Signaux et Systèmes Discrets

En temps discret, la fonction de transfert en Z tu manieras 
et la formule de discrétisation sans hésiter tu diras. 
(Etude des systèmes asservis par un ordinateur)

En bref,  on étend aux systèmes discrets les techniques et les résultats des systèmes continus, en soulignant les différences dues au caractère discret.

# Présentation du problème

+

--

Avant : régulation analogique en temps continu

## Dorénavant : régulation numérique (par ordinateur ) en temps discret

0.1d2sdt2+dsdt=5e(t)s(t)e(t)=ennT≤t<(n+1)Tcn=1n≥0en

Ordinateur

Processus Cobaye

BOZ

Loi de commande :

on fait

puis en=k(cn−sn)

ou en général

εn=cn−sn

T=0.01s

Z[en]=D(z)×Z[εn]

Echantil-lonneur.

sn=s(nT)

# Signal discret, signal bloqué, signal échantillonné

## a . 	Signal discret

On nomme signal discret un ensemble de valeurs réelles définies pour une suite d’instants  tn = nT  multiples d’une période  T d’échantillonnage (en anglais sampling ). On notera f(nT), f(n), oufn la nième valeur d’un tel signal discret. 
Causalité : le signal discret fn est causal si nul pour n<0. Un signal discret peut être :

- soit une suite de valeurs engendrée par un programme au rythme d’une horloge de période T. Par exemple, le vecteur c(n)=n, soitc(0)=0, c(1)=1,L contient une rampe. Ou bien le résultat yn du programme calculant yn=yn−1+1 avec y0=0 est encore une rampe discrète.
Exercice 1 : quel est le signal discret engendré par l’équation yn=−yn−1+1, si y0=0 ?

- soit une suite d’échantillons (mesures, acquisitions) sur un signal continu f(t). Par exemple, avec la fréquence d’échantillonnage 400Hz, s(t)=sin(100pt) donne :

sn=s(n400)=sin(np4)

Représentation graphique d’un signal discret par MATLAB (fonction stem) :

## b.  Signal bloqué :

Pour reconstituer un signal continu (qui dure dans le temps) à partir d’un signal discret, le bloqueur d’ordre zéro (ou BOZ) maintient la valeur sn entre les instants tn=nTet tn+1=(n+1)T. Ainsi, sauriez vous compléter le diagramme précédent en conséquence ?

Exercice 2 :  Représenter le signal discret sn=sin(nπ4) après blocage

## c.	 	Signal échantillonné

Associé au signal discret s(nT)tiré du signal continu s(t), ce signal noté traditionnellement s(t) permet de définir mathématiquement l’échantillonnage:

s(t)=dfns(n)d(t−nT)=n=0¥s(n)d(t−nT) si s(n)est causal.

t

-4T    -3T    -2T       -T        0        T       2T      3T      4T

s(-4)    s(-3)   s(-2)   s(-1)    s(0)   s(1)     s(2)     s(3)    s(4)…

Exercice 3 :  Donner en conséquence  l’expression mathématique de l’échelon échantillonné u*(t)

Définition :

On nommera échantillonneur idéal le filtre qui donne s(t)à partir de s(t)

Si s(n)=s(nT), compte tenu des propriétés de la distribution de Dirac, le signal échantillonné s’exprime par   s(t)=s(t)nδ(t−nT)=s(t)PT(t)oùPT(t)=d(t−nT)est la fonction « peigne » ou « peigne de Dirac », donc une suite périodique d’impulsions de Dirac.

On symbolise ci-dessous l’échantillonneur idéal pour le signal s(t) avec la période T :

# Transformée en z (transformée de Laplace des signaux discrets) :

## a.		Définition

On sait calculer la transformée de Laplace du signal échantillonné s(t)avec le  théorème du décalage temporel L(f(t−nT))=e−nTpL(f(t)). On obtient  s(p)=L(s(t))=n≥0s(nT)e−nTp  (1)

Pour étudier la convergence de la somme s(p), on pose  z=eTp   pour simplifier.

La nouvelle variable z est complexe comme la variable de Laplace, et T est la période d’échantillonnage constante.

En cas de convergence de (1), c’est  donc  s(p)=S(eTp)=S(z)=n≥0s(nT)z−n=Z(s(nT))

S(z)est la transformée en z du signal discret s(nT)(signal s(t)échantillonné avec la cadence T).

s(t)Ls(p)=0¥s(t)e−tpdt

par échantillonnage

s(nT)ZS(z)=s(p)=0¥s(nT)z−n

Conclusion

La transformée en  Z  est une forme de la transformée de Laplace. 
La relation z=eTp est fondamentale, car elle permet d’étendre les résultats établis pour les systèmes en temps continu aux systèmes en temps discret.

## b.  Transformée en z des signaux élémentaires :

En appliquant la définition (1) de la transformée en z, on établit aisément que :

- L’échelon unité u(t³0)=1donne par échantillonnage u(nT)=1 pour n³0.
Z(u(nT))=n=0∞z−n=limn→∞1−z−n1−z−1=11−z−1=zz−1 si z−1<1 
soit z>1(c’est le domaine de convergence)

- Impulsion : en temps continu, c’est l’impulsion de Dirac d(t), en temps discret, on utilise la fonction de Kronecker, soit i(n)=1 si n=0, et i(n¹0)=0. 
On trouve donc facilement que Zi(n)=1sans condition de convergence sur z.

- Premier ordre, constante de temps :
s(t)=e−atLaplace1p+a, s(nT)=e−anTZ(zeaT)−n
qui converge vers 11−z−1e−aT=zz−e−aT si : z>e−aT

- etc ...  (voir une  table de transformées en z)

Exercice 4 : quelle est la transformée en z de la rampe unité ? 
(Solution : r(t)=t→r(kT)=kTTable R(z)=Tz(z−1)2)

## c. Quelques propriétés de la transformée en Z :

Les transformées en  Z et de Laplace L ont des propriétés liées par la relation z=eTp.

- Z est donc linéaire, d’où la possibilité de décomposition en éléments simples

- Le théorème du retard de Z remplace celui de la dérivée et permet le calcul de la fonction de transfert :

e(n)ZE(z)e(n−1)Zn=0¥e(n−1)z−n=e(−1)+z−1E(z)

A condition initiale e(−1) nulle, on a donc :Ze(n−1)=z−1Ze(n) et plus généralement Ze(n−k)=z−kZe(n).

Exercice 5 : vérifier pour l’échelon et l’impulsion discrets

- Théorèmes des valeurs initiale et finale : soit e(n)ZE(z) : 
Théorème de la Valeur Initiale :   e(0)=limz→¥z−1zE(z)=limz→¥E(z)
Théorème de la Valeur Finale :    limn→¥e(n)=limz→1z−1zE(z)

- Transformée du Produit de Convolution * :
Le produit de convolution de deux signaux discrets a et b est défini comme suit : (a∗b)(n)=ia(n−i)b(i)=ia(i)b(n−i), avec 0≤i≤nsi aetbsont causaux.
Comme pour la transformée de Laplace, on a : Z(∗)=´et Z(×)=.

- Formule des résidus : 
pour inverser la transformée en z, à comparer à la formule déjà vue pour le cas continu 

H(z)zn−1pôles

avec, pour le résidu de F(z)en z=apôle d’ordre m

1(m−1)!dm−1dzm−1((z−a)mF(z))|pris en z=a

Exercice 6 : Inverser ainsi 2z(z−1)(z−0.5)

## d. 	Application à  la fonction de transfert en z

Soit  un programme calculant toutes les T secondes une nouvelle valeur y(n)d’un signal discret à partir de mesures x(k)opérées sur un signal x(t)  et selon la relation (EaD) suivante, ou équation aux différences :

y(n)=(y(n−1)+x(n−1))2 (EaD)

où y(n) est la valeur calculée à l’instant nT, y(n−1) est le résultat du calcul précédent et x(n−1) l’entrée mesurée en(n−1)T. L’équation (EaD) est récursive (i.e. le calcul de y dépend de y lui-même).

Supposons y(n)ZY(z) et x(n)ZX(z), on a alors à conditions initiales nulles, soit y(−1)=x(−1)=0.

y(n)=y(n−1)+x(n−1)2ZY(z)=z−1Y(z)+z−1X(z)2

On en tire ici                            Y(z)X(z)=z−12−z−1=12z−1=T(z).

T(z)est la fonction de transfert associée, c’est une fraction rationnelle en z. La relation (EaD) s’écrit encore sous la forme d’un produit de convolution discret puisque :

Y(z)=T(z)X(z)Z−1y(n)=(h∗x)(n)

h(n)=Z−1T(z) est alors la réponse impulsionnelle du processus discret d’équation (EaD) et de fonction de transfert T(z), on a comme en temps continu T(z)=Z[h(n)]

## Calcul des réponses temporelle et fréquencielle d’un processus discret

On procède comme en temps continu, à ceci près que z=eTp :

- Réponse impulsionnelle :  X(z)=1,Y(z)=F(z), h(k)=Z−1F(z)

- Réponse indicielle :X(z)=zz−1donc y(n)=Z−1zF(z)z−1

- Réponse harmonique : p→jw se traduit par z→ejwT, 
d’où la réponse harmonique ou fréquencielle, Gain = F(ejwT) et Phase = ÐF(ejwT).

- Gain statique : c’est limT(z)z→1

Exercice 7 : Appliquer à l’exemple T(z)

# Signaux et processus élémentaires en temps discret

Avec des équations aux différences, il est possible de générer des signaux discrets qui reproduisent les comportements des processus élémentaires déjà vus en temps contiu . On nomme processus générateur d’un signal discret dn le processus discret dont la réponse à une impulsion discrète est justement dn.

## A. Signal rampe

% Ce script crée une rampe discrète de pente ____.

T=1

rampe=tf([2 0],[1 -2 1],T)

[y,t]=impulse(rampe,20);

stem(t,y)

% Equation du processus générateur de la rampe ?

% C’est la réponse indieielle de quel processus élémentaire ?

## B. Signal exponentiel de type premier ordre type (constante de temps) :

% mêmes questions pour le signal ci-contre créé par

T=1

ct1=tf([2*(1-0.9) 0],…

[1 -1.9 0.9],T)

[y1,t]=impulse(ct1,30);

stem(t,y1)

grid

## C. Signal sinusoïdal amorti

% enfin, un signal qui reproduit une réponse 
indicielle sinusoïdale amortie :

T=1

s1=tf([1 0 0], …

[1 -1.5 1 -0.5],T)

[y,t]=impulse(s1,20);

stem(t,y)

grid

% comment créer cette suite de valeurs au moyen d’un programme de calcul ?

## D.  et que  rappelle ce dernier signal discret ? comment le créer ?

## Exercices sur la transformée en z:

- Définir le signal discret noté hnet obtenu en échantillonnant la réponse impulsionnelle du processus Cobaye soit T(p)=50p(p+10) avec la période d’échantillonnage T=0.1s

- Calculer la transformée inverse de A(z)=0.5z−0.5, puis celle de B(z)=0.5z(z−0.5)

- Déterminer la fonction de transfert associée au processus discret d’entrée xmet de sortie yk dont l’équation est :
yn+2−0.8yn+1+2yn=3xn+1
A propos, cette équation est elle linéaire ? stationnaire ? causale ?

- Calculer la transformée en z de s(t)=1−e−2téchantillonné au rythme T=0.1s

- Quelle est la transformée inverse de C(z)=0.1z(z−1)(z−0.9)

- Quelle est la fonction de transfert du filtre moyenneur suivant d’entrée pk et de sortie in avec l’équation in=pn−1+pn+12 . Ce filtre est il causal ? linéaire ? stationnaire ?

par « discret », ou « en temps discret », on entend défini seulement en une suite  d’instants discrets (discrete = discontinu en anglais) ; on néglige le caractère non linéaire numérique dû à la quantification des amplitudes de enet sn, discret égale linéaire.

noter que z−1 est  « l’opérateur retard ».