	STI
	
	TD 05 - ENERGETIQUE – Papillon de chauffage
	
	M6



OBJECTIF : Déterminer la vitesse de fermeture du papillon d’admission d’air chaud.

[image: image1.png]Code Unom  Noom  lnom  Prix unitaire

Commande (V)  (tr/min) (A) 4.9 1024 2549
2389692 15 8200 019 €364 €328 €3.09
2389709 15 4600 012 €476 €428 €4.05

2389721 6 11400 0,1 €6.50 €585 €553
2389715 12 10668 0132 €873 €7.86 €7.42
2389737 12 12600 025 €939 €845 €798

2389759 6 7500 045 €10.78 €9.70 €9.16





Présentation du système : Le système étudié est la motorisation du papillon d’admission d’air chaud dans une automobile. L’air chaud, provenant de la chaleur du moteur, circule dans des conduites spécialement aménagées. Le réglage électronique de la température intérieure de l’habitacle se fait par l’ouverture et la fermeture automatique des papillons (sortes de robinets) qui vont permettre ou non l’entrée de l’air chaud dans le véhicule.
[image: image2.bmp]
Caractéristiques
Moteur d’usage général (Como Drils)

[image: image4.png]Schéma de principe : Papillon commandé
électroniquement

Air chaud
e Vers habitacle
provenant du moteur





[image: image3.png]


Moteur : 
Zmot = 12 dents
Arbre 2 : 
Pignon mené : 

Z2a = 41 dents



Pignon menant : 
Z2b = 12 dents

Arbre : 

Z3 = 41 dents


Travail demandé :
1°/ Réaliser le schéma cinématique développé 
      de la chaîne cinématique.


2°/ Déterminer le rapport de réduction de la transmission par engrenages.

Formule 
:
r = (Zmot / Z2a) x (Z2b / Z3)

Application
:
r = (12 / 41) x (12 / 41) = 0,087
3°/ Déterminer la vitesse de rotation du papillon.
MOTEUR 238 9709 => Nm = 4600tr/mn

Formule 
:
Npapillon = r . Nm

Application
:
Npapillon = 0,087 x 4600 = 394 tr/mn
4°/ En déduire le temps mis pour que le papillon effectue ¼ de tour (passage de la position « ouvert » à « fermer »).


Formule 
:
t =  / 

Application
:
t = ( / (2x394/60) = 0,038 s

















































































































































































M








	Nom :
	Prénom :
	
	Date :
	
	1



