NOTION DE BASE EN IMAGERIE

DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR

L’imagerie occupe une place essentielle dans le diagnostic des maladies de l’appareil locomoteur. Elle est indispensable pour préciser le diagnostic, évaluer l’importance des lésions et ainsi guider la prise en charge thérapeutique et suivre l’évolution des malades, quelque soit le traitement utilisé.

L’imagerie de l’appareil locomoteur utilise des techniques de plus en plus nombreuses, de plus en plus coûteuses et de plus en plus complexe. Le choix de la meilleure stratégie doit reposer le plus souvent sur une discussion entre le clinicien et le radiologue.

L’imagerie de l’appareil locomoteur doit permettre de visualiser, dans les meilleures conditions possibles, les différents éléments constituant de l’appareil locomoteur : squelette, cartilages, muscles, tendons, ligaments.  Cette visualisation est obtenue avec des performances variables en fonction des différentes techniques mises aujourd’hui à notre disposition (tableau 1).

# I LA RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE

A) Rappel sur la formation de l’image

L’image radiologique est dite une image de « SOMMATION » = image en deux dimensions de la SOMME des différences d’absorptions entre les tissus.

Les contrastes naturels sont au nombre de quatre : air, graisse, tissus mous (ou densités liquidiennes), squelette ou densité calcique.

Cette image de sommation est la juxtaposition de ces différences de densités qui vont du noir au blanc. Ces différences de densités sont séparées par des interfaces ou « lignes radiologiques ». Ces lignes radiologiques ne concernent que les interfaces entre deux densités différentes qui sont abordés tangentiellement par le rayon X.

Cette notion de « LIGNES RADIOLOGIQUES » introduit la nécessité d’incidences multiples pour pouvoir aborder de façon tangentielle les différentes interfaces normaux et pathologiques. Ceci est particulièrement valable pour l’exploration du squelette et en particulier la visualisation des fractures.

En radiologie conventionnelle de l’appareil locomoteur, deux incidences orthogonales sont souvent suffisantes (face et profil). Parfois, en raison de l’anatomie, il faut avoir recours à des incidences plus complexes permettant une visualisation tangentielle de certaines composantes essentielles de l’os ou d’une articulation (par exemple cliché de hanche en faux profil).

La radiologie conventionnelle, outre l’inconvénient d’être en 2D, a aussi le défaut de reposer sur des contrastes insuffisants, en particulier au niveau des tissus mous. Il a donc été proposé dans certains cas d’utiliser des produits de contraste artificiels. Au niveau de l’appareil locomoteur, l’utilisation principale d’un produit de contraste est l’injection d’une substance à base d’iode dans la cavité articulaire.  C’est l’ARTHROGRAPHIE qui permet d’améliorer la visualisation de l’intérieur de la cavité articulaire, ainsi que les ligaments et, les cartilages.

Toutefois, cette technique voit son utilisation se retreindre au profit de technique d’imagerie en coupes comme l’IRM.

B) Technique de lecture des clichés :

- Appréciation qualitative.

Il faut apprécier les qualités « photographiques » du cliché : netteté de l’image, qualité de l’exposition (surexposition, sous-exposition), finesse de la visualisation de la trame osseuse.

Il faut déterminer si les incidences réalisées sont adaptées : position debout ou couchée, pertinence des incidences réalisées, visualisation des articulations sus et sous jacentes, clichés comparatifs avec l’autre coté si nécessaire.

- Analyse des clichés.

Elle repose sur une bonne connaissance de l’anatomie normale. Elle se fait un négatoscope suffisamment puissant ou de plus en plus sur écran électronique en cas d’imagerie numérique. Elle doit comporter trois étapes :

* une analyse morphologique de la pièce osseuse concernée avec en particulier les contours sur les différentes incidences, l’état des interlignes et des surfaces articulaires, la morphologie générale de l’os et son orientation dans l’espace. Cette analyse doit également concerner les parties molles avoisinantes.

* une analyse de la statique : ceci concerne principalement les clichés réalisés au niveau des membres inférieurs et au niveau du rachis qui sont généralement, et si possible, réalisés en position verticale.

* une analyse de la structure osseuse : il s’agit d’essayer de déterminer la minéralisation de l’os : densité, épaisseur de la trame osseuse. Il s’agit d’une analyse subjective.

- Images élémentaires :

 Les limites de la normale : certaines images doivent être connues pour être différenciées des lésions pathologiques, en particulier dans un contexte traumatique :

* empreinte vasculaire

* vaisseaux nourriciers

* os accessoires ou sésamoïdes

* cartilages épiphysaires chez l’enfant et l’adolescent.

 Les fractures : l’analyse doit porter sur

* le siège : diaphysaire, épiphysaire (articulaire), métaphysaire (enfant)

* le trajet du trait : on distingue les fractures

 transversales,

 obliques,

 spiroïdes,

 comminutives (comportant plusieurs fragments)

 impactées (« motte de beurre = enfant)

 partielles (fractures en bois vert = enfant)

 intra articulaires

* le déplacement : il est important de déterminer pour la correction thérapeutique :

 l’absence de déplacement

 la translation ou décalage

 l’angulation des fragments

 la rotation axiale

- Les autres lésions traumatiques : luxations.

Il faut déterminer le type de luxation et sa topographie dans l’espace ainsi que rechercher des lésions associées (fractures).

- La pathologie rhumatismale

Les principales atteintes articulaires sont dégénératives (arthrose) ou inflammatoire (arthrite). On peut les différencier en fonction de la ou des articulations concernées ainsi que la sémiologie radiologique.

* Le diagnostic radiologique d’arthrose repose sur l’association, en proportion variable :

- d’un pincement articulaire localisé, plus ou moins important touchant surtout les zones de pression.

- d’une ostéophytose à la limite de l’os et de la surface articulaire.

- d’une densification sous chondrale plus ou moins géodique.

* Le diagnostic radiologique d’un rhumatisme inflammatoire est variable selon le type de l’articulation concernée et le type de la pathologie inflammatoire. L’atteinte peu être uni ou pluri-articulaire.  Les signes radiologiques principaux sont :

- une déminéralisation de l’ensemble de l’articulation prédominant au début dans la région sous chondrale.

- un pincement articulaire diffus et irrégulier avec des érosions osseuses sous chondrales multiples en particulier aux zones d’insertion de la synoviale. Au stade ultime, l’interligne a tendance à disparaître.

- une déformation de l’articulation avec subluxation et désaxation.

* D’autres pathologies articulaires rhumatismales peuvent être décelées par des clichés standards et se traduire par des calcifications péri-articulaires tendineuses (tendinopathie de l’épaule) ou intra articulaire (chondro-calcinose).

- Pathologie tumorale du squelette :

Le squelette est le siège de proliférations malignes soit primitives, soit secondaires. Le squelette est un des sites métastatiques les plus fréquents et les métastases osseuses représentent 98 % des tumeurs malignes osseuses.

Schématiquement, les lésions osseuses tumorales sont caractérisées par la présence d’une atteinte destructrice, lytique ou condensante ou associant les deux. L’aspect radiologique de la lésion peut orienter parfois sur la nature bénigne ou maligne mais le plus souvent, en dehors de la situation où un cancer primitif est connu ou mis en évidence par l’enquête étiologique, il faudra pour préciser le diagnostic aller jusqu’à la biopsie osseuse généralement guidée sous contrôle radiologique.

Dans certains cas, les tumeurs osseuses secondaires sont mises en évidences lors d’une scintigraphie osseuse qui est plus sensible dans le cadre du bilan d’extension d’un cancer primitif.

II L’ARTHROGRAPHIE

C’est un examen radiologique complémentaire qui permet la visualisation de la cavité articulaire après injection intra articulaire d’un produit de contraste radio opaque. Les principales applications sont le genou, l’épaule, le poignet.

Aujourd’hui, elle est plus rarement réalisée de façon isolée, mais plutôt pratiquée comme le premier temps d’un arthroscanner, d’une arthro IRM ou bien pour réaliser un geste thérapeutique (infiltration intra articulaire, distension capsulaire).

# III L’ECHOGRAPHIE

Elle est largement utilisée dans l’exploration de l’appareil locomoteur, en particulier pour l’exploration des parties molles superficielles : muscles, tendons, ligaments.  Elle est très utilise en pathologie sportive pour mettre en évidence des lésions musculo-tendineuses et préciser leur importance. Elle est également utile pour guider une ponction diagnostique ou thérapeutique.

CONCLUSION :

La radiologie conventionnelle est souvent suffisante pour porter un diagnostic en particulier en traumatologie et en pathologie articulaire.  Dans l’hypothèse de lésions traumatiques complexes, dans le cas de lésions non spécifiques ne permettant pas de porter un diagnostic étiologique, dans les cas de discordance radio-clinique, des examens de deuxième intention sont particulièrement utile en particulier le scanner en pathologie traumatique et l’IRM en pathologie rhumatismale et musculo-ligamentaire.

Dans ces cas complexes, la stratégie doit répondre à une approche multidisciplinaire associant la radiologie aux spécialistes cliniciens de l’appareil locomoteur.

## LEGENDES

### Cliché n°1

Radiographie du pied après un traumatisme direct sur le gros orteil.

Ces clichés illustrent l’intérêt de modifier l’incidence afin de mieux visualiser un trait de fracture.

Les deux clichés en haut et à gauche ne montrent pas de trait de fracture.

Les deux clichés en bas et en droit montrent un trait linéaire de la base de P1 intéressant l’interligne articulaire.

### Cliché n°2

Fracture de l’extrémité supérieure du tibia interessant l’interligne articulaire du plateau tibial interne.

### Cliché n°3

A – Traitement orthopédique d’une fracture comminutive du tiers moyen de la diaphyse fémorale avec fragment intermédiaire.

B – Traitement chirurgical par enclouage centro-médullaire.

### Cliché n°4

Cliché du bassin d’un adolescent de 17 ans montrant une luxation de la tête fémorale gauche qui est située en dehors de la cavité cotyloïdienne.

L’image en demi-cercle blanc correspondant à un protège-gonades.

### Cliché n°5

Arthrose du genou.

A, B montrent  les deux genoux de face en position debout. Il existe une ostéophytose.

C montre un cliché debout en flexion à 30° qui montre un amincissement de l’interligne fémoro-tibial externe gauche dans la zone de pression maximale avec densification du plateau tibial externe.

### Cliché n°6

Radiographie des articulations sacro-iliaques montrant un aspect flou et irrégulier des interlignes sacro-iliaques dans le cadre d’une pelvispondylite rhumatismale.

### Cliché n°7

Radiographie de l’épaule gauche montrant une calcification inter acromio-humérale correspondant à une calcification du tendon du muscle supra épineux dans le cadre d’une tendinopathie calcifiante (ex péri-arthrite scapulo-humérale).

### Cliché n°8

Ossification « en feu d’herbes » des parties molles en regard de la diaphyse fémorale correspondant à un ostéosarcome.

#### Cliché n°9

Echographie de la cuisse montrant l’aspect fasciculé des muscles de la loge antérieure formant le muscle quadriceps (1 et 4) en avant de la diaphyse fémorale (5).