# L1 Sciences de La Matière                                      Année 2006 - 2007

# TD physique (UE 205 C22)     série 7       Electrocinétique

Exercice n°1 : Réseau R-L-C : filtres passe bande et passe haut.

A l'aide d'une résistance R, d'une inductance L et d'une capacité C, on réalise successivement un filtre passe bande (montage ) et un filtre passe haut (montage ). On applique à l'entrée la tension sinusoïdale de fréquence /2 variable: ve(t) = V0 cos t.

On donne R = 1k, L = 1H, C = 0,75 F.

ve

ve

Vs

vs

R

R

C

C

L

L

Montage 						Montage 

A - Filtre passe-bande (montage  )

1) Calculer la fonction de transfert H(jω)=vsve du montage et l'exprimer sous la forme :

H(jω)=G(ω)⋅ejϕ(ω)

2) Pour quelle pulsation 0 le gain G( ) est-il maximum ? Tracer le diagramme de Bode : GdB (log) et   (log).

3) Déterminer la (ou les) pulsation(s) de coupure à -3dB et la bande passante du filtre ainsi constitué.

B - Filtre passe-haut (montage )

On permute les éléments R et C pour obtenir le nouveau montage .

Répondre aux mêmes questions 1), 2) et 3) qu'en A.

Exercice n°2 : Filtres R-L-C :  passe bande et coupe bande.

On alimente un circuit de Wien, représenté ci-dessous, par une tension alternative ve(t) d'amplitude constante et de pulsation  variable. On introduira le paramètre fréquentiel,

x = R C  (paramètre sans dimension). On donne R = 10 k et C = 25 nF.

- Exprimer la fonction de transfert complexe H(jx)=vsve de ce circuit et la mettre sous la forme H(jx)=G(x)⋅ejϕ(x)

- Calculer le gain G maximal (en décibels) de ce montage et le déphasage  entre vs et ve.

- Déterminer les pulsations de coupure de ce circuit à -3 dB. En déduire la bande passante de fréquence de ce filtre.

- Déterminer le gain en (décibel) et le déphasage  pour   0 et   .

- Tracer le diagramme de gain G(x) en échelle logarithmique et le diagramme de phase  (x) en échelle semi-logarithmique.

- Mettre la fonction de transfert Hsous la forme:

H = j ω / ω0  1 + j ω / ω 1 1 + j ω / ω 2

On calculera les coefficients 0, 1, 2  et on vérifiera que ω02=ω1⋅ω2.

Conclusions ?

- Calculer le gain (en décibel) et le déphasage pour les pulsations particulières :

 = 0 ;  = 1 et  = 2 de la tension d'entrée.