Amplificateur Opérationnel en régime linéaire

| #### Exercice 1 R=1k R2=12k 1. Déterminer V1,V2 et l'amplification du montage A = v2v1. Comment appelle t on ce montage ? 2. L'Amplificateur Opérationnel fonctionne en régime linéaire . Pourquoi ? Que peut on dire de vd (ou  ) ? 3. Que dire des courants iR1 et iR2 . Justifier . 4. Ecrire les lois des mailles d'entrée et de sortie . En déduire A = v2v1 en fonction de R1 et R2 . 5. vsat =  12V . Calculer v1max pour éviter la saturation . Tracer v2(t) ci contre ( l’amplitude de v1 est maintenant réglée à 1,5 V ). | Calibres :v1: 0,2V/div ; v2: 2V/div Balayage :0,5ms/div Calibre :v1: 0,5V/div ; v2: 5V/div Balayage :0,5ms/div |
| --- | --- |

Exercice 2 : Soit le montage à amplificateur opérationnel page suivante ( fig1) dans lequel l'AO est parfait de tension de saturation 10V. R1=2 k et R2= 10k 1. Comment fonctionne l'AOp ? 2. Si vs = -R2R1ve, en déduire l'amplification du montage . 3. Tracer vs =f ( ve ) pour ve variant de –4V à +4V ( fig 2). 4.On modifie la valeur efficace du signal d’entrée. Tracer vs(t) pour les 2 tension sinusoïdales ci dessous (fig3 et 4) .

| fig1 | fig2 |
| --- | --- |

Fig 3 	échelle : 1V /div

Fig 4 	échelle : 1 V /div

| ###### Exercice 3 R1=1k R2=7k 1. On relève la caractéristique vs= f(ve) fig 1 . Comment l'appelle t on ? Comment l'observe t on avec l'oscilloscope ? 2. En déduire la tension de saturation de l'AOp ,la tension maximale d'entrée pour éviter la saturation et l'amplification A. 3. Que dire des courants iR1 et iR2 . Justifier . L'amplificateur Opérationnel fonctionne en régime linéaire . Pourquoi ? Que peut on dire de vd ? 4. Ecrire les lois des mailles d'entrée et de sortie . En déduire A = vsve en fonction de R1 et R2 . 5. Tracer les tensions de sortie ci-contre correspondant aux tensions d'entrée des figures 2 et 3 . | ## Fig 1 vs: 5V/div ve: 0.5V/div ## Fig 2 vs: 2V/div ve: 0.2V/div ## Fig 3 vs: 5V/div ve: 0.5V/div |  |
| --- | --- | --- |

| ##### Exercice 4 L' amplificateur opérationnel est supposé parfait, il est alimenté en 12V et Vsat=10V . La tension v0 constante est fournie par un circuit annexe v0=0,7V. La tension v1 est fournie par un capteur non représenté .Cette tension est fonction de la température : v1=v0-a avec v0 = 0,7V et a=2mV/°C ( est exprimé en °C). 1. Comment fonctionne l’Aop (justifier) ? .Conséquence . 2. Exprimer v+ en fonction de v0 , R1 , R2. |  |
| --- | --- |

3. A l’aide du théorème de superposition, exprimer v- (tension entre l'entrée moins de l'Aop et la masse ) en fonction de v1 , vs , R1 et R2 .

4. Montrer que  vs = R2R1(v0 - v1) . Comment appelle-t-on ce montage ?

5. Exprimer  vs en fonction de  , a , R2 et R1. Pour r2=200k et R1=2k, exprimer vs().  Déterminer la température maximale mesurable .

# Exercice 5 BAC

Partie A

Le montage étudié dans cette partie est représenté sur la figure 1. L'amplificateur opérationnel AO1 utilisé est considéré comme parfait. La caractéristique VS = f (Ve) du montage est représentée sur la figure 2.La résistance R1 est ajustable et R2 = 10 k.

Fig 1

Fig 2

1)	Montrer qu'en régime linéaire l'amplification du montage peut s'exprimer sous la forme:

A = vsve = -R2R1

2)	En utilisant le résultat précédent et la caractéristique de la figure 2, déterminer la valeur donnée à la résistance R1.

Fig 3

On applique à l'entrée du montage une tension sinusoïdale de valeur efficace VE =2,0V. Un voltmètre est utilisé en en position AC conformément à la figure 3. Quelle est l'indication de cet appareil?

4)	On applique maintenant à l'entrée du montage la tension représentée sur le document réponse ci-dessous

a)	Compléter le document-réponse en dessinant les variations de la tension de sortie vs

b)	Quelle est la fréquence de la tension VE ?

c)	L'indication du voltmètre permet-elle de vérifier expérimentalement le coefficient d'amplification?

- On règle maintenant R1 à la valeur R1 = 5,0 k et on applique à l'entrée du montage une tension continue de valeur Ve = 5,0 V. Calculer la valeur de l'intensité i2 du courant qui traverse la résistance R2.

PARTIE B

L'amplificateur opérationnel AO2 du montage représenté sur la figure 4 est considéré comme parfait; ses tensions de saturation sont + 15 V et  O V. Le montage étudié permet de détecter les surintensités à la sortie d'une alimentation continue; la sortie de l'amplificateur opérationnel commande une diode électroluminescente qui doit s'allumer lorsque le courant I délivré par l'alimentation dépasse une certaine valeur.

Valeur des résistances utilisées : R = 10 m ; R1 =2,2 k et R2 = 100 k. Le potentiel du point A par rapport à la masse du montage est fixé: VA = 5,00 V.

- Quel est le régime de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel?

- Calculer la valeur de la tension v +

- Calculer la valeur de la tension UAB quand le courant débité par l'alimentation a une intensité I = 5,0 A. En déduire la valeur du potentiel v-.

- Quelle est dans ces conditions la valeur de vs et l'état de la diode électroluminescente?

- En cas de surintensité dans la résistance R, la tension vs change d'état; calculer la valeur minimale de l'intensité du courant I qui provoque le changement d'état de la diode.

- On se place dans le cas où vs = 15 V; calculer la valeur à donner à la résistance Rp  pour que l'intensité du courant qui traverse la diode soit iS = 6,0 mA sachant que la chute de tension à ses bornes est VDEL  = 1,6 V.