IMRT3 2010-2011  Exercices : Sons et ultrasons
Ex 1 : diffraction ou non ?
Une onde ultrasonore plane de fréquence f atteint une ouverture ( ou un obstacle ) de diamètre 
2 cm. L’onde sera-t-elle diffractée par l’ouverture ( ou l’obstacle ) dans du tissu mou ( C = 1500 m/s ) si sa fréquence vaut 40 kHz ? 1,0 MHz ? Comment éviter les perturbations de l’image dues à la diffraction ? 
Corrigé en cours

Ex 2 : Atténuation avec la distance 
1. [image: image1.wmf]12

3,5.10

W

-

Au cours d’une conversation, la puissance acoustique reçue par le tympan est de 
[image: image24.jpg]<+

|
]




. La surface du tympan étant 
[image: image2.wmf]2

0,85

Scm

=

 , calculer l’intensité sonore et le niveau sonore correspondant.
2. Une source ponctuelle émet un son de puissance 2 W . Déterminer l’intensité et le niveau sonore perçus à 2 mètres puis à 10 mètres de la source . Qu’en conclure ? 
3. En déduire l’atténuation A de l’intensité sonore entre  2 et 10 mètres (calcul direct puis en dB ). 
Corrigé en cours

Ex 3 : Absorption par le milieu traversé ( d’après DTS 1997 )
Du fait des interactions avec le milieu traversé, l’intensité I d’un faisceau parallèle d’ultrasons décroît avec la distance x parcourue selon une loi de la forme  
[image: image3.wmf].

0

x

IIe

a

-

=´

   ( Io :  l’intensité à l’entrée du milieu pour  x = 0 ; I :  l’intensité après un parcours  x ;  un coefficient d’atténuation qui dépend de la fréquence des ultrasons et du milieu traversé) . Pour une fréquence de 3,75 MHz, ce coefficient prend une valeur de 36 m-1 dans les tissus mous. 

4. Calculer l’intensité du faisceau après traversée de 2,0 cm de tissus, l’intensité initiale du faisceau étant  
[image: image4.wmf]2

0

8,0.

IWm

-

=


5. En déduire l’atténuation du faisceau ( calcul direct et dB )

6. En première approximation, le coefficient d’atténuation varie proportionnellement au carré de la fréquence de l’ultrason . Calculer de nouveau l’atténuation du faisceau si on multiplie la fréquence des ultrasons par 2 . Qu’en conclure ?

7. Quelle épaisseur de tissus mous  a traversé le faisceau de fréquence  f = 3,75 MHz  si son intensité ne représente plus que  80 % de sa valeur initiale après traversée ?

Corrigé en cours

Ex 4 : Echographie de type A
Travail à effectuer à  partir du document « 4-3-a Echographie de type A »

  1°) Interpréter l'oscillogramme. Expliquer en particulier pourquoi il est nécessaire que l'impulsion ultra sonique soit brève.

2°) Résoudre l’application avec les valeurs de 
[image: image5.wmf]123

,

ttett

 indiquées sur le document 

Ex 5 : Résolution d'une échographie de type B.

Sur un écran de télévision, l'image apparaît correcte (pas de scintillement) tant que sa durée ne dépasse pas 50 ms .

1°)  On explore des tissus dans lesquels la célérité du son est d'environ 1500 m.s-1. Calculer la durée d'une exploration sur une profondeur de 20 cm.

2°) En déduire le nombre d'explorations que l'on peut effectuer en 50 ms.

3°) Le champ d'exploration du dispositif est d'une quinzaine de cm ; évaluer la résolution spatiale du dispositif ( c’est l’espace entre deux lignes successives ).
Ex 6 : problème de DTS 2002
8. [image: image22.jpg]I

A

JARY




On se propose de retrouver expérimentalement la valeur de la célérité des sons et des ultrasons dans l’air sec indirectement à partir de la mesure de la longueur d'onde.
Un GBF relié à un émetteur E et à un oscilloscope émet un signal sinusoïdal de fréquence f. On observe l'oscillogramme reproduit ci-dessous :

Sachant que la base de temps de l'oscilloscope est réglée à 
10 s.division-1, retrouver la fréquence de l'onde émise par E.
Corrigé : On mesure 9,9 carreaux pour 4 périodes .On a donc 
[image: image6.wmf]6

5

9,910.10

2,475.10

4

Ts

-

-

´

==

. On en déduit 
[image: image7.wmf]3

1

40.10

fHz

T

==



Un récepteur R, placé en face de E, est relié à la deuxième voie de l'oscilloscope sur laquelle on observe une sinusoïde de même période mais d'amplitude plus faible. Pourquoi ?
Corrigé : L’amplitude du signal est plus faible car, à une distance d de l’émetteur, la puissance sonore émise se répartit sur une surface d’onde sphérique de rayon d . L’intensité sonore est donc plus faible et évolue comme 1/d2 ( voir le cours ), l’amplitude mesurée est donc plus faible.

On éloigne R de E : la deuxième sinusoïde se déplace par rapport à la première. On repère une première coïncidence et on constate que la onzième coïncidence se produit quand on a éloigné R de E de 8,6 cm.
Déterminer la vitesse de propagation de l'onde émise par E.
Corrigé : Entre la 1ère et la 11ème coïncidence le récepteur a été déplacé de 10 longueurs d’onde. On a donc 
[image: image8.wmf]8,6

0,86

10

cm

l

==

. On en déduit 
[image: image9.wmf]33

0,86.1040.10344/

Cfms

l

-

=´=´=


[image: image23.jpg]10-8

10-10
I

voie
chuchotée

voie
normale

140

120

100

80

60

40

20

Echelle des intensités sonores et des niveaux sonores.




 

Mesure directe de la célérité  : deux microphones M1 et M2 distants de 1 mètre sont reliés respectivement aux deux voies A et B d'un oscilloscope à mémoire ; l'appareil enregistre sur la voie A le signal sonore obtenu en frappant des mains devant Ml et sur la voie B le signal reçu par M2. 
On observe l'oscillogramme ci-contre :
Sachant que la base de temps de l'oscilloscope est réglée à 0,5 ms.division-1, retrouver la vitesse de propagation du son dans l'air dans les conditions de l'expérience.
Corrigé : Le micro est à d= 1 m de l’émetteur. Le signal reçu par le micro apparaît avec un retard de 5,8 carreaux soit 2,9 ms. On en déduit 
[image: image10.wmf]3

1

344/

2,9.10

d

Cms

t

-

===

D

 
9.  Réflexion et transmission d'une onde ultrasonore à la surface de séparation de deux milieux d'impédance acoustique différente.

a- Rappeler l'expression de l'impédance acoustique Z d'un milieu en fonction de la masse volumique du milieu et de la célérité de l'onde acoustique dans ce milieu. Quelle est l'unité utilisée ? Corrigé : voir votre cours
b- Si une onde ultrasonore arrive perpendiculairement à la surface de séparation de deux milieux d'impédance acoustique respective Z1 et Z2, on rappelle que les coefficients de réflexion et de transmission sont donnés par :

[image: image11.wmf]2

21

21

R

ZZ

ZZ

a

æö

-

=

ç÷

+

èø

   et  
[image: image12.wmf](

)

21

2

21

4

1

TR

ZZ

ZZ

aa

´

=-=

+


On considère une interface graisse-muscle ; on donne : 
-
la masse volumique du muscle : 
[image: image13.wmf]33

1,04.10.

m

kgm

r

-

=


-    la masse volumique de la graisse : 
[image: image14.wmf]33

0,92.10.

g

kgm

r

-

=


-    la célérité du son dans le muscle : 
[image: image15.wmf]31

1,58.10.

m

Cms

-

=


-    la célérité du son dans la graisse :   
[image: image16.wmf]31

1,45.10.

g

Cms

-

=


Calculer les impédances acoustiques du muscle et de la graisse. Corrigé : fait en cours ; on trouve 
[image: image17.wmf]621

1,33.10..

g

Zkgms

--

=

 et
[image: image18.wmf]621

1,64.10..

m

Zkgms

--

=

 
En déduire les coefficients de réflexion et de transmission à une interface muscle-graisse. Corrigé : fait en cours ; on trouve 
[image: image19.wmf]1,1%

R

a

=

 et 
[image: image20.wmf]98,9%

T

a

=


Que peut-on penser de la visibilité de l’interface ? Corrigé : fait en cours ; l’interface est très peu visible ( 1,1% de retour de l’intensité acoustique incidente donc signal non exploitable )
A quelle condition une interface peut-elle être nette ? Corrigé : Une interface est visible quand leurs impédances acoustiques sont nettement différentes ( mais d’un ordre de grandeur pas trop éloigné )[image: image21.png]



















































_1320653384.unknown

_1367307144.unknown

_1367307820.unknown

_1367307960.unknown

_1367307985.unknown

_1367308013.unknown

_1367307910.unknown

_1367307578.unknown

_1367307634.unknown

_1367307210.unknown

_1320657451.unknown

_1320657659.unknown

_1320657709.unknown

_1320657739.unknown

_1320657683.unknown

_1320657495.unknown

_1320656406.unknown

_1320651522.unknown

_1320651565.unknown

_1319472607.unknown

