RdM / Matrice de choix

Corrigé…

- Notions élémentaires de Résistance des Matériaux :

  - Déformée :	La déformée représente l’allure globale de la pièce après déformation.

  - Contrainte :	Une contrainte est assimilable à une pression (unité : Pa) ; les contraintes définissent la répartition des efforts de cohésion par rapport à la section de la pièce (unité : N.m-2  donc  Force / Surface).

  - Déplacement :	Le déplacement représente la distance (unité : m) entre un point de la pièce non déformée et ce même point après déformation.

- Etude comportementale des différentes équerres de fixation d’étagère :

  - Equerre modèle 1 :

| Matériau | Masse | Contraintes | Déplacements |
| --- | --- | --- | --- |
| Acier type AISI 1020 |  Beaucoup trop lourde |  Bien en dessous de la limite d’élasticité |  < 1 mm |
| Aluminium type 1060 |  Trop lourde |  Limite d’élasticité dépassée |  > 1 mm |
| Plastique type acrylique |  < 200 g |  Bien en dessous de la limite d’élasticité |  >> 1 mm |

- Les résultats avec le matériau plastique sont douteux (déplacement maxi de 6 cm pour une longueur d’appui de 25 cm) : il y a risque de rupture !

- Il n’y a pas de solution satisfaisante ; si on ne tient pas compte de la solution en plastique qui est douteuse, le paramètre sur lequel il faut agir est la masse…

  - Equerre modèle 2 :

| Matériau | Masse | Contraintes | Déplacements |
| --- | --- | --- | --- |
| Acier type AISI 1020 |  Trop lourde |  En dessous de la limite d’élasticité |  > 1 mm |
| Aluminium type 1060 |  < 200 g |  Limite d’élasticité dépassée |  > 1 mm |
| Plastique type acrylique |  << 200 g |  En dessous de la limite d’élasticité |  >> 1 mm |

- Les résultats avec le matériau plastique sont irréalistes (déplacement maxi de 14 cm) : il y a rupture !

- Le problème de la masse est résolu pour l’équerre en aluminium mais toujours pas pour celle en acier.

- Il n’y a toujours pas de solution satisfaisante ; le paramètre faible qui ressort de cette seconde étude est le déplacement…

  - Equerre modèle 3 :

| Matériau | Masse | Contraintes | Déplacements |
| --- | --- | --- | --- |
| Acier type AISI 1020 |  Trop lourde |  Bien en dessous de la limite d’élasticité |  << 1 mm |
| Aluminium type 1060 |  < 200 g |  En dessous de la limite d’élasticité |  < 1 mm |
| Plastique type acrylique |  << 200 g |  Bien en dessous de la limite d’élasticité |  > 1 mm |

- Les résultats avec le matériau plastique sont réalistes (déplacement de 6 mm) : d’ailleurs, on notera que SolidWorks Simulation n’a pas renvoyé d’erreurs pendant la simulation et il n’a pas été nécessaire de paramétrer des grands déplacements.

- Le problème du déplacement est résolu pour la solution métallique ; on note aussi que la solution en plastique s’est nettement améliorée, laissant entrevoir des possibilités avec ce matériau…

- Il y a enfin une solution satisfaisante : l’équerre en aluminium répond complètement au cahier des charges imposé.

  - Equerre modèle 4 :

| Masse | Contraintes | Déplacements |
| --- | --- | --- |
|  171,56 g |  4,781 MPa |  0,707 mm |

- Cette solution est viable et son design est agréable !