Equerre hydraulique

L’objectif du calcul est de vérifier la résistance de la poutre 1.

L’objectif du calcul est de vérifier la résistance de la poutre 1.

L’étude statique a permis de calculer la composante sur y de G31 : Gy=12000N

=7556N

/1

Calcul de Hy et Dy

=4444N

/1

somme des moments en D : (Hy*1.35)-(12000*0.85)=0

somme des moments en H : (Dy*1.35)-(12000*0.5)=0

(Si vous ne trouvez pas la réponse, continuez l’exercice avec Hy=7556N et Dy=4444N)

/2

/2

Efforts tranchants

THG = -7556N				TGD = -7556N+12000N=4444N

Tracez le diagramme sur la page ci-contre (échelle au choix)

# Moments fléchissants

Équation du moment entre H et G :  MfHG = 7556x

/2

x varie de  0     à     0.5       MfH = 0			MfG = 3778Nm

Équation du moment entre G et D :          MfGD = 7556x – 12000(x-0.5)

= -4444x+6000

/2

x varie de  0.5     à   1.35         MfG = 	3778Nm		MfD = 0

/2

Tracez le diagramme sur la page ci-contre (échelle au choix)

# Contrainte

D’après le tableau joint, calculez le moment quadratique Iz de la section.

(section rectangulaire creuse 100 x 70 x 10)

(BH3-bh3)/12 = (70*1003)-(50*803) /12

/2

Iz = 3700000mm4

Calculez la contrainte (attention aux unités !)

/4

 = 51 MPa

 =Mf*v/Iz = 3778000*50/3700000

- Vérification de la résistance

L’acier utilisé est un S235, coefficient de sécurité : 4.

Appliquez la condition de résistance.

 < Rpe   51<235/4

/2

Concluez : la poutre résiste

x

Partie observée