
TD N°4
Exercice1 :

1. Le multiplexage temporel est conçu pour tirer partie de quelle propriété du support de transmission ?

· La bande passante du support est plus importante que les débits des différents signaux combinés.

· La bande passante du support est inférieure à celle d’un seul signal.

· Le débit sur le support est inférieur à la bande passante du signal le plus petit.

· Le débit sur le support est supérieur à celui d’un seul signal.  

2. Sachant que le RTC présente une rapidité de modulation maximale de 6200 bauds, quel est le débit maximal de transmission si l’on utilise une modulation à huit états ?     

18600 bit/s 

49600 bit/s

(24800 bit/s

3. Combien de voies basse fréquence à 300 bit/s peut-on multiplexer (multiplexage temporel) sur une voie haute vitesse à 4800 bit/s ? 

   12 

16

    8

4. Pour une transmission MIC (modulation par impulsion codée) sur une ligne à 2048 bit/s, quel est le débit de chaque voie ?

   64 kbit/s 

8 kbit/s

    32 kbit/s

2048 bit/s

5. Comment deux interfaces peuvent-elles s’assurer que leurs horloges respectives ont exactement la même fréquence, afin de savoir quand finit chaque bit et quand commence le suivant ?

système de parité 

système de Manchester

bit de star et bit de stop
6. Dans une transmission asynchrone 9600 bit/s quelle est la durée entre l’émission entre deux caractères ?  

0.1 µs
0.2 µs

la durée peut être quelconque
7. Le multiplexage par répartition en fréquence est couramment utilisé pour quels types de transmission ?

Transmission satellite.

Radio FM

Radio AM

8. Le multiplexage fréquentiel est conçu pour tirer de quelle propriété du support de transmission ?

La bande passante du support est inférieur à celle d’un seul signal

La bande passante du support est plus importante que le débit des différents signaux combinés.

La bande passante du support est plus importante à celles de plusieurs signaux. 

Exercice1 :

Soit la suite d’éléments binaires 0 1 0 0 0 0 1 0.

1. Représentez les signaux transmis lorsqu’on transmet en bande de base les données avec les codes NRZ, Manchester, Miller et le Bipolaire. 

2. Représentez les signaux transmis lorsqu’on transmet les données avec une modulation d’amplitude à deux valeurs, une modulation de phase à deux valeurs, une modulation de fréquence à deux valeurs. 
Exercice 2

Un multiplexeur temporel (par intervalle de temps ou IT) supporte « N » voie basse vitesse à 64000 bit/s chacune.

1. Sachant que les informations véhiculées résultent d’une numérisation du son sur 256 niveaux de quantification, déterminez la longueur de l’IT, exprimée en bits, sur la liaison composite.

2. Sachant que l’on souhaite transmettre en simultané 30 communications, déterminez le rythme d’occurrence des trames et leur longueur (IT0 est utilisée pour la signalisation de la trame, l’IT16 pour celle des communications)

3. Quel est le débit de la liaison multiplexée correspondante ?

4. Quelle est l’efficacité de multiplexage ? 
