TD magnetisme

- EXERCICE 1:

|  | 1° Représenter le spectre de l’aimant représenté ci-contre. 2° On place au point A un capteur de champ magnétique, de sensibilité : 20mV / mT. Celui-ci indique 227mV. a) Calculer l’intensité du champ magnétique au point A. b) Tracer le vecteur champ magnétique en ce point. |
| --- | --- |

- Exercice 2 :

|  | 1° Tracer le spectre de l’aimant en U entre les deux pôles. 2° Orienter les lignes de champ. 3° Identifier les pôles de cet aimant. 4° Quelle propriété possède le vecteur B dans cette région de l’espace champ magnétique? Comment appelle-t-on un tel champ magnétique ? |
| --- | --- |

- EXERCICE 3:

Soit un solénoïde de longueur L = 50cm, constitué de 2000 spires et parcouru par un courant d’intensité 1,5A.

1° Identifier les pôles de ce solénoïde.

2° Calculer la norme du champ magnétique créé au centre de ce solénoïde.

3° Représenter le vecteur champ magnétique en ce point.

4° La norme du champ en A est de 0,5mT.Représenter le vecteur champ magnétique en A.

|  | Vue de dessus |
| --- | --- |