[image: image1]TD Cinématique graphique

Présentation :

Le système étudié se situe au niveau de la suspension arrière du VTT ci-dessus.

But de l’étude :

Afin d’optimiser l’amortissement par rapport à l’utilisation (ballade, randonnée, descente…) et au poids du cycliste, il est nécessaire de connaître les efforts et la vitesse de déplacement de l’ensemble ressort plus amortisseur.

Cette évaluation se limitera à la partie cinématique de la suspension, elle permettra de dimensionner et de faire un choix sur l’ensemble : cartouche amortisseur + ressort.

[image: image2.png]~ — Echelle 1 cm

@]z o «
essioer - s | Formesauonatigesy N N O A BRI S - L- A== adf
244 h2d4m L1 Col2 FNR RV EXT RFP Frangais (Fr (O

Wt e I P o -~ - o




Hypothèses :

-On considèrera que le mécanisme est un problème plan.

-La norme de la vitesse de déplacement de l’axe de roue à l’instant considéré vaut : 0.1m/s

-On s’appuiera sur le schéma cinématique suivant et celui reproduit sur le document DR1

Travail demandé :
Sur le document réponse DR1 : 

- Calculer la longueur en centimètres du vecteur vitesse à représenter sur le dessin en prenant comme échelle : 1 cm → 0.02 m/s.

[image: image3.jpg]Mosquito 26x2,30 » Périphériques : cintre Commengal DH ; potence Lommengal
CNC ; tige de selle Commengal 30 ; selle Fizik Nisene ; pédales plates magne-
sium » Tailles disponibles : S, M, L, XL.

Cross-couniry. Le rasta rower Esl Liefl Pits G ull
smple VT puisquil couvie une piage d'utisation im-

»Un air de déja vu !

Specialized
Big Hit Expert

»Cadre : aluminium Al Transform monocoque ; amortisseur amiére Fox
Vanila RC » Fourche : Marzocchi Junior T 170 mm » Freins : Disques Hayes HFX 9 hy-
draliques » Transmission : déralleurs avant Stimano Deore LX et amiére Shimano
Deore XT ; manettes Shimano Deore LX ; pédalier Truvativ HollzellerIss 22/02/44; cas-
Sette Shimano 9 vitesses (11/34) » Jantes Sun Single Track ; moyeux avant Speciaiized
Stout et amiére Shimano M 525 ; pneus Specialized Roller 26x26 a lavant et 24x26 &
Vamire » Périphériques : cintre specialzed Big Hit ; potence intégrée ; tige de selle alu-
‘minium ; sele Specialized Big Hit ; pédales plates » Tailes disponibles : S, M, L.

34 Vélo Tout Terrsin

Expert en la matiére

3115 Tout comme le bon vin, le Specialized
€ Big Hit ne cesse de se bonifier avec les
années. Pour 2003, I'appeliation Big Hit devient le
nom d'une gamme composée de quatre modéles,
le DH, le Pro, le Comp et 'Expert qui a attiré notre at-
tention avec son cadre entiérement poli. Gréce & une
nouvelle biellette, le débattement peut étre reglé sur
quatre positions comprises entre 173 mm et 205 mm,
ce qui modifie également I'angle de direction. Pour
fonctionner parfaitement avec la suspension arriere,
on refrouve & 'avant une fourche Marzocehi Junior T
double t6 de 170 mm de débattement réglable en
compression et en détente. La partie avant du cadre
conserve son architecture « Transform Monocogue »
qui permet de bénéficier d'une structure extrémement
solide et rigide. Le Big Hit Expert joue & fond la carte
du freeride extréme, et dans ce domaine sa roue ar-
riére de 24 pouces apporte une solidité et une vivaci-

16 appréciables. Un bon freinage
ce type de VTT, et Specialized I'a
des freins & disque Hayes HFX
205 mm & I'avant. Puissance garant
lement la présence du nouveau
Holzfeller Isis réalisé en aluminium 7
per rigide. Rien n'a été laissé au
Expert est bel et bien redoutable d
faut enchainer les gaps et autres

W Distributeur : Specialized

+ Le look
» La nervosité de la roue arri
de 24 pouces

» Le poids élevé

" Gate dachal YT 200





II V A 1/0 II = 0.1 m /s →  0.1/ 0.02 = 5 cm


- Dessiner à l’échelle sur le document réponse le vecteur vitesse V A 1/0. 

Longueur 5cm direction donnée.


 - Tracer en utilisant la méthode de votre choix, le vecteur  vitesse V B 2/0. Commenter et justifier la construction.

La pièce 2 a deux points dont les trajectoires sont des arcs de cercles de centre différents, on ne peut donc pas déterminer directement les vitesses des ses points 

Deux méthodes possibles :

Utilisation du théorème de l’équiprojectivité des vecteurs vitesses :

  
On projette V A 1/0 sur la droite AB en traçant la perpendiculaire à la droite AB passant par le sommet de V A 1/0.

 
 On prolonge la droite AB et on reporte à partir du point B la longueur de la projection précédente.

  
On trace la direction du vecteur vitesse V B 2/0 (perpendiculaire à la droite BD)

  
La longueur de V B 2/0 est définie par l’intersection entre sa propre direction et la perpendiculaire à la droite AB passant par le point reporté précédemment.

Utilisation du CIR :

On détermine le CIR en traçant la perpendiculaire au vecteur vitesse aux points considérés. On trouve le point d’intersection entre ces deux droites , c’est le CIR de 2/0

  

On applique le principe de champ des vecteurs vitesses sur le segment défini par le CIR et le point A.(VA2/0/IA= VB2/0/IB)

  
On reporte le vecteur obtenu sur le point B.


- Déterminer et tracer le vecteur vitesse V C 3/0. Justifier la méthode.

VB2/0=VB3/0(axe commun d’articulation). Mouvement de 3/0 est une rotation de centre D.On applique le principe de champ des vecteurs vitesses.


- Calculer la norme du vecteur vitesse en E (V E 4/5) de translation du piston par rapport au corps de l’amortisseur.

On fait la composition des vitesses au point C   VC3/0= VC3/4+VC4/5+VC5/0 avec VC3/4=0

On mesure sa longueur. (l = 1.6 cm)


II V E 4/5 II = 1.6 * 0.02 = 0.032 m/s

Conclusion:
Cette vitesse étant définie, le choix de l’amortisseur peut avoir lieu en tenant compte également des autres paramètres (efforts,….).
DR1 à compléter


[image: image4.png]velo sche cine - Microsoft Word,

Tapez une question

24 L1 Col2





ELEMENTS DE CORRECTION   Méthode de l’équiprojectivité


