Evaluation : Résistance équivalente et loi d’ohm

Thème :  voie d’électrification d’un train

Durée allouée : 2 heures

Consignes générales :

Ce sujet est composé de  quatre parties indépendantes. A l’intérieur de chaque partie de nombreuses questions sont  indépendantes, par conséquent une lecture attentive de l’ensemble du sujet s’avère nécessaire avant de commencer à composer.

Vous devez impérativement respecter les notations du sujet, présenter clairement vos calculs et encadrer les résultats.

Le passage d’une forme littérale à son application numérique se fera dans le respect de la position de chaque grandeur exprimée. Le résultat numérique sera donné avec son unité.

Mise en situation et problématique :

Cet exercice met en évidence les  problèmes  liés à l’alimentation d’un train électrique mu par un moteur à courant continu. Aucune connaissance relative au moteur à courant continu n’est requise pour sa résolution.

On rappelle  qu’un fil ou câble de longueur L et de section S réalisé  avec un matériau conducteur de résistivité   oppose une résistance au passage du courant électrique liée à ses différents paramètres par la relation suivante : R=ρcxLS

Un train d’une puissance de 1.5 MW est alimenté par une voie électrifiée composée de câbles en cuivre de section S = 450 mm2 et de résistivité c = 22.5x10-3 .mm2.m-1.

Par conséquent on peut écrire q’une ligne de longueur L présente une résistance R qui  s’exprime par la relation suivante :

R =  .L avec  = 50.10-6  .m-1.

Le moteur fonctionne pour une tension U supérieure ou égale à 1425 Volts et E = 1500 V.

On cherche  à déterminer pour différentes configurations d’alimentation la distance maximale que peut parcourir le train sous une tension U 1425 V.

Dans toute la suite,  la résistance des rails est négligée. On tient compte exclusivement des résistances de la caténaire(+). L’ensemble  moteur-train est assimilé à un récepteur de courant constant I0 constant en toute circonstance et égal à 1000 A.

Moteur+ train

Caténaire (+)

Rail (-)

Distance D

d

E

Partie 1. Première configuration d’électrification :

On note d  la longueur de caténaire (câble) séparant la motrice de la sous-station d’alimentation E. d est donc une variable car le train est en mouvement.

Exprimer la chute de tension  notée U dans le câble entre la sous-station E et le train en fonction de R1 et I0,  puis en déduire la distance maximale  D que peut parcourir ce train.

U

E

I0

R1

R2

U

Pour ce faire on tient compte du schéma électrique suivant :

Partie2 :  Seconde configuration :

Moteur+ train

Mise en court-circuit  (des 2 cotés) des 2 câbles identiques. La résistance du court-circuit est nulle.

Distance D

E

d

Schéma équivalent :

E

R1

R2

R3

U

U

B

A

  - Exprimer R1 = f(  et d).

  - Exprimer R2 = f( , D et d).

  - Exprimer R3 = f(  et D).

  - Exprimer la résistance équivalente entre les points A et B notée  RAB en fonction de R1 , R2 et R3. En déduire l’expression de U = f ( , d,D et  I0 ).

  - On pose d = .D avec 0    1. Montrer alors que ΔU=ρ.I0.D2.(2−λ).λ

Représenter la fonction y() =(2-).. En déduire l’expression de  la chute de tension maximale puis calculer la distance maximale D que peut parcourir le train.

Moteur+ train

Caténaire (+)

Rail (-)

Distance D

E

E

d

Partie 3 : troisième configuration : On dispose toutes les  distances D des sous-stations d’alimentation E.

E

E

I0

R1

R2

I1

I2

U

A

B

Ce qui conduit au schéma équivalent suivant :

  - Exprimer la tension U1 aux bornes de R1 en fonction de E et U.

  - Exprimer la tension U2 aux bornes de R2 en fonction de E et U.

  - En déduire comment sont connectées les résistances R1 et R2 ( série ou parallèle) . Exprimer alors la résistance équivalente  entre les points A et B notée RAB.

  - En posant d = .D avec 0    1 montrer que  U = .I0.D.(1-)

Représenter f() = (1-) pour quelle valeur de  la fonction f est maximale. En déduire la distance maximale D que peut parcourir le train.

Partie 4 :  Quatrième configuration, amélioration de l’ alimentation :

Caténaire (+)

E

Moteur+ train

Rail (-)

Distance D/2

E

Distance D/2

d

B

A

R3

E

I2

E

I0

R1

I1

U

R2

R5

R6

U’

Schéma équivalent :

  - Préciser la relation entre R5, R6 et R3.

  - On note R  la résistance qui s’exprime par la relation suivante : R=ρ.D2

Exprimer la résistance équivalente à R6 et R3 notée Re1.

  - Exprimer la résistance équivalente à Re1 et R5  notée Re2.

  - Exprimer la résistance équivalente à Re2 et R2 notée Re3.

  - Exprimer la résistance équivalente à Re3 et R1 notée Re4.

  - Montrer alors que ΔU=ρ.I0.D2.(2−3.λ).λ en posant d = .D avec 0    0.5.

Remarque : l’étude est restreinte pour  variant de 0 à 0.5 car il existe une symétrie axée sur D/2.

La courbe peut-être obtenue sur  l’intervalle [0.5 ; 1] par symétrie .

  - Représenter g(y) = (2-3.). pour 0    1. En déduire pour quelle valeur de  g est maximale. Calculer la distance maximale D que peut parcourir le train.