# Exercices sur les résistances et la loi d’Ohm

Les réponses sont en bleu….

Les conseils sont en orange….

Exercice 1

Quelle est la résistance équivalente à l’association représentée ci-contre : ( R1 = 470Ω et R2 = 330Ω )

Réq = R1 + R2 = 470 + 330 = 800Ω

Exercice 2

Quelle est la résistance équivalente à l’association représentée ci-contre :

( R1 = 150Ω ; R2 = 470Ω et R3 = 680Ω )

Réq = R1 + R2 +R3 = 150 + 470 + 680 = 1300Ω

Exercice 3

Quelle est la résistance équivalente à l’association représentée ci-contre : ( R1 = 470Ω et R2 = 330Ω )

Que constatez-vous ?

1ère méthode : « produit/ somme »

2ème  méthode : avec les inverses

La résistance équivalente est inférieure à chacune des résistances.

Exercice 4

Quelle est la résistance équivalente à l’association représentée ci-contre :

(R1 = 470Ω et R2 = 330Ω et R3 = 100Ω)

Ce circuit est analogue à :

On calcule d’abord la résistance équivalent R12

Puis la résistance équivalente au montage : Réq = R12 + R3 = 194 + 100 = 294Ω

Exercice 5

On dispose seulement d’un stock de résistances R = 100Ω.

100 Ω

100 Ω

Comment faire pour réaliser une résistance de 200Ω ?

- On associe en série 2 résistances de 100Ω

100 Ω

100 Ω

Comment faire pour réaliser une résistance de 50Ω ?

- On associe en dérivation 2 résistances de 100Ω

- Comment faire pour réaliser une résistance de 150Ω ?

50 Ω

100 Ω

100 Ω

100 Ω

100 Ω

150 Ω

=

=

- Comment faire pour réaliser une résistance de 450Ω ?

100 Ω

100 Ω

100 Ω

100 Ω

100 Ω

100 Ω

=

450 Ω

- Exercice 6

I

U

E = 12V  et R= 1kΩ

- Un schéma n’est utile que si les courants et les tensions sont fléchés !!!!

- Flécher le sens du courant

- Quelle est la tension aux bornes de R ? La flécher.

- U = E  = 12 V

- Un schéma n’est utile que si les courants et les tensions sont fléchés !!!!

- Calculer la valeur de l’intensité du courant qui circule dans le circuit.

Aux bornes de la résistance on peut appliquer la loi d’Ohm :

Exercice 7

E = 6 V    R1 = 100Ω     R2 = 470Ω

- Flécher le sens du courant

- Un schéma n’est utile que si les courants et les tensions sont fléchés !!!!

I

- Calculer la résistance équivalente.

I

U

R12

R12 = R1 + R2 = 100 + 470 = 570 Ω

- Calculer la valeur de l’intensité du courant qui circule dans le circuit.

- Le circuit est donc équivalent à :

- Et on se ramène au cas précédent….

U1

U2

I

En déduire la tension U1 (aux bornes de R1) et la tension U2 (aux bornes de R2), après les avoir fléchées.

Les 2 résistances sont en série, elles sont parcourues par le même courant d’intensité I.

attention à bien appliquer la loi d’Ohm en précisant bien la résistance et la tension !!!!!

Vérification :U1 + U2 = 1,1 + 5,2 = 6,3V

On a bien U =  U1 + U2  compte tenu de la précision des mesures !!!

( évidemment , on peut calculer U1 et ensuite U2 en faisant : U2 = U -  U1 …mais si on s’est trompé dans le calcul de U1, on se trompe aussi dans celui de U2….

Conseil : n’hésitez pas à faire plusieurs schémas …fléchés naturellement!

Cela peut vous sembler une perte de temps…au final, c’est beaucoup plus clair et cela vous aide à mieux comprendre !!!

Rappel : pas de schémas à la règle, c’est une perte de temps !!!!!

I1

I3

I2

Exercice 8

E = 6 V    R1 = 100Ω     R2 = 470Ω    R2 = 330Ω

- Flécher les différents courants

- Calculer la résistance équivalente.

Conseil : n’hésitez pas à faire plusieurs schémas …fléchés naturellement!

Figure 1

Cela peut vous sembler une perte de temps…au final, c’est beaucoup plus clair et cela vous aide à mieux comprendre !!!

- Le circuit est équivalent à :

U1

U2

I1

I1

R23

I1

U

Réq

Figure 2

- et la résistance équivalente : Réq = R1 + R23 = 100+ 194 = 294Ω

- Calculer la valeur de l’intensité I1 du courant qui circule dans R1.

On se base sur la figure 3 : La résistance Réq est parcourue par la courant I1 et elle a la tension U à ses bornes :

Figure 3

- En déduire la tension U1 (aux bornes de R1) et la tension U2 (aux bornes de R2), après les avoir fléchées..

- D’après la figure 2 : (mêmes remarques…attention à bien appliquer la loi d’Ohm !)

- (ou : U2 = E – U1 = 6 – 2 = 4 V)

- Calculer les valeurs des intensités I2 et I3

Figure 1 : R2 et R3 sont en dérivation et ont la même tension U2 à leurs bornes :

on vérifie : I2 + I3 = 8,3 + 12 = 20 mA

et I1 = 20 mA  donc on a bien I1 = I2 + I3

( évidemment on peut calculer directement I2 : I1 = I2 + I3

donc :  I3 = I1 - I2 = 20 – 8,3 = 11,7 mA

mais, si l’on s’est trompé dans le calcul de I2......