ENSE3 1ère année

AUTOMATIQUE

Recueil de TD

DETERMINATION DE FONCTIONS DE TRANSFERT DE SYSTEMES PHYSIQUES A PARTIR D'EQUATIONS	3

SYSTEME MECANIQUE EN ROTATION	3

SYSTEME THERMIQUE	4

SYSTEME BIOLOGIQUE : DIGESTION ANAEROBIE	5

REPONSES TEMPORELLES ET FONCTIONS DE TRANSFERT	6

ETUDE D'UN CAPTEUR (thermomètre météorologique)	6

ETUDE D'UN SYSTEME HYDRAULIQUE (bacs en cascade)	7

APPARIEMENT DE REPRESENTATIONS	9

APPLICATION DU CRITERE DE NYQUIST POUR LA STABILITE	11

STABILITE D’UN SYSTEME DU 3ème ORDRE	11

STABILITE D'UN SYSTEME AVEC INTEGRATEUR	11

ANALYSE ET SYNTHESE DE CORRECTEURS	12

ASSERVISSEMENT DE TEMPERATURE (SYSTEME A RETARD, REGULATEUR PROPORTIONNEL)	12

ASSERVISSEMENT DE DEBIT (système du second ordre, retard, PID)	15

ASSERVISSEMENT D’UNE BALLE SUR UN PLATEAU (SYSTEME INSTABLE EN BOUCLE OUVERTE, PID)	17

CONTRÔLE  DE LA QUALITÉ DE L’EAU DANS UN TRONÇON DE RIVIÈRE SOUMIS À DES DÉCHARGES D’EFFLUENTS	20

# DETERMINATION DE FONCTIONS DE TRANSFERT DE SYSTEMES PHYSIQUES A PARTIR D'EQUATIONS

## SYSTEME MECANIQUE EN ROTATION

Pour le système mécanique suivant (moteur entrainant une charge par l’intermédiaire d’un réducteur), écrire les équations de bilan énergétique et en déduire l'équation différentielle liant le couple m appliqué à l'entrée et la vitesse angulaire de sortie s  (J : inerties ;  f : frottements visqueux ;  rapport de réduction n).

Déterminer la fonction de transfert correspondante (entrée m, sortie s).

Réducteur

fm

m

Jm

f

s

J

## SYSTEME THERMIQUE

Toutes les variables d'état définies ci-dessous représentent des variations autour d'un état d'équilibre thermique.

x1 et x2 sont les températures des liquides chaud et froid dans les tubulures,

u1 et u2 sont les températures à l'entrée,

q1 et q2 sont les débits des liquides, supposés constants (m3.s-1),

V1 et V2 sont les volumes des liquides chaud et froid à l'intérieur de l'échangeur de chaleur,

Cp1 et Cp2 sont les chaleurs spécifiques des liquides (J.m-3.K-1),

R est la résistance thermique des parois séparant les deux liquides; on supposera que l'on a un bon calorifugeage avec l'extérieur et que les pertes calorifiques sont négligeables.

En supposant les phénomènes d'échange linéaires, écrire les équations de bilan énergétique et déterminer les fonctions de transfert X1(p)/U1(p) et X2(p)/U2(p).

## SYSTEME BIOLOGIQUE : DIGESTION ANAEROBIE

La digestion anaérobie est un procédé biologique complexe, permettant de dégrader la matière organique en méthane et dioxyde de carbone. Il comporte quatre étapes, chacune étant associée à un groupe de bactéries, qui utilise les composés dégradés par l’étape précédente comme substrat (« nourriture ») pour croître et produit des composés organiques encore plus dégradés. Cette digestion est à la base de nombreux phénomènes observés soit dans la nature (dégradation de pollution dans les lacs ou rivières) soit dans les procédés technologiques (stations d’épuration).

Q, S2in

Q, X2, S2

V

X2, S2

CH4

On ne s’intéressera ici qu’à une étape, la transformation de l’acide acétique noté S2, en méthane (CH4) et en dioxyde de carbone (CO2). Cette transformation se fait en deux temps. Tout d’abord les bactéries méthanogènes (X2, la biomasse) consomment S2 pour leur croissance, dont la vitesse spécifique est notée 2, ce qui veut dire qu’elle est donnée par unité de concentration de biomasse. La vitesse effective de la réaction biologique est donc 2*X2. Les bactéries produisent ensuite du CH4, à la même vitesse 2. On suppose que le méthane est instantanément transféré de la phase liquide vers la phase gazeuse. Le schéma réactionnel ci-dessous résume les réactions biologiques :

1Y1S2+X2μ2X2+X2X2μ21Y2CH4+X2

X2, S2 et CH4 sont des concentrations. 1/Y1 et 1/Y2 sont les rendements biomasse/substrat et biomasse/méthane. L’expression de la vitesse spécifique 2 est la suivante : μ2=μ2maxS2Ks+S2+S22Ki où Ks, Ki et 2max sont des constantes. On suppose que la réaction biologique a lieu à l’intérieur d’un réacteur infiniment mélangé, qui est alimenté à un débit Q et soutiré au même débit. Il a donc un volume constant noté V. L’alimentation du réacteur ne contient que l’acide acétique à une concentration notée S2in.

 A partir des bilans de matière, mettre en équation le système. On considérera que Q est constant et que S2in est l’entrée du système.

 Déterminer le point d’équilibre du système. On portera une attention particulière au méthane.

 En supposant que les variations autour du point d’équilibre sont de petite amplitude, linéariser le modèle. En déduire la fonction de transfert entre S2in et CH4.

# REPONSES TEMPORELLES ET FREQUENTIELLES. PROPRIETES

## ETUDE D'UN CAPTEUR (thermomètre météorologique)

Un thermomètre météorologique est considéré par ses utilisateurs comme un système du premier ordre.	Avant toute opération de sondage, on se livre à l'opération suivante : le thermomètre initialement à 20°C est brusquement placé dans un courant d'air de 250 m/mn à 10°C au niveau de la mer. On note les résultats suivants :

| Temps (s) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température indiquée (°C) | 20 | 17,8 | 16,1 | 14,7 | 13,7 | 12,9 |

Déterminer les caractéristiques dynamiques du thermomètre (paramètres de la fonction de transfert).

On équipe ensuite avec ce thermomètre un ballon sonde pour établir la "courbe du jour". Le ballon monte de 250 m/mn. Les indications transmises sont alors les suivantes :

| Temps (s) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température (°C) | 15,0 | 14,9 | 14,6 | 14,3 | 13,9 | 13,4 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,5 |

| 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7 |

Déduire de cette réponse du thermomètre à une entrée en rampe, la température à 600 m. Justifier votre réponse.

## ETUDE D'UN SYSTEME HYDRAULIQUE (bacs en cascade)

On considère le système hydraulique constitué de deux bacs en cascade :

u

x1

x2

R1

R2

u 	: débit volumique d'alimentation en liquide,

x1, x2	: niveaux dans les réservoirs,

C1, C2	: sections des réservoirs,

R1, R2	: vannes d'équilibrage telles que le débit à travers

l'orifice Ri est ui = xi/Ri (xi = hauteur du liquide dans le réservoir).

On applique en entrée (sur le débit u) un échelon d'amplitude 1. On enregistre le niveau x2 (décimètres) dans le bac 2 en fonction du temps (en secondes). Déterminer la forme de la fonction de transfert, puis déterminer la valeur du gain, et donner un ordre de grandeur pour les constantes de temps.

On construit l'asservissement du niveau x2 suivant :

K

c

u

x2

+

-

Calculer la fonction de transfert en boucle fermée et montrer que la réponse du système en boucle fermée dépend du gain K.

Pour une valeur de K donnée on enregistre la réponse expérimentale x2 suivante :

Calculer le gain en boucle fermée et en déduire la valeur de K utilisée pour l'expérience.

Le système en boucle fermée est un second ordre oscillant. Calculer à partir de l'enregistrement les valeurs de  et n correspondantes.

La fonction de transfert X2/U(p) a pour constantes de temps 1 = 2s et 2 = 5s. A partir des valeurs de  et n qui viennent d'être déterminées, retrouver de deux manières différentes la valeur du gain K. Vérifier que les valeurs obtenues sont cohérentes avec la première détermination de K.

REPONSES FREQUENTIELLES DES SYSTEMES (BODE, BLACK, NYQUIST) ETUDE DE STABILITE

## APPARIEMENT DE REPRESENTATIONS

On vous demande d'apparier les diverses représentations temporelles et fréquentielles que l’on trouvera en dernière page du polycopié. Cela veut dire que, pour un même système, on a tracé la réponse indicielle, le lieu de Bode et le lieu de Black ; on a fait cette expérience pour 4 systèmes différents ; vous devez retrouver quelles courbes correspondent au même système. Donner la fonction de transfert correspondante sous forme formelle et, si c'est possible uniquement, donnez l'ordre de grandeur ou la valeur des coefficients des transferts. Noter dans la dernière colonne si le système en boucle fermée par un retour unitaire aura une surtension.

|  | Indicielle | Bode n° | Black n° | Fonction de transfert | surtension |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Système 1 | rouge |  |  |  |  |
| Système 2 | vert |  |  |  |  |
| Système 3 | bleu |  |  |  |  |
| Système 4 | violet |  |  |  |  |

## APPLICATION DU CRITERE DE NYQUIST POUR LA STABILITE

## STABILITE D’UN SYSTEME DU 3ème ORDRE

On considère la fonction de transfert suivante :

F1p=K1+T1p1−T2p1+τ1p1+τ2pτ3p−1   avec   1τ2>1T1>1τ1>1T2>1τ3

Tracer les diagrammes asymptotiques de Bode.

Tracer le diagramme de Black (ou Nichols) puis le diagramme de Nyquist.

Etudier la stabilité du système en boucle fermée avec un correcteur proportionnel.

## STABILITE D'UN SYSTEME AVEC INTEGRATEUR

On considère la fonction de transfert suivante :

FTp=G1+T1pp1+τ1pτ2p−1avec : 1T1<1τ2<1<1τ1

Tracer les diagrammes asymptotiques de Bode (on ne considère pas de valeur numérique pour le gain et les constantes de temps).

Esquisser l'allure du tracé réel de Bode pour G = 2, T1 = 100s, 1 = 0.1s, 2 = 10s.

A partir du diagramme de Bode réel obtenu, tracer le diagramme de Black (ou Nichols) puis le diagramme de Nyquist.

Etudier la stabilité du système en boucle fermée avec un correcteur proportionnel.

# ANALYSE ET SYNTHESE DE CORRECTEURS

## ASSERVISSEMENT DE TEMPERATURE (SYSTEME A RETARD, REGULATEUR PROPORTIONNEL)

Pour effectuer un traitement chimique, on a besoin d'un courant gazeux à température constante . On obtient celui-ci au moyen du dispositif régulateur de la figure ci-dessous.

Le contrôle est obtenu en chauffant une fraction du gaz à une température relativement élevée 2, l'autre fraction étant à la température ambiante 1, et en mélangeant ces deux fractions en proportions convenables.

La température du mélange est évidemment fonction du rapport des débits q1 et q2, et du gaz aux températures 1 et 2, respectivement.

Une vanne secteur permet le dosage de ces débits. Elle est conçue de telle sorte que la somme de ces débits q1 et q2 soit constante et égale au débit total Q quelle que soit la position de la vanne. De plus, son profil est tel que les débits partiels soient des fonctions linéaires de la position angulaire de son bras de manœuvre.

La température du gaz est mesurée au moyen d'un thermocouple placé dans la canalisation de sortie, en un point B situé à une distance L de la vanne, suffisante pour qu'en ce point la température du gaz soit bien uniforme, de valeur .

La tension u fournie par le thermocouple est, dans un but de simplification, supposée être, en régime permanent, proportionnelle à q. Elle est mise en opposition avec une tension e de référence et la tension résultante  = e - u est appliquée à l'entrée d'un amplificateur, lequel attaque un moteur M de positionnement de la vanne.

On négligera toutes les pertes calorifiques à travers les canalisations.

A

M

q1

q2

1

2



L

Q

n

B





e

u

thermocouple

tension de

référence

r

a) Détermination de la FTBO du système

On caractérise la position angulaire de la vanne par l'angle  que fait son bras de manœuvre par rapport à la position moyenne de celui-ci (q1 = q2) et par 0 la valeur maximale de cet angle (correspondant à q1 = 0). A partir d'un bilan d'énergie thermique, établir l'expression liant la température moyenne ' du mélange, immédiatement à la sortie de la vanne, à .

En déduire l'expression de la fonction de transfert  caractéristique de cette liaison.

La section utile de la canalisation de sortie étant constante de valeur S, et le débit gazeux étant Q, donner l'expression de la fonction de transfert  liant la température au point B où se trouve le thermocouple à la température ' à la sortie de la vanne.

Représenter le lieu de transfert de cette transmittance dans le plan de Nyquist.

La tension u délivrée par le thermocouple ne suit pas immédiatement les fluctuations de la température du gaz dans la région B. On caractérise ce phénomène par la constante de temps  du thermocouple. Le calibre du thermocouple donnant la variation de tension u par °C est noté .

Donner l'expression de la transmittance  du thermocouple.

Le moteur M à courant continu est commandé par l'induit (inducteur à aimant permanent). Il est attaqué par un amplificateur de gain A constant et d'impédance de sortie négligeable. Ce moteur positionne la vanne par l'intermédiaire d'un démultiplicateur de rapport 1/n.

Sur l'arbre de la vanne est monté un ressort, de raideur r, dont le rôle est de maintenir la vanne en position moyenne lorsque le moteur n'est pas alimenté.

On supposera négligeables tous les frottements mécaniques, ainsi que l'inertie de la vanne et de l'arbre de sortie du réducteur. On supposera nulle la self inductance de l'induit du moteur.

Etablir l'expression de la fonction de transfert liant la vitesse 1 de l'arbre de sortie du moteur à la tension  à l'entrée de l'amplificateur, en tenant compte du ressort r. En déduire la fonction de transfert entre la position angulaire de la vanne et la tension .

Donner l'expression de la fonction de transfert de la boucle ouverte, T(p), de l'asservissement.

Ce système est-il à déphasage minimal?

Application numérique :

Moteur :		constante de couple				k = 0,5 Nm.A-1

constante de fcem				k'= 0,5 Vrd-1.s-1

inertie de l'arbre de sortie du moteur		J = 5 10-6 kgm-2

résistance de l'induit				R = 500 

Réducteur :								n = 200

Ressort :		raideur						r = 5 Nmrd-1

Vanne :		amplitude angulaire				0 = 0,5 rd

Gaz :			températures					1 = 20 °C

2 = 220 °C

débit total					Q = 2 ls-1

Canalisation :		section						S = 10 cm2

distance du thermocouple à la vanne		L = 50 cm

Thermocouple :	calibre						 = 1 mV°C-1

constante de temps				 = 10 s

b) Lieux de transfert et stabilité

Esquisser les courbes de gain et de phase relatives à T(p), compte tenu du fait que le gain A de l'amplificateur n'est pas encore connu. Tracer le lieu de Nyquist de T(p).

Donner la précision du système face à un échelon de consigne.

Déduire de ces courbes la valeur du gain A qu'il ne faut pas dépasser si l'on désire que la stabilité demeure assurée.

Si l’on enlève le ressort spirale sur l’arbre actionnant la vanne, réécrire la fonction de transfert. Etudier à nouveau les propriétés de précision et stabilité. Comparer les résultats et commenter.

## ASSERVISSEMENT DE DEBIT (système du second ordre, retard, PID)

Remarque : ce TD sera préparé à la maison, puis corrigé en séance  avec HADOC. Le texte qui suit n’est qu’un guide pour la préparation.

Soit le procédé suivant, destiné à la régulation du débit à travers une canalisation. Il utilise comme actionneur une vanne dont la position du clapet est asservie au courant de commande par un servomoteur électropneumatique intégré à la vanne. Le capteur est constitué d'un débimètre volumique fournissant un signal analogique proportionnel au débit.

Le modèle du système est le suivant :

avec G = 2 et  = 0.6s.

On utilise un régulateur de type PID pour la commande de ce procédé.

a) Synthèse à partir de critères temporels

On considère une structure de type "mixte" pour le correcteur PID :

Calculer Kcm, Tim et Tdm pour que le système en boucle fermée soit du 1er ordre avec un temps de réponse à 5% égal à 3s (on remarquera que l'ordre du système en BO est 3 pour un ordre désiré en BF inférieur).

En fait le correcteur choisi possède un retard sur la mesure de 0,7s. Donner de manière qualitative le comportement attendu en boucle fermée de l'asservissement, en réponse à un échelon de consigne. Vérifier en simulation

b) Synthèse à partir de critères fréquentiels

On considère une structure de type "série" pour le correcteur PID :

Comment place-t-on l'avance de phase apportée par le numérateur pour augmenter la stabilité du système en BF? Dans la zone de placement déterminée, on choisira les valeurs de Tis et Tds qui simplifient au maximum la FT en BO (et donc son diagramme de Bode).

On désire en outre garder une marge de phase de 50° (limitation des oscillations en BF). En déduire Kcs.

## ASSERVISSEMENT D’UNE BALLE SUR UN PLATEAU (SYSTEME INSTABLE EN BOUCLE OUVERTE, PID)

Remarque : ce TD sera préparé à la maison, puis corrigé en séance avec HADOC. Le texte qui suit n’est qu’un guide pour la préparation.

MODELISATION

Présentation du procédé :

Le système permet de commander la position d'une balle sur un plateau, suivant l'axe x et l'axe y. Comme on néglige les effets de couplage entre les mouvements suivant x et suivant y, on se limitera à l'étude sur un seul axe.

Schéma fonctionnel :

Mouvement de la balle :

En négligeant les frottements, le principe fondamental de la dynamique donne :

où m est la masse de la balle, r son rayon, Ib son moment d'inertie, x sa position sur l'axe x,  l'angle du plateau par rapport à l'horizontale, et g l'accélération de la pesanteur. Pour  petit on peut écrire :

D'autre part, pour une sphère creuse, on a :

D'où l'équation du mouvement de la balle :

avec kb = 5.5 m.s-2

Motorisation :

On fait une approximation de ce bloc complexe (il contient des non-linéarités) en l'assimilant à la fonction de transfert du premier ordre :

où u est la commande angulaire, k est une constante de valeur 0.18 rad/UM (unités machine), la constante de temps Tm = 0.06 s est le temps moyen mis par le plateau pour atteindre l'angle désiré.

Détection de la position de la balle sur le plateau :

La caméra numérique détecte la position du plateau et fournit les coordonnées x et y de la balle en unités machine. Le gain kx reliant la position sur le plateau à sa valeur exprimée en unités machine est 4.7UM/m.

Fonction de transfert du système :

On a donc la fonction de transfert en boucle ouverte :

où Ksys = kx.kb.k = 4.7 rad.s-2

Analyse

Etudier la stabilité du système en boucle ouverte.

Etudier la stabilité en boucle fermée à retour unitaire en traçant la réponse harmonique dans les lieux de Bode, Nyquist, Black. Pourrait-on stabiliser le système avec un correcteur proportionnel ? Que pensez-vous de la méthode de Ziegler-Nichols temporelle/fréquentielle dans une telle situation ?

Passer ensuite sur HADOC pour la suite du problème.

## CONTRÔLE  DE LA QUALITÉ DE L’EAU DANS UN TRONÇON DE RIVIÈRE SOUMIS À DES DÉCHARGES D’EFFLUENTS

I. Définition du système – Mise en équation

On considère un tronçon de rivière de volume V qui est supposé parfaitement agité et homogène : le débit de la rivière en amont est Q et le débit de rejet des effluents est QE. On néglige tout effet de sédimentation ; on considère seulement l’épuration réalisée par la flore présente dans l’eau du tronçon.

Figure 1

Pour caractériser ce système, on considère deux variables d’état :

- x1 : la concentration en oxygène dissous qui est un indicateur de la qualité de l’eau ;

- x2 : la demande biochimique en oxygène (DBO) qui est une certaine mesure de la concentration en pollution.

Comme le montre la figure 1 :

- en amont du tronçon, l’eau qui arrive à un débit Q  a une concentration en oxygène dissous x1i et une concentration en pollution x2i ;

- la décharge d’effluent se fait avec un débit QE et une pollution x2E, sa concentration en oxygène dissous est nulle (x1E=0).

1. Pour pouvoir contrôler la qualité de l’eau dans le tronçon, il convient en particulier de définir la fonction de transfert entre la concentration en oxygène dissous x1 et la concentration en pollution de l’effluent x2E. Pour ce faire, on demande d’écrire 2 équations différentielles qui expriment le bilan au niveau du tronçon, des variations de concentration en oxygène dissous x1, d’une part, et de concentration en pollution x2, d’autre part. Ces équations sont du type :

dxdt=dxdtentrant−dxdtsortant−dxdtconsommé

Pour établir ces bilans, on considèrera, en plus des variations relatives aux débits entrants et sortants (Q, QE, Q+QE), que :

- l’épuration par la flore de la rivière est caractérisée par une consommation d’oxygène et une réduction simultanée de pollution qui s’effectuent à une vitesse identique et proportionnelle à la pollution présente, c’est-à-dire

dx1dtconsommée=dx2dtéliminée=a2x2(t)

a2 = constante positive caractéristique de la flore.

- De plus, un échange d’oxygène s’effectue entre l’eau et l’air du fait de l’agitation naturelle liée au courant et ce, à une vitesse telle que :

dx1dtprovenant de l'air=a1(cS−x1(t))

a1 = paramètre d’échange supposé constant

cS = paramètre constant représentant la concentration de saturation de l’oxygène  dans l’eau.

Réponse 1 : équations de bilans ?

dx1dt=

dx2dt=

2. On  ne s’intéresse qu’aux variations de la concentration d’oxygène dissous x1 dues à la décharge d’effluents dont la concentration en pollution est x2E ; les débits Q et QE sont supposés constants ainsi que les concentrations en amont du tronçon x1i, x2i (elles correspondent à l’état nominal de l’eau sans décharge d’effluent).

Déterminer la fonction de transfertX1(p)X2E(p).

3. Montrer que cette fonction de transfert s’écrit :

X1(p)X2E(p)=−0.0266(1+0.66p)(1+0.8p)

Si on considère comme valeurs numériques :

a1 = 0.25 ; a2 = 0.5 ; QV=0.9 ; QEV=0.1 ; cS=10.

Cette fonction de transfert et les valeurs numériques seront utilisées dans toute la suite du problème.

II. Analyse des propriétés du système

- Déterminer la réponse x1(t) à un échelon unité de pollution de l’effluent x2E. Donner l’allure graphique de cette réponse. Préciser son temps de réponse à 5%.

- On suppose que la concentration en pollution de l’effluent x2E varie de manière périodique, on considèrera que cette variation est sinusoïdale et que sa période est la journée. Donner l’expression de la réponse correspondante x1(t) en régime permanent.

III. Régulation de la qualité de l’eau

On se propose de réguler la concentration en oxygène dissous x1(t) à une valeur désirée en agissant sur la concentration de pollution de l’effluent x2E, par exemple en la diluant plus ou moins avant de l’envoyer à la rivière.

1. Donner le schéma de principe de cette régulation.

2. Pour ce faire, on utilise un régulateur proportionnel de gain K (K≥0) et un actionneur tels que  x2E(t)=K[x1(t)−x1 désirée] et on suppose que le capteur a une fonction de transfert unité.

a) Etudier la stabilité de cette régulation en fonction du gain K.

b) Déterminer le gain K qui assure une précision statique (pour une consigne en échelon) de 10%.

3. On utilise un régulateur de type proportionnel intégral et les mêmes actionneur et capteur que précédemment.

a)  Quelle est la fonction de transfert de ce régulateur ?

b) Comment modifie-t-il les performances de stabilité et précision ?

c) Proposer un réglage qui vous paraîtrait satisfaisant. Justifier et visualiser sur les lieux de Bode les marges de stabilité choisies.

BIBLIOGRAPHIE D'AUTOMATIQUE

J. MAINGUENAUD (Masson)	Cours d'Automatique  -

- Systèmes asservis continus

- Systèmes asservis linéaires – stabilité et précision

- Correction d'un système asservi linéaire

F. De CARFORT, C. FOULARD, J. CALVET   Asservissements linéaires continus  -  (Dunod)

J.Ch. GILLE, P. DECAULNE, M. PELEGRIN    Dynamique de la commande linéaire  -  (Dunod)

J.J. DISTEFANO, A. STUBBERUD, I. WILLIAMS     Systèmes asservis 1 et 2  -  -  Série Schaum (Ediscience, Mc Graw Hill)

L. MARET     Régulation automatique  - (Presses Polytechniques Romandes)

K. OGATA    Modern Control Engineering  - (Prentice Hall Int., 3rd edition 1997)

B. C. KUO     Automatic Control Systems  - (Prentice Hall Int, 6th edition 1991)

PHILIPS, HARBOR     Feedback Control Systems  - (Prentice Hall Int., 1991)

FRANK D'SOUZA      Design of Control Systems  -  (Prentice Hall Int., 1988)

B. FRIEDLAND      Control System Design : an introduction to state space methods  - (Mc Graw Hill, 1986)

M. ZELANY, F. GIRI, T. BENNANI    Systèmes asservis : commande et régulation, Tomes 1 et 2  - (Eyrolles, 1994)

P. BORNE et coll    .Analyse et régulation des processus industriels, Tome 1 :régulation continue  -  (Technip, 1993)

N.S. NISE    Control systems engineering  - (Benjamin/Cummings Publishing Company, 1995)

M. NOUGARET   Principes généraux de correction et Correction fréquentielle analogique (Techniques de l'Ingénieur)

A. VODA, S. GENTIL     Réglage des PID analogiques et numériques  - (Techniques de l'Ingénieur, 1999)

http://gipsa-dauto-hadoc.ampere.inpg.fr/

TD APPARIEMENT : COURBES