# ETUDE D’UN SIGNAL RETRODIFFUSE

Pour caractériser un échantillon de fibre, on a réalisé le montage de rétrodiffusion.

Cadre 1    Signal rétrodiffusé en fonction de la longueur de fibre parcourue

  - Mesurer la longueur de la fibre.

  - En déduire le temps t qui sépare les 2 échos (pics) de réflexion sur l'entrée et la sortie de la fibre, sachant que n=1,465

- Entre les 2 pics on observe le signal rétrodiffusé ; il est représenté par une branche d'exponentielle décroissante qui suit la loi de Beer : PP0=e−2αz où P0 est la puissance rétrodiffusée à l’entrée de la fibre, a le coefficient d’atténuation et z la longueur de fibre parcourue par la lumière avant diffusion.. A partir du graphe P/P0 = f(z) (voir Cadre 1).Que vaut PP0 pour z = 2,0 km ?

  - Calculer a (exprimé en km-1).

  - Calculer l'atténuation linéique Al en dB/km.

EMETTEUR

Donner le schéma électronique d’une diode-laser. Tracer le spectre P = f(i) d'une diode-laser pour deux températures T1 et T2>T1. Expliquer en une ligne, à partir du graphe, ce que devient le troisième paramètre pour chaque fonctionnement suivant :

- régulée en courant mais pas en température

- régulée en puissance mais pas en température

- régulée en température et courant.

RECEPTEUR

Donner le schéma électronique d’une photodiode à avalanche. Répondre brièvement aux questions suivantes :

- Comparer une PDA au silicium et une PDA au germanium.

- Quelle doit être l’épaisseur d’un cristal qui absorbe 75 pour 100 du flux, si son coefficient d’absorption vaut 600 cm-1. ?

- Avantage et inconvénient d’une grande surface sensible.

- A quels phénomènes est dû le bruit d’une PDA ?

FIBRES

- La fréquence normalisée d'une fibre est donnée par V=2.a.ON./. On rappelle que la valeur limite de V est de 2,405 . On donne l’indice de cœur n1 = 1,465 et le diamètre 2a = 4m. Pour quelles valeurs de ON la fibre est-elle monomode à  = 0,633 m? Quelle est alors la valeur limite de  ?

- Une fibre a une atténuation linéique Al = 0,5 dB/km à  = 1300 nm. On suppose que l'atténuation est due uniquement à la diffusion Rayleigh. Quelle est l'atténuation linéique à  = 850 nm ?

BILAN ENERGETIQUE D’UNE LIAISON OPTIQUE

Exercice 1.

On a l’habitude d’exprimer les puissances dans une unité pratique appelée dBm. On rappelle qu’une puissance exprimée en dBm (PdBm) est égale à 10 fois le logarithme décimal de cette puissance exprimée en mW.

A l’entrée d’une liaison à fibre, on injecte une puissance moyenne Pentrée = 6,2 dBm. La liaison est constituée de 5 fibres de 2,8 km de longueur mises bout à bout, ayant une atténuation linéique de 2,5 dB/km . Chaque connecteur entre 2 fibres produit une perte de 0,3 dB.

- Calculer l’atténuation totale A de la liaison.

- Quelle puissance moyenne Psortie peut-on récupérer à la sortie ? (on l’exprimera en dBm et en mW).

- Le signal de sortie est récupéré sur une photodiode de sensibilité 0,54 A/W. Quel courant moyen i traverse cette photodiode ?

Exercice 2.

- Une diode-laser émet un signal numérique (0 mW - 80 mW), avec un débit de 50 Mbits/s, à la longueur d’onde de 1300 nm. Elle est couplée à une fibre amorce et les pertes du couplage valent 12 dB. Exprimer la puissance moyenne P1 à la sortie de la fibre amorce en mW et en dBm.

- Le récepteur est une photodiode pin, de sensibilité 0,5 A/W, de capacité C’ = 1 pF (voir figure 8.33). On admet un T.E.B. de 10-9. Quel est le seuil de détection P2 en mW et en dBm ?

- On décide de prendre une marge de sécurité de 4 dB. On dispose de bobines de fibre de 5 km de longueur et d’atténuation linéique 0,6 dB/km. Chaque connecteur a une perte moyenne de 0,2 dB.

- Quelle longueur de liaison peut-on installer ?

Exercice 3.

- Une diode-laser émet un signal numérique (0 mW – 20 mW), à la longueur d’onde de 1300 nm. Elle est couplée à une fibre amorce et les pertes du couplage valent 15 dB. Exprimer la puissance moyenne P1 à la sortie de la fibre amorce en mW et en dBm.

- On installe une longueur de liaison de 62 km. On dispose de bobines de fibre de 8 km de longueur et d’atténuation linéique 0,7 dB/km. Chaque connecteur a une perte moyenne de 0,15 dB. Exprimer la puissance moyenne P2 à l’entrée du détecteur en mW et en dBm.

- On décide de prendre une marge de sécurité de 4 dB. Le récepteur est une photodiode PDA, de sensibilité 0,5 A/W, de capacité C’ = 10 pF(voir figure 8.33). On admet un T.E.B. de 10-9 .A quel débit maximum d’informations peut-on travailler ?