TD N°06

ASSERVISSEMENT D'UN SYSTÈME
DU 1°ORDRE

# OBJECTIFS

	Simplifier un schéma d'asservissement constitué d'un grand nombre de "blocs".
	Déterminer les caractéristiques d'un système du 1° ordre asservi.

	Tenir compte de la non linéarité du bloc de commande (saturation).

	Utiliser les théorèmes (valeur finale et valeur initiale).

# I-	DISPOSITIF DE FREINAGE

Simplifier le schéma bloc et exprimer la fonction de transfert  du schéma ci-dessous :

A(p)

D(p)

C(p)

B(p)

H(p)

+

_

Y(p)

X(p)

+

_

# II-	ASSERVISSEMENT D'UN SYSTÈME DU 1°ORDRE

Un processus physique est modélisé par une fonction de transfert du 1° ordre :

G(p)=G01+tp   avec   = 1s   et   G0 = 1 .

Ce processus est inséré dans une boucle d’asservissement contenant un régulateur proportionnel :  C(p) = K.

C(p)

G(p)

+

_

S(p)

Processus

U(p)

Régulateur

(p)

E(p)

1-	Transmittance du système en boucle fermée

	Déterminer l’expression de la fonction de transfert en boucle fermée
H(p)=S(p)E(p)  et la mettre sous la forme suivante :  H(p)=H01+tBF.p.
Exprimer H0 et BF en fonction de , G0 et K.

	Calculer les valeurs de la constante de temps en boucle fermée BF et du gain statique
H0 pour K = 10.

	Etablir l’expression de la grandeur de commande U(p) en fonction de E(p), K,G0
et .

2-	Détermination de s(t) et de u(t)

On applique à l’entrée un échelon d’amplitude unité : E = 1V et on règle le correcteur pour avoir K = 10.

	On se place en régime permanent, calculer les valeurs de la sortie s (+)  et de la commande u (+).

	A l’aide du théorème de la valeur initiale, calculer u (0+).

	Déterminer l’expression de s(t) et la représenter graphiquement.

	Déterminer l’expression de u(t) et la représenter graphiquement.

3-	Saturation du signal de commande

En fait la grandeur de commande u(t) est limitée par les tensions de saturation suivantes : USAT = ± 5 V.

	Représenter la caractéristique de transfert statique u () pour K = 10.

	Déterminer la valeur limite KMAX du régulateur pour éviter une saturation de la grandeur de commande lorsque le consigne est un échelon d’amplitude unité.

	La consigne est un échelon d’amplitude E.
Calculer les valeurs de K et E pour obtenir toutes les conditions ci-dessous:

	s (+) = 1 V
	un fonctionnement en régime linéaire
	un temps de réponse de s(t) le plus petit possible.

En déduire la valeur du temps de réponse à 5 % , tr5% , de s(t).