Exercice 7 – Couche 3 : Subnetting

Observations et exercices simples

- Observations

- On dispose d’un réseau de classe B avec un masque de sous-réseau de 255.255.240.0.

- Combien de bits ont été empruntés à la partie hôte pour la partie sous-réseau ?

4 bits

- Combien de sous-réseaux utilisables avons-nous à notre disposition dans ce contexte ?

14 sous-réseaux (24 - 2)

- Considérons le réseau 192.168.33.0. Nous utilisons le masque de sous-réseau /28. Quelles sont, parmi les suivantes, les adresses IP utilisables pouvant être attribuées à des hôtes ?

| Adresse IP | Utilisable ? | Si non, pourquoi ? |
| --- | --- | --- |
| 192.168.33.3 | Non | L’adresse se trouve dans le premier sous-réseau |
| 192.168.33.15 | Non | L’adresse se trouve dans le premier sous-réseau |
| 192.168.33.16 | Non | L’adresse IP est une adresse de sous-réseau |
| 192.168.33.17 | Oui |  |
| 192.168.33.63 | Non | L’adresse IP est une adresse de broadcast |
| 192.168.33.65 | Oui |  |

- Considérons une station d’un réseau ayant pour adresse IP 134.157.130.45.

- Quelle est la classe d’adresse utilisée ?

Classe B publique

- Le masque de sous-réseau étant 255.255.255.128, combien de sous-réseaux peuvent être utilisés ?

9 bits empruntés, donc : 29 – 2 = 510

- Quelle est l’adresse de sous-réseau pour cette station ?

134.157.130.0

- Exercices simples

- Un ordinateur a pour adresse IP 136.14.2.174/28. Est-ce que cette IP est valide et quelle est l’adresse du sous-réseau de cette station ?

Valide, 136.14.2.160

- Un ordinateur a pour adresse IP 10.1.35.14/17. Est-ce que cette IP est valide et quelle est l’adresse de broadcast de cette station ?

Valide, 10.1.127.255

- Une interface de routeur a pour IP 192.168.17.3/30. Est-ce que cette IP est valide et quelle est l’adresse du sous-réseau pour cette interface de routeur ?

Non valide, 192.168.17.0

Exercice 8 – Couche 3 : Subnetting

Etudes de cas

- Cas n°1

Topologie réseau n°1

- Combien de sous-réseaux doit-on créer au minimum ?

8

- Combien de bits doit-on emprunter à la partie hôte et combien de sous-réseaux seront ainsi créés ?

Emprunter 4 bits, ce qui crée 16 sous-réseaux dont 14 utilisable.

- Quel est le masque de sous-réseau ainsi créé ?

255.255.255.240

- Nous allons utiliser la classe d’adresse 192.168.1.0/24.

- Complétez enfin le tableau d’attribution des plages d’adresses :

| Sous-réseau | IP de sous-réseau IP de broadcast | Plage d’adresses utilisables |
| --- | --- | --- |
| LAN n°1 | 192.168.1.16 192.168.1.31 | De 192.168.1.17 à 192.168.1.30 |
| LAN n°2 | 192.168.1.32 192.168.1.47 | De 192.168.1.33 à 192.168.1.46 |
| LAN n°3 | 192.168.1.48 192.168.1.63 | De 192.168.1.49 à 192.168.1.62 |
| LAN n°4 | 192.168.1.64 192.168.1.79 | De 192.168.1.65 à 192.168.1.78 |
| LAN n°5 | 192.168.1.80 192.168.1.95 | De 192.168.1.81 à 192.168.1.94 |
| WAN n°1 | 192.168.1.96 192.168.1.111 | De 192.168.1.97 à 192.168.1.110 |
| WAN n°2 | 192.168.1.112 192.168.1.127 | De 192.168.1.113 à 192.168.1.126 |
| WAN n°3 | 192.168.1.128 192.168.1.143 | De 192.168.1.129 à 192.168.1.142 |

- Cas n°2

- Une entreprise dispose d’un réseau Ethernet avec 60 hôtes, supportant le protocole TCP/IP.

- Les informations dont nous disposons sur ce réseau sont :

  - Classe d’adresse utilisée : 193.250.17.0

  - 3 départements : Administratif, commercial et production

  - Ces départements sont reliés à l’aide de routeurs (2 liaisons WAN)

- Les contraintes pour ce réseau sont les suivantes :

  - Chaque département doit avoir son propre sous-réseau.

  - Certaines stations du département de production utilisées sur les chaînes de montage ont déjà une plage d’adresses IP à ne pas modifier (attribuée statiquement). Celle-ci va de 193.250.17.110 à 193.250.17.117.

  - Le département administratif contient 25 hôtes, le département commercial 15 et le département production 20.

- Proposez un masque de sous-réseau en justifiant votre choix :

Minimum de sous-réseaux = 5

Minimum d’IP utilisables par sous-réseau = 26

Masque de sous-réseau = 255.255.255.224

- Calculer le nombre total d’hôtes que peut contenir chaque sous-réseau :

30 hôtes

- Complétez le tableau d’attribution des sous-réseaux :

| Sous-réseau | IP de sous-réseau IP de broadcast | Plage d’adresses utilisables | Quelles adresses doivent être configurées sur le DHCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Administratif | 193.250.17.32 193.250.17.63 | De 193.250.17.33 à 193.250.17.62 | Toutes |
| Commercial | 193.250.17.64 193.250.17.95 | De 193.250.17.65 à 193.250.17.94 | Toutes |
| Production | 193.250.17.96 193.250.17.127 | De 193.250.17.97 à 193.250.17.126 | Toutes sauf de 193.250.17.110 à 193.250.17.117 |
| Liaison WAN n°1 | 193.250.17.128 193.250.17.159 | De 193.250.17.129 à 193.250.17.158 | Aucune |
| Liaison WAN n°2 | 193.250.17.160 193.250.17.191 | De 193.250.17.161 à 193.250.17.190 | Aucune |

- Complétez le schéma suivant :

- Cas n°3

- Une entreprise dispose d’un parc informatique de 600 machines réparties équitablement dans 6 services.

- Nous voulons construire l’architecture réseau sur une seule classe d’adresses IP. De plus chaque service doit accéder à des ressources spécifiques dont les autres services ne devront pas disposer.

- Quelle classe d’adresses allez-vous employer ?

Classe B

- Expliquez, notamment par le calcul, quel masque de sous-réseau vous allez utiliser pour répondre aux contraintes de l’énoncé :

255.255.224.0

- Quels sont les 6 sous-réseaux que vous allez utiliser pour le réseau de cette entreprise ?

| Sous-réseau n°1 | 130.65.32.0/19 |
| --- | --- |
| Sous-réseau n° | 130.65.64.0/19 |
| Sous-réseau n° | 130.65.96.0/19 |
| Sous-réseau n° | 130.65.128.0/19 |
| Sous-réseau n° | 130.65.160.0/19 |
| Sous-réseau n° | 130.65.192.0/19 |

Exercice 12 – Couche 3 : Routage Classless

CIDR

- Quelle est la meilleure agrégation pour les adresses réseaux 10.2.65.0/24 10.2.66.0/24 10.2.67.0/24 ?

10.2.64.0/22

- Votre compagnie dispose de 4 adresses réseaux de classe C :

200.39.32.0

200.39.33.0

200.39.34.0

200.39.35.0

Ces adresses réseaux peuvent-elles être agrégées en une seule adresse ? Si oui laquelle ?

Oui

200.39.32.0/22

- On souhaite agréger 16 classes A pour une multinationale. Proposez un agrégat de classes publiques de votre choix.

/4

- On souhaite agréger les classes suivantes : 200.100.127.0/24, 200.100.128.0/24, 200.100.129.0/24 et 200.100.130.0/24. Est-ce possible ? Si oui, quel est l'agrégat obtenu ? L'agrégat obtenu correspond-t-il précisément au besoin, ou avons-nous agréger plus ? Dans ce cas, proposez un meilleur agrégat.

200.100.127.0/24

200.100.128.0/24

200.100.129.0/24

200.100.130.0/24.

Oui : 200.100.0.0/16

L’agrégat obtenu agrége beaucoup trop de route.

Meilleur agrégat :

200.100.127.0/24

200.100.128.0/22

- Nous disposons d’une adresse réseau de classe B 160.123.0.0 à laquelle nous attribuons le masque 255.255.255.0. Les sous réseaux 160.123.8.0, à 160.123.15.0 doivent être agrégés. Donnez l’adresse et le masque qui permettent cette agrégation.

160.123.8.0/21

- Donnez les adresses réseaux classfull agrégées par l’adresse réseau suivante 212.27.32.0 /21.

212.27.32.0

212.27.33.0

212.27.34.0

212.27.35.0

212.27.36.0

212.27.37.0

212.27.38.0

212.27.39.0

- 192.168.10.0 /24

192.168.11.0 /24

192.168.12.0 /24

192.168.13.0 /24

192.168.14.0 /24

192.168.15.0 /24

192.168.16.0 /24

192.168.17.0 /24

Peut-on agréger ces adresses par 192.168.10.0 /21 ? Expliquez votre réponse et donnez une autre possibilité pour agréger 8 adresses réseaux si cette proposition est incorrecte.

NON si on utilise un masque CIDR en /21 nous ne pourrons agréger que les route de 192.168.0.0. À 192.168.7.0

Réponse correcte : 192.168.0.0/21 agrégation de 8 sous réseaux.

- XYZ a besoin de 1000 IPs publiques. Choisissez la classe d’adresse qui permettra le moins de gaspillage ? Combien d’adresse de cette classe faut-il pour répondre au besoin ? Donner les adresses choisies ainsi que l’agrégat.

Répétez le même exercice avec 157234 IPs publiques.

1000 IPs publiques : 
Afin d’éviter le gaspillage, le choix le plus judicieux semble être l’utilisation d’une classe C (2^8 = 256 – 2 hôtes utilisables par réseaux).

Nous utiliserons donc 4 plages de classe C (1000 / 254 = 3.94).

Adresses + agrégat.

200.50.10.0/22

200.50.11.1/22

200.50.11.2/22

200.50.10.3/22

157234 IPs publiques :

Utilisation d’adresse réseau de classe B (2^16 = 65536 – 2 hôtes utilisables).

157234 / 65534 = 3 plages de classe B.

Adresse + agrégat.

130.0.0.0/14
130.1.0.0/14
130.2.0.0/14

Exercice 13 – Couche 3 : Routage Classless

VLSM asymétrique

- Topologie n°1

- L’entreprise XYZ souhaite mettre en place le réseau suivant :

- Vous devez mettre en place un plan d’adressage qui utilise VLSM pour allouer les adresses aux LAN et WAN que comporte le réseau de l’entreprise XYZ. Vous veillerez à minimiser tout gaspillage en optimisant l’utilisation de votre espace d’adresse. Vous travaillerez sur une adresse réseau de classe C et emploierez la règle du 2n.

| Espace d’adresse | Nombre d’adresse IP | Adresse réseau et préfixe | Masque de sous-réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse réseau de Classe C | 1022 utilisables | 192.168.28.0/22 | 255.255.252.0 |
| LAN1 | 250 | 192.168.28.0/24 | 255.255.255.0 |
| LAN2 | 120 | 192.168.29.0/25 | 255.255.255.128 |
| LAN3 | 120 | 192.168.29.128/25 | 255.255.255.128 |
| WAN1 | 2 | 192.168.30.0/30 | 255.255.255.252 |
| WAN2 | 2 | 192.168.30.4/30 | 255.255.255.252 |

- Topologie n°2

Vous avez été désigné pour concevoir le plan d’adressage du réseau représenté par le schéma ci-dessus. Votre Fournisseur d’Accès Internet vous a attribué une portion d’une adresse réseaux de classe B représentant 4096 adresses. La commande ip subnet-zero est activée sur les routeurs.

- Votre objectif sera de proposer un plan d’adressage VLSM qui permettra de minimiser la perte d’adresses.

| Espace d’adressage | Nombre d’adresses IP | Adresse réseau avec le préfixe associé | Masque de sous réseaux |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse réseau de classe B | 4096 (4094 utilisables) | 172.30.160.0/20 | 255.255.240.0 |
| LAN1 | 2000 | 172.30.160.0/21 | 255.255.248.0 |
| LAN2 | 1020 | 172.30.168.0/22 | 255.255.252.0 |
| LAN3 | 500 | 172.30.172.0/23 | 255.255.254.0 |
| LAN4 | 100 | 172.30.174.0/25 | 255.255.255.128 |
| WAN1 | 2 | 172.30.174.128/30 | 255.255.255.252 |
| WAN2 | 2 | 172.30.174.132/30 | 255.255.255.252 |
| WAN3 | 2 | 172.30.174.136/30 | 255.255.255.252 |
| WAN4 | 2 | 172.30.174.140/30 | 255.255.255.252 |

- Topologie n°3

Soit le réseau de l’entreprise GHI décomposé comme suit :

  - Présence sur 2 pays : l’Allemagne et le Japon

  - Allemagne :

  - Berlin : 5 étages de 50 utilisateurs par étage

  - Stuttgart : 3 étages de 100 utilisateurs par étage

  - Cologne : 1 étage de 100 utilisateurs par étage

  - Japon

  - Tokyo : 3 étages de 50 utilisateurs par étage

  - Okinawa : 2 étages de 70 utilisateurs par étage

- Déterminez le type de classe le plus adapté, donnez les adresses réseaux et masques associés attribués à chaque étage.

- Proposez un plan d’adressage hiérarchique en utilisant la règle 2n.

193.172.0.0/21 Allemagne

193.172.0.0/23 Berlin :

1er étage 193.172.0.0/26

2eme étage 193.172.0.64/26

3eme étage 193.172.0.128/26

4eme étage 193.172.0.192 /26

5eme étage 193.172.1.0 /26

193.172.2.0/23	Stuttgart :

1er étage 193.172.2.0/25

2eme étage 193.172.2.128/25

3eme étage 193.172.3.0/25

193.172.4.0/24 Cologne :

1er étage 193.172.4.0/25

(Il va rester 3 plages en Backup pour mettre en place éventuellement d’autre site)

193.172.8.0/23 Japon

193.172.8.0/24 Tokyo

1er étage 193.172.8.0/26

2eme étage 193.172.8.64/26

3eme étage 193.172.8.128/26

193.172.9.0/24 Okinawa :

1er étage 193.172.9.0/25

2eme étage 193.172.9.128/25