	Niveau
	4ème

	Partie
	Intensité du courant électrique

	Thème
	Electricité

	Type d’évaluation
	Évaluation sommative et expérimentale

	Mots-clés
	Intensité, Ampère, Ampèremètre, calibre, réglage, montage électrique, branchement, mesure

	Durée conseillée
	40 min

	Remarques : conditions de passation, etc.
	Au fond de la classe il y a 3 postes de travail. L’élève est appelé par le professeur puis une fois l’évaluation expérimentale terminée il retourne à sa place rédiger les autres exercices du contrôle.

Matériel proposé à l’élève (l’élève doit sélectionner le bon matériel parmi ceux proposés sur la paillasse):

· multimètre

· fils de connexion (plus que le nécessaire)

· lampe

· moteur

· diode

· générateur

· pile 

· interrupteur

· balance

· Eprouvette graduée

Le professeur évalue à l’aide de la grille (Cf. fin du contrôle). Seul le professeur a accès au barème. L’élève a juste l’information que l’exercice est noté sur 7.

C=> barème connaissance

A=> barème application

R =>barème raisonnement

	
	


NOM : 

Contrôle : Intensité

IL FAUT FAIRE DES PHRASES POUR REPONDRE AUX QUESTIONS.
Exercice 1 : Calibre
Voici les calibres disponibles sur l’appareil de mesure de l’intensité du courant électrique : 2 mA, 20 mA, 200 mA et 10 A. L’intensité du courant que l’on veut mesurer vaut 0,240 A. 
Q1. Convertir 0,018 A en mA. (A   /1)
                                                                                                .
                                                                                                .                                                                                                
                                                                                                .

Q2. Quel(s) calibre(s) doit-on choisir pour que la mesure soit la plus précise possible ? Justifier avec soin votre réponse. (A   /1)
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
Exercice 2 : Appliquer les lois de l’intensité

On considère le circuit comportant une dérivation (ci-dessous)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Q1. Flécher les sens conventionnels des courants suivants: I, dans la branche principale.

I2 dans la branche contenant la lampe, I3 dans la branche contenant la résistance. (C   /1)
Q2. Quelle est la loi utilisée pour écrire pour écrire  la relation entre I, I2 et I3 ?  (C   /1)
                                                                                                .                                                                                                
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
Q3. L’ampèremètre A1 indique 0,6 A, et l’ampèremètre A2 indique 0,2 A. 
a. Qu’indique l’ampèremètre A3 ? Expliquer toutes les étapes de ton calcul. (A   /3)
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
b. Qu’indique l’ampèremètre A4 ? Pourquoi ? (A   /1)
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
Exercice 3 : Appliquer les lois de l’intensité
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



On considère à présent le circuit en série ci-dessous. Il comporte deux lampes différentes. L1 brille plus que L2. L’ampèremètre A2 indique 140 mA. 
Q1. Est-ce un circuit en série ou en dérivation ? (C   /0,5)
                                                                                                .
Q2. Qu’indique l’ampèremètre A1 ? Vous justifierez votre réponse en citant une loi de l’intensité. (A   /2)
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
Q3. On inverse à présent les deux lampes : L1 passe à la place de L2 et inversement.

Qu’indique à présent l’ampèremètre A2 ? 

Vous justifierez votre réponse en citant une loi de l’intensité. (A   /2)
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
Exercice 4 : mesure expérimentale

On souhaite mesurer l’intensité du courant qui « entre » dans le moteur dans le montage suivant. 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Réaliser le circuit schématisé puis mesurer précisément l’intensité du courant qui entre dans le moteur.

Appeler le professeur pour qu’il vérifie ton montage et te pose certaines questions.

(Démarche expérimentale   /7)
Autoévaluation élève à compléter :     

Je pense que ma note sera : …...../20

Souligne l’état qui te correspond le mieux après cette évaluation : 

	[image: image5.jpg]Je pense que ma note sera:

Entourer 1'état qui vous correspond le mieux apres cette interrogation écrite:




Vite, je dois réagir !
	[image: image6.jpg]Je pense que ma note sera:

Entourer 1'état qui vous correspond le mieux apres cette interrogation écrite:

@@)‘ 27




C’était dur…
	[image: image7.jpg]Je pense que ma note sera:

Entourer 1'état qui vous correspond le mieux apres cette interrogation écrite:

(@\3) \3/?




J’aurais pu mieux faire 
	[image: image8.jpg]Je pense que ma note sera:

Entourer 1'état qui vous correspond le mieux apres cette interrogation écrite:

@




Je suis satisfait de mon travail !
	[image: image9.jpg]Je pense que ma note sera:

Entourer 1'état qui vous correspond le mieux apres cette interrogation écrite:

O 2




Je pense avoir très bien réussi !


	[image: image4.png]


compétences du socle évaluées
	Autoévaluation (acquis, 

en cours, 

non acquis)
	prof

	Convertir une unité de mesure.
	
	

	Appliquer une formule littérale.
	
	

	Mener à bien un calcul.
	
	

	Réaliser un montage électrique lisible et conforme au schéma.
	
	

	Respecter les consignes de sécurité en électricité.
	
	

	Associer grandeur et unité. 
	
	

	Mesurer une grandeur précisément.
	
	


· Ecrire éventuellement un commentaire : 

                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
                                                                                                .
Bilan de l'évaluation du professeur : 

	Langue française
	Connaissance
	Application
	Démarche expérimentale
	Total

	/0,5
	/2,5
	/10
	/7
	/20


	- nommer l’appareil de mesure de l’intensité. /0,5

	- brancher l’appareil en série. /1

	- sélectionner avec le curseur la partie ampèremètre. /0,5

	-La valeur est positive (polarité respectée). /1

	-Lire la valeur affichée en précisant l’unité de mesure. /1

	-Convertir des unités. /1

	-Augmenter la précision de mesure en justifiant ton choix du calibre le plus adapté. /2


G





-





+





A1





A4





A2





A3











G





+





A1





A2





L1





L2





-





M





+





-














	1
	Marlène Néel GRD Collège



