Transport et distribution de l’electricité-EXERCICES

## Exercice 1 : Un transformateur comporte 5000 spires au primaire et 1000 spires au secondaire ; son primaire est alimenté sous une tension de 20 kV et est traversé par une intensité de 8 A

- Calculer le rapport de transformation m.

- Est-ce un transformateur élévateur ou abaisseur de tension ?

- Calculer la tension au secondaire et l’intensité qui le traverse.

## Exercice 2 : Dans chacun des cas, déterminer la tension efficace au secondaire et le rapport de transformation.

## Exercice 3 : Un transformateur abaisseur de tension 230V/ 12V alimente une lampe halogène 12V- 1,8A

En supposant que le transformateur fonctionne dans les conditions nominales, calculer :

- l’intensité efficace du courant dans l’enroulement primaire

- la puissance transmise au circuit électrique du secondaire

## Exercice 4 : Un transformateur porte la plaque signalétique ci-contre.

Il est branché sur le secteur 230V.

- Déterminer le rapport de transformation  m.

- En supposant que le transformateur fonctionne dans

les conditions nominales, quelle est l’intensité maximale

qui peut traverser le secondaire.

Exercice 5 : Un oscilloscope permet de  visualiser :

  - la tension sinusoïdale appliquée au primaire d’un transformateur

(Voie 1 sensibilité 5V /div)

  - la tension aux bornes du secondaire

(Voie 2 sensibilité 0,5 V /div)

- calculer les tensions maximales au primaire et secondaire

- Dans cette expérience, est-il nécessaire de calculer les tensions

efficaces pour connaître m ? Calculer ce rapport de transformation.