| E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 |  | Rev.1/Add.48/Rev.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 août 2008 |  |  |  |  |

# ACCORD

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS /

(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

_________

### Additif 48 : Règlement No 49

## Révision 4

# Comprenant tout le texte valide jusqu'à :

# La série 03 d’amendements - Date d'entrée en vigueur : 27 décembre 2001

# La série 04 d’amendements - Date d'entrée en vigueur : 31 janvier 2003

# Le complément 1 à la série 04 d’amendements - Date d'entrée en vigueur : 2 février 2007

# Le complément 2 à la série 04 d’amendements - Date d'entrée en vigueur : 12 juin 2007

# La série 05 d’amendements - Date d'entrée en vigueur : 3 février 2008

PRESCRIPTIONS UNIFORMES CONCERNANT LES MESURES À PRENDRE POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS ET DE PARTICULES ÉMISES PAR LES MOTEURS À ALLUMAGE PAR COMPRESSION UTILISÉS POUR LA PROPULSION DES VÉHICULES ET LES ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS ÉMISES PAR LES MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL OU AU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ

UTILISÉS POUR LA PROPULSION DES VÉHICULES

_________

NATIONS UNIES

GE.08-25302

PRESCRIPTIONS UNIFORMES CONCERNANT LES MESURES À PRENDRE POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS ET DE PARTICULES ÉMISES PAR LES MOTEURS À ALLUMAGE PAR COMPRESSION UTILISÉS POUR LA PROPULSION DES VÉHICULES ET LES ÉMISSIONS DE GAZ POLLUANTS ÉMISES PAR LES MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL OU AU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ

UTILISÉS POUR LA PROPULSION DES VÉHICULES

TABLE DES MATIÈRES

Page

1.	Champ d’application		7

2.	Définitions		9

3.	Demande d’homologation		23

4.	Homologation		26

5.	Prescriptions et essais		36

6.	Installations sur le véhicule		56

7.	Famille de moteurs		56

8.	Conformité de la production		58

9.	Conformité des véhicules/moteurs en service		62

10.	Sanctions pour non-conformité de la production		62

11.	Modification et extension de l’homologation du type homologué		63

12.	Arrêt définitif de la production		63

13.	Dispositions transitoires		63

14.	Noms et adresses des services techniques chargés de la conduite des essais
	d’homologation, et des services administratifs		66

Appendice 1 −	Procédure de vérification de la conformité de la production
			lorsque l’écart type est satisfaisant		67

Appendice 2 −	Procédure de vérification de la conformité de la production si
			l’écart type n’est pas satisfaisant ou s’il n’est pas disponible		69

Appendice 3 −	Procédure de vérification de la conformité de la production
			appliquée à la demande du constructeur		72

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

Appendice 4 −	Détermination de l’équivalence d’un système		74

ANNEXES

Annexe 1

Document d’information		76

Appendice 1 −	Caractéristiques essentielles du moteur (de base) et
renseignements sur la conduite des essais		78

Appendice 2 −	Caractéristiques essentielles de la famille de moteurs		92

Appendice 3 −	Caractéristiques essentielles du type de moteurs au sein de
la famille		94

Appendice 4 −	Caractéristiques des éléments du véhicule ayant rapport avec
			le moteur		104

Appendice 5 −	Information concernant les systèmes d’autodiagnostic OBD		105

Annexe 2A

Communication concernant la délivrance, l’extension, le refus ou le retrait de

l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type ou d’une famille de moteur à allumage par compression (diesel ou à éthanol), ou d’un type ou d’une famille de moteurs à allumage commandé (GN ou GPL), en tant qu’entité technique séparée en ce qui concerne l’émission de polluants en application du Règlement No 49, série 05 d’amendememt		107

Appendice −	Informations relatives au système d’autodiagnostic OBD		110

Annexe 2B

Communication concernant la délivrance, l’extension, le refus ou le retrait de

l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule en

ce qui concerne l’émission de polluants par le moteur en application

du Règlement No 49			111

Annexe 3

Exemples de marques d’homologation		114

Annexe 4A

Procédure d’essai		117

Appendice 1 −	Cycles d’essais ESC et ELR		124

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

Appendice 2 −	Cycle d’essai ETC		147

Appendice 3 −	Fiche de programmation du dynamomètre pour l’essai ETC		171

Appendice 4 −	Procédures de mesure et de prélèvement		224

Appendice 5 −	Procédure d’étalonnage		237

Appendice 6 −	Contrôle du flux de carbone		258

Appendice 7 −	Systèmes de prélèvement et d’analyse		262

Annexe 4B

Procédure d’essai s’appliquant aux moteurs à allumage par compression et aux moteurs

à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel (GN) ou au gaz de pétrole

liquéfié (GPL), basée sur la procédure mondiale harmonisée d’homologation des

véhicules utilitaires lourds (WHDC, Règlement technique mondial (RTM) No 4)		303

Appendice 1 −	Fiche de programmation du dynamomètre pour l’essai WHTC 		394

Appendice 2 −	Carburant diesel de référence		407

Appendice 3 −	Appareillage de mesure		408

Appendice 4 −	Détermination de l’équivalence d’un système		427

Appendice 5 −	Contrôle du flux de carbone		429

Appendice 6 −	Exemple de procédure de calcul		432

Annexe 5

Caractéristiques techniques du carburant de référence à utiliser pour les essais

d’homologation et le contrôle de la conformité de la production		435

Annexe 6

Exemple de procédure de calcul		441

Annexe 7

Procédures d’essai de durabilité des systèmes antipollution		466

Annexe 8

Conformité des véhicules/moteurs en service		476

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

Annexe 9A

Systèmes d’autodiagnostic (OBD)		487

Appendice −	Essais d’homologation des systèmes d’autodiagnostic (OBD)		503

Annexe 9B

Prescriptions techniques applicables aux systèmes d’autodiagnostic (OBD) destinés aux

moteurs diesel des véhicules routiers (WWH-OBD, RTM No 5)		510

Appendice 1 −	Homologation du montage des systèmes OBD		557

Appendice 2 −	Défauts de fonctionnement − Illustration de l’état du code défaut −

Illustration de l’indicateur de défaut et des modes

d’activation des compteurs		558

Appendice 3 −	Prescriptions relatives à la surveillance		564

Appendice 4 −	Rapport de conformité technique		569

Appendice 5 −	Trame fixe et informations concernant le flux des données		578

Appendice 6 −	Normes de référence		581

Appendice 7 −	Documentation concernant les informations
relatives aux systèmes OBD		583

1.		CHAMP D’APPLICATION

1.1	Le présent Règlement s’applique aux véhicules des catégories M et N /  et à leur moteur, comme indiqué dans le tableau A ci-dessous, en ce qui concerne les essais auxquels il est prévu de soumettre ces moteurs, comme indiqué au tableau B. Il s’applique également à l’installation de ces moteurs.

Tableau A.  APPLICABILITÉ

| Catégorie de véhicule 1/ | Masse maximale | Moteurs à allumage commandé |  |  | Moteurs diesel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Essence | GNa | GPLb | Gazole | Éthanol |
| M1 | ≤ 3,5 t | - | - | - | - | - |
|  | > 3,5 t | - | R49 | R49 | R49 | R49 |
| M2 | - | - | R49 | R49 | R49 ou R83cd | R49 |
| M3 | - | - | R49 | R49 | R49 | R49 |
| N1 | - | - | R49 ou R83d | R49 ou R83d | R49 ou R83d | R49 |
| N2 | - | - | R49 | R49 | R49 ou R83c,d | R49 |
| N3 | - | - | R49 | R49 | R49 | R49 |

a Gaz naturel.

b Gaz de pétrole liquéfié.

c Le Règlement No 83 s’applique uniquement aux véhicules ayant une masse de référence ≤ 2 840 kg en tant qu’extension de l’homologation accordée pour un moteur utilisé dans des véhicules des catégories M1 ou N1 1/.

d "R49 ou R83" signifie que les constructeurs peuvent obtenir une homologation de type conformément au présent Règlement ou au Règlement No 83 (voir par. 1.2).

Tableau B.  PRESCRIPTIONS

|  | Moteurs à allumage commandé |  |  | Moteurs diesel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Essence | GN | GPL | Gazole | Éthanol |
| Gaz polluants | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Particules | - | Ouia | Ouia | Oui | Oui |
| Fumée | - | - | - | Oui | Oui |
| Durée de service | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conformité en service | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système d’autodiagnostic OBD | - | Ouib | Ouib | Oui | Oui |

a S’applique uniquement au stade C du tableau 2 du paragraphe 5.2.1.

b Les dates d’application sont celles prescrites au paragraphe 5.4.2.

1.2	Homologations équivalentes

Les moteurs mentionnés ci-après n’ont pas à être homologués conformément au présent Règlement s’ils font partie d’un véhicule homologué conformément au Règlement No 83:

a)	Moteurs diesel destinés à être montés sur des véhicules des catégories N1, N2 et M2 1/ fonctionnant au gazole;

b)	Moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel (GN) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL) destinés à être montés sur des véhicules de la catégorie N1 1/;

c)	Véhicules des catégories N1, N2 et M2 1/ équipés d’un moteur à allumage par compression fonctionnant au gazole et véhicules de la catégorie N1 1/ équipés d’un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel (GN) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL).

2.	DÉFINITIONS

2.1	Aux fins du présent Règlement, on entend par:

2.1.1	"homologation d’un moteur (d’une famille de moteurs)", l’homologation d’un type de moteur (d’une famille de moteurs) en ce qui concerne le niveau des émissions de gaz polluants, de particules et de fumée et en ce qui concerne le système d’autodiagnostic (OBD);

2.1.2	"homologation d’un véhicule", l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le niveau de gaz polluants, de particules et de fumée émis par le moteur et en ce qui concerne le système d’autodiagnostic (OBD) et l’installation du moteur;

2.1.3	"régime nominal", le régime moteur maximal à pleine charge autorisé par le régulateur ou, en l’absence de régulateur, le régime auquel le moteur fournit la puissance maximale, comme indiqué par le constructeur au paragraphe 2 de l’appendice 2 de l’annexe 1;

2.1.4	"type de véhicule", catégorie de véhicules à moteur ne présentant entre eux pas de différences essentielles, en ce qui concerne leurs propres caractéristiques et celles de leur moteur, comme indiqué à l’annexe 1 du présent Règlement;

2.1.5	"stratégie auxiliaire de réduction des émissions (AECS)", une stratégie de réduction des émissions qui est active ou qui modifie la stratégie de base de réduction des émissions à des fins particulières et en réponse à un ensemble spécifique de conditions ambiantes et/ou de conditions de fonctionnement (vitesse du véhicule, régime moteur, vitesse utilisée, température d’admission, pression d’admission, etc.);

2.1.6	"stratégie de base de réduction des émissions (BECS)", une stratégie de réduction des émissions qui est active sur toute la gamme pratique de régime et de charge du moteur sauf lorsqu’une stratégie AECS est activée. Au nombre des BECS, on peut citer à titre d’exemples:

a)	la cartographie d’allumage/injection du moteur;

b)	la cartographie de recyclage des gaz d’échappement (EGR);

c)	la cartographie de dosage du réactif pour la réduction catalytique sélective (SCR);

2.1.7	"système combiné de filtre à particules et de piège à NOx", un système de traitement aval des gaz d’échappement conçu pour réduire simultanément les émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de particules (PT);

2.1.8	"régénération continue", le processus de régénération d’un système de traitement aval des gaz d’échappement qui se produit en permanence ou au moins une fois par essai ETC. Un tel processus de régénération ne demande pas de procédure d’essai spéciale;

2.1.9	"zone de contrôle", la zone comprise entre les régimes A et C du moteur et entre un taux de charge de 25 à 100 %;

2.1.10	"puissance maximale déclarée (Pmax)", la puissance maximale en kW "CE" (puissance nette) qui est déclarée par le constructeur dans sa demande d’homologation;

2.1.11	"stratégie d’invalidation":

a)	une stratégie AECS qui réduit l’efficacité de la réduction d’émissions par la BECS dans des conditions susceptibles d’être rencontrées dans le fonctionnement et l’usage normaux du véhicule;

b)	une stratégie BECS qui distingue le fonctionnement selon un essai normalisé d’homologation et d’autres conditions de fonctionnement et qui offre un moindre niveau de réduction des émissions lorsque les conditions diffèrent sensiblement de celles prises en compte dans les procédures d’essai d’homologation; ou

c)	une stratégie d’autodiagnostic (OBD) ou de surveillance de la réduction des émissions qui distingue le fonctionnement selon un essai normalisé d’homologation et d’autres conditions de fonctionnement et qui offre un moindre niveau de surveillance (en temps et en précision) lorsque les conditions diffèrent sensiblement de celles prises en compte dans les procédures d’essai d’homologation;

2.1.12	"système de réduction des NOx", un système de traitement aval des gaz d’échappement destiné à réduire les émissions d’oxydes d’azote (NOx) (tel que: catalyseur NOx actif ou passif en régime pauvre, piège à NOx, et système de réduction catalytique sélective (SCR));

2.1.13	"temps de retard", le délai entre la variation du constituant à mesurer au point de référence et une réponse du système de mesure de 10 % de la valeur de lecture finale (t10). Dans le cas des constituants gazeux, il s’agit en fait de la durée de transport du constituant mesuré depuis la sonde de prélèvement jusqu’au détecteur. Pour la détermination du temps de retard, la sonde de prélèvement est définie comme point de référence;

2.1.14	"moteur diesel", un moteur qui fonctionne selon le principe de l’allumage par compression;

2.1.15	"essai ELR", un cycle d’essai comportant une séquence de paliers de mise en charge à régimes moteur constants à appliquer conformément au paragraphe 5.2;

2.1.16	"essai ESC", cycle d’essai à 13 modes en régime stabilisé à appliquer conformément au paragraphe 5.2;

2.1.17	"essai ETC", un cycle d’essai comportant 1 800 modes transitoires seconde par seconde à appliquer conformément au paragraphe 5.2;

2.1.18	"élément de conception", dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur:

a)	tout système de gestion, y compris les logiciels, les systèmes de gestion électronique et la logique informatique;

b)	tout étalonnage du système de gestion;

c)	tout résultat des interactions entre systèmes;

d)	tout élément de matériel;

2.1.19	"défaut du système antipollution", toute défectuosité ou tout écart par rapport aux tolérances normales de production dans la conception, les matériaux ou l’exécution d’un dispositif, d’un système ou d’un montage qui affecte tout paramètre, toute spécification ou tout composant du système antipollution. L’absence d’un composant peut être considérée comme un défaut du système antipollution;

2.1.20	"stratégie de réduction des émissions (ECS)", un élément ou un ensemble d’éléments qui est intégré dans la conception globale d’un moteur ou véhicule pour les besoins de la réduction des émissions d’échappement et qui comprend une BECS et un ensemble d’AECS;

2.1.21	"système antipollution", le système de traitement aval  des gaz d’échappement, les modules de gestion électronique du moteur et tout composant lié aux émissions du système moteur qui fournit des données à ces modules ou qui en reçoit, de même que − le cas échéant − l’interface de communication (matériel et messages) entre les modules de gestion électronique du moteur (EECU) et tout autre module de gestion du train motopropulseur ou du véhicule ayant rapport avec la gestion des émissions;

2.1.22	"système de surveillance du système antipollution", le système contrôlant le fonctionnement correct des mesures de réduction des NOx appliquées dans le système moteur conformément aux dispositions du paragraphe 5.5;

2.1.23	"mode défaut du système antipollution", un mode dans lequel une stratégie AECS est activée en cas de défaut de fonctionnement de l’ECS détecté par le système OBD qui cause l’actionnement du MI, et qui ne nécessite pas de signal provenant du composant ou système défectueux;

2.1.24	"famille de systèmes de traitement aval des gaz d’échappement", dans le cadre des essais d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement en vue de déterminer les facteurs de détérioration conformément à l’annexe 7 du présent Règlement et du contrôle de la conformité des véhicules/moteurs en service conformément à l’annexe 8 du présent Règlement, un groupe de moteurs d’un constructeur qui entrent dans la définition d’une famille de moteurs, mais qui sont en outre groupés en moteurs utilisant un système similaire de traitement aval des gaz d’échappement;

2.1.25	"système moteur", le moteur, le système antipollution et l’interface de communication (matériel et messages) entre le ou les modules de gestion électronique du moteur (EECU) et tout autre module de gestion du groupe motopropulseur ou du véhicule;

2.1.26	"famille de moteurs", un groupe de moteurs d’un constructeur qui, de par leurs caractéristiques de conception, telles qu’elles sont définies à l’annexe 7 du présent Règlement, présentent des caractéristiques similaires en matière d’émissions d’échappement;

2.1.27	"plage de régime d’utilisation du moteur", la plage de régime moteur la plus fréquemment utilisée en service normal du moteur, comprise entre le régime inférieur et le régime supérieur définis à l’annexe 1 du présent Règlement;

2.1.28	"régimes A, B et C du moteur", les régimes d’essai, compris dans la plage de régime d’utilisation  du moteur, qui doivent être utilisés pour les essais ESC et ELR définis à l’annexe 4A, appendice 1, du présent Règlement;

2.1.29	"réglage moteur", une configuration spécifique véhicule/moteur qui comprend la stratégie de réduction des émissions (ECS), une seule valeur nominale de performances du moteur (courbe de pleine charge homologuée) et, le cas échéant, un ensemble de limiteurs de couple;

2.1.30	"type de moteur", une catégorie de moteurs qui ne présentent pas entre eux de différence quant aux aspects essentiels tels que les caractéristiques du moteur comme décrites à l’annexe 1 du présent Règlement;

2.1.31	"système de traitement aval des gaz d’échappement", un catalyseur (d’oxydation ou trifonctionnel), un filtre à particules, un système de réduction des NOx, un système combiné de filtre à particules et de réduction des NOx et tout autre dispositif de réduction des émissions qui est installé en aval du moteur. La présente définition ne prend pas en considération les systèmes de recyclage des gaz d’échappement qui, lorsqu’ils sont présents, sont considérés comme faisant partie intégrante du moteur;

2.1.32	"moteur fonctionnant au gaz", un moteur à allumage commandé qui fonctionne au gaz naturel (GN) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL);

2.1.33	"gaz polluants", le monoxyde de carbone, les hydrocarbures (sur la base d’un taux de CH1,85 pour le gazole, CH2,525 pour le GPL et CH2,93 pour le gaz naturel (HCNM) et d’une molécule de référence de CH3O0,5 pour les moteurs diesel alimentés à l’éthanol, le méthane (sur la base d’un taux de CH4 pour le gaz naturel) et les oxydes d’azote, exprimés en équivalent dioxyde d’azote (NO2);

2.1.34	"régime haut (nsup.)", le régime moteur le plus élevé où 70 % de la puissance maximale déclarée sont disponibles;

2.1.35	"régime bas (ninf.)", le régime moteur le plus bas où 50 % de la puissance maximale déclarée sont disponibles;

2.1.36	"défaut de fonctionnement majeur" / un défaut de fonctionnement permanent ou temporaire du système de traitement aval des gaz d’échappement pouvant causer un accroissement immédiat ou retardé des émissions de gaz ou de particules du moteur qui ne peut être correctement évalué par le système OBD;

2.1.37	"défaut de fonctionnement":

a)	toute détérioration ou défaillance, y compris électrique, du système antipollution pouvant causer un dépassement des seuils limites OBD pour les émissions ou, le cas échéant, un fonctionnement du système de traitement aval  des gaz d’échappement se situant en dehors des limites d’efficacité admissibles, dans lequel les émissions de polluants réglementés dépassent les seuils limites OBD;

b)	tout cas dans lequel le système OBD n’est pas en mesure de respecter les prescriptions en matière de surveillance énoncées dans le présent Règlement.

Nonobstant cette définition, un constructeur peut considérer une détérioration ou défaillance qui ne cause pas d’accroissement des émissions au-delà des seuils limites OBD comme un défaut de fonctionnement;

2.1.38	"témoin de défaut de fonctionnement (MI) ", un témoin visuel qui informe clairement le conducteur du véhicule de tout défaut de fonctionnement au sens du présent Règlement;

2.1.39	"moteur multiréglages", un moteur doté de plusieurs réglages moteur;

2.1.40	"gamme de gaz naturel", une des gammes H ou L définies dans la norme européenne EN 437 de novembre 1993;

2.1.41	"puissance nette", la puissance en kW mesurée au banc d’essai, en bout du vilebrequin ou de l’organe équivalent, conformément à la méthode de mesure fixée par le Règlement No 85;

2.1.42	"système OBD", un système d’autodiagnostic s’appliquant au système antipollution, capable de détecter l’existence d’un défaut de fonctionnement et d’identifier la zone probable où se situe ce défaut de fonctionnement au moyen de codes défaut enregistrés dans une mémoire informatique;

2.1.43	"famille de moteurs du point de vue de l’OBD", aux fins de l’homologation du système OBD conformément aux prescriptions de l’annexe 9A du présent Règlement, un groupe de moteurs d’un constructeur dont les paramètres de conception des systèmes OBD sont communs conformément au paragraphe 7.3 du Règlement;

2.1.44	"opacimètre", un instrument destiné à mesurer l’opacité des particules de fumée selon le principe d’extinction de la lumière;

2.1.45	"moteur de base", un moteur sélectionné dans une famille de moteurs de manière que ses caractéristiques en matière d’émissions soient représentatives de cette famille de moteurs;

2.1.46	"dispositif de traitement aval des particules", un système de traitement aval des gaz d’échappement conçu pour réduire les émissions de particules (PT) par séparation mécanique, aérodynamique, par diffusion ou par inertie;

2.1.47	"particules", les matières recueillies sur un support filtrant prescrit, après passage des gaz d’échappement dilués au préalable avec de l’air propre filtré de sorte que la température ne dépasse pas 325 K (52 °C);

2.1.48	"taux de charge", la proportion du couple maximal disponible utilisée à un régime donné du moteur;

2.1.49	"régénération périodique", le processus de régénération d’un dispositif de réduction des émissions qui se produit périodiquement après moins de cent heures de fonctionnement normal du moteur. Lors des cycles pendant lesquels il y a régénération, les limites d’émission peuvent être dépassées;

2.1.50	"prise de force", un dispositif de sortie-moteur permettant d’alimenter des équipements auxiliaires montés sur un véhicule;

2.1.51	"réactif", tout agent qui est stocké dans un réservoir à bord du véhicule et qui est fourni au système de traitement aval des gaz d’échappement (le cas échéant) sur demande du système antipollution;

2.1.52	"recalage", un réglage fin d’un moteur à gaz naturel visant à obtenir les mêmes performances (puissance, consommation de carburant) avec une autre gamme de gaz naturel;

2.1.53	"régime de référence (nref.) ", la valeur de régime 100 % à utiliser pour dénormaliser les valeurs de régime relatives de l’essai ETC tel qu’il est décrit à l’annexe 4A, appendice 2, du présent Règlement;

2.1.54	"temps de réponse", l’écart de temps entre une variation rapide du constituant à mesurer au point de référence et une réponse correspondante du système de mesure, dans le cas d’une variation du constituant d’au moins 60 % de l’échelle et se produisant en moins de 0,1 s. Le temps de réponse système (t90) est la somme du temps de retard système et du temps de montée système (voir également la norme ISO 16183);

2.1.55	"temps de montée", l’écart de temps entre la réponse 10 % et 90 % de la lecture finale (t90-t10). Il s’agit de la réponse de l’instrument une fois que le constituant à mesurer est parvenu à l’instrument. Pour le temps de montée, la sonde de prélèvement est définie comme le point de référence;

2.1.56	"auto-adaptabilité", toute caractéristique du moteur qui permet de maintenir le rapport air/carburant constant;

2.1.57	"fumées", les particules en suspension dans le flux de gaz d’échappement d’un moteur diesel qui absorbent, réfléchissent ou réfractent la lumière;

2.1.58	"cycle d’essai", une séquence de points d’essai, chaque point étant défini par une vitesse et un couple, à exécuter avec le moteur en conditions stabilisées (essai ESC) ou en conditions transitoires (essais ETC, ELR);

2.1.59	"limiteur de couple", un dispositif qui limite temporairement le couple maximum du moteur;

2.1.60	"temps de transformation", l’écart de temps entre la variation du  constituant à mesurer à la sonde de prélèvement et une réponse système de 50 % de la lecture finale (t50). Le temps de transformation est utilisé pour aligner le signal de différents instruments de mesure;

2.1.61	"durée de service" pour les véhicules et moteurs qui sont homologués conformément à la ligne Bl, B2 ou C du tableau figurant au paragraphe 5.2.1, le kilométrage et/ou la durée prescrits au paragraphe 5.3 (durée de service des systèmes antipollution) du présent Règlement au cours desquels le respect des limites d’émission de gaz, de particules et de fumées doit être garanti dans le cadre de l’homologation des véhicules;

2.1.62	"indice de Wobbe (Winf. inférieur ou Wsup. supérieur)", le rapport de la valeur calorifique correspondante d’un gaz par unité de volume à la racine carrée de sa densité relative dans les mêmes conditions de référence:

W=Hgasxρairρgas

2.1.63	"facteur de recalage (Sλ)", une expression qui décrit la souplesse requise du système de gestion du moteur en ce qui concerne une modification du rapport d’excès d’air λ si le moteur est alimenté avec une composition de gaz différente du méthane pur (voir l’annexe 6 pour la détermination de Sλ).

2.2	Symboles, abréviations et normes internationales

2.2.1	Symboles des paramètres d’essai

| Symbole | Unité | Signification |
| --- | --- | --- |
| Ap | m2 | Aire de la section de la sonde de prélèvement isocinétique |
| Ae | m2 | Aire de la section du tuyau d’échappement |
| c | ppm/% vol | Concentration |
| Cd | — | Coefficient de décharge SSV-CVS |
| C1 | — | Hydrocarbures équivalents en carbone 1 |
| d | m | Diamètre |
| D0 | m3/s | Coordonnée à l’origine de la fonction d’étalonnage de la pompe volumétrique |
| D | — | Facteur de dilution |
| D | — | Constante de la fonction de Bessel |
| E | — | Constante de la fonction de Bessel |
| EE | — | Efficacité pour l’éthane |
| EM | — | Efficacité pour le méthane |
| EZ | g/kWh | Émissions interpolées de NOx du point de contrôle |
| f | 1/s | Fréquence |
| fa | — | Facteur atmosphérique du laboratoire |
| fc | s-1 | Fréquence de coupure du filtre de Bessel |
| Fs | — | Facteur stœchiométrique |
| H | MJ/m3 | Pouvoir calorifique |
| Ha | g/kg | Humidité absolue de l’air d’admission |
| Hd | g/kg | Humidité absolue de l’air de dilution |
| i | — | Indice s’appliquant à un mode individuel ou une mesure instantanée |
| K | — | Constante de Bessel |
| k | m-1 | Coefficient d’absorption de la lumière |
| kf |  | Facteur de correction “conditions sèches/conditions humides” spécifique au carburant |
| kh,D | — | Facteur de correction d’humidité des NOx pour moteurs diesel |
| kh,G | — | Facteur de correction d’humidité des NOx pour moteurs à gaz |
| KV |  | Fonction d’étalonnage du CFV |
| kW,a | — | Facteur de correction lors du passage de conditions sèches à des conditions humides pour l’air d’admission |
| kW,d | — | Facteur de correction lors du passage de conditions sèches à des conditions humides pour l’air de dilution |
| kW,e | — | Facteur de correction lors du passage de conditions sèches à des conditions humides pour les gaz d’échappement dilués |
| kW,r | — | Facteur de correction lors du passage de conditions sèches à des conditions humides pour les gaz d’échappement bruts |
| L | % | Pourcentage du couple maximal fourni par le moteur d’essai |
| La | m | Longueur effective du chemin optique |
| Mra | g/mol | Masse moléculaire de l’air d’admission |
| Mre | g/mol | Masse moléculaire des gaz d’échappement |
| md | kg | Masse de l’échantillon d’air de dilution traversant les filtres de prélèvement des particules |
| med | kg | Masse totale diluée des gaz d’échappement sur la durée du cycle |
| medf | kg | Masse des gaz d’échappement dilués équivalents sur la durée du cycle |
| mew | kg | Masse totale des gaz d’échappement sur la durée du cycle |
| mf | mg | Masse de particules collectées |
| mf,d | mg | Masse de particules collectées dans l’air de dilution |
| mgas | g/h ou g | Indice de débit massique des émissions gazeuses |
| mse | kg | Masse de particules collectées sur la durée du cycle |
| msep | kg | Masse de gaz d’échappement dilués traversant les filtres de collecte |
| mset | kg | Masse de gaz d’échappement doublement dilués traversant les filtres de collecte |
| mssd | kg | Masse de l’air de dilution secondaire |
| N | % | Opacité |
| NP | — | Nombre total de tours de la pompe volumétrique sur la durée du cycle |
| NP,i | — | Nombre de tours de la pompe volumétrique durant un intervalle de temps |
| n | min-1 | Régime du moteur |
| np | s-1 | Vitesse de la pompe volumétrique |
| nhi | min-1 | Régime haut du moteur |
| nlo | min-1 | Régime bas du moteur |
| nref | min-1 | Régime de référence moteur pour l’essai ETC |
| pa | kPa | Pression de vapeur saturante de l’air d’admission |
| pb | kPa | Pression atmosphérique totale |
| pd | kPa | Pression de vapeur saturante de l’air de dilution |
| pp | kPa | Pression absolue |
| pr | kPa | Pression de vapeur d’eau après le bain de refroidissement |
| ps | kPa | Pression atmosphérique en conditions sèches |
| p1 | kPa | Dépression à l’entrée de la pompe |
| P(a) | kW | Puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires à monter pour l’essai |
| P(b) | kW | Puissance absorbée par les dispositifs auxiliaires à démonter pour l’essai |
| P(n) | kW | Puissance nette non corrigée |
| P(m) | kW | Puissance mesurée au banc d’essai |
| qmaw | kg/h ou kg/s | Débit massique d’air d’admission en conditions humides |
| qmad | kg/h ou kg/s | Débit massique d’air d’admission en conditions sèches |
| qmdw | kg/h ou kg/s | Débit massique d’air de dilution en conditions humides |
| qmdew | kg/h ou kg/s | Débit massique de gaz d’échappement dilués en conditions humides |
| qmdew,i | kg/s | Masse instantanée de l’échantillon à volume constant en conditions humides |
| qmedf | kg/h ou kg/s | Débit massique équivalent de gaz d’échappement dilués en conditions humides |
| qmew | kg/h ou kg/s | Débit massique de gaz d’échappement en conditions humides |
| qmf | kg/h ou kg/s | Débit massique de carburant |
| qmp | kg/h ou kg/s | Débit massique d’air de dilution |
| qvs | dm3/min | Débit de prélèvement dans le banc d’analyse |
| qvt | cm3/min | Débit massique du gaz traceur |
| Ω | — | Constante de Bessel |
| Qs | m3/s | Débit volumique PDP/CFV-CVS |
| QSSV | m3/s | Débit volumique CVS-SSV |
| ra | — | Rapport de l’aire de la section de la sonde isocinétique à celle du tuyau d’échappement |
| rd | — | Taux de dilution |
| rD | — | Rapport de diamètre SSV-CVS |
| rp | — | Rapport de pression SSV-CVS |
| rs | — | Taux de prélèvement |
| Rf | — | Facteur de réponse du détecteur d’ionisation de flamme |
| ρ | kg/m3 | Masse volumique |
| S | kW | Réglage du dynamomètre |
| Si | m-1 | Valeur instantanée des fumées |
| Sλ | — | Facteur de recalage |
| T | K | Température absolue |
| Ta | K | Température absolue de l’air d’admission |
| t | s | Temps de mesure |
| te | s | Temps de réponse électrique |
| tf | s | Temps de réponse des filtres pour la fonction de Bessel |
| tp | s | Temps de réponse physique |
| Δt | s | Intervalle de temps entre des mesures de fumées successives (= 1/taux d’échantillonnage) |
| Δti | s | Intervalle de temps pour l’écoulement instantané du CVS |
| τ | % | Transmittance des fumées |
| u | — | Rapport entre les masses volumiques des constituants gazeux et des gaz d’échappement |
| V0 | m3/rev | Volume de gaz pompé par tour de PDP |
| Vs | 1 | Volume net du banc d’analyse |
| W | — | Indice de Wobbe |
| Wact | kWh | Travail du cycle effectif de l’essai ETC |
| Wref | kWh | Travail du cycle de référence de l’essai ETC |
| Wf | — | Facteur de pondération |
| Wfe | — | Facteur de pondération effectif |
| X0 | m3/rev | Fonction d’étalonnage du débit volumique de la pompe volumétrique |
| Yi | m-1 | Valeur moyenne de Bessel des fumées sur 1 s |

2.2.2	Symboles des composants chimiques:

| CH4 | méthane |
| --- | --- |
| C2H6 | éthane |
| C2H5OH | éthanol |
| C3H8 | propane |
| CO | monoxyde de carbone |
| CO2 | dioxyde de carbone |
| DOP | di-octylphalate |
| HC | hydrocarbures |
| NMHC | hydrocarbures non méthaniques |
| NOx | oxydes d’azote |
| NO | monoxyde d’azote |
| NO2 | dioxyde d’azote |
| PT | particules |

2.2.3	Abréviations:

| CFV | venturi à écoulement critique |
| --- | --- |
| CG | chromatographe à gaz |
| CLD | détecteur à chimiluminescence |
| ELR | essai européen de mise en charge dynamique |
| ESC | essai européen en conditions stabilisées |
| ETC | essai européen en conditions transitoires |
| FID | détecteur à ionisation de flamme |
| GN | gaz naturel |
| GPL | gaz de pétrole liquéfié |
| HCLD | détecteur à chimiluminescence chauffé |
| HFID | détecteur d’ionisation de flamme chauffé |
| NDIR | analyseur non dispersif à absorption dans l’infrarouge |
| NMC | convertisseur de HCNM |

2.2.4	Symboles s’appliquant à la composition du carburant

| WALF | teneur du carburant en hydrogène, % masse |
| --- | --- |
| WBET | teneur du carburant en carbone, % masse |
| WGAM | teneur du carburant en soufre, % masse |
| WDEL | teneur du carburant en azote, % masse |
| WEPS | teneur du carburant en oxygène, % masse |
| α | rapport hydrogène molaire (H/C) |
| β | rapport carbone molaire (H/C) |
| γ | rapport soufre molaire (H/C) |
| δ | rapport azote molaire (H/C) |
| ε | rapport oxygène molaire (H/C) |
| se rapportant à un carburant: CβHαOεNδSγ |  |
| β = 1 pour les carburants à base de carbone, β = 0 pour les carburants à base d’hydrogène |  |

2.2.5	Normes référencées par le présent Règlement

ISO 15031-1	ISO 15031-1: 2001 "Véhicules routiers − Communication entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions − Partie 1: Informations générales"

ISO 15031-2	ISO/PRF TR 15031-2: 2004 "Véhicules routiers − Communication entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions − Partie 2: Termes, définitions, abréviations et acronymes"

ISO 15031-3	ISO 15031-3: 2004 "Communications entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions − Partie 3: Connecteur de diagnostic et circuits électriques associés: spécifications et utilisation"

SAE J1939-13	SAE J1939-13: "Off-Board Diagnostic Connector"

ISO 15031-4	ISO DIS 15031-4.3: 2004 "Véhicules routiers − Communication entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions − Partie 4: Équipement d’essai externe"

SAE J1939-73	SAE J1939-73: "Application Layer − Diagnostics"

ISO 15031-5	ISO DIS 15031-5.4: 2004 "Véhicules routiers − Communication entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions − Partie 5: Services de diagnostic relatif aux émissions"

ISO 15031-6	ISO/DIS 15031-6.4: 2004 "Véhicules routiers − Communication entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions − Partie 6: Définition des codes d’anomalie de diagnostic"

SAE J2012	SAE J2012: "Diagnostic Trouble Code Definitions Equivalent to ISO/DIS 15031-6", 30 avril 2002

ISO 15031-7	ISO 15031-7: 2001 "Véhicules routiers − Communication entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions − Partie 7: Sécurité de la liaison de données"

SAE J2186		SAE J2186: "E/E Data Link Security", datée d’octobre 1996

ISO 15765-4	ISO 15765-4: 2001 "Véhicules routiers − Diagnostic sur réseau local de commande (CAN) − Partie 4: Exigences applicables aux systèmes associés aux émissions"

SAE J1939	SAE J1939, "Recommended Practice for a Serial Control and Communications Vehicle Network"

ISO 16185	ISO 16185: 2000 "Véhicules routiers − Familles de moteurs pour homologation"

ISO 2575	ISO 2575: 2000 "Véhicules routiers − Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins"

ISO 16183		ISO 16183: 2002 "Moteurs de poids lourds − Détermination, sur cycle transitoire, des émissions de gaz polluants par mesure des concentrations dans les gaz d’échappement bruts et des émissions de particules en utilisant un système de dilution partielle"

3.	DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1	Demande d’homologation d’un type de moteur ou d’une famille de moteurs considéré(e) comme une entité technique distincte

3.1.1	La demande d’homologation d’un type de moteur ou d’une famille de moteurs en ce qui concerne les prescriptions énumérées au tableau B du paragraphe 1.1 doit être présentée par le constructeur du moteur ou un mandataire dûment accrédité.

Si la demande concerne un moteur équipé d’un système d’autodiagnostic (OBD), les prescriptions du paragraphe 3.4 doivent être remplies.

3.1.2	Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:

3.1.2.1	une description du type de moteur ou, selon le cas, de la famille de moteurs, spécifiant toutes les caractéristiques énumérées à l’annexe 1 du présent Règlement.

3.1.3	Un moteur conforme aux caractéristiques du "type de moteur" ou du "moteur de base" définies à l’annexe 1 doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation prescrits au paragraphe 5.

3.2	Demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne son moteur

3.2.1	La demande d’homologation d’un véhicule en ce qui concerne les prescriptions applicables à son moteur ou sa famille de moteurs, énumérées au tableau B du paragraphe 1.1, et en ce qui concerne l’installation du moteur, doit être présentée par le constructeur du véhicule ou par un mandataire dûment accrédité.

Si la demande concerne un moteur équipé d’un système d’autodiagnostic (OBD), les prescriptions du paragraphe 3.4 doivent être remplies.

3.2.2	Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:

3.2.2.1	une description du type de véhicule, des éléments du véhicule liés au moteur et du type de moteur ou de la famille de moteurs, selon le cas, spécifiant les caractéristiques énumérées à l’annexe 1.

3.2.3	Le constructeur doit également communiquer une description de l’indicateur de défaut de fonctionnement (MI) utilisé par le système d’autodiagnostic (OBD) pour signaler au conducteur du véhicule l’existence d’un défaut de fonctionnement.

Le constructeur doit en outre communiquer une description de l’indicateur et du mode d’alerte utilisé pour signaler au conducteur du véhicule que le réactif prescrit pour le traitement des gaz d’échappement est sur le point de manquer.

3.2.4	Un véhicule dont les caractéristiques "type de véhicule" sont conformes à celles définies à l’annexe 1 doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation prescrits aux paragraphes 5 et 6.

3.3	Demande d’homologation d’un type de véhicule équipé d’un moteur homologué

3.3.1	La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne l’installation d’un moteur homologué doit être présentée par le constructeur du véhicule ou par un mandataire dûment accrédité.

3.3.2	Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des informations suivantes:

3.3.2.1	une description du type de véhicule et des éléments du véhicule liés au moteur, spécifiant les caractéristiques énumérées à l’annexe 1, dans la mesure où elles sont pertinentes, ainsi qu’une copie de la fiche d’homologation (annexe 2A) pour le moteur ou, selon le cas, la famille de moteurs, en tant qu’entité technique distincte installée sur le type de véhicule.

3.3.3	Le constructeur doit également communiquer une description de l’indicateur de défaut de fonctionnement (MI) utilisé par le système d’autodiagnostic (OBD) pour signaler au conducteur du véhicule l’existence d’un défaut de fonctionnement.

Le constructeur doit en outre communiquer une description de l’indicateur et du mode d’alerte utilisé pour signaler au conducteur du véhicule que le réactif prescrit pour le traitement des gaz d’échappement est sur le point de manquer.

3.3.4	Un véhicule dont les caractéristiques "type de véhicule" sont conformes à celles définies à l’annexe 1 doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation prescrits au paragraphe 6.

3.4	Systèmes d’autodiagnostic (OBD)

3.4.1	La demande d’homologation d’un véhicule ou d’un moteur (d’une famille de moteurs) équipé d’un système d’autodiagnostic (OBD) doit être accompagnée des informations demandées au paragraphe 9 de l’appendice 1 de l’annexe 1 (caractéristiques essentielles du moteur (de base)) et/ou au paragraphe 6 de l’appendice 3 de l’annexe 1 (caractéristiques essentielles d’un type (d’une famille) de moteur), complétées par:

3.4.1.1	une description écrite détaillée et complète des caractéristiques de fonctionnement du système OBD, comprenant la liste de tous les éléments qui composent le système antipollution du moteur, c’est-à-dire capteurs, actionneurs et composants qui sont soumis à la surveillance du système OBD;

3.4.1.2	s’il y a lieu, une déclaration du constructeur concernant les paramètres de base de la surveillance des défauts de fonctionnement majeurs;

3.4.1.2.1	en outre, le constructeur doit fournir au service technique une description des défaillances potentielles du système antipollution qui sont susceptibles d’avoir une influence sur les émissions. Ces renseignements feront l’objet d’une discussion et d’un accord entre le service technique et le constructeur du véhicule;

3.4.1.3	s’il y a lieu, une description de l’interface de communication (matériel et messages) entre le module de gestion électronique du moteur (EECU) et tout autre module de gestion du groupe motopropulseur ou du véhicule lorsque les informations échangées ont une influence sur le bon fonctionnement du système antipollution;

3.4.1.4	s’il y a lieu, des copies des autres fiches d’homologation avec les données nécessaires pour l’extension des homologations;

3.4.1.5	s’il y a lieu, les caractéristiques de la famille de moteurs mentionnées au paragraphe 7 du présent Règlement;

3.4.1.6	le constructeur doit décrire les dispositions prises pour prévenir toute manipulation non autorisée et modification du module de gestion électronique du moteur (EECU) ou de tout paramètre d’interface mentionné au paragraphe 3.4.1.3.

4.	HOMOLOGATION

4.1	Homologation universelle pour tous carburants de même nature

Une homologation universelle pour tous carburants de même nature est délivrée lorsqu’il est satisfait aux conditions suivantes:

4.1.1	Dans le cas d’un moteur alimenté au gazole ou à l’éthanol, si le moteur de base satisfait aux prescriptions du présent Règlement pour la marche avec le carburant de référence prescrit à l’annexe 5;

4.1.2	Dans le cas d’un moteur alimenté au gaz naturel, si le moteur de base démontre son aptitude à s’adapter à toute composition de carburant pouvant être rencontrée sur le marché. En ce qui concerne le gaz naturel, il existe en général deux gammes de carburants − le carburant à haut pouvoir calorifique (gaz H) et le carburant à bas pouvoir calorifique (gaz L) − avec cependant des variations importantes dans chaque gamme; les carburants diffèrent en effet sensiblement par leur pouvoir énergétique exprimé selon l’indice de Wobbe et leur facteur de recalage (S). Les formules pour le calcul de l’indice de Wobbe et de S sont données au paragraphe 2.1.6.2 et à l’annxe 6. Les gaz naturels dont le facteur de recalage se situe entre 0,89 et 1,08 (0,89  Sλ  1,08) sont considérés comme des gaz H, alors que ceux dont le facteur de recalage se situe entre 1,08 et 1,19 (1,08  Sλ  1,19) sont considérés comme des gaz L. La composition des carburants de référence reflète les variations extrêmes de Sλ.

Le moteur de base doit satisfaire aux conditions du présent Règlement pour la marche avec les carburants de référence GR (carburant 1) et G25 (carburant 2), tels qu’ils sont définis à l’annexe 5, sans nouveau réglage du mélange entre les deux essais. Toutefois, il est permis d’exécuter un cycle ETC d’adaptation, sans effectuer de mesure, après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur de base doit être rodé selon la procédure indiquée au paragraphe 3 de l’appendice 2 de l’annexe 4A.

4.1.2.1	À la demande du fabricant, le moteur peut être essayé avec un troisième carburant (carburant 3) si le facteur de recalage (Sλ) se situe entre 0,89 (c’est-à-dire la valeur inférieure de la gamme GR) et 1,19 (c’est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production.

4.1.3	Dans le cas d’un moteur alimenté au gaz naturel ayant la capacité d’auto-adaptation pour la gamme des gaz H d’une part, et pour la gamme des gaz L d’autre part, et qui passe d’une gamme à l’autre au moyen d’un commutateur, le moteur de base doit être essayé dans chaque position du commutateur avec le carburant de référence correspondant à la position concernée, tel que défini à l’annexe 5 pour chaque gamme. Les carburants correspondants sont GR (carburant 1) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz H et G25 (carburant 2) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz L. Le moteur de base doit satisfaire aux conditions du présent Règlement sur les deux positions du commutateur, sans correction du mélange entre les deux essais exécutés sur la position concernée. Toutefois, il est permis d’exécuter un cycle ETC, sans effectuer de mesure après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur de base doit être rodé selon la procédure indiquée au paragraphe 3 de l’appendice 2 de l’annexe 4A.

4.1.3.1	À la demande du constructeur, le moteur peut être essayé avec un troisième carburant au lieu de G23 (carburant 3) si le facteur de recalage (S) se situe entre 0,89 (c’est-à-dire la valeur inférieure de la gamme GR) et 1,19 (c’est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de production.

4.1.4	Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, le rapport des résultats d’émissions "r" doit être déterminé comme suit pour chaque polluant:

r = résultats d'émissions avec le carburant de référence2résultats d'émissions avec le carburant de référence1

ou

ra = résultats d'émissions avec le carburant de référence 2résultats d'émissions avec le carburant de référence 3

et

rb = résultats d'émissions avec le carburant de référence 1résultats d'émissions avec le carburant de référence 3

4.1.5	Dans le cas d’un moteur alimenté au GPL, le moteur de base devrait démontrer son aptitude à s’adapter à toute composition de carburant pouvant être rencontrée sur le marché. Pour ce gaz, il existe des variations de la composition C3/C4. La composition des carburants de référence reflète les variations de ce paramètre. Le moteur de base devrait satisfaire aux prescriptions en matière d’émissions avec les carburants de référence A et B, tels qu’ils sont définis à l’annexe 5, sans nouveau réglage du mélange entre les deux essais. Toutefois, il est permis d’exécuter un cycle ETC d’adaptation sans effectuer de mesure après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur de base doit être rodé selon la procédure indiquée au paragraphe 3 de l’appendice 2 à l’annexe 4A.

4.1.5.1	Le rapport des résultats d’émissions "r" doit être déterminé comme suit pour chaque polluant:

r = résultats d'émissions avec le carburant de référence Brésultats d'émissions avec le carburant de référence A

4.2	Délivrance d’une homologation restreinte à une seule gamme de carburant

L’homologation restreinte à une seule gamme de carburant est délivrée lorsqu’il est satisfait aux conditions suivantes:

4.2.1	Homologation en ce qui concerne les émissions d’échappement d’un moteur alimenté au gaz naturel et équipé pour fonctionner soit sur la gamme des gaz H, soit sur la gamme des gaz L

Le moteur de base doit être essayé avec le carburant de référence correspondant, tel qu’il est défini à l’annexe 5 pour la gamme en question. Les carburants sont GR (carburant 1) et G23 (carburant 3) pour la gamme de gaz H et G25 (carburant 2) et G23 (carburant 3) pour la gamme de gaz L. Le moteur de base doit satisfaire aux conditions du présent Règlement sans nouveau réglage de l’alimentation entre les deux essais. Toutefois, il est permis d’exécuter un cycle ETC d’adaptation sans effectuer de mesure après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur de base doit être rodé selon la procédure indiquée au paragraphe 3 de l’appendice 2 de l’annexe 4A.

4.2.1.1	À la demande du constructeur, le moteur peut être essayé avec un troisième carburant au lieu de G23 (carburant 3) si le facteur de recalage (S) se situe entre 0,89 (c’est-à-dire la valeur inférieure de la gamme GR) et 1,19 (c’est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de production.

4.2.1.2 	Le rapport des résultats d’émissions "r" doit être déterminé comme suit pour chaque polluant:

r = résultats d'émissions avec le carburant de référence2résultats d'émissions avec le carburant de référence1

ou

ra = résultats d'émissions avec le carburant de référence 2résultats d'émissions avec le carburant de référence 3

et

rb = résultats d'émissions avec le carburant de référence 1résultats d'émissions avec le carburant de référence 3

4.2.1.3	Lors de la livraison au client, le moteur doit porter une étiquette (voir le paragraphe 4.11) indiquant pour quelle gamme de gaz le moteur est homologué.

4.2.2 	Homologation en ce qui concerne les émissions d’échappement d’un moteur alimenté au gaz naturel ou au GPL, équipé pour fonctionner avec une composition donnée de carburant

4.2.2.1	Le moteur de base doit satisfaire aux prescriptions en matière d’émissions avec les carburants de référence GR et G25 dans le cas du gaz naturel, ou les carburants de référence A et B dans le cas du GPL, tels qu’ils sont définis dans l’annexe 5. Entre les essais, un réglage fin du système d’alimentation est admis. Celui-ci consiste en un réétalonnage de la base de données d’alimentation qui ne doit modifier ni la stratégie fondamentale de gestion ni la structure principale de la base de données. S’il y a lieu, les éléments influant directement sur le débit de carburant (buses d’injecteurs par exemple) pourront être remplacés.

4.2.2.2	À la demande du constructeur, le moteur peut être essayé avec les carburants de référence GR et G23 ou avec les carburants de référence G25 et G23, auquel cas l’homologation n’est valable que pour la gamme de gaz H ou L, respectivement.

4.2.2.3	Lors de la livraison au client, le moteur doit porter une étiquette (voir le paragraphe 4.11) indiquant pour quelle composition de carburant le moteur a été réglé.

HOMOLOGATION DE MOTEURS FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

|  | Par. 4.1 Homologation universelle pour tous carburants | Nombre d’essais à exécuter | Calcul de: "r" | Par. 4.2 Homologation restreinte à une gamme de carburants | Nombre d’essais à exécuter | Calcul de: "r" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voir par. 4.1.2: Moteur adaptable à toute composition de carburant | GR (1) et G25 (2) À la demande du constructeur, le moteur peut être essayé avec un autre carburant du commerce (3), si S = 0,89 – 1,19 | 2 (max. 3) | r=carburant 2 (G25)carburant 1 (GR) et, si essayé avec un autre carburant: ra=carburant 2 (G25)carburant 3 (carburant du commerce) et rb=carburant 1 (GR)carburant 3 (G23 ou carburant du commerce) |  |  |  |
| Voir par. 4.1.3: Moteur auto-adaptable avec commutateur | GR (1) et G23 (3) pour H et G25 (2) et G23 (3) pour L À la demande du constructeur, le moteur peut être essayé avec un carburant du commerce (3) au lieu de G23, si S = 0,89 – 1,19 | 2 pour la gamme H, et 2 pour la gamme L à la position concernée du commutateur 4 | rb=carburant 1 (G)carburant 3 (G23 ou carburant du commerce) et ra=carburant 2 (G25)carburant 3 (G23) ou carburant du commerce) |  |  |  |
| Voir par. 4.2.1: Moteur équipé pour fonctionner soit sur gamme de gaz H, soit sur gamme L |  |  |  | GR (1) et G23 (3) pour H ou G25 (2) et G23 (3) pour L À la demande du constructeur, le moteur peut être essayé avec un carburant du commerce (3) au lieu de G23, si S = 0,89 – 1,19 | 2 pour la gamme H ou 2 pour la gamme L 2 | rb=carburant 1 (GR)carburant 3 (G23) ou carburant du commerce) ou ra=carburant 2 (G25)carburant 3 (G23 ou carburant du commerce) pour la gamme L |
| Voir par. 4.2.2: Moteur équipé pour fonctionner avec une composition donnée de carburant |  |  |  | GR (1) et G25 (2), réglage fin admis entre les essais; À la demande du constructeur, le moteur peut être essayé avec GR (1) et G23 (3) pour H ou G25 (2) et G23 (3) pour L | 2 ou 2 pour la gamme H ou 2 pour la gamme L 2 |  |

HOMOLOGATION DE MOTEURS FONCTIONANT AU GPL

|  | Par. 4.1 Homologation universelle pour tous carburants | Nombre d’essais à exécuter | Calcul de: "r" | Par. 4.2 Homologation restreinte à une gamme de carburants | Nombre d’essais à exécuter | Calcul de: "r" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voir par. 4.1.5: Moteur adaptable à toute composition de carburant | Carburant A et carburant B | 2 | r=carburant B carburant A |  |  |  |
| Voir par. 4.2.2: Moteur équipé pour fonctionner avec une composition donnée de carburant |  |  |  | Carburant A et carburant B, réglage fin admis entre les essais | 2 |  |

4.3	Homologation en ce qui concerne les émissions d’échappement d’un moteur d’une même famille

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2007/5
page 33

4.3.1	À l’exception du cas mentionné au paragraphe 4.3.2, l’homologation d’un moteur de base doit être étendue à tous les moteurs de la même famille sans autre essai, pour toute composition de carburant située dans la gamme pour laquelle le moteur de base a été homologué (dans le cas des moteurs visés au paragraphe 4.2.2) ou pour la ou les gammes de carburant (dans le cas des moteurs visés au paragraphe 4.1 ou au paragraphe 4.2) pour laquelle le moteur de base a été homologué.

4.3.2	Moteur d’essai secondaire

Dans le cas d’une demande d’homologation d’un moteur, ou d’un véhicule en ce qui concerne son moteur, lorsque ce moteur appartient à une famille de moteurs, le service technique peut décider de sélectionner un autre moteur, et, si nécessaire, un moteur supplémentaire d’essai de référence, et le soumettre aux essais, si elle juge que pour le moteur de base choisi la demande d’homologation soumise n’est pas pleinement représentative de la famille de moteurs telle qu’elle est définie à l’appendice 1 de l’annexe I du Règlement.

4.4	Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 05 pour la série 05 d’amendements) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type de moteur ou type de véhicule.

4.5	L’homologation ou l’extension ou le refus d’homologation d’un type de moteur ou d’un type de véhicule en application du présent Règlement est notifié aux Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 2A ou 2B, suivant le cas, du présent Règlement. Les valeurs mesurées lors de l’essai du type doivent aussi être indiquées.

4.6	Sur tout moteur conforme à un type de moteur homologué en application du présent Règlement ou sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent Règlement, il est apposé une marque d’homologation internationale composée:

4.6.1	d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre "E" suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation /;

4.6.2	du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre "R", d’un tiret et du numéro d’homologation, placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.6.1;

4.6.3	d’un symbole supplémentaire placé après la lettre "R", qui doit indiquer le stade de réduction des émissions (valeurs limites d’émissions, OBD, etc.) pour lequel l’homologation a été accordée, conformément au tableau suivant:

| Symbole | Lignea | OBD Phase Ib | OBD Phase II | Durée de service et facteurs de détérioration | Traitement des NOxc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | B1(2005) | OUI | − | OUI | − |
| C | B1(2005) | OUI | − | OUI | OUI |
| D | B2(2008) | OUI | − | OUI | − |
| E | B2(2008) | OUI | − | OUI | OUI |
| F | B2(2008) | − | OUI | OUI | − |
| G | B2(2008) | − | OUI | OUI | OUI |
| H | C | OUI | − | OUI | − |
| I | C | OUI | − | OUI | OUI |
| J | C | − | OUI | OUI | − |
| K | C | − | OUI | OUI | OUI |

a Conformément aux tableaux du paragraphe 5.2.1 du présent Règlement.

b Conformément au paragraphe 5.4 du présent Règlement, les moteurs à gaz sont exclus de l’OBD phase I.

c Conformément au paragraphe 5.5 du présent Règlement.

4.6.3.1	Pour les moteurs alimentés au gaz naturel, la marque d’homologation doit comprendre un suffixe placé après la marque du pays, qui indique la gamme de gaz pour laquelle l’homologation est accordée. Ce symbole est:

4.6.3.1.1	H dans le cas où le moteur a été homologué et réglé pour la gamme de gaz H;

4.6.3.1.2	L dans le cas où le moteur a été homologué et réglé pour la gamme de gaz L;

4.6.3.1.3	HL dans le cas où le moteur a été homologué et réglé aussi bien pour la gamme de gaz H que pour la gamme de gaz L;

4.6.3.1.4	Ht dans le cas où le moteur a été homologué et réglé pour une composition de gaz donnée dans la gamme de gaz H et est convertible à l’utilisation d’une autre composition de gaz donnée dans la gamme de gaz H par réglage fin du système d’alimentation;

4.6.3.1.5	L dans le cas où le moteur a été homologué et réglé pour une composition de gaz donnée dans la gamme de gaz L et est convertible à l’utilisation d’une autre composition de gaz donnée dans la gamme de gaz L par réglage fin du système d’alimentation;

4.6.3.1.6	HLt dans le cas où le moteur a été homologué et réglé pour une composition de gaz donnée dans la gamme de gaz H ou L et est convertible à l’utilisation d’une autre composition de gaz donnée dans la gamme de gaz H ou L par réglage fin du système d’alimentation.

4.7	Si le véhicule ou le moteur est conforme à un type homologué en application d’un ou de plusieurs règlements annexés à l’Accord dans le pays qui accorde l’homologation en application du présent Règlement, il n’est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.6.1. En pareil cas, les numéros de règlement et d’homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements en vertu desquels l’homologation a été accordée dans ce pays doivent être inscrits en colonnes verticales à la droite du symbole prescrit au paragraphe 4.6.1.

4.8	La marque d’homologation est placée sur la plaque signalétique du type homologué, apposée par le constructeur, ou à proximité.

4.9		L’annexe 3 du présent Règlement donne des exemples de marques d’homologation.

4.10	Le moteur homologué en tant qu’entité technique doit porter, outre la marque d’homologation:

4.10.1	la marque de fabrique ou l’appellation commerciale du constructeur du moteur;

4.10.2	la raison sociale du constructeur.

4.11		Étiquettes

Dans le cas des moteurs alimentés au gaz naturel et au GPL ayant reçu une homologation de type restreinte du point de vue du carburant, les étiquettes suivantes doivent être apposées:

4.11.1	Teneur

Les informations suivantes doivent être données:

Dans le cas visé au paragraphe 4.2.1.3, l’étiquette doit porter la mention "UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE GAZ NATUREL DE LA GAMME H". Selon le cas, H doit être remplacé par L.

Dans le cas visé au paragraphe 4.2.2.3, l’étiquette doit porter la mention "UTILISER SEULEMENT AVEC LE GAZ NATUREL RÉPONDANT À LA SPÉCIFICATION...", ou "UTILISER SEULEMENT AVEC LE GPL RÉPONDANT À LA SPÉCIFICATION... ", selon le cas. Toutes les informations des tableaux applicables de l’annexe 5 doivent y figurer, y compris l’énumération des composants spécifiques et les limites prescrites par le constructeur du moteur.

Les lettres et chiffres doivent avoir au moins 4 mm de hauteur.

Note: S’il est impossible d’apposer un tel marquage faute de place, il peut être utilisé un système de codage simplifié. Dans ce cas, des notices explicatives contenant toutes les informations mentionnées ci-dessus doivent être placées de manière à être bien visibles pour toute personne ayant à remplir le réservoir à carburant ou à effectuer des travaux d’entretien ou de réparation sur le moteur et ses accessoires, ainsi que pour les autorités concernées. L’emplacement et la teneur de ces notices explicatives seront déterminés par accord entre le constructeur et l’autorité d’homologation.

4.11.2	Durée de service

Les étiquettes doivent avoir une durée de service égale à celle du moteur lui-même. Elles doivent être bien lisibles et leurs inscriptions doivent être indélébiles. En outre, elles doivent être apposées de façon à ne pas pouvoir se détacher pendant toute la durée de vie du moteur, et elles ne doivent pas pouvoir être enlevées sans être endommagées ou détruites.

4.11.3	Emplacement

Les étiquettes doivent être apposées sur un élément du moteur indispensable à son fonctionnement normal et ne devant pas normalement être remplacé pendant toute la durée de vie de celui-ci. En outre, elles doivent être placées de manière à être bien visibles pour toute personne lorsque le moteur est équipé de tous les auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.

4.12	Dans le cas d’une demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne son moteur, le marquage prescrit au paragraphe 4.11 doit aussi être apposé à proximité de l’orifice de remplissage de carburant.

4.13	Dans le cas d’une demande d’homologation d’un type de véhicule équipé d’un moteur homologué, le marquage prescrit au paragraphe 4.11 doit aussi être apposé à proximité de l’orifice de remplissage de carburant.

5.	PRESCRIPTIONS ET ESSAIS

5.1	Généralités

5.1.1	Équipement antipollution

5.1.1.1	Les éléments susceptibles d’influer, selon le cas, sur les émissions de gaz polluants et de particules de moteurs diesel et de moteurs à gaz doivent être conçus, construits, assemblés et montés de telle façon que, dans des conditions normales d’utilisation, le moteur continue de satisfaire aux prescriptions du présent Règlement.

5.1.2	L’utilisation d’une stratégie d’invalidation est interdite.

5.1.2.1	L’utilisation d’un moteur à réglage multiple est interdite jusqu’à la mise en œuvre de dispositions appropriées et efficaces relatives aux moteurs à réglage multiple dans le présent Règlement.

5.1.3	Stratégie de réduction des émissions

5.1.3.1	Tout élément de conception et toute stratégie de réduction des émissions (ECS) susceptibles d’influer sur l’émission de gaz polluants et de particules de moteurs diesel et l’émission de gaz polluants de moteurs à gaz doivent être conçus, construits, assemblés et montés de telle façon que, dans les conditions normales d’utilisation, le moteur continue de satisfaire aux prescriptions du présent Règlement. L’ECS comprend une stratégie de base de réduction des émissions (BECS) et normalement une ou plusieurs stratégies auxiliaires de réduction des émissions (AECS).

5.1.4	Prescriptions relatives à la stratégie de base de réduction des émissions

5.1.4.1 	La stratégie de base de réduction des émissions (BECS) doit être conçue de telle façon que, dans les conditions normales d’utilisation, le moteur continue de satisfaire aux prescriptions du présent Règlement. L’utilisation normale n’est pas restreinte aux conditions d’utilisation spécifiées au paragraphe 5.1.5.4.

5.1.5	Prescriptions relatives à la stratégie auxiliaire de réduction des émissions

5.1.5.1	Une stratégie auxiliaire de réduction des émissions (AECS) peut être installée sur un moteur, ou sur un véhicule, à condition que l’AECS:

a)	opère uniquement en dehors des conditions d’utilisation spécifiées au paragraphe 5.1.5.4, à des fins définies au paragraphe 5.1.5.5,

b)	ne soit activée qu’exceptionnellement dans les conditions d’utilisation spécifiées au paragraphe 5.1.5.4, à des fins définies au paragraphe 5.1.5.6 et pour une durée qui ne dépasse pas celle qui est nécessaire à ces fins.

5.1.5.2	Une stratégie auxiliaire de réduction des émissions (AECS) opérant durant les conditions d’utilisation spécifiées au paragraphe 5.1.5.4 et qui entraîne l’utilisation d’une stratégie de réduction des émissions (ECS) différente ou modifiée par rapport à la stratégie normalement utilisée durant les cycles d’essai de mesure des émissions applicables sera autorisée si, conformément aux prescriptions du paragraphe 5.1.7, il est intégralement démontré que la mesure ne réduit pas de manière permanente l’efficacité du système de réduction des émissions. Dans tous les autres cas, une telle stratégie sera considérée comme une stratégie d’invalidation.

5.1.5.3	Une stratégie auxiliaire de réduction des émissions (AECS) opérant en dehors des conditions d’utilisation spécifiées au paragraphe 5.1.5.4 sera autorisée si, conformément aux prescriptions du paragraphe 5.1.7, il est intégralement démontré que la mesure est la stratégie minimum nécessaire aux fins du paragraphe 5.1.5.6 en ce qui concerne la protection de l’environnement et d’autres aspects techniques. Dans tous les autres cas, une telle stratégie sera considérée comme une stratégie d’invalidation.

5.1.5.4	Aux fins du paragraphe 5.1.5.1, les conditions d’utilisation suivantes s’appliquent en fonctionnement stabilisé comme en fonctionnement transitoire du moteur:

a)	Altitude n’excédant pas 1 000 m (ou pression atmosphérique équivalente de 90 kPa);

b)	Température ambiante comprise dans la plage 275 à 303 K (2 à 30 °C) /, /;

c)	Température du liquide de refroidissement du moteur comprise dans la fourchette 343 à 373 K (70 à 100 °C).

5.1.5.5	Une stratégie auxiliaire de réduction des émissions (AECS) peut être installée sur un moteur, ou sur un véhicule, à condition que le fonctionnement de l’AECS soit inclus dans l’essai d’homologation de type applicable et que l’activation se fasse conformément au paragraphe 5.1.5.6.

5.1.5.6	L’AECS doit être activée:

a)	exclusivement par des signaux émis par les systèmes internes du véhicule pour protéger contre les avaries le système moteur (y compris la protection du dispositif de traitement de l’air) et/ou le véhicule;

b)	à des fins telles que la sécurité de fonctionnement, les modes défaut du système antipollution et les stratégies de fonctionnement en mode dégradé;

c)	à des fins telles que la prévention des émissions excessives, le démarrage à froid ou la mise en température;

d)	si elle est utilisée pour assouplir les normes de réduction d’un polluant réglementé dans des conditions ambiantes ou de fonctionnement spécifiques en vue de maintenir le niveau de réduction de tous les autres polluants réglementés à l’intérieur des limites des émissions applicables au moteur en question. L’effet résultant d’une telle AECS doit être de compenser les phénomènes survenant naturellement, de façon à assurer des niveaux de réduction acceptables pour l’ensemble des constituants des émissions.

5.1.6	Prescriptions relatives aux limiteurs de couple

5.1.6.1	Un limiteur de couple est permis s’il est conforme aux prescriptions des paragraphes 5.1.6.2 ou 5.5.5. Dans tous les autres cas, un limiteur de couple sera considéré comme une stratégie d’invalidation.

5.1.6.2	Un limiteur de couple peut être installé sur un moteur, ou un véhicule, à condition:

a)	que le limiteur de couple ne soit activé que par des signaux émis par les systèmes internes du véhicule pour protéger des avaries le groupe motopropulseur ou la structure du véhicule et/ou pour assurer la sécurité du véhicule ou pour la mise en marche de la prise de force lorsque le véhicule est à l’arrêt, ou pour des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du système de traitement des NOx;

b)	que le limiteur de couple ne soit activé que temporairement;

c)	que le limiteur de couple ne modifie pas la stratégie de réduction des émissions (ECS);

d)	que, dans le cas de la mise en marche de la prise de force ou de la protection du groupe motopropulseur, le couple soit limité à une valeur constante, indépendante du régime moteur, sans toutefois excéder le couple à pleine charge;

e)	qu’il soit activé de la même manière pour limiter les performances d’un véhicule afin d’inciter le conducteur à prendre les mesures requises pour assurer le bon fonctionnement du système de réduction des NOx faisant partie du système moteur.

5.1.7	Prescriptions spéciales relatives aux systèmes électroniques de réduction des émissions

5.1.7.1	Prescriptions en matière de documentation

Le constructeur doit fournir un dossier de documentation donnant accès à tout élément de conception, à toute stratégie de réduction des émissions (ECS) et à tout limiteur de couple du système moteur et aux moyens par lesquels ce dernier commande ses variables de sortie, qu’il s’agisse d’une commande directe ou indirecte. La documentation se compose de deux parties:

a)	Le dossier de documentation officiel fourni au service technique au moment de la présentation de la demande d’homologation doit inclure une description complète de l’ECS et, le cas échéant, du limiteur de couple. Cette documentation peut être concise, à condition qu’elle puisse prouver que toutes les valeurs de sortie permises par une matrice obtenue à partir des plages de commande des valeurs d’entrée des unités individuelles ont été identifiées. Cette information sera jointe à la documentation requise au paragraphe 3 de la présente annexe;

b)	Des éléments supplémentaires indiquant les paramètres modifiés par toute stratégie auxiliaire de réduction des émissions (AECS) et les conditions limites dans lesquelles l’AECS opère. Ces éléments supplémentaires incluent une description de la logique de commande du système d’alimentation en carburant, les stratégies de réglage de l’allumage/injection et les points de commutation dans tous les modes de fonctionnement. Ils doivent contenir également une description du limiteur de couple décrit au paragraphe 5.5.5 de la présente annexe.

Les éléments supplémentaires doivent également comprendre une justification de l’utilisation de toute AECS ainsi que des données matérielles et d’essai supplémentaires destinées à démontrer l’effet sur les émissions d’échappement de toute AECS installée sur le moteur ou le véhicule. La justification de l’utilisation d’une AECS peut reposer sur des données d’essais et/ou une analyse technique sérieuse.

Ces éléments supplémentaires demeurent strictement confidentiels et sont communiqués, à sa demande, à l’autorité d’homologation. Celle-ci doit respecter la confidentialité de ces éléments.

5.1.8	Prescriptions spéciales relatives à l’homologation de moteurs conformément à la ligne A des tableaux du paragraphe 5.2.1 (moteurs en principe non soumis à des essais ETC)

5.1.8.1	Pour vérifier si une stratégie ou une mesure doit être considérée comme une stratégie d’invalidation d’après les définitions données au paragraphe 2, l’autorité d’homologation et/ou le service technique peuvent exiger en outre un essai de contrôle des NOx utilisant l’ETC qui peut être effectué en combinaison soit avec l’essai d’homologation, soit avec les procédures de vérification de la conformité de la production.

5.1.8.2	Aux fins de cette vérification, une marge additionnelle de 10 % relative à la valeur limite applicable de NOx est acceptée.

5.1.9	Dispositions relatives à la sûreté du système électronique

5.1.9.1	Tout véhicule équipé d’un module de gestion antipollution doit être doté de caractéristiques empêchant toute modification, sauf avec l’autorisation du constructeur. Le constructeur doit autoriser les modifications uniquement lorsque ces dernières sont nécessaires au diagnostic, à l’entretien, à l’inspection, à la mise en conformité ou à la réparation du véhicule. Tous les codes ou paramètres d’exploitation reprogrammables doivent être protégés contre les manipulations non autorisées et offrir un niveau de protection au moins égal aux dispositions de la norme ISO 15031-7 (SAE J2186), l’échange de données de sûreté devant se faire en utilisant les protocoles et le connecteur de diagnostic prescrits au paragraphe 6 de l’annexe 9A du présent Règlement. Tous les éléments de mémoire de programmation amovibles doivent être moulés, encastrés dans un boîtier scellé ou protégés par des algorithmes, et ne doivent pas pouvoir être remplacés sans outils et opérations spéciaux.

5.1.9.2	Les paramètres de fonctionnement du moteur codés informatiquement ne doivent pas pouvoir être modifiés sans outils et opérations spéciaux (par exemple, composants du calculateur soudés ou moulés, ou enceinte du calculateur scellée (ou soudée)).

5.1.9.3	Le constructeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger les données de réglage maximal du débit d’injection de toute manipulation non autorisée lorsque le véhicule est en service.

5.1.9.4	Les constructeurs peuvent demander à l’autorité d’homologation d’être exemptés de l’une de ces obligations pour les véhicules qui ne semblent pas nécessiter une telle protection. Les critères que l’autorité évalue pour prendre une décision sur l’exemption comprennent notamment, mais sans limitation aucune, la disponibilité de puces de modification des performances, le potentiel de performances du véhicule et son volume de vente probable.

5.1.9.5	Les constructeurs qui utilisent des systèmes à codes informatiques programmables (par exemple du type EEPROM (mémoire morte programmable effaçable électriquement)) doivent empêcher toute reprogrammation illicite. Ils doivent adopter des stratégies évoluées de protection contre les manipulations non autorisées et des fonctions de protection contre la reprogrammation qui rendent indispensable l’accès électronique à un ordinateur hors site géré par le constructeur. D’autres méthodes peuvent être admises par l’autorité si elles offrent le même niveau de protection.

5.2	Prescriptions relatives aux émissions de gaz polluants, de particules et de fumées

Pour l’homologation conformément aux lignes B1 ou B2 ou C des tableaux du paragraphe 5.2.1, les émissions doivent être déterminées au moyen des essais ESC, ELR et ETC.

Pour les moteurs à gaz, les émissions gazeuses doivent être déterminées au moyen de l’essai ETC.

Les méthodes d’essai ESC et ELR sont décrites à l’appendice 1 de l’annexe 4A, et la méthode d’essai ETC dans les appendices 2 et 3 de l’annexe 4A.

Les émissions de gaz polluants et de particules, selon le cas, et de fumées, selon le cas, du moteur soumis aux essais doivent être mesurées par les méthodes décrites à l’appendice 4 de l’annexe 4A. L’appendice 7 de l’annexe 4A décrit les systèmes d’analyse recommandés pour les gaz polluants, les systèmes de prélèvement recommandés pour les particules et les systèmes de mesure recommandés pour les fumées.

D’autres systèmes ou analyseurs peuvent être approuvés par le service technique s’il est démontré qu’ils donnent des résultats équivalents pour le cycle d’essai en cause. La détermination de l’équivalence d’un système doit reposer sur une étude de corrélation de sept paires d’échantillons (ou plus) entre le système prévu et l’un des systèmes de référence du présent Règlement. Pour les émissions de particules, seul un système de dilution en circuit principal ou un système de dilution en circuit partiel qui est conforme aux dispositions de la norme ISO 16183, est reconnu comme système de référence équivalent. Par "résultats" il faut entendre les valeurs d’émissions sur le cycle en cause. Les essais de corrélation doivent être effectués dans le même laboratoire et la même chambre d’essai, et sur le même moteur, et ils doivent de préférence se dérouler simultanément. L’équivalence des moyennes des paires d’échantillons est déterminée par des statistiques de test F et de test t telles qu’elles sont décrites à l’appendice 4 du présent Règlement, obtenues dans ces conditions de laboratoire, de chambre d’essai et de moteur. Les valeurs aberrantes sont déterminées conformément à la norme ISO 5725 et exclues de la base de données. Pour l’introduction d’un nouveau système dans le règlement, la détermination de l’équivalence doit se fonder sur le calcul de la répétabilité et de la reproductibilité, comme décrit dans la norme ISO 5725.

5.2.1	Valeurs limites

La masse spécifique de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures totaux, d’oxydes d’azote et de particules, déterminée lors de l’essai ESC, et l’opacité des fumées, déterminée lors de l’essai ELR, ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées au tableau 1.

La masse spécifique de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures non méthaniques, de méthane, d’oxydes d’azote et de particules, déterminée lors de l’essai ETC, ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au tableau 2.

Tableau 1

Valeurs limites − Essais ESC et ELR

| Ligne | Masse de monoxyde de carbone (CO) g/kWh | Masse d’hydrocarbures (HC) g/kWh | Masse d’oxydes d’azote (NOx) g/kWh | Masse de particules (PT) g/kWh | Fumées m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (2000) | 2,1 | 0,66 | 5,0 | 0,10 // 0,13a | 0,8 |
| B1 (2005) | 1,5 | 0,46 | 3,5 | 0,02 | 0,5 |
| B2 (2008) | 1,5 | 0,46 | 2,0 | 0,02 | 0,5 |
| C (EEV) | 1,5 | 0,25 | 2,0 | 0,02 | 0,15 |

a Pour les moteurs ayant une cylindrée unitaire de moins de 0,75 dm3 et un régime de puissance nominale de plus de 3 000 min-1.

[Pour les moteurs diesel qui subissent en outre l’essai ETC, et particulièrement pour les moteurs à gaz, la masse spécifique d’oxyde de carbone, d’hydrocarbures non méthaniques, de méthane (s’il y a lieu), d’oxydes d’azote et de particules (s’il y a lieu) ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au tableau 2.]

Tableau 2
Valeurs limites − Essai ETC

| Ligne | Masse de monoxyde de carbone (CO) g/kWh | Masse d’hydrocarbures non méthaniques (NMHC) g/kWh | Masse de méthane (CH4)a g/kWh | Masse d’oxydes d’azote (NOx) g/kWh | Masse de particules (PT)b g/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (2000) | 5,45 | 0,78 | 1,6 | 5,0 | 0,16 // 0,21c |
| B1 (2005) | 4,0 | 0,55 | 1,1 | 3,5 | 0,03 |
| B2 (2008) | 4,0 | 0,55 | 1,1 | 2,0 | 0,03 |
| C (EEV) | 3,0 | 0,40 | 0,65 | 2,0 | 0,02 |

a Pour les moteurs à gaz naturel seulement.

b Ne s’applique pas aux moteurs à gaz au stade A ni aux stades B1 et B2.

c Pour les moteurs ayant une cylindrée unitaire de moins de 0,75 dm3 et un régime de puissance nominale de plus de 3 000 min-1.

5.2.2	Mesure des émissions d’hydrocarbures pour les moteurs diesel et les moteurs à gaz

5.2.2.1	Un constructeur peut choisir la mesure de la masse d’hydrocarbures totaux au lieu de celle de la masse d’hydrocarbures non méthaniques lors de l’essai ETC. Dans ce cas, la limite fixée pour la masse d’hydrocarbures totaux est la même que celle indiquée au tableau 2 pour la masse d’hydrocarbures non méthaniques.

5.2.3	Prescriptions particulières pour les moteurs diesel

5.2.3.1	La masse spécifique d’oxydes d’azote mesurée aux points de contrôle choisis au hasard dans la zone de contrôle de l’essai ESC ne doit pas excéder de plus de 10 % les valeurs calculées par interpolation entre les modes d’essai adjacents (voir à ce sujet les paragraphes 5.6.2 et 5.6.3 de l’appendice 1 de l’annexe 4A).

5.2.3.2	La valeur de fumées obtenues au régime d’essai aléatoire de l’essai ELR ne doit pas excéder la valeur de fumées la plus élevée des deux régimes adjacents de plus de 20 %, ou de plus de 5 % de la valeur limite, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue.

5.3	Durée de service et facteurs de détérioration

5.3.1	Le constructeur doit démontrer qu’un moteur diesel ou un moteur à gaz homologué conformément aux valeurs limites des lignes B1 ou B2 ou C des tableaux du paragraphe 5.2.1 continuera de satisfaire à ces valeurs limites pendant une durée de service de:

5.3.1.1	100 000 km ou cinq ans, selon la condition remplie en premier, dans le cas des moteurs devant être installés sur des véhicules des catégories N1 et M1 supérieurs à 3,5 tonnes et M2;

5.3.1.2	200 000 km ou six ans, selon la condition remplie en premier, dans le cas des moteurs devant être installés sur les véhicules des catégories N2 et N3 d’une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 16 t, et M3, Classe I, Classe II et Classe A, et Classe B d’une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 7,5 t;

5.3.1.3	500 000 km ou sept ans, selon la condition remplie en premier, dans le cas des moteurs devant être installés sur les véhicules des catégories N3 d’une masse maximale techniquement admissible dépassant 16 t, et M3, Classe III et Classe B d’une masse maximale techniquement admissible dépassant 7,5 t;

5.3.2	Aux fins du présent Règlement, le constructeur doit déterminer les facteurs de détérioration qui seront utilisés pour démontrer que les émissions gazeuses et de particules d’une famille de moteurs ou d’une famille de systèmes de traitement aval des gaz d’échappement restent conformes aux valeurs limites d’émissions applicables selon les tableaux du paragraphe 5.2.1 de la présente annexe au cours de la durée de service prescrite au paragraphe 5.3.1.

5.3.3	Les procédures à suivre en vue de démontrer la conformité d’une famille de moteurs ou d’une famille de systèmes de traitement aval des gaz d’échappement aux valeurs limites d’émissions applicables au cours de la période de durée de service prescrite sont définies à l’annexe 7 du présent Règlement.

5.4	Système d’autodiagnostic (OBD)

5.4.1	Les moteurs diesel homologués conformément aux valeurs limites d’émissions prescrites à la ligne B1 ou à la ligne C des tableaux du paragraphe 5.2.1, ou les véhicules propulsés par un tel moteur, doivent être équipés d’un système d’autodiagnostic (OBD) qui signale l’existence d’un défaut de fonctionnement au conducteur lorsque les valeurs seuils OBD indiquées à la ligne B1 ou à la ligne C du tableau du paragraphe 5.4.4 sont dépassées. Le système d’autodiagnostic (OBD) du système antipollution doit satisfaire aux prescriptions de l’annexe 9A du présent Règlement.

5.4.1.1	Dans le cas de systèmes de traitement aval des gaz d’échappement, le système OBD doit pouvoir détecter tout défaut de fonctionnement majeur de l’un des équipements suivants:

a)	Catalyseur, lorsqu’il est installé comme entité distincte, qu’il fasse ou non partie d’un système de réduction des émissions d’oxydes d’azote ou d’un filtre à particules diesel;

b)	Système de réduction des émissions d’oxydes d’azote, s’il existe;

c)	Filtre à particules diesel, s’il existe;

d)	Système combiné de réduction des émissions d’oxydes d’azote et de filtre à particules diesel.

5.4.2	À partir du 1er octobre 2008 pour les nouvelles homologations et à partir du 1er octobre 2009 pour toutes les homologations, les moteurs diesel ou les moteurs à gaz homologués conformément aux valeurs limites d’émissions indiquées à la ligne B2 ou à la ligne C des tableaux du paragraphe 5.2.1, ou les véhicules propulsés par un tel moteur, doivent être équipés d’un système OBD qui signale l’existence d’un défaut de fonctionnement au conducteur lorsque les valeurs seuils OBD indiquées à la ligne B2 ou à la ligne C du tableau du paragraphe 5.4.4 sont dépassées. Le système d’autodiagnostic (OBD) du système antipollution doit satisfaire aux prescriptions de l’annexe 9A du présent Règlement.

5.4.3	Le système OBD doit en outre inclure tout interface entre le module de gestion électronique du moteur (EECU) et tout autre système électrique ou électronique du moteur ou du véhicule qui échange des données avec le module EECU et qui affecte le fonctionnement correct du système antipollution, tel que l’interface entre l’EECU et un module de gestion électronique de la transmission.

5.4.4	Les valeurs seuils applicables au système OBD sont les suivantes:

| Ligne | Moteurs diesel |  |
| --- | --- | --- |
|  | Masse des oxydes d’azote (NOx) g/kWh | Masse des particules (PT) g/kWh |
| B1 (2005) | 7,0 | 0,1 |
| B2 (2008) | 7,0 | 0,1 |
| C (EEV) | 7,0 | 0,1 |

5.4.5	Un accès non limitatif et non discriminatoire au système OBD à des fins d’inspection, de diagnostic, d’entretien et de réparation doit être garanti conformément aux dispositions du Règlement CEE No 83 à ce sujet et aux prescriptions relatives aux pièces de rechange assurant la compatibilité avec les systèmes OBD.

5.4.6	Production de moteurs en petites séries

À titre de variante aux prescriptions du présent paragraphe, les constructeurs de moteurs dont la production annuelle mondiale d’un type de moteur, appartenant à une famille de moteurs du point de vue de l’OBD:

a)	est inférieure à 500 unités par an, peuvent obtenir une homologation conformément aux prescriptions du présent Règlement selon laquelle le moteur est surveillé seulement pour contrôler la continuité du circuit et le système de traitement aval pour détecter un défaut de fonctionnement majeur;

b)	est inférieure à 50 unités par an, peuvent obtenir une homologation conformément aux prescriptions du présent Règlement selon laquelle le système antipollution complet (c’est-à-dire le moteur et le système de traitement aval) est seulement surveillé pour contrôler la continuité du circuit.

L’autorité d’homologation doit informer les autres Parties contractantes des circonstances de chaque homologation accordée sur la base de la présente disposition.

5.5	Prescriptions concernant le bon fonctionnement du système de réduction des NOx

5.5.1	Généralités

5.5.1.1	Le présent paragraphe s’applique à tous les systèmes moteurs diesel, quelle que soit la technologie utilisée pour satisfaire aux valeurs limites d’émissions fixées dans les tableaux du paragraphe 5.2.1.

5.5.1.2	Dates d’application

Les dates d’application sont celles prescrites au paragraphe 13 du présent Règlement.

5.5.1.3	Tout système moteur visé par le présent paragraphe doit être conçu, construit et monté de telle façon qu’il soit capable de satisfaire à ces prescriptions tout au long de la durée de service du moteur.

5.5.1.4	Des informations détaillées sur les caractéristiques de fonctionnement d’un système moteur visé par le présent paragraphe doivent être fournies par le constructeur à l’annexe 1.

5.5.1.5	Dans la demande d’homologation, le constructeur, si le système moteur nécessite l’emploi d’un réactif, doit décrire les caractéristiques de tous les réactifs consommés par tout système de traitement aval des gaz d’échappement, par exemple, type et concentrations, températures de fonctionnement, référence aux normes internationales, etc.

5.5.1.6	Sous réserve des prescriptions du paragraphe 5.1, tout système moteur visé par le présent paragraphe doit maintenir sa fonction de réduction des émissions dans toutes les conditions normalement rencontrées sur le territoire des Parties contractantes, en particulier basses températures ambiantes.

5.5.1.7	Aux fins de l’homologation, le constructeur doit démontrer au service technique que, pour les systèmes moteurs qui nécessitent l’emploi d’un réactif, les émissions d’ammoniac n’excèdent pas une valeur moyenne de 25 ppm durant le cycle d’essai applicable.

5.5.1.8	Dans le cas des systèmes moteurs nécessitant l’emploi d’un réactif, chaque réservoir de réactif monté sur un véhicule doit comporter un dispositif permettant de prélever un échantillon du liquide contenu dans le réservoir. Le point de prélèvement doit être facilement accessible sans outil ou dispositif spécial.

5.5.2	Prescriptions concernant l’entretien

5.5.2.1	Le constructeur doit fournir ou faire en sorte qu’il soit fourni à tous les propriétaires de poids lourds neufs ou de moteurs neufs pour poids lourds des instructions écrites spécifiant que, si le système de réduction des émissions ne fonctionne pas correctement, le conducteur en est informé par l’indicateur de défaut de fonctionnement (MI) et que le moteur fonctionne dès lors avec des performances réduites.

5.5.2.2	Les instructions doivent indiquer les règles de bonne utilisation et de bon entretien des véhicules, y compris, le cas échéant, l’utilisation de réactifs consommables.

5.5.2.3	Les instructions doivent être rédigées dans un langage clair et non technique et dans la langue du pays où le poids lourd neuf ou le moteur neuf pour poids lourd est immatriculé ou vendu.

5.5.2.4	Les instructions doivent préciser si les réactifs consommables doivent être rechargés par l’opérateur du véhicule entre les entretiens périodiques normaux et indiquer le taux probable de consommation du réactif en fonction du type du poids lourd neuf.

5.5.2.5	Les instructions doivent spécifier que l’utilisation d’un réactif prescrit ayant les spécifications correctes et la recharge en temps voulu du réservoir de réactif, lorsqu’elles sont prescrites, doivent obligatoirement être respectées pour que le véhicule soit conforme au certificat de conformité délivré pour ce type de véhicule ou de moteur.

5.5.2.6	Les instructions doivent déclarer que l’utilisation d’un véhicule qui ne consomme pas le réactif éventuellement prescrit pour la réduction des émissions polluantes peut être considérée comme une infraction pénale, qui pourrait entraîner la révocation de tout avantage accordé pour l’achat ou l’utilisation du véhicule dans le pays d’immatriculation ou dans un autre pays dans lequel le véhicule est utilisé.

5.5.3	Bon fonctionnement du système moteur de réduction des NOx

5.5.3.1	Toute anomalie de fonctionnement du système moteur en ce qui concerne la réduction des émissions de NOx (dû par exemple à l’absence de l’un des réactifs requis, à un débit d’EGR incorrect ou à la désactivation de l’EGR) doit être déterminée par surveillance des niveaux d’émissions de NOx par des capteurs situés dans le circuit d’échappement.

5.5.3.2	Si le niveau d’émissions de NOx dépasse de plus de 1,5 g/kWh la limite applicable fixée dans les tableaux du paragraphe 5.2.1, le conducteur doit en être informé par l’actionnement de l’indicateur de défaut de fonctionnement (MI), comme prescrit au paragraphe 3.6.5 de l’annexe 9A du présent Règlement.

5.5.3.3	En outre, un code défaut non effaçable identifiant la raison pour laquelle le niveau d’émissions de NOx a dépassé la limite indiquée au paragraphe 5.5.3.2 doit être mémorisé conformément au paragraphe 3.9.2 de l’annexe 9A du présent Règlement pendant au moins quatre cents jours ou neuf mille six cents heures de fonctionnement du moteur.

La raison pour laquelle il y a eu dépassement du niveau d’émissions de NOx doit au moins être identifiée spécifiquement dans les cas suivants, lorsqu’ils s’appliquent: réservoir de réactif vide, interruption du dosage de réactif, qualité insuffisante du réactif, consommation trop basse de réactif, débit d’EGR incorrect et désactivation de l’EGR. Dans tous les autres cas, le constructeur est autorisé à utiliser un code défaut non effaçable énoncé comme suit: "Taux NOx trop élevé − cause inconnue".

5.5.3.4	Si le niveau d’émissions de NOx dépasse les valeurs limites OBD fixées dans le tableau du paragraphe 5.4.4, un limiteur de couple doit réduire les performances du moteur conformément aux prescriptions du paragraphe 5.5.5 de manière clairement perceptible pour le conducteur. Lorsque le limiteur de couple est actionné, le conducteur doit continuer à être averti de l’anomalie comme prescrit au paragraphe 5.5.3.2, et un code défaut non effaçable doit être mémorisé comme prescrit au paragraphe 5.5.3.3.

5.5.3.5	Dans le cas de systèmes moteur utilisant exclusivement l’EGR sans autre système de traitement aval des émissions de NOx, le constructeur peut recourir à une autre méthode répondant aux prescriptions du paragraphe 5.5.3.1 pour déterminer le niveau d’émissions de NOx. Lors de l’homologation, le constructeur doit démontrer que cette autre méthode est aussi rapide et précise pour la détermination des taux de NOx que les méthodes prescrites au paragraphe 5.5.3.1 et qu’elle active les mêmes procédures d’alerte conformément aux paragraphes 5.5.3.2, 5.5.3.3 et 5.5.3.4.

5.5.4	Contrôle du réactif

5.5.4.1	Dans le cas des véhicules nécessitant l’usage d’un réactif pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe, le conducteur doit être informé du niveau de réactif du réservoir embarqué par un témoin mécanique ou électronique spécifique sur le tableau de bord du véhicule. Ce témoin doit donner l’alerte lorsque le niveau de réactif descend:

a)	à moins de 10 % ou d’une valeur plus élevée de la contenance du réservoir, au choix du constructeur, ou

b)	sous le niveau correspondant à la distance susceptible d’être parcourue avec la réserve de carburant prévue par le constructeur.

Le témoin de niveau de réactif doit être placé à proximité de l’indicateur de niveau de carburant.

5.5.4.2	Lorsque le réservoir de réactif est vide, ce fait doit être signalé au conducteur conformément aux prescriptions du paragraphe 3.6.5 de l’annexe 9A du présent Règlement.

5.5.4.3	Dès que le réservoir de réactif est vide, les prescriptions du paragraphe 5.5.5 doivent s’appliquer, outre les prescriptions du paragraphe 5.5.4.2.

5.5.4.4	Un constructeur peut choisir d’appliquer les dispositions des paragraphes 5.5.4.5 à 5.5.4.12 au lieu de celles du paragraphe 5.5.3.

5.5.4.5	Les systèmes moteur doivent comprendre un système permettant de contrôler que le liquide contenu dans le réservoir de réactif correspond aux caractéristiques du réactif spécifiées par le constructeur et enregistrées à l’annexe 1 du présent Règlement.

5.5.4.6	Si le liquide contenu dans le réservoir de réactif ne correspond pas aux caractéristiques minimales spécifiées par le constructeur à l’annexe 1 du présent Règlement, les prescriptions supplémentaires du paragraphe 5.5.4.12 doivent s’appliquer.

5.5.4.7	Les systèmes moteur doivent comprendre un système permettant de déterminer la consommation de réactif et d’accéder depuis l’extérieur aux données relatives à la consommation.

5.5.4.8	La consommation moyenne de réactif et la consommation moyenne demandée de réactif par le système moteur, soit au cours de la période précédente complète de quarante-huit heures de fonctionnement du moteur, soit au cours de la période nécessaire pour une consommation demandée de réactif d’au moins 15 litres, la plus longue des deux périodes étant retenue, doivent être accessibles via l’interface série du connecteur de diagnostic normalisé visé au paragraphe 6.8.3 de l’annexe 9A du présent Règlement.

5.5.4.9	Pour le contrôle de la consommation de réactif, la surveillance doit inclure au moins les paramètres moteur suivants:

a)	Niveau de réactif du réservoir embarqué;

b)	Débit de réactif ou d’injection de réactif aussi près que techniquement possible du point d’injection dans le système de traitement aval des gaz d’échappement.

5.5.4.10	Tout écart de plus de 50 % de la consommation moyenne de réactif et de la consommation moyenne demandée de réactif par le système moteur au cours de la période définie au paragraphe 5.5.4.8 doit déclencher l’application des mesures prescrites au paragraphe 5.5.4.12.

5.5.4.11	En cas d’interruption du dosage de réactif, les mesures prescrites au paragraphe 5.5.4.12 doivent s’appliquer, à moins que cette interruption ne soit demandée par le module de gestion du moteur parce que les émissions sont telles qu’aucun dosage de réactif n’est nécessaire, à condition que le constructeur ait clairement informé les autorités compétentes des cas concernés.

5.5.4.12	Toute défaillance détectée en rapport avec les paragraphes 5.5.4.6, 5.5.4.10 ou 5.5.4.11 doit déclencher l’application des mesures prescrites aux paragraphes 5.5.3.2, 5.5.3.3 ou 5.5.3.4, dans le même ordre.

5.5.5	Mesures visant à prévenir la manipulation illicite des systèmes de traitement aval des gaz d’échappement

5.5.5.1	Tout système moteur visé par le présent paragraphe doit comprendre un limiteur de couple qui alerte le conducteur d’une anomalie de fonctionnement du système moteur ou d’une conduite incorrecte du véhicule et l’incite à corriger promptement l’anomalie.

5.5.5.2	Le limiteur de couple doit être activé lorsque le véhicule s’immobilise pour la première fois après que les mesures prescrites aux paragraphes 5.5.3.4, 5.5.4.3, 5.5.4.6, 5.5.4.10 ou 5.5.4.11 soient entrées en application.

5.5.5.3	Lorsque le limiteur de couple entre en action, le couple moteur ne doit dépasser en aucun cas une valeur constante de:

a)	60 % du couple maximal du moteur, pour les véhicules de catégorie N3 > 16 t, M1 > 7,5 t, M3/III et M3/B > 7,5 t /;

b)	75 % du couple maximal du moteur, pour les véhicules de catégorie N1, N2, N3 ≤ 16 t, 3,5 < M1 ≤ 7,5 t, M2, M3/I, M3/II, M3/A et M3/B ≤ 7,5 t.

5.5.5.4	Les prescriptions en matière de documentation et en ce qui concerne le limiteur de couple sont énoncées aux paragraphes 5.5.5.5 à 5.5.5.8.

5.5.5.5	Une description écrite complète des caractéristiques de fonctionnement du système de surveillance du système antipollution et du limiteur de couple doit être présentée conformément aux prescriptions en matière de documentation énoncées au paragraphe 5.1.7.1 b). En particulier, le constructeur doit communiquer des informations sur les algorithmes utilisés par le module de gestion pour établir la relation entre la concentration de NOx et les émissions spécifiques d’oxydes d’azote (en g/kWh) sur l’ETC, conformément au paragraphe 5.5.6.5.

5.5.5.6	Le limiteur de couple doit se désactiver lorsque le régime moteur tombe au ralenti si les conditions d’activation ont cessé d’exister. Le limiteur de couple ne doit pas être désactivé automatiquement tant que la raison de son activation n’a pas été éliminée.

5.5.5.7	Le limiteur de couple ne doit pas pouvoir être désactivé au moyen d’un interrupteur ou avec un outil de maintenance.

5.5.5.8	Le limiteur de couple ne s’applique pas aux moteurs ou aux véhicules utilisés par les forces armées, les services de secours, les services d’incendie et les ambulances. Seul le constructeur du moteur ou du véhicule est habilité à procéder à une désactivation permanente, et un type particulier de moteur doit être défini dans la famille de moteurs pour permettre l’identification du moteur.

5.5.6	Conditions de fonctionnement du système de surveillance du système antipollution

5.5.6.1	Le système de surveillance du système antipollution doit fonctionner:

a)	à toutes les températures ambiantes comprises entre 266 K et 308 K (-7 oC et 35 oC),

b)	à toutes les altitudes inférieures à 1 600 m,

c)	aux températures du liquide de refroidissement du moteur supérieures à 343 K (70 oC).

Le présent paragraphe ne s’applique pas au contrôle du niveau de réactif dans le réservoir, pour lequel la surveillance s’applique dans toutes les conditions de service.

5.5.6.2	Le système de surveillance du système antipollution peut être désactivé lorsqu’une stratégie de fonctionnement en mode dégradé est active et cause une réduction du couple supérieure aux valeurs indiquées au paragraphe 5.5.5.3 pour la catégorie de véhicules concernée.

5.5.6.3	Si le mode défaut du système antipollution est activé, le système de surveillance du système antipollution doit continuer de fonctionner et de satisfaire aux dispositions du paragraphe 5.5.

5.5.6.4	Le fonctionnement incorrect des mesures de réduction des NOx doit être détecté dans un délai de quatre cycles d’essai du système d’autodiagnostic OBD selon la définition du paragraphe 6.1 de l’appendice 1 de l’annexe 9A du présent Règlement.

5.5.6.5	Les algorithmes utilisés par le module de gestion pour établir la relation entre la concentration effective d’oxydes d’azote et les émissions spécifiques d’oxydes d’azote (en g/kWh) sur l’ETC ne sont pas considérés comme une stratégie d’invalidation.

5.5.6.6	Lorsqu’une stratégie AECS qui a été approuvée par l’autorité d’homologation conformément au paragraphe 5.1.5 est activée, toute augmentation des émissions de NOx due à l’exécution de l’AECS peut être appliquée au niveau de NOx approprié, visé au paragraphe 5.5.3.2. Dans de tels cas, l’influence de l’AECS sur le seuil de NOx doit être décrite conformément au paragraphe 5.5.5.5.

5.5.7	Défaillance du système de surveillance du système antipollution

5.5.7.1	Le système de surveillance du système antipollution doit faire l’objet lui-même d’une surveillance visant à détecter les défaillances électriques et le démontage ou la désactivation de tout capteur empêchant le système de diagnostiquer une augmentation des émissions conformément aux paragraphes 5.5.3.2 et 5.5.3.4.

Les capteurs susceptibles d’affecter la capacité de diagnostic sont, par exemple, les capteurs qui mesurent directement les concentrations d’oxydes d’azote, la qualité de l’urée, et ceux de contrôle du dosage du réactif, du niveau de réactif, de la consommation de réactif ou du débit d’EGR.

5.5.7.2	Lorsqu’une défaillance du système de surveillance du système antipollution est confirmée, le conducteur doit être immédiatement alerté par l’activation du témoin d’alerte conformément au paragraphe 3.6.5 de l’annexe 9A du présent Règlement.

5.5.7.3	Le limiteur de couple doit être activé conformément au paragraphe 5.5.5 si la panne n’est pas corrigée dans les cinquante heures qui suivent de fonctionnement du moteur.

Le délai fixé au premier alinéa de ce paragraphe est réduit à trente-six heures à partir des dates indiquées aux paragraphes 13.2.3 et 13.3.3.

5.5.7.4	Lorsque le système de surveillance du système antipollution a constaté la disparition de la défaillance, le code défaut associé à cette défaillance peut être effacé de la mémoire du système, sauf dans les cas visés au paragraphe 5.5.7.5, et le limiteur de couple, s’il est activé, est désactivé conformément au paragraphe 5.5.5.6.

Les codes défaut associés à une défaillance du système de surveillance du système antipollution ne doivent pas pouvoir être effacés de la mémoire du système avec un outil de lecture de la mémoire.

5.5.7.5	Lorsqu’il y a eu démontage ou désactivation d’éléments du système de surveillance du système antipollution conformément au paragraphe 5.5.7.1, un code défaut non effaçable doit être mémorisé conformément au paragraphe 3.9.2 de l’annexe 9A du présent Règlement pendant au moins quatre cents jours ou neuf mille six cents heures de fonctionnement du moteur.

5.5.8	Démonstration de la conformité du système de surveillance du système antipollution

5.5.8.1	Dans le cadre de la demande d’homologation conformément au paragraphe 3, le constructeur doit faire une démonstration de la conformité aux dispositions du présent paragraphe par des essais sur un banc dynamométrique moteur conformément aux paragraphes 5.5.8.2 à 5.5.8.7.

5.5.8.2	La conformité d’une famille de moteurs du point de vue de l’OBD aux dispositions du présent paragraphe peut être démontrée par des essais portant sur le système de surveillance du système antipollution de l’un des membres de la famille (le moteur de base) à condition que le constructeur démontre à l’autorité d’homologation que les systèmes de surveillance de réduction des émissions sont les mêmes pour toute la famille.

Pour cette démonstration le constructeur peut présenter aux autorités d’homologation des éléments tels que: algorithmes, analyses fonctionnelles, etc.

Le moteur de base doit être sélectionné par le constructeur en accord avec l’autorité d’homologation.

5.5.8.3	Les essais du système de surveillance du système antipollution comprennent les trois phases suivantes:

a)	Sélection:

L’autorité sélectionne un cas de fonctionnement incorrect du dispositif de réduction des NOx ou de défaillance du système de surveillance du système antipollution sur une liste de cas de fonctionnement incorrect fournie par le constructeur.

b)	Qualification:

L’influence du fonctionnement incorrect est validée par mesure du niveau d’émissions de NOx pendant un cycle d’essai ETC sur un banc d’essai moteur.

c)	Démonstration:

La réponse du système (réduction du couple, activation du témoin d’alerte, etc.) est démontrée par fonctionnement du moteur sur quatre cycles d’essai du système d’autodiagnostic OBD.

5.5.8.3.1	En ce qui concerne la phase de sélection, le constructeur doit communiquer à l’autorité d’homologation une description des stratégies de surveillance appliquées pour déterminer les cas potentiels de fonctionnement incorrect des dispositifs de réduction des NOx et de défaillance du système de surveillance du système antipollution conduisant soit à l’activation du limiteur de couple, soit à l’activation du témoin d’alerte seulement.

Des exemples typiques de fonctionnement incorrect sont un réservoir de réactif vide, un fonctionnement incorrect conduisant à l’interruption du dosage de réactif, une qualité de réactif insuffisante, un fonctionnement incorrect entraînant une trop faible consommation de réactif, un débit EGR incorrect ou la désactivation de l’EGR.

L’autorité d’homologation doit choisir dans la liste un minimum de deux et un maximum de trois exemples de fonctionnement incorrect du dispositif de réduction des NOx ou de défaillance du système de surveillance du système antipollution.

5.5.8.3.2	Pour la phase de qualification, les émissions de NOx sont mesurées durant le cycle d’essai ETC conformément aux dispositions de l’appendice 2 de l’annexe 4A. Le résultat de l’essai ETC sert à déterminer la façon dont on peut prévoir que le système de surveillance du système antipollution d’oxydes d’azote répondra durant l’exercice de démonstration (réduction du couple et/ou activation du témoin d’alerte). La défaillance doit être simulée de manière que le niveau de NOx ne dépasse pas de plus de 1 g/kW les niveaux seuils indiqués au paragraphe 5.5.3.2 ou 5.5.3.4.

La phase de qualification en matière d’émissions n’est pas requise dans le cas d’un réservoir de réactif vide ou pour simuler une défaillance du système de surveillance du système antipollution.

Le limiteur de couple doit être désactivé durant la phase de qualification.

5.5.8.3.3	Lors de la phase de démonstration, le moteur doit fonctionner sur une durée maximale de quatre cycles d’essai du système d’autodiagnostic OBD.

Il ne doit pas exister d’autres défaillances que celles faisant l’objet de la démonstration.

5.5.8.3.4	Avant le démarrage de la séquence d’essai visée au paragraphe 5.5.8.3.3, le système de surveillance du système antipollution doit être à l’état "zéro défaut".

5.5.8.3.5	En fonction du niveau de NOx sélectionné, le système doit activer un témoin d’alerte et, le cas échéant, le limiteur de couple à un moment quelconque avant la fin de la séquence de détection. Celle-ci peut être arrêtée lorsque le système de surveillance du système antipollution de NOx a répondu correctement.

5.5.8.4	Lorsque le système de surveillance du système antipollution repose essentiellement sur la surveillance du niveau d’oxydes d’azote par des capteurs situés dans la ligne d’échappement, le constructeur peut choisir de surveiller directement certaines fonctionnalités du système (par exemple, interruption du dosage du réactif, soupape EGR fermée) permettant de déterminer si les prescriptions sont remplies. Dans ce cas, la démonstration de la fonctionnalité sélectionnée du système doit être faite.

5.5.8.5	Le niveau de réduction du couple assuré par le limiteur de couple conformément aux prescriptions du paragraphe 5.5.5.3 doit être approuvé avec les performances générales du moteur dans le cadre de l’homologation conformément au Règlement No 85. Pour le processus de démonstration, le constructeur doit démontrer à l’autorité d’homologation que le limiteur de couple correct est pris en compte dans le module de gestion moteur (ECU). Des mesures séparées du couple durant la démonstration ne sont pas nécessaires.

5.5.8.6	Comme variante aux prescriptions des paragraphes 5.5.8.3.3 à 5.5.8.3.5, la démonstration du fonctionnement du système de surveillance du système antipollution et du limiteur de couple peut être faite sur un véhicule. Le véhicule doit accomplir un parcours sur route ou sur piste d’essai avec sélection des modes de fonctionnement incorrects ou défaillances du système de surveillance du système antipollution pour démontrer que le témoin d’alerte et le limiteur de couple sont activés conformément aux dispositions du paragraphe 5.5 et en particulier des paragraphes 5.5.5.2 et 5.5.5.3.

5.5.8.7	S’il est prescrit qu’un code défaut non effaçable doit être enregistré dans la mémoire de l’ordinateur conformément aux dispositions du paragraphe 5.5, il doit être satisfait aux trois conditions suivantes à la fin de la séquence de démonstration:

a)	Possibilité de confirmer au moyen de l’outil de lecture OBD la présence dans la mémoire de l’ordinateur d’autodiagnostic du code défaut non effaçable approprié décrit au paragraphe 5.5.3.3 et de démontrer à la satisfaction de l’autorité d’homologation l’impossibilité de l’effacer au moyen de l’outil de lecture;

b)	Possibilité de confirmer la durée d’activation du témoin d’alerte au cours de la séquence de détection par la lecture du compteur non effaçable d’heures de fonctionnement mentionné au paragraphe 3.9.2 de l’annexe 9A du présent Règlement et de démontrer, à la satisfaction de l’autorité d’homologation l’impossibilité de l’effacer au moyen de l’outil de lecture;

c)	Approbation par l’autorité d’homologation des éléments de conception montrant que cette information non effaçable est mémorisée conformément au paragraphe 3.9.2 de l’annexe 9A du présent Règlement pour une durée minimale de quatre cents jours ou neuf mille six cents heures de fonctionnement du moteur.

6.	INSTALLATIONS SUR LE VÉHICULE

6.1	L’installation sur le véhicule doit être conforme aux caractéristiques en ce qui concerne les conditions lors de l’homologation du moteur.

6.1.1	La dépression à l’admission ne doit pas dépasser celle spécifiée pour le moteur homologué dans l’annexe 2A.

6.1.2	La contre-pression à l’échappement ne doit pas dépasser celle spécifiée pour le moteur homologué dans l’annexe 2A.

6.1.3	La puissance maximale absorbée par les auxiliaires entraînés par le moteur ne doit pas dépasser la puissance maximale prescrite pour le moteur homologué dans l’annexe 2A.

6.1.4	Le volume du système d’échappement ne doit pas s’écarter de plus de 40 % de celui prescrit pour le moteur homologué à l’annexe 2A.

7.	FAMILLE DE MOTEURS

7.1	Paramètres définissant la famille de moteurs

La famille de moteurs, telle qu’elle est définie par le constructeur du moteur, doit satisfaire aux conditions énoncées dans la norme ISO 16185.

7.2	Choix du moteur de base

7.2.1	Moteurs diesel

Le moteur de base de la famille doit être sélectionné selon le critère primaire du débit de carburant le plus élevé par temps moteur au régime du couple maximal. Si plusieurs moteurs répondent également à ce critère primaire, le moteur de base doit être sélectionné au moyen du critère secondaire du débit de carburant le plus élevé par temps moteur au régime nominal. Dans certains cas, l’autorité d’homologation peut conclure que la meilleure manière de déterminer les caractéristiques d’émissions de la famille de moteurs dans le cas le plus défavorable est d’essayer un deuxième moteur. Elle peut alors sélectionner un moteur supplémentaire pour l’essai en tenant compte des caractéristiques qui indiquent que celui-ci pourrait avoir le niveau d’émissions le plus élevé des moteurs de cette famille.

Si les moteurs de cette famille comportent d’autres caractéristiques variables pouvant influer sur les émissions d’échappement, celles-ci devraient être déterminées et prises en compte dans la sélection du moteur de base.

7.2.2		Moteurs à gaz

Le moteur de base de la famille doit être sélectionné sur la base du critère primaire de la plus grande cylindrée. Lorsque plusieurs moteurs répondent également à ce critère primaire, le choix doit se faire en fonction d’un critère secondaire, à savoir, dans l’ordre suivant:

a)	le débit de carburant le plus élevé par temps moteur au régime de la puissance nominale déclarée;

b)	l’avance à l’allumage la plus grande;

c)	le taux le plus faible de recyclage des gaz d’échappement;

d)	l’absence de pompe à air ou la pompe ayant le débit d’air le plus faible.

Dans certains cas, l’autorité d’homologation peut conclure que la meilleure manière de déterminer les caractéristiques d’émissions de la famille de moteurs dans le cas le plus défavorable est d’essayer un deuxième moteur. Elle peut alors sélectionner un autre moteur pour l’essai en tenant compte des caractéristiques qui indiquent que celui-ci pourrait avoir le niveau d’émissions le plus élevé des moteurs de cette famille.

7.3	Paramètres qui définissent une famille de moteurs du point de vue de l’OBD

La famille de moteurs du point de vue de l’OBD peut être définie par des caractéristiques de base qui doivent être communes aux systèmes moteur de la famille.

La liste suivante de paramètres de base doit être commune pour que les moteurs puissent être considérés comme appartenant à la même famille de moteurs du point de vue de l’OBD:

a)	méthodes de surveillance OBD;

b)	méthodes de détection de défaut de fonctionnement;

à moins que le constructeur ne démontre l’équivalence de ces méthodes par des démonstrations techniques ou par d’autres moyens.

Note: les moteurs n’appartenant pas à la même famille de moteurs peuvent relever de la même famille de moteurs du point de vue de l’OBD à condition que les critères précités soient remplis.

8.	CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les mesures de contrôle de la conformité de la production doivent être conformes et satisfaire aux conditions ci-après:

8.1	Tout moteur ou véhicule portant une marque d’homologation en application du présent Règlement doit être construit de manière à être conforme au type homologué en ce qui concerne les caractéristiques spécifiées dans la fiche d’homologation et ses annexes.

8.2	En règle générale, la conformité de la production en ce qui concerne la limitation des émissions est contrôlée sur la base des caractéristiques indiquées dans la fiche d’homologation et ses annexes.

8.3	Lorsqu’il s’agit de mesurer les émissions de polluants dans le cas d’un moteur homologué en vertu d’une ou de plusieurs extensions, les essais doivent être exécutés sur le ou les moteurs décrits dans le dossier d’information relatif à l’extension considérée.

8.3.1	Conformité au moteur soumis aux essais en matière d’émissions:

Après présentation du moteur aux autorités, le constructeur ne doit plus effectuer de réglages sur les moteurs sélectionnés.

8.3.1.1	Trois moteurs sont prélevés au hasard dans la série. Les moteurs qui sont soumis seulement aux essais ESC et ELR, ou seulement à l’essai ETC pour l’homologation conformément à la ligne A des tableaux du paragraphe 5.2.1, sont soumis aux essais applicables pour le contrôle de la conformité de la production. Avec l’accord de l’autorité, tous les autres moteurs homologués conformément à la ligne A, B1 ou B2, ou C des tableaux du paragraphe 5.2.1 sont soumis soit aux essais ESC et ELR, soit à l’essai ETC pour le contrôle de la conformité de la production. Les valeurs limites applicables sont indiquées au paragraphe 5.2.1 du Règlement.

8.3.1.2	Les essais sont exécutés conformément à l’appendice 1 au présent Règlement lorsque l’autorité compétente est satisfaite de l’écart type de production indiqué par le constructeur.

Les essais sont exécutés conformément à l’appendice 2 au présent Règlement lorsque l’autorité compétente ne juge pas satisfaisant l’écart type de production déclaré par le constructeur.

À la demande du constructeur, les essais peuvent être exécutés conformément à l’appendice 3 au présent Règlement.

8.3.1.3	À l’issue d’un essai exécuté sur un spécimen de moteur prélevé au hasard, la production d’une série est jugée conforme lorsqu’une décision positive est obtenue pour tous les polluants, et non conforme lorsqu’une décision négative est obtenue pour un polluant, conformément aux critères d’essai figurant dans l’appendice applicable. Lorsqu’une décision positive est obtenue pour un polluant, cette décision ne peut pas être remise en cause par des essais additionnels effectués afin de parvenir à une décision pour les autres polluants.

S’il n’a pas été obtenu une décision positive pour tous les polluants, ni une décision négative pour un polluant, un essai est effectué sur un autre moteur (voir la figure 2).

S’il n’est pas possible de parvenir à une décision concluante, le constructeur peut à tout moment décider d’interrompre les essais. On enregistre dans ce cas une décision négative.

8.3.2	Les essais doivent être exécutés sur des moteurs neufs. Les moteurs à gaz doivent être rodés selon la procédure décrite au paragraphe 3 de l’appendice 2 à l’annexe 4A.

8.3.2.1	Toutefois, à la demande du constructeur, les essais peuvent être effectués sur des moteurs diesel ou des moteurs à gaz ayant subi un rodage plus long que la période indiquée au paragraphe 8.3.2 avec un maximum de cent heures. Dans ce cas, le rodage est effectué par le constructeur, qui doit s’engager à ne pas procéder à des réglages sur ces moteurs.

8.3.2.2	Lorsque le constructeur demande à effectuer le rodage conformément au paragraphe 8.3.2.1, celui-ci peut porter:

a)	soit sur tous les moteurs essayés,

b)	soit sur le premier moteur essayé, auquel est affecté un coefficient d’évolution déterminé comme suit:

i)	les émissions de polluants sont mesurées à zéro heure et à "x" heures sur le premier moteur,

ii)	le coefficient d’évolution des émissions entre l’heure zéro et l’heure "x" est calculé pour chaque polluant:

a.	émissions à "x" heures/émissions à zéro heure

b.	ce coefficient peut être inférieur à un.

Les autres moteurs ne seront pas soumis au rodage, mais leurs émissions à zéro heure seront modifiées par ce coefficient. Dans ce cas, les valeurs à retenir seront les suivantes:

a)	les valeurs à "x" heures pour le premier moteur;

b)	les valeurs à zéro heure multipliées par le coefficient d’évolution pour les autres moteurs.

8.3.2.3	Pour les moteurs diesel et les moteurs à GPL, tous ces essais peuvent être exécutés avec des carburants du commerce. Toutefois, à la demande du constructeur, les carburants de référence spécifiés aux annexes 5 ou 7 peuvent être utilisés. Cela impliquera d’effectuer des essais, comme indiqué au paragraphe 4 du présent Règlement, avec au moins deux des carburants de référence pour chaque moteur dans le cas des moteurs alimentés au gaz.

8.3.2.4	Pour les moteurs à gaz naturel, tous ces essais peuvent être effectués avec un carburant du commerce, comme suit:

a)	dans le cas des moteurs portant le repère H, avec un carburant du commerce de la gamme H (0,89  Sλ  1,08);

b)	dans le cas des moteurs portant le repère L, avec un carburant du commerce de la gamme L (1,00  Sλ  1,19);

c)	dans le cas des moteurs portant le repère HL, avec un carburant du commerce situé dans la plage extrême du facteur de recalage (0,89  Sλ  1,19).

À la demande du constructeur toutefois, les carburants de référence définis à l’annexe 5 peuvent être utilisés. Cela implique d’effectuer des essais, comme il est prescrit au paragraphe 4 du présent Règlement, avec au moins deux des carburants de référence pour chaque moteur alimenté au gaz.

8.3.2.5	En cas de différend soulevé par la non-conformité d’un moteur à gaz lorsqu’il est essayé avec un carburant du commerce, les essais doivent être effectués avec un carburant de référence déjà utilisé pour l’essai du moteur de base, ou éventuellement avec le carburant 3 supplémentaire visé aux paragraphes 4.1.3.1 et 4.2.1.1, sur lequel le moteur de base peut avoir été essayé. Les résultats doivent ensuite être convertis par calcul, en appliquant les facteurs correspondants "r", "ra" ou "rb" définis dans les paragraphes 4.1.4, 4.1.5.1 et 4.2.1.2. Si "r", "ra" ou "rb" a une valeur inférieure à un, aucune correction n’est nécessaire. Les résultats mesurés et calculés doivent démontrer que le moteur satisfait aux valeurs limites avec tous les carburants considérés (carburants 1, 2, et lorsqu’il y a lieu 3, dans les cas des moteurs à gaz naturel et carburants A et B dans les cas des moteurs à GPL).

8.3.2.6	Les essais de conformité de la production pour un moteur à gaz conçu pour fonctionner sur une composition donnée de carburant doivent être effectués avec le carburant pour lequel le moteur a été réglé.

Figure 2

Diagramme logique des essais de conformité de la production

8.4	Systèmes d’autodiagnostic (OBD)

8.4.1	Si une vérification de la conformité de la production du système OBD doit être effectuée, elle doit être exécutée conformément aux dispositions suivantes.

8.4.2	Lorsque l’autorité d’homologation du type conclut que la qualité de la production semble insatisfaisante, un moteur est prélevé au hasard dans la série et est soumis aux essais décrits à l’appendice 1 de l’annexe 9A du présent Règlement. Les essais peuvent être effectués sur un moteur qui a subi un rodage de cent heures au maximum.

8.4.3	La production est jugée conforme si ce moteur répond aux exigences des essais décrits à l’appendice 1 de l’annexe 9A du présent Règlement.

8.4.4	Si le moteur prélevé dans la série ne satisfait pas aux prescriptions du paragraphe 8.4.2, un échantillon supplémentaire de quatre moteurs est prélevé au hasard dans la série et soumis aux essais décrits à l’appendice 1 de l’annexe 9A du présent Règlement. Les essais peuvent être réalisés sur des moteurs qui ont subi un rodage de cent heures au maximum.

8.4.5	La production est jugée conforme si au moins trois moteurs de l’échantillon aléatoire supplémentaire de quatre moteurs répondent aux prescriptions d’essai énoncées à l’appendice 1 de l’annexe 9A du présent Règlement.

9.	CONFORMITÉ DES VÉHICULES/MOTEURS EN SERVICE

9.1	Aux fins du présent Règlement, la conformité des véhicules/moteurs en service est vérifiée périodiquement au cours de la durée de service d’un moteur installé sur un véhicule.

9.2	En ce qui concerne les homologations délivrées pour les émissions, des mesures additionnelles sont appropriées pour confirmer la fonctionnalité des dispositifs antipollution au cours de la durée de service d’un moteur installé sur un véhicule dans des conditions normales d’utilisation.

9.3	Les procédures à suivre en ce qui concerne le contrôle de la conformité des véhicules/moteurs en service sont énoncées dans l’annexe 8 du présent Règlement.

10.	SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1	L’homologation délivrée pour un type de moteur ou de véhicule conformément au présent Règlement peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 8.1 ci-dessus ne sont pas respectées ou si le ou les moteur(s) prélevé(s) n’ont pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 8.3.

10.2	Au cas où une Partie contractante à l’Accord appliquant le présent Règlement retirerait une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informe aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle des annexes 2A ou 2B du présent Règlement.

11.	MODIFICATION ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION DU TYPE HOMOLOGUÉ

11.1	Toute modification du type homologué est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l’homologation du type. Ce service peut alors:

11.1.1	soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir des conséquences fâcheuses notables et qu’en tout cas le type modifié satisfait encore aux prescriptions;

11.1.2	soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

11.2	La confirmation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, est notifié aux Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement par la procédure décrite au paragraphe 4.5.

11.3	L’autorité compétente ayant délivré l’extension de l’homologation attribue un numéro de série à ladite extension et en informe les autres Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle des annexes 2A ou 2B du présent Règlement.

12.		ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le détenteur de l’homologation arrête définitivement la fabrication d’un type homologué en application du présent Règlement, il doit en informer l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour le notifie aux autres Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle des annexes 2A ou 2B du présent Règlement.

13.	DISPOSITIONS TRANSITOIRES

13.1	Dispositions générales

13.1.1	À dater de l’entrée en vigueur de la série 05 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne peut refuser de délivrer des homologations CEE conformément au présent Règlement tel qu’il est modifié par la série 05 d’amendements.

13.1.2	À dater de l’entrée en vigueur de la série 05 d’amendements, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent délivrer une homologation CEE pour un moteur que si celui-ci satisfait aux dispositions du présent Règlement tel qu’il est modifié par la série 05 d’amendements.

Le moteur doit être soumis aux essais applicables décrits au paragraphe 5 du présent Règlement et doit satisfaire aux paragraphes 13.2.1, 13.2.2 et 13.2.3 ci-dessous.

13.2	Nouvelles homologations de type

13.2.1	Nonobstant les dispositions des paragraphes 13.4 et 13.5, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent, à dater de l’entrée en vigueur de la série 05 d’amendements au présent Règlement, délivrer une homologation CEE pour un moteur que si celui-ci satisfait:

a)	aux valeurs limites d’émissions applicables des lignes B1, B2 ou C des tableaux du paragraphe 5.2.1 du présent Règlement;

b)	aux prescriptions concernant la durée de service énoncées au paragraphe 5.3;

c)	aux prescriptions concernant l’autodiagnostic OBD énoncées au paragraphe 5.4;

d)	aux prescriptions additionnelles énoncées au paragraphe 5.5.

| Symbole | Date Nouvelles homologations-toutes homologations | Lignea | OBD Phase Ib | OBD Phase II | Durée de service et facteurs de détérioration | Traitement des NOxc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 01/10/05 01/10/06 | B1(2005) | OUI | - | OUI | - |
| C | 09/11/06 01/10/07 | B1(2005) | OUI | - | OUI | OUI |
| D |  | B2(2008) | OUI | - | OUI | - |
| E |  | B2(2008) | OUI | - | OUI | OUI |
| F |  | B2(2008) | - | OUI | OUI | - |
| G |  | B2(2008) | - | OUI | OUI | OUI |
| H |  | C | OUI | - | OUI | - |
| I |  | C | OUI | - | OUI | OUI |
| J |  | C | - | OUI | OUI | - |
| K |  | C | - | OUI | OUI | OUI |

a Conformément aux tableaux du paragraphe 5.2.1 du présent Règlement.

b Conformément au paragraphe 5.4 du présent Règlement, les moteurs à gaz sont exclus de l’OBD phase I.

c Conformément au paragraphe 5.5 du présent Règlement.

13.2.2	Nonobstant les dispositions des paragraphes 13.4 et 13.5, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent, à compter du 9 novembre 2006, délivrer une homologation CEE pour un moteur que si celui-ci satisfait à toutes les conditions énoncées au paragraphe 13.2.1 et aux prescriptions additionnelles énoncées au paragraphe 5.5 du présent Règlement.

13.2.3	Nonobstant les dispositions des paragraphes 13.4.1 et 13.5, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent, à compter du 1er octobre 2008, délivrer une homologation CEE pour un moteur que si celui-ci satisfait:

a)	aux valeurs limites d’émissions applicables des lignes B2 ou C des tableaux du paragraphe 5.2.1 du présent Règlement;

b)	aux prescriptions concernant la durée de service énoncées au paragraphe 5.3;

c)	aux prescriptions concernant l’autodiagnostic OBD énoncées au paragraphe 5.4 (OBD phase II);

d)	aux prescriptions additionnelles énoncées au paragraphe 5.5.

13.3	Limite de validité des anciennes homologations de type

13.3.1	À dater de l’entrée en vigueur de la série 05 d’amendements, les homologations de type délivrées conformément au présent Règlement modifié par la série 04 d’amendements cessent d’être valides.

13.3.2	À dater du 1er octobre 2007, les homologations de type délivrées conformément au présent Règlement modifié par la série 05 d’amendements qui ne satisfont pas aux prescriptions du paragraphe 13.2.2 cessent d’être valides.

13.3.3	À dater du 1er octobre 2009, les homologations de type délivrées conformément au présent Règlement modifié par la série 05 d’amendements qui ne satisfont pas aux prescriptions du paragraphe 13.2.3 cessent d’être valides.

13.4	Moteurs à gaz

13.4.1	Les moteurs à gaz n’ont pas à satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.5.

13.4.2	Les moteurs à gaz n’ont pas à satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5.4.1 (OBD phase I).

13.5	Moteurs de rechange pour véhicules en service

13.5.1	Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement peuvent continuer de délivrer des homologations aux moteurs qui satisfont aux dispositions du présent Règlement tel qu’il est modifié par toute série d’amendements antérieure ou à tout niveau du Règlement tel qu’il est modifié par la série 05 d’amendements, à condition que ces moteurs soient destinés à être utilisés comme élément de rechange pour un véhicule en service et auquel ces dispositions antérieures étaient applicables à la date d’entrée en service du véhicule.

14.	NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DE LA CONDUITE DES ESSAIS D’HOMOLOGATION, ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement communiqueront au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation, et ceux des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation, ou d’extension de refus ou de retrait d’homologation émises dans d’autres pays.

Appendice 1

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
LORSQUE L’ÉCART TYPE EST SATISFAISANT

1.	Le présent appendice décrit la procédure à suivre pour vérifier la conformité de la production en ce qui concerne les émissions de polluants lorsque l’écart type de production indiqué par le constructeur est satisfaisant.

2.	Avec un échantillon minimal de trois moteurs, la procédure d’échantillonnage est établie de manière que la probabilité qu’un lot comprenant 40 % de défectueux soit accepté, soit de 0,95 (risque producteur = 5 %), et que la probabilité qu’un lot soit accepté avec 65 % de défectueux, soit de 0,10 (risque consommateur = 10 %).

3.	Pour chacun des polluants visés au paragraphe 5.2.1 du Règlement, la procédure suivante est appliquée (voir fig. 2):

soit:

| L | = | le logarithme naturel de la valeur limite pour le polluant; |
| --- | --- | --- |
| xi | = | le logarithme naturel de la valeur mesurée pour l’énième moteur de l’échantillon; |
| s | = | l’estimation de l’écart type de production (après calcul du logarithme naturel des valeurs mesurées); |
| n | = | la taille de l’échantillon. |

4.	Pour chaque échantillon on calcule la somme des écarts types à la limite au moyen de la formule ci-après:

5.	Plusieurs cas sont alors possibles:

a)	si la statistique d’essai est supérieure au seuil de décision positive pour la taille de l’échantillon indiquée au tableau 3, une décision positive est prise pour le polluant considéré;

b)	si la statistique d’essai est inférieure au seuil de décision négative pour la taille de l’échantillon indiquée au tableau 3, une décision négative est prise pour le polluant considéré;

c)	dans les autres cas, un moteur supplémentaire est essayé conformément au paragraphe 8.3.1 du Règlement et la procédure de calcul est appliquée à l’échantillon augmenté d’une unité.

Tableau 3

Seuils d’acceptation et de refus pour le plan d’échantillonnage de l’appendice 1
Taille minimale de l’échantillon: 3

| Nombre cumulatif de moteurs essayés (taille de l’échantillon) | Seuil d’acceptation An | Seuil de refus Bn |
| --- | --- | --- |
| 3 | 3,327 | -4,724 |
| 4 | 3,261 | -4,790 |
| 5 | 3,195 | -4,856 |
| 6 | 3,129 | -4,922 |
| 7 | 3,063 | -4,988 |
| 8 | 2,997 | -5,054 |
| 9 | 2,931 | -5,120 |
| 10 | 2,865 | -5,185 |
| 11 | 2,799 | -5,251 |
| 12 | 2,733 | -5,317 |
| 13 | 2,667 | -5,383 |
| 14 | 2,601 | -5,449 |
| 15 | 2,535 | -5,515 |
| 16 | 2,469 | -5,581 |
| 17 | 2,403 | -5,647 |
| 18 | 2,337 | -5,713 |
| 19 | 2,271 | -5,779 |
| 20 | 2,205 | -5,845 |
| 21 | 2,139 | -5,911 |
| 22 | 2,073 | -5,977 |
| 23 | 2,007 | -6,043 |
| 24 | 1,941 | -6,109 |
| 25 | 1,875 | -6,175 |
| 26 | 1,809 | -6,241 |
| 27 | 1,743 | -6,307 |
| 28 | 1,677 | -6,373 |
| 29 | 1,611 | -6,439 |
| 30 | 1,545 | -6,505 |
| 31 | 1,479 | -6,571 |
| 32 | -2,112 | -2,112 |

Appendice 2

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
SI L’ÉCART TYPE N’EST PAS SATISFAISANT
OU S’IL N’EST PAS DISPONIBLE

1.	Le présent appendice décrit la procédure à suivre pour vérifier la conformité de la production en ce qui concerne les émissions de polluants lorsque l’écart type de production indiqué par le constructeur n’est pas satisfaisant ou n’est pas disponible.

2.	Avec un échantillon minimal de trois moteurs, la procédure d’échantillonnage est établie de telle manière que la probabilité qu’un lot comprenant 40 % de défectueux soit accepté, soit de 0,95 (risque producteur = 5 %), et que la probabilité qu’un lot comprenant 65 % de défectueux soit accepté, soit de 0,10 (risque consommateur = 10 %).

3.	Les valeurs des polluants indiquées au paragraphe 5.2.1 du Règlement sont considérées comme distribuées selon une loi log normale et elles devraient être transformées par calcul de leurs logarithmes naturels. On désigne par m0 et m les tailles d’échantillon minimale et maximale respectivement (m0 = 3 et m = 32) et par n la taille de l’échantillon considéré.

4.	Si les logarithmes naturels des valeurs mesurées dans la série sont x1, x2, ... , xi et si L est le logarithme naturel de la valeur limite pour le polluant, on a:

5.	Le tableau 4 indique les valeurs des seuils d’acceptation (An) et de refus (Bn) en fonction de la taille de l’échantillon. La statistique d’essai est le rapport ; elle est utilisée pour déterminer si la série est acceptée ou refusée comme suit:

pour m0 ≤ n ≤ m:

a)	la série est acceptée si ;

b)	la série est refusée si ;

c)	la mesure est répétée si .

6.	Remarque:

Les formules de récurrence suivantes sont utiles pour calculer les valeurs successives de la statistique d’essai:

(n = 2, 3, …; d1=d1;v1=0)

Tableau 4

Seuils d’acceptation et de refus pour le plan d’échantillonnage de l’appendice 2
Taille minimale de l’échantillon: 3

| Nombre cumulatif de moteurs essayés (taille de l’échantillon) | Seuil d’acceptation An | Seuil de refus Bn |
| --- | --- | --- |
| 3 | -0,80381 | 16,64743 |
| 4 | -0,76339 | 7,68627 |
| 5 | -0,72982 | 4,67136 |
| 6 | -0,69962 | 3,25573 |
| 7 | -0,67129 | 2,45431 |
| 8 | -0,64406 | 1,94369 |
| 9 | -0,61750 | 1,59105 |
| 10 | -0,59135 | 1,33295 |
| 11 | -0,56542 | 1,13566 |
| 12 | -0,53960 | 0,97970 |
| 13 | -0,51379 | 0,85307 |
| 14 | -0,48791 | 0,74801 |
| 15 | -0,46191 | 0,65928 |
| 16 | -0,43573 | 0,58321 |
| 17 | -0,40933 | 0,51718 |
| 18 | -0,38266 | 0,45922 |
| 19 | -0,35570 | 0,40788 |
| 20 | -0,32840 | 0,36203 |
| 21 | -0,30072 | 0,32078 |
| 22 | -0,27263 | 0,28343 |
| 23 | -0,24410 | 0,24943 |
| 24 | -0,21509 | 0,21831 |
| 25 | -0,18557 | 0,18970 |
| 26 | -0,15550 | 0,16328 |
| 27 | -0,12483 | 0,13880 |
| 28 | -0,09354 | 0,11603 |
| 29 | -0,06159 | 0,09480 |
| 30 | -0,02892 | 0,07493 |
| 31 | -0,00449 | 0,05629 |
| 32 | 0,03876 | 0,03876 |

Appendice 3

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
APPLIQUÉE À LA DEMANDE DU CONSTRUCTEUR

1.	Le présent appendice décrit la procédure à suivre, à la demande du constructeur, pour vérifier la conformité de la production en ce qui concerne les émissions de polluants.

2.	Avec une taille minimale d’échantillon de trois moteurs, la procédure d’échantillonnage est établie de telle manière que la probabilité qu’un lot comprenant 30 % de défectueux soit accepté, soit de 0,90 (risque producteur = 10 %), et que la probabilité qu’un lot comprenant 65 % de défectueux soit acceptée, soit de 0,10 (risque consommateur = 10 %).

3.	La procédure suivante est appliquée pour chacun des polluants visés au paragraphe 5.2.1 du Règlement (voir fig. 2):

soit:

| L | = | la valeur limite définie pour le polluant; |
| --- | --- | --- |
| xi | = | la valeur mesurée pour l’énième moteur de l’échantillon; |
| s | = | l’estimation de l’écart type de production (après calcul du logarithme naturel des valeurs mesurées); |
| n | = | la taille de l’échantillon. |

4.	On calcule pour l’échantillon la statistique quantifiant le nombre de moteurs non conformes, c’est-à-dire pour lesquels xi ≥ L.

5.	Ensuite:

a)	si la statistique est inférieure ou égale au seuil d’acceptation pour la taille de l’échantillon indiquée au tableau 5, une décision positive est prise pour le polluant considéré;

b)	si la statistique est supérieure ou égale au seuil de décision négative pour la taille de l’échantillon indiquée au tableau 5, une décision négative est prise pour le polluant considéré;

c)	dans les autres cas, un moteur supplémentaire est soumis à l’essai prescrit au paragraphe 8.3.1 du Règlement et la procédure de calcul est appliquée à l’échantillon augmenté d’une unité. Les seuils d’acceptation et de refus pour le tableau 5 sont calculés selon la norme internationale ISO 84221991.

Tableau 5

Seuils d’acceptation et de refus pour le plan d’échantillonnage de l’appendice 3
Taille minimale de l’échantillon: 3

| Nombre cumulé de moteurs essayés (taille de l’échantillon) | Seuil d’acceptation | Seuil de refus |
| --- | --- | --- |
| 3 | − | 3 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 4 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1 | 5 |
| 8 | 2 | 6 |
| 9 | 2 | 6 |
| 10 | 3 | 7 |
| 11 | 3 | 7 |
| 12 | 4 | 8 |
| 13 | 4 | 8 |
| 14 | 5 | 9 |
| 15 | 5 | 9 |
| 16 | 6 | 10 |
| 17 | 6 | 10 |
| 18 | 7 | 11 |
| 19 | 8 | 9 |

Appendice 4

DÉTERMINATION DE L’ÉQUIVALENCE D’UN SYSTÈME

La détermination de l’équivalence d’un système conformément aux prescriptions du paragraphe 5.2 doit se fonder sur une étude de corrélation portant sur 7 paires (ou plus) d’échantillons entre le système à l’examen et l’un des systèmes de référence acceptés de la présente annexe, par le moyen de cycles d’essai appropriés. Pour déterminer l’équivalence, le critère à appliquer doit être le test F et le test t à deux échantillons.

Cette méthode statistique évalue l’hypothèse selon laquelle l’écart type et la valeur moyenne de l’échantillon pour un type d’émissions particulier mesurées avec le système à l’examen ne s’écartent pas de l’écart type et de la valeur moyenne de l’échantillon pour ces émissions, mesurées avec le système de référence. L’hypothèse est évaluée sur la base d’un niveau de signification de 5 % des valeurs F et t. Les valeurs critiques de F et t pour 7 à 10 paires d’échantillons sont indiquées au tableau 8. Si les valeurs F et t calculées conformément à l’équation ci-dessous sont supérieures aux valeurs critiques de F et t, le système à l’examen est jugé non équivalent.

La méthode suivante doit être appliquée. Les indices R et C désignent la référence et le système à l’examen, respectivement:

a)	Effectuer au moins 7 essais dans lesquels le système à l’examen et le système de référence sont utilisés en parallèle. Le nombre d’essais est désigné par nR et nC respectivement;

b)	Calculer les valeurs moyennes xR et xC et les écarts types SR et SC;

c)	Calculer la valeur F comme suit:

F = smajor2sminor2

(la plus grande des deux valeurs d’écart type SR ou SC doit figurer en numérateur);

d)	Calculer la valeur t comme suit:

t = xC− xRnC − 1 × sC2 + nR − 1 × sR2×nC × nR × nC + nR − 2nC + nR

e)	Comparer les valeurs F et t avec les valeurs critiques F et t correspondant aux nombres respectifs d’essais indiquées au tableau 8. Si des échantillons de taille plus importante sont utilisés, on doit se reporter à des tables statistiques pour le niveau de signification 5 % (niveau de confiance: 95 %);

f)	Déterminer les degrés de liberté (df), comme suit:

pour l’essai F:	df = nR − 1 / nC − 1

pour l’essai t:	df = nC + nR − 2

Valeurs t et F pour diverses tailles de l’échantillon

| Taille de l’échantillon | Test F |  | Test t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | df | Fcrit | df | tcrit |
| 7 | 6/6 | 4,284 | 12 | 2,179 |
| 8 | 7/7 | 3,787 | 14 | 2,145 |
| 9 | 8/8 | 3,438 | 16 | 2,120 |
| 10 | 9/9 | 3,179 | 18 | 2,101 |

g)	Déterminer l’équivalence comme suit:

i)	Si F < Fcrit et t < tcrit, le système à l’examen est équivalent au système de référence de la présente annexe;

ii)	Si F  Fcrit ou t  tcrit, le système à l’examen n’est pas équivalent au système de référence de la présente annexe.

Annexe 1

DOCUMENT D’INFORMATION

Le présent document d’information se rapporte à l’homologation conformément au Règlement No 49, qui porte sur les mesures à prendre pour lutter contre les émissions de gaz polluants et de particules provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules, et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules.

Type de véhicule/moteur de base/type de moteur /

0.	GÉNÉRALITÉS

0.1	Marque (nom de l’entreprise):

0.2	Type et nom commercial (mentionner les variantes éventuelles):

0.3	Moyen et emplacement de l’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule:

0.4	Catégorie du véhicule (le cas échéant):

0.5	Catégorie du moteur: diesel/gaz naturel/GPL/éthanol 1/:

0.6	Nom et adresse du constructeur:

0.7	Emplacement et mode d’apposition des plaques et inscriptions réglementaires:

0.8	Dans le cas de composants et d’entités techniques distincts, emplacement
et mode de fixation de la marque d’homologation CE:

0.9	Adresse du ou des atelier(s) de montage:

Appendices:

1.	Caractéristiques essentielles du moteur (de base) et renseignement concernant la conduite des essais (voir appendice 1).

2.	Caractéristiques essentielles de la famille de moteurs (voir appendice 2).

3.	Caractéristiques essentielles des types de moteur de la même famille (voir appendice 3).

4.	Caractéristiques des parties du véhicule en rapport avec le moteur, s’il y a lieu (voir appendice 4).

5.	Photographies/ou schémas du type de moteur de base et, s’il y a lieu, du compartiment moteur.

6.	Donner la liste des autres appendices éventuels.

Annexe 1 − Appendice 1

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU MOTEUR (DE BASE)
ET RENSEIGNEMENTS SUR LA CONDUITE DES ESSAIS 1/

1.	Description du moteur

1.1	Constructeur:

1.2	Code constructeur du moteur:

1.3	Cycle: quatre temps/deux temps 2/:

1.4	Nombre et disposition des cylindres:

1.4.1	Alésage:	mm

1.4.2	Course:	mm

1.4.3	Ordre d’allumage:

1.5	Cylindrée:	cm3

1.6	Rapport volumétrique de compression 3/:

1.7	Schémas de la chambre de combustion et de la calotte du piston:

1.8	Section minimale des conduits d’admission et d’échappement:	cm2

1.9	Régime de ralenti:	min-1

1.10	Puissance maximale nette:..................... kW à 	min-1

1.11	Régime moteur maximal autorisé:	min-1

1.12	Couple maximal net:.....................Nm à 	min-1

1.13	Mode d’allumage: allumage par compression/allumage commandé 2/

1.14	Carburant: gazole/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol 2/

1.15	Refroidissement

1.15.1	Par liquide

1.15.1.1	Nature du liquide:

1.15.1.2	Pompe(s) de circulation: oui/non 2/

1.15.1.3	Caractéristiques ou marque(s) et type(s) (s’il y a lieu):

1.15.1.4	Rapport(s) d’entraînement (s’il y a lieu):

1.15.2	Par air

1.15.2.1	Soufflante: oui/non 2/

1.15.2.2	Caractéristiques ou marque(s) et type(s) (s’il y a lieu):

1.15.2.3	Rapport(s) d’entraînement (s’il y a lieu):

1.16	Températures admissibles constructeur

1.16.1	Refroidissement par liquide: température maximale de sortie:	K

1.16.2	Refroidissement par air: point de référence:	
Température maximale au point de référence:	K

1.16.3	Température maximale de l’air à la sortie du refroidisseur d’admission (s’il y a lieu):

1.16.4	Température maximale des gaz d’échappement dans le tuyau d’échappement au droit de la bride de sortie du collecteur d’échappement ou du turbocompresseur:

K

1.16.5	Température du carburant: min......................K, max.	K
pour les moteurs diesel à l’entrée de la pompe d’injection; pour les moteurs à gaz à l’étage final du régulateur de pression

1.16.6	Pression du carburant: min........... kPa, max.	kPa
à l’étage final du régulateur de pression pour les moteurs à gaz naturel seulement

1.16.7	Température du lubrifiant: min ......................K, max.:	K

1.17	Dispositif de suralimentation: oui/non 2/

1.17.1	Marque:

1.17.2	Type:

1.17.3	Description du système (pression maximale de suralimentation, soupape de décharge, etc.):

1.17.4	Refroidisseur intermédiaire: oui/non 2/

1.18	Système d’admission

Dépression maximale autorisée à l’admission au régime nominal du moteur et au taux de charge de 100 % selon les conditions de fonctionnement prescrites au Règlement No  24, série 03 d’amendements	kPa

1.19	Système d’échappement

Contre-pression maximale autorisée à l’échappement au régime nominal du moteur et au taux de charge de 100 % selon les conditions de fonctionnement prescrites au Règlement No  24, série 03 d’amendements:	kPa
Volume du système d’échappement:	dm3

1.20	Module électronique de gestion du moteur  (tous types de moteurs):

1.20.1	Marque:

1.20.2	Type:

1.20.3	Numéro d’identification du logiciel moteur:

2.	Systèmes antipollution

2.1	Système de recyclage des gaz de carter (description et schémas):

2.2	Dispositifs antipollution additionnels (s’ils existent, et s’ils ne sont pas traités sous un autre point)

2.2.1	Convertisseur catalytique: oui/non 2/

2.2.1.1	Marque(s):

2.2.1.2	Type(s):

2.2.1.3	Nombre de convertisseurs catalytiques et d’éléments:

2.2.1.4	Dimensions, forme et volume des convertisseurs catalytiques:

2.2.1.5	Type d’action catalytique:

2.2.1.6	Charge totale en métaux précieux:

2.2.1.7	Concentration relative:

2.2.1.8	Substrat (structure et matériaux):

2.2.1.9	Densité des canaux:

2.2.1.10	Type d’enveloppe:

2.2.1.11	Emplacement du ou des convertisseurs catalytiques (position et distance de référence le long de la ligne d’échappement):

2.2.1.12	Plage des températures normales de fonctionnement (K):

2.2.1.13	Réactifs consommables (s’il y a lieu):

2.2.1.13.1	Type et concentration du réactif nécessaire à l’action catalytique:

2.2.1.13.2	Plage des températures normales d’utilisation du réactif:

2.2.1.13.3	Norme internationale (s’il y a lieu):

2.2.1.13.4	Fréquence de recharge de réactif: continue/services 2/

2.2.2	Sonde à oxygène: oui/non 2/

2.2.2.1	Marque(s):

2.2.2.2	Type:

2.2.2.3	Emplacement:

2.2.3	Injection d’air: oui/non 2/

2.2.3.1	Type (pulsair, pompe à air, etc.):

2.2.4	Système de recyclage des gaz d’échappement: oui/non 2/

2.2.4.1	Caractéristiques (débit, etc.):

2.2.5	Filtre à particules: oui/non 2/

2.2.5.1	Dimensions, forme et capacité du filtre à particules:

2.2.5.2	Type et conception du filtre à particules:

2.2.5.3	Emplacement (distance de référence le long de la ligne d’échappement):

2.2.5.4	Méthode ou système de régénération, description et/ou schéma:

2.2.5.5	Plage des températures (K) et pressions (kPa) normales de fonctionnement:

2.2.5.6	En cas de régénération périodique:

a)	Nombre de cycles d’essais ETC entre deux régénérations (n1):

b)	Nombre de cycles d’essais ETC au cours de la régénération (n2):

2.2.6	Autres systèmes: oui/non 2/

2.2.6.1	Description et mode de fonctionnement:

3.	Alimentation en carburant

3.1	Moteurs diesel

3.1.1	Pompe d’alimentation

Pression 3/:….……kPa ou diagramme caractéristique 2/:

3.1.2	Système d’injection

3.1.2.1	Pompe

3.1.2.1.1	Marque(s):

3.1.2.1.2	Type(s):

3.1.2.1.3	Quantité injectée:.......... mm 3/  3/ par temps moteur au régime moteur de:........... min-1 à pleine injection, ou diagramme caractéristique 2/  3/	
Indiquer la méthode utilisée: sur moteur/sur banc pour pompe 2/
S’il existe une gestion de la pression de suralimentation, indiquer les valeurs caractéristiques de débit de carburant et de pression de suralimentation en fonction du régime moteur.

3.1.2.1.4	Avance à l’injection

3.1.2.1.4.1	Courbe d’avance à l’injection 3/:

3.1.2.1.4.2	Calage statique de l’injection 3/:

3.1.2.2	Tuyauterie d’injection

3.1.2.2.1	Longueur:	mm

3.1.2.2.2	Diamètre intérieur:	mm

3.1.2.2.3	Rampe haute pression, marque et type:

3.1.2.3	Injecteur(s)

3.1.2.3.1	Marque(s):

3.1.2.3.2	Type(s):

3.1.2.3.3	"Pression d’ouverture":	................................ kPa 3/
ou diagramme caractéristique 2/  3/

3.1.2.4	Régulateur

3.1.2.4.1	Marque(s):

3.1.2.4.2	Type(s):

3.1.2.4.3	Régime de début de coupure à pleine charge:	min-1

3.1.2.4.4	Régime maximal à vide:	min-1

3.1.2.4.5	Régime de ralenti:	min-1

3.1.3	Système de démarrage à froid

3.1.3.1	Marque(s):

3.1.3.2	Type(s):

3.1.3.3	Description:

3.1.3.4	Dispositif auxiliaire de démarrage:

3.1.3.4.1	Marque:

3.1.3.4.2	Type:

3.2	Moteurs à gaz 4/

3.2.1	Carburant: gaz naturel/GPL 2/

3.2.2	Régulateur(s) de pression ou vapodétendeur(s) 3/

3.2.2.1	Marque(s):

3.2.2.2	Type(s):

3.2.2.3	Nombre d’étages de détente:

3.2.2.4	Pression à l’étage final: min. .................................kPa, max.	kPa

3.2.2.5	Nombre de points de réglage de marche principale:

3.2.2.6	Nombre de points de réglage du ralenti:

3.2.2.7	Numéro d’homologation:

3.2.3	Système d’alimentation: par mélangeur/par injection gazeuse/par injection liquide/par injection directe 2/

3.2.3.1	Régulation du mélange:

3.2.3.2	Description du système et/ou diagrammes et schémas:

3.2.3.3	Numéro d’homologation:

3.2.4	Mélangeur

3.2.4.1	Nombre:

3.2.4.2	Marque(s):

3.2.4.3	Type(s):

3.2.4.4	Emplacement:

3.2.4.5	Possibilités de réglage:

3.2.4.6	Numéro d’homologation:

3.2.5	Injection dans le collecteur d’admission

3.2.5.1	Injection: monopoint/multipoint 2/

3.2.5.2	Injection: continue/simultanée/séquentielle 2/

3.2.5.3	Équipement d’injection

3.2.5.3.1	Marque(s):

3.2.5.3.2	Type(s):

3.2.5.3.3	Possibilités de réglage:

3.2.5.3.4	Numéro d’homologation:

3.2.5.4	Pompe d’alimentation (s’il y a lieu):

3.2.5.4.1	Marque(s):

3.2.5.4.2	Type(s):

3.2.5.4.3	Numéro d’homologation:

3.2.5.5	Injecteur(s):

3.2.5.5.1	Marque(s):

3.2.5.5.2	Type(s):

3.2.5.5.3	Numéro d’homologation:

3.2.6	Injection directe

3.2.6.1	Pompe d’injection/régulateur de pression 2/

3.2.6.1.1	Marque(s):

3.2.6.1.2	Type(s):

3.2.6.1.3	Avance à l’injection:

3.2.6.1.4	Numéro d’homologation:

3.2.6.2	Injecteur(s)

3.2.6.2.1	Marque(s):

3.2.6.2.2	Type(s):

3.2.6.2.3	Pression d’ouverture ou diagramme caractéristique 3/:

3.2.6.2.4	Numéro d’homologation:

3.2.7	Module électronique de gestion

3.2.7.1	Marque(s):

3.2.7.2	Type(s):

3.2.7.3	Possibilités de réglage:

3.2.8	Équipement spécifique à une gamme de carburant pour le gaz naturel

3.2.8.1	Variante 1 (seulement dans le cas de l’homologation d’un moteur pour plusieurs compositions données de carburant)

3.2.8.1.1	Composition du carburant:

| méthane (CH4): | base:.…. | % mol | min:….. | % mol | max.:…. | % mol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| éthane (C2H6): | base:.…. | % mol | min:….. | % mol | max.:…. | % mol |
| propane (C3H8): | base:.…. | % mol | min:….. | % mol | max.:…. | % mol |
| butane (C4H10) | base:.…. | % mol | min:….. | % mol | max.:…. | % mol |
| C2/C5+: | base:.…. | % mol | min:….. | % mol | max.:…. | % mol |
| oxygène (O2): | base:.…. | % mol | min:….. | % mol | max.:…. | % mol |
| gaz inerte (N2, He, etc.): | base:.…. | % mol | min:….. | % mol | max.:…. | % mol |

3.2.8.1.2	Injecteur(s)

3.2.8.1.2.1	Marque(s):

3.2.8.1.2.2	Type(s):

3.2.8.1.3	Autres caractéristiques (s’il y a lieu)

3.2.8.2	Variante 2 (seulement dans le cas d’une homologation pour plusieurs compositions données de carburant)

4.	Diagramme de distribution

4.1	Levée maximale des soupapes et angles d’ouverture et de fermeture par rapport aux points morts hauts ou données équivalentes:

4.2	Points de calage et/ou jeux de réglage 2/:

5.	Système d’allumage (moteurs à allumage commandé uniquement)

5.1	Type de système d’allumage: bobine commune et bougies/bobines individuelles et bougies/bobines crayons/autres systèmes (préciser) 2/

5.2	Module de gestion de l’allumage

5.2.1	Marque(s):

5.2.2	Type(s):

5.3	Courbe d’avance à l’allumage/cartographie d’avance 2/  3/:

5.4	Calage de l’allumage 3/:............ degrés avant le PMH à un régime de .............. min-1 et une dépression dans l’admission de .............. kPa

5.5	Bougies d’allumage

5.5.1	Marque(s):

5.5.2	Type(s):

5.5.3	Écartement des électrodes:	mm

5.6	Bobine(s) d’allumage

5.6.1	Marque(s):

5.6.2	Type(s):

6.	Auxiliaires entraînés par le moteur

Le moteur doit être soumis aux essais avec les auxiliaires nécessaires à son fonctionnement (ventilateur, pompe à eau, etc.), comme prescrit et selon les conditions de fonctionnement prescrites dans le Règlement No 24, série 03 d’amendements (annexe 10, par. 5.1.1).

6.1	Auxiliaires qui doivent être montés pour l’essai

S’il est impossible ou contre-indiqué d’installer ces auxiliaires sur le banc d’essai, la puissance qu’ils absorbent doit être déterminée et soustraite de la puissance mesurée du moteur sur toute la plage de fonctionnement du ou des cycle(s) d’essai.

6.2	Auxiliaires à démonter pour l’essai

Les auxiliaires qui sont seulement nécessaires pour le fonctionnement du véhicule lui-même (compresseur d’air, système de conditionnement de l’air, etc.) doivent être démontés pour l’essai. Si cela n’est pas possible, la puissance qu’ils absorbent peut être déterminée, et ajoutée à la puissance mesurée du moteur sur toute la plage de fonctionnement du ou des cycle(s) d’essai.

7.	Autres informations sur les conditions d’essai

7.1	Lubrifiant utilisé

7.1.1	Marque:

7.1.2	Type:
(Indiquer le pourcentage d’huile dans le mélange si le lubrifiant est mélangé au carburant):

7.2	Auxiliaires entraînés par le moteur (s’il y a lieu)

Il est seulement nécessaire de déterminer la puissance absorbée par les auxiliaires

a)	si des auxiliaires nécessaires pour le fonctionnement du moteur ne sont pas montés sur celui-ci, et/ou

b)	si des auxiliaires non nécessaires pour le fonctionnement du moteur sont montés sur celui-ci.

7.2.1	Énumération et caractéristiques d’identification des auxiliaires:

7.2.2	Puissance absorbée à divers régimes moteurs spécifiés:

| Auxiliaire | Puissance absorbée (kW) à divers régimes moteurs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ralenti | Régime haut | Régime bas | Régime Aa | Régime Ba | Régime Ca | Régime de référenceb |
| P (a) Auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur (puissance absorbée à soustraire de la puissance mesurée du moteur) voir par. 5.1.1 du Règlement No 24/02, annexe 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| P (b) Auxiliaires non nécessaires au fonctionnement du moteur (puissance absorbée à ajouter à la puissance mesurée du moteur) voir par. 5.1.2 du Règlement No 24/02, annexe 10 |  |  |  |  |  |  |  |

a Essai ESC.

b Essai ETC seulement.

8.	Performances du moteur

8.1	Régimes moteur 5/

Régime bas (ninf)	min-1

Régime haut (nsup)	min-1

Pour les cycles ESC et ELR

Ralenti:	min-1

Régime A:	min-1

Régime B:.	min-1

Régime C:	min-1

Pour le cycle ETC

Régime de référence:	min-1

8.2	Puissance du moteur (mesurée conformément aux dispositions du Règlement No 24, série 03 d’amendements) en kW

|  | Régime moteur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ralenti | Régime Aa | Régime Ba | Régime Ca | Régime de référenceb |
| P (m) Puissance mesurée sur le banc |  |  |  |  |  |
| P (a) Puissance absorbée par les auxiliaires qui devraient être montés pour l’essai (voir par. 5.1.1 du Règlement No 24/02, annexe 10) a) s’ils sont montés b) s’ils ne sont pas montés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P (b) Puissance absorbée par les auxiliaires qui devraient être démontés pour l’essai (voir par. 5.1.2 du Règlement No 24/02, annexe 10) a) s’ils sont montés b) s’ils ne sont pas montés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P (n) Puissance nette du moteur = P(m) – P(a) + P(b) |  |  |  |  |  |

a Essai ESC.

b Essai ETC seulement.

8.3	Réglages du dynamomètre (kW)

Les réglages du dynamomètre pour les essais ESC et ELR et pour le cycle de référence de l’essai ETC doivent être basés sur la puissance nette du moteur P(n) selon le paragraphe 8.2. Il est recommandé d’installer le moteur sur le banc d’essai de telle manière qu’il donne sa puissance nette. Dans ce cas, P(m) et P(n) sont identiques. S’il est impossible ou contre-indiqué de faire fonctionner le moteur dans ces conditions, les réglages du dynamomètre doivent être corrigés pour les rapporter à la puissance nette au moyen de la formule ci-dessus.

8.3.1	Essais ESC et ELR

Les réglages du dynamomètre doivent être calculés selon la formule donnée au paragraphe 1.2 de l’appendice 1 de l’annexe III.

| Taux de charge | Régime moteur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ralenti | Régime A | Régime B | Régime C |
| 10 | --- |  |  |  |
| 25 | --- |  |  |  |
| 50 | --- |  |  |  |
| 75 | --- |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |

8.3.2	Essai ETC

Si le moteur n’est pas soumis à l’essai dans les conditions où il donne sa puissance nette, la formule de correction pour convertir la puissance mesurée ou le travail mesuré sur le cycle, déterminés conformément au paragraphe 2 de l’appendice 2 de l’annexe 4A, en puissance nette ou en travail net sur le cycle, doit être soumise par le constructeur du moteur pour toute la plage de fonctionnement du cycle, et elle doit être approuvée par le service technique.

9.	Système d’autodiagnostic (OBD)

9.1	Description écrite et/ou schéma de l’indicateur de défaut de fonctionnement MI 2/:

9.2	Liste et fonction de tous les composants surveillés par le système OBD:

9.3	Description écrite (principes de fonctionnement généraux de l’OBD) pour:

9.3.1	Moteurs diesel/gaz

9.3.1.1	Surveillance du catalyseur:

9.3.1.2	Surveillance du système réduction des NOx:

9.3.1.3	Surveillance du filtre à particules diesel:

9.3.1.4	Surveillance du système  électronique de gestion de l’alimentation:

9.3.1.5	Autres composants surveillés par le système OBD:

9.4	Critères d’activation de l’indicateur de défaut de fonctionnement MI (nombre défini de cycles d’essai ou méthode statistique):

9.5	Liste de tous les codes de sortie OBD et formats utilisés (accompagnée d’une explication pour chacun):

10.	Limiteur de couple

10.1	Description du mode d’activation du limiteur de couple

10.2	Description de la limitation de courbe à pleine charge

Annexe 1 − Appendice 2

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA FAMILLE DE MOTEURS

1.	Paramètres communs

1.1	Cycle de fonctionnement:

1.2	Mode de refroidissement:

1.3	Nombre de cylindres /:

1.4	Cylindrée unitaire:

1.5	Mode d’aspiration:

1.6	Type/conception de la chambre de combustion:

1.7	Soupapes et conduits – configuration, dimension et nombre:

1.8	Système d’alimentation en carburant:

1.9	Système d’allumage (moteurs à gaz):

1.10	Caractéristiques particulières:

a)	refroidisseur intermédiaire 1/:

b)	recyclage des gaz d’échappement 1/:

c)	injection/émulsion d’eau 1/:

d)	injection d’air 1/:

1.11	Traitement aval des gaz d’échappement 1/:

Preuve d’un rapport identique (ou le plus bas pour le moteur de base) entre la capacité du système et la quantité injectée par temps moteur, conformément au diagramme portant le(s) numéro(s):

2.	Liste des membres d’une famille de moteurs

2.1	Nom de la famille de moteurs diesel:

2.1.1	Caractéristiques des moteurs appartenant à cette famille:

|  |  |  |  |  | Moteur de base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type du moteur |  |  |  |  |  |
| Nombre de cylindres |  |  |  |  |  |
| Régime nominal (min-1) |  |  |  |  |  |
| Quantité injectée par temps moteur (mm3) |  |  |  |  |  |
| Puissance nominale nette (kW) |  |  |  |  |  |
| Régime de couple maximal (min-1) |  |  |  |  |  |
| Quantité injectée par temps moteur (mm3) |  |  |  |  |  |
| Couple maximal (Nm) |  |  |  |  |  |
| Régime inférieur de ralenti (min-1) |  |  |  |  |  |
| Cylindrée unitaire (en pourcentage de celle du moteur de base) |  |  |  |  | 100 |

2.2	Nom de la famille de moteurs à gaz:

2.2.1	Caractéristiques des moteurs appartenant à cette famille:

|  |  |  |  |  | Moteur de base |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type du moteur |  |  |  |  |  |
| Nombre de cylindres |  |  |  |  |  |
| Régime nominal (min-1) |  |  |  |  |  |
| Quantité injectée par temps moteur (mm3) |  |  |  |  |  |
| Puissance nominale nette (kW) |  |  |  |  |  |
| Régime de couple maximal (min-1) |  |  |  |  |  |
| Quantité injectée par temps moteur (mm3) |  |  |  |  |  |
| Couple maximal (Nm) |  |  |  |  |  |
| Régime inférieur de ralenti (min-1) |  |  |  |  |  |
| Cylindrée unitaire (en pourcentage de celle du moteur de base) |  |  |  |  | 100 |
| Avance à l’allumage |  |  |  |  |  |
| Débit d’EGR |  |  |  |  |  |
| Pompe à air: oui/non |  |  |  |  |  |
| Débit réel de la pompe à air |  |  |  |  |  |

Annexe 1 − Appendice 3

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU TYPE DE MOTEUR

AU SEIN DE LA FAMILLE 1/

1.	Description du moteur

1.1	Constructeur:

1.2	Code constructeur du moteur:

1.3	Cycle: quatre temps/deux temps 2/

1.4	Nombre et disposition des cylindres:

1.4.1	Alésage:	mm

1.4.2	Course:	mm

1.4.3	Ordre d’allumage:

1.5	Cylindrée:	cm3

1.6	Taux de compression volumétrique 3/:...........................

1.7	Schémas de la chambre de combustion et de la calotte du piston:

1.8	Section minimale des conduits d’admission et d’échappement:	cm2

1.9	Régime de ralenti:	min-1

1.10	Puissance maximale nette:..................... kW à 	min-1

1.11	Régime moteur maximal autorisé:	min-1

1.12	Couple maximal net:.............................. Nm à 	min-1

1.13	Mode d’allumage: allumage par compression/allumage commandé 2/

1.14	Carburant: gazole/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol 2/

1.15	Refroidissement

1.15.1	Par liquide

1.15.1.1	Nature du liquide:

1.15.1.2	Pompe(s) de circulation: oui/non 2/

1.15.1.3	Caractéristiques ou marque(s) et type(s) (s’il y a lieu):

1.15.1.4	Rapport(s) d’entraînement (s’il y a lieu):

1.15.2	Par air

1.15.2.1	Soufflante: oui/non 2/

1.15.2.2	Caractéristiques ou marque(s) et type(s) (s’il y a lieu):

1.15.2.3	Rapport(s) d’entraînement (s’il y a lieu):

1.16	Températures admissibles constructeur

1.16.1	Refroidissement par liquide: température maximale de sortie:	K

1.16.2	Refroidissement par air: point de référence:

Température maximale au point de référence:	K

1.16.3	Température maximale de l’air à la sortie du refroidisseur d’admission (s’il y a lieu):
	K

1.16.4	Température maximale des gaz d’échappement dans le tuyau d’échappement au droit de la bride de sortie du collecteur d’échappement ou du turbo-compresseur:
	K

1.16.5	Température du carburant: min...............................K, max.	K
pour les moteurs diesel à l’entrée de la pompe d’injection; pour les moteurs à gaz à l’étage final du régulateur de pression

1.16.6	Pression du carburant: min.....................................kPa, max.	kPa
à l’étage final du régulateur de pression pour les moteurs à gaz naturel seulement

1.16.7	Température du lubrifiant: min ..............................K, max.	K

1.17	Dispositif de suralimentation: oui/non 2/

1.17.1	Marque:

1.17.2	Type:

1.17.3	Description du système (pression maximale de suralimentation, soupape de décharge, etc.):

1.17.4	Refroidisseur intermédiaire: oui/non 2/

1.18	Système d’admission

Dépression maximale autorisée à l’admission au régime nominal du moteur et au taux de charge de 100 % selon les conditions de fonctionnement prescrites au Règlement No 24, série 03 d’amendements	kPa

1.19	Système d’échappement

Contre-pression maximale autorisée à l’échappement au régime nominal du moteur et au taux de charge de 100 % selon les conditions de fonctionnement prescrites au Règlement No 24, série 03 d’amendements:	kPa
Volume du système d’échappement:	cm3

1.20	Module électronique de gestion du moteur  (tous types de moteurs):

1.20.1	Marque:

1.20.2	Type:

1.20.3	Numéro d’identification du logiciel moteur:

2.	Systèmes antipollution

2.1	Système de recyclage des gaz de carter (description et schémas):

2.2	Dispositifs antipollution additionnels (s’ils existent, et s’ils ne sont pas traités sous un autre point):

2.2.1	Convertisseur catalytique: oui/non 2/

2.2.1.1	Marque(s):

2.2.1.2	Type(s):

2.2.1.3	Nombre de convertisseurs catalytiques et d’éléments:

2.2.1.4	Dimensions, forme et volume des convertisseurs catalytiques:

2.2.1.5	Type d’action catalytique:

2.2.1.6	Charge totale en métaux précieux:

2.2.1.7	Concentration relative:

2.2.1.8	Substrat (structure et matériaux):

2.2.1.9	Densité des canaux:

2.2.1.10	Type d’enveloppe:

2.2.1.11	Emplacement du ou des convertisseurs catalytiques (position et distance de référence le long de la ligne d’échappement):

2.2.1.12	Plage des températures normales de fonctionnement (K):

2.2.1.13	Réactifs consommables (s’il y a lieu):

2.2.1.13.1	Type et concentration du réactif nécessaire à l’action catalytique:

2.2.1.13.2	Plage des températures normales d’utilisation du réactif:

2.2.1.13.3	Norme internationale (s’il y a lieu):

2.2.1.13.4	Fréquence de recharge de réactif: continue/services 2/:

2.2.2	Sonde à oxygène: oui/non 2/

2.2.2.1	Marque(s):

2.2.2.2	Type:

2.2.2.3	Emplacement:

2.2.3	Injection d’air: oui/non 2/

2.2.3.1	Type (pulsair, pompe à air, etc.):

2.2.4	Système de recyclage des gaz d’échappement: oui/non 2/

2.2.4.1	Caractéristiques (débit, etc.):

2.2.5	Filtre à particules: oui/non 2/

2.2.5.1	Dimensions, forme et capacité du filtre à particules:

2.2.5.2	Type et conception du filtre à particules:

2.2.5.3	Emplacement (distance de référence le long de la ligne d’échappement):

2.2.5.4	Méthode ou système de régénération, description et/ou schéma:

2.2.5.5	Plage des températures (K) et pressions (kPa) normales de fonctionnement:

2.2.5.6	En cas de régénération périodique:

a)	Nombre de cycles d’essais ETC entre deux régénérations (n1):

b)	Nombre de cycles d’essais ETC au cours de la régénération (n2):

2.2.6	Autres systèmes: oui/non 2/

2.2.6.1	Description et mode de fonctionnement:

3.	Alimentation en carburant

3.1	Moteurs diesel

3.1.1	Pompe d’alimentation

Pression 3/:…….…….….….…….. kPa ou diagramme caractéristique 2/:

3.1.2	Système d’injection

3.1.2.1	Pompe

3.1.2.1.1	Marque(s):

3.1.2.1.2	Type(s):

3.1.2.1.3	Quantité injectée:.......... mm3  3/ par temps moteur au régime moteur de:........... min-1 à pleine injection, ou diagramme caractéristique 2/,  3/:	
Indiquer la méthode utilisée: sur moteur/sur banc pour pompe 2/
S’il existe une gestion de la pression de suralimentation, indiquer les valeurs caractéristiques de débit de carburant et de pression de suralimentation en fonction du régime moteur.

3.1.2.1.4	Avance à l’injection

3.1.2.1.4.1	Courbe d’avance à l’injection 3/:

3.1.2.1.4.2	Calage statique de l’injection 3/:

3.1.2.2	Tuyauterie d’injection

3.1.2.2.1	Longueur:	mm

3.1.2.2.2	Diamètre intérieur:	mm

3.1.2.2.3	Rampe haute pression, marque et type:

3.1.2.3	Injecteur(s)

3.1.2.3.1	Marque(s):

3.1.2.3.2	Type(s):

3.1.2.3.3	"Pression d’ouverture":	................................ kPa 3/
ou diagramme caractéristique 2/ 3/:

3.1.2.4	Régulateur

3.1.2.4.1	Marque(s):

3.1.2.4.2	Type(s):

3.1.2.4.3	Régime de début de coupure à pleine charge:	min-1

3.1.2.4.4	Régime maximal à vide:	min-1

3.1.2.4.5	Régime de ralenti:	min-1

3.1.3	Système de démarrage à froid

3.1.3.1	Marque(s):

3.1.3.2	Type(s):

3.1.3.3	Description:

3.1.3.4	Dispositif auxiliaire de démarrage:

3.1.3.4.1	Marque:

3.1.3.4.2	Type:

3.2	Moteurs à gaz 4/

3.2.1	Carburant: gaz naturel/GPL 2/

3.2.2	Régulateur(s) de pression ou vapodétendeur(s) 3/

3.2.2.1	Marque(s):

3.2.2.2	Type(s):

3.2.2.3	Nombre d’étages de détente:

3.2.2.4	Pression à l’étage final: min..................................kPa, max.	kPa

3.2.2.5	Nombre de points de réglage de marche principale:

3.2.2.6	Nombre de points de réglage du ralenti:

3.2.2.7	Numéro d’homologation:

3.2.3	Système d’alimentation: par mélangeur/par injection gazeuse/par injection liquide/par injection directe 2/

3.2.3.1	Régulation du mélange:

3.2.3.2	Description du système et/ou diagrammes et schémas:

3.2.3.3	Numéro d’homologation:

3.2.4	Mélangeur

3.2.4.1	Nombre:

3.2.4.2	Marque(s):

3.2.4.3	Type(s):

3.2.4.4	Emplacement:

3.2.4.5	Possibilités de réglage:

3.2.4.6	Numéro d’homologation:

3.2.5	Injection dans le collecteur d’admission

3.2.5.1	Injection: monopoint/multipoint 2/

3.2.5.2	Injection: continue/simultanée/séquentielle 2/

3.2.5.3	Équipement d’injection

3.2.5.3.1	Marque(s):

3.2.5.3.2	Type(s):

3.2.5.3.3	Possibilités de réglage:

3.2.5.3.4	Numéro d’homologation:

3.2.5.4	Pompe d’alimentation (s’il y a lieu):

3.2.5.4.1	Marque(s):

3.2.5.4.2	Type(s):

3.2.5.4.3	Numéro d’homologation:

3.2.5.5	Injecteur(s)

3.2.5.5.1	Marque(s):

3.2.5.5.2	Type(s):

3.2.5.5.3	Numéro d’homologation:

3.2.6	Injection directe

3.2.6.1	Pompe d’injection/régulateur de pression 2/

3.2.6.1.1	Marque(s):

3.2.6.1.2	Type(s):

3.2.6.1.3	Avance à l’injection:

3.2.6.1.4	Numéro d’homologation:

3.2.6.2	Injecteur(s)

3.2.6.2.1	Marque(s):

3.2.6.2.2	Type(s):

3.2.6.2.3	Pression d’ouverture ou diagramme caractéristique 3/:

3.2.6.2.4	Numéro d’homologation:

3.2.7	Module électronique de gestion

3.2.7.1	Marque(s):

3.2.7.2	Type(s):

3.2.7.3	Possibilités de réglage:

3.2.8	Équipement spécifique à une gamme de carburant pour le gaz naturel

3.2.8.1	Variante 1 (seulement dans le cas de l’homologation d’un moteur pour plusieurs compositions données de carburant)

3.2.8.1.1	Composition du carburant:

| méthane (CH4): | base:.….. | % mol | min.:….. | % mol | max.:…. | % mol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| éthane (C2H6): | base:.….. | % mol | min.:….. | % mol | max.:…. | % mol |
| propane (C3H8): | base:.….. | % mol | min.:….. | % mol | max.:…. | % mol |
| butane (C4H10) | base:.….. | % mol | min.:….. | % mol | max.:…. | % mol |
| C2/C5+: | base:.….. | % mol | min.:….. | % mol | max.:…. | % mol |
| oxygène (O2): | base:.….. | % mol | min.:….. | % mol | max.:…. | % mol |
| gaz inerte (N2, He, etc.): | base:.….. | % mol | min.:….. | % mol | max.:…. | % mol |

3.2.8.1.2	Injecteur(s)

3.2.8.1.2.1	Marque(s):

3.2.8.1.2.2	Type(s):

3.2.8.1.3	Autres caractéristiques (s’il y a lieu)

3.2.8.2	Variante 2 (seulement dans le cas d’une homologation pour plusieurs compositions données de carburant)

4.	Diagramme de distribution

4.1	Levée maximale des soupapes et angles d’ouverture et de fermeture par rapport aux points morts hauts ou données équivalentes:

4.2	Points de calage et/ou jeux de réglage 2/:

5.	Système d’allumage (moteurs à allumage commandé uniquement)

5.1	Type de système d’allumage: bobine commune et bougies/bobines individuelles et bougies/bobines crayons/autres systèmes (préciser) 2/

5.2	Module de gestion de l’allumage

5.2.1	Marque(s):

5.2.2	Type(s):

5.3	Courbe d’avance à l’allumage/cartographie d’avance 2/  3/:

5.4	Calage de l’allumage 3/:.......... degrés avant le PMH à un régime de ......... min-1 et une dépression dans l’admission de ........ kPa

5.5	Bougies d’allumage

5.5.1	Marque(s):

5.5.2	Type(s):

5.5.3	Écartement des électrodes:	mm

5.6	Bobine(s) d’allumage

5.6.1	Marque(s):

5.6.2	Type(s):

6.	Système d’autodiagnostic (OBD)

6.1	Description écrite et/ou schéma de l’indicateur de défaut de fonctionnement MI 4/:

6.2	Liste et fonction de tous les composants surveillés par le système OBD:

6.3	Description écrite (principes de fonctionnement généraux de l’OBD) pour:

6.3.1	Moteurs diesel/gaz 4/:

6.3.1.1	Surveillance du catalyseur 4/:

6.3.1.2	Surveillance du système de réduction des NOx 4/:

6.3.1.3	Surveillance du filtre à particules diesel 4/:

6.3.1.4	Surveillance du système électronique de gestion de l’alimentation 4/:

6.3.1.5	Autres composants surveillés par le système OBD 4/:

6.4	Critères d’activation de l’indicateur de défaut de fonctionnement MI (nombre défini de cycles d’essai ou méthode statistique):

6.5	Liste de tous les codes de sortie OBD et formats utilisés (accompagnée d’une explication pour chacun):

7.	Limiteur de couple

7.1	Description du mode d’activation du limiteur de couple

7.2	Description de la limitation de la courbe de pleine charge

_______________________

1/	Les données doivent être spécifiées pour chaque moteur d’une même famille.

2/	Biffer la mention inutile.

3/	Indiquer les tolérances.

4/	Dans le cas de systèmes de conception différente, fournir des informations équivalentes (aux fins du paragraphe 3.2).

Annexe 1 − Appendice 4

CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÉMENTS DU VÉHICULE
AYANT RAPPORT AVEC LE MOTEUR

1.	Dépression à l’admission au régime nominal du moteur et au taux de charge
de 100 %:	kPa

2.	Contre-pression à l’échappement au régime nominal du moteur et au taux
de charge de 100 %:	kPa

3.	Volume du système d’échappement:	cm 3/

4.	Puissance absorbée par les auxiliaires entraînés par le moteur selon les conditions de fonctionnement prescrites au Règlement No 24, série 03 d’amendements, annexe 10, paragraphe 5.1.1 /.

| Équipement | Puissance absorbée (kW) à différents régimes moteur |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ralenti | Régime bas | Régime supérieur | Régime Aa | Régime Ba | Régime Ca | Régime de référenceb |
| P(a) |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliaires entraînés par le moteur (voir par. 5.1.1 du Règlement No 24/03, annexe 10) |  |  |  |  |  |  |  |

a Essai ESC.

b Essai ETC seulement.

Annexe 1 − Appendice 5

INFORMATION CONCERNANT LES SYSTÈMES D’AUTODIAGNOSTIC OBD

1.	Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’annexe 9A du présent Règlement, l’information complémentaire suivante doit être fournie par le constructeur du véhicule aux fins de permettre la fabrication de pièces de rechange ou de service compatibles avec les systèmes OBD et d’outils de diagnostic et appareils de contrôle, à moins que cette information ne soit couverte par des droits de propriété intellectuelle ou constitue un savoir-faire spécifique du constructeur ou du ou des équipementiers. L’information fournie sous ce point doit être répétée dans l’annexe 2A du présent Règlement:

1.1	Une description du type et le nombre de cycles de préconditionnement utilisés pour l’homologation de type d’origine du véhicule.

1.2	Une description du type de cycle de démonstration du système OBD utilisé pour l’homologation d’origine du véhicule pour le composant surveillé par le système OBD.

1.3	Un document exhaustif décrivant tous les composants surveillés et la stratégie de détection des défauts et d’activation de l’indicateur de défaut de fonctionnement (nombre fixe de cycles d’essai ou méthode statistique), y compris une liste des paramètres secondaires collectés pour chaque composant surveillé par le système OBD. Une liste de tous les codes de sortie fournis par le système OBD et du format utilisé (avec une explication de chaque élément) associés aux différents composants du groupe motopropulseur influant sur les émissions et les différents composants non liés à des émissions, dans les cas où la surveillance du composant est utilisée pour déterminer l’activation de l’indicateur de défaut de fonctionnement.

1.3.1	L’information prescrite au titre du présent paragraphe peut, par exemple, être définie en remplissant un tableau selon le modèle suivant, qui doit être ensuite joint à la présente annexe:

| Composant | Code défaut | Stratégie de surveillance | Critères de détection des défauts | Critères d’activation de l’indicateur de défaut de fonctionnement | Paramètres secondaires | Préconditionnement | Essai de démonstration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catalyseur SCR | Pxxxx | Différence entre signaux des capteurs de NOx 1 et 2 | Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2 | 3e cycle | Régime moteur, charge moteur, température catalysateur, activité réactif | Trois cycles d’essai du système OBD (trois cycles ESC courts) | Cycle d’essai du système OBD (cycle ESC court) |

1.3.2	L’information prescrite par le présent appendice peut se limiter à la liste complète des codes défaut enregistrés par le système OBD dans le cas où le paragraphe 5.1.2.1 de l’annexe 9A du présent Règlement ne s’applique pas, à savoir lorsqu’il s’agit des composants de rechange ou de service. Cette information peut, par exemple, être donnée en remplissant les deux premières colonnes du tableau du paragraphe 1.3.1 ci-dessus.

La documentation complète devrait être communiquée à l’autorité d’homologation en tant qu’information supplémentaire mentionnée au paragraphe 5.1.7.1 du présent Règlement, "Prescriptions en matière de documentation".

1.3.3	L’information prescrite au titre du présent paragraphe doit être répétée dans l’annexe 2A du présent Règlement.

Dans le cas où le paragraphe 5.1.2.1 de l’annexe 9A du présent Règlement ne s’applique pas, à savoir lorsqu’il s’agit des composants de rechange ou de service, l’information fournie dans l’annexe 2A peut se limiter à l’information visée au paragraphe 1.3.2.

Annexe 2A

COMMUNICATION

(format maximal: A4 (210 x 297 mm))

établie par:           Nom de l’administration:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Objet 2/:	DÉLIVRANCE D’UNE HOMOLOGATION
EXTENSION D’HOMOLOGATION
REFUS D’HOMOLOGATION
RETRAIT D’HOMOLOGATION
ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d’un type ou d’une famille de moteurs à allumage par compression (diesel ou à éthanol), ou d’un type ou d’une famille de moteurs à allumage commandé (GN ou GPL) 2/, en tant qu’entité technique séparée en ce qui concerne l’émission de polluants en application du Règlement No 49, série 05 d’amendements

Homologation No 		Extension No

1.	Marque de fabrique ou de commerce du moteur:

2.	Type du moteur:

2.1	Code du constructeur apposé sur le moteur 3/:

3.	Mode de combustion: allumage par compression/allumage commandé 2/

3.1	Type de carburant:

4.	Nom et adresse du constructeur:

5.	Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur:

6.	Dépression maximale admissible à l’admission 3/:	kPa

7.	Contre-pression maximale admissible à l’échappement 3/:	kPa

8.	Valeur maximale admissible de la puissance absorbée par l’équipement entraîné par le moteur3:

| Ralenti:….. | kW; | Régime bas:…… | kW; | Régime haut:………. | kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Régime A:.. | kW; | Régime B:…….. | kW; | Régime C:………….. | kW |
| Régime de référence:……………………………………………………………kW |  |  |  |  |  |

9.	Volume du système d’échappement:	cm3

10.	Restrictions à l’utilisation (s’il y a lieu):

11.	Niveaux d’émissions du moteur/moteur de base 2/

11.1	Stade de réduction des émissions (selon le tableau du paragraphe 4.6.3)

11.2	Essai ESC:

Facteur de détérioration (DF): calculé/fixé 2/

Spécifier les valeurs DF et les émissions lors de l’essai ESC dans le tableau ci-dessous:

| Essai ESC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DF | CO | THC | NOx | PT |
| Émissions | CO (g/kWh) | THC (g/kWh) | NOx (g/kWh) | PT (g/kWh) |
| Mesurées |  |  |  |  |
| Calculées avec DF |  |  |  |  |

11.3	Essai ELR (s’il y a lieu):

valeur de fumées:	m-1

  - Essai ETC:

Facteur de détérioration (DF): calculé/fixé 2/

| Essai ETC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF | CO | HCNM | CH4 | NOx | PT |
| Émissions | CO (g/kWh) | HCNM (g/kWh) 2/ | CH4 (g/kWh) 2/ | NOx (g/kWh) | PT (g/kWh) 2/ |
| Mesurées avec régénération |  |  |  |  |  |
| Mesurées sans régénération |  |  |  |  |  |
| Mesurées/pondérées |  |  |  |  |  |
| Calculées avec DF |  |  |  |  |  |

12.	Moteur présenté aux essais d’homologation le:

13.	Service technique chargé des essais d’homologation:

14.	Date du procès-verbal délivré par ce service:

15.	Numéro du procès-verbal délivré par ce service:

16.	Emplacement de la marque d’homologation sur le moteur:

17.	Motifs de l’extension

18.	Lieu:

19.	Date:

20.	Signature:

21.	Sont annexées à la présente communication les pièces suivantes, qui portent le numéro d’homologation indiqué ci-dessus:

Une formule conforme à l’annexe 1 du présent Règlement dûment remplie et accompagnée des dessins et schémas prescrits.

_____________________

1/	Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l’homologation).

2/	Biffer la mention inutile.

3/	Les données doivent être spécifiées pour chaque moteur d’une même famille.

Annexe 2A − Appendice

INFORMATIONS RELATIVES AU SYSTÈME D’AUTODIAGNOSTIC OBD

Comme mentionné dans l’appendice 4 de l’annexe 1 du présent Règlement, les informations contenues dans le présent appendice sont communiquées par les constructeurs afin de permettre la fabrication de pièces de rechange ou d’entretien compatibles avec le système OBD, ainsi que d’outils de diagnostic et d’appareils d’essai. Les constructeurs ne sont cependant pas tenus de fournir ces informations si celles-ci font l’objet de droits de propriété intellectuelle ou constituent un savoir-faire spécifique des constructeurs ou des fournisseurs des fabricants de l’équipement d’origine.

Le présent appendice sera mis à la disposition de tout fabricant de pièces, d’outils de diagnostic ou d’appareils d’essai qui en fait la demande, et ce sur une base non discriminatoire.

Conformément aux dispositions du point 1.3.3 de l’appendice 4 de l’annexe 1, les informations prescrites par le présent paragraphe doivent être identiques à celles fournies dans l’appendice précité.

1.	Indication du type et du nombre de cycles de préconditionnement employés pour l’homologation de type initiale du véhicule.

2.	Description du type de cycle de démonstration du système OBD employé pour l’homologation de type initiale du véhicule en ce qui concerne le composant surveillé par le système OBD.

3.	Liste exhaustive de tous les composants surveillés dans le cadre du dispositif de détection des erreurs et d’activation du MI (nombre fixe de cycles d’essai ou méthode statistique), y compris la liste des paramètres secondaires mesurés pour chacun des composants surveillés par le système OBD. Liste de tous les codes de sortie OBD et formats (accompagnée d’une explication pour chacun) utilisés pour les différents composants du groupe motopropulseur influant sur les émissions ainsi que pour les différents composants non liés aux émissions, dans les cas où la surveillance du composant est utilisée pour déterminer l’activation de l’indicateur de défaut de fonctionnement.

Annexe 2B

(format maximal: A4 (210 x 297 mm))

COMMUNICATION

établie par:           Nom de l’administration:

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Objet 2/:	DÉLIVRANCE D’UNE HOMOLOGATION
	EXTENSION D’HOMOLOGATION

REFUS D’HOMOLOGATION
	RETRAIT D’HOMOLOGATION
	ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

d’un type de véhicule en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur en application du Règlement No 49

Homologation No 		Extension No

1.	Marque de fabrique ou de commerce du véhicule:

1.1	Marque et type du moteur:

1.2	Code du constructeur apposé sur le moteur:

2.	Marque et type du véhicule:

3.	Nom et adresse du constructeur:

4.	Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur:

5.	Dépression maximale autorisée à l’admission:	kPa

6.	Contre-pression maximale autorisée à l’échappement:	kPa

7.	Valeur maximale admissible de la puissance absorbée par l’équipement entraîné par le moteur:

| Ralenti:…….. | kW; | Régime bas:…… | kW; | Régime haut:……… | kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Régime A:…. | kW; | Régime B:…….. | kW; | Régime C:………… | kW |
| Régime de référence:……………………………………………………………kW |  |  |  |  |  |

8.	Volume du système d’échappement:………………………………………………cm3

9.	Niveaux d’émissions du moteur/moteur de base

9.1	Stade de réduction des émissions (selon le tableau du paragraphe 4.6.3)

9.2	Essai ESC (s’il y a lieu):

Facteur de détérioration (DF): calculé/fixé 2/

Spécifier les valeurs DF et les émissions lors de l’essai ESC dans le tableau ci-dessous:

| Essai ESC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DF | CO | THC | NOx | PT |
| Émissions | CO (g/kWh) | THC (g/kWh) | NOx (g/kWh) | PT (g/kWh) |
| Mesurées |  |  |  |  |
| Calculées avec DF |  |  |  |  |

9.3	Essai ELR (s’il y a lieu):

valeur de fumées:	m-1

9.4	Essai ETC:
Facteur de détérioration (DF): calculé/fixé 2/

| Essai ETC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF | CO | HCNM | CH4 | NOx | PT |
| Émissions | CO (g/kWh) | HCNM (g/kWh) 2/ | CH4 (g/kWh) 2/ | NOx (g/kWh) | PT (g/kWh) 2/ |
| Mesurées avec régénération |  |  |  |  |  |
| Mesurées sans régénération |  |  |  |  |  |
| Mesurées/pondérées |  |  |  |  |  |
| Calculées avec DF |  |  |  |  |  |

10.	Moteur présenté aux essais d’homologation le:

11.	Service technique chargé des essais d’homologation:

12.	Date du procès-verbal délivré par ce service:

13.	Numéro du procès-verbal délivré par ce service:

14.	Numéro d’homologation du moteur/de la famille de moteurs, s’il a été homologué en tant qu’entité technique distincte

15.	Emplacement de la marque d’homologation sur le véhicule/moteur 2/:

16.	Motifs de l’extension:

17.	Lieu:

18.	Date:

19.	Signature:

_____________________

1/	Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l’homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l’homologation).

2/	Biffer la mention inutile.

Annexe 3

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION
(Voir tableau du paragraphe 4.6.3 du présent Règlement)

I.	HOMOLOGATION "B" (Ligne B1, OBD phase 1, sans réduction des NOx)

Exemple 1

Moteurs diesel:

a

a

2

E

11

49 RB - 052439

a

3

a

= 8

mm min

.

Exemple 2

Moteurs à gaz naturel (GN):

Le suffixe figurant après la marque du pays indique la qualification en ce qui concerne le carburant conformément aux prescriptions du paragraphe 4.6.3.1 du présent Règlement.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un moteur ou un véhicule, indique que ce type de moteur ou de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application du Règlement No 49, sous le numéro d’homologation 052439. Elle indique également que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 49 modifié par la série 05 d’amendements et aux stades de réduction des émissions spécifiés au paragraphe 4.6.3 du présent Règlement.

II.	HOMOLOGATION "C" (Ligne B1, OBD phase 1, sans réduction des NOx)

Exemple 3

Moteurs diesel:

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un moteur ou un véhicule, indique que ce type de moteur ou de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application du Règlement No 49, sous le numéro d’homologation 052439. Elle indique également que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 49 modifié par la série 05 d’amendements et aux stades de réduction des émissions spécifiés au paragraphe 4.6.3 du présent Règlement.

III.	HOMOLOGATION "F" (Ligne B2, OBD phase 2, sans réduction des NOx)

Exemple 4

Moteurs à GPL:

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un moteur ou un véhicule, indique que ce type de moteur ou de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application du Règlement No 49, sous le numéro d’homologation 052439. Elle indique également que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 49 modifié par la série 05 d’amendements et aux stades de réduction des émissions spécifiés au paragraphe 4.6.3 du présent Règlement.

IV.	HOMOLOGATION "G" (Ligne B2, OBD phase 2, avec réduction des NOx)

Exemple 5

Moteurs diesel:

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un moteur ou un véhicule, indique que ce type de moteur ou de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application du Règlement No 49, sous le numéro d’homologation 052439. Elle indique également que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 49 modifié par la série 05 d’amendements et aux stades de réduction des émissions spécifiés au paragraphe 4.6.3 du présent Règlement.

V.	HOMOLOGATION "J" (Ligne C, OBD phase 2, sans réduction des NOx)

Exemple 6

Moteurs à GPL:

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un moteur ou un véhicule, indique que ce type de moteur ou de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application du Règlement No 49, sous le numéro d’homologation 052439. Elle indique également que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 49 modifié par la série 05 d’amendements et aux valeurs limites spécifiées au paragraphe 4.6.3 du présent Règlement.

VI.	MOTEUR/VÉHICULE HOMOLOGUÉ EN VERTU DE PLUSIEURS RÈGLEMENTS
(Voir le paragraphe 4.7 du présent Règlement)

Exemple 7

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un moteur ou un véhicule, indique que ce type de moteur ou de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application des Règlements No 49 (stade de réduction des émissions G) et No 24 1/. Les deux premiers chiffres des numéros d’homologation signifient qu’aux dates où les homologations respectives ont été accordées, le Règlement No 49 comprenait la série 05 d’amendements et le Règlement No 24 comprenait la série 03 d’amendements.

_____________________

1/	Le deuxième numéro de Règlement est seulement donné à titre d’exemple.

Annexe 4A

PROCÉDURE D’ESSAI

1.	INTRODUCTION

1.1	La présente annexe décrit les méthodes à appliquer pour la détermination des émissions de composants gazeux, de particules et de fumées du moteur essayé. On y mentionne trois cycles d’essai qui doivent être appliqués conformément aux dispositions du paragraphe 5.2 du Règlement:

a)	L’essai ESC (cycle européen en conditions stabilisées) qui est un cycle à 13 modes en conditions stabilisées;

b)	L’essai ELR (cycle européen de mises en charge transitoires) qui est constitué de mises en charge transitoires à différents régimes, qui font partie intégrante d’une même procédure d’essai, et sont exécutés consécutivement;

c)	L’essai ETC (cycle européen en conditions transitoires) qui se compose d’une séquence seconde par seconde de modes transitoires.

1.2	L’essai doit être effectué sur le moteur installé sur un banc d’essai et accouplé à un dynamomètre.

1.3	Principe de mesure

Les émissions à mesurer dans les gaz d’échappement du moteur incluent les constituants gazeux (monoxyde de carbone, hydrocarbures totaux pour les moteurs diesel au cours du cycle ESC exclusivement, hydrocarbures non méthaniques pour les moteurs diesel et moteurs à gaz au cours de l’essai ETC exclusivement, méthane pour les moteurs à gaz au cours du cycle ETC exclusivement, et oxydes d’azote), les particules (moteurs diesel exclusivement) et les fumées (moteurs diesel au cours du cycle ELR exclusivement). En outre, le dioxyde de carbone est souvent utilisé comme gaz témoin pour déterminer le taux de dilution des systèmes de dilution en dérivation et en circuit principal. En vertu des règles de l’art, la mesure systématique du dioxyde de carbone, qui représente un outil excellent pour la détection de problèmes de mesure au cours de l’essai, est recommandée.

1.3.1	Essai ESC

Au cours d’une séquence prescrite de modes de fonctionnement sur un moteur réchauffé au préalable, on prélève un échantillon de gaz d’échappement bruts ou dilués pour déterminer en continu les émissions de polluants d’échappement comme indiqué ci-dessus. Le cycle d’essai se compose d’un certain nombre de modes définis par le régime et la puissance, qui couvrent toute la plage de fonctionnement typique des moteurs diesel. Au cours de chaque mode, la concentration de chaque polluant gazeux, le débit de gaz d’échappement et la puissance produite doivent être déterminés et les valeurs d’émissions mesurées doivent être soumises à une pondération. L’échantillon pour la mesure des particules doit être dilué au moyen d’un système de dilution en dérivation ou en circuit principal avec de l’air ambiant conditionné. Les particules doivent être collectées sur un filtre unique approprié proportionnellement aux facteurs de pondération pour chaque mode. Les émissions en grammes de chaque polluant émis par kilowatt/heure (kWh) doivent être calculées comme décrit à l’appendice 1 à la présente annexe. En outre, les NOx doivent être mesurés en trois points d’essai situés dans la zone de contrôle, choisis par le service technique et les valeurs mesurées doivent être comparées aux valeurs calculées pour les modes du cycle d’essai adjacents aux points d’essai choisis. La vérification des émissions de NOx permet de garantir l’efficacité de la gestion antipollution du moteur dans la plage de fonctionnement typique de celui-ci.

1.3.2	Essai ELR

Au cours d’un essai prescrit de réponse en charge, on détermine les émissions fumée dans les gaz d’échappement d’un moteur, réchauffés au préalable, au moyen d’un opacimètre. L’essai consiste à soumettre le moteur, à régime constant, à des mises en charge allant de 10 % à 100 % pour trois régimes moteur différents. En outre, il doit être effectué une quatrième phase de mise en charge, dans des conditions choisies par le service technique 1/, et la valeur obtenue doit être comparée aux valeurs des mises en charge précédentes. Le pic des émissions de fumées doit être déterminé au moyen d’un algorithme de calcul de la moyenne, décrit à l’appendice 1 de la présente annexe.

1.3.3	Essai ETC

Au cours d’un cycle prescrit de modes de fonctionnement en conditions transitoires sur un moteur réchauffé au préalable, reproduisant le plus fidèlement possible les conditions de fonctionnement en circulation routière des moteurs de poids lourds installés sur les camions et autobus, on détermine les concentrations des polluants mentionnés plus haut, soit après dilution des gaz d’échappement totaux avec de l’air ambiant conditionné (système CVS avec double dilution pour la mesure des particules), soit par détermination des concentrations de constituants gazeux dans les gaz d’échappement bruts et les particules avec un système de dilution en flux partiel. En utilisant les valeurs effectives de couple et de régime moteur provenant du banc dynamométrique, on intègre la puissance produite par la durée du cycle, ce qui permet d’obtenir le travail produit par le moteur au cours du cycle. Pour un système CVS, les concentrations de NOx et de HC sont déterminées au cours de la durée du cycle par intégration du signal de l’analyseur; les concentrations de CO, de CO2 et d’hydrocarbures non méthaniques peuvent être déterminées par intégration du signal de l’analyseur ou par prélèvement dans un sac. S’ils sont mesurés dans les gaz d’échappement bruts, tous les constituants gazeux sont déterminés au cours de la durée du cycle par intégration du signal de l’analyseur. Pour les particules, un échantillon proportionnel doit être collecté sur un filtre approprié. Le débit de gaz d’échappement bruts ou dilués doit être déterminé sur la durée du cycle pour permettre de calculer les valeurs d’émissions massiques de polluants. Ces valeurs doivent être rapportées au travail produit par le moteur pour obtenir les émissions en grammes de chaque polluant par kilowatt/heure (kWh), selon la méthode décrite à l’appendice 2 à la présente annexe.

2.	CONDITIONS D’ESSAI

2.1	Conditions moteur

2.1.1	La température absolue (Ta) de l’air d’admission du moteur exprimée en Kelvins, et la pression atmosphérique en conditions sèches (ps) exprimée en kPa doivent être mesurées et le paramètre fa doit être déterminé comme suit, conformément aux dispositions suivantes. Dans les moteurs possédant plusieurs collecteurs d’admission, par exemple moteurs en V, la température moyenne de chaque groupe doit être mesurée.

a)	Pour les moteurs à allumage par compression:

moteurs à aspiration naturelle et à suralimentation mécanique:

fa=99ps⋅Ta2980,7

moteurs à turbocompresseur avec ou sans refroidisseur intermédiaire:

fa=99ps0,7 · Ta2981,5

b)	Pour les moteurs à allumage commandé:

fa=99ps1,2 · Ta2980,6

2.1.2	Validité de l’essai

Pour qu’un essai soit reconnu valable, le paramètre fa doit être tel que l’on ait:

0,96 ≤ fa ≤ 1,06

2.2	Moteurs à refroidisseur intermédiaire

La température de l’air d’admission à l’entrée du moteur doit être enregistrée; au régime de la puissance maximale déclarée et à pleine charge, elle doit se situer à ±5 K de la température maximale de l’air d’admission telle qu’elle est indiquée au point 1.16.3 de l’appendice 1 de l’annexe 1. La température de l’agent de refroidissement doit être d’au moins 293 K (20 °C).

Si l’on utilise le circuit de refroidissement de la chambre d’essai ou un ventilateur extérieur, la température de l’air d’admission à l’entrée du moteur doit se situer à ±5 K de la température maximale de l’air à la sortie du refroidisseur indiquée au point 1.16.3 de l’appendice 1 de l’annexe 1 au régime de la puissance maximale déclarée et à pleine charge. Le réglage du refroidisseur intermédiaire adopté pour satisfaire à ces conditions doit être maintenu pendant le cycle d’essai complet.

2.3	Système d’admission du moteur

Il doit être utilisé un système d’admission d’air du moteur causant une perte de pression se situant à ±100 Pa de la valeur limite supérieure pour le moteur fonctionnant au régime de la puissance maximale déclarée et à pleine charge.

2.4	Système d’échappement du moteur

Il doit être utilisé un système d’échappement offrant une contre-pression d’échappement se situant à ±1 000 Pa de la valeur limite supérieure pour le moteur fonctionnant au régime de la puissance maximale déclarée et à pleine charge, et ayant un volume se situant à ±40 % de celui indiqué par le constructeur. Il peut être utilisé un système d’échappement appartenant à la chambre d’essai, à condition qu’il soit représentatif des conditions de fonctionnement réelles du moteur. Le système d’échappement doit satisfaire aux prescriptions relatives au prélèvement de gaz d’échappement, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 3.4 de l’appendice 4 de la présente annexe, et aux paragraphes 2.2.1 et 2.3.1 (sections EP) de l’appendice 7.

Si le moteur est équipé d’un système de traitement aval des gaz d’échappement, le tuyau d’échappement doit avoir le même diamètre que celui utilisé en conditions réelles sur une longueur d’au moins 4 diamètres en amont de l’entrée de la section d’expansion contenant le dispositif de traitement aval. La distance entre la bride de sortie du collecteur d’échappement ou du turbocompresseur et le dispositif de traitement aval doit être la même que sur le véhicule lui-même, ou en tout cas être conforme aux spécifications de distance du constructeur. La contre-pression ou perte de charge d’échappement doit également satisfaire aux critères ci-dessus; elle peut, si nécessaire, être réglée au moyen d’une soupape. L’enceinte contenant le dispositif de traitement aval peut être démontée lors des essais de préparation et de contrôle de la cartographie du moteur, et remplacée par une enceinte équivalente contenant un élément catalyseur passif.

2.5	Système de refroidissement

Il doit être utilisé un système de refroidissement du moteur offrant une capacité suffisante pour maintenir le moteur aux températures normales de fonctionnement telles qu’elles sont spécifiées par le constructeur.

2.6	Lubrifiant

Les spécifications de l’huile moteur utilisée pour l’essai doivent être enregistrées et communiquées avec les résultats de l’essai, comme spécifié au point 7.1 de l’appendice de l’annexe 1.

2.7	Carburant

Le carburant doit être le carburant de référence spécifié à l’annexe 5.

La température du carburant et le point de mesure doivent être tels que spécifiés par le constructeur et conformes aux limites indiquées au point 1.16.5 de l’annexe 1. La température du carburant ne doit pas être inférieure à 306 K (33 °C). Si elle n’est pas spécifiée par le constructeur, elle doit être fixée à 311 K ± 5 K (38 °C ± 5 °C) à l’entrée du système d’alimentation.

Pour les moteurs alimentés au gaz naturel et au GPL, la température du carburant et le point de mesure doivent être conformes aux limites indiquées au point 1.16.5 de l’annexe 1, ou au point 1.16.5 de l’appendice 3 de l’annexe 1, dans les cas où le moteur n’est pas un moteur de base.

2.8	Essai des systèmes de traitement aval des gaz d’échappement

Si le moteur est équipé d’un système de traitement aval des gaz d’échappement, les émissions mesurées durant le cycle d’essai doivent être représentatives des émissions en utilisation réelle. Dans le cas d’un moteur équipé d’un système de traitement aval qui exige l’usage d’un réactif, le réactif utilisé pour tous les essais doit être conforme à l’annexe 1, paragraphe 2.2.1.13.

2.8.1	Pour un système de post-traitement des gaz d’échappement fondé sur un processus de régénération continu, les émissions sont mesurées sur un système de traitement aval stabilisé.

Le processus de régénération intervient au moins une fois au cours de l’essai ETC et le constructeur déclare les conditions normales dans lesquelles la régénération se produit (encrassage, température, contre-pression à l’échappement, etc.).

Pour vérifier le processus de régénération, il est procédé à au moins cinq essais ETC. Au cours des essais, la température et la pression des gaz d’échappement doivent être enregistrées (température en amont et en aval du système de post-traitement, contre-pression à l’échappement, etc.).

Le système de post-traitement est considéré comme satisfaisant si les conditions déclarées par le constructeur se produisent au cours de l’essai pendant un temps suffisant.

Le résultat final de l’essai est la moyenne arithmétique des différents résultats d’essais ETC.

Si le système de traitement aval des gaz d’échappement comporte un mode sécurité qui permute sur un mode de régénération périodique, il conviendrait de le vérifier conformément au paragraphe 2.8.2. Pour ce cas spécifique, les limites d’émission fixées au tableau 2 du paragraphe 5.2 pourraient être dépassées et ne seraient pas soumises à une pondération.

2.8.2	Pour un système de traitement aval des gaz d’échappement fondé sur un processus de régénération périodique, les émissions doivent être mesurées sur au moins deux essais ETC, l’un au cours et l’autre en dehors d’une opération de régénération, sur un système de traitement aval stabilisé, les résultats étant soumis à une pondération.

Le processus de régénération doit se produire au moins une fois au cours de l’essai ETC. Le moteur peut être équipé d’un commutateur permettant d’empêcher ou d’autoriser le processus de régénération à condition que cette opération n’ait aucun effet sur les réglages d’origine du moteur.

Le constructeur doit déclarer les conditions normales dans lesquelles le processus de régénération se produit (encrassage, température, contre-pression d’échappement, etc.) et sa durée (n2). Le constructeur doit aussi fournir toutes les données pour déterminer l’intervalle entre deux régénérations (n1). La procédure exacte pour déterminer cet intervalle doit être convenue avec le service technique en se fondant sur les règles de bonne pratique technique.

Le constructeur doit fournir un système de traitement aval qui a subi une opération d’encrassage préalable pour déclencher la phase de régénération au cours d’un essai ETC. La régénération ne doit pas se produire au cours de la phase de conditionnement.

Les émissions moyennes entre les phases de régénération sont calculées à partir de la moyenne arithmétique de plusieurs essais ETC approximativement équidistants. Il est recommandé de procéder à au moins un essai ETC le plus tôt possible avant un essai de régénération et à un essai ETC immédiatement après un essai de régénération. À titre de variante, le constructeur peut fournir des données démontrant que les émissions restent constantes (±15 %) entre les phases de régénération. Dans ce cas, les émissions d’un seul essai ETC peuvent être utilisées.

Au cours de l’essai de régénération, toutes les données nécessaires pour détecter la régénération doivent être enregistrées (émissions de CO ou de NOx, température en amont et en aval du système de traitement aval, contre-pression à l’échappement, etc.).

Au cours du processus de régénération, les limites d’émission du tableau 2 du paragraphe 5.2 peuvent être dépassées.

Les émissions mesurées doivent être pondérées conformément aux points 5.5 et 6.3 de l’appendice 2 de la présente annexe et le résultat final ne doit pas dépasser les limites visées au tableau 2 du paragraphe 5.2.

Annexe 4A − Appendice 1

CYCLES D’ESSAI ESC ET ELR

1.	RÉGLAGES DU MOTEUR ET DU DYNAMOMÈTRE

1.1	Détermination des régimes A, B et C du moteur

Les régimes A, B et C du moteur doivent être déclarés par le constructeur, qui doit les déterminer conformément aux dispositions ci-après:

Le régime haut nsup est le régime où sont atteints 70 % de la puissance maximale nette déclarée P(n), comme déterminé selon le paragraphe 8.2 de l’annexe 1. Le régime moteur le plus élevé où cette puissance est obtenue sur la courbe de puissance est défini comme nsup.

Le régime bas ninf est le régime où sont atteints 50 % de la puissance maximale nette déclarée P(n), déterminé selon le paragraphe 8.2 de l’annexe 1. Le régime moteur le plus bas où cette puissance est obtenue sur la courbe de puissance est défini comme ninf.

Les régimes A, B et C sont calculés comme suit:

Régime A = ninf + 25 % (nsup − ninf)

Régime B = ninf + 50 % (nsup − ninf)

Régime C = ninf + 75 % (nsup − ninf)

Les régimes A, B et C déclarés peuvent être vérifiés par l’une ou l’autre des méthodes ci-après:

a)	Des mesures sont effectuées en des points supplémentaires lors de l’homologation de la puissance du moteur conformément au Règlement No 85, pour permettre une détermination précise de nsup et ninf. La puissance maximale et les régimes nsup et ninf doivent être déterminés d’après la courbe de puissance et les régimes A, B et C calculés comme indiqué plus haut;

b)	On établit une cartographie du moteur le long de la courbe de pleine charge, du régime maximal à vide au régime de ralenti, avec au moins 5 points de mesure par intervalle de 1 000 min-1 et des points de mesure à ±50 min-1 du régime de la puissance maximale déclarée. La puissance maximale et les régimes nsup et ninf sont déterminés à partir de cette courbe cartographique et les régimes A, B et C calculés comme indiqué plus haut.

Si les régimes A, B et C mesurés se situent à +3 % des régimes déclarés par le constructeur, les valeurs déclarées sont appliquées pour les essais de mesure des émissions. Si la tolérance est dépassée pour l’un de ces régimes, les régimes mesurés doivent être appliqués pour ces essais.

1.2	Détermination du réglage du banc dynamométrique

La courbe de couple à pleine charge doit être déterminée par expérimentation pour le calcul des valeurs de couple pour les modes d’essai prescrits dans les conditions nettes, comme indiqué au point 8.2 de l’annexe 1. La puissance absorbée par les auxiliaires entraînés par le moteur doit être prise en compte, s’il y a lieu. Le réglage du dynamomètre pour chaque mode d’essai doit être calculé au moyen de la formule suivante:

s = P(n) x (L/100) si l’essai s’effectue en conditions nettes

s = P(n) x (L/100) + (P(a) − P(b)) si l’essai ne s’effectue pas en conditions nettes;

où:

s	=	réglage du dynamomètre en kW

P(n)	=	puissance nette du moteur comme indiquée au point 8.2 de l’annexe 1 en kW
L	=	taux de charge comme indiqué au paragraphe 2.7.1 ci-dessous, en %

P(a)	=	puissance absorbée par les auxiliaires devant être montés pour l’essai, comme prescrit au point 6.1 de l’annexe 1

P(b)	=	puissance absorbée par les auxiliaires devant être démontés pour l’essai, comme prescrit au point 6.2 de l’annexe 1.

2.	EXÉCUTION DE L’ESSAI ESC

À la demande du constructeur, un essai à blanc peut être exécuté pour conditionner le moteur et le système d’échappement avant le cycle de mesure.

2.1	Préparation des filtres de collecte

Une heure au moins avant l’essai, chaque filtre doit être déposé dans une boîte de Petri fermée mais non scellée et protégée contre une contamination par les poussières, qui est placée dans une chambre de pesée pendant une période de stabilisation. À la fin de cette période, chaque filtre doit être pesé et la tare notée. Le filtre doit ensuite être stocké dans une boîte de Petri fermée ou dans un porte-filtre scellé jusqu’à son utilisation. Le filtre doit être utilisé dans les huit heures qui suivent son retrait de la chambre de pesée. La tare doit être enregistrée.

2.2	Installation de l’équipement de mesure

L’appareillage et les sondes de prélèvement doivent être installés conformément aux prescriptions. Si l’on utilise un système à dilution en circuit principal pour la dilution des gaz d’échappement, le tuyau d’échappement doit être raccordé au système.

2.3	Mise en marche du système de dilution et du moteur

On met en marche le système de dilution et le moteur et on les fait chauffer jusqu’à ce que toutes les températures et pressions soient stabilisées, le moteur tournant au régime de puissance maximale, conformément aux recommandations du constructeur et aux règles de bonne pratique.

2.4	Mise en marche du système de collecte des particules

On met en marche le système de collecte des particules que l’on fait fonctionner en dérivation. On peut déterminer la concentration ambiante de particules dans l’air de dilution en le faisant passer par les filtres à particules. Si l’on utilise de l’air de dilution filtré au préalable, on peut effectuer une mesure avant ou après l’essai. Si l’air de dilution n’est pas filtré, on peut effectuer des mesures au début et à la fin du cycle et déterminer la valeur moyenne.

2.5	Réglage du taux de dilution

Le débit d’air de dilution doit être réglé de telle manière que la température des gaz d’échappement dilués, mesurée immédiatement en amont du filtre primaire, ne dépasse pas 325 K (52 °C) quel que soit le mode. Le taux de dilution (q) ne doit pas être inférieur à 4.

Pour les systèmes qui utilisent la mesure de la concentration de CO2 ou de NOx pour le réglage du taux de dilution, la teneur en CO2 ou en NOx de l’air de dilution doit être mesurée au début et à la fin de chaque essai. Les mesures des concentrations de base de CO2 ou de NOx dans l’air de dilution avant et après l’essai ne doivent pas différer entre elles de plus de 100 ppm ou de 5 ppm, respectivement.

2.6	Contrôle des analyseurs

Les analyseurs d’émission doivent être mis à zéro et étalonnés. Les sacs de prélèvement, s’ils sont utilisés, doivent être vidés.

2.7	Cycle d’essai

2.7.1	Le cycle à 13 modes suivant doit être exécuté avec le moteur d’essai sur le dynamomètre:

| Mode | Régime moteur | Taux de charge | Facteur de pondération | Durée (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ralenti | — | 0,15 | 4 minutes |
| 2 | A | 100 | 0,08 | 2 minutes |
| 3 | B | 50 | 0,10 | 2 minutes |
| 4 | B | 75 | 0,10 | 2 minutes |
| 5 | A | 50 | 0,05 | 2 minutes |
| 6 | A | 75 | 0,05 | 2 minutes |
| 7 | A | 25 | 0,05 | 2 minutes |
| 8 | B | 100 | 0,09 | 2 minutes |
| 9 | B | 25 | 0,10 | 2 minutes |
| 10 | C | 100 | 0,08 | 2 minutes |
| 11 | C | 25 | 0,05 | 2 minutes |
| 12 | C | 75 | 0,05 | 2 minutes |
| 13 | C | 50 | 0,05 | 2 minutes |

2.7.2	On exécute la séquence d’essai dans l’ordre des numéros de mode indiqués au paragraphe 2.7.1.

Le moteur doit fonctionner sur chaque mode pendant la durée spécifiée, les changements de régime et de charge devant être effectués pendant les vingt premières secondes du mode. Le régime spécifié doit être maintenu à ±50 min-1 et le couple spécifié à ±2 % du couple maximal au régime d’essai.

À la demande du constructeur, la séquence d’essai peut être répétée un nombre de fois suffisant afin de recueillir une masse de particules plus importante sur le filtre. Le constructeur doit fournir une description détaillée des méthodes d’évaluation et de calcul des données. Les émissions gazeuses doivent seulement être mesurées lors du premier cycle.

2.7.3	Réponse des analyseurs

Le résultat fourni par les analyseurs doit être enregistré sur un enregistreur graphique ou mesuré avec un système équivalent d’enregistrement de données; les gaz d’échappement doivent passer à travers les analyseurs pendant toute la durée du cycle d’essai.

2.7.4	Collecte des particules

Un filtre unique doit être utilisé pendant toute la durée de l’essai. Les facteurs de pondération par mode prescrits dans la procédure d’essai doivent être pris en compte par prélèvement d’un échantillon proportionnel au débit massique de gaz d’échappement pendant chaque mode. À cette fin, on peut agir sur le débit de l’échantillon, la durée de prélèvement et/ou le taux de dilution de telle manière que le critère d’application des facteurs de pondération effectifs mentionné au paragraphe 6.6 ci-dessous soit respecté.

La durée de prélèvement par mode doit être d’au moins quatre secondes par 0,01 point de facteur de pondération. Le prélèvement doit être effectué le plus tard possible au cours de chaque mode. Les particules doivent être prélevées au plus tôt cinq secondes avant la fin de chaque mode.

2.7.5	Conditions moteur

Le régime et la charge du moteur, la température de l’air et la dépression de l’air à l’admission, la température et la contre-pression à l’échappement, le débit de carburant et d’air ou le débit de gaz d’échappement, la température de l’air d’admission, la température du carburant et l’humidité doivent être enregistrés durant chaque mode, les conditions de régime et de charge (voir le paragraphe 2.7.2 ci-dessus) devant être respectées pendant la durée du prélèvement de particules, mais en tout cas durant la dernière minute de chaque mode.

Toutes les données additionnelles nécessaires pour les calculs doivent être enregistrées (voir les paragraphes 4 et 5).

2.7.6	Vérification des émissions de NOx dans la zone de contrôle

La vérification des émissions de NOx dans la zone de contrôle doit être exécutée immédiatement après l’achèvement du mode 13.

Le moteur doit être conditionné sur le mode 13 pendant une durée de trois minutes avant le début des mesures. Trois mesures doivent être exécutées en différents points de la zone de contrôle, choisis par le Service Technique /. La durée de chaque mesure doit être de deux minutes. La méthode de mesure est identique à la méthode de mesure des NOx au cours du cycle à 13 modes et cette opération doit être effectuée conformément aux dispositions des paragraphes 2.7.3, 2.7.5 et 4.1 du présent appendice et du paragraphe 3 de l’appendice 4.

Les calculs doivent être exécutés conformément au paragraphe 4.

2.7.7	Nouvelle vérification des analyseurs

Après l’essai de mesure des émissions, on utilise un gaz de mise à zéro et le même gaz d’étalonnage pour une nouvelle vérification. L’essai est considéré comme acceptable si l’écart entre les résultats avant essai et après essai est de moins de 2 % de la valeur pour le gaz d’étalonnage.

3.	EXÉCUTION DE L’ESSAI ELR

3.1	Installation de l’équipement de mesure

L’opacimètre et les sondes de prélèvement, s’il y a lieu, doivent être installés après le silencieux ou un éventuel dispositif de traitement aval des gaz d’échappement, conformément aux règles générales d’installation formulées par le fabricant de l’appareil. En outre, il doit être tenu compte des dispositions du paragraphe 10 de la norme ISO 11614.

Avant toute vérification du zéro et de la pleine échelle, l’opacimètre doit être chauffé et amené à des conditions stabilisées conformément aux recommandations du fabricant de l’appareil. S’il est équipé d’un système de purge par air destiné à éviter le dépôt de suie sur l’optique de l’appareil, ce système doit aussi être actionné et réglé conformément aux recommandations du fabricant.

3.2	Vérification de l’opacimètre

Les vérifications du zéro et de la pleine échelle doivent être exécutées en mode lecture d’opacité; en effet, l’échelle d’opacité offre deux points d’étalonnage parfaitement définis, à savoir l’opacité zéro et l’opacité 100 %. On détermine alors le coefficient d’absorption lumineuse à partir de la valeur de l’opacité mesurée et de la base LA, communiquée par le fabricant, lorsque l’appareil est de nouveau réglé sur le mode de lecture k pour l’essai.

Lorsque le faisceau lumineux de l’opacimètre n’est pas obstrué, l’indicateur doit être réglé pour indiquer une opacité de 0,0 % ± 1,0 %. Lorsque aucune lumière ne parvient au récepteur, l’indicateur doit être réglé pour indiquer une opacité de 100,0 % ± 1,0 %.

3.3	Cycle d’essai

3.3.1	Conditionnement du moteur

La phase de réchauffage du moteur et du système doit se faire à la puissance maximale de manière à stabiliser les paramètres du moteur conformément à la recommandation du constructeur. La phase de préconditionnement doit également protéger la mesure des émissions contre l’influence de dépôts dans le système d’échappement résultant d’un essai antérieur. Lorsque les conditions moteur sont stabilisées, le cycle doit commencer dans les 20 ± 2 s qui suivent la phase de préconditionnement. À la demande du constructeur, un essai à blanc peut être exécuté pour réaliser un conditionnement supplémentaire avant le cycle de mesure.

3.3.2	Séquence d’essai

L’essai se compose d’une séquence de trois mises en charge à chacun des trois régimes d’essai A (phase 1), B (phase 2) et C (phase 3) déterminés conformément au paragraphe 1.1 de l’annexe III, puis d’une phase 4 exécutée à un régime situé dans la zone de contrôle et avec un taux de charge variant de 10 à 100 %, au choix du service technique /. La séquence d’essai, exécutée avec le moteur d’essai sur un banc à dynamomètre, doit être conforme au diagramme de la figure 3.

Figure 3
Cycle de l’essai ELR

a)	Le moteur doit fonctionner au régime A et à un taux de charge de 10 % pendant 20 ± 2 s. Le régime spécifié doit être maintenu à ±20 min-1 et le couple spécifié à ±2 % du couple maximal au régime d’essai.

b)	À la fin d’un segment, la manette de commande du régime doit être amenée rapidement sur la position plein gaz et maintenue sur celle-ci pendant 10 ± 1 s. Le freinage du dynamomètre doit être appliqué pour maintenir le régime moteur à ±150 min-1 pendant les trois premières secondes, puis à ±20 min-1 pendant le reste du segment.

c)	La séquence décrite en a) et b) doit être répétée deux fois.

d)	Après exécution de la troisième mise en charge, le moteur doit être réglé au régime B et au taux de charge de 10 % dans un délai de 20 ± 2 s.

e)	La séquence a) à c) doit être exécutée avec le moteur tournant au régime B.

f)	Après l’exécution de la troisième mise en charge, le moteur doit être réglé au régime C et au taux de charge de 10 % dans un délai de 20 ± 2 s.

g)	La séquence a) à c) doit être exécutée avec le moteur tournant au régime C.

h)	Après l’exécution de la troisième mise en charge, le moteur doit être réglé au régime choisi et à tout taux de charge supérieur à 10 % dans un délai de 20 ± 2 s.

i)	La séquence a) à c) doit être exécutée avec le moteur tournant au régime choisi.

3.4	Validation du cycle

Les écarts types relatifs des valeurs moyennes d’opacité des fumées à chaque régime d’essai (SVA, SVB et SVC) calculées conformément au paragraphe 6.3.3 du présent appendice à partir des trois mises en charge successives à chaque régime d’essai doivent être inférieurs à 15 % de la valeur moyenne ou à 10 % de la valeur limite indiquée au tableau 1 du Règlement, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue. Si la différence est supérieure, la séquence doit être répétée jusqu’à ce que trois mises en charge successives remplissent les critères de validation.

3.5	Nouvelle vérification de l’opacimètre

La dérive du zéro de l’opacimètre, mesurée après l’essai, ne doit pas dépasser ±5,0 % de la valeur limite indiquée au tableau 1 du paragraphe 5.2.

4.	CALCUL DU DÉBIT DE GAZ D’ÉCHAPPEMENT

4.1	Détermination du débit massique de gaz d’échappement bruts

Pour le calcul des émissions dans les gaz d’échappement bruts, il est nécessaire de connaître le débit de gaz. Le débit massique de gaz d’échappement doit être déterminé conformément au paragraphe 4.1.1 ou 4.1.2. La justesse du calcul du débit des gaz d’échappement doit être de l’ordre de ±2,5 % de la valeur indiquée ou ±1,5 % de la valeur maximale du moteur, la valeur la plus élevée étant à retenir. Des méthodes équivalentes (par exemple celles décrites au paragraphe 4.2 de l’appendice 2 de la présente annexe) peuvent être utilisées.

4.1.1	Méthode de la mesure directe

La mesure directe du débit de gaz d’échappement peut être réalisée par des systèmes tels que:

a)	dispositifs à pression différentielle, tels que débitmètre à venturi;

b)	débitmètre à ultrasons;

c)	débitmètre vortex.

Des précautions doivent être prises pour éviter des erreurs de mesure qui aboutiraient à des erreurs sur les valeurs d’émissions. Ces précautions consistent notamment à installer soigneusement le dispositif sur le système d’échappement du moteur conformément aux recommandations des constructeurs des instruments et à une bonne appréciation technique. En particulier, les performances et les émissions du moteur ne doivent pas être affectées par l’installation du dispositif.

4.1.2	Méthode de mesure du débit d’air et de carburant

Pour cette mesure, des débitmètres d’air et des débitmètres de carburant satisfaisant aux prescriptions de justesse totale du paragraphe 4.1 doivent être utilisés. Le calcul du débit de gaz d’échappement se fait comme suit:

qmew	=	qmew + qmf

4.2	Détermination du débit massique des gaz d’échappement dilués

Pour le calcul des émissions d’après les concentrations dans les gaz d’échappement dilués au moyen d’un système de dilution en circuit principal, il est nécessaire de connaître le débit de gaz d’échappement dilués. Le débit de gaz d’échappement dilués (qmedw) doit être mesuré au cours de chaque mode avec un système PDP-CVS, CFV-CVS ou SSV-CVS conformément aux formules indiquées au paragraphe 4.1 de l’appendice 2 de la présente annexe. La justesse doit être de ±2 % de la valeur indiquée ou mieux et doit être déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2.4 de l’appendice 5 de la présente annexe.

5.	CALCUL DES ÉMISSIONS GAZEUSES

5.1	Évaluation des résultats

Pour évaluer les résultats en ce qui concerne les émissions gazeuses, on doit calculer la moyenne des valeurs enregistrées sur les trente dernières secondes de chaque mode et déterminer les concentrations moyennes (conc) de HC, de CO et de NOx au cours de chaque mode, à partir des moyennes des valeurs enregistrées et des données d’étalonnage correspondantes. Un autre système d’enregistrement peut être utilisé s’il garantit une qualité égale d’acquisition des données.

Pour la vérification des émissions de NOx dans la zone de contrôle, les dispositions ci-dessus s’appliquent aux émissions de NOx seulement.

Le débit de gaz d’échappement qmew ou le débit de gaz d’échappement dilués qmdew, s’il est utilisé en option, doit être déterminé conformément au paragraphe 2.3 de l’appendice 4 de la présente annexe.

5.2	Corrections pour conditions sèches ou conditions humides

La concentration mesurée doit être convertie en concentration en conditions humides au moyen des formules ci-après si elle n’est pas d’emblée mesurée en conditions humides. La conversion doit être effectuée pour chaque mode individuel.

cwet	=	kW · cdry

Pour les gaz d’échappement bruts:

KW,r=1−1,2442⋅Ha+111,19⋅wALF⋅qmfqmad773,4+1,2442⋅Ha+qmfqmad⋅kf⋅1 000⋅1,008

ou

KW,r=1−1,2442⋅Ha+111,19⋅wALF⋅qmfqmad773,4+1,2442⋅Ha+qmfqmad⋅kf⋅1 000/1−prpb

ou

Kw,a=11+α⋅0,005⋅cCO2+cCO−kw1⋅1,008

avec

kf	=	0,055594 ∙ wALF + 0,0080021 ∙ wDEL + 0,0070046 ∙ wEPS

et

Kw1=1,608⋅Ha1 000+1,608⋅Ha

où:

Ha	=	humidité de l’air d’admission, en g d’eau par kg d’air sec

wALF	=	teneur en hydrogène du carburant, en % masse

qmf,i	=	débit-masse instantané de carburant, en kg/s

qmad,i	=	débit-masse instantané d’air d’admission sec, en kg/s

pr	=	pression de vapeur après le bain de refroidissement, en kPa

pb	=	pression atmosphérique totale, en kPa

wDEL	=	teneur en azote du carburant, en % masse

wEPS	=	teneur en oxygène du carburant, en % masse

	=	rapport molaire pour l’hydrogène du carburant

cCO2	=	concentration de CO2 en conditions sèches, en %

cCO	=	concentration de CO en conditions sèches, en %.

Pour les gaz d’échappement dilués:

KWe1=1−α⋅% cwCO2200−KW1

ou

KWe2=1−KW11+α⋅% cdCO2200

Pour l’air de dilution:

KWd=1−KW1

KW1=1,608⋅Hd⋅1−1D+Ha⋅1D1 000+1,608⋅Hd⋅1−1D+Ha⋅1D

Pour l’air d’admission:

KWa=1−KW2

KW2=1,608⋅Ha1 000+1,608⋅Ha

où:

Ha	=	humidité de l’air d’admission, en g d’eau par kg d’air sec

Hd	=	humidité de l’air de dilution, en g d’eau par kg d’air sec,

elles peuvent être calculées à partir de la mesure de l’humidité relative, de la mesure du point de rosée, de la mesure de la pression de vapeur ou de la mesure par psychromètre au moyen des formules couramment appliquées.

5.3	Correction d’humidité et de température pour les NOx

Étant donné que les émissions de NOx dépendent des conditions atmosphériques ambiantes, la concentration de NOx doit être corrigée en fonction de l’humidité et de la température de l’air ambiant en appliquant les facteurs des formules qui suivent. Ces facteurs sont valides dans la gamme comprise entre 0 et 25 g/kg d’air sec.

a)	Pour les moteurs à allumage par compression:

kh,D=11−0,0182 · Ha−10,71+0,0045 · Ta−298

avec:

Ta	=	température de l’air d’admission, en K

Ha	=	humidité de l’air d’admission, en g d’eau par kg d’air sec,

où:

Ha peut être calculée à partir de la mesure de l’humidité relative, de la mesure du point de rosée, de la mesure de la pression de vapeur ou de la mesure par psychromètre au moyen des formules couramment appliquées.

b)	Pour les moteurs à allumage commandé:

kh.G	=	0,6272 + 44,030 · 10-3 · Ha − 0,862 · 10-3 · Ha2

où:

Ha peut être calculée à partir de la mesure de l’humidité relative, de la mesure du point de rosée, de la mesure de la pression de vapeur ou de la mesure par psychromètre au moyen des formules couramment appliquées.

5.4	Calcul des débits massiques d’émissions

Les débits massiques d’émissions (en g/h) pour chaque mode doivent être calculés comme suit. Pour le calcul des émissions de NOx, le facteur de correction d’humidité kh,D, ou kh,G, selon le cas, déterminé conformément au paragraphe 5.3, doit être utilisé.

Les concentrations mesurées sont converties en valeurs rapportées à une base humide conformément au point 5.2 si elles n’ont pas été d’emblée mesurées sur base humide. Les valeurs pour ugas sont indiquées au tableau 6 pour les constituants choisis sur la base des propriétés de gaz parfaits et des carburants à prendre en compte pour le présent Règlement.

a)	Pour les gaz d’échappement bruts:

mgas	=	ugas · cgas · qmew

où:

ugas	=	rapport entre la densité du constituant des gaz d’échappement et la densité des gaz d’échappement

cgas	=	concentration du constituant respectif dans les gaz d’échappement bruts, en ppm

qmew	=	débit massique de gaz d’échappement, en kg/h

b)	Pour les gaz dilués:

mgas	=	ugas · cgas,c · qmdew

où:

ugas	=	rapport entre la densité du constituant des gaz d’échappement et la densité de l’air

cgas,c	=	concentration ambiante corrigée du constituant respectif dans les gaz d’échappement dilués, en ppm

qmdew	=	débit massique de gaz d’échappement dilués, en kg/h

où:

cgas,c = c − cd ·  1−1D

Le facteur de dilution D doit être calculé conformément au paragraphe 5.4.1 de l’appendice 2 de la présente annexe.

5.5	Calcul des émissions spécifiques

Les émissions (g/kWh) sont calculées comme suit pour tous les constituants individuels:

GASx = i=1i=nmGASi · Wfii=1i=nP(n)i · Wfi

où:

mgas	=	masse de chaque gaz

P(n)	=	puissance nette déterminée conformément au paragraphe 8.2 de l’annexe 1.

Les facteurs de pondération utilisés dans le calcul ci-dessus doivent être conformes au paragraphe 2.7.1.

Tableau 6
Valeurs de ugas dans les gaz d’échappement bruts et dilués
pour divers constituants des gaz d’échappement

| Carburant |  | NOx | CO | HCT/ HCNM | CO2 | CH4 | Densité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazole | Gaz d’échappement bruts | 0,001587 | 0,000966 | 0,000479 | 0,001518 | 0,000553 | 1,2943 |
|  | Gaz d’échappement dilués | 0,001588 | 0,000967 | 0,000480 | 0,001519 | 0,000553 | 1,293 |
| Éthanol | Gaz d’échappement bruts | 0,001609 | 0,000980 | 0,000805 | 0,001539 | 0,000561 | 1,2757 |
|  | Gaz d’échappement dilués | 0,001588 | 0,000967 | 0,000795 | 0,001519 | 0,000553 | 1,293 |
| Gaz naturel comprimé | Gaz d’échappement bruts | 0,001622 | 0,000987 | 0,000523 | 0,001552 | 0,000565 | 1,2661 |
|  | Gaz d’échappement dilués | 0,001588 | 0,000967 | 0,000584 | 0,001519 | 0,000553 | 1,293 |
| Propane | Gaz d’échappement bruts | 0,001603 | 0,000976 | 0,000511 | 0,001533 | 0,000559 | 1,2805 |
|  | Gaz d’échappement dilués | 0,001588 | 0,000967 | 0,000507 | 0,001519 | 0,000553 | 1,293 |
| Butane | Gaz d’échappement bruts | 0,001600 | 0,000974 | 0,000505 | 0,001530 | 0,000558 | 1,2832 |
|  | Gaz d’échappement dilués | 0,001588 | 0,000967 | 0,000501 | 0,001519 | 0,000553 | 1,293 |

Notes:

−	valeurs u des gaz d’échappement bruts sur la base des propriétés de gaz parfaits à λ = 2, air sec, 273 K, 101,3 kPa;

−	valeurs u des gaz d’échappement dilués sur la base des propriétés de gaz parfaits et de la densité de l’air;

−	valeurs u du gaz naturel comprimé avec une justesse de 0,2 % pour la composition massique de C = 66 à 76 %, H = 22 à 25 %, N = 0 à 12 %;

−	valeur u du gaz naturel comprimé pour HC correspondant à CH2,93 (pour les hydrocarbures totaux, utiliser la valeur u de CH4).

5.6	Calcul des valeurs de la zone de contrôle

Pour les trois points de contrôle sélectionnés conformément au paragraphe 2.7.6, les émissions de NOx sont mesurées et calculées conformément au paragraphe 5.6.1, et aussi déterminées par interpolation à partir des modes du cycle d’essai les plus proches des différents points de contrôle indiqués au paragraphe 5.6.2. Les valeurs mesurées sont ensuite comparées aux valeurs interpolées conformément au paragraphe 5.6.3.

5.6.1	Calcul des émissions spécifiques

Pour chacun des points de contrôle (Z), les émissions de NOx doivent être mesurées comme suit:

mNOx,Z	=	0,001587 · cNOx,Z · Kh,D · qmew

NOxz=mNOX,ZP(n)z

5.6.2	Détermination de la valeur des émissions du cycle d’essai

Les émissions de NOx mesurées pour chacun des points de contrôle doivent être interpolées à partir des quatre modes du cycle d’essai les plus proches qui entourent le point de contrôle Z sélectionné (voir la figure 4). Les définitions suivantes s’appliquent à ces modes (R, S, T, U):

Régime (R) = Régime (T) = nRT

Régime (S) = Régime (U) = nSU

Taux de charge (R) = Taux de charge (S)

Taux de charge (T) = Taux de charge (U).

Les émissions de NOx au point de contrôle sélectionné Z doivent être calculées comme suit:

Ez = ERS + ETU − ERS · Mz − MRSMTU −MRS

et:

ETU = ET + ETU − ET·nz − nRTnSU −nRT

ERS = ER + ES − ER· nz − nRTnSU −nRT

MTU = MT + MU − MT· nz − nRTnSU −nRT

MRS = MR + MS − MT ·nz − nRTnSU −nRT

où:

ER, ES, ET, EU	=	émissions spécifiques de NOx sur les modes entourant le point Z déterminés conformément au paragraphe 5.6.1

MR, MS, MT, MU	=	couple moteur sur les modes entourant le point Z.

Figure 4
Interpolation du point de contrôle des émissions de NOx

Couple

Régime

5.6.3	Comparaison des valeurs des émissions de NOx

Les émissions spécifiques de NOx mesurées au point de contrôle Z (NOx,Z) sont comparées à la valeur interpolée (EZ) comme suit:

NOxdiff = 100 · NOxz − EzEz

6.	CALCUL DES ÉMISSIONS DE PARTICULES

6.1	Évaluation des résultats

Pour l’évaluation des résultats en ce qui concerne les particules, la masse totale de l’échantillon (msep) traversant le filtre doit être enregistrée pour chaque mode.

Les filtres doivent être ramenés dans la chambre de pesée et conditionnés pendant au moins une heure, et au plus quatre-vingt heures, puis pesés. Le poids brut des filtres doit être enregistré et leur tare (voir le point 2.1) soustraite, la différence constituant la masse de l’échantillon de particules mf.

Si une correction pour concentrations ambiantes doit être apportée pour l’air de dilution (md), la masse d’air de dilution (mf,d) traversant le filtre et la masse de particules doivent être enregistrées. Si plus d’une mesure a été effectuée, le quotient mf,d/md doit être calculé pour chaque mesure individuelle et la moyenne des valeurs doit être calculée.

6.2	Système à dilution en flux partiel

Les résultats d’essai définitifs communiqués pour les émissions de particules doivent être calculés comme suit. Étant donné que divers types de réglage du taux de dilution peuvent être employés, différentes méthodes de calcul s’appliquent à qmedf. Tous les calculs doivent se fonder sur les valeurs moyennes des modes individuels au cours de la période de prélèvement.

6.2.1	Systèmes isocinétiques

qmedf = qmew ·  rd

rd=qmdw+(qmew ·ra)qmew ·ra)

où ra correspond au rapport de la section de la sonde isocinétique à celle du tuyau d’échappement:

ra=ApAT

6.2.2	Systèmes avec mesure de la concentration de CO2 ou de NOx

qmdef=qmew ·rd

rd=cwE−cwAcwD−cwA

où:

cwE	=	concentration humide du gaz témoin dans les gaz d’échappement bruts
cwD	=	concentration humide du gaz témoin dans les gaz d’échappement dilués
cwA	=	concentration humide du gaz témoin dans l’air de dilution

Les concentrations mesurées en conditions sèches doivent être converties en valeurs rapportées à des conditions humides conformément au paragraphe 5.2 du présent appendice.

6.2.3	Systèmes avec mesure du CO2 et méthode du bilan carbone /

qmedf=206,5 · qmfc(CO2)D−c(CO2)A

où:

c(CO2)D	=	concentration de CO2 dans les gaz d’échappement dilués
c(CO2)A	=	concentration de CO2 dans l’air de dilution
(concentrations en % vol. en conditions humides)

Cette équation repose sur l’hypothèse du bilan carbone (les atomes de carbone fournis au moteur sont émis sous forme de CO2) et est déterminée comme suit:

qmedf=qmew·rd

et

rd=206,5 · qmfqmew×c(CO2)D−c(CO2)A

6.2.4	Systèmes avec mesure du débit

qmedf=qmew ·rd

rd=qmdewqmdew−qmdw

6.3	Système à dilution en circuit principal

Tous les calculs doivent se fonder sur les valeurs moyennes des modes individuels au cours de la période de prélèvement. Le débit de gaz d’échappement dilués qmdew est calculé conformément au paragraphe 4.1 de l’appendice 2 de la présente annexe. La masse totale de l’échantillon msep est calculée conformément au paragraphe 6.2.1 de l’appendice 2 de la présente annexe.

6.4	Calcul du débit massique de particules

Le débit massique de particules est calculé comme suit. Si un système à dilution en circuit principal est utilisé, qmedf déterminé conformément au paragraphe 6.2 est remplacé par qmdew déterminé conformément au paragraphe 6.3.

PTmass=mfmsep ·qmedf1000

qmedf=i=1i=nqmedfi ·Wfi

msep=i=1i=nmsepi

i = 1, ... n

Le débit massique de particules peut faire l’objet d’une correction pour concentrations ambiantes dans l’air de dilution comme suit:

PTmass=mfmsep −mf,dmd ·i=1i=n1−−1Di ·Wfi ·qmedf1000

où D est calculé conformément au paragraphe 5.4.1 de l’appendice 2 de la présente annexe.

6.5	Calcul des émissions spécifiques

Les émissions de particules sont calculées comme suit:

PT = PTmassi = 1i = nPi · Wfi

6.6	Facteur de pondération effectif

Le facteur de pondération effectif Wfei pour chaque mode est calculé comme suit:

Wfei = msepi · qmedfmsep· qmedfi

La valeur des facteurs de pondération effectifs doit se situer à ±0,003 (±0,005 pour le mode "Ralenti") des facteurs de pondération énumérés au paragraphe 2.7.1.

7.	CALCUL DES VALEURS D’OPACITÉ DES FUMÉES

7.1	Algorithme de Bessel

L’algorithme de Bessel doit être utilisé pour calculer les valeurs moyennes sur une seconde à partir des mesures instantanées d’opacité des fumées, converties conformément au paragraphe 7.3.1. Il émule un filtre passe-bas de deuxième ordre et il permet de déterminer les coefficients par calcul itératif. Ceux-ci sont fonction du temps de réponse de l’opacimètre et de la fréquence d’échantillonnage. Les opérations prescrites au paragraphe 7.1.1 doivent donc être répétées à chaque variation du temps de réponse du système et/ou de la fréquence d’échantillonnage.

7.1.1	Calcul du temps de réponse du filtre et des constantes de Bessel

Le temps de réponse de Bessel requis (tF) est fonction des temps de réponse physique et électrique de l’opacimètre, comme spécifié à l’appendice 4 de la présente annexe, et est calculé au moyen de l’équation ci-dessous:

où:

tp	=	temps de réponse physique, en secondes
te	=	temps de réponse électrique, en secondes

Les calculs d’estimation de la fréquence de coupure du filtre (fc) sont basés sur un signal d’entrée en échelon de 0 à 1 en ≤ 0,01 s (voir l’annexe 6). Le temps de réponse est défini comme le temps entre le moment où le signal de sortie du filtre de Bessel atteint 10 % (t10) et le moment où il atteint 90 % (t90) de cette fonction en échelon. Il est obtenu par itération sur fc jusqu’à ce que t90 − t10 ≈ tF. La première itération de fc est basée sur la formule suivante:

fc=π10· tF

Les constantes de Bessel E et K sont calculées au moyen des équations suivantes:

E=11+Ω · 3 · D+D · Ω2

K=2 · E · D · Ω2−1−1

où:

| D | = 0,618034 |
| --- | --- |

Δt = 1fréquence d'échantillonnage

Ω=1tanπ · Δt · fc

7.1.2	Calcul de l’algorithme de Bessel

Les valeurs de E et de K sont utilisées pour calculer comme suit la réponse moyenne du filtre de Bessel sur une seconde à un signal d’entrée en échelon Si:

Yi = Yi−1 + E · (Si + 2 · Si−1 + Si−2 − 4 · Yi−2) + K · (Yi−1 − Yi−2)

où:

Si-2	=	Si-1 = 0

Si	=	1
Yi-2	=	Yi-1 = 0

Les temps t10 et t90 sont interpolés. La différence de temps entre t90 et t10 détermine le temps de réponse tF pour cette valeur de fc. Si ce temps de réponse n’est pas suffisamment proche du temps de réponse requis, l’itération doit être poursuivie comme suit jusqu’à ce que le temps de réponse effectif se situe à moins de 1 % de la réponse requise:

((t90 − t10) − tF) ≤ 0,01   tF

7.2	Évaluation des résultats

Les valeurs d’opacité des fumées mesurées doivent être échantillonnées à une fréquence minimale de 20 Hz.

7.3	Détermination des valeurs d’opacité des fumées

7.3.1	Conversion des données

Étant donné que l’unité de mesure de base de tous les opacimètres est la transmittance, les valeurs de fumées mesurées en transmittance (τ) doivent être converties en un coefficient d’absorption lumineuse (k) comme suit:

k=−1LA ·ln1−N100

et:N = 100 − τ

où:

k	=	coefficient d’absorption lumineuse, en m−1

LA	=	base de mesure effective présentée par le fabricant de l’instrument, en m

N	=	opacité, en %

τ	=	transmittance, en %.

La conversion doit précéder tout traitement ultérieur des données.

7.3.2	Calcul de la moyenne de Bessel des valeurs d’opacité des fumées

Par fréquence de coupure correcte fc, il faut entendre la fréquence qui donne le temps de réponse tF requis pour le filtre. Une fois cette fréquence déterminée par le processus itératif du paragraphe 7.1.1, les constantes E et K correctes de l’algorithme de Bessel sont calculées. L’algorithme de Bessel est ensuite appliqué à la trace instantanée de valeur de fumées (valeur k) comme décrit au paragraphe 7.1.2:

Yi = Yi−1 + E · (Si + 2 · Si−1 + Si−2 − 4 · Yi−2) + K · (Yi−1 − Yi−2)

Par nature, l’algorithme de Bessel est récursif. Il requiert donc plusieurs valeurs d’entrée initiales pour Si-1 et Si-2 et plusieurs valeurs de sortie initiales pour Yi-1 et Yi-2 pour pouvoir lancer l’algorithme. Ces valeurs peuvent être supposées égales à 0.

Pour chaque palier de charge des trois régimes A, B et C, la valeur sur une seconde maximale Ymax est sélectionnée parmi les différentes valeurs Yi de chaque trace de valeur de fumées.

7.3.3	Résultats finals

Les valeurs de fumées moyennes (SV) de chaque cycle (régime d’essai) sont calculées comme suit:

| pour le régime d’essai A | SVA = (Ymax1,A + Ymax2,A + Ymax3,A) / 3 |
| --- | --- |
| pour le régime d’essai B | SVB = (Ymax1,B + Ymax2,B + Ymax3,B) / 3 |
| pour le régime d’essai C | SVC = (Ymax1,C + Ymax2,C + Ymax3,C) / 3 |

où:

Ymax1, + Ymax2 + Ymax3	=	moyenne sur une seconde la plus élevée de la valeur de 		Bessel des fumées à chacun des trois paliers de charge.

La valeur finale est calculée comme suit:

SV	=	(0,43 · SVA) + (0,56 · SVB) + (0,01 · SVC)

Annexe 4A − Appendice 2

CYCLE D’ESSAI ETC

1.	PROCÉDURE DE RÉALISATION DE LA CARTOGRAPHIE DU MOTEUR

1.1	Détermination de la gamme de régimes de la cartographie

Pour pouvoir exécuter l’essai ETC dans la chambre d’essai, une cartographie du moteur doit être réalisée avant le cycle d’essai afin de déterminer le diagramme régime-couple. Les régimes de cartographie minimal et maximal sont définis comme suit:

Régime de cartographie minimal = de ralenti

Régime de cartographie maximal = nsup. ∙ 1,02 ou régime auquel le couple à pleine charge tombe à zéro, la valeur la plus faible étant retenue

1.2	Réalisation de la cartographie de puissance du moteur

Le moteur est mis en température à la puissance maximale afin de stabiliser ses paramètres conformément à la recommandation du constructeur et aux règles de l’art. Une fois le moteur stabilisé, la cartographie du moteur est réalisée comme suit:

a)	Le moteur n’est pas chargé et tourne au régime de ralenti;

b)	Le moteur tourne au point de pleine charge de la pompe d’injection au régime de cartographie minimal;

c)	Le régime du moteur est augmenté à un taux moyen de 8 ± 1 tr/min-1 par seconde entre les régimes de cartographie minimal et maximal. Les points de régime et de couple du moteur sont enregistrés à une fréquence d’échantillonnage d’au moins un point par seconde.

1.3	Élaboration de la courbe de cartographie

Tous les points de données enregistrés au paragraphe 1.2 du présent appendice sont reliés par interpolation linéaire. La courbe de couple résultante constitue la courbe de cartographie et sert à convertir les valeurs de couple normalisées du cycle du moteur en valeurs de couple effectives pour le cycle d’essai (voir la description du paragraphe 2 du présent appendice).

1.4	Autres techniques de cartographie

Si un constructeur estime que les techniques de cartographie exposées ci-dessus sont dangereuses pour le moteur ou ne sont pas représentatives d’un moteur donné, d’autres techniques de cartographie peuvent être appliquées. Comme les procédures de cartographie spécifiées, elles doivent viser à déterminer le couple maximal disponible à tous les régimes du moteur atteints au cours des cycles d’essai. Les techniques qui, pour des raisons de sécurité du moteur ou de représentativité, s’écartent des techniques spécifiées doivent être soumises pour approbation au service technique avec une justification de leur emploi. En aucun cas cependant, la cartographie ne pourra être obtenue à partir d’un balayage suivant les vitesses décroissantes pour des moteurs à régulateur ou à turbocompresseur.

1.5	Répétition des essais

Une cartographie de moteur ne doit pas nécessairement être réalisée avant chaque cycle d’essai. Elle doit l’être par contre:

a)	si, en vertu d’une appréciation technique, un laps de temps excessif s’est écoulé depuis la dernière cartographie;

ou,

b)	si le moteur a subi des modifications physiques ou des modifications de réglage susceptibles d’influer sur ses performances.

2.	ÉLABORATION DU CYCLE D’ESSAI DE RÉFÉRENCE

Le cycle d’essai en conditions transitoires est décrit à l’appendice 3 de la présente annexe. Les valeurs de couple et de régime normalisées sont converties en valeurs effectives comme suit et donnent le cycle de référence.

2.1	Régime effectif

Le régime est dénormalisé au moyen de l’équation suivante:

Régime effectif = %régime (régime de référence − régime de ralenti)100 + régime de ralenti

Le régime de référence (nréf) correspond aux valeurs de régime 100 % spécifiées dans la fiche de programmation du banc dans l’appendice 3. Il est défini comme suit (voir la figure 1 du paragraphe 2):

nref = ninf + 95 % ∙ (nsup − ninf)

où nsup et ninf sont spécifiés conformément au paragraphe 2, ou calculés conformément au paragraphe 1.1 de l’appendice 1 de la présente annexe.

2.2	Couple effectif

Le couple est normalisé jusqu’au couple maximal au régime correspondant. Les valeurs de couple du cycle de référence sont dénormalisées comme suit à l’aide de la courbe de cartographie déterminée conformément au paragraphe 1.3 du présent appendice:

Couple effectif = (% du couple · couple max./100) pour le régime effectif correspondant tel qu’il est déterminé au paragraphe 2.1 du présent appendice.

Pour l’élaboration du cycle de référence, les valeurs de couple négatives des points "moteur entraîné par le banc" ("m") sont des valeurs dénormalisées calculées selon une des méthodes ci-dessous:

a)	40 % négatifs du couple positif disponible au point de régime associé;

b)	cartographie du couple négatif requis pour l’entraînement du moteur entre le régime de cartographie minimal et le régime de cartographie maximal;

c)	calcul du couple négatif requis pour l’entraînement du moteur aux régimes de ralenti et de référence et interpolation linéaire entre ces deux points.

2.3	Exemple de procédure de dénormalisation

À titre d’exemple, le point d’essai suivant doit être dénormalisé:

% de régime = 43

% de couple = 82

En supposant les valeurs suivantes:

régime de référence = 2 200 tr/min-1

régime de ralenti = 600 tr/min-1

on obtient:

régime effectif = (43 ∙ (2 200 − 600)/100) + 600 = 1 288 min-1

couple effectif = (82 ∙ 700/100) = 574 Nm

où le couple maximal observé sur la courbe de cartographie à 1 288 min-1 est égal à 700 Nm.

3.	EXÉCUTION DE L’ESSAI DE MESURE DES ÉMISSIONS

À la demande du constructeur, un essai à blanc peut être exécuté afin de conditionner le moteur et le système d’échappement avant le cycle de mesure.

Les moteurs fonctionnant au gaz naturel et au GPL doivent être rodés par l’exécution de l’essai ETC. Le moteur doit fonctionner sur un minimum de deux cycles ETC et jusqu’à ce que les émissions de CO mesurées sur un cycle ETC ne dépassent pas de plus de 10 % les émissions de CO mesurées lors du cycle ETC précédent.

3.1	Préparation des filtres de collecte (si applicable)

Au moins une heure avant l’essai, chaque filtre est mis dans une boîte de Pétri fermée mais non scellée et placé dans une chambre de pesée aux fins de stabilisation. À la fin de la période de stabilisation, chaque filtre est pesé et la tare doit être notée. Le filtre est ensuite déposé dans une boîte de Pétri fermée ou dans un porte-filtre scellé jusqu’à l’essai. Le filtre doit être utilisé dans les huit heures qui suivent sa sortie de la chambre de pesée. La tare doit être enregistrée.

3.2	Installation de l’équipement de mesure

L’appareillage et les sondes de prélèvement doivent être installés conformément aux prescriptions. L’extrémité du tuyau d’échappement doit être raccordée au système de dilution du flux total, s’il est utilisé.

3.3	Démarrage du système de dilution et du moteur

Le système de dilution et le moteur doivent être démarrés et mis en température jusqu’à ce que toutes les températures et pressions soient stabilisées, par fonctionnement à la puissance maximale conformément à la recommandation du constructeur et aux règles de l’art.

3.4	Démarrage du système de collecte des particules (moteurs diesel uniquement)

Le système de collecte des particules doit être démarré et fonctionner en dérivation. Le niveau ambiant de particules dans l’air de dilution peut être mesuré en faisant passer l’air de dilution à travers les filtres à particules. Si l’air de dilution a été filtré, une mesure peut être effectuée avant ou après l’essai. Sinon, les valeurs peuvent être mesurées au début et à la fin du cycle, puis la valeur moyenne calculée.

Le système de dilution et le moteur doivent être démarrés et mis en température jusqu’à ce que toutes les températures et pressions soient stabilisées, par fonctionnement à la puissance maximale conformément à la recommandation du constructeur et aux règles de l’art. Dans le cas d’un système de traitement aval à régénération périodique, la régénération ne doit pas se produire au cours de la mise en température du moteur.

3.5	Réglage du système de dilution

Les débits du système de dilution (en flux total ou en flux partiel) doivent être réglés de manière à éliminer la condensation d’eau dans le système et à obtenir une température maximale égale ou inférieure à 325 K (52 °C) à la surface du filtre (voir le paragraphe 2.3.1 de l’appendice 7, DT).

3.6	Contrôle des analyseurs

Les analyseurs d’émissions sont mis à zéro et étalonnés. Si des sacs de prélèvement sont utilisés, ils doivent être vidés.

3.7	Procédure de démarrage du moteur

Le moteur, à l’état stabilisé, est démarré au moyen du démarreur de série ou du banc conformément à la procédure de démarrage recommandée par le constructeur dans le manuel d’utilisation. En option, l’essai peut débuter dès la phase de préconditionnement, sans arrêt du moteur, lorsque ce dernier a atteint le régime de ralenti.

3.8	Cycle d’essai

3.8.1	Séquence d’essai

La séquence d’essai doit débuter lorsque le moteur a atteint le régime de ralenti. L’essai doit être exécuté conformément au cycle de référence défini au paragraphe 2 du présent appendice. Les points de réglage commandant le régime et le couple du moteur sont émis à 5 Hz minimum (10 Hz recommandés). Le régime et le couple effectifs du moteur doivent être enregistrés au moins une fois par seconde durant le cycle d’essai et les signaux peuvent être filtrés par voie électronique.

3.8.2	Mesure des émissions gazeuses

3.8.2.1	Système à dilution du flux total

Au démarrage du moteur ou de la séquence d’essai, si le cycle débute directement à la fin du préconditionnement, l’équipement de mesure doit être démarré, simultanément:

a)	début de la collecte ou de l’analyse de l’air de dilution;

b)	début de la collecte ou de l’analyse des gaz d’échappement dilués;

c)	début de la mesure de la quantité de gaz d’échappement dilués (échantillon à volume constant − CVS) ainsi que des températures et pressions requises;

d)	début de l’enregistrement des données effectives de régime et de couple du dynamomètre.

Les hydrocarbures (HC) et les NOx sont mesurés en continu dans le tunnel de dilution à une fréquence de 2 Hz. Les concentrations moyennes sont calculées en intégrant les signaux de l’analyseur sur tout le cycle d’essai. Le temps de réponse du système ne doit pas être supérieur à vingt secondes et, si nécessaire, il doit être coordonné avec les fluctuations du débit de l’échantillon à volume constant et avec les décalages durée du prélèvement/cycle d’essai. Les quantités de CO, de CO2, NMHC et de CH4 sont calculées par intégration ou par collecte dans le sac de prélèvement des concentrations ambiantes. Toutes les autres valeurs doivent être enregistrées à raison d’une mesure par seconde (1 Hz) au minimum.

3.8.2.2	Mesure des gaz d’échappement bruts

Au démarrage du moteur ou de la séquence d’essai, si le cycle débute directement à la fin du préconditionnement, l’équipement de mesure doit être démarré simultanément:

a)	début de l’analyse des concentrations dans les gaz d’échappement bruts;

b)	début de la mesure du débit des gaz d’échappement ou de l’air d’admission et du carburant;

c)	début de l’enregistrement des données effectives de régime et de couple du dynamomètre.

Pour l’évaluation des émissions gazeuses, les concentrations de polluants (HC, CO et NOx) et le débit massique de gaz d’échappement sont enregistrés et mémorisés à une fréquence d’au moins 2 Hz sur un système informatique. Le temps de réponse du système ne doit pas être supérieur à dix secondes. Tous les autres résultats peuvent être enregistrés avec une fréquence d’échantillonnage d’au moins 1 Hz. Pour les analyseurs analogiques, la réponse doit être enregistrée et les résultats d’étalonnage peuvent être appliqués en ligne ou hors ligne au cours de l’évaluation des résultats.

Pour le calcul des émissions massiques des constituants gazeux, les traces des concentrations enregistrées et la trace du débit massique de gaz d’échappement sont alignées dans le temps par application du temps de transformation défini au paragraphe 2 du présent Règlement. En conséquence, le temps de réponse de chaque analyseur d’émissions gazeuses et du système de mesure du débit massique de gaz d’échappement doit être déterminé conformément aux prescriptions du paragraphe 4.2.1 et du paragraphe 1.5 de l’appendice 5 de la présente annexe et enregistré.

3.8.3	Collecte des particules (si applicable)

3.8.3.1	Système à dilution du flux total

Au démarrage du moteur ou de la séquence d’essai, si le cycle débute directement à la fin du préconditionnement, le système de collecte des particules doit être commuté du mode dérivation en mode collecte des particules dès le démarrage du moteur ou de la séquence d’essai.

En l’absence de compensation de débit, la ou les pompes de prélèvement doivent être réglées de sorte que le débit qui traverse la sonde de prélèvement de particules ou le tube de transfert soit maintenu à une valeur située à ±5 % du débit fixé. Lorsqu’il y a compensation de débit (à savoir réglage proportionnel du débit de l’échantillon), il doit être démontré que le rapport du débit du tunnel principal à celui de l’échantillon de particules ne varie pas de plus de ±5 % par rapport à sa valeur fixée (sauf pendant les dix premières secondes du prélèvement).

Au cas où il y a double dilution, le débit de l’échantillon est égal à la différence nette entre le débit qui traverse les filtres de prélèvement et le débit d’air de dilution secondaire.

Les valeurs moyennes de température et de pression au(x) compteur(s) de gaz ou à l’entrée des instruments de mesure du débit doivent être enregistrées. Si, en raison d’une charge élevée de particules sur le filtre, le débit fixé ne peut pas être maintenu constant (à ±5 % près) pendant toute la durée du cycle, l’essai est annulé. Il doit être recommencé avec un débit inférieur et/ou un diamètre de filtre plus grand.

3.8.3.2	Système à dilution du flux partiel

Au démarrage du moteur ou de la séquence d’essai, si le cycle débute directement à la fin du préconditionnement, le système de prélèvement de particules doit être commuté du mode dérivation en mode collecte des particules.

Pour le réglage d’un système à dilution du flux partiel, une réponse rapide du système est nécessaire. Le temps de transformation pour le système doit être déterminé par la procédure décrite au paragraphe 3.3 de l’appendice 5 de la présente annexe. Si le temps de transformation combiné de la mesure du débit de gaz d’échappement (voir le paragraphe 4.2.1 du présent appendice) et du système de dilution du flux partiel est ≤ 0,3 s, un réglage en ligne peut être utilisé. Si le temps de transformation est supérieur à 0,3 s, un réglage prédictif sur la base d’un essai préenregistré doit être appliqué. Dans ce cas, le temps de montée doit être ≤ 1 s et le temps de retard de la combinaison ≤ 10 s.

La réponse totale du système doit être conçue de manière à garantir le prélèvement d’un échantillon représentatif de particules qmp,i proportionnel au débit massique de gaz d’échappement. Pour vérifier la proportionnalité, une analyse de régression entre qmp,i et qmew,i doit être réalisée avec une fréquence d’acquisition de données de 1 Hz au minimum, et il doit être satisfait aux critères suivants:

a)	le coefficient de corrélation r2 de la régression linéaire entre qmp,i et qmew,i ne doit pas être inférieur à 0,95;

b)	l’erreur type d’estimation de qmp,i sur qmew,i ne doit pas être supérieure à 5 % de qmp;

c)	l’ordonnée à l’origine qmp de la ligne de régression ne doit pas être supérieure à ±2 % de qmp.

À titre d’option, il peut être procédé à un essai préalable, et le signal du débit massique des gaz d’échappement de cet essai peut être utilisé pour le contrôle du débit de l’échantillon dans le système de prélèvement des particules (réglage prédictif). Une telle procédure est nécessaire si le temps de transformation de ce dernier t50,P, ou le temps de transformation du signal du débit massique des gaz d’échappement t50,F, ou les deux, sont supérieurs à 0,3 s. Un réglage correct du système de dilution du flux partiel est obtenu si la trace de temps de qmew,pre de l’essai préalable, qui règle qmp, est décalée vers l’avant de t50,P + t50,F.

Pour établir la corrélation entre qmp,i et qmew,i les résultats obtenus au cours de l’essai réel sont utilisés, qmew,i étant aligné dans le temps de t50,F par rapport à qmp,i (il n’y a pas de contribution de t50,P à l’alignement dans le temps). En d’autres termes, le décalage de temps entre qmew et qmp est la différence dans leurs temps de transformation qui ont été déterminés selon le paragraphe 3.3 de l’appendice 5 de la présente annexe.

3.8.4	Calage du moteur

Si le moteur cale à un moment quelconque du cycle d’essai, il doit être redémarré après un nouveau préconditionnement, et l’essai doit être recommencé. L’essai est annulé lors de tout défaut de fonctionnement d’un des appareils de contrôle requis durant le cycle.

3.8.5	Opérations à exécuter après l’essai

Lorsque l’essai est terminé, les opérations de mesure du volume de gaz d’échappement dilués ou du débit de gaz d’échappement bruts, du débit de gaz dans les sacs de collecte et la pompe de prélèvement de particules doivent être arrêtées. Dans le cas d’un analyseur intégrateur, le prélèvement est poursuivi jusqu’à ce que les temps de réponse du système se soient écoulés.

Si des sacs de collecte sont utilisés, les concentrations qu’ils contiennent doivent être analysées dès que possible et, en tout cas, vingt minutes au plus tard après la fin du cycle d’essai.

Après l’essai de mesure des émissions, un gaz de mise à zéro et le même gaz de réglage de sensibilité sont utilisés pour vérifier à nouveau les analyseurs. L’essai est jugé acceptable si la différence entre les résultats obtenus avant et après l’essai est inférieure à 2 % de la valeur du gaz de réglage de sensibilité.

3.9	Vérification de la bonne exécution de l’essai

3.9.1	Décalage temporel des données

Afin de minimiser l’effet de biais dû au décalage de temps entre les valeurs effectives et celles du cycle de référence, toute la séquence de signaux des valeurs effectives du régime et du couple du moteur peut être avancée ou retardée dans le temps en fonction de la séquence de régime et de couple de référence. Si les signaux des valeurs effectives sont décalés, le régime et le couple doivent être décalés de la même valeur et dans le même sens.

3.9.2	Calcul du travail du cycle

Le travail du cycle effectif Wact (kWh) est calculé avec chaque paire enregistrée de valeurs effectives de régime et de couple du moteur, et ce, après tout décalage de données effectives si cette option est retenue. Le travail du cycle effectif Wact sert à effectuer une comparaison avec le travail du cycle de référence Wref et à déterminer les émissions spécifiques au banc (voir les points 5.5 et 6.3). La même méthode est appliquée pour intégrer la puissance de référence et la puissance effective du moteur. Si les valeurs doivent être calculées entre valeurs de référence ou de mesure adjacentes, une interpolation linéaire est effectuée.

Lors de l’intégration du travail du cycle de référence et du travail du cycle effectif, toutes les valeurs de couple négatives sont ramenées à zéro et incluses. Lorsqu’une intégration se fait à une fréquence inférieure à 5 Hz et que, durant un segment de temps donné, la valeur du couple devient négative ou positive, la portion négative est déterminée et ramenée à zéro. La portion positive est incluse dans la valeur intégrée.

Wact doit se situer entre -15 % et +5 % de Wref.

3.9.3	Statistiques de validation du cycle d’essai

Pour le régime, le couple et la puissance, des régressions linéaires des valeurs effectives doivent être exécutées par rapport aux valeurs de référence, et ce, après tout décalage dans le temps des données effectives si cette option est retenue. La méthode des moindres carrés doit être appliquée et l’équation d’ajustement se présente comme suit:

y = mx + b

où:

| y | = | valeur effective du régime (min-1), du couple (Nm), ou de la puissance (kW) |
| --- | --- | --- |
| m | = | pente de la droite de régression |
| x | = | valeur de référence du régime (min-1), du couple (Nm), ou de la puissance (kW) |
| b | = | ordonnée à l’origine y de la droite de régression. |

L’erreur type de l’estimation (SE) de y sur x et le coefficient de détermination (r2) doivent être calculés pour chaque droite de régression.

Il est recommandé d’effectuer cette analyse à 1 Hz. Toutes les valeurs négatives du couple de référence et toutes les valeurs effectives associées sont éliminées du calcul des statistiques de validation du couple et de la puissance du cycle. Pour qu’un essai soit jugé valide, il doit satisfaire aux critères du tableau 7.

Tableau 7
Tolérances de la droite de régression

|  | Régime | Couple | Puissance |
| --- | --- | --- | --- |
| Erreur type d’estimation (SE) de Y sur X | maximum 100 min-1 | maximum 13 % (15 %) du couple maximal du moteur selon la cartographie de puissance | maximum 8 % (15 %) de la puissance maximale du moteur selon la cartographie de puissance |
| Pente de la droite de régression, m | 0,95 à 1,03 | 0,83 à 1,03 | 0,89 à 1,03 |
| Coefficient de détermination, r² | minimum 0,9700 | minimum 0,8800 | minimum 0,9100 |
| Ordonnée à l’origine de la droite de régression, b | ±50 min-1 | ±20 Nm ou 2 % du couple maximal, la valeur supérieure étant retenue | ±4 kW ou ±2 % de la puissance maximale, la valeur supérieure étant retenue |

Des suppressions de points sont admises dans les analyses de régression dans les cas prévus au tableau 8.

Tableau 8
Suppressions de points admises dans l’analyse de régression

| Conditions | Points supprimés |
| --- | --- |
| Demande de pleine charge et couple effectif < 95 % couple de référence | Couple et/ou puissance |
| Demande de pleine charge et régime effectif < 95 % régime de référence | Régime et/ou puissance |
| Charge nulle, hors ralenti, et couple effectif > couple de référence | Couple et/ou puissance |
| Charge nulle, régime effectif ≤ ralenti + 50 min-1 et couple effectif = couple au ralenti spécifié par le constructeur/mesuré ±2 % du couple max. | Régime et/ou puissance |
| Charge nulle, régime effectif > ralenti + 50 min-1 et couple effectif > 105 % couple de référence | Couple et/ou puissance |
| Charge nulle et régime effectif > 105 % régime de référence | Régime et/ou puissance |

4.	CALCUL DU DÉBIT DE GAZ D’ÉCHAPPEMENT

4.1	Détermination du débit de gaz d’échappement dilués

Le débit total des gaz d’échappement dilués durant le cycle (kg/essai) est calculé à partir des valeurs mesurées durant le cycle et des données d’étalonnage correspondantes du débitmètre (V0 pour le PDP, Kv pour le CFV, Cd pour le SSV), déterminées conformément aux indications du paragraphe 2 de l’appendice 5 de la présente annexe. La formule ci-dessous est appliquée si, durant tout le cycle, la température des gaz d’échappement dilués est maintenue à un niveau constant à l’aide d’un échangeur thermique (±6 K pour un système PDP-CVS, ±11 K pour un système CFV-CVS ou ±11 K pour un système SSV-CVS, voir par. 2.3 de l’appendice V).

Système PDP-CVS

med = 1,293 · V0 · Np · (pb - p1) · 273 / (101,3 · T)

où:

| V0 | = | volume de gaz déplacé par tour de pompe dans les conditions d’essai, en m3/tr |
| --- | --- | --- |
| NP | = | nombre total de tours de la pompe par essai |
| Pb | = | pression atmosphérique dans la chambre d’essais, en kPa |
| P1 | = | dépression par rapport à la pression atmosphérique à l’entrée de la pompe, en kPa |
| T | = | température moyenne des gaz d’échappement dilués à l’entrée de la pompe au cours du cycle, en K. |

Système CFV-CVS

med = 1,293 ∙ t x Kv ∙ pp / T0,5

où:

| t | = | durée du cycle, en secondes |
| --- | --- | --- |
| Kv | = | coefficient d’étalonnage du venturi-tuyère en régime critique aux conditions normales |
| pp | = | pression absolue à l’entrée du venturi, en kPa |
| T | = | température absolue à l’entrée du venturi, en K. |

Système SSV-CVS

med = 1,293 ∙ QSSV

où:

QSSV = A0d2Cdpp1T(rp 1, 4286 − rp 1 ,7143) . 11−rdrp1, 4286

et:

A0	=	constantes et facteurs de conversion d’unités

=	0,006111 dans les unités SI suivantes m3minK12kPa1mm2

d	=	diamètre du col du SSV, en m

Cd	=	coefficient de décharge du SSV

pp	=	pression absolue à l’entrée du venturi, en kPa

T	=	température à l’entrée du venturi, en K

rp	=	rapport entre les pressions statiques absolues au col et à l’entrée du SSV = 			1−Δppa

rD	=	rapport entre le diamètre du col du SSV, d, et le diamètre intérieur du tuyau d’admission.

Si un système à compensation de débit est utilisé (c’est-à-dire un système sans échangeur thermique), les émissions massiques instantanées doivent être déterminées et intégrées sur la durée du cycle. Dans ce cas, la masse instantanée de gaz d’échappement dilués doit être calculée comme suit:

Pour le système PDP-CVS:

med,i	=	1,293 ∙ V0 x Np,i ∙ (pb − p1) ∙ 273 / (101,3 ∙ T)

où:

Np,i	=	nombre total de tours de la pompe par intervalle de temps.

Pour le système CFV-CVS:

med,i	 =	1,293 ∙ Δti ∙ KV ∙ pp / T0,5

où:

Δti	=		intervalle de temps, en secondes.

Pour le système SSV-CVS:

med,i	=	1,293 ∙ QSSV ∙ Δti

où:

Δti	=	intervalle de temps, en secondes.

Le calcul en temps effectif doit être initialement effectué, soit avec une valeur plausible de Cd telle que 0,98, soit avec une valeur plausible de Qssv. Si le calcul est basé sur Qssv, la valeur initiale de Qssv doit être utilisée pour évaluer Re.

Au cours de tous les essais de mesure des émissions, le nombre de Reynolds au col du SSV doit être situé dans la plage des nombres de Reynolds utilisés pour établir la courbe d’étalonnage déterminée conformément au paragraphe 2.4 de l’appendice 5 de la présente annexe.

4.2	Détermination du débit massique de gaz d’échappement bruts

Pour calculer les émissions dans les gaz d’échappement bruts et pour régler un système de dilution du flux partiel, il faut connaître le débit massique des gaz d’échappement. Ce débit peut être déterminé par l’une des méthodes décrites aux paragraphes 4.2.2 à 4.2.5 du présent appendice.

4.2.1	Temps de réponse

Pour le calcul des émissions, le temps de réponse de chacune des méthodes décrites ci-dessous doit être égal ou inférieur au temps de réponse de l’analyseur, tel qu’il est défini au paragraphe 1.5 de l’appendice 5 de la présente annexe.

Pour le réglage d’un système de dilution du flux partiel un temps de réponse court est nécessaire. Dans le cas d’un système de dilution du flux partiel avec réglage en ligne, le temps de réponse doit être ≤ 0,3 s. Dans le cas d’un système de dilution du flux partiel avec réglage prédictif sur la base d’un essai préenregistré, le temps de réponse du système de mesure du débit des gaz d’échappement doit être ≤ 5 s, avec un temps de montée ≤ 1 s. Le temps de réponse du système doit être spécifié par le fabricant de l’appareil. Les exigences en matière de temps de réponse combiné pour le débit des gaz d’échappement et le système de dilution du flux partiel sont indiquées au paragraphe 3.8.3.2.

4.2.2	Méthode de mesure directe

La mesure directe du débit instantané des gaz d’échappement peut être effectuée au moyen d’appareils tels que:

a)	un appareil déprimogène, comme une tuyère;

b)	un débitmètre à ultrasons;

c)	un débitmètre à vortex.

Des précautions doivent être prises pour éviter des erreurs de mesure qui entraîneraient des erreurs sur les valeurs d’émissions. On doit veiller notamment à installer soigneusement l’appareil dans le système d’échappement du moteur, conformément aux recommandations du fabricant de l’appareil et aux règles de l’art. En particulier, les performances et les émissions du moteur ne doivent pas être modifiées par l’installation de l’appareil.

La justesse de la détermination du débit des gaz d’échappement doit être d’au moins ±2,5 % du relevé ou ±1,5 % de la valeur maximale du moteur, la valeur la plus élevée étant retenue.

4.2.3	Méthode de mesure du débit d’air et du débit de carburant

Pour mesurer le débit d’air et le débit de carburant, on utilise des débitmètres qui satisfont aux exigences de justesse du paragraphe 4.2.2 pour le débit total des gaz d’échappement. Le débit des gaz d’échappement se calcule comme suit:

qmew = qmaw + qmf

4.2.4	Méthode de mesure avec un gaz témoin

II s’agit de mesurer la concentration d’un gaz témoin dans les gaz d’échappement. Une quantité connue d’un gaz inerte (hélium pur, par exemple) est injectée en tant que gaz témoin dans le débit de gaz d’échappement. Le gaz témoin est mélangé et dilué par les gaz d’échappement, mais ne doit pas réagir dans le tuyau d’échappement. La concentration de ce gaz est ensuite mesurée dans le prélèvement de gaz d’échappement.

Pour assurer un mélange parfait du gaz témoin, la sonde de prélèvement de gaz d’échappement doit se trouver à au moins 1 m ou 30 fois le diamètre du tuyau d’échappement, la valeur la plus élevée étant retenue, en aval du point d’injection du gaz témoin. Cette distance peut être réduite à condition de vérifier que le mélange est parfait en comparant la concentration de gaz témoin à la concentration de référence lorsque le gaz est injecté en amont du moteur.

Le débit de gaz témoin est réglé de telle manière que la concentration du gaz au régime de ralenti du moteur, après mélange, devienne inférieure à la pleine échelle de l’analyseur de gaz témoin.

Le débit des gaz d’échappement se calcule comme suit:

qmew,i=qvt ·  ρe60 ·  cmix,i−cb

où:

| qmew,i | = | débit massique instantané de gaz d’échappement, en kg/s |
| --- | --- | --- |
| qvt | = | débit du gaz témoin, en cm/min |
| cmix,i | = | concentration instantanée de gaz témoin après mélange, en ppm |
| ρe | = | masse volumique de gaz d’échappement, en kg/m3 (voir tableau 6) |
| cb | = | concentration ambiante du gaz témoin dans l’air d’admission, en ppm. |

La concentration ambiante peut être négligée si elle est inférieure à 1 % de la concentration du gaz témoin après mélange (cmix,i) au débit maximal des gaz d’échappement.

L’ensemble du système doit être conforme aux spécifications de justesse pour le débit de gaz d’échappement et doit être étalonné conformément au paragraphe 1.7 de l’appendice 5 de la présente annexe.

4.2.5	Méthode de mesure du débit d’air et du rapport air/carburant

II s’agit de calculer la masse des gaz d’échappement à partir du débit d’air et du rapport air/carburant. Le débit massique instantané des gaz d’échappement se calcule comme suit:

qmew,i = qmaw,i x  1 + 1AFst ·  λi

et:

AFst=138,0 x 1+α4−ε2+γ12,011+1,00794 x  α+15,9994 x ε+14,0067 x δ+32,065 xγ

λi=100 − cCOd ·  10−42−cHCw ·  10−4+α4 × 1−2 ·  cCOd ·  10−43,5 ·  cCO2d1+cCO ·  10−43,5 ·  cCO2d−ε2−δ2 · cCO2d+cCOd × 10−44,764 ·  1+α4−ε2+γ ·  cCO2d+cCOd ·  10−4+cHCw ·  10−4

où:

A/Fst	=	rapport air/carburant stœchiométrique, en kg/kg

λ	=	rapport d’excès d’air

cCO2	=	concentration de CO2 (conditions sèches), en %

cCO	=	concentration de CO (conditions sèches), en ppm

cHC	=	concentration de HC, en ppm.

Le débitmètre d’air doit être conforme aux prescriptions de justesse du paragraphe 2.2 de l’appendice 4 de la présente annexe, l’analyseur de CO2 utilisé doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 3.3.2 de l’appendice 4 et l’ensemble du système doit être conforme aux prescriptions de justesse pour le débit de gaz d’échappement.

À titre optionnel, la mesure du rapport d’excès d’air peut être effectuée à l’aide d’un appareillage de mesure du rapport air/carburant, tel qu’un capteur de type dioxyde de zirconium, conformément aux prescriptions du paragraphe 3.3.6 de l’appendice 4 de la présente annexe.

5.	CALCUL DES ÉMISSIONS GAZEUSES

5.1	Évaluation des résultats

Pour l’évaluation des émissions gazeuses dans les gaz d’échappement dilués, les concentrations des polluants (HC, CO et NOx) et le débit massique des gaz d’échappement dilués sont relevés conformément au paragraphe 3.8.2.1 et mémorisés sur système informatique. Pour les analyseurs analogiques, la réponse est enregistrée et les données d’étalonnage peuvent être utilisées en ligne ou hors ligne pendant l’évaluation des données.

Pour l’évaluation des émissions gazeuses dans les gaz d’échappement bruts, les concentrations des polluants (HC, CO et NOx) et le débit massique des gaz d’échappement sont relevés conformément au paragraphe 3.8.2.2 et mémorisés sur système informatique. Pour les analyseurs analogiques, la réponse est enregistrée et les données d’étalonnage peuvent être utilisées en ligne ou hors ligne pendant l’évaluation des données.

5.2	Correction conditions sèches/conditions humides

Si la concentration est mesurée en conditions sèches, elle est convertie en valeurs rapportées à des conditions humides à l’aide de la formule suivante. Pour la mesure en continu, la conversion est appliquée à chaque mesure instantanée avant tout autre calcul.

cw  =  kw ∙ cd

Les équations de conversion du paragraphe 5.2 de l’appendice 1 de la présente annexe sont appliquées.

5.3	Correction des émissions de NOx en fonction de l’humidité et de la température

Étant donné que les émissions de NOx dépendent des conditions atmosphériques ambiantes, la concentration de NOx doit être corrigée en fonction de la température et de l’humidité de l’air ambiant en appliquant les facteurs indiqués au paragraphe 5.3 de l’appendice 1 de la présente annexe. Les facteurs sont valides dans la plage comprise entre 0 et 25 g/kg d’air sec.

5.4	Calcul des débits massiques de polluants

La masse de polluants sur la durée du cycle (g/essai) est calculée comme suit, en fonction de la méthode de mesure appliquée. Si elles ne sont pas d’emblée mesurées en conditions humides, les concentrations mesurées doivent être converties en valeurs rapportées à des conditions humides conformément au paragraphe 5.2 de l’appendice 1 de la présente annexe. Le tableau 6 de l’appendice 1 de la présente annexe donne les valeurs u à appliquer pour des constituants sélectionnés sur la base des propriétés de gaz idéaux et des carburants pertinents pour le présent Règlement.

a)	Pour les gaz d’échappement bruts:

mgas	=	ugas· i=1i=ncgas,i· qmew,i· 1f

où:

ugas	=	rapport entre la densité du constituant des gaz d’échappement et la densité des gaz d’échappement, tiré du tableau 6

cgas,i	=	concentration instantanée du constituant dans les gaz d’échappement bruts, en ppm

qmew,i	=	débit massique instantané des gaz d’échappement, en kg/s

f	=	fréquence d’échantillonnage, en Hz

n	=	nombre de mesures.

b)	Pour les gaz d’échappement dilués sans compensation de débit:

mgas	=	ugas x cgas x med

où:

ugas	=	rapport entre la densité du constituant des gaz d’échappement et la densité de l’air, tiré du tableau 6

cgas	=	concentration ambiante corrigée moyenne du constituant, en ppm

med	=	masse totale de gaz d’échappement dilués sur la durée du cycle, en kg.

c)	Pour les gaz d’échappement dilués avec compensation de débit:

mgas = ugas ·  i=li=nce,i ·  qmewe,i ·  1f−med ·  cd ·  1 − 1D · ugas

où:

| ce,i | = | concentration instantanée du constituant mesurée dans les gaz d’échappement dilués, en ppm |
| --- | --- | --- |
| cd | = | concentration du constituant mesurée dans l’air de dilution, en ppm |
| qmdew,i | = | débit massique instantané de gaz d’échappement dilués, en kg/s |
| med | = | masse totale de gaz d’échappement dilués sur la durée du cycle, en kg |
| ugas | = | rapport entre la densité du constituant des gaz d’échappement et la densité de l’air, tiré du tableau 6 |
| D | = | facteur de dilution (voir par. 5.4.1). |

S’il y a lieu, la concentration de HCNM (hydrocarbures non méthaniques) et de CH4 est calculée par l’une des méthodes indiquées au paragraphe 3.3.4 de l’appendice 4 de la présente annexe, comme suit:

a)	Méthode GC (système de dilution du flux total uniquement):

cNMHC = cHC – cCH4

b)	Méthode NMC (convertisseur de HCNM):

cNMHC=cHC(w/oCutter)·  1−EM−cHC(w/Cutter)EE−EM

cCH4=cHC(w/Cutter)−cHC(w/oCutter) ·  1−EEEE−EM

où:

| cHC(w/Cutter) | = | concentration de HC lorsque le gaz prélevé traverse le convertisseur |
| --- | --- | --- |
| cHC(w/oCutter) | = | concentration de HC lorsque le gaz prélevé ne traverse pas le convertisseur. |

5.4.1	Détermination des concentrations ambiantes corrigées (système de dilution du flux total uniquement)

La concentration initiale moyenne de gaz polluants dans l’air de dilution doit être soustraite des concentrations mesurées afin d’obtenir les concentrations nettes de polluants. Les valeurs moyennes des concentrations initiales peuvent être déterminées par la méthode des sacs de collecte ou par mesure continue avec intégration. La formule suivante est utilisée:

c	=	ce − cd ∙ (1 − (1/D))

où:

ce	=	concentration du polluant mesurée dans les gaz d’échappement dilués, en ppm

cd	=	concentration du polluant mesurée dans l’air de dilution, en ppm

D	=	facteur de dilution.

Le facteur de dilution doit être calculé comme suit:

a)	pour les moteurs diesel et moteurs à gaz fonctionnant au GPL:

D = FscCO2 + cHC + cCO ·  10−4

b)	pour les moteurs à gaz fonctionnant au gaz naturel:

D =	FScCO2,e+cNMHC,e+cCO,e ·  10−4

où:

| cCO2 | = | concentration de CO2 dans les gaz d’échappement dilués, en % vol. |
| --- | --- | --- |
| cHC | = | concentration de HC dans les gaz d’échappement dilués, en ppm Cl |
| cNMHC | = | concentration de NMHC dans les gaz d’échappement dilués, en ppm Cl |
| cCO | = | concentration de CO dans les gaz d’échappement dilués, en ppm |
| FS | = | facteur stœchiométrique. |

Les concentrations mesurées en conditions sèches doivent être converties en valeurs rapportées à des conditions humides conformément au point 5.2 de l’appendice 1 de la présente annexe.

Le facteur stœchiométrique est calculé comme suit:

FS = 100 ·  11 + α2 + 3,76 · 1 + α4 − ε2

où:

, 	=	rapports molaires se rapportant à un carburant C Hα Oε.

À titre de variante, les facteurs stœchiométriques suivants peuvent être appliqués si la composition du carburant n’est pas connue:

Fs (diesel)		=	13,4

Fs (GPL)		=	11,6

Fs (gaz naturel)	=	9,5

Fs (Ethanol)	=	12,3.

5.5	Calcul des émissions spécifiques

Les émissions (g/kWh) doivent être calculées comme suit:

a)	Tous les constituants, sauf NOx:

Mgas=mgasWact

b)	NOx:

Mgas=mgas ·  khWact

où:

Wact	=	travail du cycle effectif déterminé conformément au paragraphe 3.9.2.

5.5.1	Dans le cas d’un système de traitement aval à régénération périodique des gaz d’échappement, les émissions sont pondérées comme suit:

MGas = (n1 · MGas, n1 + n2 ·  MGas, n2)  n1 + n2

où:

| n1 | = | nombre d’essais ETC entre deux régénérations |
| --- | --- | --- |
| n2 | = | nombre d’essais ETC au cours d’une régénération (minimum un essai ETC) |
| Mgas,n2 | = | émissions au cours d’une régénération |
| Mgas,nl | = | émissions après une régénération. |

6.	CALCUL DES ÉMISSIONS DE PARTICULES (LE CAS ÉCHÉANT)

6.1	Évaluation des résultats

Le filtre à particules est ramené dans la chambre de pesée une heure au plus tard après la fin de l’essai. Il est conditionné dans une boîte de Pétri partiellement couverte protégée contre la poussière pendant au moins une heure, et au plus quatre-vingt heures, puis il est pesé. Le poids brut des filtres est enregistré et la tare soustraite, ce qui donne la masse mf des particules collectées. Pour l’évaluation de la concentration de particules, la masse totale du prélèvement (msep) traversant les filtres sur l’ensemble du cycle d’essai est enregistrée.

Si une correction pour concentration ambiante doit être appliquée pour l’air de dilution, la masse de l’air de dilution (md) traversant le filtre et la masse de particules (mf,d) doivent être enregistrées.

6.2	Calcul du débit massique

6.2.1	Système de dilution du flux total

La masse de particules (g/essai) est calculée comme suit:

mPT = mfm ·  med1 000

où:

mf	=	masse de particules prélevée sur la durée du cycle, en mg

msep	=	masse de gaz d’échappement dilués traversant les filtres à particules, en kg

med	=	masse de gaz d’échappement dilués sur la durée du cycle, en kg.

Si un système à double dilution est utilisé, la masse de l’air de dilution secondaire doit être soustraite de la masse totale de gaz d’échappement doublement dilués qui a été prélevée à travers les filtres à particules.

msep	=	mset − mssd

où:

mset	=	masse de gaz d’échappement doublement dilués traversant le filtre à particules, en kg

mssd	=	masse de l’air de dilution secondaire, en kg.

Si le niveau ambiant de particules dans l’air de dilution est déterminé conformément au paragraphe 3.4, la masse de particules peut faire l’objet d’une correction pour concentration ambiante. Dans ce cas, la masse de particules (g/essai) est calculée comme suit:

mPT = mfmsep−mdmf,d·  1 −1D ·  med1 000

où:

| mPT, msep, med | = | voir ci-dessus |
| --- | --- | --- |
| md | = | masse de l’air de dilution primaire prélevée par le système de prélèvement des particules ambiantes de l’air de dilution, en kg |
| mf,d | = | masse de particules ambiantes collectées dans l’air de dilution primaire, en mg |
| D | = | facteur de dilution tel qu’il est déterminé au paragraphe 5.4.1. |

6.2.2	Système de dilution du flux partiel

La masse de particules (g/essai) est calculée par l’une ou l’autre des méthodes suivantes.

a)	mPT	= mm ·  medf1 000

où:

mf	=	masse de particules prélevées sur la durée du cycle, en mg

msep	=	masse de gaz d’échappement dilués traversant les filtres à particules, en kg

medf	=	masse de gaz d’échappement dilués équivalents sur la durée du cycle, en kg.

La masse totale de gaz d’échappement dilués équivalents sur la durée du cycle est déterminée comme suit:

medf	= i=1i=nqmedf,i· 1f

qmedf,i	= qmew,i ∙ rd,i

rd,i	= qmdew,,iqmdew,,i−qmdw,,i

où:

| qmedf,i | = | débit massique instantané de gaz d’échappement dilués équivalents, en kg/s |
| --- | --- | --- |
| qmew,i | = | débit massique instantané de gaz d’échappement, en kg/s |
| rd,i | = | taux de dilution instantané |
| qmdew,i | = | débit massique instantané de gaz d’échappement dilués dans le tunnel de dilution, en kg/s |
| qmdw,i | = | débit massique instantané de l’air de dilution, en kg/s |
| f | = | fréquence d’échantillonnage, en Hz |
| n | = | nombre de mesures. |

b)	mPT = mf / (rs ∙ 1 000)

où:

mf	=	masse de particules prélevées sur la durée du cycle, en mg

rs	=	taux de prélèvement moyen sur la durée du cycle d’essai.

et:

rs	=	msemew ·  msepmsed

où:

| mse | = | masse du prélèvement sur la durée du cycle, en kg |
| --- | --- | --- |
| mew | = | débit massique total de gaz d’échappement sur la durée du cycle, en kg |
| msep | = | masse de gaz d’échappement dilués traversant les filtres à particules, en kg |
| msed | = | masse de gaz d’échappement dilués passant dans le tunnel de dilution, en kg. |

Note: dans le cas d’un système à prélèvement total, msep et Msed sont identiques.

6.3	Calcul des émissions spécifiques

Les émissions de particules (g/kWh) sont calculées comme suit:

MPT=mPTWact

où:

Wact	=	travail du cycle effectif déterminé conformément au paragraphe 3.9.2, en kWh.

6.3.1	Dans le cas d’un système de traitement aval à régénération périodique, les émissions sont pondérées comme suit:

PT = (n1 ·  PTn1 + n2 ·  PTn2) n1 + n2

où:

| n1 | = | nombre d’essais ETC entre deux régénérations |
| --- | --- | --- |
| n2 | = | nombre d’essais ETC au cours d’une régénération (minimum un essai ETC) |
| PTn2 | = | émissions au cours d’une régénération |
| PTn1 | = | nombre d’essais ETC au cours d’une régénération (minimum un essai ETC). |

Annexe 4A − Appendice 3

FICHE DE PROGRAMMATION DU DYNAMOMÈTRE POUR L’ESSAI ETC

| Temps (secondes) | Régime normalisé (%) | Couple normalisé (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | 0,1 | 1,5 |
| 17 | 23,1 | 21,5 |
| 18 | 12,6 | 28,5 |
| 19 | 21,8 | 71 |
| 20 | 19,7 | 76,8 |
| 21 | 54,6 | 80,9 |
| 22 | 71,3 | 4,9 |
| 23 | 55,9 | 18,1 |
| 24 | 72 | 85,4 |
| 25 | 86,7 | 61,8 |
| 26 | 51,7 | 0 |
| 27 | 53,4 | 48,9 |
| 28 | 34,2 | 87,6 |
| 29 | 45,5 | 92,7 |
| 30 | 54,6 | 99,5 |
| 31 | 64,5 | 96,8 |
| 32 | 71,7 | 85,4 |
| 33 | 79,4 | 54,8 |
| 34 | 89,7 | 99,4 |
| 35 | 57,4 | 0 |
| 36 | 59,7 | 30,6 |
| 37 | 90,1 | "m" |
| 38 | 82,9 | "m" |
| 39 | 51,3 | "m" |
| 40 | 28,5 | "m" |
| 41 | 29,3 | "m" |
| 42 | 26,7 | "m" |
| 43 | 20,4 | "m" |
| 44 | 14,1 | 0 |
| 45 | 6,5 | 0 |
| 46 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 |
| 56 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 0 |
| 62 | 25,5 | 11,1 |
| 63 | 28,5 | 20,9 |
| 64 | 32 | 73,9 |
| 65 | 4 | 82,3 |
| 66 | 34,5 | 80,4 |
| 67 | 64,1 | 86 |
| 68 | 58 | 0 |
| 69 | 50,3 | 83,4 |
| 70 | 66,4 | 99,1 |
| 71 | 81,4 | 99,6 |
| 72 | 88,7 | 73,4 |
| 73 | 52,5 | 0 |
| 74 | 46,4 | 58,5 |
| 75 | 48,6 | 90,9 |
| 76 | 55,2 | 99,4 |
| 77 | 62,3 | 99 |
| 78 | 68,4 | 91,5 |
| 79 | 74,5 | 73,7 |
| 80 | 38 | 0 |
| 81 | 41,8 | 89,6 |
| 82 | 47,1 | 99,2 |
| 83 | 52,5 | 99,8 |
| 84 | 56,9 | 80,8 |
| 85 | 58,3 | 11,8 |
| 86 | 56,2 | "m" |
| 87 | 52 | "m" |
| 88 | 43,3 | "m" |
| 89 | 36,1 | "m" |
| 90 | 27,6 | "m" |
| 91 | 21,1 | "m" |
| 92 | 8 | 0 |
| 93 | 0 | 0 |
| 94 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 |
| 96 | 0 | 0 |
| 97 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 0 |
| 99 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 |
| 101 | 0 | 0 |
| 102 | 0 | 0 |
| 103 | 0 | 0 |
| 104 | 0 | 0 |
| 105 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 |
| 108 | 11,6 | 14,8 |
| 109 | 0 | 0 |
| 110 | 27,2 | 74,8 |
| 111 | 17 | 76,9 |
| 112 | 36 | 78 |
| 113 | 59,7 | 86 |
| 114 | 80,8 | 17,9 |
| 115 | 49,7 | 0 |
| 116 | 65,6 | 86 |
| 117 | 78,6 | 72,2 |
| 118 | 64,9 | "m" |
| 119 | 44,3 | "m" |
| 120 | 51,4 | 83,4 |
| 121 | 58,1 | 97 |
| 122 | 69,3 | 99,3 |
| 123 | 72 | 20,8 |
| 124 | 72,1 | "m" |
| 125 | 65,3 | "m" |
| 126 | 64 | "m" |
| 127 | 59,7 | "m" |
| 128 | 52,8 | "m" |
| 129 | 45,9 | "m" |
| 130 | 38,7 | "m" |
| 131 | 32,4 | "m" |
| 132 | 27 | "m" |
| 133 | 21,7 | "m" |
| 134 | 19,1 | 0,4 |
| 135 | 34,7 | 14 |
| 136 | 16,4 | 48,6 |
| 137 | 0 | 11,2 |
| 138 | 1,2 | 2,1 |
| 139 | 30,1 | 19,3 |
| 140 | 30 | 73,9 |
| 141 | 54,4 | 74,4 |
| 142 | 77,2 | 55,6 |
| 143 | 58,1 | 0 |
| 144 | 45 | 82,1 |
| 145 | 68,7 | 98,1 |
| 146 | 85,7 | 67,2 |
| 147 | 60,2 | 0 |
| 148 | 59,4 | 98 |
| 149 | 72,7 | 99,6 |
| 150 | 79,9 | 45 |
| 151 | 44,3 | 0 |
| 152 | 41,5 | 84,4 |
| 153 | 56,2 | 98,2 |
| 154 | 65,7 | 99,1 |
| 155 | 74,4 | 84,7 |
| 156 | 54,4 | 0 |
| 157 | 47,9 | 89,7 |
| 158 | 54,5 | 99,5 |
| 159 | 62,7 | 96,8 |
| 160 | 62,3 | 0 |
| 161 | 46,2 | 54,2 |
| 162 | 44,3 | 83,2 |
| 163 | 48,2 | 13,3 |
| 164 | 51 | "m" |
| 165 | 50 | "m" |
| 166 | 49,2 | "m" |
| 167 | 49,3 | "m" |
| 168 | 49,9 | "m" |
| 169 | 51,6 | "m" |
| 170 | 49,7 | "m" |
| 171 | 48,5 | "m" |
| 172 | 50,3 | 72,5 |
| 173 | 51,1 | 84,5 |
| 174 | 54,6 | 64,8 |
| 175 | 56,6 | 76,5 |
| 176 | 58 | "m" |
| 177 | 53,6 | "m" |
| 178 | 40,8 | "m" |
| 179 | 32,9 | "m" |
| 180 | 26,3 | "m" |
| 181 | 20,9 | "m" |
| 182 | 10 | 0 |
| 183 | 0 | 0 |
| 184 | 0 | 0 |
| 185 | 0 | 0 |
| 186 | 0 | 0 |
| 187 | 0 | 0 |
| 188 | 0 | 0 |
| 189 | 0 | 0 |
| 190 | 0 | 0 |
| 191 | 0 | 0 |
| 192 | 0 | 0 |
| 193 | 0 | 0 |
| 194 | 0 | 0 |
| 195 | 0 | 0 |
| 196 | 0 | 0 |
| 197 | 0 | 0 |
| 198 | 0 | 0 |
| 199 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 |
| 201 | 0 | 0 |
| 202 | 0 | 0 |
| 203 | 0 | 0 |
| 204 | 0 | 0 |
| 205 | 0 | 0 |
| 206 | 0 | 0 |
| 207 | 0 | 0 |
| 208 | 0 | 0 |
| 209 | 0 | 0 |
| 210 | 0 | 0 |
| 211 | 0 | 0 |
| 212 | 0 | 0 |
| 213 | 0 | 0 |
| 214 | 0 | 0 |
| 215 | 0 | 0 |
| 216 | 0 | 0 |
| 217 | 0 | 0 |
| 218 | 0 | 0 |
| 219 | 0 | 0 |
| 220 | 0 | 0 |
| 221 | 0 | 0 |
| 222 | 0 | 0 |
| 223 | 0 | 0 |
| 224 | 0 | 0 |
| 225 | 21,2 | 62,7 |
| 226 | 30,8 | 75,1 |
| 227 | 5,9 | 82,7 |
| 228 | 34,6 | 80,3 |
| 229 | 59,9 | 87 |
| 230 | 84,3 | 86,2 |
| 231 | 68,7 | "m" |
| 232 | 43,6 | "m" |
| 233 | 41,5 | 85,4 |
| 234 | 49,9 | 94,3 |
| 235 | 60,8 | 99 |
| 236 | 70,2 | 99,4 |
| 237 | 81,1 | 92,4 |
| 238 | 49,2 | 0 |
| 239 | 56 | 86,2 |
| 240 | 56,2 | 99,3 |
| 241 | 61,7 | 99 |
| 242 | 69,2 | 99,3 |
| 243 | 74,1 | 99,8 |
| 244 | 72,4 | 8,4 |
| 245 | 71,3 | 0 |
| 246 | 71,2 | 9,1 |
| 247 | 67,1 | "m" |
| 248 | 65,5 | "m" |
| 249 | 64,4 | "m" |
| 250 | 62,9 | 25,6 |
| 251 | 62,2 | 35,6 |
| 252 | 62,9 | 24,4 |
| 253 | 58,8 | "m" |
| 254 | 56,9 | "m" |
| 255 | 54,5 | "m" |
| 256 | 51,7 | 17 |
| 257 | 56,2 | 78,7 |
| 258 | 59,5 | 94,7 |
| 259 | 65,5 | 99,1 |
| 260 | 71,2 | 99,5 |
| 261 | 76,6 | 99,9 |
| 262 | 79 | 0 |
| 263 | 52,9 | 97,5 |
| 264 | 53,1 | 99,7 |
| 265 | 59 | 99,1 |
| 266 | 62,2 | 99 |
| 267 | 65 | 99,1 |
| 268 | 69 | 83,1 |
| 269 | 69,9 | 28,4 |
| 270 | 70,6 | 12,5 |
| 271 | 68,9 | 8,4 |
| 272 | 69,8 | 9,1 |
| 273 | 69,6 | 7 |
| 274 | 65,7 | "m" |
| 275 | 67,1 | "m" |
| 276 | 66,7 | "m" |
| 277 | 65,6 | "m" |
| 278 | 64,5 | "m" |
| 279 | 62,9 | "m" |
| 280 | 59,3 | "m" |
| 281 | 54,1 | "m" |
| 282 | 51,3 | "m" |
| 283 | 47,9 | "m" |
| 284 | 43,6 | "m" |
| 285 | 39,4 | "m" |
| 286 | 34,7 | "m" |
| 287 | 29,8 | "m" |
| 288 | 20,9 | 73,4 |
| 289 | 36,9 | "m" |
| 290 | 35,5 | "m" |
| 291 | 20,9 | "m" |
| 292 | 49,7 | 11,9 |
| 293 | 42,5 | "m" |
| 294 | 32 | "m" |
| 295 | 23,6 | "m" |
| 296 | 19,1 | 0 |
| 297 | 15,7 | 73,5 |
| 298 | 25,1 | 76,8 |
| 299 | 34,5 | 81,4 |
| 300 | 44,1 | 87,4 |
| 301 | 52,8 | 98,6 |
| 302 | 63,6 | 99 |
| 303 | 73,6 | 99,7 |
| 304 | 62,2 | "m" |
| 305 | 29,2 | "m" |
| 306 | 46,4 | 22 |
| 307 | 47,3 | 13,8 |
| 308 | 47,2 | 12,5 |
| 309 | 47,9 | 11,5 |
| 310 | 47,8 | 35,5 |
| 311 | 49,2 | 83,3 |
| 312 | 52,7 | 96,4 |
| 313 | 57,4 | 99,2 |
| 314 | 61,8 | 99 |
| 315 | 66,4 | 60,9 |
| 316 | 65,8 | "m" |
| 317 | 59 | "m" |
| 318 | 50,7 | "m" |
| 319 | 41,8 | "m" |
| 320 | 34,7 | "m" |
| 321 | 28,7 | "m" |
| 322 | 25,2 | "m" |
| 323 | 43 | 24,8 |
| 324 | 38,7 | 0 |
| 325 | 48,1 | 31,9 |
| 326 | 40,3 | 61 |
| 327 | 42,4 | 52,1 |
| 328 | 46,4 | 47,7 |
| 329 | 46,9 | 30,7 |
| 330 | 46,1 | 23,1 |
| 331 | 45,7 | 23,2 |
| 332 | 45,5 | 31,9 |
| 333 | 46,4 | 73,6 |
| 334 | 51,3 | 60,7 |
| 335 | 51,3 | 51,1 |
| 336 | 53,2 | 46,8 |
| 337 | 53,9 | 50 |
| 338 | 53,4 | 52,1 |
| 339 | 53,8 | 45,7 |
| 340 | 50,6 | 22,1 |
| 341 | 47,8 | 26 |
| 342 | 41,6 | 17,8 |
| 343 | 38,7 | 29,8 |
| 344 | 35,9 | 71,6 |
| 345 | 34,6 | 47,3 |
| 346 | 34,8 | 80,3 |
| 347 | 35,9 | 87,2 |
| 348 | 38,8 | 90,8 |
| 349 | 41,5 | 94,7 |
| 350 | 47,1 | 99,2 |
| 351 | 53,1 | 99,7 |
| 352 | 46,4 | 0 |
| 353 | 42,5 | 0,7 |
| 354 | 43,6 | 58,6 |
| 355 | 47,1 | 87,5 |
| 356 | 54,1 | 99,5 |
| 357 | 62,9 | 99 |
| 358 | 72,6 | 99,6 |
| 359 | 82,4 | 99,5 |
| 360 | 88 | 99,4 |
| 361 | 46,4 | 0 |
| 362 | 53,4 | 95,2 |
| 363 | 58,4 | 99,2 |
| 364 | 61,5 | 99 |
| 365 | 64,8 | 99 |
| 366 | 68,1 | 99,2 |
| 367 | 73,4 | 99,7 |
| 368 | 73,3 | 29,8 |
| 369 | 73,5 | 14,6 |
| 370 | 68,3 | 0 |
| 371 | 45,4 | 49,9 |
| 372 | 47,2 | 75,7 |
| 373 | 44,5 | 9 |
| 374 | 47,8 | 10,3 |
| 375 | 46,8 | 15,9 |
| 376 | 46,9 | 12,7 |
| 377 | 46,8 | 8,9 |
| 378 | 46,1 | 6,2 |
| 379 | 46,1 | "m" |
| 380 | 45,5 | "m" |
| 381 | 44,7 | "m" |
| 382 | 43,8 | "m" |
| 383 | 41 | "m" |
| 384 | 41,1 | 6,4 |
| 385 | 38 | 6,3 |
| 386 | 35,9 | 0,3 |
| 387 | 33,5 | 0 |
| 388 | 53,1 | 48,9 |
| 389 | 48,3 | "m" |
| 390 | 49,9 | "m" |
| 391 | 48 | "m" |
| 392 | 45,3 | "m" |
| 393 | 41,6 | 3,1 |
| 394 | 44,3 | 79 |
| 395 | 44,3 | 89,5 |
| 396 | 43,4 | 98,8 |
| 397 | 44,3 | 98,9 |
| 398 | 43 | 98,8 |
| 399 | 42,2 | 98,8 |
| 400 | 42,7 | 98,8 |
| 401 | 45 | 99 |
| 402 | 43,6 | 98,9 |
| 403 | 42,2 | 98,8 |
| 404 | 44,8 | 99 |
| 405 | 43,4 | 98,8 |
| 406 | 45 | 99 |
| 407 | 42,2 | 54,3 |
| 408 | 61,2 | 31,9 |
| 409 | 56,3 | 72,3 |
| 410 | 59,7 | 99,1 |
| 411 | 62,3 | 99 |
| 412 | 67,9 | 99,2 |
| 413 | 69,5 | 99,3 |
| 414 | 73,1 | 99,7 |
| 415 | 77,7 | 99,8 |
| 416 | 79,7 | 99,7 |
| 417 | 82,5 | 99,5 |
| 418 | 85,3 | 99,4 |
| 419 | 86,6 | 99,4 |
| 420 | 89,4 | 99,4 |
| 421 | 62,2 | 0 |
| 422 | 52,7 | 96,4 |
| 423 | 50,2 | 99,8 |
| 424 | 49,3 | 99,6 |
| 425 | 52,2 | 99,8 |
| 426 | 51,3 | 100 |
| 427 | 51,3 | 100 |
| 428 | 51,1 | 100 |
| 429 | 51,1 | 100 |
| 430 | 51,8 | 99,9 |
| 431 | 51,3 | 100 |
| 432 | 51,1 | 100 |
| 433 | 51,3 | 100 |
| 434 | 52,3 | 99,8 |
| 435 | 52,9 | 99,7 |
| 436 | 53,8 | 99,6 |
| 437 | 51,7 | 99,9 |
| 438 | 53,5 | 99,6 |
| 439 | 52 | 99,8 |
| 440 | 51,7 | 99,9 |
| 441 | 53,2 | 99,7 |
| 442 | 54,2 | 99,5 |
| 443 | 55,2 | 99,4 |
| 444 | 53,8 | 99,6 |
| 445 | 53,1 | 99,7 |
| 446 | 55 | 99,4 |
| 447 | 57 | 99,2 |
| 448 | 61,5 | 99 |
| 449 | 59,4 | 5,7 |
| 450 | 59 | 0 |
| 451 | 57,3 | 59,8 |
| 452 | 64,1 | 99 |
| 453 | 70,9 | 90,5 |
| 454 | 58 | 0 |
| 455 | 41,5 | 59,8 |
| 456 | 44,1 | 92,6 |
| 457 | 46,8 | 99,2 |
| 458 | 47,2 | 99,3 |
| 459 | 51 | 100 |
| 460 | 53,2 | 99,7 |
| 461 | 53,1 | 99,7 |
| 462 | 55,9 | 53,1 |
| 463 | 53,9 | 13,9 |
| 464 | 52,5 | "m" |
| 465 | 51,7 | "m" |
| 466 | 51,5 | 52,2 |
| 467 | 52,8 | 80 |
| 468 | 54,9 | 95 |
| 469 | 57,3 | 99,2 |
| 470 | 60,7 | 99,1 |
| 471 | 62,4 | "m" |
| 472 | 60,1 | "m" |
| 473 | 53,2 | "m" |
| 474 | 44 | "m" |
| 475 | 35,2 | "m" |
| 476 | 30,5 | "m" |
| 477 | 26,5 | "m" |
| 478 | 22,5 | "m" |
| 479 | 20,4 | "m" |
| 480 | 19,1 | "m" |
| 481 | 19,1 | "m" |
| 482 | 13,4 | "m" |
| 483 | 6,7 | "m" |
| 484 | 3,2 | "m" |
| 485 | 14,3 | 63,8 |
| 486 | 34,1 | 0 |
| 487 | 23,9 | 75,7 |
| 488 | 31,7 | 79,2 |
| 489 | 32,1 | 19,4 |
| 490 | 35,9 | 5,8 |
| 491 | 36,6 | 0,8 |
| 492 | 38,7 | "m" |
| 493 | 38,4 | "m" |
| 494 | 39,4 | "m" |
| 495 | 39,7 | "m" |
| 496 | 40,5 | "m" |
| 497 | 40,8 | "m" |
| 498 | 39,7 | "m" |
| 499 | 39,2 | "m" |
| 500 | 38,7 | "m" |
| 501 | 32,7 | "m" |
| 502 | 30,1 | "m" |
| 503 | 21,9 | "m" |
| 504 | 12,8 | 0 |
| 505 | 0 | 0 |
| 506 | 0 | 0 |
| 507 | 0 | 0 |
| 508 | 0 | 0 |
| 509 | 0 | 0 |
| 510 | 0 | 0 |
| 511 | 0 | 0 |
| 512 | 0 | 0 |
| 513 | 0 | 0 |
| 514 | 30,5 | 25,6 |
| 515 | 19,7 | 56,9 |
| 516 | 16,3 | 45,1 |
| 517 | 27,2 | 4,6 |
| 518 | 21,7 | 1,3 |
| 519 | 29,7 | 28,6 |
| 520 | 36,6 | 73,7 |
| 521 | 61,3 | 59,5 |
| 522 | 40,8 | 0 |
| 523 | 36,6 | 27,8 |
| 524 | 39,4 | 80,4 |
| 525 | 51,3 | 88,9 |
| 526 | 58,5 | 11,1 |
| 527 | 60,7 | "m" |
| 528 | 54,5 | "m" |
| 529 | 51,3 | "m" |
| 530 | 45,5 | "m" |
| 531 | 40,8 | "m" |
| 532 | 38,9 | "m" |
| 533 | 36,6 | "m" |
| 534 | 36,1 | 72,7 |
| 535 | 44,8 | 78,9 |
| 536 | 51,6 | 91,1 |
| 537 | 59,1 | 99,1 |
| 538 | 66 | 99,1 |
| 539 | 75,1 | 99,9 |
| 540 | 81 | 8 |
| 541 | 39,1 | 0 |
| 542 | 53,8 | 89,7 |
| 543 | 59,7 | 99,1 |
| 544 | 64,8 | 99 |
| 545 | 70,6 | 96,1 |
| 546 | 72,6 | 19,6 |
| 547 | 72 | 6,3 |
| 548 | 68,9 | 0,1 |
| 549 | 67,7 | "m" |
| 550 | 66,8 | "m" |
| 551 | 64,3 | 16,9 |
| 552 | 64,9 | 7 |
| 553 | 63,6 | 12,5 |
| 554 | 63 | 7,7 |
| 555 | 64,4 | 38,2 |
| 556 | 63 | 11,8 |
| 557 | 63,6 | 0 |
| 558 | 63,3 | 5 |
| 559 | 60,1 | 9,1 |
| 560 | 61 | 8,4 |
| 561 | 59,7 | 0,9 |
| 562 | 58,7 | "m" |
| 563 | 56 | "m" |
| 564 | 53,9 | "m" |
| 565 | 52,1 | "m" |
| 566 | 49,9 | "m" |
| 567 | 46,4 | "m" |
| 568 | 43,6 | "m" |
| 569 | 40,8 | "m" |
| 570 | 37,5 | "m" |
| 571 | 27,8 | "m" |
| 572 | 17,1 | 0,6 |
| 573 | 12,2 | 0,9 |
| 574 | 11,5 | 1,1 |
| 575 | 8,7 | 0,5 |
| 576 | 8 | 0,9 |
| 577 | 5,3 | 0,2 |
| 578 | 4 | 0 |
| 579 | 3,9 | 0 |
| 580 | 0 | 0 |
| 581 | 0 | 0 |
| 582 | 0 | 0 |
| 583 | 0 | 0 |
| 584 | 0 | 0 |
| 585 | 0 | 0 |
| 586 | 0 | 0 |
| 587 | 8,7 | 22,8 |
| 588 | 16,2 | 49,4 |
| 589 | 23,6 | 56 |
| 590 | 21,1 | 56,1 |
| 591 | 23,6 | 56 |
| 592 | 46,2 | 68,8 |
| 593 | 68,4 | 61,2 |
| 594 | 58,7 | "m" |
| 595 | 31,6 | "m" |
| 596 | 19,9 | 8,8 |
| 597 | 32,9 | 70,2 |
| 598 | 43 | 79 |
| 599 | 57,4 | 98,9 |
| 600 | 72,1 | 73,8 |
| 601 | 53 | 0 |
| 602 | 48,1 | 86 |
| 603 | 56,2 | 99 |
| 604 | 65,4 | 98,9 |
| 605 | 72,9 | 99,7 |
| 606 | 67,5 | "m" |
| 607 | 39 | "m" |
| 608 | 41,9 | 38,1 |
| 609 | 44,1 | 80,4 |
| 610 | 46,8 | 99,4 |
| 611 | 48,7 | 99,9 |
| 612 | 50,5 | 99,7 |
| 613 | 52,5 | 90,3 |
| 614 | 51 | 1,8 |
| 615 | 50 | "m" |
| 616 | 49,1 | "m" |
| 617 | 47 | "m" |
| 618 | 43,1 | "m" |
| 619 | 39,2 | "m" |
| 620 | 40,6 | 0,5 |
| 621 | 41,8 | 53,4 |
| 622 | 44,4 | 65,1 |
| 623 | 48,1 | 67,8 |
| 624 | 53,8 | 99,2 |
| 625 | 58,6 | 98,9 |
| 626 | 63,6 | 98,8 |
| 627 | 68,5 | 99,2 |
| 628 | 72,2 | 89,4 |
| 629 | 77,1 | 0 |
| 630 | 57,8 | 79,1 |
| 631 | 60,3 | 98,8 |
| 632 | 61,9 | 98,8 |
| 633 | 63,8 | 98,8 |
| 634 | 64,7 | 98,9 |
| 635 | 65,4 | 46,5 |
| 636 | 65,7 | 44,5 |
| 637 | 65,6 | 3,5 |
| 638 | 49,1 | 0 |
| 639 | 50,4 | 73,1 |
| 640 | 50,5 | "m" |
| 641 | 51 | "m" |
| 642 | 49,4 | "m" |
| 643 | 49,2 | "m" |
| 644 | 48,6 | "m" |
| 645 | 47,5 | "m" |
| 646 | 46,5 | "m" |
| 647 | 46 | 11,3 |
| 648 | 45,6 | 42,8 |
| 649 | 47,1 | 83 |
| 650 | 46,2 | 99,3 |
| 651 | 47,9 | 99,7 |
| 652 | 49,5 | 99,9 |
| 653 | 50,6 | 99,7 |
| 654 | 51 | 99,6 |
| 655 | 53 | 99,3 |
| 656 | 54,9 | 99,1 |
| 657 | 55,7 | 99 |
| 658 | 56 | 99 |
| 659 | 56,1 | 9,3 |
| 660 | 55,6 | "m" |
| 661 | 55,4 | "m" |
| 662 | 54,9 | 51,3 |
| 663 | 54,9 | 59,8 |
| 664 | 54 | 39,3 |
| 665 | 53,8 | "m" |
| 666 | 52 | "m" |
| 667 | 50,4 | "m" |
| 668 | 50,6 | 0 |
| 669 | 49,3 | 41,7 |
| 670 | 50 | 73,2 |
| 671 | 50,4 | 99,7 |
| 672 | 51,9 | 99,5 |
| 673 | 53,6 | 99,3 |
| 674 | 54,6 | 99,1 |
| 675 | 56 | 99 |
| 676 | 55,8 | 99 |
| 677 | 58,4 | 98,9 |
| 678 | 59,9 | 98,8 |
| 679 | 60,9 | 98,8 |
| 680 | 63 | 98,8 |
| 681 | 64,3 | 98,9 |
| 682 | 64,8 | 64 |
| 683 | 65,9 | 46,5 |
| 684 | 66,2 | 28,7 |
| 685 | 65,2 | 1,8 |
| 686 | 65 | 6,8 |
| 687 | 63,6 | 53,6 |
| 688 | 62,4 | 82,5 |
| 689 | 61,8 | 98,8 |
| 690 | 59,8 | 98,8 |
| 691 | 59,2 | 98,8 |
| 692 | 59,7 | 98,8 |
| 693 | 61,2 | 98,8 |
| 694 | 62,2 | 49,4 |
| 695 | 62,8 | 37,2 |
| 696 | 63,5 | 46,3 |
| 697 | 64,7 | 72,3 |
| 698 | 64,7 | 72,3 |
| 699 | 65,4 | 77,4 |
| 700 | 66,1 | 69,3 |
| 701 | 64,3 | "m" |
| 702 | 64,3 | "m" |
| 703 | 63 | "m" |
| 704 | 62,2 | "m" |
| 705 | 61,6 | "m" |
| 706 | 62,4 | "m" |
| 707 | 62,2 | "m" |
| 708 | 61 | "m" |
| 709 | 58,7 | "m" |
| 710 | 55,5 | "m" |
| 711 | 51,7 | "m" |
| 712 | 49,2 | "m" |
| 713 | 48,8 | 40,4 |
| 714 | 47,9 | "m" |
| 715 | 46,2 | "m" |
| 716 | 45,6 | 9,8 |
| 717 | 45,6 | 34,5 |
| 718 | 45,5 | 37,1 |
| 719 | 43,8 | "m" |
| 720 | 41,9 | "m" |
| 721 | 41,3 | "m" |
| 722 | 41,4 | "m" |
| 723 | 41,2 | "m" |
| 724 | 41,8 | "m" |
| 725 | 41,8 | "m" |
| 726 | 43,2 | 17,4 |
| 727 | 45 | 29 |
| 728 | 44,2 | "m" |
| 729 | 43,9 | "m" |
| 730 | 38 | 10,7 |
| 731 | 56,8 | "m" |
| 732 | 57,1 | "m" |
| 733 | 52 | "m" |
| 734 | 44,4 | "m" |
| 735 | 40,2 | "m" |
| 736 | 39,2 | 16,5 |
| 737 | 38,9 | 73,2 |
| 738 | 39,9 | 89,8 |
| 739 | 42,3 | 98,6 |
| 740 | 43,7 | 98,8 |
| 741 | 45,5 | 99,1 |
| 742 | 45,6 | 99,2 |
| 743 | 48,1 | 99,7 |
| 744 | 49 | 100 |
| 745 | 49,8 | 99,9 |
| 746 | 49,8 | 99,9 |
| 747 | 51,9 | 99,5 |
| 748 | 52,3 | 99,4 |
| 749 | 53,3 | 99,3 |
| 750 | 52,9 | 99,3 |
| 751 | 54,3 | 99,2 |
| 752 | 55,5 | 99,1 |
| 753 | 56,7 | 99 |
| 754 | 61,7 | 98,8 |
| 755 | 64,3 | 47,4 |
| 756 | 64,7 | 1,8 |
| 757 | 66,2 | "m" |
| 758 | 49,1 | "m" |
| 759 | 52,1 | 46 |
| 760 | 52,6 | 61 |
| 761 | 52,9 | 0 |
| 762 | 52,3 | 20,4 |
| 763 | 54,2 | 56,7 |
| 764 | 55,4 | 59,8 |
| 765 | 56,1 | 49,2 |
| 766 | 56,8 | 33,7 |
| 767 | 57,2 | 96 |
| 768 | 58,6 | 98,9 |
| 769 | 59,5 | 98,8 |
| 770 | 61,2 | 98,8 |
| 771 | 62,1 | 98,8 |
| 772 | 62,7 | 98,8 |
| 773 | 62,8 | 98,8 |
| 774 | 64 | 98,9 |
| 775 | 63,2 | 46,3 |
| 776 | 62,4 | "m" |
| 777 | 60,3 | "m" |
| 778 | 58,7 | "m" |
| 779 | 57,2 | "m" |
| 780 | 56,1 | "m" |
| 781 | 56 | 9,3 |
| 782 | 55,2 | 26,3 |
| 783 | 54,8 | 42,8 |
| 784 | 55,7 | 47,1 |
| 785 | 56,6 | 52,4 |
| 786 | 58 | 50,3 |
| 787 | 58,6 | 20,6 |
| 788 | 58,7 | "m" |
| 789 | 59,3 | "m" |
| 790 | 58,6 | "m" |
| 791 | 60,5 | 9,7 |
| 792 | 59,2 | 9,6 |
| 793 | 59,9 | 9,6 |
| 794 | 59,6 | 9,6 |
| 795 | 59,9 | 6,2 |
| 796 | 59,9 | 9,6 |
| 797 | 60,5 | 13,1 |
| 798 | 60,3 | 20,7 |
| 799 | 59,9 | 31 |
| 800 | 60,5 | 42 |
| 801 | 61,5 | 52,5 |
| 802 | 60,9 | 51,4 |
| 803 | 61,2 | 57,7 |
| 804 | 62,8 | 98,8 |
| 805 | 63,4 | 96,1 |
| 806 | 64,6 | 45,4 |
| 807 | 64,1 | 5 |
| 808 | 63 | 3,2 |
| 809 | 62,7 | 14,9 |
| 810 | 63,5 | 35,8 |
| 811 | 64,1 | 73,3 |
| 812 | 64,3 | 37,4 |
| 813 | 64,1 | 21 |
| 814 | 63,7 | 21 |
| 815 | 62,9 | 18 |
| 816 | 62,4 | 32,7 |
| 817 | 61,7 | 46,2 |
| 818 | 59,8 | 45,1 |
| 819 | 57,4 | 43,9 |
| 820 | 54,8 | 42,8 |
| 821 | 54,3 | 65,2 |
| 822 | 52,9 | 62,1 |
| 823 | 52,4 | 30,6 |
| 824 | 50,4 | "m" |
| 825 | 48,6 | "m" |
| 826 | 47,9 | "m" |
| 827 | 46,8 | "m" |
| 828 | 46,9 | 9,4 |
| 829 | 49,5 | 41,7 |
| 830 | 50,5 | 37,8 |
| 831 | 52,3 | 20,4 |
| 832 | 54,1 | 30,7 |
| 833 | 56,3 | 41,8 |
| 834 | 58,7 | 26,5 |
| 835 | 57,3 | "m" |
| 836 | 59 | "m" |
| 837 | 59,8 | "m" |
| 838 | 60,3 | "m" |
| 839 | 61,2 | "m" |
| 840 | 61,8 | "m" |
| 841 | 62,5 | "m" |
| 842 | 62,4 | "m" |
| 843 | 61,5 | "m" |
| 844 | 63,7 | "m" |
| 845 | 61,9 | "m" |
| 846 | 61,6 | 29,7 |
| 847 | 60,3 | "m" |
| 848 | 59,2 | "m" |
| 849 | 57,3 | "m" |
| 850 | 52,3 | "m" |
| 851 | 49,3 | "m" |
| 852 | 47,3 | "m" |
| 853 | 46,3 | 38,8 |
| 854 | 46,8 | 35,1 |
| 855 | 46,6 | "m" |
| 856 | 44,3 | "m" |
| 857 | 43,1 | "m" |
| 858 | 42,4 | 2,1 |
| 859 | 41,8 | 2,4 |
| 860 | 43,8 | 68,8 |
| 861 | 44,6 | 89,2 |
| 862 | 46 | 99,2 |
| 863 | 46,9 | 99,4 |
| 864 | 47,9 | 99,7 |
| 865 | 50,2 | 99,8 |
| 866 | 51,2 | 99,6 |
| 867 | 52,3 | 99,4 |
| 868 | 53 | 99,3 |
| 869 | 54,2 | 99,2 |
| 870 | 55,5 | 99,1 |
| 871 | 56,7 | 99 |
| 872 | 57,3 | 98,9 |
| 873 | 58 | 98,9 |
| 874 | 60,5 | 31,1 |
| 875 | 60,2 | "m" |
| 876 | 60,3 | "m" |
| 877 | 60,5 | 6,3 |
| 878 | 61,4 | 19,3 |
| 879 | 60,3 | 1,2 |
| 880 | 60,5 | 2,9 |
| 881 | 61,2 | 34,1 |
| 882 | 61,6 | 13,2 |
| 883 | 61,5 | 16,4 |
| 884 | 61,2 | 16,4 |
| 885 | 61,3 | "m" |
| 886 | 63,1 | "m" |
| 887 | 63,2 | 4,8 |
| 888 | 62,3 | 22,3 |
| 889 | 62 | 38,5 |
| 890 | 61,6 | 29,6 |
| 891 | 61,6 | 26,6 |
| 892 | 61,8 | 28,1 |
| 893 | 62 | 29,6 |
| 894 | 62 | 16,3 |
| 895 | 61,1 | "m" |
| 896 | 61,2 | "m" |
| 897 | 60,7 | 19,2 |
| 898 | 60,7 | 32,5 |
| 899 | 60,9 | 17,8 |
| 900 | 60,1 | 19,2 |
| 901 | 59,3 | 38,2 |
| 902 | 59,9 | 45 |
| 903 | 59,4 | 32,4 |
| 904 | 59,2 | 23,5 |
| 905 | 59,5 | 40,8 |
| 906 | 58,3 | "m" |
| 907 | 58,2 | "m" |
| 908 | 57,6 | "m" |
| 909 | 57,1 | "m" |
| 910 | 57 | 0,6 |
| 911 | 57 | 26,3 |
| 912 | 56,5 | 29,2 |
| 913 | 56,3 | 20,5 |
| 914 | 56,1 | "m" |
| 915 | 55,2 | "m" |
| 916 | 54,7 | 17,5 |
| 917 | 55,2 | 29,2 |
| 918 | 55,2 | 29,2 |
| 919 | 55,9 | 16 |
| 920 | 55,9 | 26,3 |
| 921 | 56,1 | 36,5 |
| 922 | 55,8 | 19 |
| 923 | 55,9 | 9,2 |
| 924 | 55,8 | 21,9 |
| 925 | 56,4 | 42,8 |
| 926 | 56,4 | 38 |
| 927 | 56,4 | 11 |
| 928 | 56,4 | 35,1 |
| 929 | 54 | 7,3 |
| 930 | 53,4 | 5,4 |
| 931 | 52,3 | 27,6 |
| 932 | 52,1 | 32 |
| 933 | 52,3 | 33,4 |
| 934 | 52,2 | 34,9 |
| 935 | 52,8 | 60,1 |
| 936 | 53,7 | 69,7 |
| 937 | 54 | 70,7 |
| 938 | 55,1 | 71,7 |
| 939 | 55,2 | 46 |
| 940 | 54,7 | 12,6 |
| 941 | 52,5 | 0 |
| 942 | 51,8 | 24,7 |
| 943 | 51,4 | 43,9 |
| 944 | 50,9 | 71,1 |
| 945 | 51,2 | 76,8 |
| 946 | 50,3 | 87,5 |
| 947 | 50,2 | 99,8 |
| 948 | 50,9 | 100 |
| 949 | 49,9 | 99,7 |
| 950 | 50,9 | 100 |
| 951 | 49,8 | 99,7 |
| 952 | 50,4 | 99,8 |
| 953 | 50,4 | 99,8 |
| 954 | 49,7 | 99,7 |
| 955 | 51 | 100 |
| 956 | 50,3 | 99,8 |
| 957 | 50,2 | 99,8 |
| 958 | 49,9 | 99,7 |
| 959 | 50,9 | 100 |
| 960 | 50 | 99,7 |
| 961 | 50,2 | 99,8 |
| 962 | 50,2 | 99,8 |
| 963 | 49,9 | 99,7 |
| 964 | 50,4 | 99,8 |
| 965 | 50,2 | 99,8 |
| 966 | 50,3 | 99,8 |
| 967 | 49,9 | 99,7 |
| 968 | 51,1 | 100 |
| 969 | 50,6 | 99,9 |
| 970 | 49,9 | 99,7 |
| 971 | 49,6 | 99,6 |
| 972 | 49,4 | 99,6 |
| 973 | 49 | 99,5 |
| 974 | 49,8 | 99,7 |
| 975 | 50,9 | 100 |
| 976 | 50,4 | 99,8 |
| 977 | 49,8 | 99,7 |
| 978 | 49,1 | 99,5 |
| 979 | 50,4 | 99,8 |
| 980 | 49,8 | 99,7 |
| 981 | 49,3 | 99,5 |
| 982 | 49,1 | 99,5 |
| 983 | 49,9 | 99,7 |
| 984 | 49,1 | 99,5 |
| 985 | 50,4 | 99,8 |
| 986 | 50,9 | 100 |
| 987 | 51,4 | 99,9 |
| 988 | 51,5 | 99,9 |
| 989 | 52,2 | 99,7 |
| 990 | 52,8 | 74,1 |
| 991 | 53,3 | 46 |
| 992 | 53,6 | 36,4 |
| 993 | 53,4 | 33,5 |
| 994 | 53,9 | 58,9 |
| 995 | 55,2 | 73,8 |
| 996 | 55,8 | 52,4 |
| 997 | 55,7 | 9,2 |
| 998 | 55,8 | 2,2 |
| 999 | 56,4 | 33,6 |
| 1000 | 55,4 | “m” |
| 1001 | 55,2 | “m” |
| 1002 | 55,8 | 26,3 |
| 1003 | 55,8 | 23,3 |
| 1004 | 56,4 | 50,2 |
| 1005 | 57,6 | 68,3 |
| 1006 | 58,8 | 90,2 |
| 1007 | 59,9 | 98,9 |
| 1008 | 62,3 | 98,8 |
| 1009 | 63,1 | 74,4 |
| 1010 | 63,7 | 49,4 |
| 1011 | 63,3 | 9,8 |
| 1012 | 48 | 0 |
| 1013 | 47,9 | 73,5 |
| 1014 | 49,9 | 99,7 |
| 1015 | 49,9 | 48,8 |
| 1016 | 49,6 | 2,3 |
| 1017 | 49,9 | "m" |
| 1018 | 49,3 | "m" |
| 1019 | 49,7 | 47,5 |
| 1020 | 49,1 | "m" |
| 1021 | 49,4 | "m" |
| 1022 | 48,3 | "m" |
| 1023 | 49,4 | "m" |
| 1024 | 48,5 | "m" |
| 1025 | 48,7 | "m" |
| 1026 | 48,7 | "m" |
| 1027 | 49,1 | "m" |
| 1028 | 49 | "m" |
| 1029 | 49,8 | "m" |
| 1030 | 48,7 | "m" |
| 1031 | 48,5 | "m" |
| 1032 | 49,3 | 31,3 |
| 1033 | 49,7 | 45,3 |
| 1034 | 48,3 | 44,5 |
| 1035 | 49,8 | 61 |
| 1036 | 49,4 | 64,3 |
| 1037 | 49,8 | 64,4 |
| 1038 | 50,5 | 65,6 |
| 1039 | 50,3 | 64,5 |
| 1040 | 51,2 | 82,9 |
| 1041 | 50,5 | 86 |
| 1042 | 50,6 | 89 |
| 1043 | 50,4 | 81,4 |
| 1044 | 49,9 | 49,9 |
| 1045 | 49,1 | 20,1 |
| 1046 | 47,9 | 24 |
| 1047 | 48,1 | 36,2 |
| 1048 | 47,5 | 34,5 |
| 1049 | 46,9 | 30,3 |
| 1050 | 47,7 | 53,5 |
| 1051 | 46,9 | 61,6 |
| 1052 | 46,5 | 73,6 |
| 1053 | 48 | 84,6 |
| 1054 | 47,2 | 87,7 |
| 1055 | 48,7 | 80 |
| 1056 | 48,7 | 50,4 |
| 1057 | 47,8 | 38,6 |
| 1058 | 48,8 | 63,1 |
| 1059 | 47,4 | 5 |
| 1060 | 47,3 | 47,4 |
| 1061 | 47,3 | 49,8 |
| 1062 | 46,9 | 23,9 |
| 1063 | 46,7 | 44,6 |
| 1064 | 46,8 | 65,2 |
| 1065 | 46,9 | 60,4 |
| 1066 | 46,7 | 61,5 |
| 1067 | 45,5 | "m" |
| 1068 | 45,5 | "m" |
| 1069 | 44,2 | "m" |
| 1070 | 43 | "m" |
| 1071 | 42,5 | "m" |
| 1072 | 41 | "m" |
| 1073 | 39,9 | "m" |
| 1074 | 39,9 | 38,2 |
| 1075 | 40,1 | 48,1 |
| 1076 | 39,9 | 48 |
| 1077 | 39,4 | 59,3 |
| 1078 | 43,8 | 19,8 |
| 1079 | 52,9 | 0 |
| 1080 | 52,8 | 88,9 |
| 1081 | 53,4 | 99,5 |
| 1082 | 54,7 | 99,3 |
| 1083 | 56,3 | 99,1 |
| 1084 | 57,5 | 99 |
| 1085 | 59 | 98,9 |
| 1086 | 59,8 | 98,9 |
| 1087 | 60,1 | 98,9 |
| 1088 | 61,8 | 48,3 |
| 1089 | 61,8 | 55,6 |
| 1090 | 61,7 | 59,8 |
| 1091 | 62 | 55,6 |
| 1092 | 62,3 | 29,6 |
| 1093 | 62 | 19,3 |
| 1094 | 61,3 | 7,9 |
| 1095 | 61,1 | 19,2 |
| 1096 | 61,2 | 43 |
| 1097 | 61,1 | 59,7 |
| 1098 | 61,1 | 98,8 |
| 1099 | 61,3 | 98,8 |
| 1100 | 61,3 | 26,6 |
| 1101 | 60,4 | "m" |
| 1102 | 58,8 | "m" |
| 1103 | 57,7 | "m" |
| 1104 | 56 | "m" |
| 1105 | 54,7 | "m" |
| 1106 | 53,3 | "m" |
| 1107 | 52,6 | 23,2 |
| 1108 | 53,4 | 84,2 |
| 1109 | 53,9 | 99,4 |
| 1110 | 54,9 | 99,3 |
| 1111 | 55,8 | 99,2 |
| 1112 | 57,1 | 99 |
| 1113 | 56,5 | 99,1 |
| 1114 | 58,9 | 98,9 |
| 1115 | 58,7 | 98,9 |
| 1116 | 59,8 | 98,9 |
| 1117 | 61 | 98,8 |
| 1118 | 60,7 | 19,2 |
| 1119 | 59,4 | "m" |
| 1120 | 57,9 | "m" |
| 1121 | 57,6 | "m" |
| 1122 | 56,3 | "m" |
| 1123 | 55 | "m" |
| 1124 | 53,7 | "m" |
| 1125 | 52,1 | "m" |
| 1126 | 51,1 | "m" |
| 1127 | 49,7 | 25,8 |
| 1128 | 49,1 | 46,1 |
| 1129 | 48,7 | 46,9 |
| 1130 | 48,2 | 46,7 |
| 1131 | 48 | 70 |
| 1132 | 48 | 70 |
| 1133 | 47,2 | 67,6 |
| 1134 | 47,3 | 67,6 |
| 1135 | 46,6 | 74,7 |
| 1136 | 47,4 | 13 |
| 1137 | 46,3 | "m" |
| 1138 | 45,4 | "m" |
| 1139 | 45,5 | 24,8 |
| 1140 | 44,8 | 73,8 |
| 1141 | 46,6 | 99 |
| 1142 | 46,3 | 98,9 |
| 1143 | 48,5 | 99,4 |
| 1144 | 49,9 | 99,7 |
| 1145 | 49,1 | 99,5 |
| 1146 | 49,1 | 99,5 |
| 1147 | 51 | 100 |
| 1148 | 51,5 | 99,9 |
| 1149 | 50,9 | 100 |
| 1150 | 51,6 | 99,9 |
| 1151 | 52,1 | 99,7 |
| 1152 | 50,9 | 100 |
| 1153 | 52,2 | 99,7 |
| 1154 | 51,5 | 98,3 |
| 1155 | 51,5 | 47,2 |
| 1156 | 50,8 | 78,4 |
| 1157 | 50,3 | 83 |
| 1158 | 50,3 | 31,7 |
| 1159 | 49,3 | 31,3 |
| 1160 | 48,8 | 21,5 |
| 1161 | 47,8 | 59,4 |
| 1162 | 48,1 | 77,1 |
| 1163 | 48,4 | 87,6 |
| 1164 | 49,6 | 87,5 |
| 1165 | 51 | 81,4 |
| 1166 | 51,6 | 66,7 |
| 1167 | 53,3 | 63,2 |
| 1168 | 55,2 | 62 |
| 1169 | 55,7 | 43,9 |
| 1170 | 56,4 | 30,7 |
| 1171 | 56,8 | 23,4 |
| 1172 | 57 | "m" |
| 1173 | 57,6 | "m" |
| 1174 | 56,9 | "m" |
| 1175 | 56,4 | 4 |
| 1176 | 57 | 23,4 |
| 1177 | 56,4 | 41,7 |
| 1178 | 57 | 49,2 |
| 1179 | 57,7 | 56,6 |
| 1180 | 58,6 | 56,6 |
| 1181 | 58,9 | 64 |
| 1182 | 59,4 | 68,2 |
| 1183 | 58,8 | 71,4 |
| 1184 | 60,1 | 71,3 |
| 1185 | 60,6 | 79,1 |
| 1186 | 60,7 | 83,3 |
| 1187 | 60,7 | 77,1 |
| 1188 | 60 | 73,5 |
| 1189 | 60,2 | 55,5 |
| 1190 | 59,7 | 54,4 |
| 1191 | 59,8 | 73,3 |
| 1192 | 59,8 | 77,9 |
| 1193 | 59,8 | 73,9 |
| 1194 | 60 | 76,5 |
| 1195 | 59,5 | 82,3 |
| 1196 | 59,9 | 82,8 |
| 1197 | 59,8 | 65,8 |
| 1198 | 59 | 48,6 |
| 1199 | 58,9 | 62,2 |
| 1200 | 59,1 | 70,4 |
| 1201 | 58,9 | 62,1 |
| 1202 | 58,4 | 67,4 |
| 1203 | 58,7 | 58,9 |
| 1204 | 58,3 | 57,7 |
| 1205 | 57,5 | 57,8 |
| 1206 | 57,2 | 57,6 |
| 1207 | 57,1 | 42,6 |
| 1208 | 57 | 70,1 |
| 1209 | 56,4 | 59,6 |
| 1210 | 56,7 | 39 |
| 1211 | 55,9 | 68,1 |
| 1212 | 56,3 | 79,1 |
| 1213 | 56,7 | 89,7 |
| 1214 | 56 | 89,4 |
| 1215 | 56 | 93,1 |
| 1216 | 56,4 | 93,1 |
| 1217 | 56,7 | 94,4 |
| 1218 | 56,9 | 94,8 |
| 1219 | 57 | 94,1 |
| 1220 | 57,7 | 94,3 |
| 1221 | 57,5 | 93,7 |
| 1222 | 58,4 | 93,2 |
| 1223 | 58,7 | 93,2 |
| 1224 | 58,2 | 93,7 |
| 1225 | 58,5 | 93,1 |
| 1226 | 58,8 | 86,2 |
| 1227 | 59 | 72,9 |
| 1228 | 58,2 | 59,9 |
| 1229 | 57,6 | 8,5 |
| 1230 | 57,1 | 47,6 |
| 1231 | 57,2 | 74,4 |
| 1232 | 57 | 79,1 |
| 1233 | 56,7 | 67,2 |
| 1234 | 56,8 | 69,1 |
| 1235 | 56,9 | 71,3 |
| 1236 | 57 | 77,3 |
| 1237 | 57,4 | 78,2 |
| 1238 | 57,3 | 70,6 |
| 1239 | 57,7 | 64 |
| 1240 | 57,5 | 55,6 |
| 1241 | 58,6 | 49,6 |
| 1242 | 58,2 | 41,1 |
| 1243 | 58,8 | 40,6 |
| 1244 | 58,3 | 21,1 |
| 1245 | 58,7 | 24,9 |
| 1246 | 59,1 | 24,8 |
| 1247 | 58,6 | "m" |
| 1248 | 58,8 | "m" |
| 1249 | 58,8 | "m" |
| 1250 | 58,7 | "m" |
| 1251 | 59,1 | "m" |
| 1252 | 59,1 | "m" |
| 1253 | 59,4 | "m" |
| 1254 | 60,6 | 2,6 |
| 1255 | 59,6 | "m" |
| 1256 | 60,1 | "m" |
| 1257 | 60,6 | "m" |
| 1258 | 59,6 | 4,1 |
| 1259 | 60,7 | 7,1 |
| 1260 | 60,5 | "m" |
| 1261 | 59,7 | "m" |
| 1262 | 59,6 | "m" |
| 1263 | 59,8 | "m" |
| 1264 | 59,6 | 4,9 |
| 1265 | 60,1 | 5,9 |
| 1266 | 59,9 | 6,1 |
| 1267 | 59,7 | "m" |
| 1268 | 59,6 | "m" |
| 1269 | 59,7 | 22 |
| 1270 | 59,8 | 10,3 |
| 1271 | 59,9 | 10 |
| 1272 | 60,6 | 6,2 |
| 1273 | 60,5 | 7,3 |
| 1274 | 60,2 | 14,8 |
| 1275 | 60,6 | 8,2 |
| 1276 | 60,6 | 5,5 |
| 1277 | 61 | 14,3 |
| 1278 | 61 | 12 |
| 1279 | 61,3 | 34,2 |
| 1280 | 61,2 | 17,1 |
| 1281 | 61,5 | 15,7 |
| 1282 | 61 | 9,5 |
| 1283 | 61,1 | 9,2 |
| 1284 | 60,5 | 4,3 |
| 1285 | 60,2 | 7,8 |
| 1286 | 60,2 | 5,9 |
| 1287 | 60,2 | 5,3 |
| 1288 | 59,9 | 4,6 |
| 1289 | 59,4 | 21,5 |
| 1290 | 59,6 | 15,8 |
| 1291 | 59,3 | 10,1 |
| 1292 | 58,9 | 9,4 |
| 1293 | 58,8 | 9 |
| 1294 | 58,9 | 35,4 |
| 1295 | 58,9 | 30,7 |
| 1296 | 58,9 | 25,9 |
| 1297 | 58,7 | 22,9 |
| 1298 | 58,7 | 24,4 |
| 1299 | 59,3 | 61 |
| 1300 | 60,1 | 56 |
| 1301 | 60,5 | 50,6 |
| 1302 | 59,5 | 16,2 |
| 1303 | 59,7 | 50 |
| 1304 | 59,7 | 31,4 |
| 1305 | 60,1 | 43,1 |
| 1306 | 60,8 | 38,4 |
| 1307 | 60,9 | 40,2 |
| 1308 | 61,3 | 49,7 |
| 1309 | 61,8 | 45,9 |
| 1310 | 62 | 45,9 |
| 1311 | 62,2 | 45,8 |
| 1312 | 62,6 | 46,8 |
| 1313 | 62,7 | 44,3 |
| 1314 | 62,9 | 44,4 |
| 1315 | 63,1 | 43,7 |
| 1316 | 63,5 | 46,1 |
| 1317 | 63,6 | 40,7 |
| 1318 | 64,3 | 49,5 |
| 1319 | 63,7 | 27 |
| 1320 | 63,8 | 15 |
| 1321 | 63,6 | 18,7 |
| 1322 | 63,4 | 8,4 |
| 1323 | 63,2 | 8,7 |
| 1324 | 63,3 | 21,6 |
| 1325 | 62,9 | 19,7 |
| 1326 | 63 | 22,1 |
| 1327 | 63,1 | 20,3 |
| 1328 | 61,8 | 19,1 |
| 1329 | 61,6 | 17,1 |
| 1330 | 61 | 0 |
| 1331 | 61,2 | 22 |
| 1332 | 60,8 | 40,3 |
| 1333 | 61,1 | 34,3 |
| 1334 | 60,7 | 16,1 |
| 1335 | 60,6 | 16,6 |
| 1336 | 60,5 | 18,5 |
| 1337 | 60,6 | 29,8 |
| 1338 | 60,9 | 19,5 |
| 1339 | 60,9 | 22,3 |
| 1340 | 61,4 | 35,8 |
| 1341 | 61,3 | 42,9 |
| 1342 | 61,5 | 31 |
| 1343 | 61,3 | 19,2 |
| 1344 | 61 | 9,3 |
| 1345 | 60,8 | 44,2 |
| 1346 | 60,9 | 55,3 |
| 1347 | 61,2 | 56 |
| 1348 | 60,9 | 60,1 |
| 1349 | 60,7 | 59,1 |
| 1350 | 60,9 | 56,8 |
| 1351 | 60,7 | 58,1 |
| 1352 | 59,6 | 78,4 |
| 1353 | 59,6 | 84,6 |
| 1354 | 59,4 | 66,6 |
| 1355 | 59,3 | 75,5 |
| 1356 | 58,9 | 49,6 |
| 1357 | 59,1 | 75,8 |
| 1358 | 59 | 77,6 |
| 1359 | 59 | 67,8 |
| 1360 | 59 | 56,7 |
| 1361 | 58,8 | 54,2 |
| 1362 | 58,9 | 59,6 |
| 1363 | 58,9 | 60,8 |
| 1364 | 59,3 | 56,1 |
| 1365 | 58,9 | 48,5 |
| 1366 | 59,3 | 42,9 |
| 1367 | 59,4 | 41,4 |
| 1368 | 59,6 | 38,9 |
| 1369 | 59,4 | 32,9 |
| 1370 | 59,3 | 30,6 |
| 1371 | 59,4 | 30 |
| 1372 | 59,4 | 25,3 |
| 1373 | 58,8 | 18,6 |
| 1374 | 59,1 | 18 |
| 1375 | 58,5 | 10,6 |
| 1376 | 58,8 | 10,5 |
| 1377 | 58,5 | 8,2 |
| 1378 | 58,7 | 13,7 |
| 1379 | 59,1 | 7,8 |
| 1380 | 59,1 | 6 |
| 1381 | 59,1 | 6 |
| 1382 | 59,4 | 13,1 |
| 1383 | 59,7 | 22,3 |
| 1384 | 60,7 | 10,5 |
| 1385 | 59,8 | 9,8 |
| 1386 | 60,2 | 8,8 |
| 1387 | 59,9 | 8,7 |
| 1388 | 61 | 9,1 |
| 1389 | 60,6 | 28,2 |
| 1390 | 60,6 | 22 |
| 1391 | 59,6 | 23,2 |
| 1392 | 59,6 | 19 |
| 1393 | 60,6 | 38,4 |
| 1394 | 59,8 | 41,6 |
| 1395 | 60 | 47,3 |
| 1396 | 60,5 | 55,4 |
| 1397 | 60,9 | 58,7 |
| 1398 | 61,3 | 37,9 |
| 1399 | 61,2 | 38,3 |
| 1400 | 61,4 | 58,7 |
| 1401 | 61,3 | 51,3 |
| 1402 | 61,4 | 71,1 |
| 1403 | 61,1 | 51 |
| 1404 | 61,5 | 56,6 |
| 1405 | 61 | 60,6 |
| 1406 | 61,1 | 75,4 |
| 1407 | 61,4 | 69,4 |
| 1408 | 61,6 | 69,9 |
| 1409 | 61,7 | 59,6 |
| 1410 | 61,8 | 54,8 |
| 1411 | 61,6 | 53,6 |
| 1412 | 61,3 | 53,5 |
| 1413 | 61,3 | 52,9 |
| 1414 | 61,2 | 54,1 |
| 1415 | 61,3 | 53,2 |
| 1416 | 61,2 | 52,2 |
| 1417 | 61,2 | 52,3 |
| 1418 | 61 | 48 |
| 1419 | 60,9 | 41,5 |
| 1420 | 61 | 32,2 |
| 1421 | 60,7 | 22 |
| 1422 | 60,7 | 23,3 |
| 1423 | 60,8 | 38,8 |
| 1424 | 61 | 40,7 |
| 1425 | 61 | 30,6 |
| 1426 | 61,3 | 62,6 |
| 1427 | 61,7 | 55,9 |
| 1428 | 62,3 | 43,4 |
| 1429 | 62,3 | 37,4 |
| 1430 | 62,3 | 35,7 |
| 1431 | 62,8 | 34,4 |
| 1432 | 62,8 | 31,5 |
| 1433 | 62,9 | 31,7 |
| 1434 | 62,9 | 29,9 |
| 1435 | 62,8 | 29,4 |
| 1436 | 62,7 | 28,7 |
| 1437 | 61,5 | 14,7 |
| 1438 | 61,9 | 17,2 |
| 1439 | 61,5 | 6,1 |
| 1440 | 61 | 9,9 |
| 1441 | 60,9 | 4,8 |
| 1442 | 60,6 | 11,1 |
| 1443 | 60,3 | 6,9 |
| 1444 | 60,8 | 7 |
| 1445 | 60,2 | 9,2 |
| 1446 | 60,5 | 21,7 |
| 1447 | 60,2 | 22,4 |
| 1448 | 60,7 | 31,6 |
| 1449 | 60,9 | 28,9 |
| 1450 | 59,6 | 21,7 |
| 1451 | 60,2 | 18 |
| 1452 | 59,5 | 16,7 |
| 1453 | 59,8 | 15,7 |
| 1454 | 59,6 | 15,7 |
| 1455 | 59,3 | 15,7 |
| 1456 | 59 | 7,5 |
| 1457 | 58,8 | 7,1 |
| 1458 | 58,7 | 16,5 |
| 1459 | 59,2 | 50,7 |
| 1460 | 59,7 | 60,2 |
| 1461 | 60,4 | 44 |
| 1462 | 60,2 | 35,3 |
| 1463 | 60,4 | 17,1 |
| 1464 | 59,9 | 13,5 |
| 1465 | 59,9 | 12,8 |
| 1466 | 59,6 | 14,8 |
| 1467 | 59,4 | 15,9 |
| 1468 | 59,4 | 22 |
| 1469 | 60,4 | 38,4 |
| 1470 | 59,5 | 38,8 |
| 1471 | 59,3 | 31,9 |
| 1472 | 60,9 | 40,8 |
| 1473 | 60,7 | 39 |
| 1474 | 60,9 | 30,1 |
| 1475 | 61 | 29,3 |
| 1476 | 60,6 | 28,4 |
| 1477 | 60,9 | 36,3 |
| 1478 | 60,8 | 30,5 |
| 1479 | 60,7 | 26,7 |
| 1480 | 60,1 | 4,7 |
| 1481 | 59,9 | 0 |
| 1482 | 60,4 | 36,2 |
| 1483 | 60,7 | 32,5 |
| 1484 | 59,9 | 3,1 |
| 1485 | 59,7 | "m" |
| 1486 | 59,5 | "m" |
| 1487 | 59,2 | "m" |
| 1488 | 58,8 | 0,6 |
| 1489 | 58,7 | "m" |
| 1490 | 58,7 | "m" |
| 1491 | 57,9 | "m" |
| 1492 | 58,2 | "m" |
| 1493 | 57,6 | "m" |
| 1494 | 58,3 | 9,5 |
| 1495 | 57,2 | 6 |
| 1496 | 57,4 | 27,3 |
| 1497 | 58,3 | 59,9 |
| 1498 | 58,3 | 7,3 |
| 1499 | 58,8 | 21,7 |
| 1500 | 58,8 | 38,9 |
| 1501 | 59,4 | 26,2 |
| 1502 | 59,1 | 25,5 |
| 1503 | 59,1 | 26 |
| 1504 | 59 | 39,1 |
| 1505 | 59,5 | 52,3 |
| 1506 | 59,4 | 31 |
| 1507 | 59,4 | 27 |
| 1508 | 59,4 | 29,8 |
| 1509 | 59,4 | 23,1 |
| 1510 | 58,9 | 16 |
| 1511 | 59 | 31,5 |
| 1512 | 58,8 | 25,9 |
| 1513 | 58,9 | 40,2 |
| 1514 | 58,8 | 28,4 |
| 1515 | 58,9 | 38,9 |
| 1516 | 59,1 | 35,3 |
| 1517 | 58,8 | 30,3 |
| 1518 | 59 | 19 |
| 1519 | 58,7 | 3 |
| 1520 | 57,9 | 0 |
| 1521 | 58 | 2,4 |
| 1522 | 57,1 | "m" |
| 1523 | 56,7 | "m" |
| 1524 | 56,7 | 5,3 |
| 1525 | 56,6 | 2,1 |
| 1526 | 56,8 | "m" |
| 1527 | 56,3 | "m" |
| 1528 | 56,3 | "m" |
| 1529 | 56 | "m" |
| 1530 | 56,7 | "m" |
| 1531 | 56,6 | 3,8 |
| 1532 | 56,9 | "m" |
| 1533 | 56,9 | "m" |
| 1534 | 57,4 | "m" |
| 1535 | 57,4 | "m" |
| 1536 | 58,3 | 13,9 |
| 1537 | 58,5 | "m" |
| 1538 | 59,1 | "m" |
| 1539 | 59,4 | "m" |
| 1540 | 59,6 | "m" |
| 1541 | 59,5 | "m" |
| 1542 | 59,6 | 0,5 |
| 1543 | 59,3 | 9,2 |
| 1544 | 59,4 | 11,2 |
| 1545 | 59,1 | 26,8 |
| 1546 | 59 | 11,7 |
| 1547 | 58,8 | 6,4 |
| 1548 | 58,7 | 5 |
| 1549 | 57,5 | "m" |
| 1550 | 57,4 | "m" |
| 1551 | 57,1 | 1,1 |
| 1552 | 57,1 | 0 |
| 1553 | 57 | 4,5 |
| 1554 | 57,1 | 3,7 |
| 1555 | 57,3 | 3,3 |
| 1556 | 57,3 | 16,8 |
| 1557 | 58,2 | 29,3 |
| 1558 | 58,7 | 12,5 |
| 1559 | 58,3 | 12,2 |
| 1560 | 58,6 | 12,7 |
| 1561 | 59 | 13,6 |
| 1562 | 59,8 | 21,9 |
| 1563 | 59,3 | 20,9 |
| 1564 | 59,7 | 19,2 |
| 1565 | 60,1 | 15,9 |
| 1566 | 60,7 | 16,7 |
| 1567 | 60,7 | 18,1 |
| 1568 | 60,7 | 40,6 |
| 1569 | 60,7 | 59,7 |
| 1570 | 61,1 | 66,8 |
| 1571 | 61,1 | 58,8 |
| 1572 | 60,8 | 64,7 |
| 1573 | 60,1 | 63,6 |
| 1574 | 60,7 | 83,2 |
| 1575 | 60,4 | 82,2 |
| 1576 | 60 | 80,5 |
| 1577 | 59,9 | 78,7 |
| 1578 | 60,8 | 67,9 |
| 1579 | 60,4 | 57,7 |
| 1580 | 60,2 | 60,6 |
| 1581 | 59,6 | 72,7 |
| 1582 | 59,9 | 73,6 |
| 1583 | 59,8 | 74,1 |
| 1584 | 59,6 | 84,6 |
| 1585 | 59,4 | 76,1 |
| 1586 | 60,1 | 76,9 |
| 1587 | 59,5 | 84,6 |
| 1588 | 59,8 | 77,5 |
| 1589 | 60,6 | 67,9 |
| 1590 | 59,3 | 47,3 |
| 1591 | 59,3 | 43,1 |
| 1592 | 59,4 | 38,3 |
| 1593 | 58,7 | 38,2 |
| 1594 | 58,8 | 39,2 |
| 1595 | 59,1 | 67,9 |
| 1596 | 59,7 | 60,5 |
| 1597 | 59,5 | 32,9 |
| 1598 | 59,6 | 20 |
| 1599 | 59,6 | 34,4 |
| 1600 | 59,4 | 23,9 |
| 1601 | 59,6 | 15,7 |
| 1602 | 59,9 | 41 |
| 1603 | 60,5 | 26,3 |
| 1604 | 59,6 | 14 |
| 1605 | 59,7 | 21,2 |
| 1606 | 60,9 | 19,6 |
| 1607 | 60,1 | 34,3 |
| 1608 | 59,9 | 27 |
| 1609 | 60,8 | 25,6 |
| 1610 | 60,6 | 26,3 |
| 1611 | 60,9 | 26,1 |
| 1612 | 61,1 | 38 |
| 1613 | 61,2 | 31,6 |
| 1614 | 61,4 | 30,6 |
| 1615 | 61,7 | 29,6 |
| 1616 | 61,5 | 28,8 |
| 1617 | 61,7 | 27,8 |
| 1618 | 62,2 | 20,3 |
| 1619 | 61,4 | 19,6 |
| 1620 | 61,8 | 19,7 |
| 1621 | 61,8 | 18,7 |
| 1622 | 61,6 | 17,7 |
| 1623 | 61,7 | 8,7 |
| 1624 | 61,7 | 1,4 |
| 1625 | 61,7 | 5,9 |
| 1626 | 61,2 | 8,1 |
| 1627 | 61,9 | 45,8 |
| 1628 | 61,4 | 31,5 |
| 1629 | 61,7 | 22,3 |
| 1630 | 62,4 | 21,7 |
| 1631 | 62,8 | 21,9 |
| 1632 | 62,2 | 22,2 |
| 1633 | 62,5 | 31 |
| 1634 | 62,3 | 31,3 |
| 1635 | 62,6 | 31,7 |
| 1636 | 62,3 | 22,8 |
| 1637 | 62,7 | 12,6 |
| 1638 | 62,2 | 15,2 |
| 1639 | 61,9 | 32,6 |
| 1640 | 62,5 | 23,1 |
| 1641 | 61,7 | 19,4 |
| 1642 | 61,7 | 10,8 |
| 1643 | 61,6 | 10,2 |
| 1644 | 61,4 | "m" |
| 1645 | 60,8 | "m" |
| 1646 | 60,7 | "m" |
| 1647 | 61 | 12,4 |
| 1648 | 60,4 | 5,3 |
| 1649 | 61 | 13,1 |
| 1650 | 60,7 | 29,6 |
| 1651 | 60,5 | 28,9 |
| 1652 | 60,8 | 27,1 |
| 1653 | 61,2 | 27,3 |
| 1654 | 60,9 | 20,6 |
| 1655 | 61,1 | 13,9 |
| 1656 | 60,7 | 13,4 |
| 1657 | 61,3 | 26,1 |
| 1658 | 60,9 | 23,7 |
| 1659 | 61,4 | 32,1 |
| 1660 | 61,7 | 33,5 |
| 1661 | 61,8 | 34,1 |
| 1662 | 61,7 | 17 |
| 1663 | 61,7 | 2,5 |
| 1664 | 61,5 | 5,9 |
| 1665 | 61,3 | 14,9 |
| 1666 | 61,5 | 17,2 |
| 1667 | 61,1 | "m" |
| 1668 | 61,4 | "m" |
| 1669 | 61,4 | 8,8 |
| 1670 | 61,3 | 8,8 |
| 1671 | 61 | 18 |
| 1672 | 61,5 | 13 |
| 1673 | 61 | 3,7 |
| 1674 | 60,9 | 3,1 |
| 1675 | 60,9 | 4,7 |
| 1676 | 60,6 | 4,1 |
| 1677 | 60,6 | 6,7 |
| 1678 | 60,6 | 12,8 |
| 1679 | 60,7 | 11,9 |
| 1680 | 60,6 | 12,4 |
| 1681 | 60,1 | 12,4 |
| 1682 | 60,5 | 12 |
| 1683 | 60,4 | 11,8 |
| 1684 | 59,9 | 12,4 |
| 1685 | 59,6 | 12,4 |
| 1686 | 59,6 | 9,1 |
| 1687 | 59,9 | 0 |
| 1688 | 59,9 | 20,4 |
| 1689 | 59,8 | 4,4 |
| 1690 | 59,4 | 3,1 |
| 1691 | 59,5 | 26,3 |
| 1692 | 59,6 | 20,1 |
| 1693 | 59,4 | 35 |
| 1694 | 60,9 | 22,1 |
| 1695 | 60,5 | 12,2 |
| 1696 | 60,1 | 11 |
| 1697 | 60,1 | 8,2 |
| 1698 | 60,5 | 6,7 |
| 1699 | 60 | 5,1 |
| 1700 | 60 | 5,1 |
| 1701 | 60 | 9 |
| 1702 | 60,1 | 5,7 |
| 1703 | 59,9 | 8,5 |
| 1704 | 59,4 | 6 |
| 1705 | 59,5 | 5,5 |
| 1706 | 59,5 | 14,2 |
| 1707 | 59,5 | 6,2 |
| 1708 | 59,4 | 10,3 |
| 1709 | 59,6 | 13,8 |
| 1710 | 59,5 | 13,9 |
| 1711 | 60,1 | 18,9 |
| 1712 | 59,4 | 13,1 |
| 1713 | 59,8 | 5,4 |
| 1714 | 59,9 | 2,9 |
| 1715 | 60,1 | 7,1 |
| 1716 | 59,6 | 12 |
| 1717 | 59,6 | 4,9 |
| 1718 | 59,4 | 22,7 |
| 1719 | 59,6 | 22 |
| 1720 | 60,1 | 17,4 |
| 1721 | 60,2 | 16,6 |
| 1722 | 59,4 | 28,6 |
| 1723 | 60,3 | 22,4 |
| 1724 | 59,9 | 20 |
| 1725 | 60,2 | 18,6 |
| 1726 | 60,3 | 11,9 |
| 1727 | 60,4 | 11,6 |
| 1728 | 60,6 | 10,6 |
| 1729 | 60,8 | 16 |
| 1730 | 60,9 | 17 |
| 1731 | 60,9 | 16,1 |
| 1732 | 60,7 | 11,4 |
| 1733 | 60,9 | 11,3 |
| 1734 | 61,1 | 11,2 |
| 1735 | 61,1 | 25,6 |
| 1736 | 61 | 14,6 |
| 1737 | 61 | 10,4 |
| 1738 | 60,6 | "m" |
| 1739 | 60,9 | "m" |
| 1740 | 60,8 | 4,8 |
| 1741 | 59,9 | "m" |
| 1742 | 59,8 | "m" |
| 1743 | 59,1 | "m" |
| 1744 | 58,8 | "m" |
| 1745 | 58,8 | "m" |
| 1746 | 58,2 | "m" |
| 1747 | 58,5 | 14,3 |
| 1748 | 57,5 | 4,4 |
| 1749 | 57,9 | 0 |
| 1750 | 57,8 | 20,9 |
| 1751 | 58,3 | 9,2 |
| 1752 | 57,8 | 8,2 |
| 1753 | 57,5 | 15,3 |
| 1754 | 58,4 | 38 |
| 1755 | 58,1 | 15,4 |
| 1756 | 58,8 | 11,8 |
| 1757 | 58,3 | 8,1 |
| 1758 | 58,3 | 5,5 |
| 1759 | 59 | 4,1 |
| 1760 | 58,2 | 4,9 |
| 1761 | 57,9 | 10,1 |
| 1762 | 58,5 | 7,5 |
| 1763 | 57,4 | 7 |
| 1764 | 58,2 | 6,7 |
| 1765 | 58,2 | 6,6 |
| 1766 | 57,3 | 17,3 |
| 1767 | 58 | 11,4 |
| 1768 | 57,5 | 47,4 |
| 1769 | 57,4 | 28,8 |
| 1770 | 58,8 | 24,3 |
| 1771 | 57,7 | 25,5 |
| 1772 | 58,4 | 35,5 |
| 1773 | 58,4 | 29,3 |
| 1774 | 59 | 33,8 |
| 1775 | 59 | 18,7 |
| 1776 | 58,8 | 9,8 |
| 1777 | 58,8 | 23,9 |
| 1778 | 59,1 | 48,2 |
| 1779 | 59,4 | 37,2 |
| 1780 | 59,6 | 29,1 |
| 1781 | 50 | 25 |
| 1782 | 40 | 20 |
| 1783 | 30 | 15 |
| 1784 | 20 | 10 |
| 1785 | 10 | 5 |
| 1786 | 0 | 0 |
| 1787 | 0 | 0 |
| 1788 | 0 | 0 |
| 1789 | 0 | 0 |
| 1790 | 0 | 0 |
| 1791 | 0 | 0 |
| 1792 | 0 | 0 |
| 1793 | 0 | 0 |
| 1794 | 0 | 0 |
| 1795 | 0 | 0 |
| 1796 | 0 | 0 |
| 1797 | 0 | 0 |
| 1798 | 0 | 0 |
| 1799 | 0 | 0 |
| 1800 | 0 | 0 |
| "m" = moteur entraîné par le banc. |  |  |

La programmation du dynamomètre pour l’essai ETC est représentée sous forme de graphique à la figure 5.

Figure 5

Programmation du dynamomètre pour l’essai ETC

Régime (%)Essai ETC

Circulation urbaineCirculation rurale        Circulation sur autoroute

100

Temps (secondes)

Couple (%)

Annexe 4A − Appendice 4

PROCÉDURES DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT

1.	INTRODUCTION

Les constituants gazeux, les particules et les fumées émis par le moteur soumis à l’essai doivent être mesurés à l’aide des méthodes prescrites à l’appendice 7 de l’annexe 4. Les paragraphes respectifs de cet appendice décrivent les systèmes d’analyse recommandés pour les émissions gazeuses (par. 1), les systèmes de dilution et de prélèvement des particules recommandés (par. 2) et les opacimètres recommandés pour la mesure des émissions de fumées (par. 3).

Pour l’essai ESC, les constituants gazeux sont mesurés dans les gaz d’échappement bruts. Optionnellement, ils peuvent être mesurés dans les gaz d’échappement dilués si un système de dilution du flux total est utilisé pour la mesure des particules. Les particules peuvent être mesurées soit avec un système de dilution du flux partiel, soit avec un système de dilution du flux total.

Pour l’essai ETC, les systèmes suivants peuvent être utilisés:

a)	un système de dilution du flux total CVS pour la détermination des émissions gazeuses et des particules (un système à double dilution est autorisé),

b)	ou une combinaison de la mesure dans les gaz d’échappement bruts pour les émissions gazeuses et d’un système de dilution du flux partiel pour les particules,

c)	ou toute combinaison des deux procédés (mesure dans les gaz d’échappement bruts pour les émissions gazeuses et système de dilution du flux total pour les particules).

2.	DYNAMOMÈTRE ET ÉQUIPEMENT DE LA CHAMBRE D’ESSAI

L’équipement suivant est utilisé pour effectuer les essais de mesure des émissions des moteurs sur dynamomètre.

2.1	Dynamomètre pour moteur

Il doit être utilisé un dynamomètre pour moteur ayant les caractéristiques appropriées pour effectuer les cycles d’essai décrits aux appendices 1 et 2 de la présente annexe. Le système de mesure du régime doit avoir une précision de ±2 % de la valeur de mesure. Le système de mesure du couple doit avoir une justesse de ±3 % de la valeur de mesure dans la plage > 20 % de la pleine échelle, et une justesse de ±0,6 % de la pleine échelle dans la plage ≤ 20 %.

2.2	Autres instruments

D’autres instruments de mesure doivent être utilisés lorsqu’il y a lieu pour la consommation de carburant, la consommation d’air, la température de l’agent de refroidissement et du lubrifiant, la pression des gaz d’échappement et la dépression à l’admission, la température des gaz d’échappement, la température de l’air d’admission, la pression atmosphérique, l’humidité et la température du carburant. Ces instruments doivent satisfaire aux conditions énoncées au tableau 9.

Tableau 9
Justesse des instruments de mesure

| Instrument de mesure | Justesse |
| --- | --- |
| Consommation de carburant | ±2 % de la valeur maximale du moteur |
| Consommation d’air | ±2 % de la valeur de mesure ou ±1% de la valeur maximale du moteur, la valeur la plus élevée étant retenue |
| Dépression à l’admission | ±2,5 % de la valeur de mesure ou ±1,5 % de la valeur maximale du moteur, la valeur la plus élevée étant retenue |
| Débit de gaz d’échappement | ±2,5 % de la valeur de mesure ou ±1,5 % de la valeur maximale du moteur, la valeur la plus élevée étant retenue |
| Températures ≤ 600 K (327 °C) | ±2 K en valeur absolue |
| Températures ≥ 600 K (327 °C) | ±1 % de la valeur de mesure |
| Pression atmosphérique | ±0,1 kPa en valeur absolue |
| Pression des gaz d’échappement | ±0,2 kPa en valeur absolue |
| Dépression à l’admission | ±0,05 kPa en valeur absolue |
| Autres pressions | ±0,1 kPa en valeur absolue |
| Humidité relative | ±3 % en valeur absolue |
| Humidité absolue | ±5 % de la valeur de mesure |
| Débit d’air de dilution | ±2 % de la valeur de mesure |
| Débit de gaz d’échappement dilués | ±2 % de la valeur de mesure |

3.	DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS GAZEUSES

3.1	Caractéristiques générales des analyseurs

Les analyseurs doivent avoir une plage de mesure adaptée à la justesse exigée pour la mesure des concentrations des composants gazeux des gaz d’échappement (par. 3.1.1). Il est recommandé de les faire fonctionner de telle manière que la concentration mesurée se situe entre 15 % et 100 % de la pleine échelle.

Si les systèmes d’analyse des données (ordinateurs, enregistreurs de données) offrent une justesse et une résolution suffisantes pour les valeurs inférieures à 15 % de la pleine échelle, des mesures se situant en dessous de cette valeur sont aussi acceptables. Dans ce cas, des opérations d’étalonnage supplémentaires en au moins 4 points nominalement espacés de manière égale, autres que le zéro, doivent être effectuées pour garantir la justesse des courbes d’étalonnage déterminées conformément au paragraphe 1.6.4 de l’appendice 5 de la présente annexe.

Les caractéristiques de compatibilité électromagnétique de l’équipement doivent aussi être telles que le risque d’erreurs additionnelles soit minimal.

3.1.1	Justesse

L’analyseur ne doit pas s’écarter du point d’étalonnage nominal de plus de ±2 % de la valeur affichée sur toute la plage de mesure sauf le zéro ou de ±0,3 % de la pleine échelle, la valeur la plus élevée étant retenue. La justesse est déterminée conformément aux exigences concernant l’étalonnage énoncées au point 1.6 de l’appendice 5 de la présente annexe.

Note: Aux fins du présent Règlement, la justesse correspond à l’écart entre le relevé de l’analyseur et les valeurs nominales d’étalonnage obtenues avec un gaz d’étalonnage (= valeur vraie).

3.1.2	Fidélité

La fidélité, définie comme étant égale à 2,5 fois l’écart type de 10 réponses répétitives à un gaz d’étalonnage ou de réglage de sensibilité donné, ne doit pas dépasser ±1 % de la concentration pleine échelle pour chaque plage utilisée au-delà de 155 ppm (ou ppmC) ou ±2 % de chaque plage utilisée en dessous de 155 ppm (ou ppmC).

3.1.3	Bruit de fond

La réponse crête-à-crête de l’analyseur à des gaz de mise à zéro ou à des gaz d’étalonnage ou de réglage d’échelle durant une période quelconque de dix secondes ne doit pas dépasser 2 % de la pleine échelle sur toutes les gammes utilisées.

3.1.4	Dérive du zéro

La réponse du zéro est définie comme la réponse moyenne, y compris le bruit de fond, à un gaz de mise à zéro durant un intervalle de temps de trente secondes. La dérive de la réponse zéro durant une période d’une heure doit être inférieure à 2 % de la pleine échelle sur la gamme la plus basse utilisée.

3.1.5	Dérive d’étalonnage

La réponse d’étalonnage est définie comme la réponse moyenne, y compris le bruit de fond, à un gaz de réglage d’échelle durant un intervalle de temps de trente secondes. La dérive de la réponse d’étalonnage durant une période d’une heure doit être inférieure à 2 % de la pleine échelle sur la gamme la plus basse utilisée.

3.1.6	Temps de montée

Le temps de montée de l’analyseur installé sur le système de mesure ne doit pas dépasser trois secondes et demie.

Note: L’évaluation du temps de réponse de l’analyseur ne suffit pas pour déterminer clairement si l’ensemble du système est adapté aux essais en régime transitoire. Les volumes, en particulier les volumes morts, existant dans l’ensemble du système ont une influence non seulement sur le temps de transport entre la sonde et l’analyseur, mais aussi sur le temps de montée. Les temps de transport à l’intérieur d’un analyseur sont également à inclure dans le temps de réponse de l’analyseur, comme dans le cas du convertisseur ou du séparateur d’eau dans un analyseur de NOx. La procédure de détermination du temps de réponse de l’ensemble du système est décrite au point 1.5 de l’appendice 5 de la présente annexe.

3.2	Séchage des gaz

Le dispositif optionnel de séchage des gaz doit avoir un effet minimal sur la concentration des gaz mesurés. Le séchage chimique n’est pas accepté.

3.3	Analyseurs

Les paragraphes 3.3.1 à 3.3.4 décrivent les principes de mesure à appliquer. Une description détaillée des systèmes de mesure est donnée à l’appendice 7. Les gaz à mesurer sont analysés au moyen des instruments suivants. Pour les analyseurs à fonctionnement non linéaire, l’utilisation de circuits de linéarisation est admise.

3.3.1	Analyse du monoxyde de carbone (CO)

L’analyseur de monoxyde de carbone doit être un analyseur à absorption dans l’infrarouge non dispersif (NDIR).

3.3.2	Analyse du dioxyde de carbone (CO2)

L’analyseur de dioxyde de carbone doit être un analyseur à absorption dans l’infrarouge non dispersif (NDIR).

3.3.3	Analyse des hydrocarbures (HC)

Pour les moteurs diesel et les moteurs à gaz de pétrole liquéfié, l’analyseur d’hydrocarbure doit être un analyseur à ionisation de flamme chauffé (HFID), c’est-à-dire un analyseur dont le détecteur, les vannes, les tuyauteries, etc. sont chauffés de manière à maintenir la température des gaz à 463 ± 10 K (190 ± 10 °C). Pour les moteurs à gaz naturel, l’analyseur d’hydrocarbures peut être un analyseur à ionisation de flamme non chauffé (FID) si la méthode appliquée le permet (voir le paragraphe 1.3 de l’appendice 7).

3.3.4	Analyse des hydrocarbures non méthaniques (NMHC) (moteurs à gaz naturel seulement)

Les hydrocarbures non méthaniques doivent être mesurés selon l’une des méthodes suivantes:

3.3.4.1	Méthode de la chromatographie en phase gazeuse (CG)

Les hydrocarbures non méthaniques doivent être mesurés par soustraction du méthane analysé au moyen d’un chromatographe à gaz (CG), chauffé à 423 K (150 °C) des hydrocarbures mesurés conformément au paragraphe 3.3.3.

3.3.4.2	Méthode du convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques

La fraction non méthanique doit être mesurée au moyen d’un analyseur FID d’hydrocarbures non méthaniques précédé par un convertisseur chauffé, comme indiqué au paragraphe 3.3.3, par soustraction du méthane des hydrocarbures.

3.3.5	Analyse des oxydes d’azote (NOx)

L’analyseur d’oxydes d’azote doit être du type à chimiluminescence (CLD) ou du type à chimiluminescence chauffé (HCLD) avec convertisseur NO2/NO, si la mesure se fait en conditions sèches. Dans le cas contraire, il doit être utilisé un détecteur HCLD avec convertisseur maintenu à une température supérieure à 328 K (55 °C) pour autant que l’essai d’extinction par l’eau (voir le paragraphe 1.9.2.2 de l’appendice 5 de la présente annexe) donne un résultat satisfaisant.

3.3.6	Mesure du rapport air/carburant

L’appareillage de mesure du rapport air/carburant utilisé pour déterminer le débit des gaz d’échappement comme décrit au paragraphe 4.2.5 de l’appendice 2 de la présente annexe doit être un capteur à large plage de mesure ou une sonde lambda de type dioxyde de zirconium. Le capteur doit être monté directement sur le tuyau d’échappement, en un point où la température des gaz d’échappement est suffisamment élevée pour qu’il n’y ait pas de condensation de l’eau.

La justesse du capteur avec l’électronique incorporée doit être de:

±3 % du relevé λ< 2

±5 % du relevé 2 ≤ λ < 5

±10 % du relevé 5 ≤ λ

Pour que les spécifications de justesse ci-dessus puissent être respectées, le capteur doit être étalonné selon les instructions du fabricant de l’instrument.

3.4	Prélèvement pour la mesure des émissions gazeuses

3.4.1	Gaz d’échappement bruts

Les sondes de prélèvement, dans la mesure du possible, doivent être placées à au moins 0,5 m ou trois fois le diamètre du tuyau d’échappement, la plus grande de ces deux valeurs étant retenue, en amont de la sortie du système d’échappement, et suffisamment près du moteur pour garantir une température des gaz d’échappement d’au moins 343 K (70 °C) au droit de la sonde.

Dans le cas d’un moteur multicylindre équipé d’un collecteur d’échappement à plusieurs branches, l’entrée de la sonde doit être placée suffisamment en aval pour que l’on obtienne un échantillon représentatif des émissions moyennes de gaz d’échappement de tous les cylindres. Dans le cas des moteurs multicylindres ayant des collecteurs séparés, comme les moteurs à cylindres disposés en V, il est permis de prélever un échantillon sur chaque groupe et de calculer la valeur moyenne des émissions de gaz d’échappement. Si cette condition est difficile à réaliser, il est permis de prélever un échantillon sur le groupe dont les émissions de CO2 sont les plus importantes. D’autres méthodes dont il a été démontré qu’elles donnent des résultats représentatifs des méthodes ci-dessus peuvent être utilisées. Pour le calcul des émissions d’échappement, on doit se fonder sur le débit massique total de gaz d’échappement.

Si le moteur est équipé d’un système aval de traitement des gaz d’échappement, l’échantillon de gaz d’échappement doit être prélevé en aval de ce système.

3.4.2	Gaz d’échappement dilués

Le tuyau d’échappement situé entre le moteur et le système de dilution du flux total doit satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.3.1 (section EP) de l’appendice 7.

Les sondes de prélèvement pour la mesure des émissions gazeuses doivent être placées dans le tunnel de dilution en un point où l’air de dilution et les gaz d’échappement sont intimement mélangés et à proximité immédiate de la sonde de prélèvement pour la mesure des émissions de particules.

Le prélèvement peut normalement s’effectuer de deux manières:

a)	Les polluants peuvent être prélevés dans un sac de collecte pendant toute la durée du cycle et mesurés à la fin de l’essai;

b)	Les polluants peuvent être prélevés en continu avec intégration sur toute la durée du cycle. Cette méthode est obligatoire pour les HC et les NOx.

4.	DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE PARTICULES

La détermination des émissions de particules exige d’utiliser un système de dilution. La dilution peut être obtenue par un système de dilution du flux partiel ou un système de dilution double du flux total. La capacité de débit du système de dilution doit être suffisamment importante pour éliminer totalement la condensation d’eau dans les systèmes de dilution et de prélèvement et maintenir la température des gaz d’échappement dilués inférieure à 325 K (52 °C) juste en amont des porte-filtres. Le contrôle de l’humidité de l’air de dilution avant l’entrée dans le système de dilution est admis et, en particulier, une dessiccation est utile si l’humidité de l’air de dilution est élevée. La température de l’air de dilution doit être supérieure à 288 K (15 °C) à proximité immédiate de l’entrée du tunnel de dilution.

Le système de dilution du flux partiel doit être conçu pour prélever un échantillon proportionnel de gaz d’échappement bruts du flux de gaz d’échappement du moteur, qui suive les variations du débit de gaz d’échappement, et pour introduire l’air de dilution dans les gaz prélevés pour obtenir une température inférieure à 325 K (52 °C) au droit du filtre d’essai. À cette fin, il est indispensable que le taux de dilution ou le taux de prélèvement rdil ou rs soit déterminé de manière à respecter les limites de justesse du paragraphe 3.2.1 de l’appendice 5 de la présente annexe. Différentes méthodes d’extraction peuvent être appliquées, et le type d’extraction choisi détermine dans une large mesure le matériel et les procédures de prélèvement à utiliser (par. 2.2 de l’appendice 7).

En général, la sonde de prélèvement des particules doit être placée à proximité immédiate de la sonde de prélèvement pour la mesure des émissions gazeuses, mais à une distance suffisante pour ne pas causer d’interférences. Les dispositions du paragraphe 3.4.1 concernant l’installation s’appliquent donc au même titre au prélèvement pour la mesure des émissions de particules. La conduite de prélèvement doit être conforme aux exigences du point 2 de l’appendice 7.

Dans le cas d’un moteur multicylindre équipé d’un collecteur d’échappement à plusieurs branches, l’entrée de la sonde doit se situer suffisamment loin en aval pour garantir un prélèvement représentatif des émissions moyennes de gaz d’échappement de tous les cylindres. Dans le cas de moteurs multicylindres ayant plusieurs collecteurs, comme dans le cas d’un moteur en V, il est recommandé de raccorder les sorties des collecteurs en amont de la sonde de prélèvement. Si cette condition est difficile à réaliser, il est permis de prélever un échantillon sur le groupe dont les émissions de particules sont les plus importantes. D’autres méthodes dont la bonne corrélation avec les méthodes ci-dessus a été démontrée peuvent être appliquées. Pour le calcul des émissions d’échappement, le débit massique total de gaz d’échappement doit être utilisé.

Pour la détermination de la masse de particules, un système de prélèvement des particules, des filtres de collecte des particules, une microbalance et une chambre de pesée à température et humidité contrôlées sont nécessaires.

Pour le prélèvement des particules, il convient d’appliquer la méthode à filtre unique (voir par. 4.1.3) durant tout le cycle d’essai. Pour l’essai ESC, une grande attention doit être portée aux temps et débits de prélèvement durant la phase de prélèvement de l’essai.

4.1	Filtres à particules

Les gaz d’échappement dilués doivent être prélevés au moyen d’un filtre qui satisfait aux exigences des points 4.1.1 et 4.1.2 durant la séquence d’essai.

4.1.1	Spécification des filtres

Des filtres en fibre de verre imprégnés d’un hydrocarbure fluoré doivent être utilisés. Le filtre doit avoir un coefficient de rétention des DOP (di-octylphthalates) de plus de 0,3 μm d’au moins 99 % à une vitesse d’entrée de 35 à 100 cm/s.

4.1.2	Dimension des filtres

Les filtres à particule doivent avoir un diamètre minimal de 47 mm ou 70 mm. Des filtres de plus grand diamètre sont admis (voir le paragraphe 4.1.4). Par contre, des filtres de plus petit diamètre ne le sont pas.

4.1.3	Vitesse d’entrée dans le filtre

La vitesse d’entrée dans le filtre doit être comprise entre 35 et 100 cm/s. L’accroissement de la perte de charge entre le début et la fin de l’essai doit être d’au plus 25 kPa.

4.1.4	Charge des filtres

La charge minimale recommandée pour les dimensions de filtres les plus courantes est indiquée au tableau 10. Pour les tailles de filtres plus grandes, la charge minimale doit être de 0,065 mg/1 000 mm2 de surface.

Tableau 10

Charge recommandée pour les filtres

| Diamètre du filtre (mm) | Charge minimale recommandée (mg) |
| --- | --- |
| 47 | 0,11 |
| 70 | 0,25 |
| 90 | 0,41 |
| 110 | 0,62 |

Si, sur la base d’essais antérieurs, il apparaît improbable que la charge minimale requise du filtre puisse être obtenue sur un cycle d’essai après optimisation des débits et du taux de dilution, une charge de filtre inférieure peut être jugée acceptable par accord entre les parties concernées (constructeur et autorité d’homologation), à condition qu’il puisse être démontré qu’il est satisfait aux exigences de justesse du paragraphe 4.2, par exemple avec une balance à 0,1 μg.

4.1.5	Porte-filtres

Pour les essais de mesure des émissions, les filtres sont placés dans un porte-filtre répondant aux exigences du paragraphe 2.2 de l’appendice 7. Le porte-filtre doit être conçu de manière à assurer une répartition régulière du flux sur toute la surface utile du filtre. Des vannes à coupure rapide doivent être situées soit en amont soit en aval du porte-filtre. Un préclassificateur inertiel avec un point de coupure de 50 % entre 2,5 μm et 10 μm peut être installé immédiatement en amont du porte-filtre. L’utilisation d’un préclassificateur est fortement recommandée si l’on utilise une sonde à tube ouvert dirigée vers l’amont, dans le flux d’échappement.

4.2	Caractéristiques de la chambre de pesée et de la balance analytique

4.2.1	Conditions dans la chambre de pesée

La température de la chambre où les filtres à particules sont conditionnés et pesés doit être maintenue à 295 ± 3 K (22 ± 3 °C) pendant toutes les opérations de conditionnement et de pesée des filtres. L’humidité dans la chambre doit être maintenue à un point de rosée de 282,5 ± 3 K (9,5 ± 3 °C) et l’humidité relative à 45 % ± 8 %.

4.2.2	Pesée du filtre de référence

L’atmosphère de la chambre doit être exempte de tout contaminant ambiant (poussières, par exemple) pouvant se déposer sur les filtres au cours de la phase de stabilisation. Des écarts par rapport aux conditions ambiantes prescrites au paragraphe 4.2.1 peuvent être admis si leur durée ne dépasse pas trente minutes. La chambre de pesée devrait en tout cas satisfaire aux conditions prescrites avant toute entrée de personnel dans la chambre. Au moins deux filtres de référence inutilisés doivent être pesés, de préférence en même temps que le filtre de collecte, mais en tout cas dans un délai maximum de quatre heures. Ils doivent être de la même dimension et du même matériau que les filtres de collecte.

Si le poids moyen des filtres de référence varie entre les pesées des filtres de collecte de plus de 10 μg, tous les filtres de collecte doivent être rejetés et l’essai de mesure des émissions doit être répété.

Si les critères de stabilité des conditions dans la chambre de pesée énoncés au paragraphe 4.2.1 ne sont pas respectés, mais si les pesées des filtres de référence satisfont aux critères ci-dessus, le constructeur du moteur peut à discrétion accepter la pesée des filtres de collecte ou annuler les essais, faire réparer le système de conditionnement de la chambre de pesée et procéder à un nouvel essai.

4.2.3	Balance analytique

La balance analytique utilisée pour déterminer le poids des filtres doit avoir une justesse (écart-type) d’au moins 2 μg et une résolution d’au moins 1 μg (1 chiffre = 1 μg), spécifiées par le fabricant de la balance.

4.2.4	Élimination des effets de l’électricité statique

Pour éliminer les effets de l’électricité statique, les filtres devraient être neutralisés avant la pesée, par exemple avec un neutraliseur au polonium, une cage de Faraday ou par un autre moyen également efficace.

4.2.5	Spécifications concernant la mesure du débit

4.2.5.1	Conditions générales

Les justesses absolues du débitmètre ou des appareils de mesure du débit doivent être comme spécifié au paragraphe 2.2.

4.2.5.2	Dispositions particulières pour les systèmes de dilution du flux partiel

Pour les systèmes de dilution du flux partiel, la justesse du débit de prélèvement q est d’une très grande importance, si la valeur n’est pas mesurée directement mais déterminée en mesurant la différence de débit:

−qmp = qmdew − qmdw

Dans ce cas, une justesse de ±2 % pour qmdew et qmdw n’est pas suffisante pour garantir des justesses acceptables de qmp. Si le débit de gaz est déterminé en mesurant la différence de débit, l’erreur maximale sur la différence doit être telle que la justesse de qmp soit en deçà de ±5 % lorsque le taux de dilution est inférieur à 15. Cette valeur peut être calculée en prenant la moyenne quadratique des erreurs de chaque instrument.

Des justesses acceptables de qmp peuvent être obtenues par l’une des méthodes suivantes:

On veille à ce que les justesses absolues de qmdew et qmdw soient de ±0,2 %, ce qui garantit une exactitude de qmp  5 % au taux de dilution de 15. Les erreurs seront toutefois plus importantes avec des taux de dilution plus élevés;

On effectue l’étalonnage de qmdw par rapport à qmdew de manière à obtenir pour qmp les mêmes justesses qu’avec la méthode a). Pour les détails de cet étalonnage, voir le paragraphe 3.2.1 de l’appendice 5 de la présente annexe;

On détermine la justesse de qmp indirectement à partir de la justesse du taux de dilution tel que déterminé au moyen d’un gaz témoin, le CO2, par exemple. À nouveau, des justesses équivalentes à celles de la méthode a) sont requises pour qmp;

On veille à ce que la justesse absolue de qmdew et qmdw se situe dans les limites de ±2 % de la pleine échelle, que l’erreur maximale sur la différence entre qmdew et qmdw soit inférieure ou égale à 0,2 % et que l’erreur de linéarité se situe dans les limites de ±0,2 % de la valeur qmdew la plus élevée observée durant l’essai.

5.	MESURE DE L’OPACITÉ DES FUMÉES

Le présent paragraphe énonce des conditions concernant l’équipement d’essai obligatoire et facultatif à utiliser pour l’essai ELR. Les fumées doivent être mesurées avec un opacimètre doté des modes de lecture opacité et coefficient d’absorption lumineuse. Le mode opacité doit seulement servir pour l’étalonnage et le contrôle de l’opacimètre. Les valeurs de fumées du cycle d’essai doivent être mesurées sur le mode coefficient d’absorption lumineuse.

5.1	Conditions générales

L’essai ELR implique d’utiliser un système de mesure des fumées et de traitement des données composé de trois sous-ensembles. Ceux-ci peuvent être intégrés en un seul appareil, ou se présenter sous la forme de plusieurs appareils reliés entre eux. Ces trois appareils sont:

a)	Un opacimètre qui doit répondre aux caractéristiques énoncées au paragraphe 3 de l’appendice 7;

b)	Une unité de traitement des données capable d’exécuter les fonctions décrites au paragraphe 7 de l’appendice 1;

c)	Une imprimante et/ou une unité de mémoire électronique permettant d’enregistrer et d’extraire les valeurs d’opacité de fumées déterminées comme indiqué au paragraphe 7.3 de l’appendice 1.

5.2	Conditions particulières

5.2.1	Linéarité

La linéarité doit être de ±2 % de la valeur d’opacité.

5.2.2	Dérive du zéro

La dérive du zéro sur une durée d’une heure ne doit pas dépasser ±1 % de la valeur d’opacité.

5.2.3	Modes et gammes de mesure de l’opacimètre

Sur le mode opacité, la gamme de mesure doit être de 0 à 100 % d’opacité, et la lisibilité doit être de 0,1 % de l’opacité. Sur le mode coefficient d’absorption de la lumière, la gamme de mesure doit être de 0 à 30 m-1, et la lisibilité 0,01 m-1 de coefficient d’absorption.

5.2.4	Temps de réponse de l’instrument

Le temps de réponse physique de l’opacimètre ne doit pas dépasser 0,2 s. Le temps de réponse physique est la différence entre les instants où le signal de sortie d’un récepteur à réponse rapide atteint 10 et 90 % respectivement de la pleine échelle lorsque l’opacité du gaz mesuré varie en moins de 0,1 s.

Le temps de réponse électrique de l’opacimètre ne doit pas dépasser 0,05 s. Le temps de réponse électrique est la différence entre les instants où le signal de sortie de l’opacimètre atteint 10 et 90 % respectivement de la pleine échelle lorsque la source lumineuse est occultée ou éteinte complètement en moins de 0,01 s.

5.2.5	Filtres neutres

Tout filtre neutre utilisé pour étalonner l’opacimètre, mesurer la linéarité ou régler l’échelle doit avoir une valeur connue avec une précision de moins de 1,0 % d’opacité. La précision de la valeur nominale du filtre doit être vérifiée au moins une fois par an au moyen d’une référence contrôlée selon une norme nationale ou internationale.

Les filtres neutres sont des outils de précision qui peuvent être facilement endommagés lors de leur utilisation. Ils doivent être manipulés le moins possible et, lorsque cela est nécessaire, avec précaution pour éviter de les rayer ou de les salir.

Annexe 4A − Appendice 5

PROCÉDURE D’ÉTALONNAGE

1.	ÉTALONNAGE DES INSTRUMENTS D’ANALYSE

1.1	Introduction

Chaque analyseur est étalonné aussi souvent que nécessaire pour respecter les conditions de précision du présent Règlement. La méthode d’étalonnage à utiliser est décrite dans le présent paragraphe pour les analyseurs indiqués au paragraphe 3 de l’appendice 4 et au paragraphe 1 de l’appendice 7.

1.2	Gaz d’étalonnage

La durée de conservation de tous les gaz d’étalonnage doit être respectée.

La date limite d’utilisation déclarée par le fabricant doit être enregistrée.

1.2.1	Gaz purs

La pureté requise des gaz est définie par les limites de pureté indiquées ci-dessous. Les gaz suivants doivent être disponibles pour les mesures:

Azote purifié

(Contamination  1 ppm C1,  1 ppm CO,  400 ppm CO2,  0,1 ppm NO)

Oxygène purifié

(Pureté > 99,5 % vol. O2)

Mélange hydrogène-hélium

(40 + 2 % d’hydrogène, et le reste en hélium)

(Contamination  1 ppm C1,  400 ppm CO2)

Air synthétique purifié

(Contamination ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)

(Teneur en oxygène 18 à 21 % vol.).

Propane purifié ou CO pour la vérification du système CVS

1.2.2	Gaz d’étalonnage et de réglage d’échelle

Des mélanges de gaz ayant les compositions chimiques suivantes doivent être disponibles:

C3H8 et air synthétique purifié (voir par. 1.2.1) CO et azote purifié NOx et azote purifié (la teneur en NO2 de ce gaz d’étalonnage ne doit pas excéder 5 % de la teneur en NO) CO2 et azote purifié CH4 et air synthétique purifié C2H6 et air synthétique purifié

Note: D’autres combinaisons de gaz sont admises à condition qu’ils ne réagissent pas entre eux.

La concentration réelle d’un gaz d’étalonnage et de réglage d’échelle doit être conforme à la valeur nominale à ±2 % près. Toutes les concentrations des gaz d’étalonnage sont données en volume (pourcentage ou ppm par volume).

Les gaz servant à l’étalonnage peuvent aussi être obtenus au moyen d’un mélangeur-doseur de gaz, par dilution avec du N2 purifié ou de l’air synthétique purifié. La précision de l’appareil mélangeur doit être telle que la concentration des gaz d’étalonnage dilués puisse être déterminée à ±2 % près.

1.2.3	Utilisation de mélangeurs-doseurs de précision

Les gaz utilisés pour l’étalonnage et pour le réglage d’échelle peuvent aussi être obtenus à l’aide de mélangeurs-doseurs de précision (mélangeurs de gaz) par dilution avec du N2 purifié ou avec de l’air synthétique purifié. La justesse de l’appareil mélangeur-doseur doit être telle que la concentration des gaz d’étalonnage produits par mélange soit juste à ±2 % près. Cette condition implique que les gaz primaires utilisés pour produire le mélange soient d’une concentration connue à ±1 % près, et certifiés conformes à des normes nationales ou internationales pour les gaz. La vérification doit être effectuée à une valeur comprise entre 15 et 50 % de la pleine échelle pour chaque opération d’étalonnage incluant un appareil mélangeur.

À titre de variante, le mélangeur-doseur peut être contrôlé avec un appareil qui est par nature linéaire (exemple: lecture d’un gaz NO avec un DCL). La valeur d’échelle de l’instrument doit être ajustée lorsque le gaz d’étalonnage est directement introduit dans celui-ci. Le mélangeur-doseur de gaz doit être contrôlé aux valeurs de réglage utilisées et la valeur nominale doit être comparée à la concentration mesurée par l’instrument. L’écart doit sur chaque point être au maximum de ±1 % de la valeur nominale.

1.3	Mode d’utilisation des analyseurs et du système d’échantillonnage

Le mode d’utilisation des analyseurs doit être conforme aux instructions de mise en marche et d’utilisation du constructeur de l’appareil. Les conditions minimales formulées aux paragraphes 1.4 à 1.9 doivent aussi être prises en compte.

1.4	Essai d’étanchéité

Un essai d’étanchéité du système doit être effectué. La sonde doit pour cela être déconnectée du système d’échappement et son extrémité obstruée. La pompe de l’analyseur est mise en marche. Après une période initiale de stabilisation, tous les débitmètres devraient indiquer zéro. Sinon, il faut vérifier les tubes de prélèvement et remédier à l’anomalie.

Le taux de fuite maximal côté dépression ne doit pas dépasser 0,5 % du débit en utilisation réelle pour la portion du circuit contrôlée. Les débits de l’analyseur et les débits de dérivation peuvent servir à évaluer les débits en utilisation réelle.

À titre de variante, on soumet le circuit à une dépression d’au moins 20 kPa (80 kPa en pression absolue). Après une période initiale de stabilisation, la remontée de pression Δp (kPa/min) dans le système ne devrait pas dépasser:

Δp	=	p / Vs · 0,005 · qvs

où:

Vs	=	volume dans le système, en litres
qvs	=	débit du système, en l/min.

Une autre méthode consiste à ajouter une étape de modification de la concentration à l’entrée du tube de prélèvement en remplaçant le gaz de zéro par un gaz de réglage d’échelle. Si, après un laps de temps suffisant, la valeur indiquée est inférieure d’environ 1 % à la concentration introduite dans le système, cela indique un problème d’étalonnage ou de fuite.

1.5	Contrôle du temps de réponse du système d’analyse

Les réglages du système pour l’évaluation du temps de réponse doivent être exactement les mêmes que pour les mesures en essai réel (pression, débit, réglage des filtres sur les analyseurs et tous autres facteurs influant sur le temps de réponse). La détermination du temps de réponse doit s’effectuer avec un changement de gaz appliqué directement à l’entrée de la sonde de prélèvement. Le changement de gaz doit s’effectuer en moins de 0,1 s. Les gaz utilisés pour l’essai doivent causer une variation de la concentration d’au moins 60 % de l’échelle.

La trace de la concentration de chaque constituant des gaz d’échappement doit être enregistrée. Le temps de réponse est défini comme étant l’écart dans le temps entre le changement de gaz et la variation correspondante de la concentration enregistrée. Le temps de réponse du système (t90) est la somme du temps de retard au détecteur de mesure et du temps de montée du détecteur. Le temps de retard est défini comme le temps écoulé entre l’instant de la variation (t0) et celui où la réponse est de 10 % de la valeur finale affichée (t10). Le temps de montée est défini comme étant le temps écoulé entre l’instant où la réponse est de 10 % et celui où elle est de 90 % de la valeur finale affichée (t90 − t10).

Pour le recalage dans le temps des signaux de l’analyseur et du débit de gaz d’échappement dans le cas de la mesure brute, le temps de transformation est défini comme le temps écoulé entre l’instant de la variation (t0) et celui où la réponse est de 50 % de la valeur finale affichée (t50).

Le temps de réponse du système doit être ≤ 10 s et le temps de montée ≤ 3,5 s pour tous les constituants réglementés (CO, NOx, HC ou HCNM) et toutes les gammes utilisées.

1.6	Étalonnage

1.6.1	Ensemble du dispositif

L’ensemble du dispositif doit être étalonné et les courbes d’étalonnage doivent être vérifiées par rapport à des gaz étalons. Les débits de gaz utilisés doivent être les mêmes que lors du prélèvement des gaz d’échappement.

1.6.2	Temps d’échauffement

Le temps d’échauffement devrait être conforme aux recommandations du constructeur. Faute d’indications, un minimum de deux heures est recommandé pour l’échauffement des analyseurs.

1.6.3	Analyseurs NDIR et HFID

L’analyseur NDIR doit être réglé et la combustion de la flamme de l’analyseur HFID optimisée (par. 1.8.1).

1.6.4	Établissement de la courbe d’étalonnage

a)	Chaque plage de fonctionnement normalement utilisée doit être étalonnée.

b)	Au moyen d’air synthétique purifié (ou d’azote), on met à zéro les analyseurs de CO, CO2, NOx, et HC;

c)	Les gaz d’étalonnage appropriés sont introduits dans les analyseurs, les valeurs enregistrées et la courbe d’étalonnage établie;

d)	La courbe d’étalonnage doit être tracée à partir d’au moins six points d’étalonnage (zéro exclu) espacés aussi uniformément que possible dans la plage de fonctionnement. La concentration nominale la plus élevée doit être égale ou supérieure à 90 % de la pleine échelle;

e)	La courbe d’étalonnage est établie par la méthode des moindres carrés. L’équation linéaire ou non linéaire de meilleur ajustement peut être utilisée;

f)	Les points d’étalonnage ne doivent pas s’écarter de la courbe de meilleur ajustement obtenue par la méthode des moindres carrés de ±2 % de la valeur relevée ou de plus de ±0,3 % de la pleine échelle, la valeur la plus élevée étant retenue;

g)	Le réglage du zéro est revérifié et, le cas échéant, la procédure d’étalonnage est recommencée.

1.6.5	Autres méthodes

D’autres techniques (par exemple ordinateur, commutateur de plage électronique, etc.) peuvent aussi être utilisées si on peut prouver qu’elles sont d’une précision équivalente.

1.6.6	Étalonnage de l’analyseur de gaz traceur pour la mesure du débit d’échappement

La courbe d’étalonnage est établie par au moins six points d’étalonnage (à l’exclusion de zéro) à peu près également espacés sur toute la plage de fonctionnement. La concentration nominale la plus élevée doit être égale ou supérieure à 90 % de la pleine échelle. La courbe d’étalonnage est calculée à l’aide de la méthode des moindres carrés.

Les points d’étalonnage ne doivent pas s’écarter de la courbe d’ajustement déterminée par la méthode des moindres carrés de plus de ±2 % de la valeur relevée ou de ±0,3 % de la pleine échelle, la valeur la plus élevée étant retenue.

Le zéro et l’échelle de l’analyseur doivent être réglés avant l’essai au moyen d’un gaz de mise à zéro et d’un gaz de réglage d’échelle ayant une valeur nominale supérieure à 80 % de la pleine échelle de l’analyseur.

1.6.7	Vérification de l’étalonnage

Toutes les plages de fonctionnement normalement utilisées doivent vérifiées avant chaque analyse conformément à la procédure suivante.

L’étalonnage est vérifié au moyen d’un gaz de mise à zéro et d’un gaz de réglage d’échelle dont la valeur nominale est supérieure à 80 % de la pleine échelle de la plage de mesures.

Si, pour les deux points considérés, la valeur relevée ne s’écarte pas de la valeur de référence déclarée de plus de ±4 % de la pleine échelle, les paramètres de réglage peuvent être modifiés. Dans le cas contraire, il faut établir une nouvelle courbe d’étalonnage conformément au paragraphe 1.5.5.

1.7	Essai d’efficacité du convertisseur de NO2

L’efficacité du convertisseur utilisé pour la conversion de NO2 en NO est éprouvée de la manière indiquée aux paragraphes 1.7.1 à 1.7.8 (fig. 6).

1.7.1	Montage d’essai

Avec l’installation d’essai illustrée sur la figure 6 (voir aussi le paragraphe 3.3.5 de l’appendice 4 de la présente annexe) et la méthode décrite ci-dessous, on peut vérifier l’efficacité des convertisseurs au moyen d’un ozoniseur.

1.7.2	Étalonnage

Les analyseurs CLD et HCLD doivent être étalonnés sur la gamme la plus courante, conformément aux instructions du fabricant, au moyen d’un gaz de mise à zéro et d’un gaz de réglage d’échelle (la teneur en NO de celui-ci doit correspondre à 80 % approximativement de la valeur maximale de la gamme, et la teneur en NO2 du mélange doit être inférieure à 5 % de la teneur en NO). L’analyseur de NOx doit être réglé sur le mode NO de manière que le gaz de réglage d’échelle ne traverse pas le convertisseur. La concentration indiquée doit être enregistrée.

1.7.3	Calcul

L’efficacité du convertisseur de NOx est calculée de la manière suivante:

Efficacité (%) = 1 + a − bc − d ·  100

où:

| a | = | concentration de NOx selon le paragraphe 1.7.6 |
| --- | --- | --- |
| b | = | concentration de NOx selon le paragraphe 1.7.7 |
| c | = | concentration de NO selon le paragraphe 1.7.4 |
| d | = | concentration de NO selon le paragraphe 1.7.5. |

1.7.4	Adjonction d’oxygène

À l’aide d’un raccord en T, on ajoute continuellement de l’oxygène ou de l’air de mise à zéro au flux de gaz jusqu’à ce que la concentration indiquée soit d’environ 20 % inférieure à la concentration d’étalonnage affichée selon le paragraphe 1.7.2 (l’analyseur est réglé sur le mode NO). La concentration "c" indiquée doit être enregistrée. L’ozoniseur est mis hors fonction pendant cette opération.

1.7.5	Mise en fonction de l’ozoniseur

L’ozoniseur est alors mis en fonction de manière à produire suffisamment d’ozone pour faire tomber la concentration de NO à environ 20 % (10 % minimum) de la concentration d’étalonnage spécifiée au paragraphe 1.7.2. La concentration “d” indiquée doit être enregistrée (l’analyseur est réglé sur le mode NO).

1.7.6	Mode NOx

L’analyseur de NO est ensuite commuté sur le mode NOx pour que le mélange de gaz (constitué de NO, NO2, O2 et N2) passe désormais dans le convertisseur. La concentration “a” indiquée est enregistrée (l’analyseur est réglé sur le mode NOx).

1.7.7		Mise hors fonction de l’ozoniseur

L’ozoniseur est ensuite mis hors fonction. Le mélange de gaz indiqué au paragraphe 1.7.6 traverse le convertisseur pour arriver dans le détecteur. La concentration "b" indiquée doit être enregistrée (l’analyseur est réglé sur le mode NOx).

1.7.8	Mode NO

L’analyseur est commuté sur le mode NO, l’ozoniseur étant hors fonction; le débit d’oxygène ou d’air synthétique est aussi coupé. La valeur de NOx indiquée par l’analyseur ne doit pas s’écarter de plus de ±5 % de la valeur mesurée conformément au paragraphe 1.7.2 (l’analyseur est réglé sur le mode NO).

1.7.9	Périodicité d’essai

L’efficacité du convertisseur doit être éprouvée avant chaque étalonnage de l’analyseur de NOx.

1.7.10	Rendement exigé

Le rendement du convertisseur ne doit pas être inférieur à 90 %, mais un rendement supérieur de l’ordre de 95 % est fortement recommandé.

Note: Si, l’analyseur étant réglé sur la plage de fonctionnement la plus courante, l’ozoniseur ne permet pas d’obtenir une réduction de 80 à 20 % de la concentration comme prescrit au paragraphe 1.7.5, on utilise la plage la plus élevée qui donnera cette réduction.

Figure 6
Schéma du système de contrôle de l’efficacité
du convertisseur de NOx

1.8	Réglage de l’analyseur FID

1.8.1	Optimisation de la réponse du détecteur

L’analyseur FID doit être réglé conformément aux spécifications du fabricant de l’instrument. Un gaz de réglage d’échelle constitué par un mélange air-propane devrait être utilisé pour optimiser la réponse sur la plage de fonctionnement la plus courante.

Les débits de carburant et d’air étant réglés selon les recommandations du fabricant, on introduit un gaz de réglage d’échelle de 350 ± 75 ppm C dans l’analyseur. La réponse à un débit de carburant donné est déterminée d’après la différence entre la réponse au gaz de réglage d’échelle et la réponse au gaz de mise à zéro. Le débit de carburant doit être augmenté ou réduit par paliers par rapport à la valeur prescrite par le fabricant. La réponse de l’appareil en valeur d’échelle et en zéro à ces débits de carburant doit être enregistrée. Une courbe de l’écart entre la réponse à ces deux valeurs doit être tracée et le débit de carburant doit être réglé du côté riche de la courbe.

1.8.2	Facteurs de réponse aux hydrocarbures

L’analyseur est étalonné avec un mélange propane-air et de l’air synthétique purifié conformément au paragraphe 1.5.

Les facteurs de réponse doivent être déterminés lors de la mise en service d’un analyseur et, par la suite, à de longs intervalles pendant la durée de service.

Les facteurs de réponse doivent être déterminés lors de la mise en service d’un analyseur et lors des opérations principales d’entretien. Le facteur de réponse (Rf) pour un type particulier d’hydrocarbure est le rapport de la valeur C1 indiquée, par l’analyseur FID à la concentration du gaz étalon dans la bouteille exprimée en ppm C1.

La concentration du gaz d’essai doit être suffisamment élevée pour que la réponse soit d’environ 80 % de la pleine échelle. Cette concentration doit être connue avec une précision de ±2 % par rapport à un étalon gravimétrique exprimé en volume. En outre, la bouteille de gaz doit être préconditionnée pendant vingt-quatre heures à une température de 298 ± 5 K (25 ± 5 °C).

Les gaz d’essai à utiliser et les plages de facteurs de réponse recommandées sont les suivants:

Méthane et air synthétique purifié: 1,00 ≤ Rf ≤ 1,15

Propylène et air synthétique purifié: 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10

Toluène et air synthétique purifié: 0,90 ≤ Rf ≤ 1,10

Ces valeurs se rapportent au facteur de réponse (Rf) de 1,00 pour le propane et l’air synthétique purifié.

1.8.3	Contrôle d’interaction avec l’oxygène

Le contrôle de l’interaction avec l’oxygène doit être effectué lors de la mise en service de l’analyseur et lors des opérations principales d’entretien.

Le facteur de réponse est défini; il doit être déterminé comme prescrit au paragraphe 1.8.2. Le gaz d’essai à utiliser et la plage de facteur de réponse recommandée sont les suivants:

Propane et azote: 0,95 ≤ Rf ≤ 1,05

Cette valeur est rapportée au facteur de réponse (Rf) de 1,00 pour le propane et l’air synthétique purifié.

La concentration d’oxygène dans l’air du brûleur de l’analyseur FID doit être égale à ±1 % près, en moles, à la concentration d’oxygène dans l’air du brûleur utilisé lors du dernier contrôle de l’interaction avec l’oxygène. Si l’écart est supérieur à cette valeur, on doit contrôler l’interaction avec l’oxygène et régler l’analyseur si nécessaire.

1.8.4	Efficacité du convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques (pour les moteurs à gaz naturel seulement)

Le convertisseur est utilisé pour éliminer les hydrocarbures non méthaniques du gaz prélevé en oxydant tous les hydrocarbures sauf le méthane. Dans l’idéal, l’efficacité de la conversion est de 0 % pour le méthane et de 100 % pour les autres hydrocarbures, représentés par l’éthane. Pour la mesure précise des HCNM, les deux efficacités doivent être déterminées et servir de base au calcul du débit-masse d’émissions de HCNM (voir annexe 4A, appendice 2, par. 5.4).

1.8.4.1	Efficacité pour le méthane

On fait passer le gaz d’étalonnage méthane dans l’analyseur FID, avec et sans passage préalable par le convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques et on enregistre les deux concentrations mesurées. L’efficacité se calcule comme suit:

EM=1−cHC(w/cutter)cHC(w/o cutter)

où:

| CHC(w/cutter) | = | concentration de HC lorsque le CH4 passe par le convertisseur |
| --- | --- | --- |
| CHC(w/o cutter) | = | concentration de HC lorsque le CH4 ne passe pas par le convertisseur. |

1.8.4.2	Efficacité pour l’éthane

On fait passer le gaz d’étalonnage éthane dans l’analyseur FID, avec et sans passage préalable par le convertisseur et on enregistre les deux concentrations mesurées. L’efficacité doit être déterminée comme suit:

EE=1−cHC(w/cutter)cHC(w/o cutter)

où:

| CHC(w/cutter) | = | concentration de HC lorsque C2H6 passe par le convertisseur |
| --- | --- | --- |
| CHC(w/o cutter) | = | concentration de HC lorsque C2H6 ne passe pas par le convertisseur. |

1.9	Effets d’interaction possibles avec les analyseurs de CO, CO2 et NOx

Les gaz autres que le gaz analysé présents dans les gaz d’échappement peuvent interférer de plusieurs manières avec les valeurs indiquées. Il y a interaction positive dans les analyseurs NDIR lorsque le gaz parasite cause le même effet que le gaz mesuré mais dans une mesure moindre. Il y a interaction négative dans les analyseurs NDIR lorsque le gaz parasite élargit la bande d’absorption du gaz mesuré, et dans les analyseurs CLD lorsque ce gaz cause l’extinction du rayonnement. Les contrôles d’interaction prescrits aux paragraphes 1.9.1 et 1.9.2 doivent être exécutés avant la mise en service d’un analyseur et lors des opérations principales d’entretien.

1.9.1	Contrôle de l’interaction avec l’analyseur de CO

L’eau et le CO2 peuvent interférer avec les résultats de l’analyseur de CO. C’est pourquoi il doit être effectué un contrôle avec un gaz de réglage d’échelle CO2 ayant une concentration de 80 à 100 % de la pleine échelle de la plage la plus élevée utilisée pendant les essais, qui est envoyé dans l’analyseur après barbotage dans un bain d’eau à température ambiante. La réponse de l’analyseur est alors enregistrée. Elle ne doit pas dépasser 1 % de la pleine échelle pour les plages égales ou supérieures à 300 ppm et 3 ppm pour les plages inférieures à 300 ppm.

1.9.2	Contrôle des effets d’extinction pour les analyseurs de NOx

Les deux gaz à considérer pour les analyseurs CLD (et HCLD) sont le CO2 et la vapeur d’eau. Les effets d’extinction causés par ces gaz sont proportionnels à leurs concentrations, et il faut donc disposer d’une méthode d’essai permettant de déterminer l’extinction aux plus fortes concentrations rencontrées lors de l’essai.

1.9.2.1	Contrôle de l’extinction par le CO2

Un gaz d’étalonnage CO2 ayant une concentration de 80 à 100 % de la pleine échelle de la gamme la plus élevée doit être envoyé dans l’analyseur NDIR et la valeur de CO2 enregistrée comme A. Il doit ensuite être dilué à 50 % environ avec le gaz de réglage d’échelle NO et envoyé dans l’analyseur NDIR et l’analyseur (H)CLD, les valeurs de CO2 et de NO étant enregistrées comme B et C respectivement. L’arrivée de CO2 doit alors être coupée et seul le gaz de réglage d’échelle NO passe par l’analyseur (H)CLD, la valeur mesurée de NO étant enregistrée comme D.

L’effet d’extinction, qui ne doit pas excéder 3 % de la pleine échelle, doit être calculé comme suit:

% extinction = 1 − C · A(D · A) − (D · B) ·100

où:

| A | = | concentration de CO2 non dilué mesurée avec l’analyseur NDIR, en % |
| --- | --- | --- |
| B | = | concentration de CO2 dilué mesurée avec l’analyseur NDIR, en % |
| C | = | concentration de NO dilué mesurée avec l’analyseur (H)CLD, en ppm |
| D | = | concentration de NO non dilué, mesurée avec l’analyseur (H)CLD, en ppm. |

D’autres méthodes de dilution et de quantification des valeurs des gaz de réglage d’échelle CO2 et NO telles que le mélange/dosage dynamique peuvent être utilisées.

1.9.2.2	Contrôle de l’effet d’extinction par l’eau

Ce contrôle s’applique seulement aux mesures de la concentration des gaz en conditions humides. Pour le calcul de l’effet d’extinction par l’eau, il faut tenir compte de la dilution du gaz de réglage d’échelle NO par la vapeur d’eau et de l’adaptation de la concentration de vapeur d’eau du mélange à la valeur prévue lors de l’essai.

Un gaz de réglage d’échelle NO ayant une concentration de 80 à 100 % de la pleine échelle de la gamme normalement utilisée doit être envoyé dans l’analyseur (H)CLD, et la valeur NO enregistrée comme D. Le gaz de réglage d’échelle NO, après barbotage dans un bain d’eau à température ambiante, est envoyé dans l’analyseur (H)CLD; la valeur de NO est enregistrée comme C. La pression absolue de fonctionnement de l’analyseur et la température de l’eau doivent être déterminées et enregistrées comme E et F respectivement. La pression de vapeur saturante du mélange qui correspond à la température de l’eau du barboteur F doit être déterminée et enregistrée comme G. La concentration de vapeur d’eau (H, en %) du mélange doit être calculée comme suit:

H = 100 · (G/E)

La concentration escomptée du gaz de réglage d’échelle NO dilué (dans la vapeur d’eau) (De) doit être calculée comme suit:

De = D · (1 − H/100)

Pour les gaz d’échappement des moteurs diesel, la concentration maximale de vapeur d’eau dans les gaz d’échappement (Hm, en %) escomptée lors de l’essai doit être évaluée, sur la base d’un rapport atomique H/C du carburant de 1,8:1, à partir de la concentration du gaz de réglage d’échelle CO2 non dilué (valeur A, mesurée conformément au paragraphe 1.9.2.1), comme suit:

Hm = 0,9 · A

Le coefficient d’extinction par l’eau, qui ne doit pas être supérieur à 3 %, doit être calculé comme suit:

% en extinction = 100 · ((De − C)/De) · (Hm/H)

où:

| De | = | concentration escomptée de NO dilué en ppm |
| --- | --- | --- |
| C | = | concentration de NO dilué en ppm |
| Hm | = | concentration maximale de vapeur d’eau en % |
| H | = | concentration effective de vapeur d’eau en %. |

Note: Il est important que le gaz de réglage d’échelle NO contienne le moins possible de NO2 pour ce contrôle, étant donné que l’absorption de NO2 dans l’eau n’est pas prise en compte dans la formule de calcul du coefficient d’extinction.

1.10	Intervalles d’étalonnage

Les analyseurs doivent être étalonnés conformément au paragraphe 1.6 au moins une fois tous les trois mois, ou toutes les fois qu’il est effectué une réparation ou une modification du système qui pourrait influer sur l’étalonnage.

2.	ÉTALONNAGE DU SYSTÈME CVS

2.1	Dispositions générales

Le système CVS doit être étalonné à l’aide d’un débitmètre précis conforme à des normes nationales ou internationales et d’un dispositif réducteur de débit. Le débit traversant le système doit être mesuré pour différents réglages du réducteur et les paramètres de commande et de contrôle du système doivent être mesurés et mis en relation avec le débit.

Il peut être utilisé divers types de débitmètres: tube de venturi étalonné, débitmètre laminaire étalonné, débitmètre à turbine étalonné.

2.2	Étalonnage de la pompe volumétrique (PDP)

Tous les paramètres relatifs à la pompe doivent être mesurés simultanément avec les paramètres relatifs au débitmètre qui est raccordé en série avec la pompe. La courbe du débit calculé (en m3/min à l’entrée de la pompe aux valeurs mesurées de pression et de température absolues) par rapport à une fonction de corrélation qui représente une combinaison donnée de paramètres de la pompe. L’équation linéaire entre le débit de la pompe et la fonction de corrélation peut alors être déterminée. Si le système CVS a plusieurs gammes de vitesses, l’étalonnage doit être exécuté pour chaque gamme utilisée. La stabilité en température doit être maintenue durant l’étalonnage.

2.2.1	Analyse des données

Le débit d’air (Qs) à chaque réglage du réducteur de débit (six réglages minimum) doit être calculé en m3/min normaux à partir des données du débitmètre conformément à la méthode prescrite par le fabricant. Le débit d’air doit ensuite être converti en débit de la pompe (V0) en m3/tr aux valeurs mesurées de pression et de température absolues à l’entrée de la pompe, comme suit:

V0=qvCVSn ·T273 ·101,3pp

où:

| qvCVS | = | débit d’air aux conditions normales (101,3 kPa, 273 K), en m3/s |
| --- | --- | --- |
| T | = | température à l’entrée de la pompe, en K |
| pp | = | pression absolue à l’entrée de la pompe (pB – p1), en kPa |
| n | = | vitesse de rotation de la pompe, en tr/s. |

Pour tenir compte de l’interaction des variations de pression à la pompe et du taux de glissement de celle-ci, on détermine la fonction de corrélation X0 entre la vitesse de rotation de la pompe, la différence de pression entre entrée et sortie et la pression absolue de sortie de la pompe, comme suit

X0=1n · Δpppp

où:

| Δpp | = | différence de pression entre l’entrée et la sortie de la pompe, en kPa |
| --- | --- | --- |
| pp | = | pression absolue de sortie de la pompe, en kPa. |

On exécute ensuite un ajustement linéaire par les moindres carrés, en vue d’établir l’équation d’étalonnage, comme suit:

V0=D0−m · X0

D0 et m sont les constantes d’ordonnées à l’origine et de pente, respectivement, décrivant les droites de régression.

Pour un système CVS à plusieurs vitesses, les courbes d’étalonnage obtenues pour les différentes gammes de débit de la pompe doivent être sensiblement parallèles, et la valeur de l’ordonnée à l’origine (D0) doit augmenter lorsque la gamme de débit de la pompe diminue.

Les valeurs calculées au moyen de l’équation ne doivent pas s’écarter de plus de +0,5 % de la valeur mesurée de V0. Les valeurs de m varient d’une pompe à l’autre. Avec le temps, l’encrassement par les particules cause une diminution du glissement, ce qui est reflété par des valeurs plus basses de m; il doit donc être effectué un étalonnage à la mise en service de la pompe, après tout entretien majeur, et lorsque la vérification du système complet (par. 2.4) indique une variation du taux de glissement.

2.3	Étalonnage du tube de venturi à écoulement critique (CFV)

L’étalonnage du tube de venturi à écoulement critique est basé sur l’équation de débit de celui-ci. Le débit de gaz est fonction de la pression et de la température d’entrée.

2.3.1	Analyse des données

Le débit d’air (Qs) à chaque réglage du réducteur de débit (huit réglages minimum) doit être calculé en m3/min normaux à partir des données du débitmètre conformément à la méthode prescrite par le fabricant. Le coefficient d’étalonnage doit être calculé comme suit à partir des données d’étalonnage pour chaque réglage:

Kv=qvCVS · Tpp

où:

| qvCVS | = | débit d’air aux conditions normales (101,3 kPa, 273 K), en m3/s |
| --- | --- | --- |
| T | = | température à l’entrée du tube de venturi (K) |
| pp | = | pression absolue à l’entrée du tube de venturi, en kPa. |

Pour déterminer la plage d’écoulement critique, on doit tracer la courbe de Kv en fonction de la pression à l’entrée du tube de venturi. En conditions d’écoulement critique, Kv a une valeur relativement constante. Lorsque la pression diminue (accroissement de la dépression), le venturi se débloque et Kv diminue, ce qui indique que le venturi fonctionne en dehors de la plage admissible.

Le Kv moyen et l’écart type doivent être calculés pour un minimum de huit points situés dans la région de l’écoulement critique. L’écart type ne doit pas dépasser 0,3 % du Kv moyen.

2.4	Étalonnage du venturi subsonique (SSV)

2.4.1	Analyse des données

Le débit d’air (QSSV) à chaque réglage du réducteur du débit (16 réglages minimum) doit être calculé en m3/s normaux à partir des données du débitmètre conformément à la méthode prescrite par le fabricant. Le coefficient de décharge doit être calculé à partir des données d’étalonnage pour chaque réglage, comme suit:

QSSV = A0d2Cdpp1Trp1,4286 − rp1,7143 ⋅ 11 − rD4rp1,4286

où:

| QSSV | = | débit d’air aux conditions normales (101,3 kPa, 273 K), en m3/s |
| --- | --- | --- |
| T | = | température à l’entrée du venturi, en K |
| d | = | diamètre du col du SSV, en m |
| rp | = | rapport de la pression au col du SSV à la pression statique absolue à l’entrée: 1−Δppp |
| rD | = | rapport du diamètre du col du SSV, d, au diamètre intérieur du tuyau d’entrée D. |

Pour déterminer la plage d’écoulement subsonique, on trace la courbe de Cd en fonction du nombre de Reynolds, au col du SSV. La valeur de Re au col du SSV doit être calculée au moyen de l’équation suivante:

Re = A1QSSVdμ

où:

| A1 | = | un ensemble de constantes et de conversions d’unité = 25,55152 1m3 mins mmm |
| --- | --- | --- |
| QSSV | = | débit d’air aux conditions normales (101,3 kPa, 273 K), en m3/s |
| d | = | diamètre du col du SSV, en m |
| μ | = | viscosité absolue ou dynamique du gaz, calculée selon la formule suivante: μ = b · T1,5S + T kg/m-s |
| b | = | constante empirique = 1,458 · 106, kg/ms K0,5 |
| S | = | constante empirique = 110,4 K. |

Étant donné que la valeur QSSV est une valeur d’entrée de la formule Re, les calculs doivent initialement se fonder sur une estimation de QSSV ou du facteur Cd du tube de venturi étalonné, à partir de laquelle on procède par itération jusqu’à ce qu’il y ait convergence de la valeur QSSV. La méthode de convergence doit être juste à 0,1 % de point ou mieux.

Pour un nombre minimal de 16 points dans la région de l’écoulement subsonique, les valeurs calculées de Cd provenant de l’équation d’ajustement de la courbe d’étalonnage résultante doivent se situer à ±0,5 % de la valeur Cd pour chaque point d’étalonnage.

2.5	Vérification du système complet

Pour déterminer la justesse totale du système de prélèvement CVS et du système d’analyse, on introduit une masse connue d’un gaz polluant dans le système, celui-ci fonctionnant de manière normale. Le polluant est analysé, et sa masse déterminée conformément au paragraphe 4.3 de l’appendice 2 de l’annexe 4A, sauf dans le cas du propane, où l’on applique un facteur de 0,000472 au lieu de 0,000479 pour les HC. L’une ou l’autre des deux méthodes suivantes doit être appliquée.

2.5.1	Dosage à l’aide d’un ajutage à écoulement critique

On introduit dans le système CVS, par l’intermédiaire d’un ajutage critique étalonné, une quantité connue d’un gaz pur (monoxyde de carbone ou propane). Si la pression d’entrée est suffisamment élevée, le débit, qui est réglé par l’ajutage en régime critique, est indépendant de la pression à la sortie de l’ajutage (c’est-à-dire qu’il y a écoulement critique). Le système CVS doit fonctionner pendant cinq à dix minutes comme pour un essai normal de mesure des émissions d’échappement. Un échantillon de gaz doit être analysé à l’aide de l’équipement habituel (sac de collecte ou mesure par intégration), et la masse de gaz doit être calculée. La valeur ainsi obtenue ne doit pas s’écarter de plus de ±3 % de la masse connue de gaz injecté.

2.5.2	Dosage par une méthode gravimétrique

On mesure avec une précision de ±0,01 g le poids d’une petite bouteille remplie de monoxyde de carbone ou de propane. Pendant cinq à dix minutes, on fait fonctionner le système CVS comme pour un essai normal de mesure des émissions d’échappement, tout en injectant dans le système du monoxyde de carbone ou du propane. La quantité de gaz pur introduite dans le système est déterminée par pesée différentielle. Un échantillon de gaz doit être analysé à l’aide de l’équipement habituel (sac de collecte ou mesure par intégration), et la masse de gaz doit être calculée. La valeur ainsi obtenue ne doit pas s’écarter de plus de ±3 % de la masse connue de gaz injecté.

3.	ÉTALONNAGE DU SYSTÈME DE MESURE DES PARTICULES

3.1	Introduction

L’étalonnage du système de mesure des particules est limité à celui des débitmètres utilisés pour déterminer le débit de prélèvement et le taux de dilution. Chaque débitmètre doit être étalonné aussi fréquemment qu’il est nécessaire pour satisfaire aux prescriptions de justesse énoncées dans le présent Règlement. La méthode d’étalonnage doit être celle décrite au paragraphe 3.2.

3.2	Mesure du débit

3.2.1	Étalonnage périodique

a)	Pour satisfaire aux exigences de justesse absolue des mesures de débit comme spécifié au paragraphe 2.2 de l’appendice 4 de la présente annexe, le débitmètre ou les instruments de mesure du débit sont étalonnés en utilisant un débitmètre précis répondant aux normes internationales et/ou nationales.

b)	Si le débit de gaz prélevé est déterminé par mesure d’une différence de débit, le débitmètre ou l’appareillage de mesure de débit doivent être étalonnés selon l’une des méthodes suivantes, de telle manière que le débit de prélèvement qmp entrant dans le tunnel satisfasse aux conditions de justesse énoncées au paragraphe 4.2.5.2 de l’appendice 4 de la présente annexe:

i)	Le débitmètre de mesure de qmdw doit être raccordé en série au débitmètre de mesure de qmdew, la différence entre les valeurs des deux débitmètres devant être étalonnée sur au moins cinq points de réglage correspondant à des valeurs de débit également espacées entre la plus basse valeur qmdw utilisée lors de l’essai et la valeur de qmdew utilisée lors de l’essai. Pour la mesure, le tunnel de dilution peut être contourné.

ii)	Un débitmètre étalonné doit être raccordé en série au débitmètre de mesure de qmdew, et la justesse de la mesure doit être contrôlée pour la valeur utilisée lors de l’essai. Le débitmètre étalonné doit ensuite être raccordé en série au débitmètre de mesure de qmdw, et la justesse doit être contrôlée sur au moins cinq points de réglage correspondant à un taux de dilution variant entre 3 et 50, par rapport à la valeur de qmdew utilisée lors de l’essai.

iii)	Le tube de transfert TT doit être déconnecté de l’échappement et un dispositif étalonné de mesure du débit ayant une plage de mesure appropriée pour la mesure de qmp doit être raccordé au tube de transfert. La valeur de qmdew doit ensuite être réglée à la valeur utilisée lors de l’essai et celle de qmdw doit être successivement réglée sur au moins cinq valeurs correspondant à des taux de dilution variant entre 3 et 50. Autre variante possible, il peut être installé un circuit spécial d’étalonnage, contournant le tunnel, mais où le débit total et le débit d’air de dilution passent par les débitmètres correspondants, comme lors de l’essai réel.

iv)	Un gaz témoin doit être introduit dans le tube de transfert TT. Ce gaz témoin peut être un constituant du gaz d’échappement tel que CO2 ou NOx. Après dilution dans le tunnel, la concentration du gaz témoin doit être mesurée. Cette mesure doit s’effectuer pour cinq taux de dilution variant entre 3 et 50. La justesse du débit de prélèvement doit être déterminée d’après le taux de dilution rd:

qmp = qmdewrd

c)	Il est nécessaire de prendre en compte les valeurs de justesse respectives des analyseurs de gaz pour pouvoir garantir la justesse de qmp.

3.2.2	Contrôle du débit de carbone

a)	Il est recommandé d’effectuer un contrôle du débit de carbone sur les gaz d’échappement réels pour détecter les éventuels problèmes de mesure et de réglage du système et contrôler le bon fonctionnement du système à dilution en flux partiel. Le contrôle du débit de carbone devrait être effectué au moins à chaque installation d’un nouveau moteur ou à chaque modification notable apportée à la configuration de la chambre d’essai.

b)	Le moteur doit fonctionner à pleine charge au régime de couple maximal ou sur tout autre mode stabilisé produisant un taux de CO2 de 5 % ou plus. Le système de prélèvement en flux partiel doit fonctionner avec un rapport de dilution d’environ 15 à 1.

c)	Si un contrôle du débit de carbone est effectué, la procédure décrite à l’appendice 6 de la présente annexe doit être appliquée. Les débits de carbone doivent être calculés conformément aux paragraphes 2.1 à 2.3 de l’appendice 6 de la présente annexe. Toutes les valeurs de débit de carbone devraient concorder à 6 % près.

3.2.3	Contrôle préliminaire à l’essai

a)	Un contrôle préliminaire doit être effectué deux heures au maximum avant l’essai dans les conditions suivantes.

b)	La justesse des débitmètres doit être contrôlée par la même méthode que celle appliquée pour l’étalonnage (voir par. 3.2.1 du présent appendice) pour au moins deux points, y compris les valeurs de débit de qmdw qui correspondent à des taux de dilution compris entre 5 et 15 pour la valeur de qmdew utilisée lors de l’essai.

c)	Le contrôle préliminaire peut être omis s’il est possible de démontrer sur la base des enregistrements concernant les opérations d’étalonnage effectuées conformément au paragraphe 3.2.1 que l’étalonnage des débitmètres est stable pendant une longue durée.

3.3	Détermination du temps de transformation (pour les systèmes de dilution du flux partiel, lors des essais ETC seulement)

a)	Les réglages du système pour l’évaluation du temps de transformation doivent être exactement les mêmes que ceux s’appliquant à la mesure lors de l’essai réel. Le temps de transformation doit être déterminé selon la méthode suivante.

b)	Un débitmètre de référence indépendant ayant une plage de mesure appropriée pour le débit de la sonde doit être raccordé en série à la sonde à proximité immédiate de celle-ci. Ce débitmètre doit avoir un temps de transformation inférieur à 100 ms pour la dimension de l’échelon d’accroissement du débit utilisé pour la mesure du temps de réponse, et doit présenter une restriction au débit suffisamment faible pour ne pas affecter le comportement dynamique du système de dilution en flux partiel; il doit être installé conformément aux règles de l’art.

c)	Une variation en échelon du débit doit être appliquée à l’entrée des gaz d’échappement (ou à l’entrée d’air si le débit de gaz d’échappement est déterminé par calcul) du système de dilution en flux partiel, depuis une valeur de débit faible jusqu’à 90 % au moins de la pleine échelle. Le signal de déclenchement de l’échelon devrait être le même que celui utilisé pour déclencher le réglage prédictif lors de l’essai réel. Le signal d’accroissement du débit de gaz d’échappement et la réponse du débitmètre doivent être enregistrés à une fréquence d’échantillonnage d’au moins 10 Hz.

d)	À partir de ces données, on détermine le temps de transformation pour le système de dilution en flux partiel, qui est le temps écoulé depuis l’amorçage de l’échelon jusqu’au point 50 % de la réponse du débitmètre. On détermine de la même manière les temps de transformation du signal qmp du débitmètre du système de dilution en flux partiel et du signal qmew,i du débitmètre de gaz d’échappement. Les signaux sont utilisés pour les opérations de contrôle par régression effectuées après chaque essai (voir par. 3.8.3.2 de l’appendice 2 à la présente annexe).

e)	Les calculs doivent être répétés pour au moins cinq signaux de montée et de descente, et la moyenne des résultats doit être calculée. Le temps de transformation interne (< 100 ms) du débitmètre de référence est déduit de cette valeur, ce qui donne la valeur “prédictive” du système de dilution en flux partiel, qui doit être appliquée conformément au paragraphe 3.8.3.2 de l’appendice 2 de la présente annexe.

3.4	Vérification des conditions du prélèvement en flux partiel

La gamme de vitesse des gaz d’échappement et les oscillations de pression doivent être vérifiées et ajustées conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.1 de l’appendice 7 (point EP), s’il y a lieu.

3.5	Intervalles d’étalonnage

Les instruments de mesure du débit doivent être étalonnés au moins une fois tous les trois mois ou à chaque réparation ou modification du système susceptible d’influer sur l’étalonnage.

4.	ÉTALONNAGE DE L’ÉQUIPEMENT DE MESURE DES FUMÉES

4.1	Introduction

L’opacimètre doit être étalonné aussi souvent que nécessaire pour satisfaire aux conditions en matière de justesse énoncées dans le présent Règlement. La méthode d’étalonnage appliquée est décrite dans la présente section pour les éléments visés au paragraphe 5 de l’appendice 4 de l’annexe 4 et au paragraphe 3 de l’appendice 7 de la présente annexe.

4.2	Procédure d’étalonnage

4.2.1	Temps de mise en température

Les opérations de mise en température et de stabilisation de l’opacimètre doivent être effectuées conformément aux recommandations du fabricant. S’il est équipé d’un système de purge par air destiné à éviter le dépôt de suie sur l’optique de l’appareil, ce système devrait aussi être actionné et réglé conformément aux recommandations du fabricant.

4.2.2	Détermination de la linéarité de la réponse

La linéarité de l’opacimètre doit être vérifiée sur le mode opacité conformément aux recommandations du fabricant. Trois filtres de densité neutre ayant une transmittance connue, et satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 5.2.5 de l’appendice 4 de la présente annexe, doivent être introduits dans l’opacimètre, et les valeurs correspondantes doivent être enregistrées. Les filtres de densité neutre doivent avoir des opacités nominales d’environ 10 %, 20 % et 40 %.

La linéarité ne doit pas s’écarter de plus de 2 % de la valeur nominale du filtre de densité neutre. Tout défaut de linéarité dépassant cette valeur doit être corrigé avant l’essai.

4.3	Intervalles d’étalonnage

L’opacimètre doit être étalonné conformément au paragraphe 4.2.2 au moins une fois tous les trois mois ou à chaque réparation ou modification du système susceptible d’influer sur l’étalonnage.

Annexe 4A − Appendice 6

CONTRÔLE DU FLUX DE CARBONE

1.	INTRODUCTION

Tout le contenu de carbone des gaz d’échappement, à une très faible quantité près, provient du carburant; tout ce carbone, à une très faible quantité près, est présent dans les gaz d’échappement sous la forme de CO2. C’est sur cette base que repose un système de contrôle par mesure du CO2.

Le flux de carbone dans les systèmes de mesure des gaz d’échappement est déterminé à partir du débit de carburant. Le flux de carbone aux différents points de prélèvement dans les systèmes de mesure des émissions et des particules est déterminé à partir des concentrations de CO2 et des débits de gaz à ces points.

À cet égard, le moteur constitue une source connue de flux de carbone, et le suivi de ce flux de carbone dans le tuyau d’échappement et à la sortie du système de prélèvement des particules en flux partiel permet de vérifier l’étanchéité aux fuites et la justesse de la mesure du débit. L’avantage de cette méthode de contrôle est que les composants fonctionnent dans les conditions normales de fonctionnement du moteur en ce qui concerne la température et le débit.

Le diagramme ci-après indique les points de prélèvement où les débits de carbone doivent être contrôlés. Les équations spécifiques pour les flux de carbone en chacun des points de prélèvement sont données ci-après.

Figure 7
Points de prélèvement pour le contrôle du flux de carbone

2.	CALCULS

2.1	Flux de carbone entrant dans le moteur (point de prélèvement 1)

Le débit-masse de carbone entrant dans le moteur pour un carburant CHαOε est donné par la formule:

qmCf = 12,01112,011 + α + 15,999 · ε  ·qmf

où:

qmf	=	débit-masse de carburant, en kg/s.

2.2	Débit de carbone dans les gaz d’échappement bruts (point de prélèvement 2)

Le débit-masse de carbone dans le tuyau d’échappement du moteur doit être déterminé à partir de la concentration de CO2 dans les gaz d’échappement bruts et du débit-masse de gaz d’échappement:

qmCe = cCO2r −cCO2a100  ·qmew  ·  12,011Mre

où:

cCO2,r	=	concentration de CO2 en conditions humides dans les gaz d’échappement bruts, en %

cCO2,a	=	concentration de CO2 en conditions humides dans l’air ambiant, en % (environ 0,04 %)

qmew	=	débit-masse de gaz d’échappement en conditions humides, en kg/s

Mre	=	masse moléculaire des gaz d’échappement.

Si le CO2 est mesuré sur base sèche, les chiffres doivent être convertis en valeurs sur base humide conformément au paragraphe 5.2 de l’appendice 1 de la présente annexe.

2.3	Débit de carbone dans le système de dilution (point de prélèvement 3)

Le débit de carbone doit être déterminé à partir de la concentration de CO2 dans les gaz d’échappement dilués, du débit-masse de gaz d’échappement et du débit de prélèvement des gaz d’échappement:

qmCp = cCO2d −cCO2a100  ·qmdew ·12,011Mre · qmewqmp

où:

cCO2,d	=	concentration de CO2 en conditions humides dans les gaz d’échappement dilués à la sortie du tunnel de dilution, en %

cCO2,a	=	concentration de CO2 en conditions humides dans l’air ambiant, en % (environ 0,04 %)

qmdew	=	débit-masse des gaz d’échappement dilués en conditions humides, en kg/s

qmew	=	débit-masse de gaz d’échappement en conditions humides, en kg/s (système à dilution en flux partiel seulement)

qmp	=	débit de prélèvement de gaz d’échappement dans le système à dilution en flux partiel, en kg/s (système à dilution en flux partiel seulement)

Mre	=	masse moléculaire des gaz d’échappement.

Si le CO2 est mesuré sur base sèche, les chiffres doivent être convertis en valeurs sur base humide conformément au paragraphe 5.2 de l’appendice 1 de la présente annexe.

2.4	La masse moléculaire (Mre) des gaz d’échappement est calculée comme suit:

Mre = 1 + qmfqmawqmfqmaw · α4 + ε2 + δ212,01 + 1,0079 · α + 15,999 · ε + 14,006 · δ + 32,06 · γ + Ha· 10−32 · 1,0079 + 15,999 + 1Mra1 + Ha · 10−3

où:

qmf	=	débit-masse de carburant, en kg/s

qmaw	=	débit-masse d’air d’admission sur base humide, en kg/s

Ha	=	humidité de l’air d’admission, eau en grammes par kg d’air sec:

Mra	=	masse molaire de l’air sec (= 28,9 g/mol)

α, δ, ε, γ =	rapports molaires se rapportant à un carburant C Hα Oδ Nε Sγ.

Les masses moléculaires suivantes peuvent également être utilisées:

Mre (gazole)	= 28,9 g/mol

Mre (GPL)	= 28,6 g/mol

Mre (GN)	= 28,3 g/mol.

Annexe 4A − Appendice 7

SYSTÈMES DE PRÉLÈVEMENT ET D’ANALYSE

1.	DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GAZ

1.1	Introduction

Le paragraphe 1.2 et les figures 7 et 8 donnent une description détaillée des systèmes recommandés de prélèvement et d’analyse. Étant donné que des configurations différentes peuvent permettre d’obtenir des résultats équivalents, la conformité rigoureuse aux figures 7 et 8 n’est pas exigée. Des éléments additionnels tels qu’appareils de mesure, robinets, électrovannes, pompes et interrupteurs peuvent être utilisés pour la collecte d’informations supplémentaires et pour coordonner les fonctions du système. D’autres éléments qui, dans certains systèmes, ne sont pas nécessaires pour garantir la justesse peuvent être omis si cela est compatible avec les règles de l’art.

Figure 7
Schéma de principe du système d’analyse des gaz d’échappement bruts
pour la mesure du CO, du CO2, des NOx et des HC (essai ESC seulement)

1.2	Description d’un système d’analyse

Le système d’analyse pour la mesure des émissions gazeuses dans les gaz d’échappement non dilués (fig. 7, essai ESC seulement) ou dans les gaz d’échappement dilués (fig. 8, essais ETC et ESC) décrit ici utilise:

a)	un analyseur HFID pour la mesure des hydrocarbures;

b)	des analyseurs NDIR pour la mesure du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone;

c)	un analyseur HCLD ou appareil équivalent pour la mesure des oxydes d’azote.

L’échantillon pour tous les composants peut être prélevé au moyen d’une seule sonde ou au moyen de deux sondes situées à proximité immédiate l’une de l’autre et répartissant au niveau interne l’échantillon vers les différents analyseurs. Des précautions doivent être prises pour éviter toute condensation des composants des gaz d’échappement (y compris l’eau et l’acide sulfurique) en un point quelconque du système d’analyse.

Figure 8
Schéma de principe du système d’analyse des gaz d’échappement dilués pour
la mesure du CO, du CO2, des NOx et des HC (essai ETC, optionnel pour l’essai ESC)

1.2.1	Éléments des figures 7 et 8

Tuyau d’échappement EP

Sonde de prélèvement des gaz d’échappement (fig. 7 seulement)

L’utilisation d’une sonde droite à bout fermé et à trous multiples est recommandée. Son diamètre intérieur ne doit pas être supérieur au diamètre intérieur de la ligne de prélèvement. L’épaisseur de paroi de la sonde ne doit pas dépasser 1 mm. Elle doit comporter un minimum de trois trous situés dans trois plans radiaux différents, et de dimension telle qu’ils prélèvent sensiblement le même débit. La sonde doit s’étendre sur au moins 80 % du diamètre du tuyau d’échappement. Il peut y avoir une ou deux sondes de prélèvement

SP2 Sonde de prélèvement des gaz d’échappement dilués pour la mesure des HC (fig. 8 seulement)

La sonde:

a)	doit former la première section, de longueur comprise entre 254 mm et 762 mm, de la ligne de prélèvement chauffée HSL1;

b)	doit avoir un diamètre intérieur minimal de 5 mm;

c)	doit être installée dans le tunnel de dilution DT (voir par. 2.3, fig. 20) en un point où l’air de dilution et les gaz d’échappement sont intimement mélangés (c’est-à-dire approximativement à une distance égale à 10 diamètres du tunnel en aval du point où les gaz d’échappement entrent dans celui-ci);

d)	doit être suffisamment éloignée (radialement) des autres sondes et de la paroi du tunnel pour ne pas subir d’effet de sillage ou de remous;

e)	doit être chauffée de manière à ce que la température du courant de gaz soit portée à 463 ± 10 K (190 ± 10 °C) à la sortie de la sonde.

SP3 Sonde de prélèvement des gaz d’échappement dilués pour la mesure du CO, du CO2 et des NOx (fig. 8 seulement)

La sonde:

a)	doit être située dans le même plan que SP2;

b)	doit être suffisamment éloignée (radialement) des autres sondes et de la paroi du tunnel pour ne pas subir d’effet de sillage ou de remous;

c)	doit être chauffée et isolée sur toute sa longueur pour être maintenue à une température minimale de 328 K (55 °C) de manière à éviter toute condensation d’eau.

HSL1 Ligne de prélèvement chauffée

La ligne de prélèvement doit servir à transmettre un échantillon de gaz d’une sonde individuelle au(x) point(s) de répartition et à l’analyseur de HC.

La ligne de prélèvement:

a)	doit avoir un diamètre intérieur de 5 mm au minimum et de 13,5 mm au maximum;

b)	doit être en acier inoxydable ou en PTFE;

c)	doit être maintenue à une température de paroi de 463 ± 10 K (190 ± 10 °C), mesurée au droit de chaque section chauffée à réglage réglé séparé, pour une température des gaz d’échappement à la sonde de prélèvement  463 K (190 °C);

d)	doit être maintenue à une température de paroi supérieure à 453 K (180 °C) pour une température des gaz d’échappement à la sonde de prélèvement > 463 K (190 °C);

e)	doit maintenir une température des gaz de 463  10 K (190  10 °C) immédiatement en amont du filtre chauffé F2 et de l’analyseur HFID.

HSL2 Ligne de prélèvement chauffée pour la mesure des NOx

La ligne de prélèvement:

a)	doit être maintenue à une température de paroi de 328 K à 473 K (55 à 200 °C) jusqu’au convertisseur C lorsqu’il est utilisé un bain de refroidissement B, et jusqu’à l’analyseur si ce n’est pas le cas;

b)	doit être en acier inoxydable ou en PTFE.

SL Ligne de prélèvement pour le CO et le CO2

La ligne doit être en PTFE ou en acier inoxydable. Elle peut être chauffée ou non chauffée.

BK Sac de prélèvement pour la mesure des concentrations ambiantes (optionnel; fig. 8 seulement)

Destiné au prélèvement pour la mesure des concentrations ambiantes.

BG Sac de prélèvement (optionnel; fig. 8, CO et CO2 seulement)

Destiné au prélèvement de l’échantillon proprement dit.

F1 Préfiltre chauffé (optionnel)

Il doit être à la même température que HSL1.

F2 Filtre chauffé

Il extrait les particules solides éventuellement présentes dans l’échantillon de gaz avant l’entrée dans l’analyseur. Il doit être à la même température que HSL1. Il doit être changé dès que nécessaire.

P Pompe de prélèvement chauffée

La pompe doit être maintenue à la même température que HSL1.

HC Détecteur à ionisation de flamme chauffé pour la mesure des hydrocarbures

Sa température doit être maintenue entre 453 et 473 K (180 à 200 °C).

CO, CO2 Analyseurs NDIR pour la mesure du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone (optionnel pour la détermination du taux de dilution pour la mesure des particules).

NO Analyseur CLD ou HCLD pour la mesure des oxydes d’azote.

Si un analyseur HCLD est utilisé, il doit être maintenu à une température de 328 à 473 K (55 à 200 °C).

C Convertisseur

Un convertisseur doit être utilisé pour la réduction catalytique de NO2 en NO avant l’analyse des gaz dans l’analyseur CLD ou HCLD.

B Bain de refroidissement (facultatif)

Celui-ci sert à refroidir et condenser l’eau pour l’extraire de l’échantillon de gaz d’échappement. Il doit être maintenu à une température comprise entre 273 et 277 K (0 à 4 °C) au moyen de glace ou par réfrigération. Il est facultatif si l’analyseur ne présente pas d’interaction avec la vapeur d’eau comme défini aux paragraphes 1.9.1 et 1.9.2 de l’appendice 5 de la présente annexe. Si l’eau est extraite par condensation, la température ou le point de rosée de l’échantillon de gaz doivent être contrôlés soit dans le séparateur même, soit en aval. La température ou le point de rosée des gaz ne doit pas dépasser 280 K (7 °C). Les dessiccateurs chimiques ne sont pas autorisés pour l’extraction de l’eau de l’échantillon.

T1, T2, T3 Capteur de température

Servant à contrôler la température du courant de gaz.

T4 Capteur de température

Servant à contrôler la température du convertisseur NO2-NO.

T5 Capteur de température

Servant à contrôler la température du bain de refroidissement.

G1, G2, G3 Manomètre

Servant à mesurer la pression dans les lignes de prélèvement.

R1, R2 Régulateur de pression

Servant à régler la pression de l’air et du combustible, respectivement, dans l’analyseur HFID.

R3, R4, R5 Régulateur de pression

Servant à régler la pression dans les lignes de prélèvement et le débit vers les analyseurs.

FL1, FL2, FL3 Débitmètre

Servant à mesurer le débit de dérivation de l’échantillon.

FL4 à FL6 Débitmètre (facultatif)

Servant à mesurer le débit passant par les analyseurs.

V1 à V5 Robinet de sélection

Vanne permettant d’envoyer les gaz d’échappement, le gaz de réglage d’échelle ou le gaz de mise à zéro vers les analyseurs.

V6, V7 Électrovanne

Permettant de contourner le convertisseur NO2-NO.

V8 Robinet à pointeau

Permettant d’équilibrer le débit entre le convertisseur C NO2-NO et la dérivation.

V9, V10 Robinet à pointeau

Permettant de régler le débit vers les analyseurs.

V11, V12 Robinet de purge (facultatif)

Permettant de purger le bain B du condensat.

1.3	Analyse des hydrocarbures non méthaniques (moteurs à gaz naturel seulement)

1.3.1	Méthode par chromatographie en phase gazeuse (CG, fig. 9)

La méthode par chromatographie en phase gazeuse consiste à injecter un petit volume mesuré de l’échantillon dans une colonne d’analyse à travers laquelle l’échantillon est entraîné par un gaz vecteur inerte. La colonne sépare les divers composants selon leur point d’ébullition, les composants mettant plus ou moins longtemps à migrer dans la colonne. À la sortie de celle-ci, ils passent à travers un détecteur qui émet un signal électrique (pic) dépendant de leur concentration. Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une technique d’analyse continue, elle peut seulement être appliquée en liaison avec la méthode du prélèvement en sacs telle qu’elle est décrite au paragraphe 3.4.2 de l’appendice 4 de la présente annexe.

Pour l’analyse des hydrocarbures non méthaniques, on doit utiliser un appareil de chromatographie en phase gazeuse automatisé associé à un analyseur FID. Les gaz d’échappement doivent être prélevés dans un sac de collecte où une partie des gaz doit être prélevée et injectée dans l’appareil CG. L’échantillon est dissocié en deux parties (CH4/air/CO et NMHC/CO2/H2O) dans la colonne Porapak. La colonne à tamis moléculaire sépare le CH4 de l’air et du CO avant de le transmettre à l’analyseur FID où sa concentration est mesurée. Un cycle complet, depuis l’injection d’un échantillon jusqu’à l’injection du suivant peut être exécuté en trente secondes. Pour la détermination des NMHC, on doit soustraire la concentration de CH4 de la concentration totale d’hydrocarbures totaux (voir le paragraphe 4.3.1 de l’appendice 2 de la présente annexe).

La figure 9 représente un système typique de chromatographie en phase gazeuse mis en place pour la mesure régulière du CH4. D’autres méthodes de CG peuvent aussi être utilisées à condition que cela soit compatible avec les règles de l’art.

Figure 9
Schéma de principe d’un système d’analyse du méthane
(méthode par chromatographie en phase gazeuse)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F4

D

F1

F3

F5

F2

SLP

MSC

P

V3

V2

V4

V6

V7

V8

R1

R2

R3

Étuve

FM1

vers

l’atmosphère

vers x

vers y

x

y

10

V1

PC

échantillon

gaz

de réglage d’échelle

carburant

air

HC

FC

vers

l’atmosphère

Éléments de la figure 9

PC Colonne Porapak

Un garnissage en Porapak N de 180/300 µm (maille de 50/80), de 610 mm de longueur x 2,16 mm de diamètre intérieur doit être utilisé; il doit être conditionné pendant au moins douze heures à 423 K (150 °C) avec un gaz vecteur avant d’être utilisé pour la première fois.

MSC Colonne à tamis moléculaire

Un garnissage du type 13X, de 250/350 µm (maille de 45/60), de 1 220 mm de longueur et de 16 mm de diamètre intérieur doit être utilisé; il doit être conditionné pendant au moins douze heures à 423 K (150 °C) avec un gaz vecteur avant d’être utilisé pour la première fois.

OV Étuve

Elle sert à maintenir les colonnes et les vannes à une température stable pour permettre le fonctionnement correct de l’analyseur, et pour conditionner les colonnes à 423 K (150 °C).

SLP Boucle à échantillon

La boucle doit être constituée par un tube en acier inoxydable de longueur suffisante pour avoir un volume intérieur d’environ 1 cm3.

P Pompe

Servant à transférer l’échantillon vers le chromatographe.

D Sécheur

Un sécheur à tamis moléculaire doit être utilisé pour extraire l’eau et les autres contaminants éventuellement présents dans le gaz vecteur.

HC

Détecteur à ionisation de flamme (FID) servant à mesurer la concentration de méthane.

V1 Robinet d’injection de l’échantillon

Servant à injecter l’échantillon prélevé dans le sac de collecte par l’intermédiaire de la vanne SL de la figure 8. Il doit être d’un type à faible volume mort, étanche au gaz et chauffable à 423 K (150 °C).

V3 Robinet de sélection

Permettant de sélectionner le gaz de réglage d’échelle, l’échantillon ou la position fermée.

V2, V4, V5, V6, V7, V8 Robinet à pointeau

Permettant de régler le débit dans le système.

R1, R2, R3 Régulateur de pression

Servant à contrôler le débit du combustible (= gaz vecteur), de l’échantillon et de l’air respectivement.

FC Capillaire

Servant à régler le débit d’air arrivant à l’analyseur FID.

G1, G2, G3 Manomètre

Servant à contrôler le débit du combustible (= gaz vecteur), de l’échantillon et de l’air respectivement.

F1, F2, F3, F4, F5 Filtre

Filtre en métal fritté servant à empêcher l’entrée de poussières abrasives dans la pompe ou l’appareil de mesure.

FL1

Servant à mesurer le débit de dérivation de l’échantillon.

1.3.2	Méthode du convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques (NMC, fig. 10)

Le convertisseur oxyde tous les hydrocarbures sauf le CH4 en CO2 et H2O, de telle manière qu’après passage de l’échantillon dans le convertisseur, seul le CH4 soit détectable par l’analyseur. Si le système de prélèvement par sac est appliqué, il doit exister un circuit de dérivation au point SL (voir le paragraphe 1.2, fig. 8) qui permet soit d’envoyer les gaz dans le convertisseur, soit de contourner celui-ci, comme montré à la partie supérieure de la figure 10. Pour la mesure des hydrocarbures non méthaniques, les deux valeurs (HC et CH4) doivent être observées sur l’analyseur FID et enregistrées. Si l’on applique la méthode de l’intégration, il doit être installé un convertisseur en série avec un deuxième analyseur FID parallèlement à l’analyseur normalement présent sur la ligne HSL1 (voir le paragraphe 1.2, fig. 8), comme montré à la partie inférieure de la figure 10. Pour la mesure des hydrocarbures non méthaniques, les valeurs des deux analyseurs (HC et CH4) doivent être notées et enregistrées.

Le convertisseur doit être essayé à une température égale ou supérieure à 600 K (327 °C) avant les essais réels en ce qui concerne son effet catalytique sur le CH4 et le C2H6 à des valeurs de H2O représentatives du courant de gaz d’échappement. Le point de rosée et la teneur en O2 des gaz d’échappement prélevés doivent être connus. La réponse relative de l’analyseur FID pour le CH4 doit être enregistrée (voir le paragraphe 1.8.2 de l’appendice 5 de la présente annexe).

Figure 10
Schéma de principe du système de mesure du méthane avec
convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques (NMC)

Éléments de la figure 10

NMC Convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques

Servant à oxyder tous les hydrocarbures à l’exception du méthane.

HC

Détecteur à ionisation de flamme chauffé (HFID) servant à mesurer les concentrations de HC et de CH4. Sa température doit être maintenue entre 453 et 473 K (180 à 200 °C).

V1 Robinet de sélection

Servant à sélectionner l’échantillon, le gaz de mise à zéro et le gaz de réglage d’échelle. V1 est identique à V2 de la figure 8.

V2, V3 Électrovanne

Servant à commander le circuit de contournement du convertisseur.

V4 Robinet à pointeau

Servant à équilibrer le débit entre le convertisseur et le circuit de dérivation.

R1 Régulateur de pression

Servant à régler la pression dans la ligne de prélèvement et le débit arrivant à l’analyseur HFID. R1 est identique à R3 de la figure 8.

FL1 Débitmètre

Servant à mesurer le débit de dérivation de l’échantillon de gaz d’échappement. FL1 est identique à FL1 de la figure 8.

2.	DILUTION DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT ET MESURE DES PARTICULES

2.1	Introduction

Les paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4 et les figures 11 à 22 donnent une description détaillée des systèmes recommandés de dilution et de prélèvement. Étant donné que des configurations différentes peuvent permettre d’obtenir des résultats équivalents, la conformité rigoureuse aux figures n’est pas exigée. Des éléments additionnels tels qu’appareils de mesure, robinets, électrovannes, pompes et interrupteurs peuvent être utilisés pour la collecte d’informations supplémentaires et pour coordonner les fonctions du système. D’autres éléments qui, dans certains systèmes, ne sont pas nécessaires pour garantir la précision peuvent être omis si cela est compatible avec les règles de l’art.

2.2	Système à dilution en flux partiel

Les figures 11 à 19 décrivent un système de dilution fonctionnant par dilution d’une partie du courant de gaz d’échappement. La division de ce courant et la dilution ultérieure peuvent être effectuées au moyen de différents systèmes. Pour l’opération ultérieure de mesure des particules, on peut faire passer dans le système de prélèvement le courant total ou une fraction seulement du courant de gaz d’échappement dilués (par. 2.4, fig. 21). La première méthode est appelée prélèvement total, la deuxième prélèvement partiel.

Le calcul du taux de dilution dépend du type de système utilisé. Les types suivants sont recommandés:

Systèmes isocinétiques (fig. 11 et 12)

Dans ces systèmes, le débit dans le tube de transfert correspond au débit total de gaz d’échappement en ce qui concerne la vitesse et/ou la pression des gaz, ce qui suppose qu’il existe un courant régulier et uniforme de gaz d’échappement au droit de la sonde de prélèvement. Ce résultat est normalement obtenu par l’utilisation d’un résonateur et d’un tube d’arrivée droit en amont du point de prélèvement. Le rapport de division est alors calculé à partir de valeurs facilement mesurables telles que le diamètre des tubes. Il est à noter que l’on recourt seulement à l’effet isocinétique pour apparier les conditions d’écoulement et non pas pour apparier la composition granulométrique. Cette dernière opération n’est normalement pas nécessaire, car les particules sont suffisamment petites pour suivre les courants du fluide.

Systèmes à réglage du débit avec mesure des concentrations (fig. 13 à 17)

Dans ces systèmes, on prélève l’échantillon dans le courant total de gaz d’échappement en réglant le débit d’air de dilution et le débit de gaz d’échappement totaux dilués. Le taux de dilution est déterminé à partir des concentrations d’un gaz témoin tel que le CO2 ou le NOx naturellement présent dans les gaz d’échappement. En ce qui concerne les concentrations de ces gaz dans les gaz d’échappement dilués et dans l’air de dilution, elles sont mesurées directement, alors que leurs concentrations dans les gaz d’échappement non dilués sont soit mesurées directement, soit déterminées à partir du débit de carburant et de l’équation du bilan carbone si la composition du carburant est connue. Les systèmes peuvent être réglés en fonction du taux de dilution calculé (fig. 13 et 14) ou en fonction du débit dans le tube de transfert (fig. 12, 13 et 14).

Systèmes à réglage du débit avec mesure du débit (fig. 18 et 19)

Dans ces systèmes, on prélève un échantillon dans le flux total de gaz d’échappement en réglant le débit d’air de dilution et le débit total de gaz d’échappement dilués. Le taux de dilution est déterminé d’après la différence entre les deux débits. Un étalonnage précis des débitmètres entre eux est nécessaire, car toute différence en ce qui concerne la valeur relative des deux débits peut être la cause d’erreurs importantes aux taux de dilution élevés (c’est-à-dire égaux ou supérieurs à 15). Le réglage du débit s’effectue très simplement par maintien d’un débit constant de gaz d’échappement dilués et par variation, si nécessaire, du débit d’air de dilution.

Dans le cas de systèmes à dilution en flux partiel, on doit prendre des précautions pour éviter les risques de perte de particules dans le tube de transfert, pour garantir le prélèvement d’un échantillon représentatif de gaz d’échappement, et, d’autre part, quant à la détermination du rapport de division. Les systèmes décrits tiennent compte de ces deux points critiques.

Figure 11
Système à dilution en flux partiel avec sonde isocinétique
et prélèvement partiel (réglage par aspiration forcée)

Les gaz d’échappement non dilués sont prélevés dans le tuyau d’échappement EP à l’aide de la sonde de prélèvement ISP et acheminés jusqu’au tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT. La différence de pression des gaz d’échappement entre le tuyau d’échappement et l’entrée de la sonde est mesurée au moyen du capteur de pression DPT. Le signal obtenu est transmis au module de réglage du débit FC1 qui commande le ventilateur aspirant SB de manière à maintenir une différence de pression nulle à l’entrée de la sonde. Dans ces conditions, les vitesses des gaz d’échappement en EP et ISP sont identiques et le débit dans la sonde ISP et le tube TT est une fraction constante du débit de gaz d’échappement. Le rapport de division est déterminé par la section transversale d’EP et d’ISP. Le débit de l’air de dilution est mesuré avec le débitmètre FM1. Le rapport de dilution est calculé à partir du débit d’air de dilution et du rapport de division.

Figure 12
Système à dilution en flux partiel avec sonde isocinétique et prélèvement
fractionnel (réglage par aspiration forcée)

Les gaz d’échappement non dilués sont prélevés dans le tuyau d’échappement EP à l’aide de la sonde de prélèvement isocinétique ISP et acheminés jusqu’au tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT. La différence de pression des gaz d’échappement entre le tuyau d’échappement et l’entrée de la sonde est mesurée au moyen du transducteur de pression DPT. Le signal obtenu est transmis au régleur de débit FC1 qui commande le ventilateur de pression PB de manière à maintenir une différence de pression nulle à l’entrée de la sonde. Pour ce faire, on prélève une petite fraction de l’air de dilution dont le débit a déjà été mesuré au moyen du dispositif de mesure FM1 et on la fait passer dans le tube de transfert à l’aide d’un raccord pneumatique. Dans ces conditions, les vitesses des gaz d’échappement en EP et ISP sont identiques et le débit dans la sonde ISP et le tube TT est une fraction constante du débit de gaz d’échappement. Le rapport de division est déterminé par la section transversale d’EP et d’ISP. L’air de dilution est aspiré à travers le tunnel de dilution DT par le ventilateur de dépression SB et son débit est mesuré avec le dispositif de mesure du débit FM1 à l’entrée du tunnel DT. Le rapport de dilution est calculé à partir du débit d’air de dilution et du rapport de division.

Figure 13
Système à dilution en flux partiel avec mesure de la concentration
de CO2 ou de NOx et prélèvement partiel

Les gaz d’échappement non dilués sont prélevés dans le tuyau d’échappement EP à l’aide de la sonde SP et acheminés par le tube de transfert TT jusqu’au tunnel de dilution DT. Les concentrations d’un gaz témoin (CO2 ou NOx) sont mesurées dans les gaz d’échappement non dilués et dilués, ainsi que dans l’air de dilution, au moyen de l’analyseur de gaz d’échappement EGA. Les signaux obtenus sont transmis au module de réglage du débit FC2 qui commande soit le ventilateur soufflant PB ou le ventilateur aspirant SB de manière à maintenir le rapport de division voulu des gaz d’échappement et le taux de dilution en DT. Le taux de dilution est calculé d’après les concentrations d’un gaz témoin dans les gaz d’échappement non dilués, dans les gaz d’échappement dilués et dans l’air de dilution.

Figure 14
Système à dilution en flux partiel avec mesure de la concentration de CO2,
sur la base du bilan carbone et avec prélèvement total

Les gaz d’échappement non dilués sont prélevés dans le tuyau d’échappement EP à l’aide de la sonde SP et acheminés jusqu’au tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT. Les concentrations de CO2 sont mesurées dans les gaz d’échappement dilués et dans l’air de dilution au moyen du ou des analyseur(s) de gaz d’échappement EGA. Les signaux de mesure du CO2 et du débit de carburant GFUEL sont transmis soit au module de réglage du débit FC2, soit au module de réglage du débit FC3 du système de prélèvement des particules (voir la figure 21). FC2 commande le ventilateur soufflant PB, FC3 la pompe de prélèvement P (voir la figure 21), ce qui permet de régler les débits entrant et sortant du système de manière à maintenir le rapport de division et le taux de dilution voulu des gaz d’échappement en DT. Le taux de dilution est calculé d’après les concentrations de CO2 et le débit de carburant GFUEL sur la base de l’hypothèse de bilan carbone.

Figure 15
Système à dilution en flux partiel à un seul tube de venturi, avec mesure
de la concentration et prélèvement partiel

Les gaz d’échappement non dilués sont prélevés dans le tuyau d’échappement EP à l’aide de la sonde SP et acheminés jusqu’au tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT, sous l’effet de la dépression produite par le venturi situé dans le tunnel de dilution. Le débit de gaz dans TT dépend du transfert de quantité de mouvement dans la zone de venturi, il dépend donc de la température absolue des gaz à la sortie de TT. En conséquence, le rapport de division des gaz d’échappement pour un débit donné dans le tunnel n’est pas constant, et le taux de dilution est légèrement plus bas aux faibles charges qu’aux fortes charges. Les concentrations d’un gaz témoin (CO2 ou NOx) sont mesurées dans les gaz d’échappement non dilués, les gaz d’échappement dilués, et l’air de dilution, au moyen du ou des analyseur(s) de gaz d’échappement EGA. Le taux de dilution est calculé d’après les valeurs ainsi obtenues.

Figure 16
Système à dilution en flux partiel à deux tubes de venturi ou à deux ajutages,
avec mesure de la concentration et prélèvement partiel

Les gaz d’échappement non dilués sont prélevés dans le tuyau d’échappement EP à l’aide de la sonde SP et acheminés jusqu’au tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT, le circuit comportant un répartiteur de débit constitué par une paire d’ajutages ou de tubes de venturi. Le premier dispositif (FD1) est situé dans le tuyau d’échappement EP, le second (FD2) dans le tube de transfert. En outre, il doit être prévu deux vannes de réglage de pression (PCV1 et PCV2) servant à maintenir un rapport de division constant des gaz d’échappement par réglage de la contre-pression dans EP et de la pression en DT. PCV1 est situé en aval de SP dans le tuyau d’échappement EP, PCV2 entre le ventilateur soufflant PB et le tunnel de dilution DT. Les concentrations d’un gaz témoin (CO2 ou NOx) sont mesurées dans les gaz d’échappement non dilués, dans les gaz d’échappement dilués et dans l’air de dilution au moyen du ou des analyseur(s) de gaz d’échappement EGA. Ces valeurs doivent être connues pour le contrôle du rapport de division des gaz d’échappement, et elles peuvent servir pour l’ajustement de PCV1 et PCV2 en vue d’un réglage fin de ce rapport. Le taux de dilution est calculé à partir des concentrations de gaz témoin.

Figure 17
Système à dilution en flux partiel à division par tube multiple,
avec mesure de la concentration et prélèvement partiel

Les gaz d’échappement non dilués sont prélevés dans le tuyau d’échappement EP par l’intermédiaire d’un diviseur de flux FD3 composé d’un certain nombre de tubes de mêmes dimensions (de même diamètre, de même longueur et de même rayon de courbure) raccordé à EP. Les gaz d’échappement passant par le tube de transfert TT sont acheminés jusqu’au tunnel de dilution DT, et ceux passant par les autres tubes traversent la chambre de tranquillisation DC. Le rapport de division est donc déterminé par le nombre total de tubes. Pour que le rapport de division soit constant, il faut qu’il y ait une différence de pression nulle entre la chambre DC et la sortie du tube TT, celle-ci étant mesurée avec la sonde de pression DPT. Cette différence de pression égale à zéro est obtenue par injection d’air frais dans le tunnel DT à la sortie de TT. Les concentrations d’un gaz témoin (CO2 ou NOx) sont mesurées dans les gaz d’échappement non dilués, les gaz d’échappement dilués et l’air de dilution avec le ou les analyseur(s) de gaz d’échappement EGA. Ces valeurs sont nécessaires pour le contrôle du rapport de division des gaz d’échappement et elles servent à régler le débit d’air d’injection pour maintenir le rapport voulu. Le taux de dilution est calculé d’après les concentrations de gaz témoin.

Figure 18
Système à dilution en flux partiel à réglage du débit et prélèvement total

Les gaz d’échappement non dilués sont prélevés dans le tuyau d’échappement EP par la sonde SP et acheminés jusqu’au tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT. Le débit total traversant le tunnel est réglé au moyen du module de réglage de débit FC3 et de la pompe de prélèvement P du système de prélèvement des particules (voir la figure 18). Le débit d’air de dilution est réglé par le module de réglage du débit FC2, qui peut être commandé par les signaux de mesure GEXHW, GAIRW, ou GFUEL de manière à obtenir le rapport de division voulu des gaz d’échappement. Le débit de l’échantillon en DT est égal à la différence entre le débit total et le débit d’air de dilution. Le débit d’air de dilution est mesuré à l’aide du débitmètre FM1, le débit total de gaz avec le débitmètre FM3 du système de prélèvement des particules (voir la figure 21). Le taux de dilution est calculé à partir de ces deux débits.

Figure 19
Système à dilution en flux partiel avec réglage du débit et prélèvement partiel

Les gaz d’échappement non dilués sont prélevés dans le tuyau d’échappement par la sonde SP et acheminés jusqu’au tunnel de dilution DT par le tube de transfert TT. Le rapport de division des gaz d’échappement et le débit dans DT sont commandés par le module de réglage du débit FC2 qui règle le débit (c’est-à-dire la vitesse) du ventilateur soufflant PB et du ventilateur aspirant SB en conséquence. Ce mode de réglage est possible car l’échantillon prélevé par le système de prélèvement des particules est renvoyé dans le tunnel de dilution DT. Le module FC2 peut être commandé par les signaux de mesure GEXHW, GAIRW, ou GFUEL. Le débit d’air de dilution est mesuré avec le débitmètre FM1, le débit total de gaz avec le débitmètre FM2. Le taux de dilution est calculé à partir de ces deux débits.

2.2.1	Éléments des figures 11 à 19

EP Tuyau d’échappement

Le tuyau d’échappement peut être isolé. Afin de réduire l’inertie thermique du tuyau d’échappement, il est recommandé que son rapport épaisseur de paroi/diamètre ne dépasse pas 0,015. L’utilisation de sections flexibles doit être limitée à un rapport longueur/diamètre de 12. Les courbures doivent être aussi réduites que possible pour réduire les effets de dépôt par inertie. Si le système inclut un silencieux faisant partie du banc d’essai, le silencieux peut aussi être isolé.

Pour les systèmes à sonde isocinétique, le tuyau d’échappement doit être exempt de coude, de courbure, ou de variation brusque du diamètre sur une longueur au moins égale à six diamètres du tuyau vers l’amont et à trois diamètres vers l’aval, du point d’entrée de la sonde. La vitesse des gaz dans la zone de prélèvement doit être supérieure à 10 m/s, sauf au ralenti. Les oscillations de pression des gaz d’échappement ne doivent pas dépasser 500 Pa en valeur moyenne. Les mesures éventuellement prises pour réduire les oscillations de pression, autres que l’utilisation d’un système d’échappement de série (y compris le silencieux et les dispositifs de traitement aval) ne doivent pas influer sur les performances du moteur ni causer le dépôt de particules.

Pour les systèmes sans sonde isocinétique, il est recommandé d’utiliser un tuyau d’échappement droit sur une longueur de six diamètres du tuyau vers l’amont, et de trois diamètres vers l’aval du point d’entrée de la sonde.

SP Sonde de prélèvement (fig. 10, 14, 15, 16, 18 et 19)

La sonde doit avoir un diamètre intérieur minimal de 4 mm. Le rapport entre le diamètre de la sonde et celui du tuyau d’échappement doit être au minimum de 4. La sonde doit être constituée d’un tube ouvert à l’extrémité, tourné vers l’amont, placé selon l’axe médian du tuyau d’échappement, ou d’une sonde à trous multiples telle qu’elle est décrite sous le point SP1 au paragraphe 1.2.1, figure 5.

ISP Sonde de prélèvement isocinétique (fig. 11 et 12)

La sonde de prélèvement isocinétique doit être installée ouverture vers l’amont sur l’axe médian du tuyau d’échappement, en un endroit où les conditions de débit énoncées sous le point EP sont respectées, et de manière à prélever un échantillon proportionnel de gaz d’échappement non dilués. Son diamètre intérieur doit être au minimum de 12 mm.

Pour le prélèvement isocinétique des gaz d’échappement, il est nécessaire de disposer d’un système de réglage qui maintient une différence de pression nulle entre EP et ISP. Si cette condition est remplie, les vitesses des gaz d’échappement en EP et ISP sont identiques et le débit-masse passant par ISP est une fraction constante du débit de gaz d’échappement. ISP doit donc être raccordé à un capteur de pression différentielle DPT. Le module de réglage du débit FC1 agit sur le débit pour maintenir une différence de pression nulle entre EP et ISP.

FD1, FD2 Répartiteur de débit (fig. 16)

Pour obtenir un échantillon proportionnel des gaz d’échappement non dilués, on utilise une paire de venturis ou d’ajutages installés respectivement dans le tuyau d’échappement EP et dans le tube de transfert TT. On doit disposer d’un système de réglage consistant en deux vannes de réglage de la pression PCV1 et PCV2, de façon à maintenir une division proportionnelle en réglant les pressions en EP et DT.

FD3 Diviseur de flux (fig. 17)

Un faisceau de tubes (élément à tubes multiples) est raccordé au tuyau d’échappement EP pour prélever un échantillon proportionnel de gaz d’échappement non dilués. L’un des tubes sert à acheminer les gaz d’échappement vers le tunnel de dilution DT, alors que les autres débouchent dans une chambre de tranquillisation DC. Les tubes doivent avoir des dimensions identiques (diamètre, longueur, rayons de courbure); le rapport de division est fonction du nombre total de tubes. Un système de réglage est nécessaire pour réaliser une division proportionnelle par maintien d’une différence de pression de zéro entre la sortie du diviseur en DC et la sortie du tube TT. Si cette condition est remplie, les vitesses de gaz d’échappement en EP et FD3 sont proportionnelles, et le débit TT est une fraction constante du débit de gaz d’échappement. Les deux points doivent être reliés à un capteur de pression différentielle DPT. Le module de réglage du débit FC1 règle le débit de façon à maintenir une différence de pression nulle.

EGA Analyseur de gaz d’échappement (fig. 13, 14, 15, 16 et 17)

Des analyseurs de CO2 ou de NOx peuvent être utilisés (analyseur de CO2 seulement avec la méthode du bilan carbone). Les analyseurs doivent être étalonnés comme ceux servant à la mesure des émissions gazeuses. Pour mesurer les différences de concentration, il peut être utilisé un ou plusieurs analyseurs. La justesse du système de mesure doit être telle que la valeur de GEDFW, i soit déterminée à ±4 % près.

TT Tube de transfert (fig. 11 à 19)

Le tube de transfert:

a)	doit être aussi court que possible et en tout cas ne doit pas avoir plus de 5 m de longueur;

b)	doit avoir un diamètre intérieur égal ou supérieur au diamètre de la sonde, mais sans dépasser 25 mm;

c)	doit avoir sa sortie située sur l’axe médian du tunnel de dilution et orientée vers l’aval.

Si le tube n’a pas plus de 1 m de longueur, il doit être isolé avec un matériau ayant une conductivité thermique maximale de 0,05 W/m · K, l’épaisseur radiale de l’isolation devant être égale au diamètre de la sonde. Si le tube a une longueur supérieure à 1 m, il doit être isolé et chauffé à une température minimale de paroi de 523 K (250 ºC).

DPT Capteur de différence de pression (fig. 11, 12 et 17)

Le capteur de différence de pression doit avoir une plage ne dépassant pas ±500 Pa.

FC1 Module de réglage du débit (fig. 11, 12 et 17)

Pour les systèmes à sonde isocinétique (fig. 11 et 12), on doit disposer d’un module de réglage du débit servant à maintenir une différence de pression nulle entre EP et ISP. Le processus peut consister:

a)	à régler la vitesse ou le débit du ventilateur aspirant SB et maintenir constant la vitesse ou le débit du ventilateur soufflant PB au cours de chaque mode (fig. 11);

b)	à régler le ventilateur aspirant SB pour un débit-masse constant de gaz d’échappement dilués et régler le débit du ventilateur soufflant PB et par conséquent le débit de gaz d’échappement prélevés dans la région située à l’extrémité du tube de transfert TT (fig. 12).

Dans le cas d’un système à pression réglée, l’erreur résiduelle dans la boucle de commande ne doit pas dépasser ±3 Pa. Les oscillations de pression dans le tunnel de dilution ne doivent pas dépasser ±250 Pa en valeur moyenne.

Pour un système de division par tube multiple (fig. 17), il est nécessaire d’utiliser un module de réglage du débit permettant d’obtenir une division proportionnelle des gaz d’échappement par maintien d’une différence de pression nulle entre la sortie du diviseur et la sortie du tube TT.

PCV1, PCV2 Vanne de commande de pression (fig. 16)

Dans le cas d’un système à double tube de venturi ou double ajutage, on doit disposer de deux vannes de commande de pression permettant d’obtenir une division proportionnelle du débit par réglage de la contre-pression en EP et de la pression en DT. Les vannes doivent être situées en aval de SP dans EP et entre PB et DT.

DC Chambre de tranquillisation (fig. 17)

Une chambre de tranquillisation doit être raccordée à la sortie du diviseur à tube multiple pour atténuer les oscillations de pression présentes dans le tuyau d’échappement EP.

VN Tube de venturi (fig. 15)

Un tube de venturi est installé dans le tunnel de dilution DT pour générer une dépression dans la zone où est située la sortie du tube de transfert TT. Le débit de gaz à travers TT est déterminé par le transfert de quantité de mouvement dans la zone de venturi, et il est fondamentalement proportionnel au débit du ventilateur soufflant PB, ce qui permet d’obtenir un taux de dilution constant. Étant donné que le transfert de quantité de mouvement est influencé par la température à la sortie de TT et par la différence de pression entre EP et DT, le taux de dilution réel est légèrement plus bas à faible charge qu’à forte charge.

FC2 Module de réglage du débit (fig. 13, 14, 18, 19; optionnel)

Un module de réglage du débit peut être utilisé pour régler le débit du ventilateur soufflant PB et/ou du ventilateur aspirant SB. Il peut être asservi aux signaux de débit de gaz d’échappement, d’air d’admission ou de carburant et/ou aux signaux relatifs aux différences de concentration de CO2 ou NOx. Dans le cas de l’utilisation d’une alimentation en air sous pression (fig. 18), le module FC2 agit directement sur le débit d’air.

FM1 Débitmètre (fig. 11, 12, 18 et 19)

Compteur à gaz ou autre appareil permettant de mesurer le débit d’air de dilution. Le débitmètre FM1 est facultatif si le ventilateur soufflant PB est étalonné pour la mesure du débit.

FM2 Débitmètre (fig. 19)

Compteur à gaz ou autre appareil permettant de mesurer le débit de gaz d’échappement dilués. Le débitmètre FM2 est facultatif si le ventilateur aspirant SB est étalonné pour la mesure du débit.

PB Ventilateur soufflant (fig. 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 19)

Pour le réglage du débit d’air de dilution, on peut utiliser un ventilateur soufflant PB raccordé aux modules de réglage du débit FC1 ou FC2. Le ventilateur PB n’est pas nécessaire si l’on utilise une vanne papillon. Le ventilateur PB peut servir à mesurer le débit d’air de dilution s’il est étalonné.

SB Ventilateur aspirant (fig. 11, 12, 13, 16, 17 et 19)

Pour les systèmes à prélèvement partiel seulement. Le ventilateur SB peut être utilisé pour mesurer le débit de gaz d’échappement dilués s’il est étalonné.

DAF Filtre à air de dilution (fig. 11 à 19)

Il est recommandé que l’air de dilution soit filtré et épuré au charbon actif pour retenir les hydrocarbures ambiants. À la demande du fabricant du moteur, l’air de dilution doit être prélevé et analysé conformément aux règles de l’art pour déterminer les niveaux ambiants de particules, qui peuvent alors être déduits des valeurs mesurées dans les gaz d’échappement dilués.

DT Tunnel de dilution (fig. 11 à 19)

Le tunnel de dilution:

a)	doit avoir une longueur suffisante pour permettre le mélangeage complet des gaz d’échappement et de l’air de dilution dans des conditions d’écoulement turbulent;

b)	doit être construit en acier inoxydable et avoir:

i)	un rapport épaisseur de paroi/diamètre de 0,025 au maximum pour un tunnel ayant un diamètre intérieur supérieur à 75 mm;

ii)	une épaisseur nominale de paroi d’au moins 1,5 mm pour un tunnel ayant un diamètre intérieur égal ou inférieur à 75 mm;

c)	doit avoir un diamètre intérieur d’au moins 75 mm dans le cas d’un système de prélèvement partiel;

d)	devrait avoir de préférence un diamètre intérieur d’au moins 25 mm dans le cas d’un système de prélèvement total;

e)	peut être chauffé à une température de paroi ne dépassant pas 325 K (52 ºC) soit par chauffage direct, soit par préchauffage de l’air de dilution, étant entendu que la température de l’air ne doit pas être supérieure à 325 K (52 ºC) avant l’introduction des gaz d’échappement dans le tunnel de dilution;

f)	peut être isolé.

Les gaz d’échappement du moteur doivent être intimement mélangés avec l’air de dilution. Dans le cas des systèmes de prélèvement partiel, la qualité du mélange doit être contrôlée après la mise en service, par la détermination du profil des concentrations de CO2 dans le tunnel (au moins en quatre points de mesure également espacés) alors que le moteur fonctionne. Si nécessaire, une buse mélangeuse peut être utilisée.

Note: Si la température ambiante au voisinage du tunnel de dilution (DT) est inférieure à 293 K (20 ºC), des précautions devraient être prises pour éviter les pertes de particules sur les parois froides du tunnel de dilution. En ce cas, il est recommandé d’appliquer des mesures de chauffage et/ou d’isolation du tunnel, pour autant que les limites indiquées ci-dessus ne soient pas dépassées.

Aux fortes charges du moteur, le tunnel pourra être refroidi par des moyens modérés tels que l’utilisation d’un ventilateur de circulation, sous réserve que la température de l’agent de refroidissement ne soit pas inférieure à 293 K (20 ºC).

HE Échangeur de chaleur (fig. 16 et 17)

L’échangeur de chaleur doit avoir une capacité suffisante pour maintenir la température à l’entrée du ventilateur aspirant SB à ±11 K près de la température moyenne de fonctionnement observée pendant l’essai.

2.3	Système de dilution à flux total

La figure 20 décrit un système de dilution en flux total de gaz d’échappement fondé sur le principe du prélèvement à volume constant. Le volume total du mélange de gaz d’échappement et d’air de dilution doit être mesuré. Le système peut utiliser soit une pompe volumétrique, soit un tube de venturi à écoulement critique.

Pour la mesure ultérieure de particules, un échantillon des gaz d’échappement dilués est acheminé vers le système de prélèvement des particules (par. 2.4, fig. 21 et 22). Si ce processus est direct, il est désigné comme dilution simple. Si l’échantillon est dilué une fois encore dans un tunnel de dilution secondaire, ce procédé est appelé double dilution. Un tel système est utile si les conditions de température au droit du filtre ne peuvent pas être respectées avec un système à dilution simple. Bien qu’il s’agisse au moins en partie d’un système de dilution, le système à double dilution est défini en tant que modification d’un système de prélèvement des particules au paragraphe 2.4, figure 22, car il utilise en majorité des éléments communs à un système normal de prélèvement des particules.

Figure 20
Système à dilution en flux total vers le filtre à particules ambiantes

La quantité totale de gaz d’échappement non dilués est mélangée à l’air de dilution dans le tunnel de dilution DT. Le débit de gaz d’échappement dilués est mesuré soit avec une pompe volumétrique PDP, soit avec un tube de venturi à écoulement critique CFV. Afin d’obtenir un échantillon proportionnel de particules et pour la détermination du débit, il peut être utilisé un échangeur de chaleur HE ou un système électronique de compensation du débit EFC. Étant donné que la détermination de la masse de particules se base sur le débit total de gaz d’échappement dilués, il n’est pas nécessaire de calculer le taux de dilution.

2.3.1	Éléments de la figure 20

EP Tuyau d’échappement

La longueur du tuyau d’échappement depuis la sortie du collecteur d’échappement du moteur, du turbocompresseur ou du dispositif de traitement aval, jusqu’au tunnel de dilution ne doit pas dépasser 10 m. Si le tuyau d’échappement en aval du collecteur d’échappement du moteur, de la sortie du turbocompresseur ou du dispositif de traitement aval a une longueur supérieure à 4 m, toute la tuyauterie située au-delà de cette longueur doit être isolée, sauf dans le cas d’un opacimètre dans la ligne d’échappement, si celui-ci est utilisé. La couche d’isolation doit avoir une épaisseur radiale d’au moins 25 mm. La conductivité thermique du matériau isolant doit avoir une valeur n’excédant pas 0,1 W/mK mesurée à 673 K. Afin de réduire l’inertie thermique du tuyau d’échappement, il est recommandé que le rapport épaisseur de paroi/diamètre soit égal ou inférieur à 0,015. L’utilisation de sections flexibles doit être limitée à une longueur ne dépassant pas 12 diamètres.

PDP Pompe volumétrique

La pompe volumétrique PDP permet de mesurer le débit total de gaz d’échappement dilués à partir du nombre de tours de la pompe et de son déplacement. La contre-pression d’échappement du moteur ne doit pas être artificiellement abaissée par la PDP ou par le système d’admission d’air de dilution. La contre-pression statique d’échappement lorsque le système de pompe volumétrique fonctionne ne doit pas s’écarter de plus de ±1,5 kPa de la pression statique mesurée lorsque le système n’est pas raccordé à la pompe volumétrique pour un même régime et une même charge moteur. La température du mélange de gaz immédiatement en amont de la pompe PDP doit être égale à ±6 K près à la température moyenne de fonctionnement observée au cours de l’essai lorsqu’il n’est pas utilisé de compensation du débit. La compensation du débit peut seulement être appliquée si la température à l’entrée de la pompe PDP ne dépasse pas 323 K (50 °C).

CFV Tube de venturi à écoulement critique

Le venturi CFV permet la mesure du débit total de gaz d’échappement dilués en maintenant le débit constant en conditions d’écoulement critique. La contre-pression statique d’échappement mesurée lorsque le système CFV fonctionne ne doit pas s’écarter de plus de ±1,5 kPa de la pression statique mesurée lorsque le système n’est pas raccordé au venturi CFV pour un même régime et une même charge moteur. La température du mélange de gaz immédiatement en amont du venturi CFV doit être égale à ±11 K près à la température moyenne de fonctionnement observée pendant l’essai lorsqu’il n’est pas utilisé de compensation du débit.

HE Échangeur de chaleur (optionnel si EFC est utilisé)

L’échangeur de chaleur doit avoir une capacité suffisante pour maintenir la température dans les limites fixées ci-dessus.

EFC Système électronique de compensation du débit (optionnel si HE est utilisé)

S’il n’est pas possible de maintenir la température à l’entrée soit de la pompe volumétrique PDP, soit du venturi à écoulement critique CFV dans les limites indiquées ci-dessus, il doit être utilisé un système électronique de compensation du débit permettant la mesure continue du débit et le maintien d’un échantillonnage proportionnel dans le système de prélèvement des particules. À cette fin, les signaux de débit mesurés en continu sont appliqués pour corriger le débit de gaz prélevé passant par les filtres à particules du système de prélèvement (voir le paragraphe 2.4, fig. 21 et 22) en conséquence.

DT Tunnel de dilution

Le tunnel de dilution:

a)	doit avoir un diamètre intérieur suffisamment petit pour produire un écoulement turbulent (nombre de Reynolds supérieur à 4 000) et une longueur suffisante pour permettre le mélangeage complet des gaz d’échappement et de l’air de dilution; il peut être utilisé un ajutage mélangeur;

b)	doit avoir un diamètre intérieur d’au moins 460 mm pour un système à dilution simple;

c)	doit avoir un diamètre intérieur d’au moins 210 mm pour un système à double dilution;

d)	peut être isolé.

Les gaz d’échappement doivent être dirigés vers l’aval au point où ils sont introduits dans le tunnel de dilution et ils doivent être intimement mélangés.

Dans le cas d’un système à simple dilution, un échantillon prélevé dans le tunnel de dilution est envoyé dans le système de prélèvement des particules (par. 2.4, fig. 21). Le débit nominal de la pompe PDP ou du venturi CFV doit être suffisant pour permettre de maintenir les gaz d’échappement dilués à une température égale ou inférieure à 325 K (52 °C) immédiatement avant le filtre à particules primaire.

Dans le cas d’un système à double dilution, un échantillon prélevé dans le tunnel de dilution est envoyé dans le tunnel de dilution secondaire où il est dilué à nouveau, puis acheminé jusqu’aux filtres de collecte (par. 2.4, fig. 22). Le débit nominal de la pompe PDP ou du venturi CFV doit être suffisant pour permettre de maintenir les gaz d’échappement dilués en DT à une température égale ou inférieure à 464 K (191 °C) dans la zone de prélèvement. Le système de dilution secondaire doit fournir une quantité suffisante d’air de dilution pour permettre de maintenir les gaz d’échappement doublement dilués à une température égale ou inférieure à 325 K (52 °C) immédiatement avant le filtre à particules primaire.

DAF Filtre à air de dilution

Il est recommandé que l’air de dilution soit filtré et épuré au charbon actif pour retenir les hydrocarbures ambiants. À la demande du fabricant du moteur, l’air de dilution doit être prélevé et analysé conformément aux règles de l’art pour déterminer les niveaux ambiants de particules, qui peuvent alors être déduits des valeurs mesurées dans les gaz d’échappement dilués.

PSP Sonde de prélèvement des particules

La sonde constitue la section d’entrée du tube de transfert PTT et:

a)	doit être installée ouverture vers l’amont en un point où l’air de dilution et les gaz d’échappement sont intimement mélangés, c’est-à-dire sur l’axe médian du tunnel de dilution DT, approximativement à 10 diamètres de tunnel en aval du point où les gaz d’échappement entrent dans le tunnel de dilution;

b)	doit avoir un diamètre intérieur minimal de 12 mm;

c)	peut être chauffée à une température de paroi ne dépassant pas 325 K (52 °C), soit par chauffage direct, soit par préchauffage de l’air de dilution, étant entendu que la température de l’air ne doit pas dépasser 325 K (52 °C) avant l’introduction des gaz d’échappement dans le tunnel de dilution;

d)	peut être isolée.

2.4	Système de prélèvement des particules

Le système de prélèvement des particules comprend les éléments nécessaires pour la collecte des particules sur les filtres à particules. Dans le cas des systèmes à dilution en flux partiel à prélèvement total, dans lesquels tout l’échantillon de gaz dilués traverse les filtres, le système de dilution (par. 2.2, fig. 14 et 18) et le système de prélèvement forment en général une seule unité. Dans le cas des systèmes à dilution en flux partiel ou en flux total à prélèvement partiel, dans lesquels on fait passer à travers les filtres une partie seulement des gaz d’échappement dilués, le système à dilution (par. 2.2, fig. 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 19; par. 2.3, fig. 20) et le système de prélèvement sont en général des unités séparées.

Dans le présent Règlement, le système à double dilution (fig. 22) d’un système à dilution en flux total est considéré comme une modification spécifique d’un système normal de prélèvement des particules tel qu’il est montré à la figure 21. Le système à double dilution inclut tous les éléments importants du système de prélèvement des particules tels que les porte-filtres et la pompe de prélèvement, et en outre certains éléments propres à la dilution tels qu’une alimentation en air de dilution et un tunnel de dilution secondaire.

Afin d’éviter toute perturbation des boucles de régulation, il est recommandé de laisser fonctionner la pompe de prélèvement pendant toute la procédure d’essai. Dans le cas de la méthode à un seul filtre, il doit être utilisé un système de dérivation permettant de faire passer l’échantillon dans les filtres de collecte au moment voulu. Les perturbations causées par les opérations de commutation sur les boucles de régulation doivent être aussi réduites que possible.

Figure 21
Système de prélèvement des particules

Un échantillon de gaz d’échappement dilués est prélevé dans le tunnel de dilution DT d’un système à dilution en flux partiel ou en flux total au moyen de la sonde PSP et du tube de transfert PTT au moyen de la pompe de prélèvement P. L’échantillon traverse le ou les porte-filtres FH qui contiennent les filtres à particules. Le débit de gaz prélevés est réglé par le module de réglage du débit FC3. S’il existe un système électronique de compensation du débit EFC (voir fig. 20), le signal de commande de FC3 est le débit de gaz d’échappement dilués.

Figure 22
Système à double dilution (système en flux total seulement)

Un échantillon de gaz d’échappement dilués est prélevé dans le tunnel de dilution DT d’un système à dilution en flux total à l’aide de la sonde de prélèvement PSP et du tube de transfert PTT et acheminé jusqu’au tunnel de dilution secondaire SDT, où il est dilué une seconde fois. L’échantillon passe ensuite par le ou les porte-filtres FH qui contiennent les filtres de prélèvement des particules. En général, le débit d’air de dilution est constant alors que le débit des gaz prélevés est réglé par le module de réglage du débit FC3. S’il existe un système électronique de compensation du débit EFC (voir fig. 20), le débit total de gaz d’échappement dilués est utilisé comme signal de commande de FC3.

2.4.1	Éléments des figures 21 et 22

PTT Tube de transfert des particules (fig. 21 et 22)

Le tube de transfert des particules doit être aussi court que possible et il ne doit pas dépasser une longueur de 1 020 mm. Comme indiqué ci-dessous (pour les systèmes à dilution en flux partiel à prélèvement partiel et pour les systèmes à dilution en flux total), la longueur des sondes (SP, ISP, PSP, respectivement, voir les paragraphes 2.2 et 2.3) doit être aussi prise en compte.

Les dimensions indiquées s’appliquent:

a)	aux systèmes à dilution en flux partiel à prélèvement partiel et aux systèmes à dilution simple en flux total depuis l’extrémité de la sonde (SP, ISP, PSP, respectivement) jusqu’au porte-filtre;

b)	aux systèmes à dilution en flux partiel à prélèvement total depuis l’extrémité du tunnel de dilution jusqu’au porte-filtre;

c)	aux systèmes à double dilution en flux total depuis l’extrémité de la sonde (PSP) jusqu’au tunnel de dilution secondaire.

Le tube de transfert:

a)	peut être chauffé jusqu’à une température de paroi ne dépassant pas 325 K (52 °C), soit par chauffage direct, soit par préchauffage de l’air de dilution, étant entendu que la température de l’air ne doit pas dépasser 325 K (52 °C) avant l’introduction des gaz d’échappement dans le tunnel de dilution;

b)	peut être isolé.

SDT Tunnel de dilution secondaire (fig. 22)

Le tunnel de dilution secondaire devrait avoir un diamètre intérieur minimal de 75 mm et une longueur suffisante pour que le temps de séjour des gaz soit d’au moins 0,25 s pour l’échantillon doublement dilué. Le porte-filtre primaire FH doit être situé à 300 mm au plus de la sortie du tunnel SDT.

Le tunnel de dilution secondaire:

a)	peut être chauffé jusqu’à une température de paroi ne dépassant pas 325 K (52 °C), soit par chauffage direct, soit par préchauffage de l’air de dilution, étant entendu que la température de l’air ne doit pas dépasser 325 K (52 °C) avant l’introduction des gaz d’échappement dans le tunnel de dilution;

b)	peut être isolé.

FH Porte-filtre(s) (fig. 21 et 22)

Le porte-filtre doit satisfaire aux dispositions du paragraphe 4.1.3 de l’appendice 4 de la présente annexe.

Le porte-filtre:

a)	peut être chauffé jusqu’à une température de paroi ne dépassant pas 325 K (52 °C), soit par chauffage direct, soit par préchauffage de l’air de dilution, étant entendu que la température de l’air ne doit pas être supérieure à 325 K (52 °C) avant l’introduction des gaz d’échappement dans le tunnel de dilution;

b)	peut être isolé.

P Pompe de prélèvement (fig. 21 et 22)

La pompe de prélèvement des particules doit être située à une distance suffisante du tunnel pour que la température des gaz à l’entrée soit maintenue constante (à 3 K près) s’il n’y pas de réglage du débit par l’intermédiaire de FC3.

DP Pompe d’air de dilution (fig. 22)

La pompe d’air de dilution doit être située de telle manière que l’air de dilution secondaire à l’arrivée soit à une température de 298  5 K (25  5 °C), si l’air de dilution n’est pas préchauffé.

FC3 Module de réglage du débit (fig. 21 et 22)

Un module de réglage du débit doit être utilisé pour compenser les variations du débit de prélèvement des particules en fonction de la température et des variations de la contre-pression sur le trajet de l’échantillon, s’il n’existe pas d’autre moyen. Le module de réglage du débit est nécessaire s’il existe un système électronique de compensation du débit EFC (voir fig. 20).

FM3 Débitmètre (fig. 21 et 22)

Le compteur à gaz ou l’appareil de mesure du débit de prélèvement des particules doit être situé suffisamment loin de la pompe de prélèvement P pour que la température d’entrée des gaz demeure constante (à 3 K près) s’il n’y a pas de correction du débit par le module FC3.

FM4 Débitmètre (fig. 22)

Le compteur à gaz ou l’appareil de mesure du débit d’air de dilution doit être situé de telle manière que la température d’entrée des gaz demeure à 298  5 K (25  5 °C).

BV Robinet à boisseau sphérique (optionnel)

Le robinet à boisseau sphérique doit avoir un diamètre intérieur au moins égal à celui du tube de transfert des particules PTT, et un temps de manœuvre inférieur à 0,5 s.

Note: Si la température ambiante à proximité de PSP, PTT, SDT et FH est inférieure à 293 K (20 °C), on doit prendre des mesures pour éviter le dépôt de particules sur les parois froides de ces éléments. Il est donc recommandé de réchauffer et/ou d’isoler ces éléments à condition de rester dans les limites indiquées dans les descriptions qui se rapportent à chacun d’eux. Il est aussi recommandé de veiller à ce que la température au droit du filtre pendant le prélèvement ne soit pas inférieure à 293 K (20 °C).

Aux forts taux de charge moteur, il est admis que ces éléments soient refroidis par des moyens modérés tels qu’une circulation d’air par ventilateur à condition que la température de l’agent de refroidissement ne soit pas inférieure à 293 K (20 °C).

3.	MESURE DES FUMÉES

3.1	Introduction

Les paragraphes 3.2 et 3.3 et les figures 23 et 24 donnent des descriptions détaillées des systèmes recommandés de mesure de l’opacité. Étant donné que des configurations différentes peuvent permettre d’obtenir des résultats équivalents, la conformité rigoureuse aux figures 23 et 24 n’est pas exigée. Des éléments additionnels tels qu’appareils de mesure, robinets, électrovannes, pompes et interrupteurs peuvent être utilisés pour la collecte d’informations supplémentaires ou pour coordonner les fonctions du système. D’autres éléments qui, dans certains systèmes, ne sont pas nécessaires pour garantir la précision peuvent être omis si cela est compatible avec les règles de l’art.

La mesure de l’opacité consiste à envoyer un faisceau lumineux sur une longueur donnée à travers le courant de fumée à mesurer et à évaluer les propriétés d’opacité du milieu en fonction de la proportion de lumière qui atteint un récepteur. Cette mesure dépend de la conception de l’appareillage et elle peut être effectuée dans le tuyau d’échappement (opacimétrie dans la ligne d’échappement en flux total) à l’extrémité du tuyau d’échappement (opacimétrie en bout d’échappement en flux total) ou sur un échantillon de gaz d’échappement prélevés dans le tuyau (opacimétrie en flux partiel). Pour la détermination du coefficient d’absorption de la lumière du signal de l’opacimètre, on doit connaître la longueur de trajet optique de l’appareil qui doit être communiquée par le fabricant de celui-ci.

3.2	Opacimétrie en flux total

Deux types principaux d’opacimètres à flux total peuvent être utilisés (fig. 23). Avec l’opacimètre dans la ligne d’échappement, on mesure l’opacité du panache entier à l’intérieur du tuyau d’échappement. Dans le cas de ce type d’opacimètre, la longueur de trajet optique (OPL) effective est fonction de la conception de l’opacimètre.

Avec l’opacimètre en bout d’échappement, on détermine l’opacité du panache entier à la sortie du tuyau d’échappement. Dans le cas de ce type d’opacimètre, la longueur de trajet optique (OPL) effective est fonction de la conception du tuyau d’échappement et de la distance entre l’extrémité du tuyau d’échappement et l’opacimètre.

Figure 23

EP

OPL

T1 (optionnel)

CL

LD

LS

CL

Opacimètre à flux total

3.2.1	Éléments de la figure 23

EP Tuyau d’échappement

Dans le cas d’un opacimètre dans la ligne d’échappement, il ne doit pas y avoir de variation du diamètre du tuyau d’échappement sur au moins trois diamètres de tuyau en amont ou en aval de la zone de mesure. Si le diamètre de la zone de mesure est supérieur au diamètre du tuyau, il est recommandé que le tuyau comporte une section convergente en amont de la zone de mesure.

Dans le cas d’un opacimètre en bout d’échappement, la portion terminale de 0,6 m du tuyau d’échappement doit être de section circulaire et être exempte de coude ou de courbure. L’extrémité du tuyau d’échappement doit être coupée à l’équerre. L’opacimètre doit être installé sur l’axe central du panache de fumée à 25  5 mm de l’extrémité du tuyau.

OPL Longueur de trajet optique

On entend par là la longueur de trajet optique obscurci par les fumées entre la source lumineuse et le récepteur de l’opacimètre, corrigée si nécessaire pour les défauts d’uniformité dus aux gradients de densité et aux effets de frange. La longueur de trajet optique doit être communiquée par le fabricant de l’appareil; elle doit tenir compte des mesures éventuelles prises contre l’encrassement (système de purge par air par exemple). Si la longueur de trajet optique n’est pas disponible, elle doit être déterminée conformément à la norme ISO 11614, paragraphe 11.6.5. Pour la détermination correcte de la longueur de trajet optique, la vitesse minimale des gaz d’échappement doit être de 20 m/s.

LS Source lumineuse

La source lumineuse doit être une lampe à incandescence d’une température de couleur comprise dans la plage de 2 800 à 3 250 K ou une diode électroluminescente (DEL) verte ayant une crête d’émission spectrale située entre 550 et 570 nm. La source lumineuse doit être protégée contre l’encrassement par des moyens qui n’influent pas au-delà des limites spécifiées par le fabricant sur la longueur de trajet optique.

LD Détecteur de lumière

Le détecteur doit être une cellule photovoltaïque ou une photodiode (munie d’un filtre si nécessaire). Dans le cas d’une source lumineuse à incandescence, le récepteur doit avoir une crête de réponse spectrale comparable à la courbe photopique de l’oeil humain (réponse maximale) dans la plage de 550 à 570 nm, la sensibilité devant tomber à moins de 4 % de la réponse maximale au-dessous de 430 nm et au-dessus de 680 nm. Le détecteur de lumière doit être protégé contre l’encrassement par des moyens qui n’influent pas au-delà des limites spécifiées par le fabricant sur la longueur de trajet optique.

CL Lentilles collimatrices

L’émission lumineuse doit être collimatée en un faisceau d’un diamètre maximal de 30 mm. Les rayons du faisceau lumineux doivent être parallèles entre eux à moins de 3° près par rapport à l’axe optique.

T1 Capteur de température (optionnel)

La température des gaz d’échappement peut être surveillée au cours de l’essai.

3.3	Opacimètre à flux partiel

Dans le cas de l’opacimètre à flux partiel (fig. 24), un échantillon représentatif de gaz d’échappement est prélevé dans le tuyau d’échappement et envoyé dans la chambre de mesure par l’intermédiaire d’une ligne de transfert. Pour ce type d’opacimètre, la longueur du trajet optique effectif est fonction de la conception de l’opacimètre. Les temps de réponse à mentionner dans les paragraphes qui suivent valent pour le débit minimal à travers l’opacimètre, tel qu’il est spécifié par le fabricant de l’appareil.

Figure 24
Opacimètre à flux partiel

3.3.1	Éléments de la figure 24

EP Tuyau d’échappement

Le tuyau d’échappement doit être un tuyau droit sur au moins six diamètres de tuyau en amont du bout de la sonde et trois diamètres en aval.

SP Sonde de prélèvement

La sonde de prélèvement doit être un tube ouvert orienté vers l’amont situé sur l’axe médian du tuyau d’échappement ou à proximité. L’espace libre entre la sonde et la paroi du tuyau de sortie doit être d’au moins 5 mm. Le diamètre de la sonde doit être tel que le prélèvement soit représentatif et que le débit à travers l’opacimètre soit suffisant.

TT Tube de transfert

Le tube de transfert doit:

a)	être aussi court que possible et permettre de maintenir une 	température des gaz d’échappement de 373  30 K (100  30 °C) à l’entrée de la chambre de mesure;

b)	avoir une température de paroi suffisamment élevée au-dessus du point de rosée des gaz d’échappement pour éviter toute condensation;

c)	avoir un diamètre égal au diamètre de la sonde de prélèvement sur toute sa longueur;

d)	avoir un temps de réponse de moins de 0,05 s au débit minimal de l’appareil, cette valeur étant déterminée conformément au paragraphe 5.2.4 de l’appendice 4 de la présente annexe;

e)	avoir une influence négligeable sur la crête d’intensité de fumée.

FM Débitmètre

Il doit être utilisé un appareil de mesure du débit traversant la chambre de mesure. Des débits minimal et maximal doivent être spécifiés par le fabricant de l’appareil; ceux-ci doivent être tels qu’il soit satisfait aux conditions en ce qui concerne le temps de réponse du tube TT et la longueur du trajet optique. Le débitmètre peut être situé à proximité de la pompe de prélèvement P si celle-ci est utilisée.

MC Chambre de mesure

La chambre de mesure doit avoir une surface intérieure antiréfléchissante, ou offrir un environnement optique équivalent. Les rayonnements parasites atteignant le détecteur du fait de réflexions internes ou d’effets de diffusion doivent être le plus réduits possible.

La pression des gaz dans la chambre de mesure ne doit pas s’écarter de plus de 0,75 kPa de la pression atmosphérique. Si cette condition est impossible à remplir du fait de la conception de l’appareil, la valeur lue doit être rapportée par calcul à la pression atmosphérique.

La température de paroi de la chambre de mesure doit être réglée à 5 K près à une température comprise entre 343 K (70 °C) et 373 K (100 °C) et qui est en tout cas suffisamment élevée par rapport au point de rosée des gaz d’échappement pour éviter toute condensation. La chambre de mesure doit être munie de dispositifs de mesure de la température.

OPL Longueur du trajet optique

Ce terme désigne la longueur du trajet optique obscurci par la fumée entre la source lumineuse et le récepteur de l’opacimètre, corrigée si nécessaire pour les défauts d’uniformité dus aux gradients de densité et aux effets de frange. La longueur du trajet optique doit être communiquée par le fabricant de l’appareil; elle doit tenir compte des mesures éventuelles contre l’encrassement (purge par air par exemple). Si la longueur du trajet optique n’est pas disponible, elle doit être déterminée conformément à la norme ISO 11614, paragraphe 11.6.5.

LS Source lumineuse

La source lumineuse doit être une lampe à incandescence ayant une température de couleur située dans la gamme de 2 800 à 3 250 K ou une diode électroluminescente (DEL) ayant une crête d’émission spectrale située entre 550 et 570 nm. La source lumineuse doit être protégée contre l’encrassement par des moyens qui n’influent pas au-delà des limites spécifiées par le fabricant sur la longueur du trajet optique.

LD Détecteur de lumière

Le détecteur doit être une cellule photovoltaïque ou une photodiode (équipée d’un filtre si nécessaire). Dans le cas d’une source lumineuse à incandescence, le récepteur doit avoir une crête de réponse spectrale comparable à la courbe photopique de l’oeil humain (réponse maximale) dans la plage de 550 à 570 nm, la sensibilité devant tomber à moins de 4 % de la réponse maximale au-dessous de 430 nm et au-dessus de 680 nm. Le détecteur de lumière doit être protégé contre l’encrassement par des moyens qui n’influent pas au-delà des limites spécifiées par le fabricant sur la longueur du trajet optique.

CL Lentilles collimatrices

L’émission lumineuse doit être collimatée en un faisceau d’un diamètre maximal de 30 mm. Les rayons du faisceau lumineux doivent être parallèles entre eux à 3° près par rapport à l’axe optique.

T1 Capteur de température

Celui-ci sert à surveiller la température des gaz d’échappement à l’entrée de la chambre de mesure.

P Pompe de prélèvement (optionnel)

Une pompe de prélèvement peut être utilisée en aval de la chambre de mesure pour renforcer le débit de gaz d’échappement passant par la chambre de mesure.

Annexe 4B

PROCÉDURE D’ESSAI S’APPLIQUANT AUX MOTEURS À ALLUMAGE
PAR COMPRESSION ET AUX MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL (GN) OU AU GAZ DE PÉTROLE
LIQUÉFIÉ (GPL), BASÉE SUR LA PROCÉDURE MONDIALE HARMONISÉE D’HOMOLOGATION DES VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS

(WHDC, Règlement technique mondial (RTM) No 4)

1.	CHAMP D’APPLICATION

La présente annexe n’est pas applicable pour le moment aux fins de l’homologation de type conformément au présent Règlement. Des mesures seront prises à l’avenir pour la rendre applicable.

2.	Réservé 1/.

3.	DÉFINITIONS, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

3.1	Définitions

Aux fins du présent Règlement, on entend,

3.1.1	par "régénération continue", le processus de régénération d’un système de traitement aval des gaz d’échappement qui se produit soit en permanence soit au moins une fois par essai de démarrage à chaud du cycle transitoire WHTC. Ce processus de régénération ne nécessite pas de procédure d’essai spéciale;

3.1.2	par "temps de retard", la différence de temps entre une variation d’un constituant à mesurer au point de référence et une réponse du système de mesure de 10 % de la valeur de lecture finale (t10), la sonde de prélèvement étant définie comme point de référence. Pour les constituants gazeux, ce temps est égal au temps de transport du constituant mesuré depuis la sonde de prélèvement jusqu’au détecteur, la sonde étant définie comme point de référence;

3.1.3	par "système DeNOx", un système de traitement aval des gaz d’échappement conçu pour réduire les émissions d’oxydes d’azote (NOx) (catalyseurs NOx passifs ou actifs en régime pauvre, pièges à NOx et systèmes à catalyse sélective (SCR));

3.1.4	par "moteur diesel", un moteur qui fonctionne selon le principe de l’allumage par compression;

3.1.5	par "famille de moteurs", un groupe de moteurs d’un constructeur qui, de par leur conception, telle qu’elle est définie au paragraphe 5.2 de la présente annexe, ont des caractéristiques communes en ce qui concerne les émissions d’échappement; tous les membres de la famille doivent satisfaire aux valeurs limites d’émissions applicables;

3.1.6	par "système moteur", le moteur, le système antipollution et l’interface de communication (matériel et messages) entre le ou les modules électroniques de gestion du moteur et tout autre module de gestion de la chaîne de transmission ou du comportement du véhicule;

3.1.7	par "type de moteur", une catégorie de moteurs ne présentant pas entre eux de différence en ce qui concerne les caractéristiques essentielles;

3.1.8	par "système de traitement aval des gaz d’échappement", un catalyseur (d’oxydation ou trifonctionnel), un filtre à particules, un système DeNOx, un filtre à particules combiné à un système DeNOx ou tout autre dispositif de réduction des émissions installé en aval du moteur. Cette définition exclut les systèmes de recyclage des gaz d’échappement (EGR) qui sont considérés comme faisant partie intégrante du moteur;

3.1.9	par "méthode de dilution du flux total", le procédé consistant à mélanger le flux total de gaz d’échappement à l’air de dilution avant de séparer une fraction du flux de gaz d’échappement dilués pour analyse;

3.1.10	par "moteur alimenté au gaz", un moteur alimenté au gaz naturel (GN) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL);

3.1.11	par "gaz polluants", le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et/ou les hydrocarbures non méthaniques (sur la base d’un rapport de CH1,85 pour le gazole, CH2,525 pour le GPL et CH2,93 pour le GN, et une molécule de référence CH3O0,5 pour les moteurs diesel alimentés à l’éthanol), le méthane (sur la base d’un rapport de CH4 pour le GN) et les oxydes d’azote (exprimés en équivalent dioxyde d’azote (NO2));

3.1.12	par "régime supérieur (nhi)", le régime moteur le plus élevé où 70 % de la puissance maximale est obtenue;

3.1.13	par "régime inférieur (nlo)", le régime moteur le plus bas où 55 % de la puissance maximale est obtenue;

3.1.14	par "puissance maximale (Pmax)", la puissance maximale en kW spécifiée par le constructeur;

3.1.15	par "régime du couple maximal", le régime moteur où le couple maximal est obtenu spécifié par le constructeur;

3.1.16	par "moteur de base", un moteur sélectionné dans une famille de moteurs de telle manière que ses caractéristiques d’émissions soient représentatives pour cette famille;

3.1.17	par "dispositif aval de traitement des particules", un système aval de traitement des gaz d’échappement destiné à réduire les émissions de matières particulaires (MP) par un procédé de séparation mécanique ou aérodynamique, par diffusion ou par inertie;

3.1.18	par "méthode de dilution du flux partiel", le procédé consistant à séparer une partie brute du flux total, puis à la mélanger à une quantité appropriée d’air de dilution avant de l’envoyer au filtre de collecte des particules;

3.1.19	par "particules", les matières recueillies sur un filtre de caractéristiques spécifiées après dilution des gaz d’échappement avec de l’air filtré propre à une température comprise entre 315 et 325 K (42 et 52 °C), cette mesure étant effectuée en un point situé immédiatement en amont du filtre; celles-ci sont constituées principalement de carbone, d’hydrocarbures condensés et de sulfates en association avec de l’eau;

3.1.20	par "taux de charge en pourcentage", la fraction du couple maximal disponible à un régime moteur donné;

3.1.21	par "régénération périodique", le processus de régénération d’un système de traitement aval des gaz d’échappement qui a lieu périodiquement, à intervalles de moins de 100 h en général, de fonctionnement normal du moteur. Lors des cycles au cours desquels il y a régénération, les normes d’émissions peuvent être dépassées;

3.1.22	par "cycle d’essai en conditions stabilisées avec rampes de transition", on entend un cycle d’essai comportant une séquence de modes de fonctionnement du moteur en conditions stabilisées à des valeurs définies de régime et de couple pour chaque mode, avec rampes de transition entre modes (WHSC);

3.1.23	par "régime nominal", le régime maximal à pleine charge autorisé par le régulateur comme spécifié par le constructeur dans sa documentation de vente et de service, ou en l’absence d’un tel régulateur, le régime auquel la puissance maximale du moteur est obtenue, comme spécifié par le constructeur dans sa documentation de vente et de service;

3.1.24	par "temps de réponse", la différence de temps entre la variation du constituant à mesurer au point de référence et une réponse du système égale à 90 % de la valeur de lecture finale (t90), la sonde de prélèvement étant définie comme point de référence; la variation du constituant mesuré doit être d’au moins 60 % de l’échelle et se faire en moins de 0,1 s. Le temps de réponse du système est la somme du temps de retard et du temps de montée.

3.1.25	par "temps de montée", la différence de temps de passage de 10 à 90 % de la valeur finale de mesure (t90 − t10);

3.1.26	par "émissions spécifiques", les émissions en masse exprimées en g/kWh;

3.1.27	par "cycle d’essai", une séquence de points d’essai correspondant chacun à des valeurs définies de régime et de couple, à exécuter avec le moteur en conditions stabilisées (essai WHSC) ou en conditions transitoires (essai WHTC);

3.1.28	par "temps de transformation", la différence de temps entre la variation du constituant à mesurer au point de référence et une réponse du système de mesure de 50 % de la valeur finale de mesure (t50), la sonde de prélèvement étant choisie comme point de référence. Le temps de transformation est utilisé pour le recalage des signaux des différents appareils de mesure;

3.1.29	par "cycle d’essai en conditions transitoires", un cycle d’essai comportant une séquence de valeurs normalisées de régime et de couple présentant des variations relativement rapides dans le temps (WHTC);

3.1.30	par "durée de service", la distance et/ou la durée sur laquelle la conformité aux limites d’émissions gazeuses et particulaires applicables doit être garantie.

Figure 1.  Définitions relatives à la réponse du système

3.2	Symboles généraux

| Symbole | Unité | Terme |
| --- | --- | --- |
| A/Fst | − | Rapport air/carburant stœchiométrique |
| c | ppm/% vol | Concentration |
| cd | ppm/% vol | Concentration sur base sèche |
| cw | ppm/% vol | Concentration sur base humide |
| cb | ppm/% vol | Concentration ambiante |
| Cd | − | Coefficient de débit du venturi subsonique (SSV) |
| d | m | Diamètre |
| dv | m | Diamètre du col du venturi |
| D0 | m3/s | Ordonnée à l’origine de la fonction d’étalonnage de la pompe volumétrique |
| D | − | Facteur de dilution |
| ∆t | s | Intervalle de temps |
| egas | g/kWh | Émissions spécifiques de constituants gazeux |
| ePM | g/kWh | Émissions spécifiques de particules |
| ep | g/kWh | Émissions spécifiques pendant la régénération |
| ew | g/kWh | Émissions spécifiques pondérées |
| Eco2 | % | Facteur d’extinction par le CO2 de l’analyseur de NOx |
| EE | % | Efficacité pour l’éthane |
| EH20 | % | Facteur d’extinction par l’eau de l’analyseur de NOx |
| EM | % | Efficacité pour le méthane |
| ENOx | % | Efficacité du convertisseur de NOx |
| f | Hz | Fréquence d’échantillonnage des données |
| fa | − | Facteur atmosphérique du laboratoire |
| Fs | − | Facteur stœchiométrique |
| Ha | g/kg | Humidité absolue de l’air d’admission |
| Hd | g/kg | Humidité absolue de l’air de dilution |
| i | − | Indice s’appliquant à une mesure instantanée |
| kf | − | Facteur spécifique du carburant |
| kh,D | − | Facteur de correction d’humidité des NOx pour les moteurs à allumage par compression |
| kh,G | − | Facteur de correction d’humidité des NOx pour les moteurs à allumage commandé |
| kr | − | Facteur de régénération |
| kw,a | − | Facteur de correction base sèche/base humide pour l’air d’admission |
| kw,d | − | Facteur de correction base sèche/base humide pour l’air de dilution |
| kw,e | − | Facteur de correction base sèche/base humide pour les gaz d’échappement dilués |
| kw,r | − | Facteur de correction base sèche/base humide pour les gaz d’échappement bruts |
| Kv | − | Fonction d’étalonnage du CFV |
| λ | − | Facteur d’excédent d’air |
| md | kg | Masse de l’échantillon d’air de dilution étant passé à travers les filtres de collecte des particules |
| med | kg | Masse totale des gaz d’échappement dilués sur tout le cycle |
| medf | kg | Masse des gaz d’échappement dilués équivalents sur tout le cycle |
| mew | kg | Masse totale des gaz d’échappement sur tout le cycle |
| mf | mg | Masse des particules collectées |
| mf,d | mg | Masse des particules collectées dans l’air de dilution |
| mgas | g | Masse des émissions gazeuses sur tout le cycle |
| mPM | g | Masse des émissions de particules sur tout le cycle |
| mse | kg | Masse des gaz d’échappement prélevés sur tout le cycle |
| msed | kg | Masse des gaz d’échappement dilués passant par le tunnel de dilution |
| msep | kg | Masse des gaz d’échappement dilués passant par les filtres de collecte des particules |
| mssd | kg | Masse de l’air de dilution secondaire |
| Ma | g/mol | Masse molaire de l’air d’admission |
| Me | g/mol | Masse molaire des gaz d’échappement |
| Mgas | g/mol | Masse molaire des constituants gazeux |
| n | − | Nombre de mesures |
| nr | − | Nombre de mesures pendant la régénération |
| n | min-1 | Régime de rotation du moteur |
| nhi | min-1 | Régime supérieur |
| nlo | min-1 | Régime inférieur |
| npref | min-1 | Régime recommandé |
| np | tr/s | Régime de la pompe volumétrique |
| pa | kPa | Pression de vapeur saturante de l’air d’admission |
| pb | kPa | Pression atmosphérique totale |
| pd | kPa | Pression de vapeur saturante de l’air de dilution |
| pp | kPa | Pression absolue |
| pr | kPa | Pression de vapeur d’eau après le bain de refroidissement |
| ps | kPa | Pression atmosphérique en conditions sèches |
| qmad | kg/s | Débit-masse d’air d’admission sur base sèche |
| qmaw | kg/s | Débit-masse d’air d’admission sur base humide |
| qmCe | kg/s | Débit-masse de carbone dans les gaz d’échappement bruts |
| qmCf | kg/s | Débit-masse de carbone dans le moteur |
| qmCp | kg/s | Débit-masse de carbone dans le système de dilution du flux partiel |
| qmdew | kg/s | Débit-masse des gaz d’échappement dilués en conditions humides |
| qmdw | kg/s | Débit-masse d’air de dilution en conditions humides |
| qmedf | kg/s | Débit-masse équivalent de gaz d’échappement dilués sur base sèche |
| qmew | kg/s | Débit-masse des gaz d’échappement sur base sèche |
| qmex | kg/s | Débit-masse de prélèvement extrait du tunnel de dilution |
| qmf | kg/s | Débit-masse du carburant |
| qmp | kg/s | Débit-masse des gaz d’échappement entrant dans le système de dilution du flux partiel |
| qvCVS | m3/s | Débit-volume du prélèvement à volume constant |
| qvs | dm3/min | Débit du système d’analyseur des gaz d’échappement |
| qvt | cm3/min | Débit du gaz témoin |
| rd | − | Taux de dilution |
| rD | − | Rapport de diamètre du venturi subsonique |
| rh | − | Facteur de réponse du FID aux hydrocarbures |
| rm | − | Facteur de réponse du FID au méthanol |
| rp | − | Rapport de pression du venturi subsonique |
| rs | − | Taux de prélèvement moyen |
| ρ | kg/m3 | Masse volumique |
| ρe | kg/m3 | Masse volumique des gaz d’échappement |
| σ |  | Écart type |
| T | K | Température absolue |
| Ta | K | Température absolue de l’air d’admission |
| t | s | Temps |
| t10 | s | Temps écoulé entre l’application du signal en échelon et l’affichage de 10 % de la valeur finale |
| t50 | s | Temps écoulé entre l’application du signal en échelon et l’affichage de 50 % de la valeur finale |
| t90 | s | Temps écoulé entre l’application du signal en échelon et l’affichage de 90 % de la valeur finale |
| u | − | Rapport entre les masses volumiques du constituant gazeux et des gaz d’échappement |
| V0 | m3/tr | Volume de gaz pompé par tour de la pompe volumétrique |
| Vs | dm3 | Volume net du banc d’analyse des gaz d’échappement |
| Wact | kWh | Travail du cycle d’essai effectif |
| Wref | kWh | Travail du cycle d’essai de référence |
| Xo | m3/r | Fonction d’étalonnage de la pompe volumétrique |

3.3	Symboles et abréviations concernant la composition du carburant

| wALF | Teneur en hydrogène du carburant, en % masse |
| --- | --- |
| wBET | Teneur en carbone du carburant, en % masse |
| wGAM | Teneur en soufre du carburant, en % masse |
| wDEL | Teneur en azote du carburant, en % masse |
| wEPS | Teneur en oxygène du carburant, en % masse |
| α | Rapport molaire pour l’hydrogène (H/C) |
| γ | Rapport molaire pour le soufre (S/C) |
| δ | Rapport molaire pour l’azote (N/C) |
| ε | Rapport molaire pour l’oxygène (O/C) |
| sur la base d’un carburant CHaOεNδSy. |  |

3.4	Symboles et abréviations pour les constituants chimiques

| C1 | Hydrocarbures équivalents en carbone 1 |
| --- | --- |
| CH4 | Méthane |
| C2H6 | Éthane |
| C3H8 | Propane |
| CO | Monoxyde de carbone |
| CO2 | Dioxyde de carbone |
| DOP | Di-octylphtalate |
| HC | Hydrocarbures |
| H2O | Eau |
| HCNM | Hydrocarbures non méthaniques |
| NOx | Oxyde d’azote |
| NO | Oxyde nitrique |
| NO2 | Dioxyde d’azote |
| MP | Matières particulaires |

3.5	Abréviations

| CFV | Venturi-tuyère en régime critique |
| --- | --- |
| DCL | Détecteur par chimiluminescence |
| CVS | Prélèvement à volume constant |
| DeNOX | Système de traitement aval des NOx |
| EGR | Recyclage des gaz d’échappement |
| FID | Détecteur à ionisation de flamme |
| CG | Chromatographie en phase gazeuse |
| HCLD | Détecteur à chimiluminescence chauffé |
| HFID | Détecteur à ionisation de flamme chauffé |
| GPL | Gaz de pétrole liquéfié |
| NDIR | Analyseur de gaz infrarouge non dispersif |
| GN | Gaz naturel |
| NMC | Convertisseur de HCNM |
| PDP | Pompe volumétrique |
| % FS | Pourcentage de l’échelle |
| PFS | Système à flux partiel |
| SSV | Venturi subsonique |
| VGT | Turbine à géométrie variable |

4.	PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Le système moteur doit être conçu, construit et installé de manière à permettre au moteur, en utilisation normale, de satisfaire aux prescriptions de la présente annexe pendant sa durée de service, telle qu’elle est définie dans le présent Règlement.

5.	PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES

5.1	Émission de gaz polluants et de particules

Les émissions de gaz polluants et de particules provenant du moteur doivent être déterminées conformément aux cycles d’essai HWTC et WHSC, tels qu’ils sont définis au paragraphe 7. Les systèmes de mesure doivent satisfaire aux conditions de linéarité énoncées au paragraphe 9.2 et aux caractéristiques énoncées au paragraphe 9.3 (mesure des émissions de gaz), au paragraphe 9.4 (mesure des particules) et à l’appendice 3 de la présente annexe.

D’autres systèmes ou analyseurs peuvent être approuvés par l’autorité d’homologation de type, s’il est démontré qu’ils donnent des résultats équivalents au sens du paragraphe 5.1.1.

5.1.1	Équivalence d’un système

La détermination de l’équivalence d’un système doit s’appuyer sur une étude de corrélation portant sur sept paires d’échantillons (ou plus) entre le système envisagé et l’un des systèmes de la présente annexe.

Par "résultats", on entend la valeur spécifique des émissions pondérées par cycle. Les essais de corrélation doivent être effectués par le même laboratoire, dans la même chambre d’essai et sur le même moteur et de préférence conjointement. L’équivalence des moyennes de paires d’échantillons doit être déterminée sur la base de statistiques de test-F et de test-t comme décrit à l’appendice 4, obtenues dans la chambre d’essai et avec les conditions moteur décrites ci-dessus. Les valeurs aberrantes seront déterminées conformément à la norme ISO 5725 et exclues de la base de données. Les systèmes utilisés pour les essais de corrélation doivent être soumis à l’agrément de l’autorité d’homologation de type.

5.2	Famille de moteurs

5.2.1	Dispositions générales

Une famille de moteurs est caractérisée par ses paramètres de conception. Ceux-ci doivent être communs à tous les moteurs d’une famille. Le constructeur de moteurs peut décider quels moteurs appartiennent à une famille, pour autant que les critères d’appartenance énumérés au paragraphe 5.2.3 soient respectés. La famille de moteurs doit être agréée par l’autorité d’homologation de type. Le constructeur doit fournir à cette autorité les informations utiles relatives aux niveaux d’émissions des membres de cette famille.

5.2.2	Cas spéciaux

Dans certains cas, il peut y avoir interactions entre paramètres. Ce facteur doit être pris en considération pour garantir que seuls les moteurs ayant des caractéristiques semblables en matière d’émissions d’échappement soient compris dans la même famille. Ces cas doivent être identifiés par le constructeur et notifiés à l’autorité d’homologation de type. Ils seront pris alors en considération comme critères pour l’établissement d’une nouvelle famille de moteurs.

Dans le cas de dispositifs ou de caractéristiques qui ne sont pas répertoriés au paragraphe 5.2.3, mais qui ont une forte incidence sur le niveau d’émissions, ces équipements doivent être identifiés par le constructeur conformément aux pratiques reconnues et doivent être notifiés à l’autorité d’homologation de type. Ils doivent ensuite être pris en compte comme critère pour l’établissement d’une nouvelle famille de moteurs.

Outre les paramètres énumérés au paragraphe 5.2.3, le fabricant peut prendre en compte d’autres critères permettant de définir plus étroitement les familles. Ces paramètres ne sont pas nécessairement des paramètres qui influent sur le niveau d’émissions.

5.2.3	Paramètres définissant une famille de moteurs

5.2.3.1	Cycle de fonctionnement

a)	Cycle à deux temps

b)	Cycle à quatre temps

c)	Moteur à piston rotatif

d)	Autres.

5.2.3.2	Configuration des cylindres

5.2.3.2.1	Disposition des cylindres dans le bloc

a)	En V

b)	En ligne

c)	En étoile

d)	Autres (en F, en W, etc.).

5.2.3.2.2	Position relative des cylindres

Les moteurs ayant un même bloc peuvent appartenir à la même famille pour autant que l’entraxe entre cylindres soit le même.

5.2.3.3	Mode principal de refroidissement

a)	Par air

b)	Par eau

c)	Par huile.

5.2.3.4	Cylindrée unitaire

5.2.3.4.1	Moteurs ayant une cylindrée unitaire > 0,75 dm3

Pour que des moteurs ayant une cylindrée unitaire > 0,75 dm3 soient considérés comme appartenant à la même famille, la plage de variation de leurs cylindrées unitaires ne doit pas dépasser 15 % de la plus forte cylindrée unitaire dans la famille.

5.2.3.4.2	Moteurs ayant une cylindrée unitaire < 0,75 dm3

Pour que des moteurs ayant une cylindrée unitaire < 0,75 dm3 soient considérés comme appartenant à la même famille, la plage de variation de leurs cylindrées unitaires ne doit pas dépasser 30 % de la plus forte cylindrée unitaire dans la famille.

5.2.3.4.3	Moteurs ne répondant pas à ces limites de variation

Les moteurs qui, du point de vue de la cylindrée unitaire, sortent des limites de variation définies aux paragraphes 5.2.3.4.1 et 5.2.3.4.2 peuvent être considérés comme appartenant à la même famille avec l’accord de l’autorité d’homologation de type. Cet accord doit se fonder sur des éléments techniques (calculs, simulations, résultats d’essais, etc.) démontrant que le dépassement des limites n’a pas d’incidence notable sur les émissions d’échappement.

5.2.3.5	Modes d’aspiration

a)	Aspiration naturelle

b)	Suralimentation

c)	Suralimentation avec refroidisseur intermédiaire.

5.2.3.6	Types de carburant

a)	Gazole

b)	Gaz naturel (GN)

c)	Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

d)	Éthanol.

5.2.3.7	Types de chambre de combustion

a)	Chambre ouverte

b)	Chambre fractionnée

c)	Autres types.

5.2.3.8	Modes d’allumage

a)	Allumage commandé

b)	Allumage par compression.

5.2.3.9	Soupapes et conduits

a)	Configuration

b)	Nombre de soupapes par cylindre.

5.2.3.10	Modes d’alimentation en carburant

a)	Alimentation en carburant liquide

i)	Pompe, tuyauterie (haute pression) et injecteur

ii)	Pompe en ligne ou à distributeur

iii)	Pompe unitaire ou injecteur unitaire

iv)	Rampe haute pression

v)	Carburateur(s)

vi)	Autres.

b)	Alimentation en carburant gazeux

i)	Gaz

ii)	Liquide

iii)	Mélangeurs

iv)	Autres.

c)	Autres types.

5.2.3.11	Dispositifs divers

a)	Système de recyclage des gaz d’échappement (EGR)

b)	Injection d’eau

c)	Injection d’air

d)	Autres.

5.2.3.12	Stratégie de gestion électronique

La présence ou l’absence d’un module de gestion électronique sur le moteur est considérée comme un paramètre de base de la famille.

Dans le cas des moteurs à gestion électronique, le constructeur doit exposer les arguments techniques justifiant de regrouper ces moteurs dans une même famille, c’est-à-dire les raisons pour lesquelles il est prévisible que ces moteurs satisfassent aux mêmes exigences en matière d’émissions. Ces éléments de décision peuvent être des calculs, des simulations, des estimations, une description des paramètres d’injection, des résultats d’essais, etc.

Des exemples de paramètres commandés par la gestion électronique sont:

a)	Point d’injection ou point d’allumage

b)	Pression d’injection

c)	Injections multiples

d)	Pression de suralimentation

e)	Variation de géométrie sur la turbine

f)	Recyclage des gaz d’échappement.

5.2.3.13	Systèmes de traitement aval des gaz d’échappement

La présence individuelle ou combinée des dispositifs ci-après est considérée comme un critère d’appartenance à une famille de moteurs:

a)	Catalyseur d’oxydation

b)	Catalyseur trifonctionnel

c)	Système DeNOx avec réduction sélective des NOx (adjonction d’un agent réducteur)

d)	Autre système DeNOx

e)	Filtre à particules avec régénération passive

f)	Filtre à particules avec régénération active

g)	Autres filtres à particules

h)	Autres dispositifs.

Lorsqu’un moteur a été homologué sans système de traitement aval, que ce soit en tant que moteur de base ou en tant que membre d’une famille, ce moteur, lorsqu’il est équipé d’un catalyseur d’oxydation, peut être inclus dans la même famille, s’il n’exige pas de carburant ayant des caractéristiques différentes.

S’il utilise un carburant ayant des caractéristiques différentes (cas par exemple des filtres à particules nécessitant la présence d’additifs spéciaux dans le carburant pour le processus de régénération), la décision de l’inclure ou non dans la famille se fondera sur les éléments techniques communiqués par le constructeur. Ces éléments doivent indiquer que le niveau d’émissions prévu du moteur équipé respecte les valeurs limites s’appliquant aux moteurs non équipés.

Lorsqu’un moteur a été homologué avec un système de traitement aval, que ce soit en tant que moteur de base ou en tant que membre d’une famille dont le moteur de base est équipé du même système de traitement aval, ce moteur, lorsqu’il n’est pas équipé du système de traitement aval, ne doit pas être inclus dans la même famille.

5.2.4	Choix du moteur de base

5.2.4.1	Moteurs à allumage par compression

Une fois la famille de moteurs reconnue par l’autorité d’homologation de type, le moteur de base de la famille doit être sélectionné sur la base du critère primaire de la plus grande quantité de carburant injectée par course au régime déclaré du couple maximal. Si deux ou plus de deux moteurs répondent à ce critère primaire, le moteur de base doit être choisi en fonction du critère secondaire de la plus grande quantité de carburant injectée par course au régime nominal.

5.2.4.2	Moteurs à allumage commandé

Une fois la famille de moteurs reconnue par l’autorité d’homologation de type, le moteur de base doit être choisi en fonction du critère primaire de la plus grande cylindrée. Si deux ou plus de deux moteurs répondent à ce critère primaire, le moteur de base doit être choisi en fonction du critère secondaire, celui-ci étant sélectionné dans l’ordre suivant de priorité:

a)	La plus grande quantité de carburant par course au régime de la puissance nominale déclarée;

b)	La plus grande avance à l’allumage;

c)	Le plus faible taux de recyclage des gaz d’échappement.

5.2.4.3	Remarques concernant le choix du moteur de base

L’autorité d’homologation de type peut arriver à la conclusion que la meilleure manière de déterminer les émissions de la famille de moteurs dans le cas le plus défavorable consiste à essayer d’autres moteurs. Dans ce cas, le motoriste doit fournir les informations nécessaires pour déterminer les moteurs de la famille susceptibles d’avoir les niveaux d’émissions les plus élevés.

Si les moteurs de la famille incluent d’autres caractéristiques dont on peut considérer qu’elles ont une incidence sur les émissions d’échappement, ces caractéristiques doivent aussi être identifiées et prises en compte dans le choix du moteur de base.

Si les moteurs de la même famille satisfont aux mêmes valeurs d’émissions sur des durées de service différentes, ce point doit être pris en compte dans le choix du moteur de base.

6.	CONDITIONS D’ESSAI

6.1	Conditions moteur

La température absolue (Ta) de l’air d’admission du moteur exprimée en Kelvin et la pression atmosphérique en conditions sèches (ps) exprimée en kPa doivent être mesurées et le paramètre fa doit être déterminé en fonction des dispositions qui suivent. Dans le cas des moteurs multicylindres ayant plusieurs collecteurs d’admission distincts, comme les moteurs à configuration en V, la température moyenne des différents collecteurs doit être mesurée. Le paramètre fa doit être consigné dans les résultats d’essai. Pour améliorer la répétabilité et la reproductibilité des résultats d’essai, il est recommandé de choisir le paramètre fa tel que 0,93 ≤ fa ≤ 1,07.

a)	Moteurs à allumage par compression:

Moteurs à aspiration naturelle et à suralimentation mécanique:

fa=99ps×Ta2980,7	(1)

Moteurs à turbocompresseur avec ou sans refroidisseur intermédiaire:

fa=99ps0,7×Ta2981,5	(2)

b)	Moteurs à allumage commandé:

fa=99ps1,2×Ta2980,6	(3)

6.2	Moteurs à refroidisseur intermédiaire

La température de l’air d’admission doit être enregistrée; au régime nominal et à pleine charge elle doit se situer à ±5 K de la température maximale de l’air d’admission spécifiée par le constructeur. La température du fluide de refroidissement doit être d’au moins 293 K (20 °C).

S’il est utilisé un système de laboratoire d’essai ou un ventilateur extérieur, la température de l’air d’admission doit être réglée à ±5 K de la température maximale de l’air d’admission spécifiée par le constructeur au régime nominal et à pleine charge. La température du fluide de refroidissement et le débit de fluide de refroidissement du refroidisseur intermédiaire au point de consigne ci-dessus ne doivent pas être modifiés pendant tout le cycle d’essai, à moins que ces conditions ne causent un refroidissement excessif et non représentatif de l’air d’admission. Le volume du refroidisseur intermédiaire doit être déterminé sur la base des règles de l’art et doit être représentatif de l’installation du moteur en service.

6.3	Puissance du moteur

La base de la mesure des émissions spécifiques est la puissance non corrigée telle qu’elle est définie dans le Règlement CEE no 85.

Certains auxiliaires, qui sont seulement nécessaires pour l’utilisation du véhicule en service et qui peuvent être montés sur le moteur à essayer, devraient être démontés pour l’essai. La liste ci-après n’est pas limitative:

a)	Compresseur d’air des freins

b)	Compresseur d’assistance de direction

c)	Compresseur de système de conditionnement d’air

d)	Pompes des vérins hydrauliques.

Dans le cas où des auxiliaires n’ont pas été démontés, la puissance qu’ils absorbent doit être déterminée pour pouvoir ajuster les valeurs de consigne et calculer le travail produit par le moteur au cours du cycle d’essai.

6.4	Système d’admission d’air du moteur

Il doit être utilisé un système d’admission d’air du moteur ou un système appartenant au laboratoire d’essai produisant une perte de pression de l’air d’admission se situant à ±300 Pa de la valeur maximale spécifiée par le constructeur pour un filtre à air propre au régime nominal et à pleine charge.

6.5	Système d’échappement du moteur

Il doit être utilisé un système d’échappement du moteur ou un système appartenant au laboratoire d’essai produisant une contre-pression à l’échappement se situant à ±650 Pa de la valeur maximale spécifiée par le constructeur au régime nominal et à pleine charge. Le système d’échappement doit être conforme aux conditions nécessaires pour le prélèvement des gaz d’échappement, comme indiqué aux paragraphes 8.3.2.2 et 8.3.3.2.

6.6	Moteur avec système de traitement aval des gaz d’échappement

Si le moteur est équipé d’un système de traitement aval des gaz d’échappement, le tuyau d’échappement doit avoir un diamètre identique à celui du tuyau de série sur une longueur égale à au moins quatre diamètres de tuyau en amont de la section divergente contenant le système de traitement aval. La distance entre la bride du collecteur d’échappement ou la bride de sortie du turbocompresseur et le système de traitement aval doit être la même que sur le véhicule ou être conforme aux spécifications du constructeur concernant cette distance. La contre-pression ou la restriction à l’échappement doit satisfaire aux critères énoncés plus haut, et elle peut être réglable au moyen d’une soupape. Le système de traitement aval peut être enlevé lors des essais à blanc et pendant l’établissement de la cartographie du moteur et peut être remplacé par une enceinte équivalente contenant un élément catalyseur inactif.

Les émissions mesurées au cours du cycle d’essai doivent être représentatives des émissions en service. Dans le cas d’un moteur équipé d’un système de traitement aval nécessitant l’utilisation d’un réactif, le réactif utilisé pour tous les essais doit être indiqué par le constructeur.

Pour les moteurs équipés d’un système de traitement aval avec régénération périodique, comme décrit au paragraphe 6.6.2, les résultats d’émissions doivent être ajustés pour tenir compte des cycles de régénération. Dans ce cas, les émissions moyennes dépendent de la fréquence des cycles de régénération, et donc de la fraction de la durée des essais pendant laquelle il y a régénération.

Dans le cas des systèmes de traitement aval à régénération continue, tels qu’ils sont décrits au paragraphe 6.6.1, aucune procédure d’essai spéciale n’est nécessaire.

6.6.1	Régénération continue

Pour un système de traitement aval fonctionnant avec régénération continue, les émissions doivent être mesurées sur un système dont les caractéristiques ont été stabilisées de manière à garantir la répétabilité des valeurs d’émissions mesurées.

L’opération de régénération doit se produire au moins une fois au cours de l’essai WHTC et le constructeur doit déclarer les conditions dans lesquelles la régénération a normalement lieu (charge en particules, température, contre-pression d’échappement, etc.).

Afin de démontrer que l’opération de régénération est continue, il doit être exécuté au moins trois essais WHTC de démarrage à chaud. Au cours des essais, les température et pression des gaz d’échappement doivent être enregistrées (température en amont et en aval du système de traitement, contre-pression d’échappement, etc.).

Le système de traitement aval est considéré comme satisfaisant si les conditions déclarées par le constructeur sont observées au cours de l’essai pendant une durée suffisante et si les résultats en matière d’émissions n’offrent pas une dispersion excédant 15 %.

Si le système de traitement aval comporte un mode par défaut qui consiste en un passage à un mode de régénération périodique, il doit être contrôlé conformément au paragraphe 6.6.2. Dans ce cas particulier, les limites d’émissions applicables pourront être dépassées et elles ne seront pas pondérées.

6.6.2	Régénération périodique

Pour un système de traitement aval fonctionnant par régénération périodique, les émissions doivent être mesurées sur au moins trois essais WHTC, un pendant un cycle de régénération et deux hors cycles de régénération, sur un système de traitement aval dont les caractéristiques sont stabilisées, et les résultats doivent être pondérés.

L’opération de régénération doit avoir lieu au moins une fois pendant l’essai WHTC. Le moteur peut être équipé d’un interrupteur inhibant ou permettant l’opération de régénération à condition que cette fonction n’ait pas d’incidence sur les réglages d’origine du moteur.

Le constructeur doit déclarer les conditions normales dans lesquelles l’opération de régénération a lieu (charge en particules, température, contre-pression d’échappement, etc.) ainsi que sa durée sur la base du nombre de cycles (nr). Il doit aussi communiquer toutes les données nécessaires pour déterminer le nombre de cycles entre deux régénérations (n). La manière exacte de déterminer cette durée doit être approuvée par l’autorité d’homologation de type en fonction des considérations techniques pertinentes.

Le constructeur doit fournir un système de traitement aval qui a subi un traitement préliminaire d’encrassage de manière à ce que la régénération se produise au cours d’un essai WHTC. La régénération par contre ne doit pas avoir lieu au cours de cette phase d’encrassage.

Les émissions moyennes entre phases de régénération doivent être déterminées sur la base de la moyenne arithmétique de plusieurs essais WHTC de démarrage à chaud également espacés. Au minimum, il doit être exécuté au moins un essai WHTC le plus tard possible avant un essai où il y a régénération et un essai WHTC immédiatement après un tel essai. Une autre variante autorisée est que le constructeur communique des données démontrant que les émissions demeurent constantes (±15 %) entre phases de régénération. Dans ce cas, on peut prendre en compte les émissions d’un seul essai WHTC.

Au cours de l’essai où il y a régénération, toutes les données nécessaires pour détecter cette phase doivent être enregistrées (émissions de CO ou NOx, température en amont et en aval du système de traitement, contre-pression d’échappement, etc.).

Au cours de l’opération de régénération, les limites d’émissions applicables peuvent être dépassées.

Les émissions mesurées doivent être pondérées conformément au paragraphe 8.5.2.2, et le résultat pondéré final ne doit pas dépasser les limites d’émissions applicables. La procédure d’essai est représentée graphiquement à la figure 2.

Figure 2.  Prise en compte de la régénération périodique

6.7	Système de refroidissement

Il doit être utilisé un système de refroidissement moteur d’une capacité suffisante pour maintenir le moteur aux températures de fonctionnement normales prescrites par le constructeur.

6.8	Lubrifiant moteur

Le lubrifiant moteur doit être spécifié par le constructeur et être représentatif des lubrifiants disponibles sur le marché; les spécifications du lubrifiant utilisé pour l’essai doivent être enregistrées et communiquées avec les résultats de l’essai.

6.9	Caractéristiques techniques du carburant de référence

Le carburant de référence est spécifié à l’appendice 2 de la présente annexe pour les moteurs à allumage par compression et dans les annexes 6 et 7 pour les moteurs alimentés au GNC et au GPL.

La température du carburant doit être conforme aux recommandations du constructeur.

7.	MODES OPÉRATOIRES

7.1	Principes de la mesure des émissions

Dans cette annexe, il est décrit deux principes de mesure considérés comme fonctionnellement équivalents. L’un et l’autre principes peuvent être appliqués, aussi bien au cycle d’essai WHTC qu’au cycle WHSC:

a)	Les constituants gazeux sont mesurés dans les gaz d’échappement bruts en temps réel, et les particules sont mesurées au moyen d’un système à dilution du flux partiel;

b)	Les constituants gazeux et les particules sont mesurés avec un système à dilution du flux total (système CVS);

c)	Toute combinaison des deux principes (mesure des constituants gazeux dans les gaz bruts et mesure des particules par dilution du flux total est admise.

Le moteur doit être soumis aux cycles d’essai prescrits ci-après.

7.2	Cycle d’essai transitoire WHTC

Le cycle d’essai transitoire WHTC est décrit dans l’appendice 1 sous la forme d’une séquence seconde par seconde de valeurs normalisées de régime et de couple applicables à tous les moteurs couverts par la présente annexe. Pour l’exécution de l’essai dans une chambre d’essai, les valeurs normalisées doivent être converties en valeurs réelles pour le moteur en cause sur la base de la courbe de cartographie du moteur. Cette conversion est appelée dénormalisation, et le cycle d’essai ainsi établi est appelé cycle de référence du moteur à essayer. Avec ces valeurs de référence de régime et de couple, le cycle est exécuté dans la chambre d’essai, et les valeurs réelles de régime, de couple et de puissance sont enregistrées. Pour valider l’essai, il doit être exécuté une analyse de régression entre les valeurs de référence et réelles de régime de couple et de puissance après celui-ci.

Pour le calcul des émissions spécifiques au banc, le travail réel au cours du cycle doit être calculé par intégration de la puissance réelle du moteur au cours du cycle. Pour la validation du cycle, le travail réel au cours du cycle doit être situé dans les limites du travail au cours du cycle de référence.

Les émissions de gaz polluants peuvent être enregistrées en continu ou prélevées dans un sac de collecte. L’échantillon contenant les particules doit être dilué avec de l’air ambiant ayant subi un conditionnement et les particules doivent être collectées sur un filtre unique approprié. Le cycle WHTC est représenté graphiquement à la figure 3.

Figure 3.  Cycle d’essai WHTC

7.3	Cycle d’essai en conditions stabilisées avec rampes de transition WHSC

Le cycle d’essai en conditions stabilisées avec rampes de transition WHSC se compose d’un certain nombre de modes de régime et de charge normalisés qui couvrent la plage de fonctionnement courante des moteurs de véhicules utilitaires lourds. Le mode 0 n’est pas exécuté, mais il est pris en compte mathématiquement par l’application d’un facteur de pondération (WF) de 0,24, et zéro émissions et puissance. Le moteur doit fonctionner pendant la durée prescrite sur chaque mode, les changements de régime moteur et de charge devant se faire linéairement sur une durée de 20 s. Pour valider l’essai, une analyse de régression entre les valeurs de référence et réelles de régime, de couple et de puissance doit être effectuée après ce dernier.

Au cours de chaque mode et des transitions entre modes, la concentration de chaque polluant gazeux, le débit de gaz d’échappement et la puissance doivent être déterminés, et la moyenne des valeurs mesurées calculée pour tout le cycle d’essai. Les émissions de gaz polluants peuvent être enregistrées en continu ou recueillies dans un sac de collecte. L’échantillon contenant les particules doit être dilué avec de l’air ambiant ayant subi un conditionnement. Un échantillon doit être prélevé pour toute la procédure d’essai, et les particules doivent être collectées sur un filtre unique approprié.

Pour le calcul des émissions spécifiques au banc, le travail réel au cours du cycle doit être calculé par intégration de la puissance réelle du moteur au cours du cycle.

Le cycle WHSC est défini au tableau 1. Les facteurs de pondération (WF) sont seulement indiqués pour référence. Le mode ralenti est subdivisé en deux modes, mode 1 pour le début et mode 13 pour la fin du cycle d’essai.

| Mode | Régime normalisé (%) | Charge normalisée (%) | WF (pour référence seulement) | Durée du mode y compris la transition de 20 s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Entraînement par le banc | − | 0,24 | − |
| 1 | 0 | 0 | 0,17/2 | 210 |
| 2 | 55 | 100 | 0,02 | 50 |
| 3 | 55 | 25 | 0,10 | 250 |
| 4 | 55 | 70 | 0,03 | 75 |
| 5 | 35 | 100 | 0,02 | 50 |
| 6 | 25 | 25 | 0,08 | 200 |
| 7 | 45 | 70 | 0,03 | 75 |
| 8 | 45 | 25 | 0,06 | 150 |
| 9 | 55 | 50 | 0,05 | 125 |
| 10 | 75 | 100 | 0,02 | 50 |
| 11 | 35 | 50 | 0,08 | 200 |
| 12 | 35 | 25 | 0,10 | 250 |
| 13 | 0 | 0 | 0,17/2 | 210 |
| Total |  |  | 1,00 | 1 895 |

Tableau 1.  Cycle d’essai WHSC

7.4	Instructions générales concernant la séquence d’essai

Le diagramme logique ci-après décrit dans les grandes lignes l’ordre à suivre au cours des essais. Les caractéristiques détaillées de chaque étape sont décrites dans les paragraphes correspondants. Des écarts par rapport à la séquence recommandée sont autorisés en cas de besoin, mais les dispositions spécifiques des paragraphes pertinents doivent obligatoirement être appliquées.

Pour l’essai WHTC, la procédure d’essai se compose d’un essai de démarrage à froid suivant soit un refroidissement naturel soit un refroidissement forcé du moteur, une période de 5 min d’arrêt à chaud et un essai de démarrage à chaud.

Pour l’essai WHSC, la procédure d’essai se compose d’un essai de démarrage à chaud faisant suite à un conditionnement du moteur sur le mode 9 de l’essai WHSC.

7.5	Établissement de la cartographie du moteur

Pour la programmation des essais WHTC et WHSC dans la chambre d’essai, la cartographie du moteur doit être établie avant l’exécution du cycle d’essai pour déterminer les courbes régime/couple et régime/puissance.

7.5.1	Détermination de la plage de régime de la cartographie

Le régime minimal et le régime maximal de la cartographie sont définis comme suit:

Régime minimal =	régime de ralenti

Régime maximal =	nhi × 1,02, ou régime où le couple à pleine charge tombe à 0, la valeur la plus basse étant retenue.

7.5.2	Traçage des courbes moteur

Le moteur doit être mis en température par fonctionnement à sa puissance maximale pour stabiliser les paramètres moteur conformément aux recommandations du constructeur et aux pratiques reconnues. Lorsque les conditions moteur sont stabilisées, la cartographie est exécutée comme suit:

a)	Le moteur doit tourner à vide au régime de ralenti;

b)	Le moteur doit fonctionner au réglage de pleine charge de la pompe à injection au régime minimal de la cartographie;

c)	Le régime doit être progressivement accéléré au taux moyen de 8 ± 1 min-1/s depuis le régime minimal jusqu’au régime maximal de la cartographie. Les points régime/couple sont enregistrés à une fréquence d’échantillonnage d’au moins un point par seconde.

7.5.3	Autre technique de cartographie

Si un constructeur estime que les techniques de cartographie décrites ci-dessus sont dangereuses pour le moteur ou ne sont pas représentatives pour un moteur donné, d’autres techniques peuvent être appliquées. Les autres techniques doivent répondre à l’intention des procédures de cartographie spécifiées, à savoir déterminer le couple maximal disponible à tous les régimes moteur atteints au cours des cycles d’essai. Toute technique de cartographie s’écartant des techniques spécifiées dans le présent paragraphe pour des raisons de sécurité du moteur ou de représentativité doit être approuvée par le service technique, ainsi que les motifs de son utilisation. En aucun cas, toutefois, la courbe de couple ne doit être tracée en suivant un régime décroissant pour les moteurs à régulateur ou à turbocompresseur.

7.5.4	Répétition des essais

Il n’est pas nécessaire d’établir une cartographie du moteur avant chaque cycle d’essai. Cette opération doit toutefois être exécutée avant un cycle d’essai si,

a)	sur la base de considérations techniques, il est jugé qu’un délai excessif s’est écoulé depuis la dernière cartographie, ou

b)	si le moteur a subi des modifications physiques ou des changements de réglage, qui sont susceptibles d’affecter les performances de celui-ci.

7.6	Établissement du cycle d’essai de référence

7.6.1	Dénormalisation du régime moteur

Le régime doit être dénormalisé au moyen de l’équation suivante:

Régime réel = nnorm x (0,45 × nlo + 0,45 × npref + 0,1 x nhi − nidle) × 2,0327 + nidle	(4)

où:

nlo	est le régime inférieur où la puissance est de 55 % de la puissance maximale

npref	est le régime où l’intégrale du couple maximal est égale à 51 % de l’intégrale totale

nhi	est le régime supérieur où la puissance est de 70 % de la puissance maximale

nidle	est le régime de ralenti

comme illustré à la figure 4 ci-dessous:

Figure 4.  Définition des régimes d’essai

7.6.1.1	Détermination du régime recommandé

À partir de la courbe déterminée conformément au paragraphe 7.5.2, on calcule l’intégrale du couple maximal de nidle à n95h. n95h est le régime le plus élevé, où la puissance est égale à 95 % de la puissance maximale. La valeur npref est alors définie comme le régime qui correspond à 51 % de l’intégrale comme illustré à la figure 5.

Figure 5.  Définition de npref

7.6.2	Dénormalisation des valeurs de couple

Les valeurs de couple dans la fiche de programmation du banc moteur de l’appendice 1 sont normalisées au couple maximal au régime respectif. Les valeurs de couple du cycle de référence doivent être dénormalisées au moyen de la courbe de cartographie déterminée conformément au paragraphe 7.5.2 comme suit:

Couple réel = % couple × couple max.100		(5)

pour le régime réel respectif déterminé conformément au paragraphe 7.6.1.

7.6.3	Exemple d’opération de dénormalisation

Il s’agit par exemple de dénormaliser les points d’essai suivants:

Pour cent régime 	= 	43 %

Pour cent couple	=	82 %.

Sur la base des valeurs suivantes:

nlo	=	1 015 min-1

nhi	=	2 200 min-1

npref	=	1 300 min-1

nidle	=	   600 min-1

Ce qui donne:

régime réel	=	43×0,45×1 015+0,45×1 300+0,1×2 200−600×2 ,0327100+600

=	1 178 min-1.

Compte tenu du maximal de 700 Nm déterminé d’après la courbe cartographique à 1 178 min-1, on a

Couple réel 	=	82 ×700100		=	574 Nm.

7.7	Validation de l’essai

7.7.1	Calcul du travail au cours du cycle

Avant le calcul du travail sur le cycle, les points enregistrés au cours du démarrage du moteur doivent être omis. Le travail au cours du cycle Wact (kWh) doit être calculé sur la base des valeurs réelles du régime et du couple. Le travail au cours du cycle de référence Wref (kWh) est calculé sur la base des valeurs de référence du régime et du couple. Le travail au cours du cycle réel Wact est utilisé pour la comparaison au travail au cours du cycle de référence Wref et pour le calcul des émissions spécifiques au banc (voir 8.5.2.1).

La même méthodologie doit être appliquée pour l’intégration de la puissance de référence et de la puissance réelle. Lorsqu’il s’agit de déterminer des valeurs entre valeurs de référence ou valeurs mesurées adjacentes, on applique une interpolation linéaire. Pour l’intégration du travail sur le cycle réel, toutes les valeurs de couple négatives doivent être ramenées à zéro et incluses. Si l’intégration est effectuée par une fréquence inférieure à 5 Hz et si au cours d’un intervalle de temps donné la valeur de couple passe de positive à négative ou de négative à positive, la portion négative doit être calculée et ramenée à zéro. La portion positive doit être incluse dans la valeur intégrée.

Wact doit se situer entre 85 et 105 % de Wref.

7.7.2	Opérations statistiques de validation du cycle d’essai

On doit exécuter pour le régime, le couple et la puissance des régressions linéaires des valeurs réelles par rapport aux valeurs de référence.

Afin de minimiser le biais résultant du décalage dans le temps entre les valeurs réelles et les valeurs du cycle de référence, toute la séquence des signaux de régime et de couple réels peut être avancée ou retardée par rapport à la séquence de régime et de couple de référence. Si les signaux réels sont décalés, ceux de régime et de couple doivent l’être de la même valeur et dans le même sens.

On applique la méthode des moindres carrés, l’équation de meilleur ajustement ayant la forme:

y  =	mx + b	(6)

où:

y 	est la valeur réelle du régime (min-1), du couple (Nm), ou de la puissance (kW)

m 	est la pente de la droite de régression

x	est la valeur de référence du régime (min-1), du couple (Nm), ou de la puissance (kW)

b	est l’ordonnée à l’origine de la droite de régression.

L’erreur type d’estimation (SEE) de y sur x et le coefficient de détermination (r²) doivent être calculés pour chaque droite de régression.

Il est recommandé que cette analyse soit effectuée à 1 Hz. Pour qu’un essai soit jugé valide, il doit satisfaire aux critères du tableau 2.

|  | Régime | Couple | Puissance |
| --- | --- | --- | --- |
| Erreur type d’estimation (SEE) de y sur x | max. 100 min-1 | max. 13 % du couple maximal du moteur | max. 8 % de la puissance maximale du moteur |
| Pente de la droite de régression, m | 0,95 à 1,03 | 0,83 − 1,03 | 0,89 − 1,03 |
| Coefficient de détermination, r² | min. 0,970 | min. 0,850 | min. 0,910 |
| Ordonnée à l’origine de la droite de régression, b | ± 50 min-1 | ± 20 Nm ou  2 % du couple maximal, la valeur supérieure étant retenue | ± 4 kW ou  2 % de la puissance maximale, la valeur supérieure étant retenue |

Tableau 2.  Tolérances de la droite de régression

Pour les calculs de régression exclusivement, des suppressions de points sont admises dans les cas prévus au tableau 3. Ces suppressions par contre ne sont pas autorisées pour le calcul du travail et des émissions au cours du cycle. Un point de ralenti est défini comme un point ayant un couple de référence normalisé de 0 % et un régime de référence normalisé de 0 %. La suppression du point peut être appliquée à l’ensemble du cycle ou à une de ses parties.

| Conditions | Points supprimés |
| --- | --- |
| 6 ± 1 premières secondes | Régime, couple, puissance |
| Pleine charge et couple réel < 95 % couple de référence | Couple et/ou puissance |
| Pleine charge et régime réel < 95 % régime de référence | Régime et/ou puissance |
| Charge nulle et couple réel > couple de référence | Couple et/ou puissance |
| Charge nulle et couple réel > ±2 % du couple max. (point de ralenti) | Régime et/ou puissance |
| Charge nulle et couple de référence < 0 % (entraînement par le banc) | Couple et/ou puissance |

Tableau 3.  Suppressions de points admises dans l’analyse de régression

7.8	Essai de mesure des émissions

7.8.1	Introduction

Les émissions à mesurer dans les gaz d’échappement du moteur sont les constituants gazeux (monoxyde de carbone, hydrocarbures totaux ou hydrocarbures non méthaniques, méthane et oxydes d’azote) et les particules. En outre, le dioxyde de carbone est souvent utilisé comme gaz témoin pour déterminer le taux de dilution des systèmes de dilution du flux partiel ou du flux total.

Les polluants énumérés ci-dessus doivent être contrôlés lors des cycles d’essai prescrits. Les concentrations de constituants gazeux doivent être déterminées au cours du cycle, soit dans les gaz d’échappement bruts par intégration des signaux de l’analyseur, soit dans les gaz d’échappement dilués dans un système CVS (prélèvement à volume constant) à dilution du flux total par intégration ou par collecte dans des sacs de prélèvement. Pour les particules, un échantillon proportionnel est prélevé à partir des gaz d’échappement dilués soit par dilution du flux partiel, soit par dilution du flux total et collecté sur un filtre à caractéristiques spécifiées. Selon la méthode utilisée, le débit de gaz d’échappement dilués ou non dilués doit être déterminé au cours du cycle pour calculer les émissions-masse de polluants. Les valeurs d’émissions-masse doivent être rapportées au travail moteur, conformément au mode de calcul décrit au paragraphe 7.7.1, pour obtenir la quantité en g de chaque polluant émis par kWh.

7.8.2	Opérations préalables à l’essai

Les mesures moteur préalables à l’essai, les contrôles de performances préalables du moteur et les opérations d’étalonnage préalables du système doivent être effectués avant l’exécution de la cartographie moteur conformément à l’organigramme général donné au paragraphe 7.4.

7.8.2.1	Refroidissement du moteur (essai de démarrage à froid seulement)

Il peut être utilisé une méthode de refroidissement naturel ou de refroidissement forcé. Pour un refroidissement forcé, on utilisera un système conforme aux techniques reconnues, telle que soufflage d’air froid sur le moteur, circulation d’huile froide dans le circuit de graissage du moteur, refroidissement du liquide de refroidissement dans le circuit du moteur et extraction de la chaleur d’un système de traitement aval. Dans le cas d’un refroidissement forcé du système de traitement aval, l’air de refroidissement ne doit pas être appliqué avant que ce système ne soit tombé au-dessous de sa température d’activation catalytique. L’emploi d’une méthode de refroidissement qui donnerait des résultats d’émissions non représentatifs n’est pas admis.

7.8.2.2	Préparation du filtre de collecte des particules

Une heure au moins avant l’essai, le filtre doit être déposé dans une boîte de pétri protégée contre la contamination par les poussières mais permettant la circulation de l’air et placée dans une chambre de pesée pendant une période de stabilisation. À la fin de celle-ci, le filtre est pesé, et la tare est enregistrée. Le filtre est alors stocké dans une boîte de pétri fermée ou dans un porte-filtre scellé jusqu’à l’essai. Le filtre doit être utilisé dans les huit heures suivant son retrait de la chambre de pesée.

7.8.2.3	Installation de l’équipement de mesure

L’appareillage et les sondes de prélèvement doivent être installés conformément aux prescriptions. Le tuyau de sortie de l’échappement doit être raccordé au système de dilution du flux total, si celui-ci est utilisé.

7.8.2.4	Préconditionnement du système de dilution et du moteur (essai WHSC seulement)

Le système de dilution et le moteur sont mis en marche et portés à la température requise. Après mise en température, le moteur et le système de prélèvement sont préconditionnés par un fonctionnement du moteur sur le mode 9 pendant une durée minimale de 10 min, avec fonctionnement simultané soit du système de dilution du flux partiel, soit du système de dilution du flux total et du système de dilution secondaire. Des échantillons provisoires de particules peuvent être collectés. À cette fin, les filtres n’ont pas à être stabilisés ou pesés, et ils peuvent être mis au rebut après usage. Les débits doivent être réglés approximativement aux valeurs de débit prévues pour l’essai.

7.8.2.5	Mise en marche du système de collecte des particules

Le système de collecte des particules doit être mis en marche et réglé sur le mode dérivation. Le niveau ambiant de particules dans l’air de dilution peut être déterminé par prélèvement sur l’air de dilution en amont de l’entrée des gaz d’échappement dans le tunnel de dilution. La mesure peut se faire avant ou après l’essai. Si elle est effectuée au début et à la fin du cycle, la moyenne des valeurs peut être calculée. Si un système de prélèvement différent est utilisé pour la mesure de la concentration ambiante, la mesure doit être effectuée parallèlement à l’essai lui-même.

7.8.2.6	Réglage du système de dilution

Le débit total de gaz d’échappement dilués dans un système de dilution du débit total ou le débit de gaz d’échappement dilués dans un système de dilution du flux partiel doit être réglé de manière à éviter toute condensation d’eau dans le système et à obtenir une température maximale au droit du filtre comprise entre 315 et 325 K (42 et 52 °C).

7.8.2.7	Contrôle des analyseurs

Les analyseurs d’émissions doivent être mis à zéro et étalonnés. Si des sacs de prélèvement sont utilisés, ils doivent être vidés.

7.8.3	Procédure de démarrage du moteur

7.8.3.1	Démarrage à froid (essai WHTC seulement)

L’essai de démarrage à froid s’effectue lorsque les températures du lubrifiant moteur du liquide de refroidissement et des systèmes de traitement aval sont toutes comprises entre 293 et 303 K (20 et 30 °C). Le moteur doit être démarré conformément à l’une des deux méthodes suivantes:

a)	On démarre le moteur comme recommandé par le constructeur dans le manuel d’utilisation au moyen du démarreur de série et d’une batterie chargée ou d’un système d’alimentation extérieure;

b)	On démarre le moteur au moyen du dynamomètre. Le moteur est entraîné par le banc à sa vitesse normale de démarrage en service ± 25 %. L’entraînement doit être coupé dans un délai de 1 s après le démarrage du moteur. Si le moteur ne démarre pas après 15 s d’entraînement, on interrompt celui-ci et on détermine la raison du non-démarrage, à moins que le manuel d’utilisation ou le manuel de service et de réparation ne décrivent comme normale une durée de démarrage plus longue.

7.8.3.2	Période d’arrêt à chaud (essai WHTC seulement)

Immédiatement après l’exécution de l’essai de démarrage à froid, le moteur est soumis à un arrêt à chaud de 5  1 min.

7.8.3.3	Essai de démarrage à chaud

7.8.3.3.1	Essai WHTC

On démarre le moteur à la fin de la période d’arrêt à chaud comme défini au paragraphe 7.8.3.2 en appliquant les méthodes décrites au paragraphe 7.8.3.1.

7.8.3.3.2	Essai WHSC

Cinq minutes après la fin du préconditionnement sur le mode 9 comme décrit dans le paragraphe 7.8.2.4, on doit démarrer le moteur conformément à la méthode de démarrage recommandée par le constructeur dans le manuel d’utilisation, soit au moyen du démarreur de série, soit par entraînement par le banc conformément au paragraphe 7.8.3.1.

7.8.4	Exécution de l’essai

Les prescriptions générales énoncées dans le présent paragraphe s’appliquent à la fois à l’essai de démarrage à froid visé au paragraphe 7.8.3.1 et à l’essai de démarrage à chaud visé au paragraphe 7.8.3.3.

7.8.4.1	Séquence d’essai

La séquence d’essai commence lors du démarrage du moteur.

L’essai WHTC est exécuté conformément au cycle de référence tel qu’il est décrit au paragraphe 7.2. Les points de consigne de régime et de couple sont émis à une fréquence égale ou supérieure à 5 Hz (valeur recommandée 10 Hz). Les valeurs de consigne sont déterminées par interpolation linéaire entre les valeurs de consigne à 1 Hz du cycle de référence. Les valeurs réelles de régime et de couple doivent être enregistrées au moins une fois par seconde (fréquence 1 Hz) pendant le cycle d’essai; les signaux peuvent être filtrés par voie électronique.

L’essai WHSC doit être effectué conformément à l’ordre des modes d’essai indiqué au tableau 1 du paragraphe 7.3.

7.8.4.2	Réponse des analyseurs

Au début de la séquence d’essai, l’équipement de mesure doit être mis en marche pour effectuer simultanément les opérations suivantes:

a)	collecte ou analyse de l’air de dilution, si un système de dilution à flux total est utilisé;

b)	collecte ou analyse des gaz d’échappement bruts ou dilués, selon la méthode utilisée;

c)	mesure de la quantité de gaz d’échappement dilués ainsi que des températures et pressions requises;

d)	enregistrement du débit-masse de gaz d’échappement, si l’analyse des gaz d’échappement bruts est utilisée;

e)	enregistrement des données de rétroaction de régime et de couple du dynamomètre.

Si la mesure des émissions est effectuée sur les gaz d’échappement bruts, les concentrations de polluants ((NM)HC, CO et NOx) et le débit-masse de gaz d’échappement doivent être mesurés en continu et enregistrés avec une fréquence minimale de 2 Hz sur un système informatique. Toutes les autres données peuvent être enregistrées avec une fréquence minimale de 1 Hz. Pour les analyseurs analogiques, les caractéristiques de réponse doivent être enregistrées, et les données d’étalonnage peuvent être appliquées en ligne ou hors ligne au cours de l’évaluation des données.

Si la mesure s’effectue au moyen d’un système de dilution du flux total, les HC et NOx doivent être mesurés en continu dans le tunnel de dilution avec une fréquence minimale de 2 Hz. Les concentrations moyennes sont déterminées par intégration des signaux de l’analyseur au cours du cycle d’essai. Le temps de réponse du système ne doit pas être supérieur à 20 s, et il doit être coordonné si nécessaire avec les fluctuations de débit du système de prélèvement à volume constant (CVS) et les décalages s’appliquant à la durée de prélèvement et au cycle d’essai. Les valeurs de CO, CO2 et de HCNM peuvent être déterminées par intégration des signaux de mesure en continu ou par analyse des concentrations recueillies dans le sac de prélèvement au cours du cycle. Les concentrations de gaz polluants dans l’air de dilution doivent être déterminées par intégration ou par collecte dans le sac de prélèvement pour les concentrations ambiantes. Tous les autres paramètres à mesurer doivent être enregistrés avec une fréquence minimale d’une mesure par seconde (1 Hz).

7.8.4.3	Collecte des particules

Au début de la séquence d’essai, le système de collecte des particules doit être commuté du mode dérivation au mode collecte.

Si un système de dilution du débit partiel est utilisé, la ou les pompes de prélèvement doivent être réglées de telle manière que le débit dans la sonde de prélèvement ou dans la tuyauterie de transport soit maintenu à une valeur proportionnelle au débit-masse de gaz d’échappement tel que déterminé conformément au paragraphe 8.3.3.3.

Si un système de dilution du flux total est utilisé, la ou les pompes de prélèvement doivent être réglées de telle manière que le débit dans la sonde de prélèvement ou dans la tuyauterie de transport soit maintenu à une valeur située à ± 2,5 % de la valeur de réglage. S’il existe une compensation du débit (commande proportionnelle du débit de prélèvement), il doit être démontré que le rapport du débit du tunnel principal à celui du prélèvement ne s’écarte pas de plus de ± 2,5 % de la valeur de réglage (à l’exception desdites premières secondes de prélèvement). Les valeurs moyennes de température et de pression aux compteurs de gaz ou à l’entrée des instruments de mesure du débit doivent être enregistrées. Si le débit de réglage ne peut pas être maintenu pendant le cycle complet (à ± 2,5 % près) à cause de l’encrassement du filtre, l’essai est annulé. Il doit être répété avec un débit de prélèvement plus faible.

7.8.4.4	Calage du moteur et défaut de fonctionnement de l’équipement

Si le moteur cale à un stade quelconque de l’essai de démarrage du cycle WHTC ou pendant le cycle WHC, l’essai doit être annulé. Le moteur doit subir un préconditionnement et être démarré à nouveau conformément aux méthodes de démarrage du paragraphe 7.8.3.1, et l’essai est répété.

Si le moteur cale à un moment quelconque de l’essai de démarrage à chaud du cycle WHTC, l’essai est annulé. Le moteur doit subir un arrêt à chaud conformément au paragraphe 7.8.3.2 et l’essai de démarrage à chaud doit être répété. Dans ce cas, l’essai de démarrage à froid n’a pas à être répété.

S’il survient un défaut de fonctionnement de l’un quelconque des équipements d’essai prescrits au cours du cycle, l’essai doit être annulé et répété conformément aux dispositions ci-dessus selon le cycle d’essai considéré.

7.8.4.5	Opérations exécutées après l’essai

À la fin de l’essai, la mesure du débit-masse de gaz d’échappement et du volume de gaz d’échappement dilués, du débit de gaz prélevé dans les sacs de collecte et dans la pompe de prélèvement des particules est arrêtée. Dans le cas d’un système d’analyseur intégrateur, la procédure de prélèvement doit être poursuivie jusqu’à ce que les temps de réponse du système se soient écoulés.

Les concentrations dans les sacs de collecte, si cette méthode est utilisée, doivent être analysées le plus tôt possible et au plus tard 20 min après la fin du cycle d’essai.

Après l’essai de mesure des émissions, il doit être exécuté un nouveau contrôle des analyseurs avec un gaz de zéro et le même gaz d’étalonnage. Ce contrôle est considéré comme satisfaisant si la différence entre les résultats avant essai et après essai est de moins de 2 % de la valeur d’étalonnage.

Le filtre à particules doit être ramené dans la chambre de pesée au plus tard une heure après l’achèvement de l’essai. Il doit être conditionné dans une boîte de pétri fermée, contre la contamination par les poussières mais permettant la circulation de l’air, pendant au moins une heure; il doit ensuite être pesé. Le poids brut du filtre doit être enregistré.

8.	MESURE ET CALCUL DES ÉMISSIONS

Le résultat d’essai définitif doit être arrondi en une seule fois au nombre de décimales indiqué par la norme d’émission applicable, plus un chiffre significatif, conformément à la norme ASTM E 29-04. Il n’est pas permis d’arrondir les valeurs intermédiaires utilisées pour déterminer le résultat final en matière d’émissions spécifiques au banc.

8.1	Correction base sèche/base humide

Si les émissions sont mesurées en conditions sèches, la concentration mesurée doit être convertie aux conditions humides conformément à l’équation suivante:

cw = kw × cd	(7)

où:

cw 	est la concentration en conditions humides, en ppm ou en % vol.

cd 	est la concentration en conditions sèches, en ppm ou en % vol.

kw 	est le facteur de correction base sèche/base humide.

8.1.1	Gaz d’échappement brut

kw,a	=	1 − 1,2442 × Ha + 111,19 × wALF × qmf,iqmad,i773,4 + 1,2442 × Ha + qmf,iqmad,i × kf × 1 000 × 1,008	(8)

ou

kw,a	=	1 − 1,2442 × Ha + 111,19 × wALF × qmf,iqmad,i773,4 + 1,2442 × Ha + qmf,iqmad,i × kf × 1 000/1 − prpb	(9)

ou

kw,a	=	11 + α × 0,005 × cCO2 + cCO − kw1 × 1,008	(10)

avec

kf	=	0,055594 × wALF + 0,0080021 × wDEL + 0,0070046 × wEPS	(11)

et

kw1	=	1,608 × Ha1 000 + 1,608 × Ha	(12)

où:

Ha	est l’humidité de l’air d’admission, en g d’eau par kg d’air sec

wALF	est la teneur en hydrogène du carburant, en % masse

qmf,i	est le débit-masse instantané de carburant, en kg/s

qmad,i	est le débit-masse instantané d’air d’admission sec, en kg/s

pr	est la pression de vapeur après le bain de refroidissement, en kPa

pb	est la pression atmosphérique totale, en kPa

wDEL	est la teneur en azote du carburant, en % masse

wEPS	est la teneur en oxygène du carburant, en % masse

	est le rapport molaire pour l’hydrogène du carburant

cCO2	est la concentration de CO2 en conditions sèches, en %

cCO	est la concentration de CO en conditions sèches, en %.

Les équations 8 et 9 sont pour l’essentiel identiques, le facteur de 1,008 utilisé dans les équations 8 et 10 étant une approximation pour le dénominateur plus précis utilisé dans l’équation 9.

8.1.2	Gaz d’échappement dilués

kw,e	=	1 − α × cCO2w200 − kw2×1,008	(13)

ou

kw,e	=	  1 − kw21 + α × cCO2d200×1,008	(14)

avec

kw2 	=	1,608 × Hd × 1 − 1D + Ha × 1D1 000 + 1,608 × Hd × 1 − 1D + Ha × 1D	(15)

où:

	est le rapport molaire pour l’hydrogène du carburant

cCO2w	est la concentration de CO2 en conditions humides, en %

cCO2d	est la concentration de CO2 en conditions sèches, en %

Hd 	est l’humidité de l’air de dilution, en g d’eau par kg d’air sec

Ha 	est l’humidité de l’air d’admission, en g d’eau par kg d’air sec

D	est le facteur de dilution (voir par. 8.4.2.4.2).

8.1.3	Air de dilution

kw,d	=1 − kw3 × 1,008	(16)

avec

kw3	=	1,608 × Hd1 000 + 1,608 × Hd	(17)

où:

Hd 	est l’humidité de l’air de dilution, en g d’eau par kg d’air sec.

8.2	Correction des valeurs de NOx pour l’humidité

Étant donné que les émissions de NOx dépendent des conditions atmosphériques ambiantes, les concentrations de NOx doivent être corrigées pour l’humidité avec les facteurs indiqués aux paragraphes 8.2.1 ou 8.2.2. L’humidité de l’air d’admission Ha peut être calculée à partir de la mesure de l’humidité relative, de la mesure du point de rosée, de la mesure de la pression de vapeur ou de la mesure par psychromètre en appliquant les équations universellement acceptées.

8.2.1	Moteurs par allumage par compression

kh,D	=	15,698×Ha1 000+0,832	(18)

où:

Ha 	est l’humidité de l’air d’admission, en g d’eau par kg d’air sec.

8.2.2	Moteurs à allumage commandé

kh.G	=	0,6272 + 44,030 × 10-3 × Ha – 0,862 × 10-3 × Ha²	(19)

où:

Ha	est l’humidité de l’air d’admission, en g d’eau par kg d’air sec.

8.3	Dilution du flux partiel et mesure des émissions gazeuses brutes

Les signaux instantanés indiquant la concentration des constituants gazeux sont utilisés pour le calcul des émissions-masse par multiplication par le débit-masse instantané de gaz d’échappement. Le débit-masse de gaz d’échappement peut être mesuré directement ou calculé par la méthode de la mesure de l’air d’admission et du débit de carburant, la méthode du gaz témoin ou la mesure de l’air d’admission et du rapport air/carburant. Une attention particulière doit être portée au temps de réponse des différents appareils. Il doit être tenu compte des différences en effectuant un recalage des signaux dans le temps. Pour les particules, les signaux de débit-masse de gaz d’échappement sont utilisés pour régler le système de dilution du flux partiel de manière à prélever un échantillon proportionnel au débit-masse de gaz d’échappement. La proportionnalité est contrôlée par application d’une analyse de régression entre échantillon et débit de gaz d’échappement conformément au paragraphe 8.3.3.3. Le schéma de principe du montage d’essai complet est donné à la figure 6.

Figure 6.  Schéma de principe du système de mesure du débit brut/débit partiel

8.3.1	Détermination du débit-masse de gaz d’échappement

8.3.1.1	Introduction

Pour le calcul des émissions dans les gaz d’échappement bruts et pour le réglage d’un système de dilution du flux partiel, il est nécessaire de connaître le débit-masse de gaz d’échappement. Pour la détermination du débit-masse de gaz d’échappement, l’une ou l’autre des méthodes décrites aux paragraphes 8.3.1.3 à 8.3.1.6 peuvent être utilisées.

8.3.1.2	Temps de réponse

Pour le calcul des émissions, le temps de réponse de l’une ou l’autre des méthodes décrites aux paragraphes 8.3.1.3 à 8.3.1.6 doit être égal ou inférieur au temps de réponse de l’analyseur ≤ 10 s, comme prescrit au paragraphe 9.3.5.

Pour le réglage d’un système de dilution du flux partiel, une réponse plus rapide est nécessaire. Pour les systèmes de dilution du flux partiel à réglage en ligne, le temps de réponse doit être ≤ 0,3 s. Pour les systèmes de dilution du flux partiel à réglage prédictif basé sur un essai préenregistré, le temps de réponse du système de mesure du débit de gaz d’échappement doit être ≤ 5 s avec un temps de montée ≤ 1 s. Le temps de réponse du système doit être spécifié par le fabricant de l’appareillage. Les exigences combinées s’appliquant au temps de réponse pour le débit de gaz d’échappement et le système de dilution du flux partiel sont indiquées au paragraphe 8.3.3.3.

8.3.1.3	Méthode de la mesure directe

La mesure directe du débit instantané de gaz d’échappement doit être effectuée au moyen de systèmes tels que:

a)	dispositifs de mesure des pressions différentielles, tels que débitmètre à Venturi (pour plus de précisions, voir la norme ISO 5167)

b)	débitmètre ultrasonique

c)	débitmètre vortex.

Des précautions doivent être prises pour éviter des erreurs de mesure qui entraîneraient des erreurs sur les valeurs d’émissions. Il faut notamment veiller à installer soigneusement le dispositif dans le système d’échappement du moteur conformément aux recommandations du fabricant d’appareils et aux règles d’usage. En particulier, il faut veiller à ce que les valeurs d’émissions du moteur ne soient pas faussées par l’installation du dispositif.

Les débitmètres doivent satisfaire aux conditions de linéarité énoncées au paragraphe 9.2.

8.3.1.4	Méthodes de mesure du débit d’air et de carburant

Le débit d’air et le débit de carburant doivent être mesurés avec des débitmètres appropriés. Le calcul du débit instantané de gaz d’échappement doit s’effectuer comme suit:

qmew,i  =  qmaw,i + qmf,i 		(20)

où:

qmew,i	est le débit-masse instantané de gaz d’échappement, en kg/s

qmaw,i	est le débit-masse instantané d’air d’admission, en kg/s

qmf,i	est le débit-masse instantané de carburant, en kg/s.

Les débitmètres doivent satisfaire aux conditions de linéarité énoncées au paragraphe 9.2, mais ils doivent être suffisamment précis pour satisfaire aussi aux conditions de linéarité pour la mesure du débit de gaz d’échappement.

8.3.1.5	Méthode de mesure avec un gaz témoin

Cette méthode consiste à mesurer la concentration d’un gaz témoin dans les gaz d’échappement.

Une quantité connue d’un gaz inerte (hélium pur par exemple) est injectée dans le flux de gaz d’échappement comme gaz témoin. Le gaz est mélangé et dilué aux gaz d’échappement, mais il ne doit pas réagir dans le tuyau d’échappement. La concentration de gaz témoin est ensuite mesurée dans l’échantillon de gaz d’échappement.

Pour garantir un mélange intime du gaz témoin, la sonde de prélèvement des gaz d’échappement doit être située à au moins 1 m, ou 30 fois le diamètre du tuyau d’échappement, la valeur la plus élevée étant retenue, en aval du point d’injection du gaz. La sonde peut être située plus en amont si la condition du mélange intime est vérifiée par comparaison de la concentration du gaz témoin avec la concentration de référence obtenue lorsque le gaz est injecté plus en amont.

Le débit de gaz témoin doit être réglé de telle manière que la concentration de ce gaz au régime de ralenti après mélange soit inférieure à la valeur de pleine échelle de l’analyseur de gaz.

Le calcul du débit de gaz d’échappement s’effectue comme suit:

qmew,i=qvt×ρe60×cmix,i−cb		(21)

où:

qmew,i	est le débit-masse instantané de gaz d’échappement, en kg/s

qvt	est le débit de gaz témoin, en cm3/min

cmix,i	est la concentration instantanée de gaz témoin après mélange, en ppm

e	est la masse volumique des gaz d’échappement, en kg/m³ (voir tableau 4)

cb	est la concentration ambiante du gaz témoin dans l’air d’admission, en ppm.

La concentration ambiante du gaz témoin (cb) peut être déterminée en prenant la moyenne de la concentration ambiante mesurée immédiatement avant l’essai et après l’essai.

Si la concentration ambiante est inférieure à 1 % de la concentration du gaz témoin après mélange (cmix.i) au débit maximal de gaz d’échappement, la concentration ambiante peut être considérée comme négligeable.

L’ensemble du système doit satisfaire aux conditions de linéarité requises pour la mesure du débit de gaz d’échappement du paragraphe 9.2.

8.3.1.6	Méthode de mesure de débit d’air et du rapport air/carburant

Cette méthode consiste à déterminer le débit de gaz d’échappement d’après le débit d’air et le rapport air/carburant. Le débit-masse instantané de gaz d’échappement est calculé comme suit:

qmew,i = qmaw,i × 1 + 1A/Fst × λi		(22)

avec

AFst=138,0×1+α4−ε2+γ12,011+1,00794×α+15,9994×ε+14,0067×δ+32,065×γ	(23)

λi=100-cCOd×10−42−cHCw×10−4+α4×1−2×cCOd×10−43,5×cCO2d1+cCO×10−43,5×cCO2d−ε2−δ2×cCO2d+cCOd×10−44,764×1+α4−ε2+γ×cCO2d+cCOd×10−4+cHCw×10−4  (24)

où:

qmew,i	est le débit-masse instantané de gaz d’échappement, en kg/s

qmaw,i	est le débit-masse instantané d’air d’admission, en kg/s

A/Fst	est le rapport air/carburant stœchiométrique, en kg/kg

i	est le taux d’excédent d’air instantané

cCO2d	est la concentration de CO2 en conditions sèches, en %

cCOd	est la concentration de CO en conditions sèches, en ppm

cHCw	est la concentration d’hydrocarbures en conditions humides, en ppm.

Les débitmètres et analyseurs d’air doivent satisfaire aux conditions de linéarité énoncées au paragraphe 9.2, et le système complet doit satisfaire aux conditions de linéarité pour la mesure du débit de gaz d’échappement énoncées au paragraphe 9.2.

Si un équipement de mesure du rapport air/carburant tel qu’un capteur du type oxyde de zirconium est utilisé pour la mesure de l’excédent d’air, il doit satisfaire aux caractéristiques prescrites au paragraphe 9.3.2.7.

8.3.2	Mesure des constituants gazeux

8.3.2.1	Introduction

Les constituants gazeux présents dans les gaz d’échappement bruts émis par le moteur à l’essai doivent être mesurés avec les systèmes de mesure et de prélèvement décrits au paragraphe 9.3 et à l’appendice 3. L’évaluation des données doit se faire conformément au paragraphe 8.3.2.3.

Deux méthodes de calcul sont décrites aux paragraphes 8.3.2.4 et 8.3.2.5; elles sont équivalentes pour les carburants de référence de l’appendice 2. La méthode du paragraphe 8.3.2.4 est d’une application plus simple car elle utilise des valeurs u mises en tableau pour le rapport entre le constituant et la masse volumique des gaz d’échappement. La méthode du paragraphe 8.3.2.5 est plus précise pour les qualités de carburant s’écartant des caractéristiques de l’appendice 2, mais elle nécessite une analyse élémentaire de la composition du carburant.

8.3.2.2	Prélèvement pour la détermination des émissions gazeuses

Les sondes de prélèvement pour la mesure des émissions gazeuses doivent être installées à au moins 0,5 m, ou trois fois le diamètre du tuyau d’échappement, la plus grande dimension étant retenue, en amont de la sortie du système d’échappement, mais suffisamment près du moteur pour garantir une température des gaz d’échappement d’au moins 343 K (70 °C) au droit de la sonde.

Dans le cas d’un moteur multicylindre à collecteur d’échappement à plusieurs branches, l’entrée de la sonde doit être située suffisamment loin en aval de la jonction pour garantir le prélèvement d’un échantillon représentatif des émissions d’échappement moyennes de tous les cylindres. Pour les moteurs multicylindres équipés de plusieurs collecteurs séparés, tels que les moteurs en V, il est recommandé de combiner les flux des collecteurs en amont de la sonde de prélèvement. Si cette solution n’est pas possible pour des raisons pratiques, il est admis de prélever un échantillon sur le groupe ayant les plus fortes émissions de CO2. Pour le calcul des émissions d’échappement, le débit-masse total de gaz d’échappement sera retenu.

Si le moteur est équipé d’un système de traitement aval, l’échantillon de gaz d’échappement doit être prélevé en aval de ce dernier.

8.3.2.3	Évaluation des données

Pour l’évaluation des émissions gazeuses, les concentrations de polluants bruts (HC, CO et NOx) et le débit-masse de gaz d’échappement doivent être enregistrés et mémorisés à une fréquence d’au moins 2 Hz sur un système informatique. Toutes les autres données doivent être enregistrées à une fréquence d’au moins 1 Hz. Pour les analyseurs analogiques, la réponse doit être enregistrée, et les données d’étalonnage peuvent être appliquées en ligne ou hors ligne au cours de l’évaluation des données.

Pour le calcul des émissions massiques des constituants gazeux, les traces des concentrations enregistrées et la trace du débit-masse de gaz d’échappement peuvent être recalées du temps de transformation tel qu’il est défini au paragraphe 3.1.28. Le temps de réponse de chaque analyseur d’émissions gazeuses et du système de mesure du débit-masse de gaz d’échappement doit être déterminé conformément aux paragraphes 8.3.1.2 et 9.3.5 respectivement et enregistré.

8.3.2.4	Calcul des émissions massiques sur la base des valeurs du tableau

La masse des polluants (en g/essai) doit être déterminée par calcul des émissions massiques instantanées à partir des concentrations brutes des polluants et du débit-masse de gaz d’échappement, recalées pour tenir compte du temps de transformation comme déterminé conformément au paragraphe 8.3.2.3, en intégrant les valeurs instantanées sur tout le cycle et en multipliant les valeurs intégrées avec les valeurs de u tirées du tableau 4. Si la mesure s’effectue sur base sèche, l’opération de correction base sèche/base humide conformément au paragraphe 8.1 doit être appliquée aux valeurs de concentration instantanées avant tout autre calcul.

Pour le calcul des valeurs de NOx, les émissions massiques doivent être multipliées par le facteur de correction d’humidité kh,D ou kh,G déterminé conformément au paragraphe 8.2

Un exemple d’opération de calcul est donné à l’appendice 6.

L’équation suivante doit être appliquée:

mgas	=	ugas×i=1i=ncgas,i×qmew,i×1f	(en g/essai)	(25)

où:

ugas		est le rapport entre la masse volumique du constituant mesuré et celle des gaz d’échappement

cgas,i	est la concentration instantanée du constituant dans les gaz d’échappement, en ppm

qmew,i	est le débit-masse instantané de gaz d’échappement, en kg/s

f	est la fréquence d’échantillonnage des données, en Hz

n	est le nombre de mesures.

| Carburant | e | Gaz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO | HC | CO2 | O2 | CH4 |
|  |  | gas [kg/m3] |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,053 | 1,250 | a | 1,9636 | 1,4277 | 0,716 |
|  |  | ugasb |  |  |  |  |  |
| Gazole | 1,2943 | 0,001586 | 0,000966 | 0,000479 | 0,001517 | 0,001103 | 0,000553 |
| Éthanol | 1,2757 | 0,001609 | 0,000980 | 0,000805 | 0,001539 | 0,001119 | 0,000561 |
| GNGc | 1,2661 | 0,001621 | 0,000987 | 0,000558d | 0,001551 | 0,001128 | 0,000565 |
| Propane | 1,2805 | 0,001603 | 0,000976 | 0,000512 | 0,001533 | 0,001115 | 0,000559 |
| Butane | 1,2832 | 0,001600 | 0,000974 | 0,000505 | 0,001530 | 0,001113 | 0,000558 |
| GPLe | 1,2811 | 0,001602 | 0,000976 | 0,000510 | 0,001533 | 0,001115 | 0,000559 |
| a Selon le carburant. b À  = 2, air sec, 273 K, 101,3 kPa. c u juste à 0,2 % près pour la composition (en masse) suivante: C = 66-76 %; H = 22-25 %; N = 0-12 %. d HCNM sur la base de CH2,93 (pour les HC totaux, le coefficient ugas de CH4 doit être utilisé). e u juste à 0,2 % près pour la composition (en masse) suivante: C3 = 70-90 %; C4 = 10-30 %. |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 4.  Valeur de u pour les gaz d’échappement bruts et masses
volumiques des constituants

8.3.2.5	Calcul des émissions massiques sur la base d’équations exactes

On détermine la masse des émissions de polluants (en g/essai) en calculant les émissions massiques instantanées à partir des concentrations brutes de polluants, des valeurs u et du débit-masse de gaz d’échappement, recalées pour tenir compte du temps de transformation déterminé conformément au paragraphe 8.3.2.3 et en intégrant les valeurs instantanées sur tout le cycle. Si la mesure est faite sur base sèche, la correction base sèche/base humide conformément au paragraphe 8.1 doit être appliquée aux valeurs de concentrations instantanées avant tout autre calcul.

Pour le calcul des NOx, les émissions massiques doivent être multipliées par le facteur de correction d’humidité kh,D, ou kh,G, déterminé conformément au paragraphe 8.2.

Pour les calculs, on applique l’équation suivante:

mgas	=	i=1i=nugas,i×cgas,i×qmew,i×1f	(en g/essai)	(26)

où:

ugas,i	est le rapport instantané de masse volumique entre le constituant des gaz d’échappement et les gaz d’échappement

cgas,i	est la concentration instantanée du constituant dans les gaz d’échappement, en ppm

qmew,i	est le débit-masse instantané, en kg/s

f	est la fréquence d’échantillonnage des données, en Hz

n	est le nombre de mesures.

Les valeurs u instantanées sont calculées comme suit:

ugas,i	=	Mgas / (Me,i × 1 000)	(27)

ou

ugas,i	=	gas / (e,i × 1 000)	(28)

et

gas	=	Mgas / 22,414	(29)

où:

Mgas	est la masse molaire du constituant gazeux, en g/mol (voir appendice 6)

Me,i	est la masse molaire instantanée de gaz d’échappement, en g/mol

gas	est la masse volumique des constituants gazeux, en kg/m3

e,i	est la masse volumique instantanée des gaz d’échappement, en kg/m3.

La masse molaire des gaz d’échappement (Me) est calculée, pour une composition générale du combustible de CHαOℇ Nδ Sy, dans l’hypothèse d’une combustion complète, comme suit:

Me,i=1+qmf,iqmaw,iqmf,iqmaw,i×α4+ε2+δ212,011+1,00794×α+15,9994×ε+14,0067×δ+32,065×γ+Ha×10−32×1,00794+15,9994+1Ma1+Ha×10−3	(30)

où:

qmaw,i	est le débit-masse instantané d’air d’admission sur base humide, en kg/s

qmf,i	est le débit-masse instantané de carburant, en kg/s

Ha	est l’humidité de l’air d’admission, en g d’eau par kg d’air sec

Ma	est la masse molaire de l’air d’admission sec = 28,965 g/mol.

La masse volumique des gaz d’échappement (e) est calculée comme suit:

ρe,i = 1 000 + Ha+ 1  000×(qmf,iqmad,i) 773,4 + 1,2434×Ha + kf× 1  000 ×(qmf,iqmad,i)	(31)

où:

qmad,i	est le débit-masse instantané d’air d’admission sur base sèche, en kg/s

qmf,i	est le débit-masse instantané de carburant, en kg/s

Ha	est l’humidité de l’air d’admission, en g d’eau par kg d’air sec

kf	est le facteur spécifique du carburant conformément à l’équation 11 du paragraphe 8.1.1.

8.3.3	Mesure des émissions en particules

8.3.3.1	Introduction

Pour la mesure des émissions de particules, il est nécessaire de diluer l’échantillon avec de l’air ambiant filtré, de l’air synthétique ou de l’azote. Le système de dilution du flux partiel doit être réglé de manière à éviter toute condensation d’eau dans les systèmes de dilution et de prélèvement et à maintenir la température des gaz d’échappement dilués à une valeur comprise entre 315 et 325 K (42 et 52 °C) immédiatement en amont des porte-filtres. Une déshumidification de l’air de dilution avant que celui-ci n’entre dans le système de dilution est admise; elle est particulièrement utile si l’humidité de l’air de dilution est élevée. La température de l’air de dilution doit être  288 K (15 °C) à proximité immédiate de l’entrée dans le tunnel de dilution.

Le système de dilution du flux partiel doit être conçu pour prélever un échantillon proportionnel de gaz d’échappement bruts dans le flux des gaz d’échappement du moteur, ce prélèvement devant donc suivre les variations du débit des gaz d’échappement, et pour diluer cet échantillon avec de l’air de façon à obtenir une température comprise entre 315 et 325 K (42 et 52 °C) au droit du filtre de collecte. À cette fin, il est indispensable que le taux de dilution ou le taux de prélèvement rd ou rs soit déterminé de telle manière que les conditions de justesse du paragraphe 9.4.4 soient remplies.

Pour mesurer les émissions massiques de particules, le matériel nécessaire se compose d’un système de prélèvement des particules, d’un filtre de collecte, d’une balance au microgramme et d’une chambre de pesée à température et à humidité réglées. Les caractéristiques détaillées du système sont décrites au paragraphe 9.4.

8.3.3.2	Prélèvement de l’échantillon de particules

En général, la sonde de prélèvement de l’échantillon de particules doit être installée à proximité de la sonde de prélèvement des émissions gazeuses, mais à une distance suffisante pour ne pas causer d’interférence. Les dispositions concernant l’installation énoncées au paragraphe 8.3.2.2 s’appliquent donc également au prélèvement des particules. La tuyauterie de prélèvement doit être conforme aux conditions énoncées à l’appendice 3.

Dans le cas d’un moteur multicylindre équipé d’un collecteur d’échappement à plusieurs branches, l’entrée de la sonde doit être placée suffisamment en aval pour que l’on obtienne un échantillon représentatif des émissions moyennes de gaz d’échappement de tous les cylindres. Dans le cas des moteurs multicylindres ayant des collecteurs séparés, comme les moteurs à cylindre disposé en V, il est recommandé de combiner les flux des deux collecteurs en amont de la sonde de prélèvement. Si cette condition n’est pas réalisable, il est permis de prélever un échantillon à partir du collecteur ayant les plus fortes émissions de particules. Pour le calcul des émissions d’échappement, le débit masse-total de gaz d’échappement du collecteur doit être pris en compte.

8.3.3.3	Temps de réponse du système

Pour le réglage d’un système de dilution du flux partiel, une réponse rapide du système est nécessaire. Le temps de transformation du système doit être déterminé conformément à la procédure du paragraphe 9.4.7.3. Si le temps de transformation combiné de la mesure du débit de gaz d’échappement (voir par. 8.3.1.2) et du système de flux partiel est  0,3 s, un réglage en ligne doit être appliqué. Si le temps de transformation est supérieur à 0,3 s, une commande par réglage prédictif basé sur un essai préenregistré doit être utilisée. Dans ce cas, le temps de montée combiné doit être  1 s et le temps de retard combiné  10 s.

La réponse totale du système doit être conçue pour donner un échantillon représentatif des particules, qmp,i, proportionnel au débit-masse des gaz d’échappement. Pour déterminer la proportionnalité, une analyse de régression de qmp,i par rapport à qmew,i doit être effectuée avec une fréquence d’acquisition des données d’au moins 5 Hz, et les critères suivants doivent être remplis:

a)	Le coefficient de détermination r2 de la régression linéaire entre qmp,i et qmew,i ne doit pas être inférieur à 0,95;

b)	L’erreur type d’estimation de qmp,i par rapport à qmew,i ne doit pas dépasser 5 % de qmp au maximum;

c)	L’ordonnée à l’origine qmp de la droite de régression ne doit pas être inférieure à ±2 % de qmp maximum.

Une commande par réglage prédictif est nécessaire si les temps de transformation combinés du système de mesure des particules, t50,P et du signal de débit-masse de gaz d’échappement, t50,F sont > 0,3 s. Dans ce cas, un essai préalable doit être effectué et le signal de débit-masse de gaz d’échappement obtenu lors de l’essai préalable doit être utilisé pour régler le débit de prélèvement dans le système de mesure des particules. On considère qu’un réglage correct du système de dilution partielle a été obtenu si la trace temporelle de qmew,pre de l’essai préalable est corrigée d’un décalage prédictif de t50,P + t50,F:

Pour contrôler la corrélation entre qmp,i et qmew,i, on utilise les données collectées au cours de l’essai réel, en alignant dans le temps qmew,i de t50,F par rapport à qmp,i (le recalage dans le temps ne fait pas intervenir t50,P). C’est-à-dire que le décalage temporaire entre qmew et qmp correspond à la différence des temps de transformation déterminés au paragraphe 9.4.7.3.

8.3.3.4	Évaluation des données

La tare du filtre, déterminée conformément au paragraphe 7.8.2.2, doit être déduite du poids brut du filtre, déterminé conformément au paragraphe 7.8.4.5, ce qui donne la masse mf des particules collectées. Pour l’évaluation de la concentration des particules, la masse totale du prélèvement (msep) ayant traversé le filtre pendant le cycle d’essai doit être enregistrée.

Avec l’accord préalable de l’autorité d’homologation de type, la masse de particules peut être corrigée pour tenir compte de la teneur en particules de l’air de dilution, déterminée conformément au paragraphe 7.8.2.5, conformément aux règles de l’art et aux caractéristiques de conception spécifiques du système de mesure des émissions de particules utilisé.

8.3.3.5	Calcul des émissions massiques

En fonction de la conception du système, on calcule la masse des particules (en g/essai) par l’une des méthodes décrites aux paragraphes 8.3.3.5.1 ou 8.3.3.5.2, après correction pour les effets de flottabilité de la masse de particules collectées conformément au paragraphe 9.4.3.5. Un exemple des opérations de calcul est donné à l’appendice 6.

8.3.3.5.1	Calcul sur la base du taux de prélèvement

mPM	=	mf / (rs × 1 000)	(32)

où:

mf	est la masse de particules collectées au cours du cycle, en mg

rs	est le taux de prélèvement moyen au cours du cycle

où:

rs	=	msemew×msepmsed	(33)

où:

mse	est la masse de l’échantillon prélevé au cours du cycle, en kg

mew	est le débit-masse total de gaz d’échappement au cours du cycle, en kg

msep	est la masse de gaz d’échappement dilués traversant les filtres de collecte des particules, en kg

msed	est la masse de gaz d’échappement dilués traversant le tunnel de dilution, en kg.

Dans le cas du système à prélèvement total, msep et msed sont identiques.

8.3.3.5.2	Calcul sur la base du taux de dilution

mPM	=	mmmedf1 000	(34)

où:

mf	est la masse de particules collectées au cours du cycle, en mg

msep	est la masse de gaz d’échappement dilués traversant les filtres à particules, en kg

medf	est la masse de gaz d’échappement dilués équivalents pendant tout le cycle, en kg.

La masse totale de gaz d’échappement dilués équivalents pendant tout le cycle est déterminée comme suit:

medf	=	i=1i=nqmedf,i×1f	(35)

qmedf,i	=	qmew,i × rd,i	(36)

rd,i	=	qmdew,iqmdew,i−qmdw,i	(37)

où:

qmedf,i	est le débit-masse instantané de gaz d’échappement dilués équivalents, en kg/s

qmew,i 	est le débit-masse instantané de gaz d’échappement, en kg/s

rd,i	est le taux de dilution instantané

qmdew,i	est le débit-masse instantané de gaz d’échappement dilués, en kg/s

qmdw,i	est le débit-masse instantané d’air de dilution, en kg/s

f	est la fréquence d’échantillonnage des données, en Hz

n	est le nombre de mesures.

8.4	Mesure des émissions par dilution du flux total (système CVS)

On utilise les signaux de mesure des concentrations des constituants gazeux, soit par intégration sur tout le cycle, soit par collecte dans des sacs de prélèvement, pour le calcul des émissions massiques par multiplication par le débit-masse de gaz d’échappement dilués. Le débit-masse de gaz d’échappement doit être mesuré avec un système de prélèvement à volume constant (CVS), qui peut être basé sur une pompe volumétrique, un venturi-tuyère en régime critique (CFV) ou un venturi subsonique avec ou sans compensation de débit.

Pour la collecte dans des sacs de prélèvement et le prélèvement de l’échantillon de particules, il est prélevé un échantillon proportionnel à partir des gaz d’échappement dilués provenant du système CVS. Pour un système sans compensation de débit, le rapport du débit de prélèvement au débit du système CVS ne doit pas varier de plus de  2,5 % du point de consigne de l’essai. Pour un système avec compensation de débit, chaque débit doit rester constant, en ne s’écartant pas de plus de  2,5 % de sa valeur cible.

Le schéma de principe du système complet est représenté à la figure 7.

Figure 7.  Schéma de principe du système de mesure sur le flux total

8.4.1	Détermination du débit de gaz d’échappement dilués

8.4.1.1	Introduction

Pour le calcul des émissions présentes dans les gaz d’échappement dilués, il est nécessaire de connaître le débit-masse de gaz d’échappement dilués. Le débit-masse total de gaz d’échappement dilués au cours du cycle (en kg/essai) doit être calculé à partir des valeurs de mesure obtenues durant le cycle et des données d’étalonnage correspondantes du dispositif de mesure du débit (V0 pour PDP, Kv  pour CFV, Cd pour SSV) par l’une des méthodes décrites aux paragraphes 8.4.1.2 à 8.4.1.4. Si le débit total de particules (msep) dans le prélèvement dépasse 0,5 % du débit total du système CVS (med), ce dernier doit être corrigé pour msep, ou le débit de prélèvement des particules doit être renvoyé dans le système CVS en amont du dispositif de mesure du débit.

8.4.1.2	Système PDP-CVS

Le calcul du débit-masse sur tout le cycle s’effectue comme suit, si la température des gaz d’échappement dilués est maintenue constante à ±6 K près au cours du cycle au moyen d’un échangeur de chaleur:

med	=	1,293 × V0 × np × pp × 273  (101,3 × T)	(38)

où:

V0	est le volume de gaz déplacé par tour de pompe dans les conditions d’essai, en m3/tr

np 	est le nombre total de tours de la pompe par essai

pp	est la pression absolue à l’entrée de la pompe, en kPa

T	est la température moyenne des gaz d’échappement dilués à l’entrée de la pompe, en K.

S’il est utilisé un système à compensation de débit (c’est-à-dire sans échangeur de chaleur), les émissions massiques instantanées doivent être déterminées et intégrées sur la durée du cycle. Dans ce cas, la masse instantanée de gaz d’échappement dilués doit être calculée comme suit:

med,i	=	1,293 × V0 × nP,i × pp × 273 / (101,3 × T)	(39)

où:

nP,i	est le nombre total de tours de la pompe par intervalle de temps.

8.4.1.3	Système CFV-CVS

Le calcul du débit-masse au cours du cycle s’effectue comme suit, si la température des gaz d’échappement dilués est maintenue constante à ±11 K près au cours du cycle au moyen d’un échangeur de chaleur:

med	=	1,293 × t × Kv × pp / T 0,5	(40)

où:

t	est la durée du cycle, en s

Kv	est le coefficient d’étalonnage du venturi-tuyère en régime critique aux conditions normales

pp	est la pression absolue à l’entrée du venturi, en kPa

T	est la température absolue à l’entrée du venturi, en K.

S’il est utilisé un système à compensation de débit (c’est-à-dire sans échangeur de chaleur), les émissions massiques instantanées doivent être déterminées et intégrées sur la durée du cycle. Dans ce cas, la masse instantanée de gaz d’échappement dilués doit être calculée comme suit:

med,i	=	1,293 × ti × KV × pp / T 0,5	(41)

où:

Δti	est l’intervalle de temps, en s.

8.4.1.4	Système SSV-CVS

Le calcul du débit-masse au cours du cycle s’effectue comme suit, si la température des gaz d’échappement dilués est maintenue constante à ±11 K près pendant le cycle au moyen d’un échangeur de chaleur:

med	=	1,293 x QSSV		(42)

et

Qssv = A0 × dv × Cpp × 1T × rp1,4286 − rp1,7143 × 11 −rD4 × rp1,4286	(43)

où:

A0	est égal à 0,006111 dans les unités SI suivantes m3min K12kPa 1mm2

dv	est le diamètre du col du SSV, en m

Cd	est le coefficient de débit du SSV

pp	est la pression absolue à l’entrée du venturi, en kPa

T	est la température à l’entrée du venturi, en K

rp	est le rapport du col du SSV à la pression statique absolue à l’entrée, 1 − Δppa

rD	est le rapport du diamètre du col du SSV d au diamètre intérieur du tuyau d’entrée D.

S’il est utilisé un système à compensation de débit (c’est-à-dire sans échangeur de chaleur), les émissions massiques instantanées doivent être déterminées et intégrées sur la durée du cycle. Dans ce cas la masse instantanée de gaz d’échappement dilués doit être calculée comme suit:

med	=	1,293 x QSSV x ti		(44)

où:

Δti	est l’intervalle de temps, en s.

Le calcul en temps réel doit être initialement effectué soit avec une valeur plausible de Cd telle que 0,98, soit avec une valeur plausible de QSSV. Si le calcul est basé sur QSSV, la valeur initiale de QSSV doit être utilisée pour évaluer le nombre de Reynolds.

Au cours de tous les essais de mesure des émissions, le nombre de Reynolds au col du SSV doit être situé dans la plage des nombres de Reynolds utilisés pour établir la courbe d’étalonnage déterminée conformément au paragraphe 9.5.4.

8.4.2	Mesure des constituants gazeux

8.4.2.1	Introduction

Les constituants gazeux présents dans les gaz d’échappement dilués émis par le moteur à l’essai doivent être mesurés par les méthodes décrites à l’appendice 3. Les gaz d’échappement doivent être dilués avec de l’air ambiant filtré, de l’air synthétique ou de l’azote. Le débit maximal du système à flux total doit être suffisant pour permettre d’éviter toute condensation de l’eau dans les systèmes de dilution et de prélèvement. L’évaluation des données et les opérations de calcul sont décrites aux paragraphes 8.4.2.3 et 8.4.2.4.

8.4.2.2	Prélèvement pour la détermination des émissions gazeuses

Le tuyau d’échappement raccordant le moteur au système de dilution du flux total doit être conforme aux conditions énoncées à l’appendice 3. La ou les sondes de prélèvement des émissions gazeuses doivent être installées dans le tunnel de dilution en un point où l’air de dilution et les gaz d’échappement sont intimement mélangés, et à proximité immédiate de la sonde de prélèvement des émissions particulaires.

Le prélèvement peut se faire de deux manières principales:

a)	les émissions sont recueillies dans un sac de collecte pendant tout le cycle et mesurées après l’essai; pour les HC, le sac de collecte doit être chauffé à 464 ± 11 K (191 ± 11 °C), pour les NOx, la température du sac doit être située au-dessus du point de rosée;

b)	les émissions sont prélevées en continu et leurs concentrations intégrées sur tout le cycle.

Le prélèvement des échantillons de concentrations ambiantes s’effectue en amont du tunnel de dilution dans un sac de collecte; ces concentrations doivent être soustraites des concentrations d’émissions déterminées conformément au paragraphe 8.4.2.4.2.

8.4.2.3	Évaluation des données

Pour le prélèvement continu, les concentrations d’émissions (HC, CO et NOx) doivent être enregistrées à une fréquence minimale de 1 Hz sur un système informatique; pour la collecte dans des sacs de prélèvement, il faut une valeur moyenne par essai. Le débit-masse de gaz d’échappement dilués et toutes les autres données doivent être enregistrés à une fréquence minimale de 1 Hz. Pour les analyseurs analogiques, la réponse doit être enregistrée et les données d’étalonnage peuvent être appliquées en ligne ou hors ligne au cours de l’évaluation des données.

8.4.2.4	Calcul des émissions massiques

8.4.2.4.1	Systèmes à débit-masse constant

Pour les systèmes avec échangeur de chaleur, la masse des polluants doit être déterminée au moyen de l’équation suivante:

mgas	=	ugas x cgas x med 	(en g/essai)	(45)

où:

ugas	est le rapport entre la masse volumique des constituants des gaz d’échappement et celle de l’air

cgas	est la concentration ambiante moyenne corrigée du constituant, en ppm

med	est la masse totale de gaz d’échappement dilués sur tout le cycle, en kg

Si la mesure s’effectue sur une base sèche, la correction base sèche/base humide conformément au paragraphe 8.1 doit être appliquée.

Pour le calcul des valeurs de NOx, les émissions massiques doivent être multipliées par le facteur de correction d’humidité kh,D ou kh,G déterminé conformément au paragraphe 8.2.

Les valeurs de u sont données au tableau 5. Pour le calcul des valeurs de ugas, la masse volumique des gaz d’échappement dilués a été prise par hypothèse comme égale à la masse volumique de l’air. Les valeurs de ugas sont donc identiques pour les constituants gazeux individuels, mais différentes pour les HC.

À titre de variante, on peut aussi utiliser la méthode basée sur l’équation exacte, décrite au paragraphe 8.3.2.5 dans les équations 27 ou 28.

| Carburant | de |  |  | Gaz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | CO | HC | CO2 | O2 | CH4 |
|  |  |  |  | gas [kg/m3] |  |  |  |
|  |  | 2,053 | 1,250 | a | 1,9636 | 1,4277 | 0,716 |
|  |  |  |  | ugasb |  |  |  |
| Gazole | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000480 | 0,001519 | 0,001104 | 0,000553 |
| Éthanol | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000795 | 0,001519 | 0,001104 | 0,000553 |
| GNCc | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000584d | 0,001519 | 0,001104 | 0,000553 |
| Propane | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000507 | 0,001519 | 0,001104 | 0,000553 |
| Butane | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000501 | 0,001519 | 0,001104 | 0,000553 |
| GPLe | 1,293 | 0,001588 | 0,000967 | 0,000505 | 0,001519 | 0,001104 | 0,000553 |
| a Selon le carburant. b À  = 2, air sec, 273 K, 101,3 kPa. c u juste à 0,2 % pour la composition (en masse) suivante: C = 66-76 %; H = 22-25 %; N = 0-12 %. d HCNM sur la base de CH2,93 (pour les HC totaux, le coefficient ugas de CH4 doit être utilisé). e u juste à 0,2 % pour la composition (en masse) suivante: C3 = 70-90 %; C4 = 10-30 %. |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 5.  Valeur u pour les gaz d’échappement dilués et

masses volumiquesdes constituants gazeux

8.4.2.4.2	Détermination des concentrations ambiantes corrigées

La concentration ambiante moyenne des gaz polluants dans l’air de dilution doit être soustraite des concentrations mesurées pour obtenir les concentrations nettes de polluants. Les valeurs moyennes des concentrations ambiantes peuvent être déterminées par la méthode du sac de collecte ou par celle de la mesure continue avec intégration. L’équation ci-après doit être appliquée:

c	=	ce − cd x (1 − (1/D))	(46)

où:

ce 	est la concentration du constituant mesurée dans les gaz d’échappement dilués, en ppm

cd	est la concentration du constituant mesurée dans l’air de dilution, en ppm

D	est le facteur de dilution.

Le facteur de dilution est calculé comme suit:

a)	pour les moteurs diesel et les moteurs à allumage commandé fonctionnant au GPL

D	=	FScCO2,e+cHC,e+cCO,e×10−4	(47)

b)	Pour les moteurs à allumage commandé alimentés au GN

D	=	FScCO2,e+cNMHC,e+cCO,e×10−4	(48)

où:

cCO2,e	est la concentration de CO2 dans les gaz d’échappement dilués en conditions humides, en % vol.

cHC,e	est la concentration de HC dans les gaz d’échappement dilués en conditions humides, en ppm C1

cNMHC,e	est la concentration de HCNM dans les gaz d’échappement dilués en conditions humides, en ppm C1

cCO,e	est la concentration de CO dans les gaz d’échappement dilués en conditions humides, en ppm

FS	est le facteur stœchiométrique.

Le facteur stœchiométrique est calculé comme suit:

FS	=	100×11+α2+3,76×1+α4	(49)

où:

	est le rapport molaire pour l’hydrogène du carburant (H/C).

À titre de variante, si la composition du carburant n’est pas connue, les facteurs stœchiométriques suivants peuvent être appliqués:

FS (gazole)	=	13,4

FS (GPL)	=	11,6

FS (GN)	=	9,5.

8.4.2.4.3	Systèmes à compensation de débit

Pour les systèmes sans échangeur de chaleur, on détermine la masse de polluants (en g/essai) en calculant les émissions massiques instantanées et en intégrant les valeurs instantanées sur tout le cycle. La correction pour les concentrations ambiantes doit également être appliquée directement à la valeur instantanée des concentrations. L’équation suivante doit être appliquée:

mgas	=	i=1nmed,i×ce×ugas−med×cd×1−1D×ugas	(50)

où:

ce	est la concentration du constituant mesurée dans les gaz d’échappement dilués, en ppm

cd	est la concentration du constituant mesurée dans l’air de dilution, en ppm

med,i	est la masse instantanée de gaz d’échappement dilués, en kg

med	est la masse totale de gaz d’échappement dilués sur tout le cycle, en kg

ugas	est la valeur indiquée dans le tableau 5

D	est le facteur de dilution.

8.4.3	Détermination des émissions de particules

8.4.3.1	Introduction

Pour la détermination des émissions de particules, il est nécessaire de procéder à une double dilution de l’échantillon avec de l’air ambiant, de l’air synthétique ou de l’azote. Le débit maximal du système de double dilution du flux total doit être suffisant pour éviter toute condensation de l’eau dans les systèmes de dilution et de prélèvement, et maintenir la température des gaz d’échappement dilués entre 315 et 325 K (42 et 52 °C) immédiatement en amont des porte-filtres. La déshumidification de l’air de dilution avant son entrée dans le système de dilution est autorisée, et elle est particulièrement utile si l’humidité de l’air de dilution est élevée. La température de l’air de dilution doit être  288 K (15 °C) à proximité immédiate de l’entrée dans le tunnel de dilution.

Pour déterminer les émissions massiques de particules, le matériel nécessaire se compose d’un système de prélèvement des échantillons de particules, d’un filtre de collecte, d’une balance au microgramme et d’une chambre de pesée à température et à humidité réglées. Les caractéristiques détaillées du système sont décrites au paragraphe 9.4.

8.4.3.2	Prélèvement de l’échantillon de particules

La sonde de prélèvement de l’échantillon de particules doit être installée à proximité de la sonde de prélèvement des échantillons d’émissions gazeuses, mais à une distance suffisante de celle-ci pour ne pas qu’il y ait interférence, dans le tunnel de dilution. Les dispositions concernant l’installation énoncée au paragraphe 8.3.2.2 s’appliquent donc également au prélèvement des particules. La tuyauterie de prélèvement doit être conforme aux conditions énoncées à l’appendice 3.

8.4.3.3	Calcul des émissions massiques

La masse de particules (en g/essai) doit être calculée après correction pour les effets de flottabilité de la masse de particules collectées conformément au paragraphe 9.4.3.5, comme suit:

mPM	=	mmmed1  000	(51)

où:

mf	est la masse de particules collectées sur tout le cycle, en mg

msep	est la masse de gaz d’échappement dilués traversant les filtres de collecte des particules, en kg

med	est la masse de gaz d’échappement dilués sur tout le cycle, en kg.

et

msep	=	mset − mssd	(52)

où:

mset	est la masse des gaz d’échappement doublement dilués traversant le filtre à particules, en kg

mssd	est la masse de l’air de dilution secondaire, en kg.

Si la concentration ambiante de particules dans l’air de dilution est déterminée conformément au paragraphe 7.8.2.5, la masse de particules peut être corrigée en fonction de la concentration ambiante. Dans ce cas, la masse de particules (en g/essai) doit être calculée comme suit:

mPM	=	mfmsep − mbmsd × 1 − 1D  med1 000	(53)

où:

msep	est la masse de gaz d’échappement dilués traversant les filtres de collecte des particules, en kg

med	est la masse de gaz d’échappement dilués sur tout le cycle, en kg

msd	est la masse d’air de dilution prélevé pour la mesure des concentrations ambiantes en particules, en kg

mb	est la masse des particules d’origine ambiante collectées dans l’air de dilution, en mg

D	est le facteur de dilution déterminé selon le paragraphe 8.4.2.4.2.

8.5	Calculs généraux

8.5.1	Détermination des HCNM et du CH4 avec le convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques

Les concentrations de HCNM et de CH4 sont calculées comme suit:

cNMHC	=	cHC(w/oCutter)×1−EM−cHC(w/Cutter)EE−EM	(54)

cCH4	=	cHC(w/Cutter)−cHC(w/oCutter)1−EEEE−EM	(55)

où:

cHC(w/Cutter)	est la concentration de HC lorsque les gaz prélevés traversent le convertisseur de HCNM, en ppm

cHC(w/oCutter)	est la concentration de HC lorsque les gaz prélevés contournent le convertisseur de HCNM, en ppm

EM	est l’efficacité pour le méthane comme déterminé selon le paragraphe 9.3.8.1

EE	est l’efficacité pour l’éthane comme déterminé selon le paragraphe 9.3.8.2.

8.5.2	Calcul des émissions spécifiques

Les émissions spécifiques egas ou ePM (en g/kWh) doivent être calculées pour chaque constituant individuel de la manière suivante selon le cycle d’essai applicable.

8.5.2.1	Résultat de l’essai

Pour l’essai WHSC, l’essai WHTC à chaud, ou l’essai WHTC à froid, la formule ci-après doit être utilisée:

e=mWact		(56)

où:

m	est la masse d’émission du constituant, en g/essai

Wact	est le travail sur le cycle réel déterminé conformément au paragraphe 7.7.1, en kWh.

Pour l’essai WHTC, le résultat final doit être une moyenne pondérée des résultats de l’essai de démarrage à froid et de l’essai de démarrage à chaud calculée au moyen de l’équation suivante:

e	=	0,1 × mcold + 0,9 × mhot0,1 × Wact,cold + 0,9 × Wact,hot	(57)

8.5.2.2	Systèmes de traitement aval des gaz d’échappement à régénération périodique

Les émissions au démarrage à chaud doivent être pondérées comme suit:

ew	=	n × e + nr × ern + nr	(58)

où:

n	est le nombre d’essais de démarrage à chaud WHTC hors régénération

nr	est le nombre d’essais de démarrage à chaud WHTC en cours de régénération (un essai au minimum)

e	est la valeur moyenne des émissions spécifiques hors régénération, en g/kWh

er	est la valeur moyenne des émissions spécifiques en cours de régénération, en g/kWh.

Le facteur de régénération kr est déterminé comme suit:

kr	=	ewe		(59)

Le facteur kr:

a)	doit être appliqué aux résultats pondérés de l’essai WHTC du paragraphe 8.5.2.2,

b)	peut être appliqué à l’essai WHSC et à l’essai WHTC à froid si une régénération se produit au cours du cycle,

c)	peut être étendu à d’autres membres de la même famille de moteurs,

d)	peut être étendu à d’autres familles de moteurs utilisant le même système de traitement aval avec l’autorisation préalable de l’autorité d’homologation de type, accordée sur la base d’une documentation technique fournie par le constructeur, démontrant que les émissions sont semblables.

9.	ÉQUIPEMENT DE MESURE

La présente annexe ne donne pas de précisions sur les équipements ou systèmes de mesure du débit, de la pression et de la température à utiliser. Par contre, elle énonce les prescriptions concernant la linéarité que doivent avoir ces équipements ou systèmes pour l’exécution d’un essai de mesure des émissions, qui sont énoncées au paragraphe 9.2.

9.1	Caractéristiques du banc dynamométrique

Un banc moteur répondant aux caractéristiques nécessaires pour l’exécution du cycle d’essai approprié, comme décrit aux paragraphes 7.2 et 7.3, doit être utilisé.

L’appareillage de mesure du couple et du régime doit permettre une mesure de la puissance sur arbre suffisamment précise pour satisfaire aux critères de validation du cycle. Des calculs supplémentaires peuvent être nécessaires. La justesse de l’appareillage de mesure doit être telle que les valeurs limites de linéarité fixées au tableau 6 du paragraphe 9.2 ne soient pas dépassées.

9.2	Conditions concernant la linéarité

L’étalonnage de tous les appareils et systèmes de mesure conformément à des normes nationales (ou internationales) doit être certifié. Les appareils et systèmes de mesure doivent satisfaire aux conditions de linéarité énoncées au tableau 6. La vérification de la linéarité comme prescrit au paragraphe 9.2.1 doit être exécutée pour les analyseurs de gaz à la fréquence d’au moins tous les trois mois ou toutes les fois qu’une réparation ou une modification pouvant influer sur l’étalonnage est apportée au système. Pour les autres appareils et systèmes, la vérification de la linéarité doit être effectuée comme prescrit par les procédures de contrôle internes ou par le fabricant de l’appareillage, ou conformément aux dispositions de la norme ISO 9000.

| Système de mesure | Ordonnée à l’origine | Pente | Erreur type | Coefficient de détermination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | m | SEE | r2 |
| Régime moteur | ≤ 0,05 % max. | 0,98 − 1,02 | ≤ 2 % max. | ≥ 0,990 |
| Couple moteur | ≤ 1 % max. | 0,98 − 1,02 | ≤ 2 % max. | ≥ 0,990 |
| Débit de carburant | ≤ 1 % max. | 0,98 − 1,02 | ≤ 2 % max. | ≥ 0,990 |
| Débit d’air | ≤ 1 % max. | 0,98 − 1,02 | ≤ 2 % max. | ≥ 0,990 |
| Débit de gaz d’échappement | ≤ 1 % max. | 0,98 − 1,02 | ≤ 2 % max. | ≥ 0,990 |
| Débit d’air de dilution | ≤ 1 % max. | 0,98 − 1,02 | ≤ 2 % max. | ≥ 0,990 |
| Débit de gaz d’échappement dilués | ≤ 1 % max. | 0,98 − 1,02 | ≤ 2 % max. | ≥ 0,990 |
| Débit de prélèvement | ≤ 1 % max. | 0,98 − 1,02 | ≤ 2 % max. | ≥ 0,990 |
| Analyseurs de gaz | ≤ 0,5 % max. | 0,99 − 1,01 | ≤ 1 % max. | ≥ 0,998 |
| Mélangeurs-doseurs de gaz | ≤ 0,5 % max. | 0,98 − 1,02 | ≤ 2 % max. | ≥ 0,990 |
| Températures | ≤ 1 % max. | 0,99 − 1,01 | ≤ 1 % max. | ≥ 0,998 |
| Pressions | ≤ 1 % max. | 0,99 − 1,01 | ≤ 1 % max. | ≥ 0,998 |
| Balance de pesage des particules | ≤ 1 % max. | 0,99 − 1,01 | ≤ 1 % max. | ≥ 0,998 |

Tableau 6.  Conditions de linéarité s’appliquant aux instruments et

systèmes de mesure

9.2.1	Vérification de la linéarité

9.2.1.1	Introduction

Une vérification de la linéarité doit être exécutée pour chaque système de mesure énuméré au tableau 6. Il doit être appliqué au moins 10 valeurs de référence au système de mesure contrôlé, et les valeurs mesurées doivent être comparées aux valeurs de référence par régression linéaire par les moindres carrés. Les limites maximales du tableau 6 sont les limites maximales à prévoir lors des essais.

9.2.1.2	Conditions générales

Le système de mesure doit être porté à la température de fonctionnement conformément aux recommandations du fabricant de l’appareillage. Les systèmes de mesure doivent être utilisés à leurs valeurs spécifiées de température, de pression et de débit.

9.2.1.3	Procédure

La vérification de la linéarité doit être effectuée pour chaque gamme normalement utilisée, conformément à la séquence d’opérations suivante:

a)	L’appareil doit être mis à zéro par application d’un signal de zéro. Pour les analyseurs de gaz, de l’air synthétique purifié ou de l’azote doit être introduit directement par le raccord d’entrée de l’analyseur.

b)	On effectue le réglage d’échelle de l’analyseur en appliquant le signal approprié. Pour les analyseurs de gaz, un gaz de point final approprié est appliqué directement au raccord d’entrée de l’analyseur.

c)	L’opération de réglage du zéro de a) est répétée.

d)	On effectue la vérification en utilisant au moins 10 valeurs de référence (y compris le zéro) qui se situent dans la plage comprise entre le zéro et les valeurs les plus élevées qu’il est prévu de rencontrer au cours des essais de mesure des émissions. Pour les analyseurs de gaz, des concentrations de gaz connues doivent être appliquées directement au raccord d’entrée de l’analyseur.

e)	Les valeurs de référence doivent être mesurées et les valeurs mesurées doivent être enregistrées pendant 30 s à une fréquence d’enregistrement d’au moins 1 Hz.

f)	Les valeurs moyennes arithmétiques sur la période de 30 s sont utilisées pour calculer les paramètres de régression linéaire par les moindres carrés conformément à l’équation 6 du paragraphe 7.7.2.

g)	Les paramètres de régression linéaire doivent satisfaire aux conditions du tableau 6 du paragraphe 9.2.

h)	Le point zéro doit être à nouveau contrôlé et la procédure de vérification doit être répétée si nécessaire.

9.3	Système de mesure et de prélèvement des émissions gazeuses

9.3.1	Caractéristiques des analyseurs

9.3.1.1	Caractéristiques générales

Les analyseurs doivent avoir une gamme de mesure et un temps de réponse permettant d’obtenir la justesse nécessaire pour la mesure des concentrations des constituants des gaz d’échappement en conditions transitoires ou stabilisées.

La compatibilité électromagnétique de l’appareil doit être suffisante pour minimiser les risques d’erreurs additionnelles.

9.3.1.2	Justesse

La justesse est définie comme l’écart de la valeur lue par rapport à la valeur de référence. La justesse ne doit pas excéder la limite de ±2 % de la valeur lue ou de ±0,3 % de l’échelle, la valeur la plus grande étant retenue.

9.3.1.3	Précision

La précision est définie comme égale à 2,5 fois l’écart type de 10 réponses successives à un gaz d’étalonnage ou un gaz d’échelle donné; elle ne doit pas excéder la limite de 1 % de la concentration maximale d’échelle pour chaque gamme utilisée au-dessus de 155 ppm (ou ppm C) ou de 2 % de chaque gamme utilisée au-dessous de 155 ppm (ou ppm C).

9.3.1.4	Bruit

La réponse de bruit (de crête à crête) de l’analyseur au gaz de zéro et d’étalonnage ou d’échelle sur une période quelconque de 10 s ne doit pas être supérieure à 2 % de l’échelle sur toutes les gammes utilisées.

9.3.1.5	Dérive du zéro

La réponse sur le zéro est définie comme étant la réponse moyenne, bruit compris, à un gaz de zéro au cours d’une durée de 30 s. La dérive de la réponse zéro sur une période d’une heure doit être inférieure à 2 % de l’échelle sur la gamme la plus basse utilisée.

9.3.1.6	Dérive du point final

La réponse du point final est définie comme la réponse moyenne, bruit compris, à un gaz de réglage d’échelle au cours d’une durée de 30 s. La dérive de la réponse du point final au cours d’une période d’une heure doit être inférieure à 2 % de l’échelle sur la gamme la plus basse utilisée.

9.3.1.7	Temps de montée

Le temps de montée de l’analyseur lorsqu’il est installé dans le système de mesure ne doit pas dépasser 2,5 s.

9.3.1.8	Séchage des gaz

Les émissions d’échappement peuvent être mesurées en conditions humides ou en conditions sèches. Si un dispositif de séchage est utilisé, il doit avoir un effet minimal sur la composition des gaz mesurés. Les procédés chimiques de déshumidification de l’échantillon ne sont pas acceptables.

9.3.2	Types d’analyseurs de gaz

9.3.2.1	Introduction

Les paragraphes 9.3.2.2 à 9.3.2.7 décrivent les principes de mesure à appliquer. Une description détaillée des systèmes de mesure est donnée à l’appendice 3. Les gaz à mesurer doivent être analysés avec les appareils énumérés ci-après. Pour les analyseurs à caractéristique non linéaire, l’utilisation de circuits de linéarisation est autorisée.

9.3.2.2	Analyse du monoxyde de carbone (CO)

L’analyseur de monoxyde de carbone doit être du type à absorption de l’infrarouge non dispersif (NDIR).

9.3.2.3	Analyse du dioxyde de carbone (CO2)

L’analyseur de dioxyde de carbone doit être du type à absorption de l’infrarouge non dispersif (NDIR).

9.3.2.4	Analyse des hydrocarbures (HC)

L’analyseur d’hydrocarbures doit être du type détecteur à ionisation de flamme chauffé (HFID), dans lequel le détecteur, les vannes et les tuyauteries, etc., sont chauffés de manière à maintenir une température des gaz de 463 K ± 10 K (190 ± 10 oC). À titre de variante, pour les moteurs alimentés au GN et à allumage commandé, l’analyseur d’hydrocarbures peut être du type détecteur à ionisation de flamme (FID) non chauffé si la méthode appliquée le permet (voir par. A.3.1.3 de l’appendice de cette annexe).

9.3.2.5	Analyse des hydrocarbures non méthaniques (HCNM)

La mesure de la fraction d’hydrocarbures non méthaniques doit être exécutée avec un convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques chauffé couplé en série avec un analyseur FID, conformément au système décrit au paragraphe A.3.1.4 de l’appendice de cette annexe, fonctionnant par soustraction du méthane des hydrocarbures.

9.3.2.6	Analyse des oxydes d’azote (NOx)

Si la mesure se fait sur base sèche, l’analyseur d’oxydes d’azote doit être du type détecteur par chimiluminescence (CLD) ou détecteur par chimiluminescence chauffé (HCLD) avec convertisseur NO2/NO. Si la mesure se fait sur base humide, il doit être utilisé un HCLD avec convertisseur chauffé à une température supérieure à 328 K (55 oC); celui-ci doit satisfaire au contrôle du facteur d’extinction par l’eau (voir par. 9.3.9.2.2). Pour le CLD et le HCLD, le canal de prélèvement doit être maintenu à une température de paroi de 328 à 473 K (55 à 200 oC) jusqu’au convertisseur pour la mesure sur base sèche et jusqu’à l’analyseur pour la mesure sur base humide.

9.3.2.7	Mesure du rapport air/carburant

L’appareillage de mesure du rapport air/carburant utilisé pour déterminer le débit de gaz d’échappement comme prescrit au paragraphe 8.3.1.6 doit utiliser un capteur de rapport air/carburant ou un capteur lambda du type à oxyde de zirconium à large plage de mesure. Le capteur doit être monté directement sur le tuyau d’échappement en un point où la température des gaz d’échappement est suffisamment élevée pour éviter toute condensation de l’eau.

La justesse du capteur, y compris son électronique intégrée, doit être conforme aux limites suivantes:

±3 % de la valeur de lecture pour λ < 2

±5 % de la valeur de lecture pour 2  λ < 5

±10 % de la valeur de lecture pour 5  λ.

Pour satisfaire aux caractéristiques de justesse énoncées ci-dessus, le capteur doit être étalonné conformément aux spécifications du fabricant d’appareillage.

9.3.3	Gaz d’étalonnage

La durée de conservation de tous les gaz d’étalonnage doit être respectée. La date limite d’utilisation déclarée par le fabricant doit être enregistrée.

9.3.3.1	Gaz purs

Le degré de pureté requis pour les gaz est défini par les limites de contamination indiquées ci-dessous. Les gaz suivants doivent être disponibles pour les mesures:

Azote purifié
(Contamination  1 ppm C1,  1 ppm CO,  400 ppm CO2,  0,1 ppm NO)

Oxygène purifié
(Pureté  99,5 % vol. O2)

Mélange hydrogène-hélium
(hydrogène 40 ± 2 %, reste hélium)
(Contamination  1 ppm C1,  400 ppm CO2)

Air synthétique purifié
(Contamination  1 ppm C1,  1 ppm CO,  400 ppm CO2,  0,1 ppm NO)
(Teneur en oxygène 18-21 % vol.).

9.3.3.2	Gaz d’étalonnage et d’échelle

Des mélanges de gaz ayant les compositions chimiques suivantes doivent être disponibles. Des combinaisons d’autres gaz sont admises à condition qu’ils ne réagissent pas entre eux.

C3H8 et air synthétique purifié (voir par. 9.3.3.1);

CO et azote purifié;

NOx et azote purifié (la teneur en NO2 de ce gaz d’étalonnage ne doit pas excéder 5 % de la teneur en NO);

CO2 et azote purifié;

CH4 et air synthétique purifié;

C2H6 et air synthétique purifié.

La concentration réelle dans un gaz d’étalonnage et un gaz d’échelle doit être conforme à ±1 % près à la valeur nominale, et elle doit être certifiée conforme à des normes nationales ou internationales. Toutes les concentrations de gaz d’étalonnage doivent être spécifiées en volume (% vol. ou ppm vol.).

9.3.3.3	Mélangeurs-doseurs de gaz

Les gaz utilisés pour l’étalonnage et le réglage d’échelle peuvent être aussi obtenus au moyen de mélangeurs-doseurs de précision, par dilution avec du N2 purifié ou de l’air synthétique purifié. La justesse du mélangeur-doseur doit être telle que la concentration des gaz d’étalonnage produits par mélange soit juste à ±2 % près. Cette justesse implique que les gaz primaires utilisés pour produire le mélange soient d’une concentration connue à ±1 % près, et certifiés conformes à des normes nationales ou internationales pour les gaz. La vérification doit être effectuée à une valeur comprise entre 15 et 50 % de l’échelle pour chaque opération d’étalonnage incluant un mélangeur-doseur. Une vérification supplémentaire peut être exécutée avec un autre gaz d’étalonnage, en cas d’échec de la première.

À titre de variante, le mélangeur peut être contrôlé avec un appareil qui est par nature linéaire (exemple: lecture d’un gaz NO avec un DCL). La valeur d’échelle de l’instrument doit être ajustée lorsque le gaz d’étalonnage est directement introduit dans celui-ci. Les mélangeurs-doseurs de gaz doivent être contrôlés aux valeurs de réglage utilisées et la valeur nominale doit être comparée à la concentration mesurée par l’instrument. L’écart doit sur chaque point être au maximum de ±1 % de la valeur nominale.

Aux fins de la vérification de la linéarité conformément au paragraphe 9.2.1, le mélangeur-doseur de gaz doit être juste à ±1 % près.

9.3.3.4	Gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène

Le contrôle d’interaction avec l’oxygène s’effectue avec des gaz qui sont un mélange de propane, d’oxygène et d’azote. Ces gaz doivent contenir du propane titrant 350 ppm C ± 75 ppm C d’hydrocarbures. La valeur de concentration doit être déterminée aux tolérances s’appliquant aux gaz d’étalonnage par analyse chromatographique des hydrocarbures totaux plus les impuretés, ou par mélange dynamique. Les concentrations d’oxygène nécessaires pour les essais de moteurs à allumage commandé et à allumage par compression sont indiquées au tableau 7, la fraction restante des gaz étant constituée par de l’azote purifié.

| Type de moteur | Concentration de O2 (%) |
| --- | --- |
| Allumage par compression | 21 (20 à 22) |
| Allumage par compression et allumage commandé | 10 (9 à 11) |
| Allumage par compression et allumage commandé | 5 (4 à 6) |
| Allumage commandé | 0 (0 à 1) |

Tableau 7.  Gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène

9.3.4	Essai d’étanchéité

Un essai d’étanchéité doit être effectué. À cette fin, la sonde doit être déconnectée du système d’échappement et son extrémité doit être bouchée. La pompe de l’analyseur doit être mise en marche. Après une période initiale de stabilisation, tous les débitmètres devraient afficher approximativement zéro en l’absence de fuite. Dans le cas contraire, les tuyaux de prélèvement devraient être contrôlés et le défaut corrigé.

Le taux maximal admissible de fuites côté aspiration doit être de 0,5 % du débit en utilisation réelle pour la portion du système contrôlée. Les débits de l’analyseur et les débits de dérivation peuvent servir de base pour l’estimation des débits en utilisation réelle.

À titre de variante, on soumet le circuit à une dépression d’au moins 20 kPa (80 kPa en pression absolue). Après une période initiale de stabilisation, la remontée de pression p (kPa/min) dans le système ne doit pas dépasser:

p	=	p / Vs x 0,005 x qvs	(60)

où:

Vs 	est le volume dans le système, en l

qvs	est le débit du système, en l/min.

Une autre méthode encore consiste à appliquer un signal en échelon de concentration à l’entrée du tuyau de prélèvement par passage du gaz de mise à zéro au gaz d’échelle. Si pour un analyseur correctement étalonné, après un laps de temps suffisant, la lecture est  99 % de la concentration appliquée, cela indique un problème de fuite qui doit être corrigé.

9.3.5	Contrôle du temps de réponse du système d’analyse

Les réglages du système pour l’évaluation du temps de réponse devraient être exactement les mêmes que pour les mesures en essai réel (pression, débit, réglage des filtres sur les analyseurs et tous autres facteurs influant sur le temps de réponse). La détermination du temps de réponse doit s’effectuer avec un changement de gaz appliqué directement à l’entrée de la sonde de prélèvement. Le changement de gaz doit s’effectuer en moins de 0,1 s. Les gaz utilisés pour l’essai doivent causer une variation de la concentration d’au moins 60 % de l’échelle.

La trace de la concentration de chaque constituant des gaz d’échappement doit être enregistrée. Le temps de réponse est défini comme étant l’écart dans le temps entre le changement de gaz et la variation correspondante de la concentration enregistrée. Le temps de réponse du système (t90) est la somme du temps de retard au détecteur de mesure et du temps de montée du détecteur. Le temps de retard est défini comme le temps écoulé entre l’instant de la variation (t0) et celui où la réponse est de 10 % de la valeur finale affichée (t10). Le temps de montée est défini comme étant le temps écoulé entre l’instant où la réponse est de 10 % et celui où elle est de 90 % de la valeur finale affichée (t90 − t10).

Pour le recalage dans le temps des signaux de l’analyseur et du débit de gaz d’échappement, le temps de transformation est défini comme le temps écoulé entre l’instant de la variation (t0) et celui où la réponse est de 50 % de la valeur finale affichée (t50).

Le temps de réponse du système doit être  10 s et le temps de montée  2,5 s conformément aux dispositions du paragraphe 9.3.1.7 pour tous les constituants réglementés (CO, NOx, HC ou HCNM) et toutes les gammes utilisées. Lors de l’utilisation d’un convertisseur de HCNM pour la mesure des HCNM, le temps de réponse du système peut dépasser 10 s.

9.3.6	Essai d’efficacité du convertisseur de NOx

L’efficacité du convertisseur utilisé pour convertir NO2 en NO doit être vérifiée comme indiqué aux paragraphes 9.3.6.1 à 9.3.6.8 (voir fig. 8).

Figure 8.  Schéma du système de contrôle de l’efficacité du convertisseur de NO2

9.3.6.1	Montage d’essai

L’efficacité du convertisseur doit être vérifiée au moyen d’un ozoniseur installé selon le schéma indiqué à la figure 8 et conformément à la procédure ci-dessous.

9.3.6.2	Étalonnage

Les analyseurs CLD et HCLD doivent être étalonnés sur la gamme la plus courante conformément aux instructions du fabricant, au moyen d’un gaz de zéro et d’un gaz d’échelle (la teneur en NO doit correspondre à 80 % approximativement de la valeur maximale de la gamme utilisée et la teneur en NO2 du mélange de gaz doit être inférieure à 5 % de la teneur en NO). L’analyseur de NOx doit être réglé sur le mode NO de manière que le gaz d’échelle ne traverse pas le convertisseur. La concentration indiquée doit être enregistrée.

9.3.6.3	Calcul

L’efficacité en % du convertisseur est calculée comme suit:

ENOx = 1 + a−bc−d × 100	(61)

où:

a	est la concentration de NOx conformément au paragraphe 9.3.6.6

b	est la concentration de NOx conformément au paragraphe 9.3.6.7

c	est la concentration de NO conformément au paragraphe 9.3.6.4

d	est la concentration de NO conformément au paragraphe 9.3.6.5.

9.3.6.4	Addition d’oxygène

De l’oxygène ou de l’air de mise à zéro est ajouté en continu au flux de gaz au moyen d’un raccord en T jusqu’à ce que la concentration indiquée soit inférieure de 20 % environ à la concentration d’étalonnage spécifiée au paragraphe 9.3.6.2 (l’analyseur est réglé sur le mode NO).

La concentration indiquée c doit être enregistrée. L’ozoniseur est maintenu hors fonction pendant toute cette opération.

9.3.6.5	Mise en fonction de l’ozoniseur

L’ozoniseur est alors mis en fonction de manière à produire suffisamment d’ozone pour faire tomber la concentration de NO à environ 20 % (valeur minimale 10 %) de la concentration d’étalonnage spécifiée au paragraphe 9.3.6.2. La concentration indiquée d doit être enregistrée (l’analyseur est sur le mode NO).

9.3.6.6	Mode NOx

L’analyseur est alors commuté sur le mode NOx, de telle manière que le mélange de gaz (constitué de NO, NO2, O2 et N2) traverse maintenant le convertisseur. La concentration indiquée a doit être enregistrée (l’analyseur est sur le mode NOx).

9.3.6.7	Mise hors fonction de l’ozoniseur

L’ozoniseur est ensuite mis hors fonction. Le mélange de gaz mentionné au paragraphe 9.3.6.6 traverse le convertisseur et parvient au détecteur. La concentration indiquée b doit être enregistrée (l’analyseur est sur le mode NOx).

9.3.6.8	Mode NO

L’analyseur est commuté sur le mode NO, l’ozoniseur étant hors fonction; le débit d’oxygène ou d’air synthétique est aussi coupé. La valeur de NOx indiquée par l’analyseur ne doit pas s’écarter de plus de ±5 % de la valeur mesurée conformément au paragraphe 9.3.6.2 (l’analyseur est sur le mode NO).

9.3.6.9	Périodicité d’essai

L’efficacité du convertisseur doit être vérifiée au moins une fois par mois.

9.3.6.10	Efficacité minimale prescrite

L’efficacité du convertisseur ENOx ne doit pas être inférieure à 95 %. Si, lorsque l’analyseur est réglé sur la gamme la plus courante, l’ozoniseur ne permet pas d’obtenir une réduction de 80 à 20 % de la concentration comme prescrit au paragraphe 9.3.6.5, on doit utiliser la gamme la plus élevée qui permette d’obtenir cette réduction.

9.3.7	Réglage de l’analyseur FID

9.3.7.1	Optimisation de la réponse du détecteur

L’analyseur FID doit être réglé conformément aux spécifications du fabricant de l’instrument. Un gaz de réglage d’échelle constitué par un mélange air/propane doit être utilisé pour optimiser la réponse sur la gamme d’utilisation la plus courante.

Les débits de carburant et d’air étant réglés selon les recommandations du fabricant, on introduit un gaz d’échelle de 350  75 ppm C dans l’analyseur. La réponse à un débit de carburant donné doit être déterminée d’après la différence entre la réponse au gaz d’échelle et la réponse au gaz de zéro. Le débit de carburant doit être augmenté ou réduit par paliers par rapport à la valeur prescrite par le fabricant. La réponse d’échelle et de zéro de l’appareil à ces débits de carburant doit être enregistrée. La courbe de l’écart entre la réponse à ces deux valeurs doit être tracée et le débit de carburant doit être réglé côté riche de la courbe. Ce réglage correspond au réglage initial de débit qui pourra devoir être optimisé encore en fonction des résultats des facteurs de réponse aux hydrocarbures et des contrôles de l’interaction avec l’oxygène conformément aux paragraphes 9.3.7.2 et 9.3.7.3. Si les effets d’interaction avec l’oxygène ou les facteurs de réponse aux hydrocarbures ne remplissent pas les conditions énoncées ci-après, le débit d’air doit être augmenté ou réduit par paliers par rapport à la valeur prescrite par le fabricant, et les opérations des paragraphes 9.3.7.2 et 9.3.7.3 doivent être répétées pour chaque valeur du débit.

À titre de variante, l’opération d’optimisation peut être effectuée selon les procédures décrites dans le document SAE no 770141.

9.3.7.2	Facteurs de réponse aux hydrocarbures

On effectue une vérification de la linéarité de l’analyseur avec un mélange propane/air et de l’air synthétique purifié conformément au paragraphe 9.2.1.3.

Les facteurs de réponse doivent être déterminés lors de la mise en service d’un analyseur et lors des principales opérations d’entretien. Le facteur de réponse rh pour un type particulier d’hydrocarbure est le rapport de la valeur C1 indiquée par l’analyseur FID à la concentration de gaz étalon dans la bouteille exprimée en ppm C1.

La concentration du gaz d’essai doit être suffisamment élevée pour donner une réponse correspondant à environ 80 % de l’échelle. Cette concentration doit être connue avec une justesse de 2 % par rapport à un étalon gravimétrique exprimé en volume. En outre, la bouteille de gaz doit être préconditionnée pendant 24 h à une température de 298  5 K (25  5 °C).

Les gaz d’essai à utiliser et les plages de facteurs de réponse correspondantes sont les suivants:

a)	Méthane et air synthétique purifié	1,00  rh  1,15

b)	Propylène et air synthétique purifié	0,90  rh  1,1

c)	Toluène et air synthétique purifié	0,90  rh  1,1.

Ces valeurs se rapportent à un facteur de réponse rh de 1 pour le propane et l’air synthétique purifié.

9.3.7.3	Contrôle de l’interaction avec l’oxygène

Pour les analyseurs utilisés pour l’analyse des gaz d’échappement bruts seulement, le contrôle de l’interaction avec l’oxygène doit être effectué lors de la mise en service de l’analyseur et lors des opérations principales d’entretien.

Une gamme de mesure sur laquelle les valeurs des gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène se situent dans la moitié supérieure doit être choisie. L’essai doit être exécuté avec la température de l’enceinte chauffée réglée comme prescrit. Les caractéristiques des gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène sont définies au paragraphe 9.3.3.4.

a)	L’analyseur doit être mis à zéro.

b)	L’analyseur doit être étalonné à la valeur d’échelle avec le mélange à 0 % d’oxygène pour les moteurs à allumage commandé, et avec le mélange à 21 % d’oxygène pour les moteurs à allumage par compression.

c)	La réponse au point zéro doit être contrôlée à nouveau. Si elle a varié de plus de 0,5 % de l’échelle, les étapes a) et b) du présent paragraphe doivent être répétées.

d)	Les gaz de contrôle de l’interaction avec l’oxygène à 5 et à 10 % doivent être appliqués.

e)	La réponse au point zéro doit être à nouveau contrôlée. Si elle a varié de plus de 1 % de l’échelle, l’essai doit être répété.

f)	L’effet de l’interaction avec l’oxygène EO2 doit être calculé pour chaque mélange utilisé à l’étape d) comme suit:

EO2	=	(cref,d − c) x 100 / cref,d	(62)

avec la réponse de l’analyseur:

c	=	cref,b×cFS,bcm,b×cm,dcFS,d	(63)

où:

cref,b	est la concentration de HC de référence à l’étape b), en ppm C

cref,d	est la concentration de HC de référence à l’étape d), en ppm C

cFS,b	est la concentration de HC d’échelle à l’étape b), en ppm C

cFS,d	est la concentration de HC d’échelle à l’étape d), en ppm C

cm,b	est la concentration de HC mesurée à l’étape b), en ppm C

cm,d	est la concentration de HC mesurée à l’étape d), en ppm C.

g)	L’effet d’interaction avec l’oxygène EO2 doit être inférieur à 1,5 % pour tous les gaz de contrôle prescrits, le contrôle étant effectué avant l’essai.

h)	Si l’effet d’interaction avec l’oxygène EO2 est supérieur à 1,5 %, on peut corriger cet effet en augmentant ou en réduisant par paliers le débit d’air par rapport aux spécifications du fabricant, ainsi que le débit de carburant et le débit de prélèvement.

i)	Le contrôle de l’interaction avec l’oxygène doit être répété à chaque nouveau réglage.

9.3.8	Efficacité du convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques

Le convertisseur est utilisé pour éliminer les hydrocarbures non méthaniques du gaz prélevé en oxydant tous les hydrocarbures sauf le méthane. Dans l’idéal, l’efficacité de la conversion est de 0 % pour le méthane et de 100 % pour les autres hydrocarbures, représentés par l’éthane. Pour la mesure précise des HCNM, les deux efficacités doivent être déterminées et servir de base au calcul du débit-masse d’émissions de HCNM (voir par. 8.5.1).

9.3.8.1	Efficacité pour le méthane

On fait passer le gaz d’étalonnage méthane dans l’analyseur FID, avec et sans contournement du convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques; on enregistre les deux concentrations mesurées. L’efficacité se calcule comme suit:

EM	=	1−cHC(w/cutter)cHC(w/o cutter)	(64)

où:

cHC(w/cutter)	est la concentration de HC lorsque le CH4 passe par le convertisseur, en ppm C

cHC(w/o cutter)	est la concentration de HC lorsque le CH4 ne passe pas par le convertisseur, en ppm C.

9.3.8.2	Efficacité pour l’éthane

On fait passer le gaz d’étalonnage éthane dans l’analyseur FID, avec et sans contournement du convertisseur; on enregistre les deux concentrations. L’efficacité doit être déterminée comme suit:

EE	=	1−cHC(w/cutter)cHC(w/o cutter)	(65)

où:

cHC(w/cutter)	est la concentration de HC lorsque C2H6 passe par le convertisseur, en ppm C

cHC(w/o cutter)	est la concentration de HC lorsque C2H6 ne passe pas par le convertisseur, en ppm C.

9.3.9	Effets d’interaction

Des gaz autres que le gaz analysé présents dans les gaz d’échappement peuvent interférer de plusieurs manières avec les valeurs indiquées. Il y a interaction positive dans les analyseurs NDIR lorsque le gaz parasite cause le même effet que le gaz mesuré mais à un degré moindre. Il y a interaction négative dans les analyseurs NDIR lorsque le gaz parasite élargit la bande d’absorption du gaz mesuré, et dans les analyseurs CLD lorsque ce gaz cause l’extinction du rayonnement. Les contrôles d’interaction prescrits aux paragraphes 9.3.9.1 et 9.3.9.2 doivent être exécutés avant la mise en service d’un analyseur et après les principales opérations d’entretien.

9.3.9.1	Contrôle d’interaction pour l’analyseur de CO

L’eau et le CO2 peuvent interférer avec les résultats donnés par l’analyseur de CO. C’est pourquoi il doit être effectué un contrôle avec un gaz de réglage d’échelle CO2 ayant une concentration de 80 à 100 % de l’échelle de la gamme la plus élevée utilisée pendant les essais, qui est envoyé dans l’analyseur après barbotage dans un bain d’eau à température ambiante; la réponse de l’analyseur est alors enregistrée. Elle ne doit pas dépasser 1 % de l’échelle pour les gammes égales ou supérieures à 300 ppm ou 3 ppm pour les gammes inférieures à 300 ppm.

9.3.9.2	Contrôle des effets d’extinction pour les analyseurs de NOx

Les deux gaz à considérer pour les analyseurs CLD (et HCLD) sont le CO2 et la vapeur d’eau; ils causent des effets d’extinction proportionnels à leur concentration, ce qui nécessite des méthodes d’essai permettant de déterminer l’extinction aux plus fortes concentrations rencontrées lors de l’essai.

9.3.9.2.1	Contrôle de l’effet d’extinction par le CO2

Un gaz de réglage d’échelle CO2 ayant une concentration de 80 à 100 % de l’échelle de la gamme la plus élevée utilisée doit être envoyé dans l’analyseur NDIR et la valeur de CO2 enregistrée comme A. Il doit ensuite être dilué à 50 % environ avec le gaz de réglage d’échelle NO et envoyé dans l’analyseur NDIR et l’analyseur (H)CLD, les valeurs de CO2 et de NO étant enregistrées comme B et C respectivement. L’arrivée de CO2 doit alors être coupée et seul le gaz de réglage d’échelle NO passe par l’analyseur (H)CLD; la valeur mesurée de NO étant enregistrée comme D.

Le coefficient d’extinction (en %) doit être calculé comme suit:

ECO2 = 1 − C × AD × A − D × B × 100	(66)

où:

A	est la concentration de gaz CO2 non dilué mesurée avec l’analyseur NDIR, en %

B	est la concentration de gaz CO2 dilué mesurée avec l’analyseur NDIR, en %

C	est la concentration de gaz NO dilué mesurée avec l’analyseur (H)CLD, en ppm

D	est la concentration de gaz NO dilué mesurée avec l’analyseur (H)CLD, en ppm.

D’autres méthodes de dilution et de quantification des valeurs des gaz de réglage d’échelle CO2 et NO telles que le mélange/dosage dynamique peuvent être utilisées avec l’accord de l’autorité compétente.

9.3.9.2.2	Contrôle de l’effet d’extinction par l’eau

Ce contrôle s’applique seulement aux mesures de la concentration des gaz en conditions humides. Le calcul de l’effet d’extinction par l’eau doit tenir compte de la dilution du gaz de réglage d’échelle NO par la vapeur d’eau et de l’adaptation de la concentration de vapeur d’eau du mélange à la valeur prévue lors de l’essai.

Un gaz de réglage d’échelle NO ayant une concentration de 80 à 100 % de l’échelle de la gamme normalement utilisée doit être envoyé dans l’analyseur (H)CLD, et la valeur NO enregistrée comme D. Le gaz de réglage d’échelle NO, après barbotage dans un bain d’eau à température ambiante, est envoyé dans l’analyseur (H)CLD; la valeur de NO est enregistrée comme C. La température de l’eau doit être déterminée et enregistrée comme F. La pression de vapeur saturante du mélange qui correspond à la température de l’eau du barboteur (F) doit être déterminée et enregistrée comme G.

La concentration de vapeur d’eau (H, en %) du mélange doit être calculée comme suit:

H	=	100 x (G / pb)	(67)

La concentration escomptée du gaz de réglage d’échelle NO dilué (dans la vapeur d’eau) (De) doit être calculée comme suit:

De	=	D x (1 − H /100)	(68)

Pour les gaz d’échappement des moteurs diesel, la concentration maximale de vapeur d’eau dans les gaz d’échappement (Hm, en %) escomptée lors de l’essai doit être évaluée, sur la base d’un rapport atomique H/C du carburant de 1,8:1, à partir de la concentration maximale de CO2 dans les gaz d’échappement A, comme suit:

Hm	=	0,9 x A	(69)

Le coefficient d’extinction par l’eau (en %) doit être calculé comme suit:

EH2O	=	100 x ((De − C) / De) x (Hm / H)	(70)

où:

De	est la concentration escomptée de gaz NO dilué, en ppm

C	est la concentration mesurée de gaz NO dilué, en ppm

Hm	est la concentration maximale de vapeur d’eau, en %

H	est la concentration réelle de vapeur d’eau, en %.

9.3.9.2.3	Coefficient d’extinction maximal admis

a)	Pour la mesure sur les gaz d’échappement bruts:

i)	Coefficient d’extinction par le CO2 déterminé conformément au paragraphe 9.3.9.2.1: 2 % de l’échelle;

ii)	Coefficient d’extinction par l’eau déterminé conformément au paragraphe 9.3.9.2.2: 3 % de l’échelle;

b)	Pour la mesure sur les gaz d’échappement dilués:

i)	Coefficient combiné pour le CO2 et pour l’eau: 2 %.

9.3.9.2.4	Efficacité du bain de refroidissement

Pour les analyseurs CLD par voie sèche, il doit être démontré que, pour la plus forte concentration de vapeur d’eau Hm prévisible (voir par. 9.3.9.2.2), la technique de déshumidification maintient l’humidité du CLD à 5 g eau/kg air sec (ou environ 0,008 % H2O), ce qui correspond à 100 % d’humidité relative à 3,9 °C et 101,3 kPa, et équivaut également à 25 % environ d’humidité relative à 25 °C et 101,3 kPa. Ce contrôle peut être effectué par mesure de la température à la sortie d’un déshumidificateur thermique, ou par mesure de l’humidité en un point situé juste en amont du CLD. On peut aussi mesurer le taux d’humidité à la sortie du CLD à condition que le seul flux traversant celui-ci soit celui sortant du déshumidificateur.

9.4	Système de collecte et de mesure des particules

9.4.1	Caractéristiques générales

Pour déterminer la masse de particules, le matériel nécessaire se compose d’un système de prélèvement des particules, d’un filtre de collecte, d’une balance au microgramme et d’une chambre de pesée à température et humidité réglées. Le système de prélèvement des particules doit être conçu pour prélever un échantillon représentatif des particules, proportionnel au débit de gaz d’échappement.

9.4.2	Filtre de collecte des particules

Les gaz d’échappement dilués doivent être filtrés dans un filtre répondant aux conditions énoncées dans les paragraphes 9.4.2.1 à 9.4.2.3 ci-dessous au cours de la séquence d’essai.

9.4.2.1	Spécifications des filtres

Quel que soit le type, le filtre doit avoir un coefficient de rétention des particules de DOP (di-octylphthalate) de 0,3 μm d’au moins 99 %. Le matériau filtrant doit être de la fibre de verre revêtue de PTFE.

9.4.2.2	Dimension des filtres

Les filtres doivent avoir 70 mm de diamètre.

9.4.2.3	Vitesse d’entrée dans le filtre

La vitesse d’entrée dans le filtre ne doit pas dépasser 1 m/s. L’accroissement de la perte de charge entre le début et la fin de l’essai ne doit pas être supérieur à 25 kPa.

9.4.3	Caractéristiques de la chambre de pesée et de la balance

9.4.3.1	Conditions dans la chambre de pesée

La température de la chambre où les filtres à particules sont conditionnés et pesés doit être maintenue constante à 295  3 K (22  3 °C) pendant toutes les opérations de conditionnement et de pesée des filtres. L’humidité doit être maintenue au point de rosée à 282,5  3 K (9,5  3 °C) et l’humidité relative à 45  8 %. Pour les balances sensibles, il est recommandé que la tolérance pour la température et le point de rosée soit abaissée à  1 K.

9.4.3.2	Pesée des filtres de référence

L’atmosphère de la chambre doit être exempte de tout contaminant ambiant (poussières par exemple) pouvant se déposer sur les filtres au cours de leur phase de stabilisation. Les écarts par rapport aux conditions ambiantes prescrites au paragraphe 9.4.3.1 peuvent être admis si leur durée ne dépasse pas 30 min. La chambre de pesée devrait en tout cas satisfaire aux conditions prescrites lors de toute entrée de personnel dans la chambre. Deux filtres de référence non utilisés au moins devraient être pesés, de préférence en même temps que les filtres de collecte, mais en tout cas dans un délai maximum de 12 h. Ils doivent être de la même dimension et du même matériau que les filtres de collecte.

Si le poids moyen des filtres de référence change de plus de 10 µg entre les pesées des filtres de collecte, tous les filtres de collecte doivent être rejetés et l’essai de mesure des émissions répété.

9.4.3.3	Balance

La balance utilisée pour déterminer le poids de tous les filtres doit satisfaire aux critères de vérification de la linéarité formulés au tableau 6 du paragraphe 9.2. Cela implique une précision (écart type) d’au moins 2 µg et une résolution d’au moins 1 µg (1 chiffre = 1 µg).

9.4.3.4	Élimination des effets de l’électricité statique

Le filtre doit être neutralisé électrostatiquement avant la pesée, par exemple avec un éliminateur au polonium ou par un autre procédé également efficace.

9.4.3.5	Correction des effets de flottabilité

Les effets de flottabilité du filtre de collecte devraient être corrigés. La correction de flottabilité dépend de la densité du filtre, de la densité de l’air et de la densité des poids de tarage de la balance et ne tient pas compte de la flottabilité des particules elles-mêmes.

Si la densité du matériau du filtre n’est pas connue, les valeurs suivantes de masse volumique doivent être appliquées:

a)	filtre en fibre de verre revêtu de PTFE: 2 300 kg/m3

b)	filtre à membrane en PTFE: 2 144 kg/m3

c)	filtre à membrane en PTFE avec anneau support en polyméthylpentène: 920 kg/m3.

Pour les poids de tarage en acier inoxydable, on doit utiliser un matériau ayant une masse volumique de 8 000 kg/m3. Si le matériau est différent, sa masse volumique doit être connue.

L’équation suivante doit être appliquée:

mf	=	muncor×1−ρaρw1−ρaρf	(71)

et

ρa	=	pb×28,8368,3144×Ta	(72)

où:

muncor	est la masse de l’échantillon de particules non corrigée, en mg

ρa	est la masse volumique de l’air, en kg/m3

ρw	est la masse volumique du poids de tarage de la balance, en kg/m3

ρf	est la masse volumique de filtre de collecte des particules, en kg/m3

pb	est la pression atmosphérique totale, en kPa

Ta	est la température de l’air ambiant à proximité de la balance, en K

28,836	est la masse molaire de l’air à l’humidité de référence (9,5 K), en g/mol

8,3144	est la constante molaire des gaz.

9.4.4	Conditions relatives à la mesure de la différence de débit (système de dilution du flux partiel uniquement)

Pour les systèmes de dilution du flux partiel, la justesse de la mesure du débit de prélèvement qmp doit faire l’objet d’une attention particulière, si cette mesure n’est pas effectuée directement, mais par calcul de la différence de débit selon la formule:

qmp	=	qmdew – qmdw	(73)

Dans ce cas, l’erreur maximale sur le calcul de la différence doit être telle que la justesse de la valeur de qmp n’excède pas la limite de 5 % lorsque le taux de dilution est inférieur à 15. Cette erreur peut être calculée sur la base de la valeur moyenne quadratique de l’erreur de chaque instrument.

Une valeur acceptable de la justesse de qmp peut être obtenue si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)	Si les justesses absolues de qmdew et qmdw sont de 0,2 %, ce qui garantit une justesse de qmp ≤ 5 % à un taux de dilution de 15. Les erreurs, toutefois, seront supérieures à des taux de dilution plus élevés;

b)	Si l’étalonnage de qmdw par rapport à qmdew est effectué de telle manière que les mêmes valeurs de justesse pour qmp soient obtenues que dans le cas a) ci-dessus. Pour plus de précisions, voir le paragraphe 9.4.6.2;

c)	Si la justesse de qmp est déterminée indirectement d’après la justesse du taux de dilution, tel qu’il est déterminé au moyen d’un gaz témoin comme le CO2. Des valeurs de justesse équivalant au cas a) ci-dessus pour qmp sont requises;

d)	Si la justesse absolue de qmdew et qmdw n’excède pas 2 % de l’échelle, si l’erreur maximale sur la différence entre qmdew et qmdw ne dépasse pas 0,2 %, et si l’erreur de linéarité ne dépasse pas 0,2 % de la valeur la plus élevée de qmdew observée au cours de l’essai.

9.4.5	Autres conditions prescrites

Tous les éléments du système de dilution et du système de prélèvement compris entre le tuyau d’échappement et le porte-filtre qui entrent en contact avec les gaz d’échappement bruts et dilués doivent être conçus pour minimiser les dépôts ou l’altération des matières particulaires. Ils doivent être réalisés en matériaux électriquement conducteurs qui ne réagissent pas avec les constituants des gaz d’échappement, et ils doivent être mis à la masse électriquement pour prévenir les effets électrostatiques.

9.4.6	Étalonnage de l’appareillage de mesure du débit

9.4.6.1	Spécifications générales

Chaque débitmètre utilisé dans le cadre d’un prélèvement de particules et dans un système de dilution du flux partiel doit faire l’objet d’une vérification de la linéarité, telle que décrite au paragraphe 9.2.1, aussi fréquemment qu’il est nécessaire pour satisfaire aux prescriptions de justesse énoncées dans le présent RTM. Pour les valeurs de référence du débit, on doit utiliser un débitmètre précis conforme aux normes internationales et/ou nationales.

9.4.6.2	Étalonnage du système de mesure de la différence de débit (système de dilution du flux partiel uniquement)

Le débitmètre ou l’appareillage de mesure du débit doivent être étalonnés selon une des méthodes suivantes, de telle manière que le débit de prélèvement qmp entrant dans le tunnel satisfasse aux conditions de justesse énoncées au paragraphe 9.4.4:

a)	Le débitmètre de mesure de qmdw doit être raccordé en série au débitmètre de mesure de qmdew, la différence entre les valeurs des deux débitmètres devant être étalonnée sur au moins cinq points de réglage correspondant à des valeurs de débit également espacées entre la plus basse valeur qmdw utilisée lors de l’essai et la valeur de qmdew utilisée lors de l’essai. Pour la mesure, le tunnel de dilution peut être contourné;

b)	Un débitmètre étalonné doit être raccordé en série au débitmètre de mesure de qmdew, et la justesse de la mesure doit être contrôlée pour la valeur utilisée lors de l’essai. Le débitmètre étalonné doit être raccordé en série au débitmètre de mesure de qmdw, et la justesse doit être contrôlée sur au moins cinq points de réglage correspondant à un taux de dilution variant entre 3 et 50, par rapport à la valeur de qmdew utilisée lors de l’essai;

c)	Le tube de transfert TT doit être déconnecté de l’échappement et un dispositif étalonné de mesure du débit ayant une plage de mesure appropriée pour la mesure de qmp doit être raccordé au tube de transfert. La valeur de qmdew doit être réglée à la valeur utilisée lors de l’essai et celle de qmdw doit être successivement réglée sur au moins cinq valeurs correspondant à des taux de dilution variant entre 3 et 50. Autre variante possible, il peut être installé un circuit spécial d’étalonnage, contournant le tunnel, mais où le débit total et le débit d’air de dilution passent par les débitmètres correspondants, comme lors de l’essai réel;

d)	Un gaz témoin doit être introduit dans le tube de transfert TT. Ce gaz témoin peut être un constituant du gaz d’échappement tel que CO2 ou NOx. Après dilution dans le tunnel, la concentration du gaz témoin doit être mesurée. Cette mesure doit s’effectuer pour cinq taux de dilution variant entre 3 et 50. La justesse du débit de prélèvement doit être déterminée d’après le taux de dilution rd:

qmp = qmdew / rd		(74)

Il est nécessaire de prendre en compte les valeurs de justesse respectives des analyseurs de gaz pour voir garantir la justesse de qmp.

9.4.7	Conditions spéciales relatives au système de dilution du flux partiel

9.4.7.1	Contrôle du débit de carbone

Il est vivement recommandé d’effectuer un contrôle du débit de carbone sur les gaz d’échappement réels pour détecter les éventuels problèmes de mesure et de réglage du système et contrôler le bon fonctionnement du système de dilution du flux partiel. Le contrôle du débit de carbone devrait être effectué au moins à chaque installation d’un nouveau moteur ou à chaque modification notable apportée à la configuration de la chambre d’essai.

Le moteur doit fonctionner à pleine charge au régime de couple maximal ou sur tout autre mode stabilisé produisant un taux de CO2 de 5 % ou plus. Le système de prélèvement du flux partiel doit fonctionner avec un rapport de dilution d’environ 15 à 1.

Si un contrôle du débit de carbone est effectué, la procédure décrite à l’appendice 5 doit être appliquée. Les débits de carbone doivent être calculés conformément aux équations 80 à 82 de l’appendice 5. Toutes les valeurs de débit de carbone devraient concorder à 3 % près.

9.4.7.2	Contrôle préliminaire à l’essai

Un contrôle préliminaire doit être effectué 2 h au maximum avant l’essai dans les conditions suivantes.

La justesse des débitmètres doit être contrôlée par la même méthode que celle appliquée pour l’étalonnage (voir par. 9.4.6.2) pour au moins deux points, y compris les valeurs de débit de qmdw qui correspondent à des taux de dilution compris entre 5 et 15 pour la valeur de qmdew utilisée lors de l’essai.

Le contrôle préliminaire peut être omis s’il est possible de démontrer sur la base des enregistrements concernant les opérations d’étalonnage effectuées conformément au paragraphe 9.4.6.2 que l’étalonnage des débitmètres est stable pendant une longue durée.

9.4.7.3	Détermination du temps de transformation

Les réglages du système pour l’évaluation du temps de transformation doivent être exactement les mêmes que ceux s’appliquant à la mesure lors de l’essai réel. Le temps de transformation doit être déterminé conformément à la méthode suivante.

Un débitmètre de référence indépendant ayant une plage de mesure appropriée pour le débit de la sonde doit être raccordé en série à la sonde à proximité immédiate de celle-ci. Ce débitmètre doit avoir un temps de transformation inférieur à 100 ms pour la dimension de l’échelon d’accroissement du débit utilisé pour la mesure du temps de réponse, et doit présenter une restriction au débit suffisamment faible pour ne pas affecter le comportement dynamique du système de dilution du flux partiel; il doit être installé conformément aux règles de l’art.

Un échelon de débit doit être appliqué à l’entrée des gaz d’échappement (ou à l’entrée d’air si le débit de gaz d’échappement est déterminé par calcul) du système de dilution du flux partiel, depuis une valeur de débit faible jusqu’à 90 % au moins de l’échelle. Le signal de déclenchement de l’échelon doit être le même que celui utilisé pour déclencher le réglage prédictif lors de l’essai réel. Le signal d’accroissement du débit de gaz d’échappement et la réponse du débitmètre doivent être enregistrés à une fréquence d’échantillonnage d’au moins 10 Hz.

À partir de ces données, on détermine le temps de transformation pour le système de dilution du flux partiel, qui est le temps écoulé depuis l’amorçage de l’échelon jusqu’au point 50 % de la réponse du débitmètre. On détermine de la même manière les temps de transformation du signal qmp du débitmètre du système de dilution du flux partiel et du signal qmew,i du débitmètre de gaz d’échappement. Les signaux sont utilisés pour les opérations de contrôle par régression effectuées après chaque essai (voir par. 8.3.3.3).

Les calculs doivent être répétés pour au moins cinq signaux de montée et de descente, et la moyenne des résultats est calculée. Le temps de transformation interne (100 ms) du débitmètre de référence est déduit de cette valeur, ce qui donne la valeur “prédictive” du système de dilution de fonds partiel, qui doit être appliquée conformément au paragraphe 8.3.3.3.

9.5	Étalonnage du système CVS

9.5.1	Dispositions générales

Le système CVS doit être étalonné au moyen d’un débitmètre juste et d’un dispositif réducteur de débit. Le débit traversant le système doit être mesuré pour différents réglages du réducteur et les paramètres de réglage du système doivent être mesurés et rapportés au débit.

Il peut être utilisé divers types de débitmètre: tube de venturi étalonné, débitmètre laminaire étalonné, débitmètre à turbine étalonné.

9.5.2	Étalonnage de la pompe volumétrique (PDP)

Tous les paramètres relatifs à la pompe doivent être mesurés simultanément avec les paramètres relatifs à un tube de venturi étalonné qui est raccordé en série avec la pompe. La courbe du débit calculé (en m3/s à l’entrée de la pompe aux valeurs mesurées de pression absolue et de température) est rapportée à une fonction de corrélation qui représente une combinaison donnée de paramètres de la pompe. L’équation linéaire entre le débit de la pompe et la fonction de corrélation doit alors être déterminée. Si le système CVS a plusieurs vitesses d’entraînement, l’étalonnage doit être exécuté pour chaque vitesse utilisée.

Une température constante doit être maintenue au cours de l’étalonnage.

Les fuites totales dans les raccords et tuyauteries raccordant le tube de venturi étalonné et la pompe CVS doivent être maintenues à moins de 0,3 % de la valeur de débit la plus basse (réduction maximale du débit et vitesse de rotation minimale de la pompe PDP).

9.5.2.1	Analyse des données

Le débit d’air (qvCVS) à chaque réglage du réducteur de débit (six réglages minimum) doit être calculé en m3/s normaux à partir des données du débitmètre conformément à la méthode prescrite par le fabricant. Le débit d’air doit ensuite être converti en débit de la pompe (V0) en m3/tr aux valeurs mesurées de pression absolue et de température à l’entrée de la pompe, comme suit:

V0	=	qvCVSn×T273×101,3pp	(75)

où:

qvCVS	est le débit d’air aux conditions normales (101,3 kPa, 273 K), en m3/s

T	est la température à l’entrée de la pompe, en K

pp	est la pression absolue à l’entrée de la pompe, en kPa

n	est la vitesse de rotation de la pompe, en tr/s.

Pour tenir compte de l’interaction des variations de pression à la pompe et du taux de glissement de celle-ci, on détermine la fonction de corrélation X0 entre la vitesse de rotation de la pompe, la différence de pression entre entrée et sortie et la pression absolue de sortie de la pompe, comme suit:

X0	=	1n×Δpppp	(76)

où:

pp	est la différence de pression entre l’entrée et la sortie de la pompe, en kPa

pp	est la pression absolue de sortie de la pompe, en kPa.

On exécute ensuite un ajustement linéaire par les moindres carrés en vue d’établir l’équation d’étalonnage, comme suit:

V0	=	D0−m×X0	(77)

D0 et m sont l’ordonnée à l’origine et la pente, respectivement, décrivant les droites de régression.

Pour un système CVS à plusieurs vitesses d’entraînement, les courbes d’étalonnage établies pour les différentes plages de débit de la pompe doivent être sensiblement parallèles, et la valeur de l’ordonnée à l’origine (D0) doit augmenter lorsque la gamme de débit de la pompe diminue.

Les valeurs calculées au moyen de l’équation ne doivent pas s’écarter de plus de 0,5 % de la valeur mesurée de V0. Les valeurs de m varient d’une pompe à l’autre. Avec le temps, l’encrassement par les particules cause une diminution du glissement, ce qui est reflété par des valeurs plus basses de m. Il doit donc être effectué un étalonnage à la mise en service de la pompe, et après tout entretien majeur, ainsi que si la vérification du système complet indique un changement du taux de glissement.

9.5.3	Étalonnage du tube de venturi-tuyère en régime critique (CFV)

L’étalonnage du tube de venturi-tuyère en régime critique est basé sur l’équation de celui-ci. Le débit de gaz est fonction de la pression et de la température d’entrée.

Pour déterminer la plage d’écoulement critique, on doit tracer la courbe de Kv en fonction de la pression à l’entrée du tube de venturi. En condition d’écoulement critique, Kv a une valeur relativement constante. Lorsque la pression diminue (accroissement de la dépression), le venturi se débloque et Kv diminue, ce qui indique que le venturi fonctionne en dehors de la plage admissible.

9.5.3.1	Analyse des données

Le débit d’air (qvCVS) à chaque réglage du réducteur de débit (8 réglages minimum) doit être calculé en m3/s normaux à partir des données du débitmètre conformément à la méthode prescrite par le fabricant. Le coefficient d’étalonnage est calculé à partir des données d’étalonnage pour chaque réglage comme suit:

Kv	=	qvCVS×Tpp	(78)

où:

qvCVS	est le débit d’air aux conditions normales (101,3 kPa, 273 K), en m3/s

T	est la température à l’entrée du tube de venturi, en K

pp	est la pression absolue à l’entrée du tube de venturi, en kPa.

La valeur moyenne de Kv et l’écart type doivent être calculés. L’écart type doit ne pas dépasser 0,3 % de la valeur moyenne de Kv.

9.5.4	Étalonnage du venturi subsonique (SSV)

L’étalonnage du SSV est basé sur l’équation de débit d’un venturi subsonique. Le débit de gaz est fonction de la pression et de la température d’entrée, de la chute de pression entre l’entrée et le col du SSV, selon l’équation 43 (voir par. 8.4.1.4).

9.5.4.1	Analyse des données

Le débit d’air (QSSV) à chaque réglage du réducteur du débit (16 réglages minimum) doit être calculé en m3/s normaux à partir des données du débitmètre conformément à la méthode prescrite par le fabricant. Le coefficient de débit doit être calculé à partir des données d’étalonnage pour chaque réglage, comme suit:

Cd	=	QSSVdV2×pp×1T×rp1,4286−rp1,7143×11−rD4×rp1,4286	(79)

où:

QSSV	est le débit d’air aux conditions normales (101,3 kPa, 273 K), en m3/s

T	est la température à l’entrée du tube de venturi, en K

dV	est le diamètre du col du SSV, en m

rp	est le rapport de la pression au col du SSV à la pression statique absolue à l’entrée = 1−Δppp

rD	est le rapport du diamètre du col du SSV, dV, au diamètre intérieur du tuyau d’entrée D.

Pour déterminer la plage d’écoulement subsonique, on trace la courbe de Cd en fonction du nombre de Reynolds Re, au col du SSV. La valeur de Re au col du SSV doit être calculée au moyen de l’équation suivante:

Re	=	A1×QSSVdV×μ	(80)

où:

μ=b×T1,5S+T	(81)

où:

A1	=	25,55152 en unités SI de1m3 mins mmm

QSSV	est le débit d’air aux conditions normales (101,3 kPa, 273 K), en m3/s

dV	est le diamètre du col de SSV, en m

μ	est la viscosité absolue ou dynamique du gaz, en kg/ms

b	est 1,458 x 106 (constante empirique), en kg/ms K0,5

S	est 110,4 (constante empirique), en K.

Étant donné que la valeur Qssv est une valeur d’entrée de l’équation Re, les calculs doivent initialement se fonder sur une estimation de Qssv ou du facteur Cd du tube de venturi étalonné, à partir de laquelle on procède par itération jusqu’à ce qu’il y ait convergence de la valeur Qssv. La méthode de convergence doit être juste à 0,1 % de point ou mieux.

Pour un nombre minimal de 16 points dans la région de l’écoulement subsonique, les valeurs calculées de Cd provenant de l’équation d’ajustement de la courbe d’étalonnage résultante doivent se situer à 0,5 % de la valeur Cd pour chaque point d’étalonnage.

9.5.5	Vérification du système complet

Pour déterminer la justesse totale du système de prélèvement CVS et du système d’analyse, on introduit une masse connue d’un gaz polluant dans le système, celui-ci fonctionnant de manière normale. Le polluant est analysé, et sa masse déterminée conformément au paragraphe 8.4.2.4, sauf dans le cas du propane, où l’on applique un facteur u de 0,000472 au lieu de 0,000480 pour les HC. L’une ou l’autre des deux méthodes suivantes doit être appliquée.

9.5.5.1	Dosage à l’aide d’un ajutage à écoulement critique

On introduit dans le système CVS par l’intermédiaire d’un ajutage critique étalonné une quantité connue d’un gaz pur (monoxyde de carbone ou propane). Si la pression d’entrée est suffisamment élevée, le débit, qui est réglé par l’ajutage à écoulement critique, est indépendant de la pression à la sortie de l’ajutage (c’est-à-dire qu’il y a écoulement critique). Le système CVS doit fonctionner pendant 5 à 10 min comme pour un essai normal de mesure des émissions d’échappement. Un échantillon de gaz doit être analysé à l’aide de l’équipement habituel (sac de collecte ou mesure par intégration), et la masse de gaz doit être calculée. La valeur ainsi obtenue ne doit pas s’écarter de plus de 3 % de la masse connue de gaz injecté.

9.5.5.2	Dosage par une méthode gravimétrique

On mesure avec une précision de 0,01 g la masse d’une petite bouteille à gaz remplie de monoxyde de carbone ou de propane. Pendant 5 à 10 min, on fait fonctionner le système CVS comme pour un essai normal de mesure des émissions d’échappement, tout en injectant dans le système du monoxyde de carbone ou du propane. La quantité de gaz pur introduite dans le système est déterminée par pesée différentielle. L’échantillon de gaz est analysé par les moyens habituels (sac de collecte ou mesure par intégration), et la masse de gaz doit être calculée. La valeur ainsi obtenue ne doit pas s’écarter de plus de 3 % de la masse connue de gaz injecté.

Annexe 4B − Appendice 1

FICHE DE PROGRAMMATION DU DYNAMOMÈTRE POUR L’ESSAI WHTC

| Temps | Régime normalisé | Couple normalisé |  | Temps | Régime normalisé | Couple normalisé |  | Temps | Régime normalisé | Couple normalisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | % | % |  | s | % | % |  | s | % | % |
| 1 | 0,0 | 0,0 |  | 47 | 0,0 | 0,0 |  | 93 | 32,8 | 32,7 |
| 2 | 0,0 | 0,0 |  | 48 | 0,0 | 0,0 |  | 94 | 33,7 | 32,5 |
| 3 | 0,0 | 0,0 |  | 49 | 0,0 | 0,0 |  | 95 | 34,4 | 29,5 |
| 4 | 0,0 | 0,0 |  | 50 | 0,0 | 13,1 |  | 96 | 34,3 | 26,5 |
| 5 | 0,0 | 0,0 |  | 51 | 13,1 | 30,1 |  | 97 | 34,4 | 24,7 |
| 6 | 0,0 | 0,0 |  | 52 | 26,3 | 25,5 |  | 98 | 35,0 | 24,9 |
| 7 | 1,5 | 8,9 |  | 53 | 35,0 | 32,2 |  | 99 | 35,6 | 25,2 |
| 8 | 15,8 | 30,9 |  | 54 | 41,7 | 14,3 |  | 100 | 36,1 | 24,8 |
| 9 | 27,4 | 1,3 |  | 55 | 42,2 | 0,0 |  | 101 | 36,3 | 24,0 |
| 10 | 32,6 | 0,7 |  | 56 | 42,8 | 11,6 |  | 102 | 36,2 | 23,6 |
| 11 | 34,8 | 1,2 |  | 57 | 51,0 | 20,9 |  | 103 | 36,2 | 23,5 |
| 12 | 36,2 | 7,4 |  | 58 | 60,0 | 9,6 |  | 104 | 36,8 | 22,7 |
| 13 | 37,1 | 6,2 |  | 59 | 49,4 | 0,0 |  | 105 | 37,2 | 20,9 |
| 14 | 37,9 | 10,2 |  | 60 | 38,9 | 16,6 |  | 106 | 37,0 | 19,2 |
| 15 | 39,6 | 12,3 |  | 61 | 43,4 | 30,8 |  | 107 | 36,3 | 18,4 |
| 16 | 42,3 | 12,5 |  | 62 | 49,4 | 14,2 |  | 108 | 35,4 | 17,6 |
| 17 | 45,3 | 12,6 |  | 63 | 40,5 | 0,0 |  | 109 | 35,2 | 14,9 |
| 18 | 48,6 | 6,0 |  | 64 | 31,5 | 43,5 |  | 110 | 35,4 | 9,9 |
| 19 | 40,8 | 0,0 |  | 65 | 36,6 | 78,2 |  | 111 | 35,5 | 4,3 |
| 20 | 33,0 | 16,3 |  | 66 | 40,8 | 67,6 |  | 112 | 35,2 | 6,6 |
| 21 | 42,5 | 27,4 |  | 67 | 44,7 | 59,1 |  | 113 | 34,9 | 10,0 |
| 22 | 49,3 | 26,7 |  | 68 | 48,3 | 52,0 |  | 114 | 34,7 | 25,1 |
| 23 | 54,0 | 18,0 |  | 69 | 51,9 | 63,8 |  | 115 | 34,4 | 29,3 |
| 24 | 57,1 | 12,9 |  | 70 | 54,7 | 27,9 |  | 116 | 34,5 | 20,7 |
| 25 | 58,9 | 8,6 |  | 71 | 55,3 | 18,3 |  | 117 | 35,2 | 16,6 |
| 26 | 59,3 | 6,0 |  | 72 | 55,1 | 16,3 |  | 118 | 35,8 | 16,2 |
| 27 | 59,0 | 4,9 |  | 73 | 54,8 | 11,1 |  | 119 | 35,6 | 20,3 |
| 28 | 57,9 | m |  | 74 | 54,7 | 11,5 |  | 120 | 35,3 | 22,5 |
| 29 | 55,7 | m |  | 75 | 54,8 | 17,5 |  | 121 | 35,3 | 23,4 |
| 30 | 52,1 | m |  | 76 | 55,6 | 18,0 |  | 122 | 34,7 | 11,9 |
| 31 | 46,4 | m |  | 77 | 57,0 | 14,1 |  | 123 | 45,5 | 0,0 |
| 32 | 38,6 | m |  | 78 | 58,1 | 7,0 |  | 124 | 56,3 | m |
| 33 | 29,0 | m |  | 79 | 43,3 | 0,0 |  | 125 | 46,2 | m |
| 34 | 20,8 | m |  | 80 | 28,5 | 25,0 |  | 126 | 50,1 | 0,0 |
| 35 | 16,9 | m |  | 81 | 30,4 | 47,8 |  | 127 | 54,0 | m |
| 36 | 16,9 | 42,5 |  | 82 | 32,1 | 39,2 |  | 128 | 40,5 | m |
| 37 | 18,8 | 38,4 |  | 83 | 32,7 | 39,3 |  | 129 | 27,0 | m |
| 38 | 20,7 | 32,9 |  | 84 | 32,4 | 17,3 |  | 130 | 13,5 | m |
| 39 | 21,0 | 0,0 |  | 85 | 31,6 | 11,4 |  | 131 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | 19,1 | 0,0 |  | 86 | 31,1 | 10,2 |  | 132 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | 13,7 | 0,0 |  | 87 | 31,1 | 19,5 |  | 133 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | 2,2 | 0,0 |  | 88 | 31,4 | 22,5 |  | 134 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | 0,0 | 0,0 |  | 89 | 31,6 | 22,9 |  | 135 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | 0,0 | 0,0 |  | 90 | 31,6 | 24,3 |  | 136 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | 0,0 | 0,0 |  | 91 | 31,9 | 26,9 |  | 137 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | 0,0 | 0,0 |  | 92 | 32,4 | 30,6 |  | 138 | 0,0 | 0,0 |
| 139 | 0,0 | 0,0 |  | 189 | 0,0 | 5,9 |  | 239 | 0,0 | 0,0 |
| 140 | 0,0 | 0,0 |  | 190 | 0,0 | 0,0 |  | 240 | 0,0 | 0,0 |
| 141 | 0,0 | 0,0 |  | 191 | 0,0 | 0,0 |  | 241 | 0,0 | 0,0 |
| 142 | 0,0 | 4,9 |  | 192 | 0,0 | 0,0 |  | 242 | 0,0 | 0,0 |
| 143 | 0,0 | 7,3 |  | 193 | 0,0 | 0,0 |  | 243 | 0,0 | 0,0 |
| 144 | 4,4 | 28,7 |  | 194 | 0,0 | 0,0 |  | 244 | 0,0 | 0,0 |
| 145 | 11,1 | 26,4 |  | 195 | 0,0 | 0,0 |  | 245 | 0,0 | 0,0 |
| 146 | 15,0 | 9,4 |  | 196 | 0,0 | 0,0 |  | 246 | 0,0 | 0,0 |
| 147 | 15,9 | 0,0 |  | 197 | 0,0 | 0,0 |  | 247 | 0,0 | 0,0 |
| 148 | 15,3 | 0,0 |  | 198 | 0,0 | 0,0 |  | 248 | 0,0 | 0,0 |
| 149 | 14,2 | 0,0 |  | 199 | 0,0 | 0,0 |  | 249 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | 13,2 | 0,0 |  | 200 | 0,0 | 0,0 |  | 250 | 0,0 | 0,0 |
| 151 | 11,6 | 0,0 |  | 201 | 0,0 | 0,0 |  | 251 | 0,0 | 0,0 |
| 152 | 8,4 | 0,0 |  | 202 | 0,0 | 0,0 |  | 252 | 0,0 | 0,0 |
| 153 | 5,4 | 0,0 |  | 203 | 0,0 | 0,0 |  | 253 | 0,0 | 31,6 |
| 154 | 4,3 | 5,6 |  | 204 | 0,0 | 0,0 |  | 254 | 9,4 | 13,6 |
| 155 | 5,8 | 24,4 |  | 205 | 0,0 | 0,0 |  | 255 | 22,2 | 16,9 |
| 156 | 9,7 | 20,7 |  | 206 | 0,0 | 0,0 |  | 256 | 33,0 | 53,5 |
| 157 | 13,6 | 21,1 |  | 207 | 0,0 | 0,0 |  | 257 | 43,7 | 22,1 |
| 158 | 15,6 | 21,5 |  | 208 | 0,0 | 0,0 |  | 258 | 39,8 | 0,0 |
| 159 | 16,5 | 21,9 |  | 209 | 0,0 | 0,0 |  | 259 | 36,0 | 45,7 |
| 160 | 18,0 | 22,3 |  | 210 | 0,0 | 0,0 |  | 260 | 47,6 | 75,9 |
| 161 | 21,1 | 46,9 |  | 211 | 0,0 | 0,0 |  | 261 | 61,2 | 70,4 |
| 162 | 25,2 | 33,6 |  | 212 | 0,0 | 0,0 |  | 262 | 72,3 | 70,4 |
| 163 | 28,1 | 16,6 |  | 213 | 0,0 | 0,0 |  | 263 | 76,0 | m |
| 164 | 28,8 | 7,0 |  | 214 | 0,0 | 0,0 |  | 264 | 74,3 | m |
| 165 | 27,5 | 5,0 |  | 215 | 0,0 | 0,0 |  | 265 | 68,5 | m |
| 166 | 23,1 | 3,0 |  | 216 | 0,0 | 0,0 |  | 266 | 61,0 | m |
| 167 | 16,9 | 1,9 |  | 217 | 0,0 | 0,0 |  | 267 | 56,0 | m |
| 168 | 12,2 | 2,6 |  | 218 | 0,0 | 0,0 |  | 268 | 54,0 | m |
| 169 | 9,9 | 3,2 |  | 219 | 0,0 | 0,0 |  | 269 | 53,0 | m |
| 170 | 9,1 | 4,0 |  | 220 | 0,0 | 0,0 |  | 270 | 50,8 | m |
| 171 | 8,8 | 3,8 |  | 221 | 0,0 | 0,0 |  | 271 | 46,8 | m |
| 172 | 8,5 | 12,2 |  | 222 | 0,0 | 0,0 |  | 272 | 41,7 | m |
| 173 | 8,2 | 29,4 |  | 223 | 0,0 | 0,0 |  | 273 | 35,9 | m |
| 174 | 9,6 | 20,1 |  | 224 | 0,0 | 0,0 |  | 274 | 29,2 | m |
| 175 | 14,7 | 16,3 |  | 225 | 0,0 | 0,0 |  | 275 | 20,7 | m |
| 176 | 24,5 | 8,7 |  | 226 | 0,0 | 0,0 |  | 276 | 10,1 | m |
| 177 | 39,4 | 3,3 |  | 227 | 0,0 | 0,0 |  | 277 | 0,0 | m |
| 178 | 39,0 | 2,9 |  | 228 | 0,0 | 0,0 |  | 278 | 0,0 | 0,0 |
| 179 | 38,5 | 5,9 |  | 229 | 0,0 | 0,0 |  | 279 | 0,0 | 0,0 |
| 180 | 42,4 | 8,0 |  | 230 | 0,0 | 0,0 |  | 280 | 0,0 | 0,0 |
| 181 | 38,2 | 6,0 |  | 231 | 0,0 | 0,0 |  | 281 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 41,4 | 3,8 |  | 232 | 0,0 | 0,0 |  | 282 | 0,0 | 0,0 |
| 183 | 44,6 | 5,4 |  | 233 | 0,0 | 0,0 |  | 283 | 0,0 | 0,0 |
| 184 | 38,8 | 8,2 |  | 234 | 0,0 | 0,0 |  | 284 | 0,0 | 0,0 |
| 185 | 37,5 | 8,9 |  | 235 | 0,0 | 0,0 |  | 285 | 0,0 | 0,0 |
| 186 | 35,4 | 7,3 |  | 236 | 0,0 | 0,0 |  | 286 | 0,0 | 0,0 |
| 187 | 28,4 | 7,0 |  | 237 | 0,0 | 0,0 |  | 287 | 0,0 | 0,0 |
| 188 | 14,8 | 7,0 |  | 238 | 0,0 | 0,0 |  | 288 | 0,0 | 0,0 |
| 289 | 0,0 | 0,0 |  | 339 | 0,0 | 0,0 |  | 389 | 25,2 | 14,7 |
| 290 | 0,0 | 0,0 |  | 340 | 0,0 | 0,0 |  | 390 | 28,6 | 28,4 |
| 291 | 0,0 | 0,0 |  | 341 | 0,0 | 0,0 |  | 391 | 35,5 | 65,0 |
| 292 | 0,0 | 0,0 |  | 342 | 0,0 | 0,0 |  | 392 | 43,8 | 75,3 |
| 293 | 0,0 | 0,0 |  | 343 | 0,0 | 0,0 |  | 393 | 51,2 | 34,2 |
| 294 | 0,0 | 0,0 |  | 344 | 0,0 | 0,0 |  | 394 | 40,7 | 0,0 |
| 295 | 0,0 | 0,0 |  | 345 | 0,0 | 0,0 |  | 395 | 30,3 | 45,4 |
| 296 | 0,0 | 0,0 |  | 346 | 0,0 | 0,0 |  | 396 | 34,2 | 83,1 |
| 297 | 0,0 | 0,0 |  | 347 | 0,0 | 0,0 |  | 397 | 37,6 | 85,3 |
| 298 | 0,0 | 0,0 |  | 348 | 0,0 | 0,0 |  | 398 | 40,8 | 87,5 |
| 299 | 0,0 | 0,0 |  | 349 | 0,0 | 0,0 |  | 399 | 44,8 | 89,7 |
| 300 | 0,0 | 0,0 |  | 350 | 0,0 | 0,0 |  | 400 | 50,6 | 91,9 |
| 301 | 0,0 | 0,0 |  | 351 | 0,0 | 0,0 |  | 401 | 57,6 | 94,1 |
| 302 | 0,0 | 0,0 |  | 352 | 0,0 | 0,0 |  | 402 | 64,6 | 44,6 |
| 303 | 0,0 | 0,0 |  | 353 | 0,0 | 0,0 |  | 403 | 51,6 | 0,0 |
| 304 | 0,0 | 0,0 |  | 354 | 0,0 | 0,5 |  | 404 | 38,7 | 37,4 |
| 305 | 0,0 | 0,0 |  | 355 | 0,0 | 4,9 |  | 405 | 42,4 | 70,3 |
| 306 | 0,0 | 0,0 |  | 356 | 9,2 | 61,3 |  | 406 | 46,5 | 89,1 |
| 307 | 0,0 | 0,0 |  | 357 | 22,4 | 40,4 |  | 407 | 50,6 | 93,9 |
| 308 | 0,0 | 0,0 |  | 358 | 36,5 | 50,1 |  | 408 | 53,8 | 33,0 |
| 309 | 0,0 | 0,0 |  | 359 | 47,7 | 21,0 |  | 409 | 55,5 | 20,3 |
| 310 | 0,0 | 0,0 |  | 360 | 38,8 | 0,0 |  | 410 | 55,8 | 5,2 |
| 311 | 0,0 | 0,0 |  | 361 | 30,0 | 37,0 |  | 411 | 55,4 | m |
| 312 | 0,0 | 0,0 |  | 362 | 37,0 | 63,6 |  | 412 | 54,4 | m |
| 313 | 0,0 | 0,0 |  | 363 | 45,5 | 90,8 |  | 413 | 53,1 | m |
| 314 | 0,0 | 0,0 |  | 364 | 54,5 | 40,9 |  | 414 | 51,8 | m |
| 315 | 0,0 | 0,0 |  | 365 | 45,9 | 0,0 |  | 415 | 50,3 | m |
| 316 | 0,0 | 0,0 |  | 366 | 37,2 | 47,5 |  | 416 | 48,4 | m |
| 317 | 0,0 | 0,0 |  | 367 | 44,5 | 84,4 |  | 417 | 45,9 | m |
| 318 | 0,0 | 0,0 |  | 368 | 51,7 | 32,4 |  | 418 | 43,1 | m |
| 319 | 0,0 | 0,0 |  | 369 | 58,1 | 15,2 |  | 419 | 40,1 | m |
| 320 | 0,0 | 0,0 |  | 370 | 45,9 | 0,0 |  | 420 | 37,4 | m |
| 321 | 0,0 | 0,0 |  | 371 | 33,6 | 35,8 |  | 421 | 35,1 | m |
| 322 | 0,0 | 0,0 |  | 372 | 36,9 | 67,0 |  | 422 | 32,8 | m |
| 323 | 0,0 | 0,0 |  | 373 | 40,2 | 84,7 |  | 423 | 45,3 | 0,0 |
| 324 | 4,5 | 41,0 |  | 374 | 43,4 | 84,3 |  | 424 | 57,8 | m |
| 325 | 17,2 | 38,9 |  | 375 | 45,7 | 84,3 |  | 425 | 50,6 | m |
| 326 | 30,1 | 36,8 |  | 376 | 46,5 | m |  | 426 | 41,6 | m |
| 327 | 41,0 | 34,7 |  | 377 | 46,1 | m |  | 427 | 47,9 | 0,0 |
| 328 | 50,0 | 32,6 |  | 378 | 43,9 | m |  | 428 | 54,2 | m |
| 329 | 51,4 | 0,1 |  | 379 | 39,3 | m |  | 429 | 48,1 | m |
| 330 | 47,8 | m |  | 380 | 47,0 | m |  | 430 | 47,0 | 31,3 |
| 331 | 40,2 | m |  | 381 | 54,6 | m |  | 431 | 49,0 | 38,3 |
| 332 | 32,0 | m |  | 382 | 62,0 | m |  | 432 | 52,0 | 40,1 |
| 333 | 24,4 | m |  | 383 | 52,0 | m |  | 433 | 53,3 | 14,5 |
| 334 | 16,8 | m |  | 384 | 43,0 | m |  | 434 | 52,6 | 0,8 |
| 335 | 8,1 | M |  | 385 | 33,9 | m |  | 435 | 49,8 | m |
| 336 | 0,0 | M |  | 386 | 28,4 | m |  | 436 | 51,0 | 18,6 |
| 337 | 0,0 | 0,0 |  | 387 | 25,5 | m |  | 437 | 56,9 | 38,9 |
| 338 | 0,0 | 0,0 |  | 388 | 24,6 | 11,0 |  | 438 | 67,2 | 45,0 |
| 439 | 78,6 | 21,5 |  | 489 | 45,5 | m |  | 539 | 56,7 | m |
| 440 | 65,5 | 0,0 |  | 490 | 40,4 | m |  | 540 | 46,9 | m |
| 441 | 52,4 | 31,3 |  | 491 | 49,7 | 0,0 |  | 541 | 37,5 | m |
| 442 | 56,4 | 60,1 |  | 492 | 59,0 | m |  | 542 | 30,3 | m |
| 443 | 59,7 | 29,2 |  | 493 | 48,9 | m |  | 543 | 27,3 | 32,3 |
| 444 | 45,1 | 0,0 |  | 494 | 40,0 | m |  | 544 | 30,8 | 60,3 |
| 445 | 30,6 | 4,2 |  | 495 | 33,5 | m |  | 545 | 41,2 | 62,3 |
| 446 | 30,9 | 8,4 |  | 496 | 30,0 | m |  | 546 | 36,0 | 0,0 |
| 447 | 30,5 | 4,3 |  | 497 | 29,1 | 12,0 |  | 547 | 30,8 | 32,3 |
| 448 | 44,6 | 0,0 |  | 498 | 29,3 | 40,4 |  | 548 | 33,9 | 60,3 |
| 449 | 58,8 | M |  | 499 | 30,4 | 29,3 |  | 549 | 34,6 | 38,4 |
| 450 | 55,1 | M |  | 500 | 32,2 | 15,4 |  | 550 | 37,0 | 16,6 |
| 451 | 50,6 | M |  | 501 | 33,9 | 15,8 |  | 551 | 42,7 | 62,3 |
| 452 | 45,3 | M |  | 502 | 35,3 | 14,9 |  | 552 | 50,4 | 28,1 |
| 453 | 39,3 | M |  | 503 | 36,4 | 15,1 |  | 553 | 40,1 | 0,0 |
| 454 | 49,1 | 0,0 |  | 504 | 38,0 | 15,3 |  | 554 | 29,9 | 8,0 |
| 455 | 58,8 | M |  | 505 | 40,3 | 50,9 |  | 555 | 32,5 | 15,0 |
| 456 | 50,7 | M |  | 506 | 43,0 | 39,7 |  | 556 | 34,6 | 63,1 |
| 457 | 42,4 | M |  | 507 | 45,5 | 20,6 |  | 557 | 36,7 | 58,0 |
| 458 | 44,1 | 0,0 |  | 508 | 47,3 | 20,6 |  | 558 | 39,4 | 52,9 |
| 459 | 45,7 | M |  | 509 | 48,8 | 22,1 |  | 559 | 42,8 | 47,8 |
| 460 | 32,5 | M |  | 510 | 50,1 | 22,1 |  | 560 | 46,8 | 42,7 |
| 461 | 20,7 | m |  | 511 | 51,4 | 42,4 |  | 561 | 50,7 | 27,5 |
| 462 | 10,0 | m |  | 512 | 52,5 | 31,9 |  | 562 | 53,4 | 20,7 |
| 463 | 0,0 | 0,0 |  | 513 | 53,7 | 21,6 |  | 563 | 54,2 | 13,1 |
| 464 | 0,0 | 1,5 |  | 514 | 55,1 | 11,6 |  | 564 | 54,2 | 0,4 |
| 465 | 0,9 | 41,1 |  | 515 | 56,8 | 5,7 |  | 565 | 53,4 | 0,0 |
| 466 | 7,0 | 46,3 |  | 516 | 42,4 | 0,0 |  | 566 | 51,4 | M |
| 467 | 12,8 | 48,5 |  | 517 | 27,9 | 8,2 |  | 567 | 48,7 | M |
| 468 | 17,0 | 50,7 |  | 518 | 29,0 | 15,9 |  | 568 | 45,6 | m |
| 469 | 20,9 | 52,9 |  | 519 | 30,4 | 25,1 |  | 569 | 42,4 | m |
| 470 | 26,7 | 55,0 |  | 520 | 32,6 | 60,5 |  | 570 | 40,4 | m |
| 471 | 35,5 | 57,2 |  | 521 | 35,4 | 72,7 |  | 571 | 39,8 | 5,8 |
| 472 | 46,9 | 23,8 |  | 522 | 38,4 | 88,2 |  | 572 | 40,7 | 39,7 |
| 473 | 44,5 | 0,0 |  | 523 | 41,0 | 65,1 |  | 573 | 43,8 | 37,1 |
| 474 | 42,1 | 45,7 |  | 524 | 42,9 | 25,6 |  | 574 | 48,1 | 39,1 |
| 475 | 55,6 | 77,4 |  | 525 | 44,2 | 15,8 |  | 575 | 52,0 | 22,0 |
| 476 | 68,8 | 100,0 |  | 526 | 44,9 | 2,9 |  | 576 | 54,7 | 13,2 |
| 477 | 81,7 | 47,9 |  | 527 | 45,1 | m |  | 577 | 56,4 | 13,2 |
| 478 | 71,2 | 0,0 |  | 528 | 44,8 | m |  | 578 | 57,5 | 6,6 |
| 479 | 60,7 | 38,3 |  | 529 | 43,9 | m |  | 579 | 42,6 | 0,0 |
| 480 | 68,8 | 72,7 |  | 530 | 42,4 | m |  | 580 | 27,7 | 10,9 |
| 481 | 75,0 | m |  | 531 | 40,2 | m |  | 581 | 28,5 | 21,3 |
| 482 | 61,3 | m |  | 532 | 37,1 | m |  | 582 | 29,2 | 23,9 |
| 483 | 53,5 | m |  | 533 | 47,0 | 0,0 |  | 583 | 29,5 | 15,2 |
| 484 | 45,9 | 58,0 |  | 534 | 57,0 | m |  | 584 | 29,7 | 8,8 |
| 485 | 48,1 | 80,0 |  | 535 | 45,1 | m |  | 585 | 30,4 | 20,8 |
| 486 | 49,4 | 97,9 |  | 536 | 32,6 | m |  | 586 | 31,9 | 22,9 |
| 487 | 49,7 | m |  | 537 | 46,8 | 0,0 |  | 587 | 34,3 | 61,4 |
| 488 | 48,7 | m |  | 538 | 61,5 | m |  | 588 | 37,2 | 76,6 |
| 589 | 40,1 | 27,5 |  | 639 | 39,8 | m |  | 689 | 46,6 | 0,0 |
| 590 | 42,3 | 25,4 |  | 640 | 36,0 | m |  | 690 | 32,3 | 34,6 |
| 591 | 43,5 | 32,0 |  | 641 | 29,7 | m |  | 691 | 32,7 | 68,6 |
| 592 | 43,8 | 6,0 |  | 642 | 21,5 | m |  | 692 | 32,6 | 67,0 |
| 593 | 43,5 | m |  | 643 | 14,1 | m |  | 693 | 31,3 | m |
| 594 | 42,8 | m |  | 644 | 0,0 | 0,0 |  | 694 | 28,1 | m |
| 595 | 41,7 | m |  | 645 | 0,0 | 0,0 |  | 695 | 43,0 | 0,0 |
| 596 | 40,4 | m |  | 646 | 0,0 | 0,0 |  | 696 | 58,0 | m |
| 597 | 39,3 | m |  | 647 | 0,0 | 0,0 |  | 697 | 58,9 | m |
| 598 | 38,9 | 12,9 |  | 648 | 0,0 | 0,0 |  | 698 | 49,4 | m |
| 599 | 39,0 | 18,4 |  | 649 | 0,0 | 0,0 |  | 699 | 41,5 | m |
| 600 | 39,7 | 39,2 |  | 650 | 0,0 | 0,0 |  | 700 | 48,4 | 0,0 |
| 601 | 41,4 | 60,0 |  | 651 | 0,0 | 0,0 |  | 701 | 55,3 | m |
| 602 | 43,7 | 54,5 |  | 652 | 0,0 | 0,0 |  | 702 | 41,8 | m |
| 603 | 46,2 | 64,2 |  | 653 | 0,0 | 0,0 |  | 703 | 31,6 | m |
| 604 | 48,8 | 73,3 |  | 654 | 0,0 | 0,0 |  | 704 | 24,6 | m |
| 605 | 51,0 | 82,3 |  | 655 | 0,0 | 0,0 |  | 705 | 15,2 | m |
| 606 | 52,1 | 0,0 |  | 656 | 0,0 | 3,4 |  | 706 | 7,0 | m |
| 607 | 52,0 | m |  | 657 | 1,4 | 22,0 |  | 707 | 0,0 | 0,0 |
| 608 | 50,9 | m |  | 658 | 10,1 | 45,3 |  | 708 | 0,0 | 0,0 |
| 609 | 49,4 | m |  | 659 | 21,5 | 10,0 |  | 709 | 0,0 | 0,0 |
| 610 | 47,8 | m |  | 660 | 32,2 | 0,0 |  | 710 | 0,0 | 0,0 |
| 611 | 46,6 | m |  | 661 | 42,3 | 46,0 |  | 711 | 0,0 | 0,0 |
| 612 | 47,3 | 35,3 |  | 662 | 57,1 | 74,1 |  | 712 | 0,0 | 0,0 |
| 613 | 49,2 | 74,1 |  | 663 | 72,1 | 34,2 |  | 713 | 0,0 | 0,0 |
| 614 | 51,1 | 95,2 |  | 664 | 66,9 | 0,0 |  | 714 | 0,0 | 0,0 |
| 615 | 51,7 | m |  | 665 | 60,4 | 41,8 |  | 715 | 0,0 | 0,0 |
| 616 | 50,8 | m |  | 666 | 69,1 | 79,0 |  | 716 | 0,0 | 0,0 |
| 617 | 47,3 | m |  | 667 | 77,1 | 38,3 |  | 717 | 0,0 | 0,0 |
| 618 | 41,8 | m |  | 668 | 63,1 | 0,0 |  | 718 | 0,0 | 0,0 |
| 619 | 36,4 | m |  | 669 | 49,1 | 47,9 |  | 719 | 0,0 | 0,0 |
| 620 | 30,9 | m |  | 670 | 53,4 | 91,3 |  | 720 | 0,0 | 0,0 |
| 621 | 25,5 | 37,1 |  | 671 | 57,5 | 85,7 |  | 721 | 0,0 | 0,0 |
| 622 | 33,8 | 38,4 |  | 672 | 61,5 | 89,2 |  | 722 | 0,0 | 0,0 |
| 623 | 42,1 | m |  | 673 | 65,5 | 85,9 |  | 723 | 0,0 | 0,0 |
| 624 | 34,1 | m |  | 674 | 69,5 | 89,5 |  | 724 | 0,0 | 0,0 |
| 625 | 33,0 | 37,1 |  | 675 | 73,1 | 75,5 |  | 725 | 0,0 | 0,0 |
| 626 | 36,4 | 38,4 |  | 676 | 76,2 | 73,6 |  | 726 | 0,0 | 0,0 |
| 627 | 43,3 | 17,1 |  | 677 | 79,1 | 75,6 |  | 727 | 0,0 | 0,0 |
| 628 | 35,7 | 0,0 |  | 678 | 81,8 | 78,2 |  | 728 | 0,0 | 0,0 |
| 629 | 28,1 | 11,6 |  | 679 | 84,1 | 39,0 |  | 729 | 0,0 | 0,0 |
| 630 | 36,5 | 19,2 |  | 680 | 69,6 | 0,0 |  | 730 | 0,0 | 0,0 |
| 631 | 45,2 | 8,3 |  | 681 | 55,0 | 25,2 |  | 731 | 0,0 | 0,0 |
| 632 | 36,5 | 0,0 |  | 682 | 55,8 | 49,9 |  | 732 | 0,0 | 0,0 |
| 633 | 27,9 | 32,6 |  | 683 | 56,7 | 46,4 |  | 733 | 0,0 | 0,0 |
| 634 | 31,5 | 59,6 |  | 684 | 57,6 | 76,3 |  | 734 | 0,0 | 0,0 |
| 635 | 34,4 | 65,2 |  | 685 | 58,4 | 92,7 |  | 735 | 0,0 | 0,0 |
| 636 | 37,0 | 59,6 |  | 686 | 59,3 | 99,9 |  | 736 | 0,0 | 0,0 |
| 637 | 39,0 | 49,0 |  | 687 | 60,1 | 95,0 |  | 737 | 0,0 | 0,0 |
| 638 | 40,2 | m |  | 688 | 61,0 | 46,7 |  | 738 | 0,0 | 0,0 |
| 739 | 0,0 | 0,0 |  | 789 | 17,2 | m |  | 839 | 38,1 | m |
| 740 | 0,0 | 0,0 |  | 790 | 14,0 | 37,6 |  | 840 | 37,2 | 42,7 |
| 741 | 0,0 | 0,0 |  | 791 | 18,4 | 25,0 |  | 841 | 37,5 | 70,8 |
| 742 | 0,0 | 0,0 |  | 792 | 27,6 | 17,7 |  | 842 | 39,1 | 48,6 |
| 743 | 0,0 | 0,0 |  | 793 | 39,8 | 6,8 |  | 843 | 41,3 | 0,1 |
| 744 | 0,0 | 0,0 |  | 794 | 34,3 | 0,0 |  | 844 | 42,3 | m |
| 745 | 0,0 | 0,0 |  | 795 | 28,7 | 26,5 |  | 845 | 42,0 | m |
| 746 | 0,0 | 0,0 |  | 796 | 41,5 | 40,9 |  | 846 | 40,8 | m |
| 747 | 0,0 | 0,0 |  | 797 | 53,7 | 17,5 |  | 847 | 38,6 | m |
| 748 | 0,0 | 0,0 |  | 798 | 42,4 | 0,0 |  | 848 | 35,5 | m |
| 749 | 0,0 | 0,0 |  | 799 | 31,2 | 27,3 |  | 849 | 32,1 | m |
| 750 | 0,0 | 0,0 |  | 800 | 32,3 | 53,2 |  | 850 | 29,6 | m |
| 751 | 0,0 | 0,0 |  | 801 | 34,5 | 60,6 |  | 851 | 28,8 | 39,9 |
| 752 | 0,0 | 0,0 |  | 802 | 37,6 | 68,0 |  | 852 | 29,2 | 52,9 |
| 753 | 0,0 | 0,0 |  | 803 | 41,2 | 75,4 |  | 853 | 30,9 | 76,1 |
| 754 | 0,0 | 0,0 |  | 804 | 45,8 | 82,8 |  | 854 | 34,3 | 76,5 |
| 755 | 0,0 | 0,0 |  | 805 | 52,3 | 38,2 |  | 855 | 38,3 | 75,5 |
| 756 | 0,0 | 0,0 |  | 806 | 42,5 | 0,0 |  | 856 | 42,5 | 74,8 |
| 757 | 0,0 | 0,0 |  | 807 | 32,6 | 30,5 |  | 857 | 46,6 | 74,2 |
| 758 | 0,0 | 0,0 |  | 808 | 35,0 | 57,9 |  | 858 | 50,7 | 76,2 |
| 759 | 0,0 | 0,0 |  | 809 | 36,0 | 77,3 |  | 859 | 54,8 | 75,1 |
| 760 | 0,0 | 0,0 |  | 810 | 37,1 | 96,8 |  | 860 | 58,7 | 36,3 |
| 761 | 0,0 | 0,0 |  | 811 | 39,6 | 80,8 |  | 861 | 45,2 | 0,0 |
| 762 | 0,0 | 0,0 |  | 812 | 43,4 | 78,3 |  | 862 | 31,8 | 37,2 |
| 763 | 0,0 | 0,0 |  | 813 | 47,2 | 73,4 |  | 863 | 33,8 | 71,2 |
| 764 | 0,0 | 0,0 |  | 814 | 49,6 | 66,9 |  | 864 | 35,5 | 46,4 |
| 765 | 0,0 | 0,0 |  | 815 | 50,2 | 62,0 |  | 865 | 36,6 | 33,6 |
| 766 | 0,0 | 0,0 |  | 816 | 50,2 | 57,7 |  | 866 | 37,2 | 20,0 |
| 767 | 0,0 | 0,0 |  | 817 | 50,6 | 62,1 |  | 867 | 37,2 | m |
| 768 | 0,0 | 0,0 |  | 818 | 52,3 | 62,9 |  | 868 | 37,0 | m |
| 769 | 0,0 | 0,0 |  | 819 | 54,8 | 37,5 |  | 869 | 36,6 | m |
| 770 | 0,0 | 0,0 |  | 820 | 57,0 | 18,3 |  | 870 | 36,0 | m |
| 771 | 0,0 | 22,0 |  | 821 | 42,3 | 0,0 |  | 871 | 35,4 | m |
| 772 | 4,5 | 25,8 |  | 822 | 27,6 | 29,1 |  | 872 | 34,7 | m |
| 773 | 15,5 | 42,8 |  | 823 | 28,4 | 57,0 |  | 873 | 34,1 | m |
| 774 | 30,5 | 46,8 |  | 824 | 29,1 | 51,8 |  | 874 | 33,6 | m |
| 775 | 45,5 | 29,3 |  | 825 | 29,6 | 35,3 |  | 875 | 33,3 | m |
| 776 | 49,2 | 13,6 |  | 826 | 29,7 | 33,3 |  | 876 | 33,1 | m |
| 777 | 39,5 | 0,0 |  | 827 | 29,8 | 17,7 |  | 877 | 32,7 | m |
| 778 | 29,7 | 15,1 |  | 828 | 29,5 | m |  | 878 | 31,4 | m |
| 779 | 34,8 | 26,9 |  | 829 | 28,9 | m |  | 879 | 45,0 | 0,0 |
| 780 | 40,0 | 13,6 |  | 830 | 43,0 | 0,0 |  | 880 | 58,5 | m |
| 781 | 42,2 | m |  | 831 | 57,1 | m |  | 881 | 53,7 | m |
| 782 | 42,1 | m |  | 832 | 57,7 | m |  | 882 | 47,5 | m |
| 783 | 40,8 | m |  | 833 | 56,0 | m |  | 883 | 40,6 | m |
| 784 | 37,7 | 37,6 |  | 834 | 53,8 | m |  | 884 | 34,1 | m |
| 785 | 47,0 | 35,0 |  | 835 | 51,2 | m |  | 885 | 45,3 | 0,0 |
| 786 | 48,8 | 33,4 |  | 836 | 48,1 | m |  | 886 | 56,4 | m |
| 787 | 41,7 | m |  | 837 | 44,5 | m |  | 887 | 51,0 | m |
| 788 | 27,7 | m |  | 838 | 40,9 | m |  | 888 | 44,5 | m |
| 889 | 36,4 | m |  | 939 | 32,7 | 56,5 |  | 989 | 32,6 | m |
| 890 | 26,6 | m |  | 940 | 33,4 | 62,8 |  | 990 | 30,9 | m |
| 891 | 20,0 | m |  | 941 | 34,6 | 68,2 |  | 991 | 29,9 | m |
| 892 | 13,3 | m |  | 942 | 35,8 | 68,6 |  | 992 | 29,2 | m |
| 893 | 6,7 | m |  | 943 | 38,6 | 65,0 |  | 993 | 44,1 | 0,0 |
| 894 | 0,0 | 0,0 |  | 944 | 42,3 | 61,9 |  | 994 | 59,1 | m |
| 895 | 0,0 | 0,0 |  | 945 | 44,1 | 65,3 |  | 995 | 56,8 | m |
| 896 | 0,0 | 0,0 |  | 946 | 45,3 | 63,2 |  | 996 | 53,5 | m |
| 897 | 0,0 | 0,0 |  | 947 | 46,5 | 30,6 |  | 997 | 47,8 | m |
| 898 | 0,0 | 0,0 |  | 948 | 46,7 | 11,1 |  | 998 | 41,9 | m |
| 899 | 0,0 | 0,0 |  | 949 | 45,9 | 16,1 |  | 999 | 35,9 | m |
| 900 | 0,0 | 0,0 |  | 950 | 45,6 | 21,8 |  | 1000 | 44,3 | 0,0 |
| 901 | 0,0 | 5,8 |  | 951 | 45,9 | 24,2 |  | 1001 | 52,6 | m |
| 902 | 2,5 | 27,9 |  | 952 | 46,5 | 24,7 |  | 1002 | 43,4 | m |
| 903 | 12,4 | 29,0 |  | 953 | 46,7 | 24,7 |  | 1003 | 50,6 | 0,0 |
| 904 | 19,4 | 30,1 |  | 954 | 46,8 | 28,2 |  | 1004 | 57,8 | m |
| 905 | 29,3 | 31,2 |  | 955 | 47,2 | 31,2 |  | 1005 | 51,6 | m |
| 906 | 37,1 | 10,4 |  | 956 | 47,6 | 29,6 |  | 1006 | 44,8 | m |
| 907 | 40,6 | 4,9 |  | 957 | 48,2 | 31,2 |  | 1007 | 48,6 | 0,0 |
| 908 | 35,8 | 0,0 |  | 958 | 48,6 | 33,5 |  | 1008 | 52,4 | m |
| 909 | 30,9 | 7,6 |  | 959 | 48,8 | m |  | 1009 | 45,4 | m |
| 910 | 35,4 | 13,8 |  | 960 | 47,6 | m |  | 1010 | 37,2 | m |
| 911 | 36,5 | 11,1 |  | 961 | 46,3 | m |  | 1011 | 26,3 | m |
| 912 | 40,8 | 48,5 |  | 962 | 45,2 | m |  | 1012 | 17,9 | m |
| 913 | 49,8 | 3,7 |  | 963 | 43,5 | m |  | 1013 | 16,2 | 1,9 |
| 914 | 41,2 | 0,0 |  | 964 | 41,4 | m |  | 1014 | 17,8 | 7,5 |
| 915 | 32,7 | 29,7 |  | 965 | 40,3 | m |  | 1015 | 25,2 | 18,0 |
| 916 | 39,4 | 52,1 |  | 966 | 39,4 | m |  | 1016 | 39,7 | 6,5 |
| 917 | 48,8 | 22,7 |  | 967 | 38,0 | m |  | 1017 | 38,6 | 0,0 |
| 918 | 41,6 | 0,0 |  | 968 | 36,3 | m |  | 1018 | 37,4 | 5,4 |
| 919 | 34,5 | 46,6 |  | 969 | 35,3 | 5,8 |  | 1019 | 43,4 | 9,7 |
| 920 | 39,7 | 84,4 |  | 970 | 35,4 | 30,2 |  | 1020 | 46,9 | 15,7 |
| 921 | 44,7 | 83,2 |  | 971 | 36,6 | 55,6 |  | 1021 | 52,5 | 13,1 |
| 922 | 49,5 | 78,9 |  | 972 | 38,6 | 48,5 |  | 1022 | 56,2 | 6,3 |
| 923 | 52,3 | 83,8 |  | 973 | 39,9 | 41,8 |  | 1023 | 44,0 | 0,0 |
| 924 | 53,4 | 77,7 |  | 974 | 40,3 | 38,2 |  | 1024 | 31,8 | 20,9 |
| 925 | 52,1 | 69,6 |  | 975 | 40,8 | 35,0 |  | 1025 | 38,7 | 36,3 |
| 926 | 47,9 | 63,6 |  | 976 | 41,9 | 32,4 |  | 1026 | 47,7 | 47,5 |
| 927 | 46,4 | 55,2 |  | 977 | 43,2 | 26,4 |  | 1027 | 54,5 | 22,0 |
| 928 | 46,5 | 53,6 |  | 978 | 43,5 | m |  | 1028 | 41,3 | 0,0 |
| 929 | 46,4 | 62,3 |  | 979 | 42,9 | m |  | 1029 | 28,1 | 26,8 |
| 930 | 46,1 | 58,2 |  | 980 | 41,5 | m |  | 1030 | 31,6 | 49,2 |
| 931 | 46,2 | 61,8 |  | 981 | 40,9 | m |  | 1031 | 34,5 | 39,5 |
| 932 | 47,3 | 62,3 |  | 982 | 40,5 | m |  | 1032 | 36,4 | 24,0 |
| 933 | 49,3 | 57,1 |  | 983 | 39,5 | m |  | 1033 | 36,7 | m |
| 934 | 52,6 | 58,1 |  | 984 | 38,3 | m |  | 1034 | 35,5 | m |
| 935 | 56,3 | 56,0 |  | 985 | 36,9 | m |  | 1035 | 33,8 | m |
| 936 | 59,9 | 27,2 |  | 986 | 35,4 | m |  | 1036 | 33,7 | 19,8 |
| 937 | 45,8 | 0,0 |  | 987 | 34,5 | m |  | 1037 | 35,3 | 35,1 |
| 938 | 31,8 | 28,8 |  | 988 | 33,9 | m |  | 1038 | 38,0 | 33,9 |
| 1039 | 40,1 | 34,5 |  | 1,089 | 46,3 | 24,0 |  | 1139 | 51,7 | 0,0 |
| 1040 | 42,2 | 40,4 |  | 1,090 | 47,8 | 20,6 |  | 1140 | 59,2 | m |
| 1041 | 45,2 | 44,0 |  | 1,091 | 47,2 | 3,8 |  | 1141 | 47,2 | m |
| 1042 | 48,3 | 35,9 |  | 1,092 | 45,6 | 4,4 |  | 1142 | 35,1 | 0,0 |
| 1043 | 50,1 | 29,6 |  | 1,093 | 44,6 | 4,1 |  | 1143 | 23,1 | M |
| 1044 | 52,3 | 38,5 |  | 1,094 | 44,1 | m |  | 1144 | 13,1 | M |
| 1045 | 55,3 | 57,7 |  | 1,095 | 42,9 | m |  | 1145 | 5,0 | M |
| 1046 | 57,0 | 50,7 |  | 1,096 | 40,9 | m |  | 1146 | 0,0 | 0,0 |
| 1047 | 57,7 | 25,2 |  | 1,097 | 39,2 | m |  | 1147 | 0,0 | 0,0 |
| 1048 | 42,9 | 0,0 |  | 1,098 | 37,0 | m |  | 1148 | 0,0 | 0,0 |
| 1049 | 28,2 | 15,7 |  | 1,099 | 35,1 | 2,0 |  | 1149 | 0,0 | 0,0 |
| 1050 | 29,2 | 30,5 |  | 1,100 | 35,6 | 43,3 |  | 1150 | 0,0 | 0,0 |
| 1051 | 31,1 | 52,6 |  | 1,101 | 38,7 | 47,6 |  | 1151 | 0,0 | 0,0 |
| 1052 | 33,4 | 60,7 |  | 1,102 | 41,3 | 40,4 |  | 1152 | 0,0 | 0,0 |
| 1053 | 35,0 | 61,4 |  | 1,103 | 42,6 | 45,7 |  | 1153 | 0,0 | 0,0 |
| 1054 | 35,3 | 18,2 |  | 1,104 | 43,9 | 43,3 |  | 1154 | 0,0 | 0,0 |
| 1055 | 35,2 | 14,9 |  | 1,105 | 46,9 | 41,2 |  | 1155 | 0,0 | 0,0 |
| 1056 | 34,9 | 11,7 |  | 1,106 | 52,4 | 40,1 |  | 1156 | 0,0 | 0,0 |
| 1057 | 34,5 | 12,9 |  | 1,107 | 56,3 | 39,3 |  | 1157 | 0,0 | 0,0 |
| 1058 | 34,1 | 15,5 |  | 1108 | 57,4 | 25,5 |  | 1158 | 0,0 | 0,0 |
| 1059 | 33,5 | m |  | 1109 | 57,2 | 25,4 |  | 1159 | 0,0 | 0,0 |
| 1060 | 31,8 | m |  | 1110 | 57,0 | 25,4 |  | 1160 | 0,0 | 0,0 |
| 1061 | 30,1 | m |  | 1111 | 56,8 | 25,3 |  | 1161 | 0,0 | 0,0 |
| 1062 | 29,6 | 10,3 |  | 1112 | 56,3 | 25,3 |  | 1162 | 0,0 | 0,0 |
| 1063 | 30,0 | 26,5 |  | 1113 | 55,6 | 25,2 |  | 1163 | 0,0 | 0,0 |
| 1064 | 31,0 | 18,8 |  | 1114 | 56,2 | 25,2 |  | 1164 | 0,0 | 0,0 |
| 1065 | 31,5 | 26,5 |  | 1115 | 58,0 | 12,4 |  | 1165 | 0,0 | 0,0 |
| 1066 | 31,7 | m |  | 1116 | 43,4 | 0,0 |  | 1166 | 0,0 | 0,0 |
| 1067 | 31,5 | m |  | 1117 | 28,8 | 26,2 |  | 1167 | 0,0 | 0,0 |
| 1068 | 30,6 | m |  | 1118 | 30,9 | 49,9 |  | 1168 | 0,0 | 0,0 |
| 1069 | 30,0 | m |  | 1119 | 32,3 | 40,5 |  | 1169 | 0,0 | 0,0 |
| 1070 | 30,0 | m |  | 1120 | 32,5 | 12,4 |  | 1170 | 0,0 | 0,0 |
| 1071 | 29,4 | m |  | 1121 | 32,4 | 12,2 |  | 1171 | 0,0 | 0,0 |
| 1072 | 44,3 | 0,0 |  | 1122 | 32,1 | 6,4 |  | 1172 | 0,0 | 0,0 |
| 1073 | 59,2 | m |  | 1123 | 31,0 | 12,4 |  | 1173 | 0,0 | 0,0 |
| 1074 | 58,3 | m |  | 1124 | 30,1 | 18,5 |  | 1174 | 0,0 | 0,0 |
| 1075 | 57,1 | m |  | 1125 | 30,4 | 35,6 |  | 1175 | 0,0 | 0,0 |
| 1076 | 55,4 | m |  | 1126 | 31,2 | 30,1 |  | 1176 | 0,0 | 0,0 |
| 1077 | 53,5 | m |  | 1127 | 31,5 | 30,8 |  | 1177 | 0,0 | 0,0 |
| 1078 | 51,5 | m |  | 1128 | 31,5 | 26,9 |  | 1178 | 0,0 | 0,0 |
| 1079 | 49,7 | m |  | 1129 | 31,7 | 33,9 |  | 1179 | 0,0 | 0,0 |
| 1080 | 47,9 | m |  | 1130 | 32,0 | 29,9 |  | 1180 | 0,0 | 0,0 |
| 1081 | 46,4 | m |  | 1131 | 32,1 | m |  | 1181 | 0,0 | 0,0 |
| 1082 | 45,5 | m |  | 1132 | 31,4 | m |  | 1182 | 0,0 | 0,0 |
| 1083 | 45,2 | m |  | 1133 | 30,3 | m |  | 1183 | 0,0 | 0,0 |
| 1084 | 44,3 | m |  | 1134 | 29,8 | m |  | 1184 | 0,0 | 0,0 |
| 1085 | 43,6 | m |  | 1135 | 44,3 | 0,0 |  | 1185 | 0,0 | 0,0 |
| 1086 | 43,1 | m |  | 1136 | 58,9 | m |  | 1186 | 0,0 | 0,0 |
| 1087 | 42,5 | 25,6 |  | 1137 | 52,1 | m |  | 1187 | 0,0 | 0,0 |
| 1088 | 43,3 | 25,7 |  | 1138 | 44,1 | m |  | 1188 | 0,0 | 0,0 |
| 1189 | 0,0 | 0,0 |  | 1239 | 58,5 | 85,4 |  | 1289 | 61,9 | 76,1 |
| 1190 | 0,0 | 0,0 |  | 1240 | 59,5 | 85,6 |  | 1290 | 65,6 | 73,7 |
| 1191 | 0,0 | 0,0 |  | 1241 | 61,0 | 86,6 |  | 1291 | 69,9 | 79,3 |
| 1192 | 0,0 | 0,0 |  | 1242 | 62,6 | 86,8 |  | 1292 | 74,1 | 81,3 |
| 1193 | 0,0 | 0,0 |  | 1243 | 64,1 | 87,6 |  | 1293 | 78,3 | 83,2 |
| 1194 | 0,0 | 0,0 |  | 1244 | 65,4 | 87,5 |  | 1294 | 82,6 | 86,0 |
| 1195 | 0,0 | 0,0 |  | 1245 | 66,7 | 87,8 |  | 1295 | 87,0 | 89,5 |
| 1196 | 0,0 | 20,4 |  | 1246 | 68,1 | 43,5 |  | 1296 | 91,2 | 90,8 |
| 1197 | 12,6 | 41,2 |  | 1247 | 55,2 | 0,0 |  | 1297 | 95,3 | 45,9 |
| 1198 | 27,3 | 20,4 |  | 1248 | 42,3 | 37,2 |  | 1298 | 81,0 | 0,0 |
| 1199 | 40,4 | 7,6 |  | 1249 | 43,0 | 73,6 |  | 1299 | 66,6 | 38,2 |
| 1200 | 46,1 | m |  | 1250 | 43,5 | 65,1 |  | 1300 | 67,9 | 75,5 |
| 1201 | 44,6 | m |  | 1251 | 43,8 | 53,1 |  | 1301 | 68,4 | 80,5 |
| 1202 | 42,7 | 14,7 |  | 1252 | 43,9 | 54,6 |  | 1302 | 69,0 | 85,5 |
| 1203 | 42,9 | 7,3 |  | 1253 | 43,9 | 41,2 |  | 1303 | 70,0 | 85,2 |
| 1204 | 36,1 | 0,0 |  | 1254 | 43,8 | 34,8 |  | 1304 | 71,6 | 85,9 |
| 1205 | 29,3 | 15,0 |  | 1255 | 43,6 | 30,3 |  | 1305 | 73,3 | 86,2 |
| 1206 | 43,8 | 22,6 |  | 1256 | 43,3 | 21,9 |  | 1306 | 74,8 | 86,5 |
| 1207 | 54,9 | 9,9 |  | 1257 | 42,8 | 19,9 |  | 1307 | 76,3 | 42,9 |
| 1208 | 44,9 | 0,0 |  | 1258 | 42,3 | m |  | 1308 | 63,3 | 0,0 |
| 1209 | 34,9 | 47,4 |  | 1259 | 41,4 | m |  | 1309 | 50,4 | 21,2 |
| 1210 | 42,7 | 82,7 |  | 1260 | 40,2 | m |  | 1310 | 50,6 | 42,3 |
| 1211 | 52,0 | 81,2 |  | 1261 | 38,7 | m |  | 1311 | 50,6 | 53,7 |
| 1212 | 61,8 | 82,7 |  | 1262 | 37,1 | m |  | 1312 | 50,4 | 90,1 |
| 1213 | 71,3 | 39,1 |  | 1263 | 35,6 | m |  | 1313 | 50,5 | 97,1 |
| 1214 | 58,1 | 0,0 |  | 1264 | 34,2 | m |  | 1314 | 51,0 | 100,0 |
| 1215 | 44,9 | 42,5 |  | 1265 | 32,9 | m |  | 1315 | 51,9 | 100,0 |
| 1216 | 46,3 | 83,3 |  | 1266 | 31,8 | m |  | 1316 | 52,6 | 100,0 |
| 1217 | 46,8 | 74,1 |  | 1267 | 30,7 | m |  | 1317 | 52,8 | 32,4 |
| 1218 | 48,1 | 75,7 |  | 1268 | 29,6 | m |  | 1318 | 47,7 | 0,0 |
| 1219 | 50,5 | 75,8 |  | 1269 | 40,4 | 0,0 |  | 1319 | 42,6 | 27,4 |
| 1220 | 53,6 | 76,7 |  | 1270 | 51,2 | m |  | 1320 | 42,1 | 53,5 |
| 1221 | 56,9 | 77,1 |  | 1271 | 49,6 | m |  | 1321 | 41,8 | 44,5 |
| 1222 | 60,2 | 78,7 |  | 1272 | 48,0 | m |  | 1322 | 41,4 | 41,1 |
| 1223 | 63,7 | 78,0 |  | 1273 | 46,4 | m |  | 1323 | 41,0 | 21,0 |
| 1224 | 67,2 | 79,6 |  | 1274 | 45,0 | m |  | 1324 | 40,3 | 0,0 |
| 1225 | 70,7 | 80,9 |  | 1275 | 43,6 | m |  | 1325 | 39,3 | 1,0 |
| 1226 | 74,1 | 81,1 |  | 1276 | 42,3 | m |  | 1326 | 38,3 | 15,2 |
| 1227 | 77,5 | 83,6 |  | 1277 | 41,0 | m |  | 1327 | 37,6 | 57,8 |
| 1228 | 80,8 | 85,6 |  | 1278 | 39,6 | m |  | 1328 | 37,3 | 73,2 |
| 1229 | 84,1 | 81,6 |  | 1279 | 38,3 | m |  | 1329 | 37,3 | 59,8 |
| 1230 | 87,4 | 88,3 |  | 1280 | 37,1 | m |  | 1330 | 37,4 | 52,2 |
| 1231 | 90,5 | 91,9 |  | 1281 | 35,9 | m |  | 1331 | 37,4 | 16,9 |
| 1232 | 93,5 | 94,1 |  | 1282 | 34,6 | m |  | 1332 | 37,1 | 34,3 |
| 1233 | 96,8 | 96,6 |  | 1283 | 33,0 | m |  | 1333 | 36,7 | 51,9 |
| 1234 | 100,0 | m |  | 1284 | 31,1 | m |  | 1334 | 36,2 | 25,3 |
| 1235 | 96,0 | m |  | 1285 | 29,2 | m |  | 1335 | 35,6 | m |
| 1236 | 81,9 | m |  | 1286 | 43,3 | 0,0 |  | 1336 | 34,6 | m |
| 1237 | 68,1 | m |  | 1287 | 57,4 | 32,8 |  | 1337 | 33,2 | m |
| 1238 | 58,1 | 84,7 |  | 1288 | 59,9 | 65,4 |  | 1338 | 31,6 | m |
| 1339 | 30,1 | m |  | 1389 | 50,4 | 50,2 |  | 1439 | 36,3 | 98,8 |
| 1340 | 28,8 | m |  | 1390 | 53,0 | 26,1 |  | 1440 | 37,7 | 100,0 |
| 1341 | 28,0 | 29,5 |  | 1391 | 59,5 | 0,0 |  | 1441 | 39,2 | 100,0 |
| 1342 | 28,6 | 100,0 |  | 1392 | 66,2 | 38,4 |  | 1442 | 40,9 | 100,0 |
| 1343 | 28,8 | 97,3 |  | 1393 | 66,4 | 76,7 |  | 1443 | 42,4 | 99,5 |
| 1344 | 28,8 | 73,4 |  | 1394 | 67,6 | 100,0 |  | 1444 | 43,8 | 98,7 |
| 1345 | 29,6 | 56,9 |  | 1395 | 68,4 | 76,6 |  | 1445 | 45,4 | 97,3 |
| 1346 | 30,3 | 91,7 |  | 1396 | 68,2 | 47,2 |  | 1446 | 47,0 | 96,6 |
| 1347 | 31,0 | 90,5 |  | 1397 | 69,0 | 81,4 |  | 1447 | 47,8 | 96,2 |
| 1348 | 31,8 | 81,7 |  | 1398 | 69,7 | 40,6 |  | 1448 | 48,8 | 96,3 |
| 1349 | 32,6 | 79,5 |  | 1399 | 54,7 | 0,0 |  | 1449 | 50,5 | 95,1 |
| 1350 | 33,5 | 86,9 |  | 1400 | 39,8 | 19,9 |  | 1450 | 51,0 | 95,9 |
| 1351 | 34,6 | 100,0 |  | 1401 | 36,3 | 40,0 |  | 1451 | 52,0 | 94,3 |
| 1352 | 35,6 | 78,7 |  | 1402 | 36,7 | 59,4 |  | 1452 | 52,6 | 94,6 |
| 1353 | 36,4 | 50,5 |  | 1403 | 36,6 | 77,5 |  | 1453 | 53,0 | 65,5 |
| 1354 | 37,0 | 57,0 |  | 1404 | 36,8 | 94,3 |  | 1454 | 53,2 | 0,0 |
| 1355 | 37,3 | 69,1 |  | 1405 | 36,8 | 100,0 |  | 1455 | 53,2 | m |
| 1356 | 37,6 | 49,5 |  | 1406 | 36,4 | 100,0 |  | 1456 | 52,6 | m |
| 1357 | 37,8 | 44,4 |  | 1407 | 36,3 | 79,7 |  | 1457 | 52,1 | m |
| 1358 | 37,8 | 43,4 |  | 1408 | 36,7 | 49,5 |  | 1458 | 51,8 | m |
| 1359 | 37,8 | 34,8 |  | 1409 | 36,6 | 39,3 |  | 1459 | 51,3 | m |
| 1360 | 37,6 | 24,0 |  | 1410 | 37,3 | 62,8 |  | 1460 | 50,7 | m |
| 1361 | 37,2 | m |  | 1411 | 38,1 | 73,4 |  | 1461 | 50,7 | m |
| 1362 | 36,3 | m |  | 1412 | 39,0 | 72,9 |  | 1462 | 49,8 | m |
| 1363 | 35,1 | m |  | 1413 | 40,2 | 72,0 |  | 1463 | 49,4 | m |
| 1364 | 33,7 | m |  | 1414 | 41,5 | 71,2 |  | 1464 | 49,3 | m |
| 1365 | 32,4 | m |  | 1415 | 42,9 | 77,3 |  | 1465 | 49,1 | m |
| 1366 | 31,1 | m |  | 1416 | 44,4 | 76,6 |  | 1466 | 49,1 | m |
| 1367 | 29,9 | m |  | 1417 | 45,4 | 43,1 |  | 1467 | 49,1 | 8,3 |
| 1368 | 28,7 | m |  | 1418 | 45,3 | 53,9 |  | 1468 | 48,9 | 16,8 |
| 1369 | 29,0 | 58,6 |  | 1419 | 45,1 | 64,8 |  | 1469 | 48,8 | 21,3 |
| 1370 | 29,7 | 88,5 |  | 1420 | 46,5 | 74,2 |  | 1470 | 49,1 | 22,1 |
| 1371 | 31,0 | 86,3 |  | 1421 | 47,7 | 75,2 |  | 1471 | 49,4 | 26,3 |
| 1372 | 31,8 | 43,4 |  | 1422 | 48,1 | 75,5 |  | 1472 | 49,8 | 39,2 |
| 1373 | 31,7 | m |  | 1423 | 48,6 | 75,8 |  | 1473 | 50,4 | 83,4 |
| 1374 | 29,9 | m |  | 1424 | 48,9 | 76,3 |  | 1474 | 51,4 | 90,6 |
| 1375 | 40,2 | 0,0 |  | 1425 | 49,9 | 75,5 |  | 1475 | 52,3 | 93,8 |
| 1376 | 50,4 | m |  | 1426 | 50,4 | 75,2 |  | 1476 | 53,3 | 94,0 |
| 1377 | 47,9 | m |  | 1427 | 51,1 | 74,6 |  | 1477 | 54,2 | 94,1 |
| 1378 | 45,0 | m |  | 1428 | 51,9 | 75,0 |  | 1478 | 54,9 | 94,3 |
| 1379 | 43,0 | m |  | 1429 | 52,7 | 37,2 |  | 1479 | 55,7 | 94,6 |
| 1380 | 40,6 | m |  | 1430 | 41,6 | 0,0 |  | 1480 | 56,1 | 94,9 |
| 1381 | 55,5 | 0,0 |  | 1431 | 30,4 | 36,6 |  | 1481 | 56,3 | 86,2 |
| 1382 | 70,4 | 41,7 |  | 1432 | 30,5 | 73,2 |  | 1482 | 56,2 | 64,1 |
| 1383 | 73,4 | 83,2 |  | 1433 | 30,3 | 81,6 |  | 1483 | 56,0 | 46,1 |
| 1384 | 74,0 | 83,7 |  | 1434 | 30,4 | 89,3 |  | 1484 | 56,2 | 33,4 |
| 1385 | 74,9 | 41,7 |  | 1435 | 31,5 | 90,4 |  | 1485 | 56,5 | 23,6 |
| 1386 | 60,0 | 0,0 |  | 1436 | 32,7 | 88,5 |  | 1486 | 56,3 | 18,6 |
| 1387 | 45,1 | 41,6 |  | 1437 | 33,7 | 97,2 |  | 1487 | 55,7 | 16,2 |
| 1388 | 47,7 | 84,2 |  | 1438 | 35,2 | 99,7 |  | 1488 | 56,0 | 15,9 |
| 1489 | 55,9 | 21,8 |  | 1539 | 57,0 | 59,5 |  | 1589 | 56,8 | 42,9 |
| 1490 | 55,8 | 20,9 |  | 1540 | 56,7 | 57,0 |  | 1590 | 56,5 | 42,8 |
| 1491 | 55,4 | 18,4 |  | 1541 | 56,7 | 69,8 |  | 1591 | 56,7 | 43,2 |
| 1492 | 55,7 | 25,1 |  | 1542 | 56,8 | 58,5 |  | 1592 | 56,5 | 42,8 |
| 1493 | 56,0 | 27,7 |  | 1543 | 56,8 | 47,2 |  | 1593 | 56,9 | 42,2 |
| 1494 | 55,8 | 22,4 |  | 1544 | 57,0 | 38,5 |  | 1594 | 56,5 | 43,1 |
| 1495 | 56,1 | 20,0 |  | 1545 | 57,0 | 32,8 |  | 1595 | 56,5 | 42,9 |
| 1496 | 55,7 | 17,4 |  | 1546 | 56,8 | 30,2 |  | 1596 | 56,7 | 42,7 |
| 1497 | 55,9 | 20,9 |  | 1547 | 57,0 | 27,0 |  | 1597 | 56,6 | 41,5 |
| 1498 | 56,0 | 22,9 |  | 1548 | 56,9 | 26,2 |  | 1598 | 56,9 | 41,8 |
| 1499 | 56,0 | 21,1 |  | 1549 | 56,7 | 26,2 |  | 1599 | 56,6 | 41,9 |
| 1500 | 55,1 | 19,2 |  | 1550 | 57,0 | 26,6 |  | 1600 | 56,7 | 42,6 |
| 1501 | 55,6 | 24,2 |  | 1551 | 56,7 | 27,8 |  | 1601 | 56,7 | 42,6 |
| 1502 | 55,4 | 25,6 |  | 1552 | 56,7 | 29,7 |  | 1602 | 56,7 | 41,5 |
| 1503 | 55,7 | 24,7 |  | 1553 | 56,8 | 32,1 |  | 1603 | 56,7 | 42,2 |
| 1504 | 55,9 | 24,0 |  | 1554 | 56,5 | 34,9 |  | 1604 | 56,5 | 42,2 |
| 1505 | 55,4 | 23,5 |  | 1555 | 56,6 | 34,9 |  | 1605 | 56,8 | 41,9 |
| 1506 | 55,7 | 30,9 |  | 1556 | 56,3 | 35,8 |  | 1606 | 56,5 | 42,0 |
| 1507 | 55,4 | 42,5 |  | 1557 | 56,6 | 36,6 |  | 1607 | 56,7 | 42,1 |
| 1508 | 55,3 | 25,8 |  | 1558 | 56,2 | 37,6 |  | 1608 | 56,4 | 41,9 |
| 1509 | 55,4 | 1,3 |  | 1559 | 56,6 | 38,2 |  | 1609 | 56,7 | 42,9 |
| 1510 | 55,0 | m |  | 1560 | 56,2 | 37,9 |  | 1610 | 56,7 | 41,8 |
| 1511 | 54,4 | m |  | 1561 | 56,6 | 37,5 |  | 1611 | 56,7 | 41,9 |
| 1512 | 54,2 | m |  | 1562 | 56,4 | 36,7 |  | 1612 | 56,8 | 42,0 |
| 1513 | 53,5 | m |  | 1563 | 56,5 | 34,8 |  | 1613 | 56,7 | 41,5 |
| 1514 | 52,4 | m |  | 1564 | 56,5 | 35,8 |  | 1614 | 56,6 | 41,9 |
| 1515 | 51,8 | m |  | 1565 | 56,5 | 36,2 |  | 1615 | 56,8 | 41,6 |
| 1516 | 50,7 | m |  | 1566 | 56,5 | 36,7 |  | 1616 | 56,6 | 41,6 |
| 1517 | 49,9 | m |  | 1567 | 56,7 | 37,8 |  | 1617 | 56,9 | 42,0 |
| 1518 | 49,1 | m |  | 1568 | 56,7 | 37,8 |  | 1618 | 56,7 | 40,7 |
| 1519 | 47,7 | m |  | 1569 | 56,6 | 36,6 |  | 1619 | 56,7 | 39,3 |
| 1520 | 47,3 | m |  | 1570 | 56,8 | 36,1 |  | 1620 | 56,5 | 41,4 |
| 1521 | 46,9 | m |  | 1571 | 56,5 | 36,8 |  | 1621 | 56,4 | 44,9 |
| 1522 | 46,9 | m |  | 1572 | 56,9 | 35,9 |  | 1622 | 56,8 | 45,2 |
| 1523 | 47,2 | m |  | 1573 | 56,7 | 35,0 |  | 1623 | 56,6 | 43,6 |
| 1524 | 47,8 | m |  | 1574 | 56,5 | 36,0 |  | 1624 | 56,8 | 42,2 |
| 1525 | 48,2 | 0,0 |  | 1575 | 56,4 | 36,5 |  | 1625 | 56,5 | 42,3 |
| 1526 | 48,8 | 23,0 |  | 1576 | 56,5 | 38,0 |  | 1626 | 56,5 | 44,4 |
| 1527 | 49,1 | 67,9 |  | 1577 | 56,5 | 39,9 |  | 1627 | 56,9 | 45,1 |
| 1528 | 49,4 | 73,7 |  | 1578 | 56,4 | 42,1 |  | 1628 | 56,4 | 45,0 |
| 1529 | 49,8 | 75,0 |  | 1579 | 56,5 | 47,0 |  | 1629 | 56,7 | 46,3 |
| 1530 | 50,4 | 75,8 |  | 1580 | 56,4 | 48,0 |  | 1630 | 56,7 | 45,5 |
| 1531 | 51,4 | 73,9 |  | 1581 | 56,1 | 49,1 |  | 1631 | 56,8 | 45,0 |
| 1532 | 52,3 | 72,2 |  | 1582 | 56,4 | 48,9 |  | 1632 | 56,7 | 44,9 |
| 1533 | 53,3 | 71,2 |  | 1583 | 56,4 | 48,2 |  | 1633 | 56,6 | 45,2 |
| 1534 | 54,6 | 71,2 |  | 1584 | 56,5 | 48,3 |  | 1634 | 56,8 | 46,0 |
| 1535 | 55,4 | 68,7 |  | 1585 | 56,5 | 47,9 |  | 1635 | 56,5 | 46,6 |
| 1536 | 56,7 | 67,0 |  | 1586 | 56,6 | 46,8 |  | 1636 | 56,6 | 48,3 |
| 1537 | 57,2 | 64,6 |  | 1587 | 56,6 | 46,2 |  | 1637 | 56,4 | 48,6 |
| 1538 | 57,3 | 61,9 |  | 1588 | 56,5 | 44,4 |  | 1638 | 56,6 | 50,3 |
| 1639 | 56,3 | 51,9 |  | 1689 | 57,6 | 8,9 |  | 1739 | 56,1 | 46,8 |
| 1640 | 56,5 | 54,1 |  | 1690 | 57,5 | 8,0 |  | 1740 | 56,1 | 45,8 |
| 1641 | 56,3 | 54,9 |  | 1691 | 57,5 | 5,8 |  | 1741 | 56,2 | 46,0 |
| 1642 | 56,4 | 55,0 |  | 1692 | 57,3 | 5,8 |  | 1742 | 56,3 | 45,9 |
| 1643 | 56,4 | 56,2 |  | 1693 | 57,6 | 5,5 |  | 1743 | 56,3 | 45,9 |
| 1644 | 56,2 | 58,6 |  | 1694 | 57,3 | 4,5 |  | 1744 | 56,2 | 44,6 |
| 1645 | 56,2 | 59,1 |  | 1695 | 57,2 | 3,2 |  | 1745 | 56,2 | 46,0 |
| 1646 | 56,2 | 62,5 |  | 1696 | 57,2 | 3,1 |  | 1746 | 56,4 | 46,2 |
| 1647 | 56,4 | 62,8 |  | 1697 | 57,3 | 4,9 |  | 1747 | 55,8 | m |
| 1648 | 56,0 | 64,7 |  | 1698 | 57,3 | 4,2 |  | 1748 | 55,5 | m |
| 1649 | 56,4 | 65,6 |  | 1699 | 56,9 | 5,5 |  | 1749 | 55,0 | m |
| 1650 | 56,2 | 67,7 |  | 1700 | 57,1 | 5,1 |  | 1750 | 54,1 | m |
| 1651 | 55,9 | 68,9 |  | 1701 | 57,0 | 5,2 |  | 1751 | 54,0 | m |
| 1652 | 56,1 | 68,9 |  | 1702 | 56,9 | 5,5 |  | 1752 | 53,3 | m |
| 1653 | 55,8 | 69,5 |  | 1703 | 56,6 | 5,4 |  | 1753 | 52,6 | m |
| 1654 | 56,0 | 69,8 |  | 1704 | 57,1 | 6,1 |  | 1754 | 51,8 | m |
| 1655 | 56,2 | 69,3 |  | 1705 | 56,7 | 5,7 |  | 1755 | 50,7 | m |
| 1656 | 56,2 | 69,8 |  | 1706 | 56,8 | 5,8 |  | 1756 | 49,9 | m |
| 1657 | 56,4 | 69,2 |  | 1707 | 57,0 | 6,1 |  | 1757 | 49,1 | m |
| 1658 | 56,3 | 68,7 |  | 1708 | 56,7 | 5,9 |  | 1758 | 47,7 | m |
| 1659 | 56,2 | 69,4 |  | 1709 | 57,0 | 6,6 |  | 1759 | 46,8 | m |
| 1660 | 56,2 | 69,5 |  | 1710 | 56,9 | 6,4 |  | 1760 | 45,7 | m |
| 1661 | 56,2 | 70,0 |  | 1711 | 56,7 | 6,7 |  | 1761 | 44,8 | m |
| 1662 | 56,4 | 69,7 |  | 1712 | 56,9 | 6,9 |  | 1762 | 43,9 | m |
| 1663 | 56,2 | 70,2 |  | 1713 | 56,8 | 5,6 |  | 1763 | 42,9 | m |
| 1664 | 56,4 | 70,5 |  | 1714 | 56,6 | 5,1 |  | 1764 | 41,5 | m |
| 1665 | 56,1 | 70,5 |  | 1715 | 56,6 | 6,5 |  | 1765 | 39,5 | m |
| 1666 | 56,5 | 69,7 |  | 1716 | 56,5 | 10,0 |  | 1766 | 36,7 | m |
| 1667 | 56,2 | 69,3 |  | 1717 | 56,6 | 12,4 |  | 1767 | 33,8 | m |
| 1668 | 56,5 | 70,9 |  | 1718 | 56,5 | 14,5 |  | 1768 | 31,0 | m |
| 1669 | 56,4 | 70,8 |  | 1719 | 56,6 | 16,3 |  | 1769 | 40,0 | 0,0 |
| 1670 | 56,3 | 71,1 |  | 1720 | 56,3 | 18,1 |  | 1770 | 49,1 | m |
| 1671 | 56,4 | 71,0 |  | 1721 | 56,6 | 20,7 |  | 1771 | 46,2 | m |
| 1672 | 56,7 | 68,6 |  | 1722 | 56,1 | 22,6 |  | 1772 | 43,1 | m |
| 1673 | 56,8 | 68,6 |  | 1723 | 56,3 | 25,8 |  | 1773 | 39,9 | m |
| 1674 | 56,6 | 68,0 |  | 1724 | 56,4 | 27,7 |  | 1774 | 36,6 | m |
| 1675 | 56,8 | 65,1 |  | 1725 | 56,0 | 29,7 |  | 1775 | 33,6 | m |
| 1676 | 56,9 | 60,9 |  | 1726 | 56,1 | 32,6 |  | 1776 | 30,5 | m |
| 1677 | 57,1 | 57,4 |  | 1727 | 55,9 | 34,9 |  | 1777 | 42,8 | 0,0 |
| 1678 | 57,1 | 54,3 |  | 1728 | 55,9 | 36,4 |  | 1778 | 55,2 | m |
| 1679 | 57,0 | 48,6 |  | 1729 | 56,0 | 39,2 |  | 1779 | 49,9 | m |
| 1680 | 57,4 | 44,1 |  | 1730 | 55,9 | 41,4 |  | 1780 | 44,0 | m |
| 1681 | 57,4 | 40,2 |  | 1731 | 55,5 | 44,2 |  | 1781 | 37,6 | m |
| 1682 | 57,6 | 36,9 |  | 1732 | 55,9 | 46,4 |  | 1782 | 47,2 | 0,0 |
| 1683 | 57,5 | 34,2 |  | 1733 | 55,8 | 48,3 |  | 1783 | 56,8 | m |
| 1684 | 57,4 | 31,1 |  | 1734 | 55,6 | 49,1 |  | 1784 | 47,5 | m |
| 1685 | 57,5 | 25,9 |  | 1735 | 55,8 | 49,3 |  | 1785 | 42,9 | m |
| 1686 | 57,5 | 20,7 |  | 1736 | 55,9 | 47,7 |  | 1786 | 31,6 | m |
| 1687 | 57,6 | 16,4 |  | 1737 | 55,9 | 47,4 |  | 1787 | 25,8 | m |
| 1688 | 57,6 | 12,4 |  | 1738 | 55,8 | 46,9 |  | 1788 | 19,9 | m |
| 1789 | 14,0 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1790 | 8,1 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1791 | 2,2 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1792 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1793 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1794 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1795 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1796 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1797 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1798 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1799 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1800 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

m = entraînement par le banc.

Annexe 4B − Appendice 2

CARBURANT DIESEL DE RÉFÉRENCE

| Caractéristique | Unité | Limites 1/ |  | Méthode d’essai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min. | Max. |  |
| Indice de cétane | kg/m3 | 52 | 54 | ISO 5165 |
| Masse volumique à 15 °C |  | 833 | 837 | ISO 3675 |
| Distillation: |  |  |  |  |
| - point 50 % vol. | °C | 245 |  |  |
| - point 95 % vol. | °C | 345 | 350 | ISO 3405 |
| - point d’ébullition final | °C |  | 370 |  |
| Point d’éclair | °C | 55 |  | ISO 2719 |
| Température limite de filtrabilité | °C |  | -5 | EN 116 |
| Viscosité cinématique à 40 °C | mm2/s | 2,3 | 3,3 | ISO 3104 |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques | % m/m | 2,0 | 6,0 | EN 12916 |
| Résidu Conradson sur résidu 10 % | % m/m |  | 0,2 | ISO 10370 |
| Teneur en cendres | % m/m |  | 0,01 | EN-ISO 6245 |
| Teneur en eau | % m/m |  | 0,02 | EN-ISO 12937 |
| Teneur en soufre | mg/kg |  | 10 | EN-ISO 14596 |
| Corrosion lame de cuivre à 50 °C |  |  | 1 | EN-ISO 2160 |
| Lubricité (essai HFRR à 60 °C) | μm |  | 400 | CEC F-06-A-96 |
| Indice de neutralisation | mg KOH/g |  | 0,02 |  |
| Stabilité à l’oxydation | mg/ml |  | 0,025 | EN-ISO 12205 |

1/	Les valeurs indiquées dans les caractéristiques sont les valeurs vraies. Lors de l’établissement des valeurs limites, les termes de la norme ISO 4259 “Produits pétroliers − détermination et application des données de précision relatives aux méthodes d’essai” ont été appliqués, et pour la fixation d’une valeur minimale la différence maximale de 2R par rapport à zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale a été prise comme égale à 4R (R = reproductibilité). Nonobstant cette mesure, nécessaire pour des raisons statistiques, le fabricant d’un carburant devrait tendre vers une valeur zéro lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R et une valeur moyenne lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. S’il était nécessaire de vérifier le respect des caractéristiques prescrites, les termes de la norme ISO 4259 devraient être appliqués.

Annexe 4B − Appendice 3

APPAREILLAGE DE MESURE

A.3.1	Système d’analyse

A.3.1.1	Introduction

Cet appendice contient les prescriptions de base et une description générale des systèmes de prélèvement et d’analyse. Des configurations différentes peuvent permettre d’obtenir des résultats équivalents, et la stricte conformité aux figures 9 et 10 n’est donc pas exigée. En revanche, il est obligatoire de se conformer aux prescriptions de base telles que les dimensions, le chauffage et la conception de la tuyauterie de prélèvement. Des éléments additionnels tels qu’appareils de mesure, robinets, électrovannes, pompes, régulateurs de débit et interrupteurs peuvent être utilisés pour la collecte d’informations supplémentaires et pour coordonner les fonctions du système. D’autres éléments qui, dans certains systèmes, ne sont pas nécessaires pour garantir la justesse des mesures peuvent être omis si cela est compatible avec les règles de l’art.

A.3.1.2	Description du système d’analyse

Le système d’analyse pour la mesure des émissions gazeuses dans les gaz d’échappement bruts (fig. 9) ou dans les gaz d’échappement dilués (fig. 10) décrit ici utilise:

a)	un analyseur HFID ou FID pour la mesure des hydrocarbures;

b)	des analyseurs NDIR pour la mesure du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone;

c)	un analyseur HCLD ou CLD pour la mesure des oxydes d’azote.

L’échantillon pour tous les constituants doit être prélevé avec une seule sonde et réparti en aval entre les différents analyseurs. À titre de variante, deux sondes de prélèvement placées très près l’une de l’autre peuvent être utilisées. Des précautions doivent être prises pour éviter toute condensation des constituants des gaz d’échappement (y compris l’eau et l’acide sulfurique) en un point quelconque du système d’analyse.

a = vers l’atmosphère	b = gaz de zéro, d’échelle	c = tuyau d’échappement	d = optionnel

Figure 9.  Schéma de principe du système d’analyse des gaz d’échappement bruts 
pour la mesure du CO, du CO2, des NOx et des HC seulement

a = vers l’atmosphère	b = gaz de zéro, d’échelle	c = tuyau d’échappement 	d = optionnel

Figure 10.  Schéma de principe du système d’analyse des gaz d’échappement dilués
pour la mesure du CO, du CO2, des NOx et des HC

A.3.1.3	Éléments des figures 9 et 10

EP	Tuyau d’échappement

SP1	Sonde de prélèvement des gaz d’échappement bruts (fig. 9 seulement)

L’utilisation d’une sonde droite à bout fermé et à trous multiples en acier inoxydable est recommandée. Son diamètre intérieur ne doit pas être supérieur au diamètre intérieur de la tuyauterie de prélèvement. L’épaisseur de paroi de la sonde ne doit pas dépasser 1 mm. Elle doit comporter un minimum de trois trous situés dans trois plans radiaux différents, et de dimension telle qu’ils prélèvent sensiblement le même débit. La sonde doit couvrir au moins 80 % du diamètre du tuyau d’échappement. Il peut y avoir une ou deux sondes de prélèvement.

SP2	Sonde de prélèvement des gaz d’échappement dilués pour la mesure des HC (fig. 10 seulement)

La sonde:

a)	doit former la première section, longue de 254 mm à 762 mm, de la ligne de prélèvement chauffée HSL1;

b)	doit avoir un diamètre intérieur minimal de 5 mm;

c)	doit être installée dans le tunnel de dilution DT (voir fig. 15) en un point où l’air de dilution et les gaz d’échappement sont intimement mélangés (c’est-à-dire approximativement à une distance de 10 diamètres du tunnel en aval du point où les gaz d’échappement entrent dans celui-ci);

d)	doit être suffisamment éloignée (radialement) des autres sondes et de la paroi du tunnel pour ne pas subir d’effet de sillage ou de turbulence;

e)	doit être chauffée de manière à ce que la température du courant de gaz soit portée à 463 ±10 K (190 ±10 °C) à la sortie de la sonde, ou à 385 ±10 K (112 ±10 °C) pour les moteurs à allumage commandé;

f)	ne doit pas être chauffée dans le cas de la mesure avec un analyseur FID (à froid).

SP3	Sonde de prélèvement des gaz d’échappement dilués pour la mesure du CO, du CO2 et des NOx (fig. 10 seulement)

La sonde:

a)	doit être située dans le même plan que SP2;

b)	doit être suffisamment éloignée (radialement) des autres sondes et de la paroi du tunnel pour ne pas subir d’effet de sillage ou de turbulence;

c)	doit être chauffée et isolée sur toute sa longueur pour être maintenue à une température minimale de 328 K (55 °C) de manière à éviter toute condensation d’eau.

HF1		Préfiltre chauffé (optionnel)

Il doit être à la même température que HSL1.

HF2		Filtre chauffé

Il extrait les particules solides éventuellement présentes dans l’échantillon de gaz avant l’entrée dans l’analyseur. Il doit être maintenu à la même température que HSL1. Il doit être changé dès que nécessaire.

HSL1	Tuyauterie de prélèvement chauffée

La tuyauterie de prélèvement transmet un échantillon de gaz d’une sonde individuelle au ou aux points de répartition et à l’analyseur de HC.

La tuyauterie de prélèvement:

a)	doit avoir un diamètre intérieur de 4 mm au minimum et de 13,5 mm au maximum;

b)	doit être en acier inoxydable ou en PTFE;

c)	doit être maintenue à une température de paroi de 463 ±10 K (190 ±10 °C), mesurée au droit de chaque section à chauffage réglé séparément, si la température des gaz d’échappement à la sonde de prélèvement est égale ou inférieure à 463 K (190 °C);

d)	doit être maintenue à une température de paroi supérieure à 453 K (180 °C) si la température des gaz d’échappement à la sonde de prélèvement est supérieure à 463 K (190 °C);

e)	doit maintenir une température des gaz de 463 ±10 K (190 ±10 °C) immédiatement en amont du filtre chauffé HF2 et de l’analyseur HFID.

HSL2	Tuyauterie de prélèvement chauffée pour la mesure des NOx

La tuyauterie de prélèvement:

a)	doit être maintenue à une température de paroi de 328 à 473 K (55 à 200 °C) jusqu’au convertisseur pour la mesure en conditions sèches, et jusqu’à l’analyseur pour la mesure en conditions humides;

b)	doit être faite en acier inoxydable ou en PTFE.

HP	Pompe de prélèvement chauffée

La pompe doit être maintenue à la même température que HSL.

SL		Tuyauterie de prélèvement pour le CO et le CO2

La tuyauterie doit être en PTFE ou en acier inoxydable. Elle peut être chauffée ou non chauffée.

HC	Analyseur HFID

Détecteur à ionisation de flamme chauffé (HFID) ou non chauffé (FID) pour la mesure des hydrocarbures. L’analyseur HFID doit être maintenu à une température de 453 à 473 K (180 à 200 °C).

CO, CO2	Analyseurs NDIR

Analyseurs NDIR pour la mesure du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone (optionnel pour la détermination du taux de dilution pour la mesure des particules).

NOx	Analyseur CLD

Analyseur CLD ou HCLD pour la mesure des oxydes d’azote. Si un analyseur HCLD est utilisé, il doit être maintenu à une température de 328 à 473 K (55 à 200 °C).

B		Bain de refroidissement (facultatif pour la mesure de NO)

Celui-ci refroidit et condense l’eau pour l’extraire de l’échantillon de gaz d’échappement. Il est optionnel si l’analyseur ne présente pas d’interaction avec la vapeur d’eau comme défini au paragraphe 9.3.9.2.2. Si l’eau est extraite par condensation, la température ou le point de rosée de l’échantillon de gaz doivent être contrôlés soit dans le séparateur même, soit en aval. La température ou le point de rosée des gaz ne doit pas dépasser 280 K (7 °C). Les dessiccateurs chimiques ne sont pas autorisés pour l’extraction de l’eau de l’échantillon.

BK		Sac de prélèvement pour la mesure des concentrations ambiantes (facultatif; fig. 10 seulement)

Servant au prélèvement pour la mesure des concentrations ambiantes.

BG	Sac de prélèvement (facultatif; fig. 10 seulement)

Servant au prélèvement de l’échantillon proprement dit.

A.3.1.4	Méthode du convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques (NMC)

Le convertisseur oxyde tous les hydrocarbures sauf le CH4 en CO2 et H2O, de telle manière qu’après passage de l’échantillon dans le convertisseur, seul le CH4 soit détectable par l’analyseur HFID. Outre le système normal de prélèvement des HC (voir fig. 9 et 10), il doit être installé un deuxième système de prélèvement des HC comportant un convertisseur, comme illustré à la figure 11. On peut ainsi mesurer simultanément les HC totaux et les HCNM.

Le convertisseur doit être étalonné à une température égale ou supérieure à 600 K (327 °C) avant les essais réels en ce qui concerne son effet catalytique sur le CH4 et le C2H6 à des valeurs de H2O représentatives du courant de gaz d’échappement. Le point de rosée et la teneur en O2 des gaz d’échappement prélevés doivent être connus. La réponse relative de l’analyseur FID pour CH4 et pour C2H6 doit être déterminée conformément au paragraphe 9.3.8.

Figure 11.  Schéma de principe du système de mesure du méthane avec convertisseur 
d’hydrocarbures non méthaniques (NMC)

A.3.1.5	Éléments de la figure 11

NMC	Convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques

Servant à oxyder tous les hydrocarbures à l’exception du méthane.

HC	Analyseur (H)FID

Détecteur à ionisation de flamme chauffé (HFID) ou non chauffé (FID) servant à mesurer les concentrations de HC et de CH4. Sa température doit être maintenue à 453-473 K (180-200 °C).

V1	Robinet de sélection

Servant à sélectionner l’échantillon, le gaz de zéro et le gaz d’échelle.

R	Régulateur de pression

Servant à régler la pression dans la tuyauterie de prélèvement et le débit vers l’analyseur HFID.

A.3.2	Système de dilution et de collecte des particules

A.3.2.1	Introduction

Cet appendice contient les prescriptions de base et une description générale des systèmes de dilution et de collecte des particules. Des configurations différentes peuvent permettre d’obtenir des résultats équivalents, et la stricte conformité aux figures 12 à 17 n’y est donc pas exigée. En revanche, il est obligatoire de se conformer aux prescriptions de base telles que les dimensions, le chauffage et la conception de la tuyauterie de prélèvement. Des éléments additionnels tels qu’appareils de mesure, robinets, électrovannes, pompes et interrupteurs peuvent être utilisés pour la collecte d’informations supplémentaires et pour coordonner les fonctions du système. D’autres éléments qui, dans certains systèmes, ne sont pas nécessaires pour garantir la justesse des mesures peuvent être omis si cela est compatible avec les règles de l’art.

A.3.2.2	Système de dilution du flux partiel

Les figures décrivent un système de dilution fonctionnant par dilution d’une partie du flux de gaz d’échappement. La division de ce courant et la dilution ultérieure peuvent être effectuées au moyen de différents systèmes. Pour l’opération ultérieure de collecte des particules, on peut faire passer dans le système de prélèvement le flux total ou une fraction seulement du flux de gaz d’échappement dilués. La première méthode est appelée "prélèvement total", la deuxième "prélèvement partiel". Le calcul du taux de dilution dépend du type de système utilisé.

Dans le système à prélèvement total décrit à la figure 12, les gaz d’échappement non dilués sont prélevés dans le tuyau d’échappement (EP) par la sonde (SP) et acheminés jusqu’au tunnel de dilution (DT) par le tube de transfert (TT). Le débit total traversant le tunnel est réglé au moyen du module de réglage de débit FC2 et de la pompe de prélèvement (P) du système de collecte des particules (voir la figure 16). Le débit d’air de dilution est réglé par le régulateur de débit FC1, qui peut être commandé par les signaux de mesure qmew, qmaw, ou qmf de manière à obtenir le rapport de division voulu des gaz d’échappement. Le débit de l’échantillon en DT est égal à la différence entre le débit total et le débit d’air de dilution. Le débit d’air de dilution est mesuré à l’aide du débitmètre FM1, le débit total de gaz avec le débitmètre FM3 du système de collecte des particules (voir fig. 16). Le taux de dilution est calculé à partir de ces deux débits.

a = gaz d’échappement       b = optionnel      c = installation détaillée, voir fig. 16

Figure 12.  Système à dilution du flux partiel (prélèvement total)

Dans le système à prélèvement partiel à la figure 13, les gaz d’échappement non dilués sont prélevés dans le tuyau d’échappement (EP) par la sonde (SP) et acheminés jusqu’au tunnel de dilution (DT) par le tube de transfert (TT). Le débit total traversant le tunnel est réglé par le régulateur de débit FC1 commandant soit le débit d’air de dilution, soit le ventilateur aspirant agissant sur le débit total dans le tunnel. Le régulateur de débit FC1 peut être commandé par les signaux de mesure qmew, qmaw, ou qmf de manière à obtenir le rapport de division voulu des gaz d’échappement. Le débit de l’échantillon en DT est égal à la différence entre le débit total et le débit d’air de dilution. Le débit d’air de dilution est mesuré avec le débitmètre FM1, le débit total de gaz avec le débitmètre FM2. Le taux de dilution est calculé à partir de ces deux débits. À partir de DT, un échantillon de particules est prélevé avec le système de collecte des particules (voir fig. 16).

a = gaz d’échappement	b = vers PB ou SB	c = installation détaillée, voir fig. 16
d = vers le système de prélèvement des particules	e = vers l’atmosphère

Figure 13.  Schéma du système à dilution du flux partiel (prélèvement partiel)

A.3.2.3	Éléments des figures 12 et 13

EP	Tuyau d’échappement

Le tuyau d’échappement peut être isolé. Pour réduire l’inertie thermique du tuyau d’échappement, un rapport épaisseur de paroi/diamètre ne dépassant pas 0,015 est recommandé. L’utilisation de sections flexibles doit être limitée à un rapport longueur/diamètre de 12. Les courbures doivent être aussi réduites que possible pour réduire les effets de dépôt par inertie. Si le système inclut un silencieux faisant partie du banc d’essai, le silencieux peut aussi être isolé. Il est recommandé d’utiliser un tuyau d’échappement droit sur une longueur de 6 diamètres du tuyau vers l’amont et 3 diamètres vers l’aval par rapport à l’extrémité de la sonde.

SP	Sonde de prélèvement

La sonde doit être de l’un des types suivants:

a)	à tube ouvert à l’extrémité, orienté vers l’amont, placé sur l’axe médian du tuyau d’échappement;

b)	à tube ouvert orienté vers l’aval, placé sur l’axe médian du tuyau d’échappement;

c)	à trous multiples comme décrit sous le point SP au paragraphe A.3.1.3;

d)	à chapeau conique orienté vers l’amont, placé sur l’axe médian du tuyau d’échappement, comme représenté à la figure 14.

Le diamètre intérieur minimal de l’extrémité de la sonde doit être de 4 mm. Le rapport entre le diamètre de la sonde et celui du tuyau d’échappement doit être au minimum de 4.

Si l’on utilise une sonde de type a), un séparateur primaire à inertie ou centrifuge (type pot à poussière ou cyclone) ayant un point de coupure à 50 % compris entre 2,5 et 10 μm doit être installé immédiatement en amont du porte-filtre.

Figure 14.  Schéma d’une sonde à chapeau conique

TT		Tube de transfert des gaz d’échappement

Le tube de transfert:

a)	doit être aussi court que possible et ne doit en tout cas pas avoir plus de 1 m de longueur;

b)	doit avoir un diamètre intérieur égal ou supérieur au diamètre de la sonde, mais qui ne doit pas dépasser 25 mm;

c)	doit avoir sa sortie située sur l’axe médian du tunnel de dilution et orientée vers l’aval.

Le tube doit être isolé avec un matériau ayant une conductivité thermique maximale de 0,05 W/mK, l’épaisseur radiale d’isolant devant être égale au diamètre de la sonde, ou il doit être chauffé.

FC1	Régulateur de débit

Un régulateur de débit doit être utilisé pour régler le débit du ventilateur soufflant PB et/ou du ventilateur aspirant SB. Il peut être asservi aux signaux de débit de gaz d’échappement mentionnés au paragraphe 8.3.1. Il peut être installé en amont ou en aval du ventilateur respectif réglé. Dans le cas de l’utilisation d’une alimentation en air sous pression, le module FC1 agit directement sur le débit d’air.

FM1	Débitmètre

Compteur à gaz ou autre appareil de mesure du débit d’air de dilution. Le débitmètre FM1 est facultatif si le ventilateur soufflant PB est étalonné pour la mesure du débit.

DAF	Filtre à air de dilution

L’air de dilution (air ambiant, air synthétique, ou azote) doit être filtré avec un filtre à particules à haut rendement ayant un taux de collecte initial minimum de 99,97 %. L’air de dilution doit avoir une température supérieure à 288 K (15 °C) et peut être déshumidifié.

FM2	Débitmètre (prélèvement partiel, fig. 13 seulement)

Compteur à gaz ou autre appareil de mesure du débit de gaz d’échappement dilués. Le débitmètre FM2 est facultatif si le ventilateur aspirant SB est étalonné pour la mesure du débit.

PB		Ventilateur soufflant (prélèvement partiel, fig. 13 seulement)

Pour le réglage du débit d’air de dilution, on peut utiliser un ventilateur soufflant PB raccordé au régulateur de débit FC1 ou FC2. Le ventilateur PB n’est pas nécessaire si l’on utilise une vanne papillon. PB peut servir à mesurer le débit d’air de dilution s’il est étalonné.

SB		Ventilateur aspirant (prélèvement partiel, fig. 13 seulement)

Le ventilateur SB peut être utilisé pour mesurer le débit de gaz d’échappement dilués s’il est étalonné.

DT		Tunnel de dilution

Le tunnel de dilution:

a)	doit avoir une longueur suffisante pour réaliser le brassage parfait des gaz d’échappement et de l’air de dilution dans des conditions d’écoulement turbulent dans le cas d’un système à prélèvement partiel (le brassage parfait n’est pas nécessaire pour un système à prélèvement total);

b)	doit être construit en acier inoxydable;

c)	doit avoir un diamètre intérieur d’au moins 75 mm pour un système à prélèvement partiel;

d)	devrait avoir de préférence un diamètre intérieur d’au moins 25 mm pour un système à prélèvement total;

e)	peut être chauffé à une température de paroi ne dépassant pas 325 K (52 ºC);

f)	peut être isolé.

PSP	Sonde de prélèvement des particules (prélèvement partiel, fig. 13 seulement)

La sonde, qui forme la section d’entrée du tube de transfert des particules PTT (voir par. A.3.2.5):

a)	doit être installée ouverture vers l’amont en un point où l’air de dilution et les gaz d’échappement sont intimement mélangés, c’est-à-dire sur l’axe médian du tunnel de dilution DT, approximativement à 10 diamètres de tunnel en aval du point où les gaz d’échappement entrent dans le tunnel de dilution;

b)	doit avoir un diamètre intérieur minimal de 12 mm;

c)	peut être chauffée à une température de paroi ne dépassant pas 325 K (52 °C), soit par chauffage direct, soit par préchauffage de l’air de dilution, étant entendu que la température de l’air ne doit pas dépasser 325 K (52 °C) avant l’introduction des gaz d’échappement dans le tunnel de dilution;

d)	peut être isolée.

A.3.2.4	Description du système de dilution à flux total

La figure 15 décrit un système de dilution du flux total de gaz d’échappement dans le tunnel de dilution DT conformément au principe du prélèvement à volume constant (CVS).

Le débit de gaz d’échappement dilués doit être mesuré avec une pompe volumétrique (PDP), un venturi-tuyère en régime critique (CFV) ou un venturi subsonique (SSV). Un échangeur de chaleur (HE) ou un compensateur électronique de débit (EFC) peuvent être utilisés pour assurer un prélèvement proportionnel des particules et pour la détermination du débit. Étant donné que la détermination de la masse de particules se fait à partir du débit total de gaz d’échappement dilués, il n’est pas nécessaire de calculer le taux de dilution.

Pour la mesure ultérieure des particules, un échantillon des gaz d’échappement dilués est acheminé vers le système de prélèvement des particules à double dilution (voir fig. 17). Bien qu’il s’agisse en partie d’un système de dilution, le système à double dilution est traité comme modification d’un système de prélèvement des particules car la plupart de ses éléments sont communs à un système normal de prélèvement des particules.

a = analyseur	b = air ambiant	c = gaz d’échappement	d = installation détaillée, voir fig. 17
e = vers le système à double dilution	f = si un compensateur électronique de débit est utilisé
g = optionnel	h = variantes

Figure 15.  Schéma du système de dilution du flux total (CVS)

A.3.2.5	Éléments de la figure 15

EP	Tuyau d’échappement

La longueur du tuyau d’échappement depuis la sortie du collecteur d’échappement du moteur, du turbocompresseur ou du dispositif de traitement aval, jusqu’au tunnel de dilution ne doit pas dépasser 10 m. Si le tuyau d’échappement en aval du collecteur d’échappement du moteur, de la sortie du turbocompresseur ou du dispositif de traitement aval a une longueur supérieure à 4 m, toute la tuyauterie située au-delà de cette longueur doit être isolée, sauf dans le cas d’un opacimètre monté dans la ligne d’échappement, si celui-ci est utilisé. La couche d’isolation doit avoir une épaisseur radiale d’au moins 25 mm. La conductivité thermique du matériau isolant doit avoir une valeur n’excédant pas 0,1 W/mK, mesurée à 673 K. Afin de réduire l’inertie thermique du tuyau d’échappement, il est recommandé que le rapport épaisseur de paroi/diamètre soit égal ou inférieur à 0,015. L’utilisation de sections flexibles doit être limitée à une longueur ne dépassant pas 12 diamètres.

PDP		Pompe volumétrique

La pompe volumétrique PDP sert à mesurer le débit total de gaz d’échappement dilués à partir du nombre de tours de la pompe et de son déplacement. La contre-pression d’échappement du moteur ne doit pas être artificiellement abaissée par la PDP ou par le système d’admission d’air de dilution. La contre-pression statique d’échappement lorsque le système de pompe volumétrique fonctionne ne doit pas s’écarter de plus de 1,5 kPa de la pression statique mesurée lorsque le système n’est pas raccordé à la pompe volumétrique pour un même régime et une même charge moteur. La température du mélange de gaz immédiatement en amont de la pompe PDP doit être égale à 6 K près à la température moyenne de fonctionnement observée au cours de l’essai lorsqu’il n’est pas utilisé de compensation du débit. La compensation du débit est seulement admise si la température à l’entrée de la pompe PDP ne dépasse pas 323 K (50 °C).

CFV		Venturi-tuyère en régime critique

Le venturi CFV mesure le débit total de gaz d’échappement dilués en maintenant le débit en régime critique. La contre-pression statique d’échappement mesurée lorsque le système CFV fonctionne ne doit pas s’écarter de plus de 1,5 kPa de la pression statique mesurée lorsque le système CFV n’est pas raccordé pour un même régime et une même charge moteur. La température du mélange de gaz immédiatement en amont du venturi CFV doit être égale à 11 K près à la température moyenne de fonctionnement observée pendant l’essai lorsqu’il n’est pas utilisé de compensation du débit.

SSV	Venturi subsonique

Le venturi subsonique SSV mesure le débit total de gaz d’échappement dilués à partir de la fonction de débit de gaz d’un venturi subsonique selon la pression et la température d’entrée et la chute de pression entre l’entrée et le col du venturi. La contre-pression statique d’échappement mesurée lorsque le système SSV fonctionne ne doit pas s’écarter de plus de ±1,5 kPa de la pression statique mesurée lorsque le système SSV n’est pas raccordé pour un même régime et une même charge moteur. La température du mélange de gaz immédiatement en amont du venturi SSV doit être égale à ±11 K près à la température moyenne de fonctionnement observée pendant l’essai lorsqu’il n’est pas utilisé de compensation du débit.

HE		Échangeur de chaleur (optionnel)

L’échangeur de chaleur doit avoir une capacité suffisante pour maintenir la température dans les limites fixées ci-dessus. Il n’est pas nécessaire si EFC est utilisé.

EFC	Système électronique de compensation du débit (optionnel)

S’il n’est pas possible de maintenir la température à l’entrée de la pompe volumétrique PDP, du venturi en régime critique CFV ou du venturi subsonique SSV dans les limites indiquées ci-dessus, il doit être utilisé un système électronique de compensation du débit permettant la mesure continue du débit et le maintien du prélèvement d’un échantillon proportionnel dans le système double dilution. À cette fin, les signaux de débit mesurés en continu sont appliqués pour maintenir la proportionnalité du débit de gaz prélevé passant par les filtres à particules du système de double dilution (voir fig. 17) dans une fourchette de 2,5 %.

DT		Tunnel de dilution

Le tunnel de dilution:

a)	doit avoir un diamètre intérieur suffisamment petit pour produire un écoulement turbulent (nombre de Reynolds supérieur à 4 000) et une longueur suffisante pour permettre le brassage parfait des gaz d’échappement et de l’air de dilution;

b)	doit avoir un diamètre intérieur d’au moins 75 mm pour un système à dilution simple;

c)	peut être isolé.

Le flux de gaz d’échappement doit être dirigé vers l’aval au point où il est introduit dans le tunnel de dilution et les gaz doivent être intimement mélangés avec l’air de dilution. On peut utiliser un ajutage mélangeur.

Pour le système à double dilution, un échantillon prélevé dans le tunnel de dilution est envoyé dans le tunnel de dilution secondaire où il est dilué à nouveau, puis acheminé jusqu’aux filtres de collecte (fig. 17). Le débit nominal de la pompe PDP ou du venturi CFV doit être suffisant pour permettre de maintenir les gaz d’échappement dilués en DT à une température égale ou inférieure à 464 K (191 °C) dans la zone de prélèvement. Le système de dilution secondaire doit fournir une quantité suffisante d’air de dilution pour permettre de maintenir les gaz d’échappement doublement dilués à une température comprise entre 315 et 325 K (42 et 52 °C) immédiatement avant le filtre à particules.

DAF	Filtre à air de dilution

L’air de dilution (air ambiant, air synthétique ou azote) doit être filtré avec un filtre à particules à haut rendement ayant un taux de collecte initial minimum de 99,97 %. L’air de dilution doit avoir une température ≥288 K (15 °C) et peut être déshumidifié.

PSP		Sonde de prélèvement des particules

La sonde, qui forme la section d’entrée du tube de transfert des particules PTT:

a)	doit être installée ouverture vers l’amont en un point où l’air de dilution et les gaz d’échappement sont intimement mélangés, c’est-à-dire sur l’axe médian du tunnel de dilution DT, approximativement à 10 diamètres de tunnel en aval du point où les gaz d’échappement entrent dans le tunnel de dilution;

b)	doit avoir un diamètre intérieur minimal de 12 mm;

c)	peut être chauffée à une température de paroi ne dépassant pas 325 K (52 °C), soit par chauffage direct, soit par préchauffage de l’air de dilution, étant entendu que la température de ce dernier ne doit pas dépasser 325 K (52 °C) avant l’introduction des gaz d’échappement dans le tunnel de dilution;

d)	peut être isolée.

A.3.2.6	Système de prélèvement des particules

Le système de prélèvement des particules décrit dans les figures 16 et 17 comprend les éléments nécessaires pour la collecte des particules sur les filtres à particules. Dans le cas d’un système à dilution du flux partiel à prélèvement total, dans lequel tout l’échantillon de gaz dilués traverse les filtres, le système de dilution et le système de prélèvement forment en général une seule unité (voir fig. 12). Dans le cas des systèmes à dilution du flux partiel à prélèvement partiel ou à dilution du flux total, dans lesquels on fait passer à travers les filtres une partie seulement des gaz d’échappement dilués, le système de dilution et le système de prélèvement forment en général des entités séparées.

Dans le cas d’un système à dilution du flux partiel, un échantillon de gaz d’échappement dilués est prélevé dans le tunnel de dilution DT par l’intermédiaire de la sonde PSP et du tube de transfert des particules PTT au moyen de la pompe de prélèvement P, comme représenté à la figure 16. L’échantillon traverse le ou les porte-filtres FH qui contiennent les filtres à particules. Le débit de gaz prélevés est réglé par le régulateur de débit FC3.

Dans le cas d’un système à dilution du flux total, il est utilisé un système de prélèvement des particules à double dilution comme décrit à la figure 17. Un échantillon de gaz d’échappement dilués est prélevé dans le tunnel de dilution DT par l’intermédiaire de la sonde de prélèvement PSP et du tube de transfert des particules PTT et envoyé dans le tunnel de dilution secondaire SDT, où il est dilué une seconde fois. L’échantillon passe ensuite par le ou les porte-filtres FH qui contiennent les filtres de collecte des particules. En général, le débit d’air de dilution est constant alors que le débit des gaz prélevés est réglé par le régulateur de débit FC3. S’il existe un système électronique de compensation du débit EFC (voir fig. 15), le débit total de gaz d’échappement dilués est utilisé comme signal de commande de FC3.

a = depuis le tunnel de dilution

Figure 16.  Schéma du système de prélèvement des particules

a = gaz d’échappement dilués depuis DT	b = optionnel
c = vers l’atmosphère 	d = air de dilution secondaire

Figure 17.  Schéma du système de prélèvement des particules à double dilution

A.3.2.7	Éléments des figures 16 (système à flux partiel seulement) et 17 (système à flux total seulement)

PTT	Tube de transfert des particules

Le tube de transfert des particules doit être aussi court que possible et il ne doit en tout cas pas dépasser une longueur de 1 020 mm.

Les dimensions indiquées s’appliquent:

a)	aux systèmes à dilution du flux partiel à prélèvement partiel depuis l’extrémité de la sonde jusqu’au porte-filtre;

b)	aux systèmes à dilution du flux partiel à prélèvement total depuis l’extrémité du tunnel de dilution jusqu’au porte-filtre;

c)	aux systèmes à double dilution du flux total depuis l’extrémité de la sonde jusqu’au tunnel de dilution secondaire.

Le tube de transfert:

a)	peut être chauffé jusqu’à une température de paroi ne dépassant pas 325 K (52 °C);

b)	peut être isolé.

SDT	Tunnel de dilution secondaire (fig. 17 seulement)

Le tunnel de dilution secondaire devrait avoir un diamètre intérieur minimal de 75 mm et une longueur suffisante pour que le temps de séjour des gaz soit d’au moins 0,25 s pour l’échantillon doublement dilué. Le porte-filtre primaire FH doit être situé à 300 mm au plus de la sortie du tunnel SDT.

Le tunnel de dilution secondaire:

a)	peut être chauffé jusqu’à une température de paroi ne dépassant pas 325 K (52 °C), soit par chauffage direct, soit par préchauffage de l’air de dilution, étant entendu que la température de l’air ne doit pas dépasser 325 K (52 °C) avant l’introduction des gaz d’échappement dans le tunnel de dilution;

b)	peut être isolé.

FH	Porte-filtre

Le porte-filtre:

a)	peut être chauffé jusqu’à une température de paroi ne dépassant pas 325 K (52 °C);

b)	peut être isolé.

Un séparateur primaire à inertie ayant un point de coupure à 50 % compris entre 2,5 μm et 10 μm doit être installé immédiatement en amont du porte-filtre, si une sonde de prélèvement à tube ouvert orienté vers l’amont est utilisée.

P	Pompe de prélèvement

FC2	Régulateur de débit

Un régulateur de débit doit être utilisé pour régler le débit de prélèvement des particules.

FM3	Débitmètre

Compteur à gaz ou appareil de mesure du débit de prélèvement des particules passant par le filtre à particules. Il peut être installé en amont ou en aval de la pompe de prélèvement P.

FM4	Débitmètre

Compteur à gaz ou appareil de mesure du débit d’air de dilution secondaire passant à travers le filtre à particules.

BV	Robinet à boisseau sphérique (optionnel)

Le robinet à boisseau sphérique doit avoir un diamètre intérieur au moins égal à celui du tube de transfert des particules PTT, et un temps de manœuvre inférieur à 0,5 s.

Annexe 4B − Appendice 4

DÉTERMINATION DE L’ÉQUIVALENCE D’UN SYSTÈME

La détermination de l’équivalence d’un système conformément aux prescriptions du paragraphe 5.1.1 doit se fonder sur une étude de corrélation portant sur 7 paires (ou plus) d’échantillons entre le système à l’examen et l’un des systèmes de référence acceptés de la présente annexe, par le moyen de cycles d’essai appropriés. Pour déterminer l’équivalence, le critère à appliquer doit être le test F et le test t à deux échantillons.

Cette méthode statistique évalue l’hypothèse selon laquelle l’écart type et la valeur moyenne de l’échantillon pour un type d’émissions particulier mesurées avec le système à l’examen ne s’écartent pas de l’écart type et de la valeur moyenne de l’échantillon pour ces émissions, mesurées avec le système de référence. L’hypothèse est évaluée sur la base d’un niveau de signification de 10 % des valeurs F et t. Les valeurs critiques de F et t pour 7 à 10 paires d’échantillons sont indiquées au tableau 8. Si les valeurs F et t calculées conformément à l’équation ci-dessous sont supérieures aux valeurs critiques de F et t, le système à l’examen est jugé non équivalent.

La méthode suivante doit être appliquée. Les indices R et C désignent la référence et le système à l’examen, respectivement:

a)	On effectue au moins 7 essais dans lesquels le système à l’examen et le système de référence sont utilisés en parallèle. Le nombre d’essais est désigné par nR et nC respectivement.

b)	Calculer les valeurs moyennes xR et xC et les écarts types sR et sC.

c)	Calculer la valeur F comme suit:

F = smajor2sminor2	(82)

(la plus grande des deux valeurs d’écart type sR ou sC doit figurer en numérateur).

d)	Calculer la valeur t comme suit:

t = xC − xRnC − 1 × sC2 + nR − 1 × sR2×nC × nR × nC + nR − 2nC + nR	(83)

e)	Comparer les valeurs F et t avec les valeurs critiques F et t correspondant aux nombres respectifs d’essais indiquées au tableau 8. Si des échantillons de taille plus importante sont utilisés, on doit se reporter à des tables statistiques pour le niveau de signification 10 % (niveau de confiance: 90 %).

f)	Déterminer les degrés de liberté (df), comme suit:

pour l’essai F:	df = nR - 1 / nC - 1	(84)

pour l’essai t:	df = nC + nR - 2	(85)

g)	Déterminer l’équivalence comme suit:

i)	si F < Fcrit et t < tcrit, le système à l’examen est équivalent au système de référence de la présente annexe;

ii)	si F  Fcrit ou t  tcrit, le système à l’examen n’est pas équivalent au système de référence de la présente annexe.

| Taille de l’échantillon | test F |  | test t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Df | Fcrit | df | tcrit |
| 7 | 6/6 | 3,055 | 12 | 1,782 |
| 8 | 7/7 | 2,785 | 14 | 1,761 |
| 9 | 8/8 | 2,589 | 16 | 1,746 |
| 10 | 9/9 | 2,440 | 18 | 1,734 |

Tableau 8.  Valeurs t et F pour diverses tailles de l’échantillon

Annexe 4B − Appendice 5

CONTRÔLE DU FLUX DE CARBONE

A.5.1	Introduction

Tout le contenu de carbone des gaz d’échappement, à une très faible quantité près, provient du carburant; tout ce carbone, à une très faible quantité près, est présent dans les gaz d’échappement sous la forme de CO2. C’est sur cette base que repose un système de contrôle par mesure du CO2.

Le flux de carbone dans les systèmes de mesure des gaz d’échappement est déterminé à partir du débit de carburant. Le flux de carbone aux différents points de prélèvement dans les systèmes de mesure des émissions et des particules est déterminé à partir des concentrations de CO2 et des débits de gaz à ces points.

À cet égard, le moteur constitue une source connue de flux de carbone, et le suivi de ce flux de carbone dans le tuyau d’échappement et à la sortie du système de prélèvement des particules à flux partiel permet de vérifier l’étanchéité aux fuites et la justesse de la mesure du débit. L’avantage de cette méthode de contrôle est que les composants fonctionnent dans les conditions normales de fonctionnement du moteur en ce qui concerne la température et le débit.

La figure 18 indique les points de prélèvement où les débits de carbone doivent être contrôlés. Les équations spécifiques pour les flux de carbone en chacun des points de prélèvement sont données ci-après.

Figure 18.  Points de prélèvement pour le contrôle du flux de carbone

A.5.2	Flux de carbone entrant dans le moteur (point de prélèvement 1)

Le débit-masse de carbone entrant dans le moteur pour un carburant CHaOε est donné par la formule:

qmCf=12,01112,011+α+15,9994×ε×qmf	(86)

où:

qmf	est le débit-masse de carburant, en kg/s.

A.5.3	Débit de carbone dans les gaz d’échappement bruts (point de prélèvement 2)

Le débit-masse de carbone dans le tuyau d’échappement du moteur doit être déterminé à partir de la concentration de CO2 dans les gaz d’échappement bruts et du débit-masse de gaz d’échappement:

qmCe = cCO2,r − cCO2,a100 × qmew × 12,011Mre	(87)

où:

cCO2,r	est la concentration de CO2 en conditions humides dans les gaz d’échappement bruts, en %

cCO2,a	est la concentration de CO2 en conditions humides dans l’air ambiant, en %

qmew	est le débit-masse de gaz d’échappement en conditions humides, en kg/s

Me	est la masse molaire des gaz d’échappement, en g/mol.

Si le CO2 est mesuré sur une base sèche, les chiffres doivent être convertis en valeurs sur base humide conformément au paragraphe 8.1.

A.5.4	Débit de carbone dans le système de dilution (point de prélèvement 3)

Pour le système à dilution du flux partiel, le rapport de division doit aussi être pris en considération. Le débit de carbone doit être déterminé à partir de la concentration de CO2 dans les gaz d’échappement dilués, du débit-masse de gaz d’échappement et du débit de prélèvement des gaz d’échappement:

qmCp = cCO2,d − cCO2,a100 × qmdew × 12,011Me × qmewqmp	(88)

où:

cCO2,d	est la concentration de CO2 en conditions humides dans les gaz d’échappement dilués à la sortie du tunnel de dilution, en %

cCO2,a	est la concentration de CO2 en conditions humides dans l’air ambiant, en %

qmew	est le débit-masse de gaz d’échappement en conditions humides, en kg/s

qmp	est le débit de prélèvement de gaz d’échappement dans le système à dilution du flux partiel, en kg/s

Me	est la masse molaire des gaz d’échappement, en g/mol.

Si le CO2 est mesuré sur base sèche, les chiffres doivent être convertis en valeurs sur base humide conformément au paragraphe 8.1.

A.5.5	Calcul de la masse molaire des gaz d’échappement

La masse molaire des gaz d’échappement doit être calculée conformément à l’équation 28 (voir par. 8.3.2.5).

Par défaut, les masses molaires suivantes peuvent être utilisées pour les gaz d’échappement:

Me (gazole)	= 28,9 g/mol

Me (GPL)	= 28,6 g/mol

Me (GN)	= 28,3 g/mol.

Annexe 4B − Appendice 6

EXEMPLE DE PROCÉDURE DE CALCUL

A.6.1	Données de base pour les calculs stœchiométriques

| Masse atomique de l’hydrogène | 1,00794 g/atome |
| --- | --- |
| Masse atomique du carbone | 12,011 g/atome |
| Masse atomique du soufre | 32,065 g/atome |
| Masse atomique de l’azote | 14,0067 g/atome |
| Masse atomique de l’oxygène | 15,9994 g/atome |
| Masse atomique de l’argon | 39,9 g/atome |
| Masse molaire de l’eau | 18,01534 g/mol |
| Masse molaire du dioxyde de carbone | 44,01 g/mol |
| Masse molaire du monoxyde de carbone | 28,011 g/mol |
| Masse molaire de l’oxygène | 31,9988 g/mol |
| Masse molaire de l’azote | 28,011 g/mol |
| Masse molaire de l’oxyde nitrique | 30,008 g/mol |
| Masse molaire du dioxyde d’azote | 46,01 g/mol |
| Masse molaire du dioxyde de soufre | 64,066 g/mol |
| Masse molaire de l’air sec | 28,965 g/mol. |

Étant exclus les effets de compressibilité, tous les gaz à prendre en compte dans le processus admission/combustion/échappement du moteur peuvent être considérés comme idéaux et tous les calculs volumétriques peuvent donc se baser sur un volume molaire de 22,414 l/mol selon l’hypothèse d’Avogadro.

A.6.2	Émissions gazeuses (gazole)

Les résultats de mesures en un point donné du cycle d’essai (fréquence d’échantillonnage des données 1 Hz) pour le calcul des émissions massiques instantanées sont indiqués ci-dessous. Dans cet exemple, le CO et les NOx sont mesurés sur base sèche, et les HC sur base humide. La concentration de HC est donnée en équivalent propane (C3) et doit être multipliée par trois pour obtenir l’équivalent C1. La procédure de calcul est identique pour les autres points du cycle.

Dans l’exemple ci-après, on présente les résultats intermédiaires des différentes étapes sous forme arrondie pour plus de clarté. Il doit être noté cependant que, pour les calculs réels, il n’est pas permis d’arrondir les résultats intermédiaires (voir par. 8).

| Ta,i (K) | Ha,i (g/kg) | Wact (kWh) | qmew,i (kg/s) | qmaw,i (kg/s) | qmf,i (kg/s) | cHC,i (ppm) | cCO,i (ppm) | cNOx,i (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 295 | 8,0 | 40 | 0,155 | 0,150 | 0,005 | 10 | 40 | 500 |

La composition du carburant est censée être la suivante:

| Constituant | Rapport molaire | % masse |
| --- | --- | --- |
| H |  = 1,8529 | wALF = 13,45 |
| C |  = 1,0000 | wBET = 86,50 |
| S |  = 0,0002 | wGAM = 0,050 |
| N |  = 0,0000 | wDEL = 0,000 |
| O |  = 0,0000 | wEPS = 0,000 |

Étape 1: Correction base sèche/base humide (par. 8.1):

Équation (11):	kf 	= 0,055584 x 13,45 − 0,0001083 x 86,5 − 0,0001562 x 0,05
 	= 0,7382

Équation (8):	kw,a	=	1 − 1,2434 × 8 + 111,12 × 13,45 × 0,0050,148773,4 + 1,2434 × 8 + 0,0050,148 × 0,7382 × 1  000 × 1,008

= 0,9331

Équation (7):	cCO,i (wet)	= 40 x 0,9331	= 37,3 ppm

cNOx,i (wet)	= 500 x 0,9331	= 466,6 ppm

Étape 2: Correction des valeurs de NOx pour la température et l’humidité (par. 8.2.1):

Équation (18):	kh,D=15,698×8,001 000+0,832	= 0,9576

Étape 3: Calcul des émissions instantanées à chaque point donné du cycle (par. 8.3.2.4):

Équation (25):	mHC,i 	= 10 x 3 x 0,155	= 4,650

mCO,i 	= 37,3 x 0,155	= 5,782

mNOx,i	= 466,6 x 0,9576 x 0,155	= 69,26

Étape 4: Calcul des émissions massiques sur tout le cycle par intégration des valeurs d’émissions instantanées et des valeurs de u tirées du tableau 4 (par. 8.3.2.4):

Le calcul s’effectue comme suit pour le cycle WHTC (1 800 s) et les mêmes émissions à chaque point du cycle.

Équation (25):	mHC	= 0,000479 x i = 11800 4,650	= 4,01 g/essai

mCO	= 0,000966 x i = 11800 5,782	= 10,05 g/essai

mNOx	= 0,001586 x i = 11800 69,26	= 197,72 g/essai

Étape 5: Calcul des émissions spécifiques (par. 8.5.2.1):

Équation (56):	eHC	= 4,01 / 40	= 0,10 g/kWh

eCO	= 10,05 / 40	= 0,25 g/kWh

eNOx	= 197,72 / 40	= 4,94 g/kWh

A.6.2	Émission de particules (gazole)

| pb (kPa) | Wact (kWh) | qmew,i (kg/s) | qmf,i (kg/s) | qmdw,i (kg/s) | qmdew,i (kg/s) | muncor (mg) | msep (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 40 | 0,155 | 0,005 | 0,0015 | 0,0020 | 1,7000 | 1,515 |

Étape 1: Calcul de medf (par. 8.3.3.5.2):

Équation (37):	rd,i	= 0,0020,002−0,0015	= 4

Équation (36):	qmedf,i	= 0,155 x 4	= 0,620 kg/s

Équation (35):	medf	= i = 11800 0,620	= 1,116 kg/essai

Étape 2: Correction de flottabilité de la masse de particules (par. 9.4.3.5):

Équation (72):	ρa	= 99 × 28,8368,3144 × 295	= 1,164 kg/m3

Équation (71):	mf	= 1,7000 × 1 − 1,164 / 8 0001 − 1,164 / 2 300	= 1,7006 mg

Étape 3: Calcul des émissions massiques de particules (pr. 8.3.3.5.2):

Équation (34):	mPM	= 1,70061,515 × 1 1161 000	= 1,253 g/essai

Étape 4: Calcul des émissions spécifiques (par. 8.5.2.1):

Équation (56):	ePM	= 1,253 / 40	= 0,031 g/kWh

Annexe 5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CARBURANT DE RÉFÉRENCE À UTILISER POUR LES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.1	CARBURANT DIESEL DE RÉFÉRENCE À UTILISER POUR L’ESSAI DES MOTEURS EN FONCTION DES VALEURS LIMITES D’ÉMISSION INDIQUÉES À LA LIGNE A DES TABLEAUX FIGURANT AU PARAGRAPHE 5.2.1 DU PRÉSENT RÉGLEMENTa

| Caractéristique | Unité | Limitesb |  | Méthode d’essai | Publication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min. | Max. |  |  |
| Indice de cétanec |  | 52 | 54 | EN-ISO 5165 | 1998d |
| Masse volumique à 15 °C | kg/m3 | 833 | 837 | EN-ISO 3675 | 1995 |
| Distillation: |  |  |  |  |  |
| − point 50 % vol. | °C | 245 | - | EN-ISO 3405 | 1998 |
| − point 95 % vol. | °C | 345 | 350 | EN-ISO 3405 | 1998 |
| − point d’ébullition final | °C | - | 370 | EN-ISO 3405 | 1998 |
| Point d’éclair | °C | 55 | - | EN 27719 | 1993 |
| Température limite de filtrabilité | °C | - | -5 | EN 116 | 1981 |
| Viscosité à 40 °C | mm2/s | 2,5 | 3,5 | EN-ISO 3104 | 1996 |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques | % masse | 3,0 | 6,0 | IP 391* | 1995 |
| Teneur en soufree | mg/kg | - | 300 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1998d |
| Corrosion lame de cuivre |  | - | 1 | EN-ISO 2160 | 1995 |
| Résidu Conradson sur résidu 10 % | % masse | - | 0,2 | EN-ISO 10370 |  |
| Teneur en cendres | % masse | - | 0,01 | EN-ISO 6245 | 1995 |
| Teneur en eau | % masse | - | 0,05 | EN-ISO 12937 | 1995 |
| Indice de neutralisation (acide fort) | mg KOH/g | - | 0,02 | ASTM D 974-95 | 1998d |
| Stabilité à l’oxydationf | mg/ml | - | 0,025 | EN-ISO 12205 | 1996 |
| * Méthode nouvelle et améliorée en développement pour les aromatiques polycycliques | % masse | - | - | EN 12916 | [1997]d |
| a S’il est nécessaire de calculer le rendement thermique d’un moteur ou d’un véhicule, le pouvoir calorifique du carburant peut être calculé comme suit: |  |  |  |  |  |
| Énergie spécifique (pouvoir calorifique) (net) en MJ/kg = (46,423 – 8,792d2 + 3,170d)(1 − (x + y + s))+ 9,420s – 2,499x |  |  |  |  |  |
| où: |  |  |  |  |  |
| d = masse volumique à 15 °C x = proportion d’eau, en masse (%/100) |  | y = proportion de cendres, en masse (%/100) s = proportion de soufre, en masse (%/100). |  |  |  |
| b Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Lors de l’établissement des valeurs limites, les dispositions de la norme ISO 4259, “Produits pétroliers − détermination et application des données de précision relatives aux méthodes d’essai” ont été appliquées, et pour la fixation d’une valeur minimale la différence minimale de 2R par rapport à zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale a été prise comme égale à 4R (R = reproductibilité). Nonobstant cette mesure, nécessaire pour des raisons statistiques, le fabricant d’un carburant devrait viser à respecter une valeur zéro lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. S’il était nécessaire de vérifier le respect des spécifications, les termes de la norme ISO 4259 devraient être appliqués. |  |  |  |  |  |
| c La plage indiquée pour l’indice de cétane n’est pas conforme avec la valeur spécifiée de 4R pour l’étendue minimale. Toutefois, pour trancher toute contestation éventuelle entre le fournisseur et l’utilisateur, on pourra se conformer aux termes de la norme ISO 4259, à condition qu’il soit effectué un nombre suffisant de mesures pour obtenir la précision nécessaire, et non pas seulement des mesures individuelles. |  |  |  |  |  |
| d Le mois de publication sera indiqué ultérieurement. |  |  |  |  |  |
| e La teneur en soufre réelle du carburant utilisé pour l’essai doit être déclarée. |  |  |  |  |  |
| f Malgré les mesures prises pour assurer la stabilité à l’oxydation, il est vraisemblable que la durée de conservation des produits sera limitée. Des conseils devraient être demandés au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de conservation. |  |  |  |  |  |

1.2	CARBURANT DE RÉFÉRENCE DIESEL À UTILISER POUR L’ESSAI DES MOTEURS EN FONCTION DES VALEURS LIMITES D’ÉMISSION INDIQUÉES AUX LIGNES B1, B2 OU C DES TABLEAUX FIGURANT AU PARAGRAPHE 5.2.1 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

| Caractéristique | Unité | Limitesa |  | Méthode d’essai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min. | Max. |  |
| Indice de cétaneb |  | 52,0 | 54,0 | EN-ISO 5165 |
| Masse volumique à 15 °C | kg/m3 | 833 | 837 | EN-ISO 3675 |
| Distillation: |  |  |  |  |
| − point 50 % vol. | °C | 245 | - | EN-ISO 3405 |
| − point 95 % vol. | °C | 345 | 350 | EN-ISO 3405 |
| − point d’ébullition final | °C | - | 370 | EN-ISO 3405 |
| Point d’éclair | °C | 55 | - | EN 22719 |
| Température limite de filtrabilité | °C | - | -5 | EN 116 |
| Viscosité à 40 °C | mm2/s | 2,3 | 3,3 | EN-ISO 3104 |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques | % masse | 2,0 | 6,0 | IP 391 |
| Teneur en soufrec | mg/kg | - | 10 | ASTM D 5453 |
| Corrosion lame de cuivre |  | - | classe 1 | EN-ISO 2160 |
| Résidu Conradson sur résidu 10 % | % masse | - | 0,2 | EN-ISO 10370 |
| Teneur en cendres | % masse | - | 0,01 | EN-ISO 6245 |
| Teneur en eau | % m/m | - | 0,02 | EN-ISO 12937 |
| Indice de neutralisation (acide fort) | Mg KOH/g | - | 0,02 | ASTM D 974 |
| Stabilité à l’oxydationd | mg/ml | - | 0,025 | EN-ISO 12205 |
| Lubrifiance (diamètre de la marque d’usure à l’issue de l’essai HFRR à 60 °C) | µm | - | 400 | CEC F-06-A-96 |
| Esters méthyliques d’acides gras | interdits |  |  |  |
| a Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Lors de l’établissement des valeurs limites, les dispositions de la norme ISO 4259, “Produits pétroliers − détermination et application des données de précision relatives aux méthodes d’essai” ont été appliquées, et pour la fixation d’une valeur minimale la différence minimale de 2R par rapport à zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale a été prise comme égale à 4R (R = reproductibilité). Nonobstant cette mesure, nécessaire pour des raisons statistiques, le fabricant d’un carburant devrait viser à respecter une valeur zéro lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications, les termes de la norme ISO 4259 devraient être appliqués. |  |  |  |  |
| b La plage indiquée pour l’indice de cétane n’est pas conforme avec la valeur spécifiée de 4R pour l’étendue minimale. Toutefois, pour trancher toute contestation éventuelle entre le fournisseur et l’utilisateur, on pourra se conformer aux termes de la norme ISO 4259, à condition qu’il soit effectué un nombre suffisant de mesures pour obtenir la précision nécessaire, et non pas seulement des mesures individuelles. |  |  |  |  |
| c La teneur en soufre réelle du carburant utilisé pour l’essai du type I doit être déclarée. |  |  |  |  |
| d Malgré les mesures prises pour assurer la stabilité à l’oxydation, il est vraisemblable que la durée de conservation des produits sera limitée. Des conseils devraient être demandés au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de conservation. |  |  |  |  |

1.3	ÉTHANOL POUR MOTEURS DIESELa

| Caractéristique | Unité | Limitesb |  | Méthode d’essaic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimale | Maximale |  |
| Alcool, masse | % m/m | 92,4 | - | ASTM D 5501 |
| Alcool autre que l’éthanol contenu dans l’alcool total, masse | % m/m | - | 2 | ASTM D 5501 |
| Densité à 15 °C | kg/m3 | 795 | 815 | ASTM D 4052 |
| Teneur en cendres | % m/m |  | 0,001 | ISO 6245 |
| Point d’éclair | °C | 10 |  | ISO 2719 |
| Acidité, calculée sous forme d’acide acétique | % m/m | - | 0,0025 | ISO 1388-2 |
| Indice de neutralisation (acidité forte) | KOH mg/1 | - | 1 |  |
| Couleur | Selon l’échelle | - | 10 | ASTM D 1209 |
| Résidu sec à 100 °C | mg/kg |  | 15 | ISO 759 |
| Teneur en eau | % m/m |  | 6,5 | ISO 760 |
| Aldéhydes, calculés sous forme d’acide acétique | % m/m |  | 0,0025 | ISO 1388-4 |
| Teneur en soufre | mg/kg | - | 10 | ASTM D 5453 |
| Esters, calculés sous forme d’éther acétique | % m/m | - | 0,1 | ASTM D 1617 |
| a Un additif améliorant l’indice de cétane, conforme aux spécifications du constructeur du moteur, peut être ajouté à l’éthanol. La quantité maximale autorisée est de 10 % m/m. |  |  |  |  |
| b Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Lors de l’établissement des valeurs limites, les dispositions de la norme ISO 4259, “Produits pétroliers − détermination et application des données de précision relatives aux méthodes d’essai” ont été appliquées, et pour la fixation d’une valeur minimale la différence minimale de 2R par rapport à zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale a été prise comme égale à 4R (R = reproductibilité). Nonobstant cette mesure, nécessaire pour des raisons statistiques, le fabricant d’un carburant devrait viser à respecter une valeur zéro lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications, les termes de la norme ISO 4259 devraient être appliqués. |  |  |  |  |
| c Des méthodes ISO équivalentes seront adoptées dès leur publication pour l’ensemble des propriétés indiquées ci-dessus. |  |  |  |  |

2.	GAZ NATUREL (GN)

Les carburants disponibles sur le marché européen appartiennent à deux gammes:

a)	la gamme H, dont les carburants de référence extrêmes sont les carburants GR et G23;

b)	la gamme L, dont les carburants de référence extrêmes sont les carburants G23 et G25.

Les caractéristiques des carburants de référence GR, G23, et G25 sont résumées ci-dessous:

| Carburant de référence GR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristique | Unité | Base | Limite |  | Méthode d’essai |
|  |  |  | Min. | Max. |  |
| Composition: |  |  |  |  |  |
| Méthane | % mole | 87 | 84 | 89 |  |
| Éthane | % mole | 13 | 11 | 15 |  |
| Bilana | % mole | - | - | 1 | ISO 6974 |
| Teneur en soufre | mg/m3 b | - | - | 10 | ISO 6326-5 |

a	Inertes + C2+.

b	Valeur à déterminer aux conditions normales (293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa).

| Carburant de référence G23 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristique | Unité | Base | Limite |  | Méthode d’essai |
|  |  |  | Min. | Max. |  |
| Composition: |  |  |  |  |  |
| Méthane | % mole | 92,5 | 91,5 | 93,5 |  |
| Bilana | % mole | - | - | 1 | ISO 6974 |
| N2 | % mole | 7,5 | 6,5 | 8,5 |  |
| Teneur en soufre | mg/m3 b | - | - | 10 | ISO 6326-5 |

a	Inertes (autres que N2) + C2/C2+.

b	Valeur à déterminer aux conditions normales (293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa).

| Carburant de référence G25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristique | Unité | Base | Limite |  | Méthode d’essai |
|  |  |  | Min. | Max. |  |
| Composition: |  |  |  |  |  |
| Méthane | % mole | 86 | 84 | 88 |  |
| Bilana | % mole | - | - | 1 | ISO 6974 |
| N2 | % mole | 14 | 12 | 16 |  |
| Teneur en soufre | mg/m3 b | - | - | 10 | ISO 6326-5 |

a	Inertes (autres que N2) + C2/C2+.

b	Valeur à déterminer aux conditions normales (293,2 K (20 °C) et 101,3 kPa).

3.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CARBURANTS GPL DE RÉFÉRENCE

A.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CARBURANTS GPL DE RÉFÉRENCE À UTILISER POUR L’ESSAI DE VÉHICULES EN FONCTION DES VALEURS LIMITES D’ÉMISSION INDIQUÉES À LA LIGNE A DES TABLEAUX FIGURANT AU PARAGRAPHE 5.2.1 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

| Paramètre | Unité | Carburant A | Carburant B | Méthode d’essai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composition: |  |  |  | ISO 7941 |
| Teneur en C3 | % vol | 50 ± 2 | 85 ± 2 |  |
| Teneur en C3C4 | % vol | reste | reste |  |
| < C3, > C4 | % vol | max. 2 | max. 2 |  |
| Oléfines | % vol | max. 12 | max. 14 |  |
| Résidu d’évaporation | mg/kg | max. 50 | max. 50 | ISO 13757 |
| Eau à 0 C |  | néant | néant | inspection visuelle |
| Teneur totale en soufre | mg/kg | max. 50 | max. 50 | EN 24260 |
| Sulfure d’hydrogène |  | néant | néant | ISO 8819 |
| Corrosion à lame de cuivre | évaluation | classe 1 | classe 1 | ISO 6251a |
| Odeur |  | caractéristique | caractéristique |  |
| Indice d’octane moteur |  | min. 92,5 | min. 92,5 | EN 589 annexe B |
| a Il se peut que cette méthode ne permette pas de déterminer avec exactitude la présence de matières corrosives si le prélèvement contient des inhibiteurs de corrosion ou d’autres substances chimiques qui diminuent la corrosivité du prélèvement sur la lame de cuivre. Par conséquent, il est interdit d’ajouter des composés de cette nature dans le seul but de biaiser la méthode d’essai. |  |  |  |  |

B.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CARBURANTS GPL DE RÉFÉRENCE À UTILISER POUR L’ESSAI DE VÉHICULES EN FONCTION DES VALEURS LIMITES D’ÉMISSION INDIQUÉES AUX LIGNES B1, B2 OU C DES TABLEAUX FIGURANT AU PARAGRAPHE 5.2.1 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

| Paramètre | Unité | Carburant A | Carburant B | Méthode d’essai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composition: |  |  |  | ISO 7941 |
| Teneur en C3 | % vol | 50 ± 2 | 85 ± 2 |  |
| Teneur en C4 | % vol | reste | reste |  |
| < C3, > C4 | % vol | max. 2 | max. 2 |  |
| Oléfines | % vol | max. 12 | max. 14 |  |
| Résidu d’évaporation | mg/kg | max. 50 | max. 50 | ISO 13757 |
| Eau à 0 C |  | néant | néant | inspection visuelle |
| Teneur totale en soufre | mg/kg | max. 10 | max. 10 | EN 24260 |
| Sulfure d’hydrogène |  | néant | néant | ISO 8819 |
| Corrosion à lame de cuivre | évaluation | classe 1 | classe 1 | ISO 6251a |
| Odeur |  | caractéristique | caractéristique |  |
| Indice d’octane moteur |  | min. 92,5 | min. 92,5 | EN 589 annexe B |
| a Il se peut que cette méthode ne permette pas de déterminer avec exactitude la présence de matières corrosives si le prélèvement contient des inhibiteurs de corrosion ou d’autres substances chimiques qui diminuent la corrosivité du prélèvement sur la lame de cuivre. Par conséquent, il est interdit d’ajouter des composés de cette nature dans le seul but de biaiser la méthode d’essai. |  |  |  |  |

Annexe 6

EXEMPLE DE PROCÉDURE DE CALCUL

1.	ESSAI ESC

1.1	Émissions gazeuses

Les données de mesure pour le calcul des résultats de chaque mode sont indiquées ci-après. Dans cet exemple, CO et NOx sont mesurés en conditions sèches, HC en conditions humides. La concentration de HC est donnée en équivalent propane (C3) et on doit la multiplier par 3 pour obtenir l’équivalent C1. La procédure de calcul est la même pour les autres modes.

| P (kW) | Ta (K) | Ha (g/kg) | GEXH (kg) | GAIRW (kg) | GFUEL (kg) | HC (ppm) | CO (ppm) | NOx (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82,9 | 294,8 | 7,81 | 563,38 | 545,29 | 18,09 | 6,3 | 41,2 | 495 |

Calcul du facteur de correction KW,r de conditions sèches en conditions humides (par. 45.2 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

FFH	= 1,9691+18,09545,29 = 1,9058

KW2	= 1,608×7,811000+1,608×7,81 = 0,0124

et

KW,r	= 1−1,9058×18,09541,06−0,0124=0,9239

Calcul des concentrations en conditions humides:

CO	= 41,2 × 0,9239	= 38,1 ppm
NOx	= 495 × 0,9239 	= 457 ppm

Calcul du facteur de correction des NOx pour l’humidité KH, D (par. 5.3 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

A	=	0,309 × 18,09/541,06 - 0,0266	=	-0,0163
B	=	-0,209 × 18,09/541,06 + 0,00954	=	0,0026

K H,D = 11−0,0163×(7,81−10,71)+0,0026×(294,8−298)=0,9625

Calcul des débits-masse d’émission (par. 5.4 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

NOx	= 0,001587 × 457 × 0,9625 × 563,38 = 393,27 g/h
CO	= 0,000966 × 38,1 × 563,38 = 20,735 g/h
HC	= 0,000479 × 6,3 × 3 × 563,38 = 5,100 g/h

Calcul des émissions spécifiques (par. 5.5 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

Un exemple de calcul est donné ci-après pour le CO; la procédure de calcul est la même pour les autres composants.

Le débit d’émissions-masse pour chaque mode est multiplié par le facteur de pondération respectif, comme indiqué au paragraphe 2.7.1 de l’appendice 1 de l’annexe 4A et la somme des valeurs donne le débit-masse moyen des émissions sur tout le cycle:

CO	=	(6,7 × 0,15) + (24,6 × 0,08) + (20,5 × 0,10) + (20,7 × 0,10) + (20,6 × 0,05) + (15,0 × 0,05) + (19,7 × 0,05) + (74,5 × 0,09) + (31,5 × 0,10) 
+ (81,9 × 0,08) + (34,8 × 0,05) + (30,8 × 0,05) + (27,3 × 0,05) = 30,91 g/h

La puissance moteur pour chaque mode est multipliée par le facteur de pondération respectif, comme indiqué au paragraphe 2.7.1 de l’appendice 1 de l’annexe 4A et la somme des valeurs de puissance donne la puissance moyenne sur le cycle:

P(n)	=	(0,1 × 0,15) + (96,8 × 0,08) + (55,2 × 0,10) + (82,9 × 0,10) + (46,8 × 0,05) + (70,1 × 0,05) + (23,0 × 0,05) + (114,3 × 0,09) + (27,0 × 0,10) 
+ (122,0 × 0,08) + (28,6 × 0,05) + (87,4 × 0,05) + (57,9 × 0,05) = 60,006 kW

CO=30,9160,006 = 0,515 g/kWh

Calcul des émissions spécifiques de NOx au point d’essai aléatoire (par. 5.6.1 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

Supposons que les valeurs suivantes aient été mesurées au point d’essai aléatoire:

nZ	=	1 600 min-1

MZ	=	495 Nm

NOx mass,Z	=	487,9 g/h (calculé conformément aux formules précédemment données)

P(n)Z	=	83 kW

NOx, Z	=	487,9/83 = 5,878 g/kWh

Détermination de la valeur des émissions pour le cycle d’essai (par. 5.6.2 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

Supposons que les valeurs des quatre modes adjacents de l’essai ESC soient les suivantes:

| nRT | nSU | ER | ES | ET | EU | MR | MS | MT | MU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 368 | 1 785 | 5,943 | 5,565 | 5,889 | 4,973 | 515 | 460 | 681 | 610 |

ETU	=	5,889 + (4,973 - 5,889) × (1 600 - 1 368)/(1 785 - 1 368) = 5,377 g/kWh

ERS	=	5,943 + (5,565 - 5,943) × (1 600 - 1 368)/(1 785 - 1 368) = 5,732 g/kWh

MTU	=	681 + (601 - 681) × (1 600 - 1 368)/(1 785 - 1 368) = 641,3 Nm

MRS	=	515 + (460 - 515) × (1 600 - 1 368)/(1 785 - 1 368) = 484,3 Nm

EZ	=	5,732 + (5,377 - 5,732) × (495 - 484,3)/(641,3 - 484,3) = 5,708 g/kWh

Comparaison des valeurs d’émissions de NOx (par. 5.6.3 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

NOx diff	=	100 × (5,878 - 5,708)/5,708 = 2,98 %

1.2	Émissions de particules

Pour la mesure des particules, on procède en prélevant des particules sur le cycle complet, mais en déterminant la masse et le débit de l’échantillon (MSAM et GEDF) au cours de chaque mode. Le calcul de GEDF dépend du système utilisé. Dans les exemples qui suivent, il s’agit d’un système avec mesure du CO2 et méthode du bilan carbone et d’un système avec mesure du débit. Lorsque l’on utilise un système à dilution en flux total, la valeur de GEDF est directement mesurée par l’appareillage CVS.

Calcul de GEDF (par. 6.2.3 et 6.2.4 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

Supposons que l’on obtienne les résultats de mesure suivants pour le mode 4. La procédure de calcul est la même que pour les autres modes.

| GEXH (kg/h) | GFUEL (kg/h) | GDILW (kg/h) | GTOTW (kg/h) | CO2D (%) | CO2A (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334,02 | 10,76 | 5,4435 | 6,0 | 0,657 | 0,040 |

a)	Méthode du bilan carbone

GEDF W	= 206,5×10,760,657−0,040 = 3 601,2 kg/h

b)	Méthode de la mesure du débit

q = 6,0(6,0−5,4435) = 10,78

GEDF W	= 334,02 × 10,78 = 3 600,7 kg/h

Calcul du débit-masse (par. 6.4 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

Le débit GEDF W pour chaque mode est multiplié par le facteur de pondération respectif, comme indiqué au paragraphe 2.7.1 de l’appendice 1 de l’annexe 4A; la somme des valeurs donne la valeur GEDF moyenne sur tout le cycle. La masse totale de l’échantillon MSAM est obtenue par addition des valeurs de chaque mode.

GEDF W	=	(3 567 × 0,15) + (3 592 × 0,08) + (3 611 × 0,10) + (3 600 × 0,10) 	+ (3 618 × 0,05) + (3 600 × 0,05) + (3 640 × 0,05) + (3 614 × 0,09)
	+ (3 620 × 0,10) + (3 601 × 0,08) + (3 639 × 0,05) + (3 582 × 0,05)
	+ (3 635 × 0,05) = 3 604,6 kg/h

MSAM		=	0,226 + 0,122 + 0,151 + 0,152 + 0,076 + 0,076 + 0,076 + 0,136
	+ 0,151 + 0,121 + 0,076 + 0,076 + 0,075 = 1,515 kg

Supposons que la masse de particules sur les filtres est de 2,5 mg, on a

PTmass=2,51,515×3604,61000=5,948g/h

Correction pour tenir compte des concentrations ambiantes (optionnel)

Supposons qu’une mesure des concentrations ambiantes a été effectuée et a donné les résultats qui suivent. Le mode de calcul du taux de dilution DF est le même qu’au paragraphe 3.1 de la présente annexe et n’est pas répété ici.

Md	=	0,1 mg; 	MDIL	=  1,5 kg

Somme de DF =	[(1−1/119,15) × 0,15] + [(1-1/8,89) × 0,08] + [(1-1/14,75) × 0,10] + [(1-1/10,10) × 0,10] + [(1-1/18,02) × 0,05] + [(1-1/12,33) × 0,05] + [(1-1/32,18) × 0,05] + [(1-1/6,94) × 0,09] + [(1-1/25,19) × 0,10] + [(1-1/6,12) × 0,08] + [(1-1/20,87) × 0,05] + [(1-1/8,77) × 0,05] + [(1-1/12,59) × 0,05] = 0,923

PTmass = 2,51,515−0,11,5×0,923×3604,61000 = 5,726 g/h

Calcul des émissions spécifiques (par. 6.5 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

P(n)	=	(0,1 × 0,15) + (96,8 × 0,08) + (55,2 × 0,10) + (82,9 × 0,10) + (46,8 × 0,05) + (70,1 × 0,05) + (23,0 × 0,05) + (114,3 × 0,09) + (27,0 × 0,10) 
+ (122,0 × 0,08) + (28,6 × 0,05) + (87,4 × 0,05) + (57,9 × 0,05) = 60,006 kW

PT=5,94860,006 =	0,099 g/kWh, s’il y a correction pour les concentrations ambiantes:

PT=5,72660,006 =	0,095 g/kWh

Calcul du facteur de pondération respectif (par. 6.6 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

Si l’on prend les valeurs calculées pour le mode 4 ci-dessus, on a:

WFE,I	= 0,152×3604,61,515×3600,7 = 0,1004

Cette valeur se situe dans les limites prescrites de 0,10 ± 0,003.

2.	ESSAI ELR

Étant donné que le filtrage Bessel représente une méthode complètement nouvelle de calcul de la moyenne dans le cadre de la législation européenne concernant les émissions d’échappement, il a été jugé utile de donner ci-après une explication sur la fonction du filtre de Bessel, ainsi qu’un exemple de conception d’un algorithme de Bessel, et un exemple de calcul de la valeur finale d’opacité des fumées. Les constantes de l’algorithme de Bessel dépendent seulement de la conception de l’opacimètre et du taux d’échantillonnage du système d’acquisition des données. Il est recommandé que le fabricant de l’opacimètre communique les constantes du filtre de Bessel définitif pour différents taux d’échantillonnage et que le client utilise ces constantes pour la conception de l’algorithme de Bessel et pour le calcul des valeurs d’opacité de fumées.

2.1	Observations générales concernant le filtre de Bessel

Par suite de distorsions à haute fréquence, la trace du signal d’opacité non traité présente normalement une dispersion importante. Afin d’éliminer ces distorsions à haute fréquence, on doit utiliser un filtre de Bessel pour l’essai ELR. Celui-ci est un filtre passe-bas récursif de deuxième ordre qui garantit la vitesse maximale de montée du signal sans dépassement.

En supposant la présence d’un panache de gaz d’échappement brut en temps réel dans le tuyau d’échappement, chaque opacimètre montre une trace d’opacité retardée et mesurée différemment. Le retard et l’amplitude de la trace d’opacité mesurée dépendent de la géométrie de la chambre de mesure de l’opacimètre, ce qui inclut les lignes de prélèvement de l’échantillon, et du temps nécessaire pour traiter le signal dans les circuits électroniques de l’opacimètre. Les valeurs qui caractérisent ces deux effets sont appelées temps de réponse physique et temps de réponse électrique; elles représentent un filtre individuel pour chaque type d’opacimètre.

L’objectif visé par l’application d’un filtre de Bessel est de garantir une caractéristique de filtrage globale uniforme de tout le système à opacimètre, combinant:

a)	le temps de réponse physique de l’opacimètre (tp)

b)	le temps de réponse électrique de l’opacimètre (te)

c)	le temps de réponse du filtre de Bessel appliqué (tF)

Le temps de réponse global résultant pour le système tAver est donné par la formule suivante:

tAver	= tF2+tp2+te2

il doit être égal pour tous les types d’opacimètres pour une mesure uniforme de l’opacité des fumées. Un filtre de Bessel doit donc être établi de telle manière que le temps de réponse du filtre (tF) combiné avec le temps de réponse physique (tp) et le temps de réponse électrique (te) de l’opacimètre utilisé donnent ensemble le temps de réponse global requis (tAver). Étant donné que tp et te sont des valeurs se rapportant à chaque opacimètre, et tAver est défini comme étant égal à 1,0 s dans le présent Règlement, tF peut être calculé comme suit:

tF	= tAver2−tp2−te2

Par définition, le temps de réponse du filtre tF est le temps de montée entre 10 % et 90 % d’un signal de sortie filtré par rapport au signal d’entrée en échelon. La fréquence de coupure du filtre de Bessel doit donc être itérée de telle manière que le temps de réponse du filtre de Bessel s’inscrive dans le temps de montée requis.

Figure a
Traces du signal d’entrée en échelon et du signal de sortie filtré

Signal [-]

La figure a montre les traces d’un signal d’entrée en échelons et du signal de sortie du filtre de Bessel, ainsi que le temps de réponse du filtre (tF).

L’élaboration de l’algorithme final du filtre de Bessel est un processus en plusieurs étapes nécessitant des itérations multiples. Le principe de la procédure d’itération est décrit ci-après.

2.2	Calcul de l’algorithme de Bessel

Dans cet exemple, on élabore un algorithme de Bessel en plusieurs étapes conformément à la procédure d’itération décrite ci-dessus, sur la base du paragraphe 7.1 de l’appendice 1 de l’annexe 4A.

Pour l’opacimètre et le système d’acquisition de données, on pose les caractéristiques suivantes:

a)	temps de réponse physique tp		0,15 s

b)	temps de réponse électrique te	0,05 s

c)	temps de réponse global tAver		1,00 s (par définition selon les termes
	du présent Règlement)

d)	taux d’échantillonnage		150 Hz

Étape 1: Temps de réponse requis du filtre de Bessel tF:

tF = 12−(0,152+0,052) = 0,987421 s

Étape 2: Évaluation de la fréquence de coupure et calcul des constantes de Bessel, E, K pour la première itération:

fc	= 	3,1415/(10 × 0,987421) = 0,318152 Hz

Δt	= 	1/150 = 0,006667 s

Ω 	=	1/[tan (3,1415 × 0,006667 × 0,318152)] = 150,076644

E	= 11+150,076644 × 3 × 0,618034+0,618034 × 150,0766442= 7,07948 × 10-5

K	=	2 × 7,07948 × 10-5 × (0,618034 × 150,0766442 - 1) - 1 = 0,970783

On obtient ainsi l’algorithme de Bessel:

Yi	=	Yi-1 + 7,07948 × 10-5 × (Si + 2 × Si-1 + Si-2 - 4 × Yi-2) + 0,970783 × (Yi-1 - Yi-2)

où Si représente les valeurs du signal d’entrée en échelon (“0” ou “1”) et Yi les valeurs filtrées du signal de sortie.

Étape 3: Application du filtre de Bessel à un signal d’entrée en échelon:

Le temps de réponse du filtre de Bessel tF est défini comme étant le temps de montée du signal de sortie filtré entre 10 % et 90 % en réponse à un signal d’entrée en échelon. Pour déterminer les instants 10 % (t10) et 90 % (t90) du signal de sortie, on doit appliquer un filtre de Bessel à un signal d’entrée en échelon avec les valeurs ci-dessus de fc, E et K.

Le tableau B indique les indices, les instants et les valeurs d’un signal d’entrée en échelon et les valeurs résultantes du signal de sortie filtré pour les première et seconde itérations. Les points adjacents à t10 et t90 sont indiqués en caractères gras.

Au tableau B, en première itération, la valeur 10 % est obtenue entre les indices 30 et 31 et la valeur 90 % entre les indices 191 et 192. Pour le calcul de tF, iter les valeurs exactes de t10 et t90 sont déterminées par interpolation linéaire entre les points de mesure adjacents, comme suit:

t10	=	tlower + Δt × (0,1-outlower)/(outupper - outlower)

t90	=	tlower + Δt × (0,9-outlower)/(outupper - outlower)

où outupper et outlower, respectivement, sont les points adjacents du signal de sortie du filtre de Bessel et tlower est l’instant du point temporel adjacent, comme indiqué au tableau B.

t10	=	0,200000 + 0,006667 × (0,1 - 0,099208/(0,104794 - 0,099208) = 0,200945 s

t90	=	1,273333 + 0,006667 × (0,9 - 0,899147)/(0,901168 - 0,899147) = 1,276147 s

Étape 4: Temps de réponse du filtre lors du premier cycle d’itération:

tF, iter	=	 1,276147 - 0,200945 = 1,075202 s

Étape 5: Écart entre le temps de réponse du filtre requis et celui obtenu lors du premier cycle d’itération:

Δ = (1,075202 - 0,987421)/0,987421 = 0,081641

Étape 6: Contrôle du critère d’itération:

La condition |Δ|  0,01 est à remplir. Étant donné que l’on a 0,081641 > 0,01, le critère d’itération n’est pas rempli et un nouveau cycle d’itération doit être lancé. Pour ce cycle, une nouvelle fréquence de coupure est calculée à partir de fc et Δ, comme suit:

fc,new	=	 0,318152 × (1 + 0,081641) = 0,344126 Hz

Cette nouvelle fréquence de coupure est employée dans le deuxième cycle d’itération qui débute à l’étape 2. L’itération doit être répétée jusqu’à ce qu’il soit satisfait au critère d’itération. Les valeurs résultantes pour les premier et deuxième cycles d’itération sont récapitulées au tableau A.

Tableau A
Valeurs des première et deuxième itérations

| Paramètre | Première itération | Deuxième itération |
| --- | --- | --- |
| fc (Hz) | 0,318152 | 0,344126 |
| E (-) | 7,07948 x 10-5 | 8,272777 x 10-5 |
| K (-) | 0,970783 | 0,968410 |
| t10 (s) | 0,200945 | 0,185523 |
| t90 (s) | 1,276147 | 1,179562 |
| tF,iter (s) | 1,075202 | 0,994039 |
| Δ (-) | 0,081641 | 0,006657 |
| fc,new (Hz) | 0,344126 | 0,346417 |

Étape 7: Algorithme final de Bessel:

Dès qu’il est satisfait au critère d’itération, les constantes finales du filtre de Bessel et l’algorithme final de Bessel sont calculés conformément à l’étape 2. Dans cet exemple, il a été satisfait au critère d’itération après la deuxième itération (Δ = 0,006657 ≤ 0,01). L’algorithme final sert ensuite à déterminer les valeurs moyennées des fumées (voir le paragraphe 2.3 ci-après).

YI = Yi-1 + 8,272777 × 10-5 × (Si + 2 × Si-1 + Si-2 - 4 × Yi-2) + 0,968410 × (Yi-1 - Yi-2)

Tableau B
Valeurs du signal d’entrée en échelon et du signal de sortie du filtre de Bessel
pour les premier et deuxième cycles d’itération

| Indice i [-] | Instant [s] | Signal d’entrée en échelon Si [-] | Signal de sortie filtré Yi [-] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Première itération | Deuxième itération |
| -2 | -0,013333 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| -1 | -0,006667 | 0 | 0,000000 | 0,000000 |
| 0 | 0,000000 | 1 | 0,000071 | 0,000083 |
| 1 | 0,006667 | 1 | 0,000352 | 0,000411 |
| 2 | 0,013333 | 1 | 0,000908 | 0,001060 |
| 3 | 0,020000 | 1 | 0,001731 | 0,002019 |
| 4 | 0,026667 | 1 | 0,002813 | 0,003278 |
| 5 | 0,033333 | 1 | 0,004145 | 0,004828 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 24 | 0,160000 | 1 | 0,067877 | 0,077876 |
| 25 | 0,166667 | 1 | 0,072816 | 0,083476 |
| 26 | 0,173333 | 1 | 0,077874 | 0,089205 |
| 27 | 0,180000 | 1 | 0,083047 | 0,095056 |
| 28 | 0,186667 | 1 | 0,088331 | 0,101024 |
| 29 | 0,193333 | 1 | 0,093719 | 0,107102 |
| 30 | 0,200000 | 1 | 0,099208 | 0,113286 |
| 31 | 0,206667 | 1 | 0,104794 | 0,119570 |
| 32 | 0,213333 | 1 | 0,110471 | 0,125949 |
| 33 | 0,220000 | 1 | 0,116236 | 0,132418 |
| 34 | 0,226667 | 1 | 0,122085 | 0,138972 |
| 35 | 0,233333 | 1 | 0,128013 | 0,145605 |
| 36 | 0,240000 | 1 | 0,134016 | 0,152314 |
| 37 | 0,246667 | 1 | 0,140091 | 0,159094 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 175 | 1,166667 | 1 | 0,862416 | 0,895701 |
| 176 | 1,173333 | 1 | 0,864968 | 0,897941 |
| 177 | 1,180000 | 1 | 0,867484 | 0,900145 |
| 178 | 1,186667 | 1 | 0,869964 | 0,902312 |
| 179 | 1,193333 | 1 | 0,872410 | 0,904445 |
| 180 | 1,200000 | 1 | 0,874821 | 0,906542 |
| 181 | 1,206667 | 1 | 0,877197 | 0,908605 |
| 182 | 1,213333 | 1 | 0,879540 | 0,910633 |
| 183 | 1,220000 | 1 | 0,881849 | 0,912628 |
| 184 | 1,226667 | 1 | 0,884125 | 0,914589 |
| 185 | 1,233333 | 1 | 0,886367 | 0,916517 |
| 186 | 1,240000 | 1 | 0,888577 | 0,918412 |
| 187 | 1,246667 | 1 | 0,890755 | 0,920276 |
| 188 | 1,253333 | 1 | 0,892900 | 0,922107 |
| 189 | 1,260000 | 1 | 0,895014 | 0,923907 |
| 190 | 1,266667 | 1 | 0,897096 | 0,925676 |
| 191 | 1,273333 | 1 | 0,899147 | 0,927414 |
| 192 | 1,280000 | 1 | 0,901168 | 0,929121 |
| 193 | 1,286667 | 1 | 0,903158 | 0,930799 |
| 194 | 1,293333 | 1 | 0,905117 | 0,932448 |
| 195 | 1,300000 | 1 | 0,907047 | 0,934067 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |

2.3	Calcul des valeurs d’opacité des fumées

La procédure générale de détermination de la valeur finale d’opacité des fumées est présentée dans le schéma ci-dessous:

La figure b représente les traces du signal d’opacité brut mesuré et des coefficients d’absorption de la lumière (valeur k) non filtrés et filtrés de la première mise en charge d’un essai ELR, ainsi que la valeur maximale Ymax1,A (valeur de crête) de la trace filtrée k. Le tableau C correspondant à cette figure contient les valeurs numériques de l’indice i, l’instant (taux d’échantillonnage 150 Hz), la valeur d’opacité brute, et les valeurs k non filtrées et filtrées. Le filtrage a été effectué avec les constantes de l’algorithme de Bessel établi conformément au paragraphe 2.2 de la présente annexe. Compte tenu de la grande quantité de données recueillies, seules les données relatives à la trace du signal d’opacité vers le début et jusqu’à la crête sont présentées dans le tableau.

Figure b
Traces de l’opacité mesurée N, de la valeur k non filtrée et de la valeur k filtrée

La valeur de crête (i = 272) est calculée sur la base des données suivantes du tableau C. Toutes les autres valeurs individuelles d’opacité sont calculées de la même manière. Pour commencer l’algorithme, il faut régler à zéro S-1, S-2, Y-1 et Y-2.

| LA (m) | 0,430 |
| --- | --- |
| Indice I | 272 |
| N (%) | 16,783 |
| S271 (m-1) | 0,427392 |
| S270 (m-1) | 0,427532 |
| Y271 (m-1) | 0,542383 |
| Y270 (m-1) | 0,542337 |

Calcul de la valeur k (par. 7.3.1 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

k = −10,430× ln1−16,783100 = 0,427252 m-1

Cette valeur correspond à S272 dans l’équation ci-dessous.

Calcul de la moyenne de Bessel de l’opacité des fumées (par. 7.3.2 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

Dans l’équation qui suit, les constantes de Bessel déterminées au paragraphe 2.2 ci-dessus sont utilisées. La valeur k non filtrée effective, telle qu’elle est calculée ci-dessus, correspond à S272 (Si). S271 (Si-1) et S270 (Si-2) sont les deux valeurs k non filtrées précédentes, alors que Y271 (Yi-1) et Y270 (Yi-2) sont les deux valeurs k filtrées précédentes.

Y272	=	0,542383 + 8,272777 × 10-5 × (0,427252 + 2 × 0,427392 + 0,427532
		− 4 × 0,542337) + 0,968410 × (0,542383 - 0,542337) = 0,542389 m-1

Cette valeur correspond à Ymax1,A dans le tableau ci-dessous.

Calcul de la valeur finale d’opacité des fumées (par. 7.3.3 de l’appendice 1 de l’annexe 4A):

Pour les calculs ultérieurs, la valeur k filtrée maximale est obtenue à partir de chaque trace du signal d’opacité. Étant supposées les valeurs suivantes:

| Régime | Ymax (m-1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cycle 1 | Cycle 2 | Cycle 3 |
| A | 0,5424 | 0,5435 | 0,5587 |
| B | 0,5596 | 0,5400 | 0,5389 |
| C | 0,4912 | 0,5207 | 0,5177 |

SVA	=	(0,5424 + 0,5435 + 0,5587)/3	=	0,5482 m-1

SVB	=	(0,5596 + 0,5400 + 0,5389)/3	=	0,5462 m-1

SVC	=	(0,4912 + 0,5207 + 0,5177)/3	=	0,5099 m-1

SV	=	(0,43 × 0,5482) + (0,56 × 0,5462) + (0,01 × 0,5099) = 0,5467 m-1

Validation du cycle (par. 3.4 de l’appendice 1 de l’annexe 4A)

Avant le calcul de SV, le cycle doit être validé par calcul des écarts types relatifs des valeurs d’opacité des trois mises en charge pour chaque régime.

| Régime | SV moyen (m-1) | Écart type absolu (m-1) | Écart type relatif (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0,5482 | 0,0091 | 1,7 |
| B | 0,5462 | 0,0116 | 2,1 |
| C | 0,5099 | 0,0162 | 3,2 |

Dans cet exemple, il est satisfait aux critères de validation de 15 % pour tous les régimes.

Tableau C
Valeurs de l’opacité N, valeurs k filtrées et non filtrées au début de la mise en charge

| Indice I [-] | Instant [s] | Opacité N [%] | Valeur k non filtrée [m-1] | Valeur k filtrée [m-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -2 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| -1 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1 | 0,006667 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000000 |
| 2 | 0,013333 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000000 |
| 3 | 0,020000 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000000 |
| 4 | 0,026667 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000001 |
| 5 | 0,033333 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000002 |
| 6 | 0,040000 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000002 |
| 7 | 0,046667 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000003 |
| 8 | 0,053333 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000004 |
| 9 | 0,060000 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000005 |
| 10 | 0,066667 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000006 |
| 11 | 0,073333 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000008 |
| 12 | 0,080000 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000009 |
| 13 | 0,086667 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000011 |
| 14 | 0,093333 | 0,020000 | 0,000465 | 0,000012 |
| 15 | 0,100000 | 0,192000 | 0,004469 | 0,000014 |
| 16 | 0,106667 | 0,212000 | 0,004935 | 0,000018 |
| 17 | 0,113333 | 0,212000 | 0,004935 | 0,000022 |
| 18 | 0,120000 | 0,212000 | 0,004935 | 0,000028 |
| 19 | 0,126667 | 0,343000 | 0,007990 | 0,000036 |
| 20 | 0,133333 | 0,566000 | 0,013200 | 0,000047 |
| 21 | 0,140000 | 0,889000 | 0,020767 | 0,000061 |
| 22 | 0,146667 | 0,929000 | 0,021706 | 0,000082 |
| 23 | 0,153333 | 0,929000 | 0,021706 | 0,000109 |
| 24 | 0,160000 | 1,263000 | 0,029559 | 0,000143 |
| 25 | 0,166667 | 1,455000 | 0,034086 | 0,000185 |
| 26 | 0,173333 | 1,697000 | 0,039804 | 0,000237 |
| 27 | 0,180000 | 2,030000 | 0,047695 | 0,000301 |
| 28 | 0,186667 | 2,081000 | 0,048906 | 0,000378 |
| 29 | 0,193333 | 2,081000 | 0,048906 | 0,000469 |
| 30 | 0,200000 | 2,424000 | 0,057067 | 0,000573 |
| 31 | 0,206667 | 2,475000 | 0,058282 | 0,000693 |
| 32 | 0,213333 | 2,475000 | 0,058282 | 0,000827 |
| 33 | 0,220000 | 2,808000 | 0,066237 | 0,000977 |
| 34 | 0,226667 | 3,010000 | 0,071075 | 0,001144 |
| 35 | 0,233333 | 3,253000 | 0,076909 | 0,001328 |
| 36 | 0,240000 | 3,606000 | 0,085410 | 0,001533 |
| 37 | 0,246667 | 3,960000 | 0,093966 | 0,001758 |
| 38 | 0,253333 | 4,455000 | 0,105983 | 0,002007 |
| 39 | 0,260000 | 4,818000 | 0,114836 | 0,002283 |
| 40 | 0,266667 | 5,020000 | 0,119776 | 0,002587 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |

Tableau C (suite)
Valeurs de l’opacité N, valeurs k non filtrées et filtrées autour de Ymax1,A
(= valeur de crête, indiquée en caractères gras)

| Indice [–] | Instant [s] | Opacité N [%] | Valeur k non filtrée [m-1] | Valeur k filtrée [m-1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 259 | 1,726667 | 17,182000 | 0,438429 | 0,538856 |
| 260 | 1,733333 | 16,949000 | 0,431896 | 0,539423 |
| 261 | 1,740000 | 16,788000 | 0,427392 | 0,539936 |
| 262 | 1,746667 | 16,798000 | 0,427671 | 0,540396 |
| 263 | 1,753333 | 16,788000 | 0,427392 | 0,540805 |
| 264 | 1,760000 | 16,798000 | 0,427671 | 0,541163 |
| 265 | 1,766667 | 16,798000 | 0,427671 | 0,541473 |
| 266 | 1,773333 | 16,788000 | 0,427392 | 0,541735 |
| 267 | 1,780000 | 16,788000 | 0,427392 | 0,541951 |
| 268 | 1,786667 | 16,798000 | 0,427671 | 0,542123 |
| 269 | 1,793333 | 16,798000 | 0,427671 | 0,542251 |
| 270 | 1,800000 | 16,793000 | 0,427532 | 0,542337 |
| 271 | 1,806667 | 16,788000 | 0,427392 | 0,542383 |
| 272 | 1,813333 | 16,783000 | 0,427252 | 0,542389 |
| 273 | 1,820000 | 16,780000 | 0,427168 | 0,542357 |
| 274 | 1,826667 | 16,798000 | 0,427671 | 0,542288 |
| 275 | 1,833333 | 16,778000 | 0,427112 | 0,542183 |
| 276 | 1,840000 | 16,808000 | 0,427951 | 0,542043 |
| 277 | 1,846667 | 16,768000 | 0,426833 | 0,541870 |
| 278 | 1,853333 | 16,010000 | 0,405750 | 0,541662 |
| 279 | 1,860000 | 16,010000 | 0,405750 | 0,541418 |
| 280 | 1,866667 | 16,000000 | 0,405473 | 0,541136 |
| 281 | 1,873333 | 16,010000 | 0,405750 | 0,540819 |
| 282 | 1,880000 | 16,000000 | 0,405473 | 0,540466 |
| 283 | 1,886667 | 16,010000 | 0,405750 | 0,540080 |
| 284 | 1,893333 | 16,394000 | 0,416406 | 0,539663 |
| 285 | 1,900000 | 16,394000 | 0,416406 | 0,539216 |
| 286 | 1,906667 | 16,404000 | 0,416685 | 0,538744 |
| 287 | 1,913333 | 16,394000 | 0,416406 | 0,538245 |
| 288 | 1,920000 | 16,394000 | 0,416406 | 0,537722 |
| 289 | 1,926667 | 16,384000 | 0,416128 | 0,537175 |
| 290 | 1,933333 | 16,010000 | 0,405750 | 0,536604 |
| 291 | 1,940000 | 16,010000 | 0,405750 | 0,536009 |
| 292 | 1,946667 | 16,000000 | 0,405473 | 0,535389 |
| 293 | 1,953333 | 16,010000 | 0,405750 | 0,534745 |
| 294 | 1,960000 | 16,212000 | 0,411349 | 0,534079 |
| 295 | 1,966667 | 16,394000 | 0,416406 | 0,533394 |
| 296 | 1,973333 | 16,394000 | 0,416406 | 0,532691 |
| 297 | 1,980000 | 16,192000 | 0,410794 | 0,531971 |
| 298 | 1,986667 | 16,000000 | 0,405473 | 0,531233 |
| 299 | 1,993333 | 16,000000 | 0,405473 | 0,530477 |
| 300 | 2,000000 | 16,000000 | 0,405473 | 0,529704 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |

3.	ESSAI ETC

3.1	Émissions gazeuses (moteur diesel)

Supposons que les résultats d’essai soient les suivants pour un système PDP-CVS

| V0 (m3/tr) | 0,1776 |
| --- | --- |
| Np (tr) | 23 073 |
| pB (kPa) | 98,0 |
| p1 (kPa) | 2,3 |
| T (K) | 322,5 |
| Ha (g/kg) | 12,8 |
| NOx conce (ppm) | 53,7 |
| NOx concd (ppm) | 0,4 |
| COconce (ppm) | 38,9 |
| COconcd (ppm) | 1,0 |
| HCconce (ppm) | 9,00 |
| HCconcd (ppm) | 3,02 |
| CO2,conce (%) | 0,723 |
| Wact (kWh) | 62,72 |

Calcul du débit de gaz d’échappement dilués (par. 4.1 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

MTOTW = 1,293 × 0,1776 × 23 073 × (98,0 - 2,3) × 273/(101,3 × 322,5) = 4 237,2 kg

Calcul du facteur de correction des NOx (par. 5.3 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

KH,D = 11−0,0182×(12,8−10,71) = 1,039

Calcul des concentrations corrigées des concentrations ambiantes (par. 5.4.1 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

Supposons un carburant diesel de composition C1H1,8

FS = 100⋅11+(1,82)+(3,76×(1+(1,84))) = 13,6

DF = 13,60,723+(9,00+38,9)×10−4 = 18,69

NOx conc	=	53,7 - 0,4 × (1 - (1/18,69))	=	53,3 ppm
COconc	=	38,9 - 1,0 × (1 - (1/18,69))	=	37,9 ppm
HCconc	=	9,00 - 3,02 × (1 - (1/18,69))	=	6,14 ppm

Calcul du débit-masse d’émissions (par. 5.4 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

NOx mass	=	0,001587 × 53,3 × 1,039 × 4 237,2 = 372,391 g
COmass	=	0,000966 × 37,9 × 4 237,2 = 155,129 g
HCmass	=	0,000479 × 6,14 × 4 237,2 = 12,462 g

Calcul des émissions spécifiques (par. 5.5 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

NOx=372,391 / 62,72=5,94 g/kWh
CO=155,129 / 62,72 = 2,47 g/kWh
HC=12,462 / 62,72=0,199 g/kWh

3.2	Émissions de particules (moteur diesel)

Supposons que les résultats d’essai soient les suivants pour un système PDP-CVS à double dilution

| MTOTW (kg) | 4 237,2 |
| --- | --- |
| Mf,p (mg) | 3,030 |
| Mf,b (mg) | 0,044 |
| MTOT (kg) | 2,159 |
| MSEC (kg) | 0,909 |
| Md (mg) | 0,341 |
| MDIL (kg) | 1,245 |
| DF | 18,69 |
| Wact (kWh) | 62,72 |

Calcul des émissions-masse (par. 6.2.1 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

Mf	= 3,030 + 0,044 = 3,074 mg

MSAM	= 2,159 - 0,909 = 1,250 kg

PTmass=3,0741,250×4237,21000=10,42 g

Calcul des émissions-masse corrigées des concentrations ambiantes (par. 6.2.1 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

PTmass=3,0741,250−0,3411,245×1+118,69  ×  4237,21000= 9,32 g

Calcul des émissions spécifiques (par. 6.3 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

PT=10,42/62,72=0,166g/kWh
PT  =9,3262,72=0,149g/kWh

s’il y a eu correction en fonction des concentrations ambiantes.

3.3	Émissions gazeuses (moteur à GNC)

Supposons que les résultats d’essai soient les suivants pour un système PDP-CVS à double dilution

| MTOTW (kg) | 4 237,2 |
| --- | --- |
| Ha (g/kg) | 12,8 |
| NOx conce (ppm) | 17,2 |
| NOx concd (ppm) | 0,4 |
| COconce (ppm) | 44,3 |
| COconcd (ppm) | 1,0 |
| HCconce (ppm) | 27,0 |
| HCconcd (ppm) | 3,02 |
| CH4 conce (ppm) | 18,0 |
| CH4 concd (ppm) | 1,7 |
| CO2,conce (%) | 0,723 |
| Wact (kWh) | 62,72 |

Calcul du facteur de correction des NOx (par. 5.3 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

KH,G=11−0,0329×(12,8−10,71)=1,074

Calcul de la concentration de NMHC (par. 5.4 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

a)	Méthode par chromatographie en phase gazeuse

NMHCconce = 27,0 - 18,0 = 9,0 ppm

b)	Méthode du convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques

Supposons que l’efficacité pour le méthane soit de 0,04 et l’efficacité pour l’éthane de 0,98 (voir le paragraphe 1.8.4 de l’appendice 5 de l’annexe 4A)

NMHCconce=27,0×(1−0,04)−18,00,98−0,04=8,4ppm

Calcul des concentrations corrigées des concentrations ambiantes (par. 5.4.1 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

Supposons qu’il soit utilisé un carburant de référence G20 (100 % méthane) de composition C1H4

FS=100×11+(42)+(3,76×(1+(44)))=9,5

DF=9,50,723+(27,0+44,3)× 10−4=13,01

Pour les NMHC, la concentration ambiante est la différence entre HCconcd et CH4 concd

NOx conc	= 17,2 - 0,4 × (1 - (1/13,01))	= 16,8 ppm
COconc	= 44,3 - 1,0 × (1 - (1/13,01))	= 43,4 ppm
NMHCconc	= 8,4 - 1,32 × (1 - (1/13,01))	= 7,2 ppm
CH4 conc	= 18,0 - 1,7 × (1 - (1/13,01))	= 16,4 ppm

Calcul du débit-masse d’émissions (par. 5.4 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

NOx mass	= 0,001587 × 16,8 × 1,074 × 4 237,2 = 121,330 g
COmass	= 0,000966 × 43,4 × 4 237,2	= 177,642 g
NMHCmass	= 0,000502 × 7,2 × 4 237,2 	= 15,315 g
CH4 mass	= 0,000554 × 16,4 × 4 237,2	= 38,498 g

Calcul des émissions spécifiques (par. 5.5 de l’appendice 2 de l’annexe 4A):

NOx	= 121,330/62,72 = 1,93 g/kWh
CO	= 177,642/62,72 = 2,83 g/kWh
NMHC	= 15,315/62,72 = 0,244 g/kWh
CH4	= 38,498/62,72 = 0,614 g/kWh

4.	FACTEUR DE RECALAGE  (S)

4.1	Calcul du facteur de recalage  (S) 1/

Sλ = 21 −inert %100n + m4−O2∗100

où:

S	=	facteur de recalage 

inert %	=	% en volume de gaz inerte dans le carburant (N2, CO2, He, etc.)

O2*	=	% en volume d’oxygène originel dans le carburant

n et m	=	indice moyen CnHm caractérisant les proportions en hydrocarbures du carburant, c’est-à-dire:

n=1×CH4%100+2×C2%100+3×C3%100+4×C4%100+5×C5%100+..1−diluent%100

m=4 × CH4%100+4×C2H4%100+6 × C2H6%100+8 ×C3H8%100+..1−diluent%100

où:

CH4	=	% en volume de méthane dans le carburant

C2	=	% en volume de tous les hydrocarbures C2 (C2H6, C2H4, etc.) dans le carburant

C3	=	% en volume de tous les hydrocarbures C3 (C3H8, C3H6, etc.) dans le carburant

C4	=	% en volume de tous les hydrocarbures C4 (C4H10, C4H8, etc.) dans le carburant

C5	=	% en volume de tous les hydrocarbures C5 (C5H12, C5H10, etc.) dans le carburant

diluent	=	% en volume de gaz de dilution dans le carburant (O2*, N2, CO2, He, etc.)

4.2	Exemples de calcul du facteur de recalage λ (Sλ):

Exemple 1: G25: CH4 = 86 %, N2 = 14 % (en vol.)

n = 1 × CH4%100 + 2 × C2%100 +  ..1 −diluent %100 = 1 × 0,861 −14100 = 0,860,86 = 1

m = 4 × CH4%100 + 4 × C2H4%100 +   ..1 −diluent %100 = 4 × 0,860,86 = 4

Sλ = 21 −inert %100n + m4−O2∗100 = 21 −14100 × 1 + 44 = 1,16

Exemple 2: GR: CH4 = 87 %, C2H6 = 13 % (en vol.)

n = 1 × CH4%100 + 2 × C2%100 + ..1 − diluent %100 = 1 × 0,87 + 2 ×0,131 − 0100 = 1,131 = 1,13

m = 4 × CH4%100 + 6 × C2H4%100 +   ..1 −diluent %100 = 4 × 0,87 + 6 × 0,131 = 4,26

Sλ = 21 −inert %100n + m4−O2∗100 = 21 −0100 ×1,13 + 4,264 = 0,911

Exemple 3:	 États-Unis: CH4 = 89 %, C2H6 = 4,5 %, C3H8 = 2,3 %, C6H14 = 0,2 %, O2 = 0,6 %, N2 = 4 %

n = 1 × CH4%100 + 2 × C2%100 + ..1 − diluent%100 = 1 × 0,89 + 2 × 0,045 + 3 × 0,023 + 4 × 0,0021 − 0,64 + 4100 = 1,11

m = 4 × CH4%100 + 4× C2H4%100 + 6 × C2H6%100 +   .. + 8 ×C3H8%1001 −diluent %100 = = 4 × 0,89+ 4 × 0,045 + 8 × 0,023 + 14 × 0,0021 −0,6 + 4100 = 4,24

Sλ = 21 −inert %100n + m4−O2∗100 = 21 −4100 ×1,11 + 4,244−0,6100 = 0,96

Annexe 7

PROCÉDURES D’ESSAI DE DURABILITÉ DES SYSTÈMES
ANTIPOLLUTION

1.	INTRODUCTION

La présente annexe détaille les procédures à suivre pour le choix d’une famille de moteurs à essayer dans le cadre d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement destiné à déterminer des facteurs de détérioration. Ces facteurs de détérioration seront appliqués aux émissions mesurées des moteurs soumis à un contrôle périodique afin de garantir que leurs émissions en service restent conformes aux valeurs limites telles qu’indiquées au paragraphe 5.2.1 du présent Règlement pendant la période de durabilité applicable au véhicule dans lequel le moteur est installé.

La présente annexe décrit également les entretiens liés ou non aux émissions qui sont effectués sur les moteurs utilisés dans le cadre d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement. Ces entretiens seront effectués sur des moteurs en service et communiqués aux propriétaires de nouveaux moteurs pour poids lourds.

2.	CHOIX DES MOTEURS POUR LA DÉTERMINATION DES FACTEURS DE DÉTÉRIORATION AU COURS DE LA DURÉE DE VIE UTILE

2.1	Afin de procéder à des essais d’émission destinés à déterminer les facteurs de détérioration au cours de la durée de vie utile, il convient de choisir des moteurs parmi la famille de moteurs telle que définie au paragraphe 7.1 du présent Règlement.

2.2	Les moteurs appartenant à différentes familles de moteurs peuvent être recombinés en d’autres familles sur la base du type de système de traitement aval des gaz d’échappement utilisé. Pour classer dans la même famille de systèmes de traitement aval des moteurs ayant un nombre différent et une configuration différente de cylindres mais dont les systèmes de traitement aval des gaz d’échappement présentent les mêmes caractéristiques techniques et sont installés de la même manière, le constructeur doit prouver à l’autorité chargée de l’homologation que les émissions de ces moteurs sont identiques.

2.3	Un moteur représentant la famille de systèmes de traitement aval est choisi par le constructeur pour être soumis aux essais pendant le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement défini au paragraphe 3.2 de la présente annexe; ce choix est basé sur les critères de choix des moteurs définis au paragraphe 7.2 du présent Règlement et est communiqué à l’autorité chargée de l’homologation avant le début des essais.

2.3.1	Si l’autorité chargée de l’homologation décide que la mise à l’essai d’un autre moteur est le meilleur moyen de déterminer le niveau d’émission le plus élevé de la famille de systèmes de traitement aval, le moteur soumis à l’essai est choisi conjointement par l’autorité chargée de l’homologation et le constructeur du moteur.

3.	DÉTERMINATION DES FACTEURS DE DÉTÉRIORATION AU COURS DE LA DURÉE DE VIE UTILE

3.1	Généralités

Les facteurs de détérioration applicables à une famille de systèmes de traitement aval sont établis à l’aide des moteurs choisis sur la base d’un programme d’accumulation de distance parcourue et d’heures de fonctionnement comportant des essais ESC et ETC périodiques visant à déterminer les émissions de gaz polluants et de particules.

3.2	Programme d’accumulation d’heures de fonctionnement

En ce qui concerne les programmes d’accumulation d’heures de fonctionnement, le constructeur a le choix soit de faire circuler un véhicule équipé du moteur de base choisi dans le cadre d’un programme "d’accumulation d’heures en service", soit de faire fonctionner le moteur de base choisi dans le cadre d’un programme "d’accumulation d’heures sur banc de puissance".

3.2.1	Programmes d’accumulation d’heures de fonctionnement en service et sur banc de puissance

3.2.1.1	Le constructeur fixe les modalités et la durée du programme d’accumulation de distance parcourue et d’heures de fonctionnement conformément aux bonnes pratiques en matière d’ingénierie.

3.2.1.2	Le constructeur choisit le moment auquel le moteur est soumis aux essais ESC et ETC destinés à mesurer les émissions gazeuses et de particules.

3.2.1.3	Un seul programme de fonctionnement du moteur est utilisé pour tous les moteurs appartenant à la même famille de systèmes de traitement aval.

3.2.1.4	À la demande du constructeur et sous réserve de l’accord de l’autorité chargée de l’homologation, un seul cycle d’essai (soit l’essai ESC, soit l’essai ETC) doit être effectué à chaque point d’essai, l’autre cycle d’essai n’étant effectué qu’au début et à la fin du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement.

3.2.1.5	Le programme d’exploitation peut être différent selon la famille de systèmes de traitement aval.

3.2.1.6	Le programme d’exploitation peut être plus court que la durée de vie utile, à condition que le nombre de points d’essai permette une extrapolation correcte des résultats des essais conformément au paragraphe 3.5.2. Dans tous les cas, le fonctionnement cumulé ne peut être inférieur aux valeurs indiquées au tableau du paragraphe 3.2.1.8.

3.2.1.7	Le constructeur doit fournir la corrélation qui doit s’appliquer entre la période d’accumulation minimale en service (distance parcourue) et le nombre d’heures de fonctionnement du moteur sur banc de puissance, par exemple à travers la corrélation entre la consommation du moteur sur banc de puissance et la consommation du véhicule ou la corrélation entre la vitesse du véhicule et le nombre de tours du moteur.

3.2.1.8	Période d’accumulation minimale en service

| Catégorie de véhicules dans lesquels le moteur est installé | Période d’accumulation minimale en service | Durée de vie (paragraphe du présent Règlement) |
| --- | --- | --- |
| Véhicules de la catégorie N1 | 100 000 km | paragraphe 5.3.1.1 |
| Véhicules de la catégorie N2 | 125 000 km | paragraphe 5.3.1.2 |
| Véhicules de la catégorie N3 d’une masse maximale techniquement admissible n’excédant pas 16 t | 125 000 km | paragraphe 5.3.1.2 |
| Véhicules de la catégorie N3 d’une masse maximale techniquement admissible n’excédant pas 16 t | 167 000 km | paragraphe 5.3.1.3 |
| Véhicules de la catégorie M2 | 100 000 km | paragraphe 5.3.1.1 |
| Véhicules de la catégorie M3 des classes I, II, A et B, d’une masse maximale techniquement admissible n’excédant pas 7,5 t | 125 000 km | paragraphe 5.3.1.2 |
| Véhicules de la catégorie M3 des classes III et B, d’une masse techniquement admissible n’excédant pas 7,5 t | 167 000 km | paragraphe 5.3.1.3 |

3.2.1.9	Le programme d’accumulation en service doit être entièrement décrit dans la demande d’homologation et communiqué à l’autorité chargée de l’homologation avant le début de tout essai.

3.2.2	Si l’autorité chargée de l’homologation décide que, lors des essais ESC et ETC, des mesures supplémentaires doivent être effectuées entre les points choisis par le constructeur, elle en informe celui-ci. La version révisée du programme d’accumulation en service ou du programme d’accumulation sur banc de puissance est préparée par le constructeur et approuvée par l’autorité chargée de l’homologation.

3.3	Essais du moteur

3.3.1	Début du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement

3.3.1.1	Pour chaque famille de systèmes de traitement aval, le constructeur doit déterminer le nombre d’heures de marche du moteur à partir duquel le fonctionnement du système de traitement aval s’est stabilisé. Sur demande de l’autorité chargée de l’homologation, le constructeur doit fournir les données et analyses sur la base desquelles il a pris sa décision. À la place, le constructeur peut décider de faire fonctionner le moteur pendant cent vingt-cinq heures afin de stabiliser le système de traitement aval.

3.3.1.2	Le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement est réputé commencer après la période de stabilisation déterminée conformément au paragraphe 3.3.1.1.

3.3.2	Essais d’accumulation d’heures de fonctionnement

3.3.2.1	Après stabilisation, on fait fonctionner le moteur conformément au programme d’accumulation d’heures de fonctionnement choisi par le constructeur tel que décrit au paragraphe 3.2. À intervalles périodiques choisis par le constructeur et, le cas échéant, prescrits par l’autorité chargée de l’homologation conformément au paragraphe 3.2.2, les émissions gazeuses et de particules sont évaluées dans le cadre des essais ESC et ETC. Conformément au paragraphe 3.2, s’il a été convenu qu’un seul cycle d’essai (ESC ou ETC) peut être effectué à chaque point d’essai, l’autre cycle d’essai (ESC ou ETC) doit être effectué au début et à la fin du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement.

3.3.2.2	Au cours du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, les opérations d’entretien sont exécutées sur le moteur conformément au paragraphe 4.

3.3.2.3	Au cours du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, des opérations d’entretien non programmé du moteur ou du véhicule peuvent être exécutées, par exemple si le système d’autodiagnostic (OBD) a détecté un problème ayant donné lieu à l’activation de l’indicateur de défaut de fonctionnement.

3.4	Justifications à fournir par le constructeur

3.4.1	Les résultats de l’ensemble des essais d’émissions (ESC et ETC) effectués au cours du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement doivent être communiqués à l’autorité chargée de l’homologation. Si un essai d’émission est déclaré non valide, le constructeur doit en expliquer les raisons. Dans ce cas, une autre série d’essais d’émissions ESC et ETC doit être menée au cours des cent prochaines heures du programme d’accumulation.

3.4.2	Lorsqu’un constructeur essaie un moteur dans le cadre d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement en vue de déterminer des facteurs de détérioration, il est tenu de conserver dans ses archives l’ensemble des informations concernant tous les essais d’émission et toutes les opérations d’entretien effectuées sur le moteur pendant le programme. Ces informations doivent être transmises à l’autorité chargée de l’homologation avec les résultats des essais d’émission réalisés dans le cadre du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement.

3.5	Détermination des facteurs de détérioration

3.5.1	Pour chaque polluant mesuré lors des essais ESC et ETC et à chaque point d’essai pendant le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, une analyse de régression donnant le meilleur ajustement est effectuée sur la base de l’ensemble des résultats des essais. Pour chaque polluant, les résultats de chaque essai doivent comporter une décimale de plus que le nombre de décimales de la valeur limite du polluant tel que prévu aux tableaux du paragraphe 5.2.1 du présent Règlement. Conformément au paragraphe 3.2, s’il a été convenu qu’un seul cycle d’essai (ESC ou ETC) est effectué à chaque point d’essai et que l’autre cycle d’essai (ESC ou ETC) n’est effectué qu’au début et à la fin du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, l’analyse de régression ne doit être exécutée que sur la base des résultats du cycle d’essai effectué à chaque point d’essai.

3.5.2	Sur la base de l’analyse de régression, le constructeur doit calculer les valeurs d’émission prévues pour chaque polluant au début du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement et à la fin de la durée de vie utile du moteur essayé en extrapolant l’équation de régression telle que déterminée au paragraphe 3.5.1.

3.5.3	Pour les moteurs qui ne sont pas équipés d’un système de traitement aval des gaz d’échappement, le facteur de détérioration pour chaque polluant est la différence entre les valeurs d’émission prévues à la fin de la durée de vie utile et les valeurs d’émission au début du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement.

Pour les moteurs qui sont équipés d’un système de traitement aval des gaz d’échappement, le facteur de détérioration pour chaque polluant est le rapport des valeurs d’émission prévues à la fin de la durée de vie utile sur les valeurs d’émission au début du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement.

Conformément au paragraphe 3.2, s’il a été convenu qu’un seul cycle d’essai (ESC ou ETC) est effectué à chaque point d’essai et que l’autre cycle d’essai (ESC ou ETC) n’est mené qu’au début et à la fin du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, le facteur de détérioration calculé pour le cycle d’essai mené à chaque point d’essai vaut également pour l’autre cycle d’essai, à condition que pour les deux cycles d’essai, la relation entre les valeurs mesurées au début et à la fin du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement soit identique.

3.5.4	Les facteurs de détérioration pour chaque polluant pendant les cycles d’essais applicables doivent être enregistrés au paragraphe 1.4 de l’appendice 1 de l’annexe 6 du présent Règlement.

3.6	Au lieu d’avoir recours à un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement pour déterminer les facteurs de détérioration, les constructeurs de moteurs peuvent choisir d’appliquer les facteurs de détérioration suivants:

| Type de moteur | Cycle d’essai | CO | HC | HCNM | CH4 | NOx | PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moteur diesel | ESC | 1,1 | 1,05 | — | — | 1,05 | 1,1 |
|  | ETC | 1,1 | 1,05 | — | — | 1,05 | 1,1 |
| Moteur à gaz | ETC | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,2 | 1,05 | — |

3.6.1	Le constructeur peut choisir d’appliquer les facteurs de détérioration calculés pour un moteur ou une combinaison moteur/système de traitement aval à d’autres moteurs ou combinaisons moteur/système de traitement aval n’appartenant pas à la même famille de moteurs telle que déterminée conformément au paragraphe 2.1. Dans ce cas, le constructeur doit prouver à l’autorité chargée de l’homologation que, d’une part, le moteur de base ou la combinaison moteur/système de traitement aval et, d’autre part, le moteur ou la combinaison moteur/système de traitement aval auquel les facteurs de détérioration sont transférés présentent les mêmes caractéristiques techniques et sont soumis aux mêmes exigences en matière d’installation sur le véhicule et que les émissions de ce moteur ou de cette combinaison moteur/système de traitement aval sont identiques.

3.7	Vérification de la conformité de la production

3.7.1	La conformité de la production en ce qui concerne le respect des valeurs d’émission est vérifiée sur la base du paragraphe 8 du présent Règlement.

3.7.2	Au moment de l’homologation, le constructeur peut décider de mesurer également les émissions de polluants en amont de tout système de traitement aval des gaz d’échappement. Ce faisant, le constructeur peut calculer un facteur de détérioration non officiel séparément pour le moteur et pour le système de traitement aval qu’il peut alors utiliser comme auxiliaire pour les vérifications en fin de chaîne de production.

3.7.3	Aux fins de l’homologation, seuls les facteurs de détérioration calculés par le constructeur conformément aux paragraphes 3.6.1 ou 3.5 doivent être enregistrés au paragraphe 1.4 de l’appendice 1 de l’annexe 6 du présent Règlement.

4.	ENTRETIEN

Pendant le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, les opérations d’entretien effectuées sur des moteurs et la consommation éventuelle d’un réactif nécessaire au calcul des facteurs de détérioration sont subdivisées entre celles liées aux émissions et celles non liées aux émissions, chacune de ces deux catégories étant à son tour subdivisées entre opérations programmées et opérations non programmées. Par ailleurs, certaines opérations d’entretien lié aux émissions sont considérées comme portant sur des "éléments critiques".

4.1	Entretien programmé lié aux émissions

4.1.1	Le présent paragraphe précise les opérations d’entretien programmé lié aux émissions destinées à permettre la réalisation d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement et à faire partie des instructions d’entretien fournies aux propriétaires de nouveaux poids lourds et moteurs pour poids lourds.

4.1.2	Toutes les opérations d’entretien programmé lié aux émissions destinées à permettre la réalisation d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement doivent être effectuées à des intervalles de distance identiques ou équivalents à ceux prévus dans les instructions d’entretien données par le constructeur au propriétaire du poids lourds ou du moteur pour poids lourds. Ce programme d’entretien peut au besoin être mis à jour pendant l’exécution du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement, à condition qu’aucune opération d’entretien ne soit supprimée du programme d’entretien après que l’opération a été effectuée sur le moteur soumis aux essais.

4.1.3	Toute opération d’entretien lié aux émissions effectuée sur un moteur doit être nécessaire pour garantir la conformité en fonctionnement avec les normes d’émission applicables. Le constructeur doit fournir à l’autorité chargée de l’homologation les données permettant de démontrer que toutes les opérations d’entretien programmé lié aux émissions sont techniquement nécessaires.

4.1.4	Le constructeur du moteur doit indiquer les conditions de réglage, de nettoyage et d’entretien (si nécessaire) des éléments suivants:

a)	Filtres et refroidisseurs du système de recyclage des gaz d’échappement;

b)	Soupape de réaspiration des gaz de carter;

c)	Têtes d’injecteurs (uniquement nettoyage);

d)	Injecteurs;

e)	Turbocompresseur;

f)	Module de gestion électronique du moteur; capteurs et actionneurs connexes;

g)	Filtre à particules (y compris les composants connexes);

h)	Système de recyclage des gaz d’échappement, y compris toutes les soupapes de réglage et canalisations connexes;

i)	Système de traitement aval des gaz d’échappement.

4.1.5	Pour l’entretien, les composants suivants sont considérés comme des éléments critiques en ce qui concerne les émissions:

a)	Système de traitement aval des gaz d’échappement;

b)	Module de gestion électronique du moteur; capteurs et actionneurs connexes;

c)	Système de recyclage des gaz d’échappement, y compris tous les filtres, refroidisseurs, soupapes de réglage et canalisations connexes;

d)	Soupape de réaspiration des gaz de carter.

4.1.6	Toutes les opérations d’entretien programmé lié aux émissions portant sur des éléments critiques doivent avoir une probabilité raisonnable d’être effectuées en fonctionnement. Le constructeur doit apporter la preuve à l’autorité chargée de l’homologation qu’il existe une probabilité raisonnable que ces opérations d’entretien soient effectuées en fonctionnement; cette preuve doit être apportée avant que ne soient effectuées les opérations d’entretien pendant le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement.

4.1.7	Les opérations d’entretien programmé lié aux émissions portant sur des éléments critiques sont considérées comme ayant une probabilité raisonnable d’être effectuées en fonctionnement si elles satisfont aux conditions définies aux paragraphes 4.1.7.1 à 4.1.7.4.

4.1.7.1	Des données doivent être fournies établissant un lien entre les émissions et les performances du véhicule de sorte que, lorsque les émissions augmentent en raison d’un manque d’entretien, les performances du véhicule se dégradent parallèlement jusqu’à un point qui n’est plus acceptable pour une conduite normale.

4.1.7.2	Des données d’enquête doivent être fournies qui prouvent qu’à un niveau de confiance de 80 %, 80 % des moteurs concernés ont déjà subi aux intervalles recommandés ces opérations d’entretien en fonctionnement portant sur des éléments critiques.

4.1.7.3	Conformément aux prescriptions du paragraphe 3.6 de l’annexe 9A du présent Règlement, un indicateur clairement visible sera installé sur le tableau de bord du véhicule afin d’alerter le conducteur lorsqu’une opération d’entretien doit être effectuée. Cet indicateur sera activé après une certaine distance parcourue ou en cas de défaillance d’un composant. L’indicateur doit rester activé lorsque le moteur est en service et ne doit pas être effacé sans que les opérations d’entretien requises n’aient été effectuées. La remise à zéro du signal doit être une étape obligatoire du programme d’entretien. Le système ne doit pas être conçu de manière à se désactiver à la fin de la durée de vie utile du moteur ni par la suite.

4.1.7.4	Toute autre méthode que l’autorité chargée de l’homologation considère comme établissant une probabilité raisonnable que les opérations d’entretien portant sur des éléments critiques seront effectuées en fonctionnement.

4.2	Modification des opérations d’entretien programmé

4.2.1	Pour toute nouvelle opération d’entretien programmé qu’il souhaite effectuer au cours du programme d’accumulation d’heures de fonctionnement et qu’il recommande dès lors aux propriétaires de poids lourds et de moteurs pour poids lourds, le constructeur est tenu de demander une autorisation à l’autorité chargée de l’homologation. Le constructeur doit également indiquer ses recommandations en ce qui concerne la catégorie de la nouvelle opération d’entretien programmé qui est proposée (liée aux émissions, non liée aux émissions, portant sur des éléments critiques ou ne portant pas sur des éléments critiques) et, s’il s’agit d’une opération d’entretien liée aux émissions, l’intervalle d’entretien maximum admissible. Il doit joindre à la demande les données justifiant la nécessité d’une nouvelle opération d’entretien programmé et la fixation de l’intervalle d’entretien.

4.3	Entretien programmé non lié aux émissions

4.3.1	Les opérations d’entretien programmé non lié aux émissions qui sont raisonnables et techniquement nécessaires (par exemple, vidange, remplacement du filtre à huile, remplacement du filtre à carburant, remplacement du filtre à air, entretien du système de refroidissement, réglage du ralenti, régulateur de vitesse, couple de serrage des boulons du moteur, jeu des soupapes, jeu des injecteurs, réglage des soupapes, réglage de la tension de toute courroie d’entraînement, etc.) peuvent être effectuées sur des moteurs ou des véhicules choisis pour le programme d’accumulation d’heures de fonctionnement aux intervalles les moins fréquents recommandés par le constructeur au propriétaire (par exemple, à d’autres intervalles que ceux recommandés pour conditions de service rigoureuses).

4.4	Entretien des moteurs choisis pour être soumis à l’essai dans le cadre d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement

4.4.1	Les composants d’un moteur choisi pour être essayés dans le cadre d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement (autres que le moteur lui-même, le système antipollution ou le circuit d’alimentation en carburant) ne peuvent être réparés qu’en cas de défaillance d’une pièce ou de mauvais fonctionnement du moteur.

4.4.2	Aucun équipement, instrument ou outil ne peut être utilisé pour identifier un mauvais fonctionnement, un mauvais réglage ou une défaillance d’un composant du moteur, sauf si un équipement, un instrument ou un outil identique ou équivalent est mis à la disposition des concessionnaires et autres ateliers d’entretien, et

a)	Est utilisé pour l’entretien programmé de ces composants;

b)	Est utilisé après constatation du mauvais fonctionnement du moteur.

4.5	Entretien non programmé lié aux émissions portant sur des éléments critiques

4.5.1	Pour l’exécution d’un programme d’accumulation d’heures de fonctionnement et pour l’inclusion dans les instructions d’entretien fournies par le constructeur aux propriétaires de nouveaux poids lourds ou moteurs pour poids lourds, la consommation d’un réactif nécessaire est considérée comme une opération d’entretien non programmé lié aux émissions portant sur des éléments critiques.

Annexe 8

CONFORMITÉ DES VÉHICULES/MOTEURS EN SERVICE

1.	GÉNÉRALITÉS

1.1	En ce qui concerne les homologations accordées pour les émissions, des mesures doivent être appliquées pour confirmer le bon fonctionnement des dispositifs antipollution pendant la durée de vie normale d’un moteur équipant un véhicule dans des conditions normales d’utilisation (conformité des véhicules/moteurs en service correctement entretenus et utilisés).

1.2	Aux fins du présent Règlement, ces mesures doivent être vérifiées sur une période correspondant à la durée de vie normale définie au paragraphe 5.3 du présent Règlement pour les véhicules ou moteurs homologués conformément aux lignes Bl, B2 ou C des tableaux figurant au paragraphe 5.2.1 du présent Règlement.

1.3	La vérification de la conformité des véhicules/moteurs en service est effectuée sur la base d’informations fournies par le constructeur à l’autorité chargée de l’homologation qui effectue une vérification des performances en matière d’émissions d’une série de véhicules ou de moteurs représentatifs pour lesquels le constructeur a obtenu l’homologation.

Le diagramme logique 1 de la présente annexe décrit la procédure de vérification de la conformité en service.

2.	VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ

2.1	La vérification de la conformité en service est effectuée par l’autorité chargée de l’homologation sur la base de toute information pertinente dont dispose le constructeur, conformément à des procédures similaires à celles définies à l’appendice 2 de l’Accord de 1958 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2). Il peut également être fait usage de rapports du suivi en service (ISM) fournis par le constructeur, d’essais de contrôle effectués par l’autorité chargée de l’homologation et/ou d’informations sur des essais de contrôle effectués par une Partie contractante. Les procédures à appliquer sont détaillées au paragraphe 3.

3.	PROCÉDURE DE VÉRIFICATION

3.1	La vérification de la conformité en service est effectuée par l’autorité chargée de l’homologation sur la base de toutes les informations pertinentes fournies par le constructeur. Le rapport du suivi en service du constructeur doit être basé sur des essais en service de moteurs ou véhicules utilisant des protocoles d’essai reconnus et appropriés. Ces informations (le rapport ISM) doivent inclure les éléments suivants (voir par. 3.1.1 à 3.1.13), sans que ces listes soient limitatives:

3.1.1	Le nom et l’adresse du constructeur.

3.1.2	Le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l’adresse e-mail de son mandataire dans les zones géographiques sur lesquelles portent les informations du constructeur.

3.1.3	Le nom du ou des modèles de moteurs inclus dans les informations du constructeur.

3.1.4	Le cas échéant, la liste des types de moteurs couverts par les informations du constructeur, c’est-à-dire la famille des systèmes de traitement aval.

3.1.5	Les codes du numéro d’identification du véhicule (VIN) applicables aux véhicules équipés d’un moteur soumis à vérification.

Figure 1
Conformité des véhicules/moteurs en service − Procédure de vérification

_________________

a Dans ce cas l’AH désigne l’autorité d’homologation.

3.1.6	Les numéros d’homologation applicables aux types de moteurs appartenant à la famille de moteurs en service, y compris le cas échéant les numéros de toutes les extensions et modifications locales/rappels (remises en fabrication).

3.1.7	Les détails des extensions, modifications locales/rappels de ces homologations pour les moteurs couverts par les informations du constructeur (si l’autorité chargée de l’homologation en fait la demande).

3.1.8	La période au cours de laquelle les informations du constructeur ont été recueillies.

3.1.9	La période de construction des moteurs couverte par les informations du constructeur (par exemple, "véhicules ou moteurs construits au cours de l’année civile 2005").

3.1.10	La procédure de vérification de la conformité en service appliquée par le constructeur, incluant:

3.1.10.1	la méthode de localisation du véhicule ou du moteur;

3.1.10.2	les critères de choix ou de rejet d’un véhicule ou d’un moteur;

3.1.10.3	les types et procédures d’essais utilisés pour le programme;

3.1.10.4	les critères d’acceptation/de rejet appliqués par le constructeur pour la famille de véhicules en service;

3.1.10.5	la ou les zones géographiques dans lesquelles le constructeur a recueilli les informations;

3.1.10.6	la taille de l’échantillon et le plan d’échantillonnage utilisés.

3.1.11	Les résultats de la procédure de vérification de la conformité en service appliquée par le constructeur, incluant:

3.1.11.1	l’identification des moteurs compris dans le programme (qu’ils aient ou non été soumis aux essais). Cette identification comprend:

a)	le nom du modèle,

b)	le numéro d’identification du véhicule (VIN),

c)	le numéro d’identification du moteur,

d)	le numéro d’immatriculation du véhicule équipé d’un moteur soumis à vérification,

e)	la date de fabrication,

f)	la région d’utilisation (si elle est connue),

g)	le type d’utilisation du véhicule (s’il est connu), par exemple livraisons urbaines, transports à longue distance, etc.;

3.1.11.2	la ou les raisons du rejet d’un véhicule ou d’un moteur d’un échantillon (par exemple, véhicule en service depuis moins d’un an, entretien lié aux émissions inapproprié, preuve de l’utilisation d’un carburant d’une teneur en soufre supérieure à celle requise pour un usage normal du véhicule, équipement antipollution non conforme à l’homologation). La raison du rejet doit être motivée (détails du non-respect des instructions d’entretien, etc.). Un véhicule ne devrait pas être exclu uniquement au motif que la stratégie auxiliaire de réduction des émissions (AECS) a fonctionné exagérément;

3.1.11.3	l’historique des opérations de service et d’entretien liées aux émissions pour chaque moteur faisant partie de l’échantillon (y compris toute remise en fabrication);

3.1.11.4	l’historique des réparations de chaque véhicule faisant partie de l’échantillon (s’il est connu);

3.1.11.5	les données relatives aux essais:

a)	la date de l’essai;

b)	le lieu de l’essai;

c)	le cas échéant, distance indiquée par le compteur totalisateur du véhicule équipé d’un moteur soumis à vérification;

d)	les spécifications du carburant utilisé pour l’essai (par exemple, carburant de référence ou carburant du marché);

e)	les conditions de l’essai (température, humidité, masses d’inertie du dynamomètre);

f)	le réglage du banc (par exemple, réglage de puissance);

g)	les valeurs d’émissions résultant des essais ESC, ETC et ELR menés conformément au paragraphe 4 de la présente annexe. L’essai doit porter sur cinq moteurs au minimum;

h)	les essais peuvent être menés en utilisant un protocole différent de celui décrit au paragraphe ci-avant. Dans ce cas, la pertinence du contrôle de la fonctionnalité en service doit être établie et étayée par le constructeur en rapport avec la procédure d’homologation (par. 3 et 4 du présent Règlement).

3.1.12	L’enregistrement des indications fournies par le système d’autodiagnostic (OBD).

3.1.13	L’enregistrement des résultats constatés de l’utilisation d’un réactif consommable. Les rapports doivent détailler, sans s’y limiter, les expériences de l’opérateur avec les opérations de remplissage, de recharge et de consommation du réactif et le fonctionnement des installations de remplissage et, plus spécifiquement, la fréquence d’activation en service du limiteur de performances temporaire et la survenue d’autres cas de défaut, l’activation de l’indicateur de défaut de fonctionnement et l’enregistrement d’un code défaut par manque de réactif consommable.

3.1.13.1	Le constructeur doit fournir des rapports de fonctionnement et de défaut. Il signale les demandes d’activation de garantie et leur objet, ainsi que les cas observés d’activation/de désactivation de l’indicateur de défaut de fonctionnement et d’enregistrement d’un code défaut concernant le manque de réactif consommable et l’activation/la désactivation du limiteur de performances du moteur (voir par. 5.5.5 du présent Règlement).

3.2	Les informations rassemblées par le constructeur doivent être suffisamment complètes pour garantir que les performances en service puissent être évaluées dans des conditions normales pendant la durabilité/durée de vie appropriée définie au paragraphe 5.3 du présent Règlement et d’une manière qui soit représentative de sa pénétration géographique.

3.3	Il est possible que le constructeur souhaite vérifier la conformité en service en utilisant moins de moteurs/de véhicules que le nombre prévu au paragraphe 3.1.11.5, sous g), et en appliquant une procédure définie au paragraphe 3.1.11.5, sous h). Ce choix peut découler du fait que les moteurs de la ou des familles de moteurs couvertes par le rapport existent en petites quantités. Les modalités doivent avoir été convenues au préalable avec l’autorité chargée de l’homologation.

3.4	Sur la base du rapport de suivi dont il est question au présent paragraphe, l’autorité chargée de l’homologation:

a)	soit décide que la conformité en service d’un type de moteurs ou d’une famille de moteurs en service est satisfaisante et ne prend aucune mesure supplémentaire,

b)	soit décide que les informations fournies par le constructeur sont insuffisantes pour prendre une décision et demande des informations ou des données d’essais supplémentaires au constructeur. Si cela est demandé, et en fonction de l’homologation du véhicule, ces données d’essai supplémentaires doivent inclure les résultats d’essais ESC, ELR, et ETC et d’autres procédures reconnues conformément au paragraphe 3.1.11.5, sous h),

c)	soit décide que la conformité en service d’un type de moteur ou d’une famille de moteurs en service est insatisfaisante et prend des dispositions pour que des essais de confirmation soient effectués sur un échantillon de moteurs appartenant à la famille de moteurs concernée conformément au paragraphe 5 de la présente annexe.

3.5	Une Partie contractante peut effectuer ses propres essais de contrôle et en rendre compte sur la base de la procédure de vérification décrite au présent paragraphe. Les informations relatives à la sélection, à l’entretien et à la participation du constructeur aux activités peuvent être enregistrées. De la même manière, la Partie contractante peut appliquer d’autres protocoles d’essais portant sur les émissions conformément au paragraphe 3.1.11.5, sous h).

3.6	L’autorité chargée de l’homologation peut se baser sur les essais de contrôle menés et communiqués par une Partie contractante pour prendre une décision conformément au paragraphe 3.4.

3.7	Lorsqu’il envisage de mener une action corrective sur une base volontaire, le constructeur informe l’autorité chargée de l’homologation et la ou les Parties contractantes du lieu où les moteurs/véhicules sont en service. Cette information doit être communiquée au moment où le constructeur prend la décision de mener une action, en précisant les modalités de celle-ci et en décrivant les groupes de moteurs/véhicules concernés, et ensuite régulièrement lorsque la campagne a été lancée. Les modalités prévues au paragraphe 7 de la présente annexe peuvent être suivies.

4.	ESSAIS DE MESURE DES ÉMISSIONS

4.1	Un moteur choisi parmi la famille de moteurs doit être soumis aux cycles d’essais ESC et ETC pour les émissions gazeuses et de particules et au cycle d’essai ELR pour les émissions de fumées. Le moteur doit être représentatif du type d’utilisation attendu pour ce type de moteur et provenir d’un véhicule faisant l’objet d’un usage normal. La sélection, l’inspection et l’entretien de remise en état du moteur/véhicule doivent être effectués en utilisant un protocole tel que prévu au paragraphe 3 et doivent être documentés.

Le programme d’entretien approprié dont il est question au paragraphe 4 de l’annexe 7 doit avoir été effectué sur le moteur.

4.2	Les valeurs d’émissions résultant des essais ESC, ETC et ELR doivent être indiquées avec une décimale de plus que les valeurs limites des polluants indiquées aux tableaux du paragraphe 5.2.1 du présent Règlement.

5.	ESSAIS DE CONFIRMATION

5.1	Il est procédé à des essais de confirmation de la fonctionnalité en service d’une famille de moteurs en ce qui concerne les émissions.

5.1.1	Si l’autorité chargée de l’homologation n’est pas satisfaite du rapport du suivi en service (ISM) établi par le constructeur conformément au paragraphe 3.4 ou en cas de preuve rapportée de conformité en service non satisfaisante par exemple conformément au paragraphe 3.5, elle peut prescrire au constructeur d’exécuter des essais de confirmation. L’autorité chargée de l’homologation examinera le rapport des essais de confirmation effectués par le constructeur.

5.1.2	L’autorité chargée de l’homologation peut effectuer elle-même des essais de confirmation.

5.2	La procédure de confirmation doit comporter des essais ESC, ETC et ELR tels que prévus au paragraphe 4. Les moteurs représentatifs à essayer doivent être prélevés sur des véhicules utilisés dans des conditions normales et être soumis aux essais. Le constructeur a également la possibilité, moyennant accord préalable de l’autorité chargée de l’homologation, d’essayer des composants antipollution provenant de véhicules en service après les avoir démontés, transférés et remontés sur un ou des moteurs représentatifs utilisés correctement. Le même ensemble de composants antipollution doit être choisi pour chaque série d’essais. Les raisons du choix doivent être indiquées.

5.3	Les résultats d’un essai peuvent être considérés comme non satisfaisants lorsque, après essai de deux ou plusieurs moteurs représentant la même famille de moteurs, il y a dépassement significatif de la valeur limite d’un polluant réglementé prévue au paragraphe 5.2.1 du présent Règlement.

6.	MESURES À PRENDRE

6.1	Lorsque l’autorité chargée de l’homologation n’est pas satisfaite des informations ou des données d’essais fournies par le constructeur et qu’après avoir effectué les essais de confirmation conformément au paragraphe 5 ou avoir pris connaissance des résultats des essais de confirmation menés par une Partie contractante (par. 5.3), il apparaît qu’un type de moteur n’est pas conforme aux exigences des présentes dispositions, elle peut imposer au constructeur de soumettre un plan de mesures correctives destiné à remédier à cette non-conformité.

6.2	Dans ce cas, les mesures correctives définies à l’appendice 2 de l’Accord de 1958 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) sont étendues aux moteurs en service appartenant au même type de véhicules qui sont susceptibles d’être affectés des mêmes défauts, conformément au paragraphe 8 du présent Règlement.

Le plan de mesures correctives présenté par le constructeur doit être approuvé par l’autorité chargée de l’homologation. Le constructeur est responsable de l’exécution de ce plan tel qu’il a été approuvé.

L’autorité chargée de l’homologation notifie sa décision à tous les États membres dans un délai de trente jours. Les États membres peuvent demander que le même plan de mesures correctives soit appliqué à l’ensemble des moteurs du même type immatriculés sur leur territoire.

6.3	Si une Partie contractante a établi qu’un type de moteur ne respecte pas les exigences de la présente annexe, elle le notifie sans délai à la Partie contractante qui a accordé l’homologation d’origine conformément aux dispositions de l’Accord.

Ensuite, sous réserve des dispositions de l’Accord, l’autorité compétente de la Partie contractante qui a accordé l’homologation d’origine informe le constructeur qu’un type de moteur ne respecte pas les exigences des présentes dispositions et qu’il est tenu de prendre certaines mesures. Dans un délai de deux mois à compter de cette communication, le constructeur soumet à l’autorité compétente un plan des mesures à prendre pour remédier à cette non-conformité, correspondant en substance aux exigences du paragraphe 7. L’autorité compétente qui a accordé l’homologation d’origine consulte ensuite le constructeur, dans un délai de deux mois, afin de parvenir à un accord sur un plan de mesures et sa mise en œuvre. Si l’autorité compétente qui a accordé l’homologation d’origine constate qu’aucun accord ne peut être atteint, la procédure prévue par l’Accord est mise en œuvre.

7.	PLAN DE MESURES CORRECTIVES

7.1	Le plan de mesures correctives requis conformément au paragraphe 6.1 doit être remis à l’autorité chargée de l’homologation au plus tard soixante jours ouvrables après la date de la notification prévue au paragraphe 6.2. Dans les trente jours ouvrables qui suivent, l’autorité déclare approuver ou désapprouver le plan de mesures correctives. Cependant, lorsque le constructeur parvient à convaincre l’autorité chargée de l’homologation de la nécessité d’un délai supplémentaire pour examiner l’état de non-conformité afin de présenter un plan de mesures correctives, une prorogation est accordée.

7.2	Les mesures correctives doivent concerner tous les moteurs qui sont susceptibles d’être affectés du même défaut. La nécessité de modifier les documents d’homologation doit être évaluée.

7.3	Le constructeur doit fournir une copie de toutes les communications relatives au plan de mesures correctives. Il doit conserver un dossier de la campagne de rappel et présenter régulièrement des rapports sur son état d’avancement à l’autorité chargée de l’homologation.

7.4	Le plan de mesures correctives doit répondre aux conditions énoncées aux paragraphes 7.4.1 à 7.4.11. Le constructeur doit attribuer au plan de mesures correctives une dénomination ou un numéro d’identification unique.

7.4.1	Une description de chaque type de moteur faisant l’objet du plan de mesures correctives.

7.4.2	Une description des modifications, adaptations, réparations, corrections, ajustements ou autres changements à apporter pour mettre les moteurs en conformité, ainsi qu’un bref résumé des données et des études techniques sur lesquelles se fonde la décision du constructeur quant aux différentes mesures à prendre pour remédier à l’état de non-conformité.

7.4.3	Une description de la manière dont le constructeur informera les propriétaires de moteurs ou véhicules des mesures correctives.

7.4.4	Une description de l’entretien ou de l’utilisation corrects auxquels le constructeur subordonne, le cas échéant, le droit aux réparations à effectuer dans le cadre du plan de mesures correctives et une explication des raisons qui motivent ces conditions de la part du constructeur. Aucune condition relative à l’entretien ou à l’utilisation ne peut être imposée, sauf s’il peut être démontré qu’elle est liée à l’état de non-conformité et aux mesures correctives.

7.4.5	Une description de la procédure à suivre par les propriétaires de moteurs pour obtenir la mise en conformité de leur véhicule. Elle comprend la date à partir de laquelle les mesures correctives peuvent être prises, la durée estimée des réparations en atelier et l’indication du lieu où elles peuvent être faites. Les réparations doivent être effectuées de manière appropriée dans un délai raisonnable à compter de la remise du véhicule.

7.4.6	Une copie des informations transmises aux propriétaires de véhicules.

7.4.7	Une brève description du système que le constructeur utilisera pour assurer un approvisionnement adéquat en composants ou systèmes afin de mener à bien l’action corrective. La date à laquelle un stock suffisant de composants ou systèmes aura été constitué pour lancer la campagne est indiquée.

7.4.8	Une copie de toutes les instructions à envoyer aux personnes qui sont chargées des réparations.

7.4.9	Une description de l’incidence des mesures correctives proposées sur les émissions, la consommation de carburant, l’agrément de conduite et la sécurité de chaque type de véhicule concerné par le plan de mesures correctives, accompagnée des données, études techniques, etc., étayant ces conclusions.

7.4.10	Tous les autres rapports, informations ou données que l’autorité chargée de l’homologation peut raisonnablement juger nécessaires pour évaluer le plan de mesures correctives.

7.4.11	Dans le cas où le plan de mesures correctives comprend un rappel de véhicules, une description de la méthode d’enregistrement des réparations est présentée à l’autorité chargée de l’homologation. Si une étiquette est utilisée, un exemplaire en est fourni.

7.5	Il peut être demandé au constructeur d’effectuer des essais raisonnablement conçus et nécessaires sur les composants et les moteurs auxquels ont été appliqués les modifications, réparations ou remplacements proposés, afin de faire la preuve de l’efficacité de ces modifications, réparations ou remplacements.

7.6	Le constructeur a la responsabilité de constituer un dossier concernant tous les moteurs ou véhicules rappelés et réparés, avec l’indication de l’atelier qui a effectué les réparations. L’autorité chargée de l’homologation a accès sur demande à ce dossier pendant une période de cinq ans à partir de la mise en œuvre du plan de mesures correctives.

7.7	La réparation effectuée, la modification apportée ou l’ajout de nouveaux équipements doivent être signalés dans un certificat remis par le constructeur au propriétaire du moteur.

Annexe 9A

SYSTÈMES D’AUTODIAGNOSTIC (OBD)

1.	INTRODUCTION

La présente annexe décrit les dispositions particulières applicables aux systèmes d’autodiagnostic (OBD) pour la réduction des émissions des véhicules à moteur.

2.	DÉFINITIONS

2.1	Aux fins de la présente annexe, en plus des définitions figurant au paragraphe 2 du présent Règlement, on entend par:

2.1.1	"cycle d’échauffement", une durée de fonctionnement du moteur suffisante pour que la température du liquide de refroidissement augmente au moins de 22 K à partir du démarrage du moteur, et atteigne une température minimale de 343 K (70 °C);

2.1.2	"accès", la mise à disposition de toutes les données OBD relatives aux émissions, y compris les codes défaut nécessaires à l’inspection, au diagnostic, à l’entretien ou à la réparation des éléments du véhicule liés aux émissions, par l’intermédiaire du port série du connecteur de diagnostic standardisé;

2.1.3	"défaut", dans le domaine des systèmes OBD équipant les moteurs, le fait qu’au maximum deux composants ou systèmes séparés placés sous surveillance présentent de manière temporaire ou permanente des caractéristiques de fonctionnement qui diminuent la capacité de surveillance du système OBD ou qui ne respectent pas toutes les autres exigences détaillées requises en matière de système OBD. Les moteurs ou les véhicules en ce qui concerne leur moteur peuvent être homologués, immatriculés et vendus avec de tels défauts selon les exigences de la section 4.3 de la présente annexe;

2.1.4	"composant/système détérioré", un moteur ou un composant/système de traitement aval des gaz d’échappement qui a été volontairement détérioré de manière contrôlée par le constructeur aux fins d’un essai d’homologation du système OBD;

2.1.5	"cycle d’essai de l’OBD", un cycle d’essai qui constitue une variante du cycle ESC ayant le même ordre d’exécution des 13 modes individuels décrits au paragraphe 2.7.1 de l’appendice 1 de l’annexe 4A du présent Règlement, mais dans lequel la durée de chaque mode est réduite à soixante secondes;

2.1.6	"séquence opératoire", la séquence utilisée pour déterminer les conditions permettant que le témoin de défaut de fonctionnement s’éteigne; elle comprend le démarrage du moteur, une période de fonctionnement, l’arrêt du moteur et le laps de temps jusqu’au démarrage suivant, avec l’OBD en service qui détecterait alors tout défaut de fonctionnement éventuel;

2.1.7	"cycle de préconditionnement", l’exécution d’au moins trois cycles d’essai de l’OBD ou cycles d’essai d’émission consécutifs afin que le moteur fonctionne de manière stable et que le système antipollution et l’OBD soient prêts à fonctionner;

2.1.8	"informations de réparation", toutes les informations nécessaires au diagnostic, à l’entretien, au contrôle, à la révision périodique ou à la réparation du véhicule et mises par les constructeurs à la disposition de leurs revendeurs/garages agréés; ces informations incluent, au besoin, les manuels d’entretien, les instructions techniques, les données relatives au diagnostic (par exemple: valeurs minimales et maximales théoriques pour les mesures), les plans de montage, le numéro d’identification de l’étalonnage par logiciel applicable à un type de moteur, les données permettant la mise à jour du logiciel conformément aux spécifications du constructeur du véhicule, les instructions pour les cas individuels et spéciaux, les informations communiquées sur les outils et les appareils, les informations sur le contrôle des données, et les données d’essai et de contrôle bidirectionnelles; le constructeur n’est pas tenu de fournir les informations qui font l’objet de droits de propriété intellectuelle ou constituent un savoir-faire spécifique des fabricants et/ou des fournisseurs de l’équipement d’origine (OEM); dans ce cas, les informations techniques nécessaires ne doivent pas être refusées sans raison valable;

2.1.9	"normalisé", le fait que toutes les données de l’OBD relatives aux émissions (c’est-à-dire des flux de données en cas d’utilisation d’un outil de lecture), y compris tous les codes défaut utilisés, ne sont produites qu’en conformité avec les normes industrielles qui, du fait que leur format et les options autorisées sont clairement définis, assurent une harmonisation maximale dans l’industrie automobile et dont l’utilisation est expressément autorisée par le présent Règlement;

2.1.10	"non restrictif":

a)	un accès qui ne dépend pas d’un code d’accès ne pouvant être obtenu qu’auprès du constructeur ou un dispositif similaire, ou

b)	un accès qui rend possible l’évaluation des données communiquées sans devoir recourir à des informations uniques de décodage, à moins que ces informations ne soient elles-mêmes normalisées.

3.	PRESCRIPTIONS ET ESSAIS

3.1	Prescriptions générales

3.1.1	Tous les systèmes OBD doivent être conçus, construits et montés dans un véhicule de telle façon qu’ils puissent identifier différents types de défaut de fonctionnement pendant toute la durée de vie du moteur. Pour évaluer la réalisation de cet objectif, l’autorité chargée de l’homologation doit admettre que les véhicules qui ont été utilisés au-delà de la période de durabilité définie au paragraphe 5.3 du présent Règlement peuvent montrer des signes de détérioration du fonctionnement du système OBD, de sorte que les seuils OBD indiqués au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement peuvent être dépassés avant que le système OBD ne signale un défaut au conducteur du véhicule.

3.1.2	Une séquence de vérifications diagnostiques doit être lancée à chaque démarrage du moteur et achevée au moins une fois, pour autant que les conditions correctes d’essai soient réunies. Les conditions d’essai doivent être sélectionnées de telle manière qu’elles surviennent toutes pendant la conduite, comme indiqué dans l’essai défini à la section 2 de l’appendice 1 de la présente annexe.

3.1.2.1	Les constructeurs ne sont pas tenus d’activer un composant/système à la seule fin de la surveillance fonctionnelle OBD dans les conditions de fonctionnement du véhicule s’il n’est pas actif en temps normal (par exemple activation du chauffage du réservoir de réactif d’un système de réduction des NOx ou d’un système combiné de réduction des NOx et de filtre à particules, lorsque ce système n’est pas actif en temps normal).

3.1.3	L’OBD peut comporter des dispositifs qui mesurent, captent ou réagissent à des variables de fonctionnement (vitesse du véhicule, régime du moteur, rapport utilisé, température, pression d’admission ou tout autre paramètre) aux fins de la détection de défaut de fonctionnement et de la réduction du risque d’indication erronée de défaut de fonctionnement. Ces dispositifs ne sont pas des dispositifs de neutralisation.

3.1.4	L’accès au système OBD requis pour l’inspection, le diagnostic, l’entretien ou la réparation du moteur doit être non restrictif et normalisé. Tous les codes défaut liés aux émissions doivent être conformes à ceux décrits à la section 6.8.5 de la présente annexe.

3.2	Prescriptions applicables aux OBD phase I

3.2.1	À partir des dates indiquées au paragraphe 5.4.2 du présent Règlement, le système OBD de tous les moteurs diesel et de tous les véhicules équipés d’un moteur diesel doit signaler la défaillance d’un composant ou d’un système lié aux émissions, lorsque cette défaillance a pour conséquence une augmentation des émissions au-delà des seuils OBD applicables indiqués au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement.

3.2.2	Pour satisfaire aux prescriptions de la phase I, le système OBD doit surveiller:

3.2.2.1	la suppression totale d’un catalyseur, lorsqu’il est monté dans un logement séparé, qui peut faire partie ou non d’un système de réduction des NOx ou d’un filtre à particules;

3.2.2.2	la réduction de l’efficacité du système de réduction des NOx, lorsqu’il y en a un, uniquement en ce qui concerne les émissions de NOx;

3.2.2.3	la réduction de l’efficacité du filtre à particules, lorsqu’il y en a un, uniquement en ce qui concerne les émissions de particules.

3.2.2.4	la réduction de l’efficacité du système combiné de réduction des NOx et de filtre à particules, lorsqu’il y en a un, en ce qui concerne les émissions de NOx et de particules.

3.2.3	Défaut de fonctionnement majeur

3.2.3.1	Au lieu d’assurer une surveillance sur la base des seuils OBD applicables en ce qui concerne les paragraphes 3.2.2.1 à 3.2.2.4, les systèmes OBD des moteurs diesel peuvent, conformément au paragraphe 5.4.1.1 du présent Règlement, détecter un éventuel défaut de fonctionnement majeur des composants suivants:

a)	un catalyseur, lorsqu’il est monté dans un logement séparé, qui peut faire partie ou non d’un système de réduction des NOx ou d’un filtre à particules,

b)	un système de réduction des NOx, s’il y en a un,

c)	un filtre à particules, s’il y en a un,

d)	un système combiné de réduction des NOx et de filtre à particules.

3.2.3.2	Dans le cas d’un moteur équipé d’un système de réduction des NOx, les exemples de défaut de fonctionnement majeur sont la suppression totale du système ou le remplacement du système par un système factice (deux cas de défaut de fonctionnement majeur volontaire), l’absence du réactif requis pour le système de réduction des NOx, la défaillance d’un composant électrique du système de réduction catalytique sélective (SCR), une défaillance électrique quelconque d’un composant (capteurs et actionneurs, unité de régulation du dosage) d’un système de réduction des NOx comprenant, le cas échéant, le système de chauffage du réactif, la défaillance du système de dosage du réactif (telle que l’absence d’alimentation en air, le bouchage du gicleur, la défaillance de la pompe doseuse).

3.2.3.3	Dans le cas d’un moteur équipé d’un filtre à particules, les exemples de défaut de fonctionnement majeur sont la fusion du substrat du piège ou le colmatage du piège du fait d’une pression différentielle sortant de la gamme déclarée par le fabricant, une défaillance électrique quelconque d’un composant (capteurs et actionneurs, module de réglage du dosage) de filtre à particules, ainsi qu’une défaillance quelconque, le cas échéant, du système de dosage du réactif (obstruction du gicleur, défaillance de la pompe doseuse).

3.2.4	Les constructeurs peuvent démontrer à l’autorité chargée de l’homologation que certains composants ou systèmes ne nécessitent pas de surveillance si, en cas de défaillance totale ou de retrait, le niveau des émissions ne dépasse pas les seuils applicables aux OBD phase I visés au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement, lorsqu’il est mesuré sur les cycles indiqués au paragraphe 1.1 de l’appendice 1 de la présente annexe. Cette disposition ne s’applique pas à un dispositif de recyclage des gaz d’échappement (EGR), ni à un système de réduction des NOx, ni à un système combiné de réduction des NOx et filtre à particules, ni à un composant ou un système surveillé aux fins de la détection des éventuels défauts de fonctionnement majeurs.

3.3	Prescriptions applicables aux OBD phase II

3.3.1	À partir des dates indiquées au paragraphe 5.4.2 du présent Règlement, le système OBD de tous les moteurs diesel ou à gaz et de tous les véhicules équipés d’un moteur diesel ou à gaz doit indiquer la défaillance d’un composant ou d’un système relatif aux émissions, lorsque cette défaillance a pour conséquence une augmentation des émissions au-delà des seuils OBD applicables indiqués au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement.

Le système OBD doit examiner l’interface de communication (matériel et messages) entre le ou les modules de gestion électronique du moteur (EECU) et tout autre module de gestion du groupe propulseur ou du véhicule lorsque les informations échangées influent sur le bon fonctionnement du système antipollution. Le système OBD doit examiner l’intégrité de la connexion entre l’EECU et le dispositif assurant la liaison avec ces autres composants du véhicule (par exemple le bus de communication).

3.3.2	Pour satisfaire aux prescriptions de la phase II, le système OBD doit détecter:

3.3.2.1	la baisse d’efficacité du catalyseur, lorsqu’il est monté dans un logement séparé, qui peut faire partie ou non d’un système de réduction des NOx ou d’un filtre à particules;

3.3.2.2	la baisse de l’efficacité du système de réduction des NOx, lorsqu’il y en a un, uniquement en ce qui concerne les émissions de NOx;

3.3.2.3	la réduction de l’efficacité du filtre à particules, lorsqu’il y en a un, uniquement en ce qui concerne les émissions de particules;

3.3.2.4	la réduction de l’efficacité du système combiné de réduction des NOx et filtre à particules, en ce qui concerne les émissions de NOx et de particules;

3.3.2.5	la déconnexion électrique de l’interface entre le module de gestion électronique du moteur (EECU) et tout autre système électrique ou électronique du groupe propulseur ou du véhicule (tel que le module de gestion électronique de la transmission (TECU));

3.3.3	Les constructeurs peuvent démontrer à l’autorité chargée de l’homologation que certains composants ou systèmes ne nécessitent pas de surveillance si, en cas de défaillance totale ou de retrait, le niveau des émissions ne dépasse pas les seuils applicables à l’OBD phase II prescrits au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement, lorsqu’il est mesuré pendant les cycles indiqués à la section 1.1 de l’appendice 1 de la présente annexe. Cette disposition ne s’applique pas à un dispositif de recyclage des gaz d’échappement (EGR), un système de réduction des NOx ou un système combiné de réduction des NOx et filtre à particules.

3.4	Prescriptions applicables lors de la première et de la deuxième étape

3.4.1	Pour satisfaire à la fois aux prescriptions de la première et de la deuxième étape, le système OBD doit surveiller:

3.4.1.1	Le système électronique d’injection de carburant, le ou les actionneurs de réglage de la quantité de carburant et de l’avance, de manière à s’assurer de la continuité du circuit (circuit ouvert ou court-circuit) et à détecter les défaillances totales de fonctionnement.

3.4.1.2	Tous les autres composants ou systèmes du moteur ou les composants ou systèmes du traitement aval des gaz d’échappement relatifs aux émissions, qui sont connectés à un ordinateur, et dont la défaillance peut causer un dépassement des limites d’émissions indiquées au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement. Il s’agit tout au moins, par exemple, du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), des composants ou systèmes destinés à surveiller et contrôler le débit d’air massique, le débit volumétrique (et la température), la pression de suralimentation et la pression dans la tubulure d’admission (ainsi que des capteurs qui permettent l’exécution de ces contrôles), des capteurs et des actionneurs d’un système de réduction des NOx, des capteurs et actionneurs d’un filtre à particules actif à activation électronique.

3.4.1.3	Tout autre composant ou système du moteur ou du traitement aval des gaz d’échappement relatif aux émissions relié à un module de gestion électronique doit faire l’objet d’une surveillance de la déconnexion électrique, sauf s’il est surveillé par ailleurs.

3.4.1.4	Dans le cas de moteurs équipés d’un système de traitement aval utilisant un réactif consommable, le système OBD doit détecter ou surveiller:

a) 	le manque du réactif nécessaire,

b)	la conformité de la qualité de tout agent requis aux spécifications déclarées par le constructeur en application de l’annexe du présent Règlement,

c)	la consommation et le dosage de réactif,

conformément au paragraphe 5.5.4 du présent Règlement.

3.5	Fonctionnement de l’OBD et désactivation temporaire de certaines capacités de surveillance de l’OBD

3.5.1	Le système OBD doit être conçu, construit et monté dans un véhicule de telle façon que, dans les conditions d’utilisation définies au paragraphe 5.1.5.4 du présent Règlement, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions de la présente annexe.

En dehors de ces conditions normales de fonctionnement, le système antipollution peut présenter une certaine dégradation du fonctionnement du système OBD telle que les seuils indiqués dans le tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement puissent être dépassés avant que le système OBD ne signale une défaillance au conducteur du véhicule.

Le système OBD ne doit pas être désactivé, à moins qu’une ou plusieurs des conditions suivantes de la désactivation ne soient remplies:

3.5.1.1	Le système de surveillance OBD affecté peut être désactivé si sa capacité de surveillance est affectée par une baisse du niveau de carburant. C’est pourquoi la désactivation est autorisée lorsque le niveau de remplissage du réservoir de carburant tombe au-dessous de 20 % de sa capacité nominale.

3.5.1.2	Les systèmes de surveillance OBD affectés peuvent être temporairement désactivés pendant la mise en œuvre d’une stratégie auxiliaire antipollution telle que décrite au paragraphe 5.1.5.1 du présent Règlement.

3.5.1.3	Les systèmes de surveillance OBD affectés peuvent être temporairement désactivés lorsque des stratégies de sécurité opérationnelle ou de marche minimale en mode dégradé sont activées.

3.5.1.4	En ce qui concerne les véhicules conçus pour être équipés d’unités de prise de force, la désactivation de systèmes de surveillance OBD sur lesquels ces unités ont une influence n’est autorisée que si elle n’intervient que lorsque l’unité de prise de mouvement est active et que le véhicule est sans conducteur.

3.5.1.5	Les systèmes de surveillance OBD affectés peuvent être temporairement désactivés pendant la régénération périodique d’un système antipollution en aval du moteur (filtre à particules, système de réduction des NOx ou système combiné de réduction des NOx et filtre à particules).

3.5.1.6	Les systèmes de surveillance OBD affectés peuvent être temporairement désactivés en dehors des conditions d’utilisation définies au paragraphe 5.1.5.4 du présent Règlement lorsque cette désactivation peut être justifiée par une limitation de la capacité de surveillance OBD (y compris la modélisation).

3.5.2	Il n’est pas exigé du système de surveillance OBD qu’il évalue des composants en état de défaut de fonctionnement si cette évaluation risque de compromettre la sécurité ou de provoquer une panne du composant.

3.6	Activation de l’indicateur de défaut de fonctionnement (MI)

3.6.1	Le système OBD doit comprendre un indicateur de défaut de fonctionnement (MI) bien visible par le conducteur du véhicule. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3.6.2 de la présente annexe, le témoin de défaut de fonctionnement (symbole ou témoin lumineux) ne doit être utilisé à aucune autre fin, sauf comme signal de démarrage d’urgence ou de marche minimale en mode dégradé. Les messages relatifs à la sécurité peuvent être affectés de la plus haute priorité. Le témoin de défaut de fonctionnement doit être visible dans toutes les conditions d’éclairage raisonnables. Lorsqu’il est activé, il doit afficher un symbole conforme au modèle prévu par la norme ISO 2575 1/ (tel qu’un témoin lumineux sur le tableau de bord ou un symbole sur un écran dans le tableau de bord). Un véhicule ne doit pas être équipé de plus d’un MI d’usage général pour les problèmes relatifs aux émissions. L’affichage d’informations particulières séparées est autorisé (notamment des informations relatives au système de freinage, au bouclage des ceintures de sécurité, à la pression d’huile, aux besoins d’entretien, ou l’indication du manque du réactif nécessaire au fonctionnement du système de réduction des NOx). L’utilisation de la couleur rouge est interdite pour le témoin de défaut de fonctionnement.

3.6.2	Le témoin de défaut de fonctionnement peut servir à indiquer au conducteur qu’une tâche urgente d’entretien doit être exécutée. Une telle indication peut également être accompagnée d’un message approprié sur le tableau de bord signalant qu’une opération d’entretien doit être effectuée d’urgence.

3.6.3	Lorsqu’un système est conçu pour que l’activation du MI nécessite plus d’un cycle de préconditionnement, le constructeur doit fournir des données et/ou une évaluation technique afin de démontrer que le système de surveillance en fonctionnement détecte aussi efficacement et précocement la détérioration des composants. Les systèmes prévoyant en moyenne plus de 10 cycles d’essai d’émissions ou d’essai OBD pour l’activation du MI ne sont pas acceptés.

3.6.4	Le témoin de défaut de fonctionnement doit aussi se déclencher lorsque le contrôle du moteur passe au mode défaut du système antipollution. Il doit aussi s’activer si le système OBD n’est pas en mesure de satisfaire aux prescriptions de base en matière de surveillance spécifiées dans le présent Règlement.

3.6.5	Dans les cas pour lesquels il est fait référence au présent paragraphe, le témoin de défaut de fonctionnement doit se déclencher et, en outre, un mode distinct d’avertissement doit également être activé, comme par exemple un clignotement du MI ou l’activation d’un symbole conforme à la norme ISO 2575 2/ en plus de l’activation du MI.

3.6.6	Le témoin de défaut de fonctionnement doit aussi se déclencher lorsque la clef de contact du véhicule est en position "marche" avant le démarrage du véhicule, et doit se désactiver dans les dix secondes après le démarrage du moteur si aucun défaut de fonctionnement n’a été détecté.

3.7	Mémorisation des codes défaut

Le système OBD doit enregistrer le ou les codes indiquant l’état du système antipollution. Un code défaut doit être mémorisé pour tout défaut de fonctionnement détecté et vérifié causant le déclenchement du MI, et doit identifier le système ou le composant en défaut de fonctionnement de manière aussi précise que possible. Un code séparé devrait être mémorisé pour indique l’état d’activation prévu du MI (par exemple MI sur "en fonction", MI sur "hors fonction").

Des codes d’état différents doivent être utilisés pour identifier les systèmes antipollution qui fonctionnent correctement et ceux dont l’évaluation complète nécessite que le moteur fonctionne plus longtemps. Si le MI se déclenche à cause d’un défaut de fonctionnement ou du passage au mode défaut du système antipollution, un code défaut identifiant le domaine probable de défaut de fonctionnement doit être mémorisé. Un code défaut doit également être mémorisé dans les cas visés aux paragraphes 3.4.1.1 et 3.4.1.3 de la présente annexe.

3.7.1	Si la surveillance a été désactivée pendant 10 cycles d’essai du fait du fonctionnement continu du véhicule dans des conditions conformes à celles spécifiées au paragraphe 3.5.1.2 de la présente annexe, le système de surveillance peut être remis sur "prêt" sans que la surveillance ait été achevée.

3.7.2	Les heures de fonctionnement du moteur avec le MI activé doivent être disponibles sur demande à tout moment par le port sériel sur la connexion standard, conformément aux spécifications données au paragraphe 6.8 de la présente annexe.

3.8	Extinction du témoin de défaut de fonctionnement (MI)

3.8.1	Pour tous les autres types de défaut de fonctionnement, le MI peut se désactiver après trois séquences opératoires successives ou vingt-quatre heures de fonctionnement consécutives pendant lesquelles le système de surveillance responsable de l’activation du MI ne détecte plus le défaut de fonctionnement en cause, et si, parallèlement, aucun autre défaut de fonctionnement pouvant activer séparément le MI n’est détecté.

3.8.2	En cas d’activation du témoin de défaut de fonctionnement par manque de réactif pour le système de réduction des NOx ou le système combiné de réduction des NOx et filtre à particules, ou du fait de l’utilisation d’un réactif non conforme aux spécifications données par le fabricant, le MI peut être ramené à l’état antérieur après le remplissage du réservoir ou le remplacement par un réactif conforme.

3.8.3	En cas d’activation du témoin de défaut de fonctionnement due à une consommation et un dosage incorrects de réactif, le MI peut être ramené à l’état antérieur si les conditions indiquées aux paragraphes 5.5.3, 5.5.4 et 5.5.7 du présent Règlement ne s’appliquent plus.

3.9	Suppression d’un code défaut

3.9.1	Le système OBD peut supprimer un code défaut, les heures de fonctionnement du moteur et les informations figées (trames fixes) correspondantes si la même défaillance n’est plus réenregistrée pendant au moins 40 cycles d’échauffement ou cent heures de fonctionnement du moteur, au premier de ces deux termes échu, sauf dans les cas visés au paragraphe 3.9.2.

3.9.2	À partir du 9 novembre 2006 pour les nouvelles homologations et à partir du 1er octobre 2007 pour l’ensemble des immatriculations, lorsqu’un code défaut est généré conformément aux paragraphes 5.5.3 ou 5.5.4 du présent Règlement, le système OBD conserve une trace de tous les codes défaut ainsi qu’un décompte des heures de fonctionnement du moteur pendant lesquelles le MI était activé sur au moins quatre cents jours ou neuf mille six cents heures de fonctionnement du moteur:

Un code défaut de ce type ainsi que le nombre d’heures de fonctionnement du moteur avec activation correspondante du MI ne doit pas pouvoir être effacé au moyen d’outils de diagnostic externes ou autres outils tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 6.8.3 de la présente annexe.

4.	PRESCRIPTIONS RELATIVES À L’HOMOLOGATION DES SYSTÈMES OBD

4.1	Aux fins de l’homologation, le système OBD doit être essayé conformément aux procédures indiquées à l’appendice 1 de la présente annexe.

Un moteur représentatif de sa famille (voir par. 7 du présent Règlement) doit être utilisé pour les essais de démonstration de l’OBD, ou bien le rapport d’essai du système OBD parent de la famille de moteurs OBD doit être fourni à l’autorité chargée de l’homologation, auquel cas l’essai de démonstration de l’OBD n’est pas nécessaire.

4.1.1	Dans le cas d’un système OBD phase I visé au paragraphe 3.2, celui-ci doit:

4.1.1.1	indiquer la défaillance d’un composant ou d’un système relatif aux émissions lorsque cette défaillance entraîne une augmentation des émissions au-delà des seuils OBD indiqués au paragraphe 5.4.4 du présent Règlement, ou

4.1.1.2	le cas échéant, indiquer tout défaut de fonctionnement majeur du système de traitement aval des gaz d’échappement.

4.1.2	Dans le cas d’un système OBD phase II visé au paragraphe 3.3, celui-ci doit indiquer la défaillance d’un composant ou d’un système relatif aux émissions lorsque cette défaillance entraîne une augmentation des émissions au-delà des seuils OBD indiqués au paragraphe 5.4.4 du présent Règlement.

4.1.3	Dans le cas tant de l’OBD I que de l’OBD II, le système OBD doit indiquer le manque de réactif nécessaire au fonctionnement du système de traitement aval des gaz d’échappement.

4.2	Prescriptions relatives à l’installation

4.2.1	L’installation sur le véhicule d’un moteur équipé d’un système OBD doit être conforme aux dispositions suivantes de la présente annexe en ce qui concerne l’équipement du véhicule:

a)	les dispositions des paragraphes 3.6.1, 3.6.2 et 3.6.5 concernant le MI et, le cas échéant, des modes d’avertissement additionnels,

b)	au besoin, les dispositions du paragraphe 6.8.3.1 concernant l’utilisation d’un système d’autodiagnostic,

c)	les dispositions du paragraphe 6.8.6 concernant l’interface de connexion.

4.3	Homologation d’un système OBD présentant des déficiences

4.3.1	Un constructeur peut déposer auprès de l’autorité compétente une demande d’homologation pour un système OBD présentant une ou plusieurs déficiences qui ne lui permettent pas de répondre à toutes les prescriptions particulières de la présente annexe.

4.3.2	L’autorité chargée de l’homologation examine la demande et décide si le respect des prescriptions de la présente annexe est possible ou s’il ne peut être raisonnablement envisagé.

L’autorité prend en compte les informations du constructeur, notamment, mais en aucun cas uniquement, en ce qui concerne la faisabilité technique, les délais d’adaptation et les cycles de production, y compris l’introduction et le retrait progressifs de moteurs, ainsi que la mise à niveau des logiciels, de manière à voir si le système OBD pourra respecter les dispositions du présent Règlement et si le constructeur a effectué les efforts nécessaires en ce sens.

4.3.3	L’autorité rejettera toute demande d’homologation d’un système déficient si la fonction de surveillance prescrite fait totalement défaut.

4.3.4	L’autorité rejette toute demande d’homologation d’un système déficient qui ne respecte pas les seuils indiqués au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement.

4.3.5	En ce qui concerne l’ordre de détermination des déficiences, les déficiences déterminées en premier sont celles liées, pour l’OBD phase I, aux paragraphes 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4 et 3.4.1.1, et pour l’ OBD phase II, aux paragraphes 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.2.4 et 3.4.1.1.

4.3.6	Aucune déficience ne sera admise avant ou au moment de l’homologation si elle concerne les prescriptions du paragraphe 3.2.3 et du paragraphe 6 de la présente annexe, à l’exception du paragraphe 6.8.5.

4.3.7	Durée de la période pendant laquelle les déficiences sont admises

4.3.7.1	Une déficience peut subsister pendant une période de deux ans après la date d’homologation du type de moteur ou de véhicule en ce qui concerne le type de moteur, sauf s’il peut être prouvé qu’il faudrait apporter des modifications importantes à la construction du moteur et allonger le délai d’adaptation au-delà de deux ans pour corriger la déficience. Dans ce cas, la déficience peut subsister pendant une période n’excédant pas trois ans.

4.3.7.2	Un constructeur peut demander que l’autorité ayant procédé à l’homologation d’origine accepte rétrospectivement la présence d’une déficience lorsque celle-ci est découverte après l’homologation d’origine. En pareil cas, la déficience peut subsister pendant une période de deux ans après la date de notification à l’autorité chargée de l’homologation, sauf s’il peut être prouvé qu’il faudrait apporter des modifications importantes à la construction du moteur et allonger le délai au-delà de deux ans pour corriger le défaut. Dans ce cas, la déficience peut subsister pendant une période n’excédant pas trois ans.

4.3.7.3	L’autorité notifie sa décision d’accepter une demande de certification d’un système déficient aux autorités des autres États membres.

5.	ACCÈS AUX INFORMATIONS CONCERNANT L’OBD

5.1	Pièces de rechange, outils de diagnostic et équipement d’essai

5.1.1	Les demandes d’homologation ou de modification d’une homologation doivent être accompagnées des informations pertinentes concernant le système OBD. Ces informations permettent aux fabricants de pièces de rechange ou de mise en conformité d’adapter les pièces qu’ils fabriquent aux systèmes OBD afin de permettre une utilisation sans défaut mettant le consommateur à l’abri de tout défaut de fonctionnement. De même, ces informations permettent aux fabricants d’outils de diagnostic et d’équipement d’essai de fabriquer des outils et équipements permettant un diagnostic efficace et précis des systèmes antipollution.

5.1.2	Sur demande, les autorités compétentes en matière d’homologation mettent l’appendice 1 à l’annexe 2A du certificat d’homologation CE, qui contient les informations pertinentes sur le système OBD, à la disposition de tout fabricant d’outils de diagnostic ou d’équipements d’essai intéressé, sur une base non discriminatoire.

5.1.2.1	Dans le cas des composants de rechange ou d’entretien, les informations peuvent uniquement être demandées pour les composants assujettis à l’homologation CE, ou pour les composants qui font partie d’un système assujetti à l’homologation CE.

5.1.2.2	La demande d’information doit préciser la spécification exacte du modèle de moteur ou du modèle de moteur au sein d’une famille de moteurs pour laquelle l’information est sollicitée. Elle doit confirmer que l’information est requise aux fins du développement de pièces ou de composants de rechange ou de mise en conformité, d’outils de diagnostic ou d’appareillage d’essai.

5.2	Informations de réparation

5.2.1	Au plus tard trois mois après avoir communiqué les informations de réparation à tout distributeur ou atelier de réparation agréé au sein de la Communauté, le constructeur met ces informations (ainsi que tout changement et ajout ultérieur) à disposition en échange d’un paiement raisonnable et non discriminatoire.

5.2.2	Le constructeur doit également rendre accessibles les informations techniques nécessaires à la réparation ou à l’entretien des véhicules, le cas échéant à titre onéreux, à moins que ces informations ne soient couvertes par un droit de propriété intellectuelle ou ne constituent un savoir-faire secret, substantiel et identifié, sous une forme appropriée; en pareil cas, les informations techniques nécessaires ne doivent pas être indûment tenues secrètes.

Toutes les personnes dont la profession est d’entretenir, de réparer, de dépanner, d’inspecter ou d’essayer les véhicules, de fabriquer ou de vendre des composants de rechange ou de mise en conformité, des outils de diagnostic et des appareillages d’essai, sont habilitées à accéder à ces informations.

5.2.3	En cas de non-respect de la présente disposition, l’autorité chargée de l’homologation prend les mesures nécessaires, conformément aux procédures prescrites pour l’homologation par type et le contrôle des véhicules en service, pour assurer la disponibilité des informations de réparation.

6.	SIGNAUX DE DIAGNOSTIC

6.1	Lorsque le premier défaut de fonctionnement d’un composant ou d’un système est détecté, une trame fixe de l’état du moteur à cet instant doit être enregistrée dans la mémoire de l’ordinateur. Les données enregistrées doivent comprendre, mais sans nécessairement s’y limiter, la valeur de charge calculée, le régime du moteur, la température du liquide de refroidissement, la pression dans la tubulure d’admission (si disponible) et le code défaut qui a provoqué l’enregistrement des données. Pour la trame fixe à enregistrer, le constructeur choisit l’ensemble de conditions le plus approprié en vue de faciliter la réparation.

6.2	Une seule trame fixe est requise. Le constructeur peut décider d’enregistrer des trames supplémentaires, à condition qu’il soit au moins possible de lire la trame requise à l’aide d’un outil générique d’analyse répondant aux spécifications des paragraphes 6.8.3 et 6.8.4. Si le code défaut qui a provoqué l’enregistrement de la trame de données sur l’état du moteur est supprimé dans les conditions visées au paragraphe 3.9 de la présente annexe, les données enregistrées peuvent également être supprimées.

6.3	Les signaux suivants, s’ils sont disponibles, doivent être communiqués sur demande, en plus de la trame fixe obligatoire, par l’intermédiaire du port sériel sur le connecteur de liaison de données normalisé, à condition que ces informations soient disponibles sur l’ordinateur de bord ou qu’elles puissent être déterminées d’après les informations disponibles sur ce dernier: codes d’anomalie de diagnostic, température du liquide de refroidissement, calage de l’injection, température de l’air d’admission, pression d’admission, débit d’air, régime du moteur, valeur de sortie du capteur de position de la pédale, valeur de charge calculée, vitesse du véhicule et pression du carburant.

Les signaux doivent être fournis en unités normalisées sur la base des spécifications données au paragraphe 6.8. Les signaux effectifs sont clairement identifiés, séparément des signaux de valeurs par défaut ou des signaux de marche minimale en mode dégradé.

6.4	Pour tous les systèmes antipollution faisant l’objet d’essais d’autoévaluation, des codes d’état séparé, ou codes de préparation, doivent être stockés dans la mémoire informatique afin d’identifier les systèmes antipollution fonctionnant correctement et ceux pour lesquels il est nécessaire de faire fonctionner le véhicule pour effectuer une évaluation diagnostique. Il n’est pas nécessaire de stocker un code d’état de préparation pour les moniteurs que l’on peut considérer comme en fonctionnement continu. Les codes d’état de préparation ne devraient jamais être réglés sur "non prêt" lors des états clef de contact sur "marche" ou clef de contact sur "arrêt". Le réglage volontaire des codes d’état de préparation sur "non prêt" par l’intermédiaire des procédures de service doit s’appliquer à l’ensemble des codes de ce type, et non aux codes pris séparément.

6.5	Les prescriptions applicables aux OBD pour lesquelles le véhicule est homologué (c’est-à-dire OBD phase I ou II), ainsi que les indications concernant les principaux systèmes antipollution surveillés par le système OBD conformes au paragraphe 6.8.4 doivent être disponibles par l’intermédiaire du port sériel sur le connecteur de liaison de données normalisé, conformément aux spécifications données au paragraphe 6.8.

6.6	Le numéro d’identification du logiciel tel que déclaré dans les annexes 1 et 2A du présent Règlement est disponible par l’intermédiaire du port sériel sur le connecteur de diagnostic normalisé. Le numéro d’identification du logiciel doit être disponible dans un format normalisé.

6.7	Le numéro d’identification du véhicule (VIN) est disponible par l’intermédiaire du port sériel sur le connecteur de diagnostic normalisé. Le numéro d’identification du véhicule (VIN) doit être disponible dans un format normalisé.

6.8	L’accès au système de diagnostic doit être normalisé ou non restrictif; le système doit être conforme aux normes ISO 15675 ou SAE J1939, comme indiqué ci-après 3/.

6.8.1	On utilisera, pour l’ensemble des paragraphes 6.8.2 à 6.8.5, soit l’ISO 15765, soit la SAE J1939.

6.8.2	La liaison de données de l’ordinateur de bord à un ordinateur externe doit être conforme à l’ISO 15765-4 ou à des clauses similaires de la série de normes SAE Jl939.

6.8.3	L’appareillage d’essai et les outils de diagnostic nécessaires pour communiquer avec le système OBD doivent au moins respecter les spécifications fonctionnelles données dans la norme ISO 15031-4 ou SAE J1939-73, paragraphe 5.2.2.1.

6.8.3.1	L’utilisation d’un système d’autodiagnostic tel qu’un écran vidéo monté sur le tableau de bord afin d’accéder aux informations du système OBD est autorisée, mais doit s’ajouter à l’accès aux informations OBD par l’intermédiaire du connecteur standard.

6.8.4	Les données de diagnostic (spécifiées dans le présent paragraphe) et les informations de gestion bidirectionnelles doivent être fournies selon le format et en utilisant les unités prévues dans la norme ISO 15031-5 ou SAE Jl939-73, paragraphe 5.2.2.1, et doivent être accessibles au moyen d’un outil de diagnostic conforme aux exigences de l’ISO 15031-4 ou de la SAE Jl939-73, paragraphe 5.2.2.1.

Le fabricant doit communiquer à l’organisme national de normalisation les données diagnostiques relatives aux émissions, par exemple les PID (Parameter identification data), les données d’identification du moniteur OBD et les données d’identification d’essai non spécifiées dans la norme ISO 15031-5 mais ayant rapport avec les dispositions du présent Règlement.

6.8.5	Lorsqu’un défaut est enregistré, le constructeur doit l’identifier en utilisant le code défaut le plus approprié compatible avec ceux figurant au paragraphe 6.3 de la norme ISO 15031-6 pour les codes d’anomalie de diagnostic concernant les systèmes relatifs aux émissions. Si une telle identification n’est pas possible, le constructeur peut utiliser les codes d’anomalie de diagnostic, conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 de la norme ISO 15031-6. L’accès aux codes défaut doit être possible sans restriction par le biais d’un appareillage de diagnostic normalisé conforme aux dispositions du paragraphe 6.8.3 de la présente annexe.

Le fabricant doit communiquer à l’organisme national de normalisation les données diagnostiques relatives aux émissions, par exemple les PID (Parameter identification data), les données d’identification du moniteur OBD et les données d’identification d’essai non spécifiées dans la norme ISO 15031-5 mais ayant rapport avec les dispositions du présent Règlement.

En remplacement, le fabricant peut identifier l’erreur en utilisant le code défaut le plus approprié compatible avec ceux indiqués dans la norme SAE J2012 ou SAE J1939-73.

6.8.6	L’interface de connexion entre le véhicule et le banc de diagnostic doit être standardisée et respecter toutes les spécifications de la norme ISO 15031-3 ou SAE J1939-13.

Dans le cas des véhicules des catégories N2, N3, M2 et M3, au lieu de l’emplacement du connecteur décrit dans les normes précitées et pour autant que toutes les autres exigences de la norme ISO 15031-3 soient satisfaites, le connecteur peut être situé dans une position convenable à côté du siège du conducteur, y compris au sol de la cabine. En pareil cas, le connecteur doit être accessible par une personne se tenant debout à côté du véhicule et ne doit pas entraver l’accès au siège du conducteur.

L’emplacement choisi pour le montage doit être soumis à l’approbation de l’autorité chargée de l’homologation: il doit être facilement accessible au personnel de service, mais il doit être protégé contre les dommages occasionnés involontairement dans des conditions normales d’utilisation.

Annexe 9A − Appendice

ESSAIS D’HOMOLOGATION DES SYSTÈMES D’AUTODIAGNOSTIC (OBD)

1.	INTRODUCTION

Le présent appendice décrit la procédure de vérification du fonctionnement du système d’autodiagnostic (OBD) installé sur le moteur, par simulation de défaillances des systèmes influant sur les émissions au niveau du système de gestion du moteur ou antipollution. Le présent appendice décrit également les procédures à utiliser pour déterminer la durabilité des systèmes OBD.

1.1	Composants et/ou systèmes détériorés

Afin de démontrer l’efficacité de la surveillance d’un système de réduction des émissions ou d’un composant de ce système, dont la défaillance peut causer le dépassement des seuils OBD applicables, le fabricant doit mettre à disposition les composants et/ou les dispositifs électriques détériorés qui servent à la simulation des défaillances.

Ces composants ou dispositifs détériorés ne doivent pas causer de dépassement de plus de 20 % des seuils OBD visés au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement.

Dans le cas de l’homologation d’un système OBD conformément au paragraphe 5.4.1 du présent Règlement, les émissions doivent être mesurées sur un cycle d’essai ESC (voir l’appendice 1 de l’annexe 4A du présent Règlement). Dans le cas de l’homologation d’un système OBD conformément au paragraphe 5.4.2 du présent Règlement, les émissions doivent être mesurées sur le cycle d’essai ETC (voir l’appendice 2 de l’annexe 4A du présent Règlement).

1.1.1	S’il est établi que l’installation d’un composant ou d’un dispositif détérioré sur un moteur rend impossible la vérification par rapport aux seuils OBD (par exemple du fait du non-respect des conditions statistiques permettant la validation du cycle d’essai ETC), la défaillance d’un composant ou d’un dispositif peut être considérée comme acceptable avec l’accord de l’autorité compétente en matière d’homologation sur la base de l’argumentation technique fournie par le fabricant.

1.1.2	S’il est établi que l’installation d’un composant ou d’un dispositif détérioré sur un moteur empêche d’atteindre la courbe de pleine charge (telle que déterminée sur un moteur fonctionnant correctement) au cours de l’essai (même partiellement), le composant ou dispositif détérioré est considéré comme acceptable avec l’accord de l’autorité compétente en matière d’homologation sur la base de l’argumentation technique fournie par le fabricant.

1.1.3	L’utilisation de composants ou dispositifs détériorés qui causent un dépassement de 20 % au maximum des seuils OBD visés au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement peut ne pas être nécessaire dans quelques cas particuliers (par exemple lorsqu’une stratégie de marche minimale en mode dégradé est activée, lorsque le moteur ne peut effectuer aucun cycle d’essai, ou dans le cas d’une soupape EGR grippée, etc.). Cette exception devra être justifiée par des documents communiqués par le constructeur. Elle doit être soumise à l’approbation du service technique.

1.2	Principe de l’essai

Lorsque le véhicule est soumis à un essai alors qu’il est équipé du composant ou dispositif défectueux, le système OBD est approuvé si le témoin de défaut de fonctionnement est activé. Le système OBD est également approuvé si le MI est activé au-dessous des valeurs seuils fixées pour l’OBD.

L’utilisation de composants ou dispositifs détériorés qui causent un dépassement de 20 % au maximum des seuils OBD visés au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement ne sont pas nécessaires dans le cas particulier des modes de défaillance décrits aux paragraphes 6.3.1.6 et 6.3.1.7 du présent appendice ainsi qu’eu égard à la surveillance des défauts de fonctionnement majeurs.

1.2.1	L’utilisation de composants ou dispositifs détériorés qui causent un dépassement de 20 % au maximum des seuils OBD visés au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement peuvent ne pas être nécessaires dans quelques cas particuliers (par exemple lorsqu’une stratégie de marche minimale en mode dégradé est activée, lorsque le moteur ne peut effectuer aucun cycle d’essai, ou dans le cas d’une soupape EGR grippée, etc.). Cette exception devra être justifiée par des documents communiqués par le constructeur. Elle doit être soumise à l’approbation du service technique.

2.	DESCRIPTION DE L’ESSAI

2.1	L’essai des systèmes OBD se compose des phases suivantes:

a)	simulation du défaut de fonctionnement d’un composant du système de gestion du moteur ou de réduction des émissions, comme décrit au paragraphe 1.1 du présent appendice;

b)	préconditionnement du système OBD avec simulation d’un défaut de fonctionnement lors du cycle de préconditionnement spécifié au paragraphe 6.2;

c)	fonctionnement du moteur avec simulation d’un défaut de fonctionnement lors du cycle d’essai OBD visé au paragraphe 6.1;

d)	vérification de la réactivité du système OBD au défaut de fonctionnement simulé ainsi que de l’exactitude de l’indication de défaut de fonctionnement.

2.1.1	Si les performances (la courbe de charge, par exemple) du moteur sont affectées par le défaut de fonctionnement, le cycle d’essai OBD demeure la version raccourcie du cycle d’essai ESC utilisée pour l’évaluation des émissions à l’échappement du moteur en l’absence de défaut de fonctionnement.

2.2	À la demande du constructeur, il peut être appliqué une procédure de substitution consistant à simuler électroniquement le défaut de fonctionnement d’un ou plusieurs composants, conformément aux prescriptions du paragraphe 6 du présent appendice.

2.3	Un constructeur peut demander que la surveillance ait lieu en dehors du cycle d’essai OBD visé au paragraphe 6.1 s’il peut démontrer à l’autorité que la surveillance dans les conditions rencontrées au cours du cycle d’essai OBD imposerait des conditions de surveillance restrictives pour un véhicule en service.

3.	MOTEUR ET CARBURANT POUR L’ESSAI

3.1	Moteur

Le moteur d’essai doit être conforme aux spécifications de l’annexe 1 du présent Règlement.

3.2	Carburant

Le carburant de référence dont les spécifications sont données à l’annexe 5 du présent Règlement doit être utilisé pour les essais.

4.	CONDITIONS D’ESSAI

Les conditions d’essai doivent satisfaire aux prescriptions applicables à l’essai de mesure des émissions décrit dans le présent Règlement.

5.	APPAREILLAGE D’ESSAI

Le banc doit satisfaire aux prescriptions de l’annexe 4A du présent Règlement.

6.	CYCLE D’ESSAI DU SYSTÈME OBD

6.1	Le cycle d’essai du système OBD est une version raccourcie du cycle d’essai ESC. Les modes individuels doivent être exécutés dans le même ordre que pour le cycle d’essai ESC, tel que défini au paragraphe 2.7.1 de l’appendice 1 de l’annexe 4A du présent Règlement.

Le moteur doit fonctionner pendant un maximum de soixante secondes sur chaque mode, les changements de régime et de charge du moteur étant achevés dans les vingt premières secondes. Le régime spécifié doit être maintenu à 50 tr/min près, et le couple spécifié doit être maintenu à 2 % près du couple maximal à chaque régime.

Il n’est pas nécessaire de mesurer les émissions à l’échappement pendant le cycle d’essai OBD.

6.2	Cycle de préconditionnement

6.2.1	Après introduction d’un des modes de défaillance indiqués au paragraphe 6.3, le moteur et son système OBD sont préconditionnés en exécutant un cycle de préconditionnement.

6.2.2	À la demande du constructeur et en accord avec l’autorité compétente en matière d’homologation, un autre nombre sur un maximum de neuf essais de cycles d’essai OBD consécutifs peut être utilisé.

6.3	Essai du système OBD

6.3.1	Moteurs diesel et véhicules équipés d’un moteur diesel

6.3.1.1	Après préconditionnement conformément au paragraphe 6.2, le moteur d’essai est mis en fonctionnement pendant le cycle d’essai OBD décrit au paragraphe 6.1 du présent appendice. Le témoin de défaut de fonctionnement doit se déclencher avant la fin de cet essai dans toutes les conditions mentionnées aux paragraphes 6.3.1.2 à 6.3.1.7. Le service technique peut remplacer ces conditions par d’autres conformément au paragraphe 6.3.1.7. Aux fins de l’homologation, le nombre total de défaillances soumises à l’essai, dans le cas des différents systèmes et composants, ne doit pas dépasser quatre.

Si l’essai est effectué en vue de l’homologation d’une famille de moteurs OBD comprenant des moteurs qui n’appartiennent pas à la même famille de moteurs, l’autorité compétente en matière d’homologation augmentera le nombre de défaillances soumises à l’essai jusqu’à un maximum de quatre fois le nombre de familles de moteur présentes dans la famille de moteurs OBD. L’autorité compétente en matière d’homologation peut décider de mettre un terme à l’essai à tout moment avant que ne soit atteint ce nombre maximal d’essais de défaillance.

6.3.1.2	Lorsqu’il est monté dans un logement séparé qui peut ou non faire partie d’un système de réduction des NOx ou d’un filtre à particules diesel, remplacement du catalyseur éventuel par un catalyseur détérioré ou défectueux, ou simulation électronique de cette défaillance.

6.3.1.3	Lorsque le véhicule en est équipé, remplacement du système de réduction des NOx (y compris tout capteur faisant partie intégrante du système) par un système de réduction des NOx détérioré ou défectueux, ou simulation électronique d’un système de réduction des NOx détérioré ou défectueux causant un dépassement du seuil OBD pour les NOx visé au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement.

En cas d’homologation du moteur conformément au paragraphe 5.4.1 du présent Règlement en ce qui concerne la surveillance de défauts de fonctionnement majeurs, l’essai du système de réduction des NOx doit démontrer que le MI s’allume dans toutes les conditions suivantes:

a)	suppression totale du système ou remplacement du système par un système factice;

b)	manque de réactif nécessaire pour le système de réduction des NOx;

c)	toute défaillance électrique d’un composant (tels que capteurs et actionneurs, unité de dosage) d’un système de réduction des NOx, y compris, le cas échéant, le système de chauffage du réactif;

d)	défaillance d’un système de dosage du réactif (par exemple absence d’alimentation en air, obstruction d’un gicleur, défaillance de la pompe doseuse) d’un système de réduction des NOx;

e)	panne grave du système.

6.3.1.4	Lorsque le véhicule en est équipé, suppression totale du piège à particules ou remplacement par un piège à particules défectueux causant la production d’émissions dépassant les limites indiquées au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement.

En cas d’homologation du moteur conformément au paragraphe 5.4.1 du présent Règlement en ce qui concerne la surveillance de défauts de fonctionnement majeurs, l’essai du filtre à particules doit démontrer que le témoin de défaut de fonctionnement s’allume dans toutes les conditions suivantes:

a)	suppression totale du filtre à particules ou remplacement du système par un système factice;

b)	fusion importante du substrat du filtre à particules;

c)	fissure importante du substrat du filtre à particules;

d)	toute défaillance électrique d’un composant (tels capteurs et actionneurs, unité de dosage) d’un filtre à particules;

e)	défaillance, le cas échéant, du système de dosage du réactif (par exemple obstruction d’un gicleur, défaillance de la pompe doseuse) d’un filtre à particules;

f)	colmatage du filtre à particules causant une pression différentielle sortant de la plage déclarée par le fabricant.

6.3.1.5	Lorsque le véhicule en est équipé, remplacement du système combiné de réduction des NOx et filtrage des particules (y compris les éventuels capteurs faisant partie intégrante du système) par un système détérioré ou défectueux, ou simulation électronique d’un système détérioré ou défectueux causant des émissions qui dépassent le seuil OBD pour les NOx ainsi que les seuils de particules visés au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement.

En cas d’homologation du moteur conformément au paragraphe 5.4.1 du présent Règlement en ce qui concerne la surveillance de défauts de fonctionnement majeurs, l’essai du système combiné de réduction des NOx et filtre à particules doit démontrer que le MI s’allume dans toutes les conditions suivantes:

a)	suppression totale du système ou remplacement du système par un système factice;

b)	manque de réactif nécessaire pour le système combiné de réduction des NOx et filtre à particules;

c)	toute défaillance électrique d’un composant (tels capteurs et actionneurs, unité de dosage) d’un système combiné de réduction des NOx et filtre à particules, y compris, le cas échéant, le système de chauffage du réactif;

d)	défaillance d’un système de dosage du réactif (par exemple absence d’alimentation en air, obstruction d’un gicleur, défaillance de la pompe doseuse) d’un système combiné de réduction des NOx et filtre à particules;

e)	panne grave du système de piégeage des NOx;

f)	fusion importante du substrat du filtre à particules;

g)	fissure importante du substrat du filtre à particules;

h)	colmatage du filtre à particules causant une pression différentielle sortant de la plage déclarée par le fabricant.

6.3.1.6	Déconnexion de tout actionneur de réglage du débit du carburant et de calage d’injection dans le système d’alimentation, causant la production d’émissions dépassant les seuils OBD indiqués au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement.

6.3.1.7	Déconnexion de tout composant du moteur relatif aux émissions relié à un ordinateur, causant la production d’émissions dépassant les seuils OBD indiqués au tableau du paragraphe 5.4.4 du présent Règlement.

6.3.1.8	Pour satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.3.1.6 et 6.3.1.7, et avec l’accord de l’autorité compétente en matière d’homologation, le constructeur peut prendre les mesures appropriées pour démontrer que le système OBD signale un défaut lorsqu’il y a déconnexion.

Annexe 9B

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX SYSTÈMES
D’AUTODIAGNOSTIC (OBD) DESTINÉS AUX MOTEURS
DIESEL DES VÉHICULES ROUTIERS 
(WWH-OBD, rtm No 5)

1.	APPLICABILITÉ

La présente annexe n’est pas applicable pour l’instant, aux fins de l’homologation de type conformément au présent Règlement. Elle ne deviendra applicable qu’ultérieurement.

2.	Réservé 1/.

3.	DÉFINITIONS

3.1	Par "système d’alarme", on entend un système embarqué qui informe le conducteur du véhicule ou toute autre personne intéressée que le système OBD a détecté un défaut de fonctionnement.

3.2	Par "services d’homologation", on entend l’autorité qui délivre le certificat de conformité aux systèmes OBD visés dans la présente annexe. Par extension, on entend aussi par là le service technique agréé pour évaluer la conformité technique du système OBD.

3.3	Par "numéro d’identification de l’étalonnage", on entend le numéro calculé et communiqué par le système de gestion moteur pour valider l’étalonnage et/ou l’intégrité du logiciel.

3.4	Par "surveillance des composants", on entend la surveillance des composants amont pour détecter les défaillances du circuit électrique, et les défauts de capteur et des composants aval pour détecter les défaillances du circuit électrique et les défauts d’actionneur. Les composants visés sont reliés électriquement au ou aux calculateurs du système de gestion moteur.

3.5	Par "code défaut confirmé et actif", on entend le code défaut qui est enregistré lorsque le système OBD conclut à l’existence d’un défaut de fonctionnement.

3.6	Par "état permanent", on entend l’état continu dans lequel se trouve l’indicateur de défaut aussi longtemps que le contact est mis et que le moteur est en marche.

3.7	Par "défaut mineur", on entend une stratégie de surveillance ou tout autre aspect d’un système OBD qui ne satisfait pas aux prescriptions détaillées de la présente annexe.

3.8	Par "code défaut", on entend l’indicateur numérique ou alphanumérique d’un défaut de fonctionnement.

3.9	Par "défaillance d’un circuit électrique", on entend un défaut de fonctionnement (circuit ouvert ou court-circuit) qui fait que le signal mesuré (tension, intensité, fréquences, etc.) sort des limites normales de la fonction de transfert de la sonde.

3.10	Par "famille de systèmes OBD", on entend des systèmes de gestion moteur provenant d’un seul et même constructeur et faisant appel aux mêmes méthodes de surveillance et/ou de détection des défauts de fonctionnement des dispositifs antipollution.

3.11	Par "surveillance des valeurs limites d’émission", on entend la surveillance d’un défaut de fonctionnement conduisant à un dépassant des OTL. Elle consiste à:

a)	mesurer directement les émissions au moyen d’une ou de plusieurs sondes placées en sortie d’échappement et d’un modèle mettant en corrélation les émissions directes et les émissions prescrites pour le cycle d’essais, et/ou

b)	indiquer les augmentations d’émissions au moyen d’une corrélation entre les données d’entrée et/ou de sortie et les émissions prescrites pour le cycle d’essais.

3.12	Par "système de gestion moteur", on entend le moteur tel qu’il se présenterait pour que ses émissions d’échappement soient soumises à des essais au banc, et qui comprendrait:

a)	le ou les calculateurs de gestion électronique du moteur;

b)	le ou les systèmes de traitement aval des gaz d’échappement;

c)	le dispositif antipollution du moteur ou du système d’échappement qui envoie des informations au ou aux calculateurs de gestion électronique ou en reçoit en retour; et

d)	l’interface de communication (matériel et messages) entre le ou les calculateurs de gestion électronique du moteur et tout autre composant du groupe motopropulseur ou du module de commande du véhicule, si les renseignements échangés ont une incidence sur les dispositifs antipollution.

3.13	Par "défaut d’actionneur", on entend un défaut de fonctionnement dans lequel le composant aval ne répond pas de la manière prévue à un ordre du calculateur.

3.14	Par "stratégie antipollution en cas de défaut de fonctionnement (MECS)", on entend une stratégie du système de gestion moteur qui est activée en cas de défaut de fonctionnement du dispositif antipollution.

3.15	Par "indicateur de défaut", on entend un indicateur qui informe clairement le conducteur en cas de défaut de fonctionnement. L’indicateur de défaut fait partie du système d’alarme (voir "état permanent", "état demandé" et "état provisoire").

3.16	Par "défaut de fonctionnement", on entend une défaillance ou une détérioration du système de gestion moteur, notamment du système OBD, pouvant conduire soit à l’augmentation de l’un quelconque des polluants réglementés émis par le moteur, soit à une baisse de l’efficacité du système OBD.

3.17	Par "état de l’indicateur de défaut", on entend l’état de commande de l’indicateur de défaut, qui peut être soit permanent, soit demandé, soit provisoire, soit coupé.

3.18	"Surveillance" (voir "surveillance des valeurs limites d’émission", "surveillance de l’efficacité" et "surveillance d’un défaut complet de fonctionnement").

3.19	Par "cycle d’essais OBD", on entend le cycle auquel est soumis un système de gestion moteur, au banc d’essai, afin d’évaluer le comportement d’un système OBD en présence d’un composant volontairement détérioré.

3.20	Par "système de gestion moteur de base", on entend un système de gestion moteur dont la plupart des composants OBD sont représentatifs d’une famille de systèmes de gestion moteur.

3.21	Par "système d’autodiagnostic (OBD)", on entend un système installé sur un véhicule ou un moteur qui a la capacité:

a)	de détecter les défauts de fonctionnement affectant l’efficacité des dispositifs antipollution du système de gestion moteur;

b)	de signaler la présence des défauts de fonctionnement au moyen d’un système d’alarme;

c)	de localiser l’endroit où se situe probablement le défaut de fonctionnement grâce à des informations mémorisées dans le calculateur et/ou de transmettre ces informations à l’extérieur du véhicule.

3.22	Par "état demandé", on entend l’état continu dans lequel se trouve l’indicateur de défaut en cas de demande provenant du poste de conduite, contact mis et moteur coupé.

3.23	Par "séquence opératoire", On entend la séquence se composant de la mise en marche du moteur, d’une période de fonctionnement, de l’arrêt du moteur et du temps s’écoulant jusqu’au prochain démarrage, pendant laquelle un moniteur OBD effectue un cycle complet et un défaut de fonctionnement peut éventuellement être détecté.

3.24	Par "code défaut d’attente", on entend le code défaut enregistré par le système OBD lorsqu’un capteur détecte qu’un défaut de fonctionnement a pu se produire pendant la séquence opératoire en cours ou la précédente.

3.25	Par "surveillance de l’efficacité", on entend les contrôles de l’actionneur et la surveillance de paramètres indépendants des valeurs limites d’émission. Cette surveillance est habituellement effectuée sur des composants ou des systèmes afin de s’assurer qu’ils fonctionnent dans la bonne plage (par exemple, pression différentielle dans le cas d’un filtre à particules).

3.26	Par "code défaut provisoire", on entend un code défaut qui est enregistré par le système OBD lorsqu’un capteur détecte qu’un défaut de fonctionnement a pu se produire, sous réserve d’une évaluation ultérieure. Un code défaut provisoire est un code défaut d’attente qui n’est ni confirmé ni actif.

3.27	Par "code défaut précédemment actif", on entend un code défaut précédemment confirmé et actif qui reste enregistré une fois que le système OBD conclut que le défaut de fonctionnement qui avait provoqué le code défaut a disparu.

3.28	Par "composant ou système volontairement détérioré", on entend un composant ou un système qui a été délibérément endommagé (par vieillissement accéléré, par exemple) et/ou transformé, et dont les autorités, conformément aux dispositions énoncées dans la présente annexe, ont accepté l’utilisation.

3.29	Par "défaut de capteur", on entend un défaut de fonctionnement dans lequel le signal émis par un capteur ou un composant diverge de la valeur prévue lorsqu’il est comparé aux signaux provenant d’autres sondes ou composants du système de gestion moteur. Les défauts de capteur incluent les défauts de fonctionnement dans lesquels le signal mesuré (tension, intensité ou fréquence) se situe à l’intérieur des limites nominales de la fonction de transfert de la sonde.

3.30	Par "état de préparation", on entend l’état dans lequel se trouvent le ou les moniteurs s’ils n’ont pas été réutilisés depuis le dernier effaçage à la demande d’un analyseur OBD externe.

3.31	Par "analyseur", on entend un équipement d’essai externe servant à la communication entre l’extérieur et le système OBD, conformément aux prescriptions de la présente annexe.

3.32	Par "état provisoire", on entend l’état continu dans lequel se trouve l’indicateur de défaut entre le moment où le contact est mis et le moteur mis en marche et le moment où le contact est coupé, qui ne dépasse pas 15 secondes.

3.33	Par "identification de l’étalonnage du logiciel", on entend une série de caractères alphanumériques permettant de reconnaître l’étalonnage de la ou des versions du logiciel installé dans le système de gestion moteur.

3.34	Par "surveillance d’un défaut complet de fonctionnement", on entend la détection d’un défaut de fonctionnement aboutissant à la perte complète d’une fonction.

3.35	Par "cycle de mise en température", on entend le temps nécessaire au moteur pour que la température du liquide de refroidissement s’élève d’au moins 295 K (22 °C ou 40 °F) et atteigne au moins la température de 333 K (60 °C ou 140 °F) 2/.

3.36		Abréviations

| CV | Ventilation du carter |
| --- | --- |
| DOC | Catalyseur à oxydation pour moteurs diesel |
| DPF | Filtre à particules, notamment filtre à catalyse ou à régénération continue (CRT) |
| DTC | Code défaut |
| EGR | Recyclage des gaz d’échappement |
| HC | Hydrocarbures |
| LNT | Piège à NOx ou absorbeur de NOx |
| MECS | Stratégie antipollution en cas de défaut de fonctionnement |
| NOx | Oxydes d’azote |
| OTL | Valeur limite OBD |
| PM | Particules |
| SCR | Réduction catalytique sélective |
| SW | Essuie-glaces |
| TFF | Surveillance tout défaut de fonctionnement |
| VGT | Turbocompresseur à géométrie variable |
| VVT | Diagramme de distribution variable |

4.	PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Aux termes de la présente annexe, le système OBD doit être capable de déceler les défauts de fonctionnement, de les signaler au moyen d’un indicateur, de les localiser grâce aux données enregistrées dans la mémoire de l’ordinateur et de communiquer lesdites données à une centrale extérieure.

Le système OBD doit être conçu et construit de façon à pouvoir identifier les défauts de fonctionnement pendant toute la durée de vie du véhicule ou du moteur. Pour atteindre cet objectif, les services d’homologation doivent admettre que les systèmes OBD des moteurs ayant dépassé leur durée de vie programmée risquent de perdre de leur efficacité et de leur sensibilité, de telle sorte que les valeurs limites OBD risquent d’être dépassées avant que le système OBD signale tout défaut de fonctionnement au conducteur du véhicule.

Le paragraphe ci-dessus ne prétend pas prolonger la responsabilité du constructeur au-delà de la durée de vie programmée du moteur (c’est-à-dire le temps ou le kilométrage pendant lequel les normes ou limites d’émission continuent à s’appliquer).

4.1	Demande d’homologation d’un système OBD

4.1.1	Homologation initiale

Le constructeur d’un système de gestion moteur peut demander l’homologation d’un système OBD de trois façons:

a)	Il peut demander l’homologation d’un système OBD en apportant la preuve que ce dernier satisfait à toutes les dispositions de la présente annexe;

b)	Il peut demander l’homologation d’une famille de systèmes OBD en apportant la preuve que le système de base satisfait à toutes les dispositions de la présente annexe.

Il peut aussi demander l’homologation d’un système OBD en apportant la preuve qu’il appartient effectivement à la famille de systèmes OBD déjà au bénéfice d’une homologation.

4.1.2	Extension ou modification d’une homologation existante

4.1.2.1	Inclusion d’un nouveau système de gestion moteur dans une famille de systèmes OBD

À la demande du constructeur et sous réserve de l’accord des services d’homologation, un nouveau système de gestion moteur peut être inclus dans une famille de systèmes OBD homologuée, à condition que tous les systèmes de gestion moteur faisant désormais partie de ladite famille utilisent tous les mêmes méthodes de détection des défauts de fonctionnement des dispositifs antipollution.

Si tous les composants OBD du système de gestion moteur de base sont représentatifs du nouveau système de gestion moteur, le système de gestion moteur de base doit rester tel quel et le constructeur doit modifier le dossier d’information conformément au paragraphe 8 de la présente annexe.

Si le nouveau système de gestion moteur contient des composants non représentés dans le système de base mais représente à lui seul l’ensemble de la famille de systèmes, il devrait devenir le nouveau système de gestion moteur de base. Dans cette hypothèse, il faut apporter la preuve que les nouveaux composants satisfont aux prescriptions de la présente annexe et le dossier d’information doit être modifié conformément au paragraphe 8 de la présente annexe.

4.1.2.2	Extension d’homologation pour une modification de conception du système OBD

À la demande du constructeur et sous réserve de l’accord des services d’homologation, l’extension d’une homologation peut être accordée en cas de modification de la conception du système OBD si le constructeur apporte la preuve que les modifications de conception satisfont aux prescriptions de la présente annexe.

Le dossier d’information doit être modifié conformément au paragraphe 8 de la présente annexe.

Si l’homologation existante porte sur une famille de systèmes OBD, le constructeur doit apporter la preuve aux services d’homologation que les méthodes de détection des défauts de fonctionnement des dispositifs antipollution restent les mêmes et que le système de gestion moteur de base reste représentatif de la famille.

4.1.2.3	Modification de l’homologation en cas de reclassement d’un défaut de fonctionnement

Sur demande du service ayant accordé l’homologation, ou de sa propre initiative, le constructeur peut demander la modification d’une homologation existante afin de faire reclasser un ou plusieurs défauts de fonctionnement.

La conformité du nouveau classement doit ensuite être démontrée conformément aux prescriptions de la présente annexe et le dossier d’information doit être modifié conformément au paragraphe 8 de la présente annexe.

4.2	Prescriptions en matière de surveillance

Tous les composants et les sous-systèmes des dispositifs antipollution faisant partie d’un système de gestion moteur doivent être surveillés par le système OBD conformément aux prescriptions énoncées à l’appendice 3. Le système OBD n’est cependant pas tenu d’utiliser un seul et même moniteur pour déceler chacun des défauts de fonctionnement mentionnés à l’appendice 3.

Le système OBD doit en outre surveiller ses propres composants.

L’appendice 3 dresse la liste des sous-ensembles et des composants qui doivent être surveillés par le système OBD et définissent le mode de surveillance adapté à chacun d’eux (c’est-à-dire surveillance des valeurs limites d’émission, surveillance de l’efficacité, surveillance d’un défaut complet de fonctionnement ou surveillance d’un seul composant).

Le constructeur peut lui aussi décider de soumettre à une surveillance d’autres sous-systèmes et composants.

4.2.1	Choix de la méthode de surveillance

Avec l’accord des Parties contractantes, les services d’homologation peuvent autoriser un constructeur à utiliser une autre méthode de surveillance que celle prescrite à l’appendice 3. Le constructeur doit apporter la preuve que la méthode qu’il a choisie est fiable, opportune et efficace, en faisant valoir des considérations techniques, des résultats d’essai ou encore des accords précédents.

Si le constructeur choisit de soumettre à une surveillance un sous-système et/ou un composant qui n’est pas visé dans l’appendice 3, il doit en demander l’autorisation aux services d’homologation. Ceux-ci approuvent le type et la méthode de surveillance choisis (surveillance des valeurs limites d’émission, surveillance de l’efficacité, surveillance d’un défaut complet de fonctionnement ou surveillance d’un seul composant) si le constructeur apporte la preuve que, par rapport à la méthode prescrite à l’appendice 3, la méthode de surveillance retenue est à la fois robuste, opportune et efficace, en faisant valoir des considérations techniques, des résultats d’essai ou encore des accords précédents.

4.2.1.1	Corrélation avec les émissions réelles

Dans le cas de la surveillance des valeurs limites d’émission, une corrélation avec les émissions propres au cycle d’essais doit être exigée. Cette corrélation devrait normalement être démontrée sur un moteur d’essai, en laboratoire.

Dans tous les autres types de surveillance (surveillance de l’efficacité, surveillance d’un défaut complet de fonctionnement ou surveillance d’un seul composant), aucune corrélation avec les émissions réelles n’est nécessaire. Cependant, les services d’homologation peuvent exiger des données d’essai pour vérifier le classement des effets des défauts de fonctionnement comme indiqué au paragraphe 6.2 de la présente annexe.

Exemples:

Un défaut de fonctionnement électrique ne nécessite pas forcément une corrélation car il s’agit d’une défaillance par tout ou rien. Une différence de pression entre l’entrée et la sortie du filtre à particules ne nécessite pas non plus forcément une corrélation car elle ne fait qu’annoncer un défaut de fonctionnement

Si le constructeur apporte la preuve, conformément aux prescriptions de la présente annexe, que les émissions ne dépasseraient pas les valeurs limites OBD en cas de défaillance complète ou de retrait d’un composant ou d’un système, la surveillance de l’efficacité dudit composant ou système est acceptée.

Lorsqu’un capteur aval sert à surveiller les émissions d’un polluant précis, tous les autres moniteurs peuvent être dispensés d’une nouvelle corrélation avec les émissions réelles du polluant en question. Néanmoins, cette exemption ne dispense pas de la nécessité d’inclure lesdits moniteurs, à l’aide d’autres techniques de surveillance, dans le système OBD, puisque lesdits programmes de surveillance restent nécessaires pour pouvoir localiser le défaut de fonctionnement.

Un défaut de fonctionnement doit toujours être classé conformément au paragraphe 4.5, en fonction de son incidence sur les émissions, quelle que soit la méthode de surveillance utilisée pour déceler ce défaut.

4.2.2	Surveillance des composants (composants ou systèmes d’entrée/sortie)

Dans le cas des composants d’entrée qui appartiennent au système de gestion moteur, le système OBD doit au minimum déceler les défauts de fonctionnement du circuit électrique et, dans la mesure du possible, les défauts de la sonde.

En cas de défaut de la sonde, il faut s’assurer qu’elle n’est réglée ni trop haut ni trop bas.

Dans la mesure du possible, et avec l’accord des services d’homologation, le système OBD doit déceler séparément les défauts de la sonde (dus par exemple à un réglage trop haut ou trop bas) et les défauts de fonctionnement du circuit électrique (tension excessive ou tension insuffisante par exemple). De plus, un code défaut propre à chaque défaut de fonctionnement (par exemple tension insuffisante ou excessive ou réglage trop haut ou trop bas) doit être enregistré.

Dans le cas des composants de sortie qui appartiennent au système de gestion moteur, le système OBD doit au minimum déceler les défauts de fonctionnement électriques et, dans la mesure du possible, tout défaut d’actionneur.

Dans la mesure du possible, et avec l’accord des services d’homologation, le système OBD doit déceler séparément les défauts d’actionneur et les défauts de fonctionnement du circuit électrique (tension excessive ou tension insuffisante par exemple) et enregistrer les codes défaut propres à chaque défaut de fonctionnement (par exemple tension insuffisante ou tension excessive ou défaut d’actionneur).

Le système OBD doit aussi déceler les défauts de capteur au sujet des données provenant de composants qui n’appartiennent pas au système de gestion moteur ou qui leur sont destinées, lorsque ces données mettent en danger le bon fonctionnement des dispositifs antipollution et/ou du système de gestion moteur.

4.2.2.1	Dispense de surveillance des composants

La détection des défauts de fonctionnement du circuit électrique et, dans la mesure du possible, des défauts d’actionneur et de capteur du système de gestion moteur n’est pas nécessaire si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

a)	Le défaut de fonctionnement se traduit par une augmentation d’un polluant inférieure à la moitié des valeurs limites;

b)	Le défaut de fonctionnement ne provoque pas d’émissions supérieures aux valeurs limites 3/; et

c)	Le défaut de fonctionnement ne porte pas sur un composant ou un système indispensable au bon fonctionnement du système OBD.

La détermination de l’incidence sur les émissions doit être effectuée sur un système de gestion moteur stabilisé placé sur un banc dynamométrique, conformément aux procédures définies dans la présente annexe.

4.2.3	Fréquence des contrôles

Les moniteurs doivent fonctionner en continu, chaque fois que les conditions de surveillance sont remplies, ou encore une seule fois par séquence (par exemple dans le cas des moniteurs qui provoquent une augmentation des émissions, lorsqu’ils sont en fonctionnement).

Dans le cas des moniteurs qui ne fonctionnent pas en continu, le constructeur doit clairement informer les services d’homologation des modalités de leur fonctionnement.

Les moniteurs doivent fonctionner pendant le cycle d’essais OBD pertinent tel que défini au paragraphe 7.2.2.

Un moniteur est considéré comme fonctionnant en continu s’il fonctionne à raison d’au moins une fois par seconde. Si le composant d’entrée ou de sortie d’un ordinateur est échantillonné moins d’une fois par seconde aux fins de la gestion moteur, le moniteur est aussi considéré comme fonctionnant en continu, à condition que le signal ou le composant soit évalué à chaque échantillonnage.

Dans le cas des composants ou des systèmes soumis à une surveillance en continu, il n’est pas obligatoire d’activer un composant ou un système de sortie à la seule fin de surveiller ledit composant ou système.

4.3	Prescriptions applicables à l’enregistrement de données OBD

Lorsqu’un défaut de fonctionnement a été décelé mais n’est pas confirmé, il est considéré comme un code défaut provisoire et doit donc être enregistré comme un code défaut d’attente. Un code défaut provisoire ne doit pas entraîner l’activation du système d’alerte comme prévu au paragraphe 4.6.

Pendant la première séquence opératoire, un défaut de fonctionnement peut être directement considéré comme "confirmé et actif", sans avoir été préalablement considéré comme un code défaut provisoire. Il doit recevoir le statut de code défaut d’attente et le statut de code défaut confirmé et actif.

Si un défaut de fonctionnement ayant un état précédemment actif se reproduit il peut, au choix du constructeur, être directement affecté soit d’un code défaut d’attente soit d’un code défaut confirmé et actif sans avoir été affecté d’un code défaut provisoire. Si ce défaut de fonctionnement est affecté d’un code défaut provisoire, il doit continuer à être considéré comme précédemment actif aussi longtemps qu’il n’acquiert pas l’état de confirmé ou actif.

Le système de surveillance doit conclure s’il existe un défaut de fonctionnement avant la fin de la séquence suivant immédiatement sa première détection. À ce moment-là, l’état "code défaut confirmé et actif" doit être mis en mémoire et le système d’alarme être activité conformément au paragraphe 4.6.

En cas de MECS réversible (c’est-à-dire lorsque tout revient automatiquement à la normale et que la MECS est désactivée dès le redémarrage du moteur), un code défaut confirmé et actif ne doit pas être mis en mémoire sauf si la MECS est réactivée avant la fin de la séquence suivante. Au contraire, s’il s’agit d’une MECS non réversible, le code défaut confirmé et actif doit être mis en mémoire dès que la MECS est activée.

Dans certains cas précis, les moniteurs peuvent nécessiter plus de deux séquences pour pouvoir déceler avec précision un défaut de fonctionnement et le confirmer (par exemple les moniteurs utilisant des modèles statistiques ou lorsqu’il s’agit de la consommation du véhicule) et les services d’homologation peuvent autoriser l’utilisation de plus de deux séquences à condition que le constructeur en justifie la nécessité à long terme, par exemple en faisant valoir des arguments techniques, les résultats d’expériences ou l’usage.

Lorsqu’un défaut de fonctionnement confirmé et actif n’est plus décelé par le système pendant la durée totale d’une séquence opératoire, on doit lui donner le statut de précédemment actif dès le début de la séquence suivante; il doit conserver ce statut jusqu’à ce qu’il soit effacé par un analyseur ou effacé de la mémoire de l’ordinateur comme indiqué au paragraphe 4.4.

Note: Les prescriptions énoncées dans le présent paragraphe sont illustrées à l’appendice 2.

4.4	Prescriptions applicables à l’effacement de données OBD

Le code défaut et les informations pertinentes (y compris la trame fixe) ne doivent pas être effacés de la mémoire de l’ordinateur par le système OBD aussi longtemps que le code défaut n’a pas eu le statut de précédemment actif pendant au moins 40 cycles de mise en température ou pendant 200 heures de fonctionnement moteur, si cette échéance est atteinte plus tôt. Le système OBD doit effacer tous les codes défaut et les informations correspondantes (y compris la trame fixe) à la demande d’un analyseur ou d’un instrument d’entretien.

4.5	Prescriptions applicables au classement des défauts de fonctionnement

Le classement des défauts de fonctionnement attribue une classe à chacun d’eux au moment de sa détection, conformément aux prescriptions du paragraphe 4.2 de la présente annexe.

Les défauts sont affectés à une classe pour toute la durée de vie du véhicule, à moins que les services d’homologation ou le constructeur décide qu’un reclassement soit nécessaire.

Si un défaut de fonctionnement est classé différemment en fonction du polluant considéré ou de son incidence sur d’autres moniteurs, le défaut est affecté à la classe qui l’emporte compte tenu de l’affichage sélectif.

En cas de déclenchement de la stratégie MECS suite à la détection d’un défaut de fonctionnement, ce défaut doit être classé en fonction de son incidence soit sur les émissions soit sur les autres capacités de surveillance. Ensuite, le défaut de fonctionnement est affecté à la classe qui l’emporte conformément à l’affichage sélectif.

4.5.1	Défauts de classe A

Un défaut de fonctionnement est affecté à la classe A lorsque les valeurs limites OBD sont considérées comme franchies.

Il est admis que les émissions ne doivent pas dépasser les OTL lorsqu’il s’agit d’un défaut de classe A.

4.5.2	Défauts de classe B1

Un défaut de fonctionnement est affecté à la classe B1 lorsqu’il risque de provoquer des émissions supérieures aux OTL sans que l’on puisse déterminer exactement leur incidence sur les émissions, qui peuvent être supérieures ou inférieures aux valeurs limites selon les cas.

Comme défauts de classe B1, on peut citer par exemple ceux décelés par des moniteurs qui induisent des niveaux d’émission fondés sur les données relevées ou une réduction de la capacité de surveillance.

Les défauts de classe B1 comprennent les défauts qui restreignent la capacité du système OBD à surveiller les défauts de classe A ou B1.

4.5.3	Défauts de classe B2

Un défaut de fonctionnement est affecté à la classe B2 lorsque les émissions peuvent en être affectées mais pas au point de dépasser les OTL.

Les défauts de fonctionnement qui restreignent la capacité du système OBD à surveiller les défauts de classe B2 doivent être considérés comme relevant de la classe B1 ou B2.

4.5.4	Défauts de classe C

Un défaut de fonctionnement est affecté à la classe C s’il a une incidence sur les émissions mais pas au point de dépasser les valeurs limites.

Les défauts de fonctionnement qui empêchent le système OBD de surveiller les défauts de fonctionnement de classe C doivent être considérés comme relevant de la classe B1 ou B2.

4.6	Système d’alarme

La défaillance d’un des composants du système d’alarme ne doit pas provoquer l’arrêt du système OBD.

4.6.1	Caractéristiques de l’indicateur de défaut

L’indicateur de défaut est un signal optique perceptible quelle que soit l’intensité de la lumière ambiante. Il se compose d’un signal d’alarme de couleur jaune (défini à l’annexe 5 du Règlement CEE No 7) ou de couleur jaune-auto (défini à l’annexe 5 du Règlement CEE No 6), correspondant au symbole F01 défini dans la norme ISO 2575:2004.

4.6.2	Allumage de l’indicateur de défaut

En fonction du ou des défauts de fonctionnement décelés par le système OBD, l’indicateur doit s’allumer selon l’un des modes d’activation décrits dans le tableau ci-dessous:

|  | Mode d’activation 1 | Mode d’activation 2 | Mode d’activation 3 | Mode d’activation 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions d’activation | Pas de défaut | Défaut de classe C | Défaut de classe B ou B1 < 200 h | Défaut de classe A ou B1 > 200 h |
| Contact mis, moteur en marche | Pas d’affichage | Affichage sélectif | Affichage sélectif | Affichage sélectif |
| Contact mis, moteur coupé | Affichage harmonisé | Affichage harmonisé | Affichage harmonisé | Affichage harmonisé |

L’affichage prévoit que l’indicateur doit être activé en fonction de la classe à laquelle le défaut de fonctionnement appartient. L’affichage est verrouillé par un codage du logiciel normalement non accessible au moyen de l’analyseur.

La stratégie d’activation de l’indicateur contact mis et moteur coupé est décrite au paragraphe 4.6.4.

Les figures B1 et B2 illustrent les différentes stratégies d’activation contact mis, et moteur en marche ou moteur coupé.

Figure B1

Lampe témoin et état de préparation

MOTEUR EN MARCHE	MOTEUR COUPÉ

a)	Indicateur en état de fonctionnement, aucun défaut à signaler et tous les composants 
en état de préparation

b)	Indicateur en état de fonctionnement, aucun défaut à signaler et au moins un composant 
hors d’état de préparation

c)	Indicateur hors fonction

Figure B2

Affichage des défauts de fonctionnement (seul l’affichage sélectif est possible).

MOTEUR EN MARCHE	MOTEUR COUPÉ

d)	Mode d’activation 4

e)	Mode d’activation 3

f)	Mode d’activation 2

g)	Mode d’activation 4 avec état «Non prêt»

h)	Mode d’activation 3 avec état «Non prêt»

4.6.3		Activation de l’indicateur moteur en marche

Le contact étant mis et le moteur étant en marche, l’indicateur doit s’éteindre, sauf si les dispositions du paragraphe 4.6.3.1 et/ou 4.6.3.2 sont remplies.

4.6.3.1	Affichage sélectif

Aux fins de l’activation de l’indicateur, l’état permanent doit l’emporter sur l’état provisoire et sur l’état demandé, et l’état provisoire sur l’état demandé.

4.6.3.1.1	Défauts de classe A

Le système OBD doit activer un état permanent en cas d’enregistrement d’un code défaut confirmé et d’un défaut de classe A.

4.6.3.1.2	Défauts de classe B

Le système OBD doit activer un état bref lorsque le contact est remis après enregistrement d’un code défaut confirmé et actif associé à un défaut de classe B.

Dès qu’un défaut de classe B1 atteint 200 heures, le système OBD doit activer un état permanent.

4.6.3.1.3	Défauts de classe C

Le constructeur peut communiquer des renseignements sur les défauts de classe C par l’intermédiaire de l’état demandé, lesquels doivent rester disponibles jusqu’à la mise en marche du moteur.

4.6.3.1.4	Programme de désactivation de l’indicateur

L’état permanent doit passer à l’état bref s’il s’agit d’un acte de surveillance unique, si le défaut à l’origine de l’activation de l’état permanent n’est pas décelé pendant la séquence en cours et si l’état permanent n’est pas activé en raison d’un autre défaut de fonctionnement.

L’état bref doit être désactivé si le défaut n’est pas décelé lors de trois séquences successives et que l’indicateur n’est pas activé en raison d’un autre défaut de classe A ou B.

4.6.4	Activation de l’indicateur contact mis et moteur coupé

L’activation de l’indicateur contact mis et moteur coupé doit se faire en deux séquences séparées de 5 secondes, pendant lesquelles l’indicateur est hors fonction:

a)	La première séquence sert à vérifier que l’indicateur fonctionne et que l’état de préparation des éléments est sous surveillance;

b)	La seconde séquence sert à déceler la présence d’un défaut de fonctionnement.

La seconde séquence est répétée jusqu’au démarrage du moteur ou jusqu’à la coupure du contact.

4.6.4.1	État de fonction/état de préparation de l’indicateur de défaut

L’indicateur de défaut émet un signal ininterrompu pendant 5 secondes pour montrer qu’il est en état de fonctionnement.

L’indicateur de défaut reste éteint pendant 10 secondes.

Il reste ensuite en fonction pendant 5 secondes pour indiquer que tous les composants sous surveillance sont en état de préparation.

L’indicateur clignote toutes les secondes pendant 5 secondes pour signifier que l’état de préparation d’un ou de plusieurs composants sous surveillance est insuffisant.

L’indicateur de défaut reste ensuite éteint pendant 5 secondes.

4.6.4.2	Présence/absence d’un défaut de fonctionnement

À l’issue de la séquence décrite au paragraphe 4.6.4.1, l’indicateur de défaut signale un défaut de fonctionnement au moyen d’une série d’éclairs ou d’un éclairage continu, en fonction du mode d’activation utilisé, comme cela est décrit dans les paragraphes ci-après, ou l’absence de tout défaut de fonctionnement par des éclairs d’une durée d’une seconde, séparés par un intervalle d’une seconde, la série d’éclairs étant suivie d’une période de 5 secondes pendant laquelle l’indicateur est éteint.

Quatre modes d’activation sont possibles; le mode d’activation 4 l’emporte sur les modes d’activation 1, 2 et 3; le mode d’activation 3 l’emporte sur les modes d’activation 1 et 2; et le mode d’activation 2 l’emporte sur le mode d’activation 1.

4.6.4.2.1	Mode d’activation 1 − Absence de défaut de fonctionnement

L’indicateur de défaut clignote une seule fois.

4.6.4.2.2	Mode d’activation 2 − État demandé

L’indicateur de défaut clignote deux fois si le système OBD exige un état demandé conformément à l’affichage sélectif décrit au paragraphe 4.6.3.1.

4.6.4.2.3	Mode d’activation 3 − État provisoire

L’indicateur de défaut clignote trois fois si le système OBD exige un état provisoire conformément à l’affichage sélectif défini au paragraphe 4.6.3.1.

4.6.4.2.4	Mode d’activation 4 − État permanent

L’indicateur de défaut doit demeurer en état permanent si le système OBD exige cet état conformément à la stratégie d’affichage sélectif définie au paragraphe 4.6.3.1.

4.6.5	Comptage des défauts de fonctionnement

4.6.5.1	Compteurs de l’indicateur de défaut

4.6.5.1.1	Compteur état permanent

Le système OBD doit comptabiliser le nombre d’heures pendant lesquelles le moteur a fonctionné alors que l’indicateur était en état permanent.

Le comptage état permanent doit aller jusqu’à la valeur maximale prévue dans un compteur à 2 octets et 1 heure de résolution et maintenir cette valeur, sauf si les conditions permettant la remise du compteur à zéro sont remplies.

Le compteur état permanent doit fonctionner comme suit:

a)	S’il part de zéro, il doit commencer à compter dès qu’un état permanent est activé;

b)	Il doit s’arrêter et maintenir sa valeur du moment lorsque l’état permanent n’est plus activé;

c)	Il doit continuer à compter à partir du moment où il s’était arrêté si un défaut de fonctionnement se traduisant par un état permanent de l’indicateur est décelé en l’espace de trois séquences de fonctionnement;

d)	Il doit être remis à zéro si un défaut de fonctionnement se traduisant par un état permanent est décelé au bout de trois séquences de fonctionnement depuis le dernier arrêt du compteur;

e)	Il doit être remis à zéro dans les cas suivants:

i)		Lorsque aucun défaut de fonctionnement se traduisant par l’activation d’un état permanent n’est décelé pendant 40 cycles de mise en température ou 200 heures de fonctionnement, si cette seconde échéance intervient plus tôt, à partir du dernier arrêt du compteur; ou

ii)	L’analyseur OBD donne l’ordre au système OBD d’effacer les données de diagnostic.

Figure C1

Illustration des principes d’activation des compteurs de l’indicateur de défaut

Figure C2

Illustration des principes d’activation du compteur B1

4.6.5.1.2	Compteur cumulatif état permanent

Le système OBD doit contenir un système de comptage cumulatif du nombre d’heures pendant lesquelles le moteur a fonctionné alors qu’un état permanent était activé.

Le compteur cumulatif état permanent va jusqu’à la valeur maximale prévue dans un compteur à 2 octets et 1 heure de résolution, et reste sur cette valeur.

Le compteur cumulatif état permanent n’est remis à zéro ni par le système de gestion moteur, ni par l’analyseur, ni par le débranchement de la batterie.

Le compteur cumulatif état permanent fonctionne comme suit:

a)	Il commence à compter dès que l’état permanent est activé;

b)	Il s’arrête de compter et se bloque sur sa valeur du moment lorsque l’état permanent n’est plus activé;

c)	Il continue à compter à partir du point auquel il s’était arrêté lorsqu’un état permanent est activé.

La figure C1 illustre le principe de fonctionnement du compteur cumulatif état permanent, tandis que l’appendice 2 contient des exemples qui en illustrent la logique.

4.6.5.2	Compteurs B1

4.6.5.2.1	Compteur B1 unique

Le système OBD doit contenir un compteur B1 pour enregistrer le nombre d’heures pendant lesquelles le moteur a fonctionné avec un défaut de classe B1.

Le compteur B1 fonctionne comme suit:

a)	Il commence à compter dès qu’un défaut de classe B1 est décelé et qu’un code défaut confirmé et actif a été enregistré;

b)	Il s’arrête et se bloque sur la valeur du moment si aucun défaut de classe B1 ne se produit ou si tous les défauts de classe B1 ont été effacés par l’analyseur;

c)	Il continue à compter à partir du point où il s’était arrêté si un nouveau défaut de classe B1 est décelé en l’espace de trois séquences successives.

Lorsque le compteur dépasse 200 heures de fonctionnement moteur, le système OBD ramène le compteur à 190 heures s’il détermine qu’il n’existe plus de défaut de classe B1 (plus de code défaut confirmé et actif) ou que tous les défauts de classe B1 ont été effacés par l’analyseur. Le compteur commence à compter à partir de 190 heures de fonctionnement moteur au cas où un nouveau défaut de fonctionnement de classe B1 se produirait en l’espace de trois séquences successives.

Le compteur est remis à zéro si aucun nouveau défaut de classe B1 n’est décelé pendant trois séquences consécutives.

Note:	Le compteur B1 n’indique pas le nombre d’heures pendant lesquelles le moteur a marché avec un seul défaut de classe B1.

Le nombre d’heures comptabilisées par le compteur B1 peut fort bien représenter la somme des heures pendant lesquelles le moteur a tourné avec deux, voire plus, défauts de classe B1.

Le compteur B1 sert uniquement à déterminer à quel moment l’état permanent doit être activé.

La figure C2 illustre le principe de fonctionnement du compteur B1, et l’appendice 2 contient des exemples qui en illustrent la logique.

4.6.5.2.2	Compteurs B1 multiples

Un constructeur peut utiliser plusieurs compteurs B1. Si tel est le cas, le système de gestion moteur doit être capable d’attribuer un compteur B1 à chaque défaut de classe B1.

Chaque compteur fonctionne sur le même mode que le compteur unique, c’est-à-dire commence à compter dès qu’un défaut de classe B1 est détecté.

4.7	Données de diagnostic

4.7.1	Données enregistrées

Les données enregistrées par le système OBD doivent pouvoir être consultées de l’extérieur, sous les formes suivantes:

a)	Données concernant l’état du moteur;

b)	Données concernant les défauts de fonctionnement des dispositifs antipollution;

c)	Données concernant les réparations.

4.7.1.1	Données concernant l’état du moteur

Ces données permettent à un organisme d’exécution 4/ de connaître l’état de l’indicateur et les données y relatives (par exemple compteur état permanent ou état de préparation).

Le système OBD fournit toutes les données nécessaires (conformément à la norme indiquée à l’appendice 6) permettant au système d’analyse extérieur d’assimiler les données et de communiquer à l’organisme d’exécution les renseignements ci-après:

a)	Affichage sélectif ou non sélectif;

b)	Numéro d’identification du véhicule;

c)	Présence d’un état permanent;

d)	État de préparation du système OBD;

e)	Nombre d’heures pendant lesquelles le moteur a fonctionné avec l’indicateur en état permanent.

Ces données ne peuvent être que consultées (pas de mise à jour).

4.7.1.2	Données concernant les défauts de fonctionnement des dispositifs antipollution

Ces données devraient permettre à toute centrale de contrôle 5/ de disposer d’un premier jeu de renseignements sur la gestion moteur, notamment l’état de l’indicateur et les renseignements connexes (compteurs de l’indicateur de défaut) ainsi qu’une liste des défauts de fonctionnement actifs et/ou confirmés des classes A et B et des renseignements connexes (par exemple compteur B1).

Le système OBD fournit tous les renseignements nécessaires (conformément à la norme indiquée à l’appendice 6) au matériel extérieur de mesure pour qu’il puisse assimiler les données, et donne à l’inspecteur les renseignements ci-après:

a)	Numéro du RTM (et de sa version révisée), à faire figurer dans la marque d’homologation de type du Règlement No 49;

b)	Affichage sélectif ou non sélectif;

c)	Numéro d’identification du véhicule;

d)	État de l’indicateur de défaut;

e)	État de préparation du système OBD;

f)	Nombre de cycles de mise en température et nombre d’heures pendant lesquelles le moteur a fonctionné depuis la dernière mise à jour des informations OBD;

g)	Nombre d’heures pendant lesquelles le moteur a fonctionné depuis la dernière activation de l’état permanent (compteur état permanent);

h)	Nombre total d’heures pendant lesquelles le moteur a fonctionné alors que l’indicateur était en état permanent (compteur total état permanent);

i)	Valeur du compteur B1 affichant le nombre maximum d’heures de fonctionnement moteur;

j)	Codes défaut confirmés et actifs pour les défauts de classe A;

k)	Codes défaut confirmés et actifs pour les défauts des classes B1 et B2;

l)	Codes défaut confirmés et actifs pour les défauts de classe B1;

m)	Numéro(s) d’identification de l’étalonnage du logiciel;

n)	Numéro(s) d’identification de l’étalonnage.

Ces données ne peuvent être que consultées (pas de mise à jour).

4.7.1.3	Données concernant les réparations

Ces données permettront aux réparateurs de disposer de toutes les données OBD nécessaires prescrites dans la présente annexe (par exemple trame fixe).

Le système OBD devrait fournir tous les renseignements nécessaires (conformément à la norme pertinente définie à l’appendice 6) au matériel extérieur de réparation pour qu’il puisse assimiler les données et mettre à la disposition des réparateurs les renseignements ci-après:

a)	Numéro du RTM (et de sa version révisée), à faire figurer dans la marque d’homologation de type du Règlement No 49;

b)	Numéro d’identification du véhicule;

c)	État de l’indicateur de défaut;

d)	État de préparation du système OBD;

e)	Nombre de cycles de mise en température et nombre d’heures de fonctionnement moteur depuis la dernière mise à jour des informations OBD enregistrées;

f)	État du moniteur (hors d’état de fonctionner pour le reste du cycle, ou en état de terminer le cycle en cours ou non) depuis le dernier arrêt du moteur pour chacun des moniteurs utilisés pour déterminer l’état de préparation;

g)	Nombre d’heures pendant lesquelles le moteur a tourné depuis l’activation de l’indicateur de défaut (compteur état permanent);

h)	Codes défaut confirmés et actifs pour les défauts de classe A;

i)	Codes défaut confirmés et actifs pour les défauts de classes B1 et B2;

j)	Nombre d’heures pendant lesquelles le moteur a fonctionné alors que l’indicateur de défaut était en état permanent (compteur total état permanent);

k)	Valeur du compteur B1 affichant le plus grand nombre d’heures de fonctionnement moteur;

l)	Codes défaut confirmés et actifs pour des défauts de classe B1 et nombre d’heures de fonctionnement moteur affichées par le ou les compteurs B1;

m)	Codes défaut confirmés et actifs pour défauts de fonctionnement de classe C;

n)	Codes défaut en attente et classe des défauts détectés;

o)	Codes défaut précédemment actifs et classe des défauts détectés;

p)	Renseignements en temps réel sur les signaux capteur nominaux et compatibles des constructeurs et les signaux d’entrée et de sortie (voir par. 4.7.2 et appendice 5);

q)	Données concernant la trame fixe requise par la présente annexe (voir par. 4.7.1.4 et appendice 5);

r)	Numéro(s) d’identification de l’étalonnage du logiciel;

s)	Numéro(s) d’identification de l’étalonnage.

Le système OBD doit remédier à tous les défauts de fonctionnement du système de gestion moteur enregistrés (durée de fonctionnement, trame fixe, etc.) conformément aux dispositions de la présente annexe, lorsque la demande en est faite par le matériel extérieur de réparation conformément à la norme pertinente définie à l’appendice 6.

4.7.1.4	Renseignements concernant la trame fixe

Au moins une trame fixe d’informations doit être enregistrée au moment où un code défaut provisoire ou un code défaut confirmé et actif est enregistré sur décision du constructeur. Ce dernier est autorisé à mettre à jour ces informations chaque fois qu’un code défaut d’attente est détecté.

La trame fixe doit indiquer les conditions de fonctionnement du véhicule au moment de la détection du défaut de fonctionnement ainsi que le code défaut correspondant aux données enregistrées. La trame fixe doit comprendre les informations définies dans le tableau 1 de l’appendice 5 de la présente annexe. Elle doit aussi inclure toutes les informations contenues dans les tableaux 2 et 3 de l’appendice 5 utilisées aux fins de surveillance ou de contrôle dans l’unité de commande qui a enregistré le code défaut.

L’enregistrement d’informations concernant la trame fixe relatives à un défaut de fonctionnement de classe A l’emporte sur les informations relatives à un défaut de fonctionnement de classe B1, mais aussi sur des informations relatives à un défaut de fonctionnement de classe B2 ainsi que pour des informations relatives à un défaut de fonctionnement de classe C. Le défaut de fonctionnement détecté le premier l’emporte sur les défauts de fonctionnement détectés par la suite sauf si le défaut de fonctionnement détecté en dernier relève d’une classe supérieure.

Lorsqu’un dispositif est surveillé par le système OBD mais qu’il n’est pas visé par l’appendice 5, les renseignements concernant la trame fixe doivent comprendre des renseignements destinés aux sondes et aux actionneurs du dispositif en question, proches de ceux décrits dans l’appendice 5. Une demande d’homologation doit être déposée auprès des services d’homologation.

4.7.1.5	État de préparation

Un moniteur ou un groupe de moniteurs sont considérés comme "prêt" lorsqu’ils ont fonctionné depuis le dernier effacement à la demande d’un analyseur OBD extérieur. Ils sont dans l’état "non prêt" lorsque les codes défaut enregistrés sont effacés à la demande d’un analyseur extérieur.

La coupure normale du moteur ne doit pas modifier l’état de préparation.

Le constructeur peut demander, sous réserve de l’accord des services d’homologation, que le moniteur soit considéré comme "prêt" alors que son état de préparation est insuffisant si la surveillance est empêchée par un certain nombre de séquences dues à la présence continue de conditions extrêmes (par exemple le froid ou l’altitude). Toute demande en ce sens doit définir les conditions dans lesquelles le système de surveillance doit être mis hors fonction et le nombre de séquences de fonctionnement possibles avant que le moniteur puisse être considéré comme "prêt".

4.7.2	Informations concernant le flux de données

Le système OBD communique en temps réel à un analyseur les informations indiquées aux tableaux 1 à 4 de l’appendice 5 de la présente annexe, sur demande (les valeurs de signal réelles devraient être préférées aux valeurs de signal de substitution).

Compte tenu des paramètres de charge et de couple calculés, le système OBD indique les valeurs les plus précises possibles calculées par l’unité de commande électronique appropriée (par exemple l’ordinateur de commande moteur).

Le tableau 1 de l’appendice 5 dresse la liste des informations OBD obligatoires en ce qui concerne la charge et le régime du moteur.

Le tableau 2 de l’appendice 5 indique les autres informations OBD qui doivent être indiquées si elles sont utilisées par les dispositifs antipollution ou le système OBD pour activer ou désactiver un moniteur OBD.

Le tableau 3 de l’appendice 5 précise les informations qui doivent être indiquées si le moteur est conçu pour détecter ou calculer ces informations 6/. Le constructeur peut décider d’y ajouter d’autres informations concernant la trame fixe ou le flux de données.

Lorsqu’un dispositif est surveillé par le système OBD mais n’est pas visé par l’appendice 5 (par exemple un SCR), les informations concernant le flux de données doivent contenir des éléments d’information destinés aux capteurs et aux actionneurs dudit dispositif, proches de ceux décrits dans l’appendice 5. Une homologation doit être demandée au service d’homologation à ce sujet.

4.7.3	Accès aux informations OBD

Les informations OBD doivent exclusivement être communiquées conformément aux normes indiquées à l’appendice 6 de la présente annexe et dans les paragraphes ci-après 7/.

L’accès aux informations OBD défini dans un module spécifique ne doit être commandé par aucun code, autre dispositif ou méthode pouvant être obtenu uniquement auprès du constructeur ou de ses fournisseurs. L’interprétation des informations OBD ne doit nécessiter aucun décodage sauf si ces informations sont accessibles au public.

Il doit exister une méthode d’accès unique aux informations d’autodiagnostic, par exemple un point ou un nœud d’accès unique. Cette méthode doit permettre d’avoir accès à toutes les informations de diagnostic prescrites par la présente annexe. Elle doit aussi permettre d’avoir accès aux sous-registres d’information définis dans les modules spécifiques de la présente annexe (par exemple sur l’aptitude d’un véhicule à la circulation dans le cas d’un système d’autodiagnostic relatif au dispositif antipollution).

L’accès aux informations de diagnostic doit se faire au moyen de l’une des normes ci-dessous, qui sont mentionnées à l’appendice 6:

a)	ISO/PAS 27145 (communication câblée sur réseau local de commande)
b)	ISO 27145 (communication câblée par TCP/IP)
c)	SAE J1939-71

L’accès aux informations OBD doit se faire au moyen d’une connexion câblée.

Les informations OBD doivent être communiquées par le système OBD sur demande au moyen d’un analyseur conforme aux prescriptions de la norme pertinente indiquée à l’appendice 6 (communication avec l’analyseur extérieur).

4.7.3.1	Communication câblée sur réseau local de commande (CAN)

La vitesse de transmission de la liaison de données câblée du système OBD doit être de 250 ou de 500 kbps.

Il incombe au constructeur de choisir la vitesse en bauds et de concevoir le système OBD conformément aux prescriptions énoncées dans les normes mentionnées à l’appendice 6 et auxquelles renvoient les modules spécifiques. Le système OBD doit être compatible avec la détection automatique entre ces deux vitesses de transmission de données effectuée par l’appareillage d’essai externe.

L’interface de raccordement entre le véhicule et les instruments de diagnostic externes (par exemple analyseur) doit être normalisée et satisfaire à toutes les prescriptions de la norme ISO 15031-3 type A (12 volts continu) ou type B (24 volts continu) ou de la norme SAE J1939-13 (12 ou 24 volts continu).

4.7.3.2	(Réservé pour communication câblée par TCP/IP sur Ethernet)

4.7.3.3	Emplacement du connecteur

Le connecteur doit être situé à l’intérieur du véhicule dans l’espace situé en dessous du tableau de bord du côté du conducteur, cet espace étant délimité latéralement par la paroi du véhicule côté conducteur et la paroi de la console centrale côté conducteur (ou le plan médian du véhicule si le véhicule n’a pas de console centrale).

Il ne doit pas être placé plus haut que le bas de la jante du volant lorsque celui-ci est réglé à sa position la plus basse. Il ne doit pas être situé sur la console centrale ni dans celle-ci (c’est-à-dire ni sur les surfaces horizontales situées à proximité d’un levier de vitesse monté au plancher, du levier de frein à main ou des porte-gobelets, ni sur les surfaces verticales situées à proximité des commandes de l’installation radio, du système de climatisation ou du système de navigation). Il doit être placé de manière à être facilement identifiable et accessible (par exemple pour le branchement d’un appareil de diagnostic externe). Sur les véhicules équipés d’une porte latérale du conducteur, le connecteur doit être facilement identifiable et accessible pour une personne se tenant debout (ou en position accroupie) à l’extérieur de la porte du conducteur, cette dernière étant ouverte.

À la demande du constructeur, les services d’homologation peuvent approuver un autre emplacement, à condition qu’il soit facilement accessible et protégé contre toute détérioration accidentelle dans des conditions normales d’utilisation (par exemple, l’emplacement indiqué dans la série de normes ISO 15031).

Si le connecteur est muni d’un couvercle ou est placé dans un compartiment spécial, le couvercle ou la trappe du compartiment doivent pouvoir être ouverts à la main sans usage d’outils et doivent porter l’indication bien lisible “autodiagnostic (OBD)”.

Le constructeur peut équiper les véhicules d’autres connecteurs de diagnostic et prises de transmission de données pour des usages constructeur autres que les fonctions d’autodiagnostic prescrites. Si le connecteur supplémentaire est de même modèle que l’un des connecteurs de diagnostic normalisés autorisés à l’appendice 6, seul celui prescrit par la présente annexe doit porter la mention bien lisible “autodiagnostic (OBD)” pour le distinguer des autres connecteurs semblables.

4.7.4	Effacement/remise à zéro des informations OBD au moyen d’un analyseur

À la demande de l’analyseur, les données ci-après peuvent être effacées ou remises à la valeur enregistrée dans la mémoire de l’ordinateur conformément aux dispositions de la présente annexe:

| Informations OBD | Effaçables | Réinitialisables 8/ |
| --- | --- | --- |
| État de l’indicateur de défaut |  | X |
| État de préparation du système OBD |  | X |
| Nombre d’heures pendant lesquelles le moteur a fonctionné depuis l’activation de l’indicateur de défaut (compteur état permanent) | X |  |
| Tous codes défaut | X |  |
| Valeur du compteur B1 affichant le plus grand nombre d’heures de fonctionnement moteur |  | X |
| Nombre d’heures de fonctionnement moteur affichées au(x) compteur(s) B1 |  | X |
| Données de trame fixe prescrites par la présente annexe | X |  |

Les informations OBD ne doivent pas être effacées par le débranchement de la (des) batterie(s) du véhicule.

4.8	Sécurité électronique

Tout véhicule équipé d’un dispositif antipollution doit aussi être équipé de dispositifs empêchant sa modification, sauf celle prévue par le constructeur. Le constructeur peut autoriser des modifications, à condition que celles-ci soient nécessaires au contrôle, à l’entretien, à l’inspection, à la mise en conformité ou la réparation du véhicule.

Tous les codes informatiques et les paramètres d’exploitation reprogrammables doivent être protégés contre toute modification non autorisée et bénéficier d’un niveau de protection au moins égal à celui prévu dans les dispositions de la norme ISO 15031-7 (SAE J2186) ou J1939-73, à condition que l’échange de données sur la sécurité soit effectué à l’aide des protocoles et de la prise de diagnostic prescrits dans la présente annexe. Toutes les puces à mémoire amovibles doivent être moulées, enfermées dans un boîtier scellé, ou protégées par des algorithmes électroniques, et ne doivent pas pouvoir être remplacées sans l’aide d’outils et de procédures spécialisés.

Les paramètres d’exploitation du moteur à code informatique ne doivent pas pouvoir être modifiés sans l’aide d’outils et de procédures spécialisés (par exemple, les éléments informatiques doivent être soudés ou moulés ou encore enfermés dans des boîtiers scellés).

Les constructeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger au maximum les dispositifs d’alimentation en carburant contre toute manipulation non autorisée sur les véhicules en circulation.

Les constructeurs peuvent demander aux services d’homologation à être exemptés de l’une de ces prescriptions pour les véhicules peu susceptibles de nécessiter une protection. Les services d’homologation se fonderont pour cela sur, entre autres, la présence sur le véhicule en question d’un microcircuit d’amélioration des performances, sur les performances du véhicule et sur le volume de vente escompté.

Les constructeurs utilisant des systèmes de codage informatique programmables (par exemple une mémoire morte programmable effaçable électroniquement) doivent empêcher toute reprogrammation non autorisée. Les constructeurs doivent mettre en place des dispositifs perfectionnés contre une utilisation non autorisée et concevoir des protections nécessitant un accès électronique à un ordinateur extérieur dont ils auront la maîtrise. Toute autre méthode assurant un niveau de protection équivalent pourra être homologuée par les services d’homologation.

4.9	Durabilité du système d’autodiagnostic

Le système d’autodiagnostic doit être conçu et construit de manière à permettre d’identifier les types de défauts de fonctionnement pendant toute la durée de service du véhicule ou du système de gestion moteur.

Toutes dispositions supplémentaires traitant de la durabilité des systèmes d’autodiagnostic sont énoncées dans la présente annexe.

Un système d’autodiagnostic ne doit pas pouvoir être programmé ni conçu d’autre manière pour se désactiver partiellement ou totalement en fonction de l’âge et/ou du kilométrage du véhicule pendant la durée de service du véhicule; il ne doit pas non plus comprendre dans sa programmation d’algorithmes ou de stratégies visant à réduire l’efficacité du système d’autodiagnostic dans le temps.

5.	PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ

5.1	Valeurs limites

Les OTL relatives aux critères de surveillance pertinents fixés à l’appendice 3 sont définies dans le corps principal du présent Règlement.

5.2	Mise hors fonction provisoire du système OBD

Les Parties contractantes peuvent accepter que les services d’homologation approuvent la désactivation provisoire d’un système OBD dans les conditions définies dans les paragraphes ci-dessous.

Au moment de l’homologation de type, le constructeur doit remettre aux services d’homologation une description détaillée de chacune des méthodes de mise hors fonction provisoire de l’OBD ainsi que les données techniques montrant que dans ces conditions-là une surveillance ne serait ni fiable ni pratique.

Dans tous les cas, la surveillance doit reprendre dès que les conditions justifiant une mise hors fonction provisoire n’existent plus.

5.2.1	Sûreté du moteur et/ou du véhicule

Les constructeurs peuvent demander l’autorisation de mettre hors fonction les systèmes de surveillance OBD en cas d’activation d’opérations de sûreté.

Le système de surveillance OBD n’est pas censé évaluer les composants en cas de défaut de fonctionnement si cette évaluation présente un danger pour la sûreté du véhicule.

5.2.2	Température ambiante et altitude

Les constructeurs peuvent demander l’autorisation de mettre hors fonction les moniteurs OBD lorsque la température ambiante au démarrage du moteur est inférieure à 266 K (-7 °C ou 20 °F) ou supérieure à 308 K (35 °C ou 95 °F), ou à des altitudes supérieures à 2 500 m (8 202 pieds) au-dessus du niveau de la mer.

Un constructeur peut demander qu’un moniteur OBD soit mis hors fonction à d’autres températures ambiantes à condition qu’il apporte la preuve, étayée par des données techniques, qu’une erreur d’interprétation pourrait se produire aux températures prescrites à cause de leur effet sur le composant lui-même (par exemple par givrage).

Note:	Les conditions ambiantes peuvent être évaluées au moyen de méthodes indirectes; la température ambiante par exemple peut être celle de l’air d’admission.

5.2.3	Bas niveau du carburant dans le réservoir

Les constructeurs peuvent demander l’autorisation de mettre hors fonction les systèmes de surveillance affectés par le bas niveau du carburant dans le réservoir ou la panne sèche (par exemple, en cas de détection d’un défaut de fonctionnement du système d’alimentation ou de ratés d’allumage). Le niveau de carburant dans le réservoir est considéré comme bas lorsqu’il ne dépasse pas 100 litres ou 20 % de la contenance nominale du réservoir, si cette dernière valeur est plus basse.

5.2.4	Tension de la batterie ou du circuit électrique

Les constructeurs peuvent demander l’autorisation de mettre hors fonction les systèmes de surveillance qui risquent d’être affectés par une tension insuffisante ou excessive de la batterie ou du circuit électrique du véhicule.

5.2.4.1	Tension insuffisante

Lorsqu’un système de surveillance est affecté par une tension insuffisante de la batterie ou du circuit électrique du véhicule, les constructeurs peuvent demander l’autorisation de le mettre hors fonction lorsque cette tension est inférieure à 90 % de la tension nominale (soit 11 volts pour une batterie de 12 volts, ou 22 volts pour une batterie de 24 volts). Les constructeurs peuvent demander l’autorisation de fixer ce seuil plus haut.

Le constructeur doit prouver qu’aux tensions ci-dessus le système OBD ne serait pas fiable et qu’un véhicule ne pourrait pas durablement fonctionner dans ces conditions, ou alors que le système OBD devrait être capable de détecter un défaut de fonctionnement à la tension de mise hors fonction des autres moniteurs.

5.2.4.2	Tension excessive

Dans le cas de systèmes affectés par une tension excessive de la batterie ou du circuit électrique du véhicule, les constructeurs peuvent demander l’homologation de systèmes de surveillance qui se mettent hors fonction lorsque la tension de la batterie ou du circuit électrique dépasse un certain seuil.

Le constructeur doit prouver qu’aux tensions ci-dessus le système OBD ne serait pas fiable, et que soit le système d’alarme du circuit de charge ou de l’alternateur serait allumé (ou le témoin de charge serait dans la zone rouge), soit le système OBD censé surveiller la tension devrait détecter un défaut de fonctionnement à la tension utilisée pour mettre les autres moniteurs hors fonction.

5.2.5	Prises de force actives

Le constructeur peut demander l’autorisation de provisoirement mettre hors fonction le système de surveillance de véhicules équipés d’une prise de force, à condition que celle-ci soit provisoirement active.

5.2.6	Régénération forcée

Le constructeur peut demander l’autorisation de mettre hors fonction un système de surveillance OBD lors de la régénération forcée d’un dispositif antipollution en aval du moteur (par exemple filtre à particules).

5.2.7	AECS

Le constructeur peut demander l’autorisation de mettre hors fonction les moniteurs du système OBD lors de l’activation d’une AECS, y compris une MECS, dans des conditions qui ne sont pas encore visées dans le paragraphe 5.2 si la capacité de surveillance d’un des moniteurs a à souffrir de l’activation d’une AECS.

6.	PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE JUSTIFICATION

Pour être conforme aux prescriptions de la présente annexe, un système OBD est soumis aux procédures suivantes:

a)	Sélection du système de gestion moteur de base. Celui-ci est choisi par le constructeur en accord avec les services d’homologation;

b)	Justification du classement d’un défaut de fonctionnement. Le constructeur soumet aux services d’homologation le classement de chaque défaut de fonctionnement du système de gestion moteur de base ainsi que les données connexes afin de justifier chaque classement;

c)	Sélection d’un composant détérioré. Le constructeur remet, à la demande des services d’homologation, des composants détériorés aux fins d’essai. Ces composants sont choisis sur la base de données communiquées par le constructeur.

6.1	Famille de systèmes OBD

Le constructeur est chargé de déterminer la composition d’une famille de systèmes OBD. Le regroupement de systèmes de gestion moteur dans une même famille requiert de bonnes connaissances techniques et doit être soumis à l’approbation des services d’homologation.

Des moteurs n’appartenant pas à la même famille peuvent parfaitement appartenir à la même famille de systèmes OBD.

6.1.1	Paramètres définissant une famille de systèmes OBD

Une famille de systèmes OBD se caractérise par un certain nombre de paramètres techniques de base communs à tous les systèmes de gestion moteur de ladite famille.

Pour que les systèmes de gestion moteur appartiennent à la même famille, il faut que les paramètres de base ci-dessous soient les mêmes:

a)	Dispositifs antipollution;

b)	Méthodes de surveillance OBD;

c)	Critères d’efficacité et surveillance des composants;

d)	Paramètres de surveillance (par exemple la fréquence).

Ces similitudes doivent être prouvées par le constructeur au moyen de démonstrations techniques appropriées ou d’autres procédures et doivent être soumises à l’approbation des services d’homologation.

Le constructeur peut demander aux services d’homologation d’autoriser de légères différences entre les méthodes de surveillance et/ou de diagnostic des dispositifs antipollution en raison de configurations variables, lorsque le constructeur estime qu’elles sont semblables parce qu’elles:

a)	ne diffèrent que pour répondre à des particularités des éléments considérés (par exemple taille, débit d’échappement, etc.); ou

b)	se fondent sur de bonnes connaissances techniques.

6.1.2	Système de gestion moteur de base

Pour qu’une famille de systèmes OBD satisfasse aux prescriptions de la présente annexe, il suffit que le système OBD de base y satisfasse.

Le système de base est choisi par le constructeur et soumis à l’approbation des services d’homologation.

Avant l’essai, les services d’homologation peuvent décider de demander au constructeur de choisir un autre système aux fins de démonstration.

Le constructeur peut en outre proposer aux services d’homologation de soumettre à des essais d’autres systèmes OBD que le système de base.

6.2	Justification du classement d’un défaut de fonctionnement

Le constructeur doit remettre aux services d’homologation les documents prouvant le bon classement de chaque défaut de fonctionnement. Ces documents doivent comprendre une analyse du défaut de fonctionnement (par exemple les éléments d’un mode défaut et d’une analyse d’effet), mais aussi:

a)	Les résultats d’une simulation;

b)	Les résultats d’essai;

c)	Le renvoi à un classement précédemment approuvé.

On trouvera dans les paragraphes suivants les prescriptions relatives à la justification du bon classement des défauts de fonctionnement, ainsi que des prescriptions relatives aux essais. Le nombre minimum d’essais est de quatre et le nombre maximum d’essais est égal à quatre fois le nombre de systèmes de gestion moteur faisant partie de la famille de systèmes OBD. Les services d’homologation peuvent décider d’interrompre les essais à tout moment avant que le nombre maximum d’essais n’ait été atteint.

Dans des cas très précis, lorsqu’il n’est pas possible de procéder à des essais de classement (par exemple parce qu’une MECS est activée et que le moteur ne peut être soumis à l’essai prévu, etc.), le défaut peut être classé sur la base de considérations techniques. Cette exception doit être justifiée par le constructeur et doit être approuvée par les services d’homologation.

6.2.1	Justification d’une affectation à la classe A

L’affectation par le constructeur d’un défaut à la classe A n’est pas soumise à un essai de justification.

Si les services d’homologation désapprouvent l’affectation par le constructeur d’un défaut de fonctionnement à la classe A, ils peuvent demander à ce que ce défaut soit reclassé dans la classe B1, B2 ou C, selon le cas.

Dans ce cas, il doit être consigné dans le document d’homologation que le défaut de fonctionnement a été classé comme le demandaient les services d’homologation.

6.2.2	Justification d’une affectation à la classe B1 (distinction entre la classe A et la classe B1)

Pour justifier l’affectation d’un défaut de fonctionnement à la classe B1, les documents présentés doivent clairement apporter la preuve que, dans certaines conditions 9/, le défaut en question provoque des émissions inférieures aux OTL.

Si les services d’homologation exigent une analyse des émissions pour justifier l’affectation d’un défaut à la classe B1, le constructeur doit apporter la preuve que les émissions provoquées par le défaut en question sont, dans certains cas, inférieures aux OTL:

a)	Le constructeur choisit, en accord avec les services d’homologation, les conditions de l’essai;

b)	Le constructeur n’est pas obligé d’apporter la preuve que, dans d’autres conditions, les émissions dues à ce défaut de fonctionnement seraient supérieures aux OTL.

Si le constructeur ne peut justifier le bien-fondé de l’affectation du défaut en question à la classe B1, ce défaut est affecté à la classe A.

6.2.3	Justification d’une affectation à la classe B1 (distinction entre la classe B2 et la classe B1)

Si les services d’homologation contestent l’affectation par le constructeur d’un défaut de fonctionnement à la classe B1 parce qu’ils estiment que les OTL ne sont pas dépassées, ils peuvent exiger sa réaffectation à la classe B2 ou C. Dans ce cas, il doit être consigné dans les documents d’homologation que le défaut de fonctionnement en question a été classé comme le demandaient les services d’homologation.

6.2.4	Justification d’une affectation à la classe B2 (distinction entre B2 et B1)

Pour justifier l’affectation d’un défaut de fonctionnement à la classe B2, le constructeur doit apporter la preuve que les émissions sont inférieures aux OTL.

Si les services d’homologation contestent l’affectation d’un défaut de fonctionnement à la classe B2 parce qu’ils estiment que les OTL sont dépassées, il peut être exigé du constructeur d’apporter la preuve au moyen d’essais que les émissions dues au défaut de fonctionnement sont inférieures aux OTL.

Si les essais ne sont pas concluants, les services d’homologation exigent la réaffectation de ce défaut de fonctionnement à la classe A ou B1, et le constructeur devra par la suite justifier le bien-fondé de ce classement et la documentation devra être mise à jour.

6.2.5	Justification d’une affectation à la classe B2 (distinction entre la classe B2 et la classe C)

Si les services d’homologation contestent l’affectation par le constructeur d’un défaut de fonctionnement à la classe B2 parce qu’ils estiment que les valeurs limites n’ont pas été dépassées, ils peuvent en exiger la réaffectation à la classe C. Dans ce cas, il doit être consigné dans le document d’homologation que le défaut de fonctionnement a été classé comme le demandaient les services d’homologation.

6.2.6	Justification d’une affectation à la classe C

Pour justifier le bien-fondé de l’affectation d’un défaut à la classe C, le constructeur doit apporter la preuve que les émissions sont inférieures aux valeurs limites.

Si les services d’homologation contestent l’affectation d’un défaut de fonctionnement à la classe C, il peut être exigé du constructeur d’apporter la preuve par des essais que les émissions dues à ce défaut sont inférieures aux valeurs limites.

Si les essais ne sont pas concluants, les services d’homologation demandent le reclassement de ce défaut et le constructeur doit ensuite justifier le bien-fondé de cette réaffectation et les documents pertinents doivent être mis à jour.

6.3	Procédure à suivre pour faire la preuve de l’efficacité d’un système OBD

Le constructeur doit soumettre aux services d’homologation un dossier d’information complet apportant la preuve de l’efficacité du système OBD et comprenant entre autres:

a)	Des algorithmes et des diagrammes de décision;

b)	Les résultats d’essais et/ou de simulations;

c)	Des renvois à des systèmes précédemment homologués, par exemple.

On trouvera ci-après la procédure à suivre pour faire la preuve de l’efficacité d’un système OBD, ainsi que des prescriptions relatives aux essais. Le nombre minimum d’essais est de quatre et le nombre maximum d’essais est égal à quatre fois le nombre de systèmes de gestion moteur faisant partie de la famille de systèmes OBD. Les services d’homologation peuvent décider d’interrompre les essais à tout moment avant que le nombre maximum d’essais n’ait été atteint.

6.3.1	Procédure à suivre pour faire la preuve de l’efficacité d’un système OBD au moyen d’essais

Outre les justificatifs mentionnés au paragraphe 6.3 ci-dessus, le constructeur doit apporter la preuve de l’efficacité des systèmes antipollution ou de leurs composants en les soumettant à des essais au banc, conformément aux procédures prescrites au paragraphe 7.2 de la présente annexe.

Dans ce cas, le constructeur doit produire les composants détériorés retenus ou le dispositif électrique choisi pour simuler un défaut de fonctionnement.

La détection d’un défaut de fonctionnement par le système OBD et sa réaction appropriée (état de l’indicateur de défaut, enregistrement du code défaut, etc.) doivent être justifiées conformément au paragraphe 7.2.

6.3.2	Choix d’un élément (ou d’un système) détérioré

Le présent paragraphe s’applique aux cas dans lesquels le défaut de fonctionnement choisi pour l’essai OBD est évalué en fonction des émissions aval 10/ (surveillance des valeurs limites − voir par. 4.2) et le constructeur doit justifier, au moyen d’un essai, le choix de cet élément détérioré.

Dans des cas très précis, la justification du choix de composants ou de systèmes détériorés au moyen d’un essai n’est pas possible (par exemple, en cas d’activation d’une MECS, ou encore si le moteur ne peut être soumis à aucun essai). Dans ces cas-là, le composant détérioré doit être choisi sans essai. Cette exception doit être justifiée par le constructeur et doit être approuvée par les services d’homologation.

6.3.2.1	Choix d’un composant détérioré servant à justifier la détection de défauts des classes A et B1

Si un défaut de fonctionnement choisi par les services d’homologation se traduit par des émissions aval susceptibles de dépasser les valeurs limites OBD, le constructeur doit apporter la preuve au moyen d’essais conformes au paragraphe 7 que le composant ou le dispositif détérioré ne provoque pas des émissions dépassant les valeurs limites OBD de plus de 20 %.

6.3.2.2	Choix de composants détériorés servant à justifier la détection de défauts de classe B2

Dans le cas de défauts de classe B2, et à la demande des services d’homologation, le constructeur doit apporter la preuve au moyen d’essais conformes au paragraphe 7 que le composant ou le dispositif détérioré ne provoque pas des émissions supérieures aux valeurs limites OBD.

6.3.2.3	Choix de composants détériorés servant à justifier la détection de défauts de classe C

Dans le cas de défauts de classe C, et à la demande des services d’homologation, le constructeur doit apporter la preuve au moyen d’essais conformes au paragraphe 7 que le composant ou le dispositif détérioré ne provoque pas des émissions supérieures aux valeurs limites.

6.3.3	Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir au minimum les renseignements indiqués à l’appendice 4.

6.4	Homologation d’un système OBD présentant des défauts de fonctionnement

6.4.1	Les Parties contractantes peuvent autoriser les services d’homologation à approuver, à la demande d’un constructeur, un système OBD présentant un ou plusieurs défauts de fonctionnement.

Dans l’examen de cette requête, les services d’homologation déterminent si les prescriptions énoncées dans la présente annexe peuvent être respectées ou si elles sont déraisonnables.

Les services d’homologation prennent en considération les données fournies par le constructeur, entre autres en ce qui concerne la faisabilité technique, les délais de fabrication et les cycles de production, y compris l’introduction et le retrait progressif de moteurs ainsi que la mise à niveau des logiciels, afin de voir si le système OBD pourra respecter les dispositions de la présente annexe et si le constructeur a fait suffisamment d’efforts pour satisfaire aux prescriptions de la présente annexe.

Les services d’homologation rejetteront toutes les demandes dépourvues d’un moniteur de diagnostic, c’est-à-dire d’où sont absents tous les moniteurs prescrits aux appendices de l’annexe 3.

6.4.2	Période pendant laquelle les défauts de fonctionnement sont admis

Un défaut de fonctionnement peut subsister pendant un an après la date d’homologation du système de gestion moteur.

Si le constructeur peut prouver aux services d’homologation qu’il faudrait apporter de profondes modifications au moteur et allonger le délai de fabrication pour corriger ce défaut de fabrication, le défaut peut subsister pendant une année supplémentaire, à condition que la durée totale du défaut ne dépasse pas trois ans (c’est-à-dire trois fois un an).

Le constructeur ne peut pas demander de prolongation de la période en question.

7.	PROCÉDURES D’ESSAI

7.1	Modalités d’essai

La justification au moyen d’essais du classement d’un défaut de fonctionnement et la démonstration au moyen d’essais de l’efficacité d’un système OBD sont deux questions qui seront examinées séparément. Par exemple, un défaut de classe A ne nécessite pas d’essai de classement mais peut fort bien nécessiter des essais d’efficacité sur le système OBD.

Le cas échéant, le même essai peut être utilisé pour justifier le classement d’un défaut de fonctionnement ou le choix d’un composant détérioré fourni par le constructeur ou encore prouver l’efficacité d’un système OBD.

Le système de gestion moteur sur lequel le système OBD est soumis aux essais doit satisfaire aux prescriptions en matière d’émissions énoncées dans le présent Règlement.

7.1.1	Procédure d’essai servant à justifier le classement d’un défaut de fonctionnement

Lorsque, conformément au paragraphe 6.2, les services d’homologation exigent du constructeur qu’il justifie, au moyen d’essais, le classement d’un défaut de fonctionnement, ce dernier doit procéder à une série d’essais des systèmes antipollution.

Conformément au paragraphe 6.2.2, lorsque les services d’homologation exigent que des essais soient effectués pour justifier l’affectation d’un défaut à la classe B1 plutôt qu’à la classe A, le constructeur doit apporter la preuve que les émissions provoquées par le défaut de fonctionnement en question sont, dans certains cas, inférieures aux valeurs limites OBD:

a)	Lorsque le constructeur définit lesdites conditions d’essai de concert avec les services d’homologation;

b)	Lorsque le constructeur n’est pas tenu d’apporter la preuve que, dans d’autres conditions, les émissions dues à ce défaut de fabrication seraient effectivement supérieures aux valeurs limites OBD.

Les essais d’émission peuvent être répétés, à la demande du constructeur, jusqu’à trois fois.

Si l’un de ces essais donne des émissions inférieures à la valeur limite OBD considérée, l’affectation du défaut à la classe B1 est approuvée.

Lorsque les services d’homologation exigent des essais pour justifier l’affectation d’un défaut de fonctionnement à la classe B2 plutôt qu’à la classe B1, ou encore à la classe C plutôt qu’à la classe B2, les essais d’émission n’ont pas besoin d’être répétés. Si les niveaux d’émission relevés pendant l’essai sont supérieurs à la valeur limite OBD considérée ou aux limites fixées, le défaut de fonctionnement doit être reclassé.

Note:	Conformément au paragraphe 6.2.1, le présent paragraphe ne s’applique pas aux défauts de classe A.

7.1.2	Modalités de l’essai servant à démontrer l’efficacité d’un système OBD

Si les services d’homologation demandent, en application du paragraphe 6.3, qu’un système OBD soit soumis à des essais d’efficacité, ceux-ci doivent se dérouler comme suit:

a)	Le constructeur doit découvrir l’élément ou le système défectueux responsable du défaut de fonctionnement décelé par les services d’homologation;

b)	Le cas échéant et si les services d’homologation en font la demande, le constructeur doit apporter la preuve, au moyen d’un essai, que l’élément défectueux se prête à une démonstration d’efficacité de surveillance;

c)	Le constructeur doit apporter la preuve que le comportement du système OBD est conforme aux dispositions de la présente annexe (état de l’indicateur de défaut, enregistrement du code défaut par exemple) au plus tard à la fin de la série des cycles d’essais.

7.1.2.1	Choix du composant détérioré

Si les services d’homologation demandent au constructeur de choisir un élément défectueux en procédant à des essais conformes au paragraphe 6.3.2, il doit s’agir d’essais portant sur les émissions.

S’il apparaît que l’installation d’un élément ou d’un dispositif défectueux dans un système de gestion moteur rend impossible toute comparaison avec les valeurs limites (par exemple, parce que les conditions statistiques de validation du cycle d’essais d’émissions applicables ne sont pas remplies), cet élément ou ce dispositif détérioré peut être considéré comme choisi à partir du moment où les services d’homologation donnent leur accord sur la foi d’arguments techniques fournis par le constructeur.

Lorsque l’installation d’un élément ou d’un dispositif défectueux sur un système de gestion moteur fait que la courbe de pleine charge (que doit atteindre un moteur fonctionnant correctement) ne peut être atteinte pendant l’essai, cet élément ou dispositif défectueux peut être considéré comme retenu si les services d’homologation donnent leur accord sur la foi d’arguments techniques apportés par le constructeur.

7.1.2.2	Détection d’un défaut de fonctionnement

Tous les moniteurs choisis par les services d’homologation pour faire l’objet d’un essai au banc doivent réagir à l’introduction de l’élément détérioré choisi conformément aux prescriptions de la présente annexe, pendant deux cycles d’essais consécutifs, conformément au paragraphe 7.2.2 de la présente annexe.

S’il est prévu dans le protocole de surveillance, avec l’accord des services d’homologation, que chaque moniteur a besoin de plus de deux séquences, le nombre de cycles d’essais peut être augmenté à la demande du constructeur.

Lors de l’essai de justification, chaque cycle d’essais doit être séparé du suivant par un arrêt du moteur. Le temps s’écoulant jusqu’au redémarrage doit être mis à profit pour continuer à surveiller la gestion du moteur après son arrêt et relever toute situation utile pour la suite des opérations.

L’essai peut être considéré comme achevé dès que le système OBD a réagi conformément aux prescriptions de la présente annexe.

7.2	Essais applicables

Les essais d’émission, qui se présentent sous la forme d’un cycle d’essais, servent à mesurer les émissions.

Le cycle d’essais OBD est le cycle d’essais servant à évaluer l’efficacité du moniteur OBD; la plupart du temps, ces cycles d’essais sont les mêmes.

7.2.1	Cycle d’essais des émissions

Le cycle d’essais visé dans la présente annexe pour mesurer les émissions est le cycle d’essais WHTC décrit à l’annexe 4B.

7.2.2	Cycle d’essais OBD

Le cycle d’essais OBD mondial harmonisé visé dans la présente annexe est la partie démarrage à chaud du cycle d’essais WHTC décrit à l’annexe 4B.

À la demande du constructeur et sous réserve de l’acceptation des services d’homologation, le cycle d’essais OBD peut être la partie démarrage à froid du cycle d’essais WHTC. La demande est accompagnée de considérations techniques, de résultats de simulations ou d’essais, par exemple, prouvant que:

a)	Les résultats du cycle d’essais dans un moniteur qui sera utilisé pour des essais en conduite réelle; et

b)	Le cycle d’essais OBD harmonisé au plan mondial ou régional s’il est montré qu’il convient moins au travail de surveillance requis (par exemple surveillance de la consommation de carburant).

7.2.3	Conditions de conduite des essais

Les conditions (à savoir la température, l’altitude, la qualité du carburant, etc.) dans lesquelles les essais prescrits aux paragraphes 7.2.1 et 7.2.2 doivent être conduits sont les mêmes que celles prescrites pour le cycle d’essais WHTC, énoncées à l’annexe 4B.

Dans le cas d’essai d’émission destiné à justifier l’affectation d’un défaut à la classe B1, les conditions d’essai peuvent s’écarter, si le constructeur en décide ainsi, de celles prescrites dans les paragraphes ci-dessus, conformément au paragraphe 6.2.2.

7.3	Rapports d’essai

Les rapports d’essai contiennent au minimum les renseignements énoncés à l’appendice 4.

8.	PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE DOCUMENTATION

8.1	Documentation aux fins d’homologation

Le constructeur présente un dossier d’information qui décrit en détail le système OBD. Le dossier doit être présenté en deux parties:

a)	La première partie, qui peut être concise, à condition qu’elle mette en évidence les relations entre les moniteurs, les capteurs/actionneurs et les conditions d’utilisation (c’est-à-dire qu’elle décrive les conditions dans lesquelles les moniteurs peuvent fonctionner et celles dans lesquelles ils ne peuvent pas fonctionner). Elle doit décrire le fonctionnement du système OBD, notamment le classement des défauts. Ces documents sont conservés par les services d’homologation et peuvent être mis à la disposition des Parties intéressées qui en font la demande;

b)	La seconde partie, qui contient des données, notamment des détails sur les composants ou les systèmes volontairement détériorés, ainsi que les résultats des essais correspondants pour justifier les décisions ci-dessus, ainsi que la liste de tous les signaux d’entrée et de sortie à la disposition du système de gestion moteur et surveillés par le système OBD. La seconde partie doit en outre décrire chacune des stratégies de surveillance ainsi que le processus de décision.

Le contenu de la seconde partie est strictement confidentiel. Les renseignements qu’elle contient peuvent être conservés par les services d’homologation ou, à la discrétion des services d’homologation, ils peuvent être conservés par le constructeur, mais mis à la disposition des services d’homologation au moment de l’homologation et à tout moment pendant la durée de validité de l’homologation.

8.1.1	Documentation concernant chaque composant ou système soumis à une surveillance

Le dossier d’information présenté dans la deuxième partie comprend, pour chaque composant ou système soumis à une surveillance, entre autres les éléments suivants:

a)	Les défauts de fonctionnement et les codes défauts correspondants;

b)	La méthode de surveillance utilisée pour déceler les défauts de fonctionnement;

c)	Les paramètres utilisés pour déceler les défauts de fonctionnement et, le cas échéant, les valeurs limites OBD utilisées (efficacité et surveillance des composants);

d)	Les critères d’enregistrement d’un code défaut;

e)	La "durée" de la surveillance (temps qui s’écoule jusqu’à la fin de la procédure) et la fréquence des contrôles (en continu ou une fois par trajet par exemple).

8.1.2	Documentation concernant le classement des défauts de fonctionnement

Le dossier d’information présenté dans la deuxième partie comprend, pour le classement des défauts, entre autres les éléments suivants:

Le classement des défauts de fonctionnement de chaque code défaut doit être documenté. Ce classement peut varier selon le type du système gestion moteur (par exemple en fonction de la puissance du moteur) à l’intérieur d’une même famille de systèmes OBD.

Ces renseignements doivent comprendre les justifications techniques requises au paragraphe 4.2 de la présente annexe concernant l’affectation aux classes A, B1 ou B2.

8.1.3	Documentation propre à une famille de systèmes OBD

Le dossier d’information présenté dans la deuxième partie comprend, pour la famille de systèmes OBD, entre autres les éléments suivants:

Une description de la famille de systèmes OBD doit être fournie. Elle doit comprendre la liste des types de moteur faisant partie de la famille, ainsi qu’une description de ceux-ci, une description du système OBD de base ainsi que tous les éléments caractéristiques de cette famille conformément au paragraphe 6.1.1 de la présente annexe.

Si la famille de systèmes OBD comprend des systèmes de gestion moteur appartenant à d’autres familles, une description concise de ces familles doit être fournie.

De plus, le constructeur doit fournir la liste de tous les éléments électroniques d’entrée et de sortie ainsi que le protocole de communication utilisé pour chacune des familles de systèmes OBD.

8.2	Documentation nécessaire au montage d’un système de gestion moteur équipé d’un système OBD

Le constructeur doit indiquer dans la notice de montage de ses systèmes de gestion moteur les renseignements qui garantiront que le véhicule, s’il est correctement utilisé, que ce soit sur la route ou autrement, satisfera aux prescriptions de la présente annexe. Cette notice devra indiquer entre autres:

a)	Les prescriptions techniques détaillées du système, notamment les dispositions garantissant la compatibilité du système de gestion moteur avec le système OBD;

b)	La procédure de vérification à effectuer.

L’existence et la pertinence de ces prescriptions d’installation peuvent être vérifiées lors de l’homologation du système de gestion moteur.

Note:	Si le constructeur demande l’homologation directe du système OBD pour son montage sur le véhicule, cette documentation n’est pas obligatoire.

8.3	Documentation relative aux informations concernant le système OBD

Les prescriptions de l’appendice 7 doivent être respectées.

9.	APPENDICES

Appendice 1:	Homologation du montage de systèmes OBD

Appendice 2:	Défauts de fonctionnement − Illustration de l’état du code défaut − Illustration de l’indicateur de défaut et des modes d’activation des compteurs

Appendice 3:	Prescriptions relatives à la surveillance

Appendice 4:	Rapport de conformité technique

Appendice 5:	Trame fixe et informations concernant le flux des données

Appendice 6:	Normes de référence

Appendice 7:	Documentation concernant les informations relatives aux systèmes OBD

Annexe 9B− Appendice 1

HOMOLOGATION DU MONTAGE DES SYSTÈMES OBD

Le présent appendice envisage le cas dans lequel le constructeur demande l’homologation du montage sur un véhicule d’un système OBD faisant partie d’une famille de systèmes OBD et conforme aux prescriptions de la présente annexe.

Dans ce cas, outre les prescriptions générales énoncées dans la présente annexe, le constructeur doit faire la preuve de la bonne installation du système de gestion moteur. Pour ce faire, le constructeur doit se fonder sur le composant approprié, les résultats d’essais de vérification, par exemple, et s’assurer que les éléments ci-dessous sont conformes aux prescriptions de la présente annexe:

a)	Le montage du système OBD sur le véhicule en ce qui concerne sa compatibilité avec le système de gestion moteur;

b)	L’indicateur de défaut (pictogramme, modes d’activation, etc.);

c)	L’interface de communication câblée.

L’allumage de l’indicateur de défaut, l’enregistrement d’informations et l’échange de données OBD entre le véhicule et l’extérieur doivent être vérifiés. Aucune vérification ne devrait nécessiter le démontage du système de gestion moteur; une mise hors tension, par exemple, devrait suffire.

Annexe 9B − Appendice 2

DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT

ILLUSTRATION DE L’ÉTAT DU CODE DÉFAUT

ILLUSTRATION DE L’INDICATEUR DE DÉFAUT ET
DES MODES D’ACTIVATION DES COMPTEURS

Le présent appendice vise à illustrer les prescriptions énoncées aux paragraphes 4.3 et 4.6.6 de la présente annexe.

Il contient les figures suivantes:

Figure 1: 	Code défaut correspondant à un défaut de fonctionnement de classe B1

Figure 2: 	Code défaut correspondant à deux défauts de fonctionnement consécutifs de classe B1

Figure 3: 	Code défaut en cas de répétition d’un défaut de fonctionnement de classe B1

Figure 4: 	Défauts de fonctionnement de classe A − activation de l’indicateur de défaut et des compteurs de l’indicateur de défaut

Figure 5: 	Défauts de fonctionnement de classe B1 − activation du compteur de défauts B1 dans cinq cas.

Figure 1

Code défaut correspondant à un défaut de fonctionnement de classe B1

Notes:

	Point où commence la surveillance du défaut de fonctionnement en question.

N, M	La présente annexe stipule qu’il faut repérer des séquences opératoires clefs qui regroupent plusieurs événements et le comptage des séquences opératoires suivantes. Aux fins d’illustration, les séquences opératoires clefs correspondent aux valeurs N et M.

Par exemple, M représente la première séquence opératoire suivant la détection d’un éventuel défaut de fonctionnement alors que N représente la séquence opératoire au cours de laquelle l’indicateur de défaut est à l’arrêt.

Figure 2

Code défaut correspondant à deux défauts différents consécutifs de classe B1

Notes:

|  | Point où commence la surveillance du défaut de fonctionnement en question. |
| --- | --- |
| N, M N’, M’ | La présente annexe stipule qu’il faut repérer des séquences opératoires clefs qui regroupent plusieurs événements et le comptage des séquences opératoires suivantes. Aux fins d’illustration, les séquences opératoires clefs correspondent aux valeurs N et M dans le cas du premier défaut de fonctionnement et aux valeurs N’ et M’ dans le cas du second. |
|  | Par exemple, M représente la première séquence opératoire suivant la détection d’un éventuel défaut de fonctionnement alors que N représente la séquence opératoire au cours de laquelle l’indicateur de défaut est à l’arrêt. |
| N + 40 | La quarantième séquence opératoire après la désactivation de l’indicateur de défaut ou 200 heures de fonctionnement si cette échéance intervient plus tôt. |

Figure 3

Code défaut correspondant à la répétition d’un défaut de fonctionnement de classe B1

Notes:

|  | Point où commence la surveillance du défaut de fonctionnement en question. |
| --- | --- |
| N, M N’, M’ | La présente annexe stipule qu’il faut repérer des séquences opératoires clefs qui regroupent plusieurs événements et le comptage des séquences opératoires suivantes. Aux fins d’illustration, les séquences opératoires clefs correspondent aux valeurs N et M dans le cas du premier défaut de fonctionnement et aux valeurs N’ et M’ dans le cas du second. |
|  | Par exemple, M représente la première séquence opératoire suivant la détection d’un éventuel défaut de fonctionnement alors que N représente la séquence opératoire au cours de laquelle l’indicateur de défaut est à l’arrêt. |

Figure 4

Défaut de classe A − Activation de l’indicateur de défaut et de ses compteurs

Figure 5

Défaut de classe B1 − Activation du compteur B1 dans cinq cas

Note: Dans cet exemple, on suppose qu’il y a un seul compteur B1.

Annexe 9B − Appendice 3

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE

Le présent appendice dresse la liste des sous-ensembles ou des composants qui doivent être surveillés par le système OBD, conformément au paragraphe 4.2.

Appendice 3 − Point 1

SURVEILLANCE DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 
ET/OU ÉLECTRONIQUES

Les composants électriques et/ou électroniques servant à commander ou surveiller les systèmes antipollution décrits dans le présent appendice sont soumis à la surveillance définie au paragraphe 4.1 de la présente annexe. Il s’agit, entre autres, des sondes de pression, des capteurs de température, des capteurs de gaz d’échappement, des injecteurs de carburant dans l’échappement ou des injecteurs de réduction, des brûleurs de postcombustion ou des éléments chauffants, des bougies de préchauffage ou encore des préchauffeurs d’air d’admission.

Chaque fois qu’il existe une boucle de rétroaction, le système OBD doit surveiller la capacité du système de gestion moteur à maintenir la rétroaction telle qu’elle a été conçue (par exemple, instaurer une rétroaction dans le temps imparti par le constructeur, incapacité du système à assurer la rétroaction, ou la rétroaction est allée au bout des tolérances prévues par le constructeur) − surveillance des composants.

Appendice 3 − Point 2

FILTRE À PARTICULES

Le système OBD surveille, sur les moteurs qui en sont équipés, la bonne marche des composants ci-dessous du filtre à particules, en ce qui concerne:

a)	La présence du substrat du filtre à particules − surveillance d’un défaut de fonctionnement complet;

b)	Le colmatage du filtre à particules − défaut de fonctionnement complet;

c)	Le filtrage et la régénération (par exemple, accumulation de particules et retrait de ces particules lors de la régénération forcée) − surveillance de l’efficacité (par exemple, évaluation de paramètres mesurables tels que la contre-pression ou la pression différentielle, ce qui ne suffit peut-être pas à déceler tous les défauts qui nuisent à la qualité du filtrage).

Appendice 3 − Point 3

SURVEILLANCE DE LA RÉDUCTION CATALYTIQUE SÉLECTIVE (SCR)

Aux fins du présent appendice, on entend par SCR la réduction catalytique sélective ou tout autre dispositif de catalyse des NOx. Le système OBD surveille, sur les moteurs qui en sont équipés, la bonne marche des composants ci-dessous, en ce qui concerne:

a)	La capacité du système de réduction actif à réguler correctement l’injection, qu’il s’agisse d’une injection dans le système d’échappement ou dans les cylindres − surveillance de l’efficacité;

b)	La disponibilité du système de réduction actif à bord et la consommation du réducteur en cas d’utilisation d’un réducteur autre que le carburant (par exemple l’urée) − surveillance de l’efficacité;

c)	Le réducteur actif: dans la mesure du possible, la qualité du réducteur en cas d’utilisation d’un réducteur autre que le carburant (par exemple l’urée) − surveillance de l’efficacité.

Appendice 3 − Point 4

PIÈGE À NOX (OU ADSORBEUR DE NOX)

Le système OBD surveille, sur les moteurs qui en sont équipés, la bonne marche des composants ci-dessous du piège à NOx, en ce qui concerne:

a)	La capacité du système à adsorber et/ou stocker et transformer le NOx − surveillance de l’efficacité;

b)	La capacité du système de réduction actif à réguler correctement l’injection, qu’il s’agisse d’une injection dans le système d’échappement ou dans les cylindres − surveillance de l’efficacité.

Appendice 3 − Point 5

SURVEILLANCE DU CATALYSEUR À OXYDATION
POUR MOTEURS DIESEL

Le présent appendice s’applique exclusivement aux catalyseurs d’oxydation, qui sont distincts des autres systèmes de traitement aval. Les autres catalyseurs d’oxydation font l’objet d’un autre point du présent appendice.

Le système OBD surveille, sur les moteurs qui en sont équipés, la bonne marche des composants ci-dessous du catalyseur à oxydation pour moteurs diesel, en ce qui concerne:

a)	La capacité du catalyseur à oxydation à transformer les HC en amont des autres dispositifs de traitement aval − surveillance d’un défaut de fonctionnement complet;

b)	La capacité du catalyseur à oxydation à transformer les HC en aval des autres dispositifs de traitement aval − surveillance d’un défaut de fonctionnement complet.

Appendice 3 − Point 6

SURVEILLANCE DU SYSTÈME DE RECIRCULATION 
DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT (EGR)

Le système OBD surveille, sur les moteurs qui en sont équipés, la bonne marche des composants ci-dessous du système de recirculation des gaz d’échappement, en ce qui concerne:

a)	La capacité du système EGR à maintenir le flux prescrit, en décelant ses insuffisances ou ses excès − surveillance des valeurs limites d’émission;

b)	La capacité du système EGR à parvenir au flux prescrit, dans le délai prescrit par le constructeur − surveillance de l’efficacité;

c)	La capacité du système EGR à parvenir au refroidissement prescrit par le constructeur − surveillance de l’efficacité.

Appendice 3 − Point 7

SURVEILLANCE DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT

Le système OBD surveille, sur les moteurs qui en sont équipés, la bonne marche des composants ci-dessous du système d’alimentation en carburant, en ce qui concerne:

a)	La capacité du système d’alimentation en carburant à parvenir à la pression prescrite dans un circuit en boucle fermée − surveillance de l’efficacité;

b)	La capacité du système à parvenir à la pression prescrite dans un circuit en boucle fermée lorsque le système est conçu de telle sorte que la pression puisse être commandée indépendamment d’autres paramètres − surveillance de l’efficacité;

c)	La capacité du système d’alimentation en carburant à respecter le point d’injection prévu pendant au moins un cycle d’injection lorsque le moteur est équipé des sondes appropriées − surveillance de l’efficacité.

Appendice 3 − Point 8

SYSTÈME DE COMMANDE DE L’ADMISSION D’AIR ET DE LA PRESSION
DE SURALIMENTATION DANS LE TURBOCOMPRESSEUR

Le système OBD surveille, sur les moteurs qui en sont équipés, la bonne marche des composants ci-dessous du système de commande de l’admission d’air et de la pression de suralimentation dans le turbocompresseur, en ce qui concerne:

a)	La capacité du turbocompresseur à maintenir la pression de suralimentation prescrite et à détecter à la fois les pressions insuffisantes et les pressions excessives − surveillance des valeurs limites d’émission;

b)	La capacité du turbocompresseur à géométrie variable à se mettre dans la configuration prescrite dans le délai imparti par le constructeur − surveillance de l’efficacité;

c)	L’efficacité du système de refroidissement de l’air d’admission − défaut complet de fonctionnement.

Appendice 3 − Point 9

SYSTÈME DE DIAGRAMME DE DISTRIBUTION VARIABLE

Le système OBD surveille, sur les moteurs qui en sont équipés, la bonne marche des composants ci-dessous du système de diagramme de distribution variable, en ce qui concerne:

a)	La capacité du système de diagramme de distribution variable à obtenir le calage prescrit de la distribution − surveillance de l’efficacité;

b)	La capacité du système de diagramme de distribution variable à obtenir le calage prescrit de la distribution dans le délai imparti par le constructeur, à partir du moment de la commande − surveillance de l’efficacité.

Appendice 3 − Point 10

SURVEILLANCE DES RATÉS D’ALLUMAGE

Aucune prescription.

Appendice 3 − Point 11

SURVEILLANCE DU SYSTÈME DE VENTILATION DU CARTER

Aucune prescription.

Appendice 3 − Point 12

SURVEILLANCE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR

Le système OBD surveille, sur les moteurs qui en sont équipés, la bonne marche des composants ci-dessous du système de refroidissement du moteur, en ce qui concerne:

a)	La température du liquide de refroidissement (thermostat). Les fabricants de thermostats bloqués en position ouverte ne sont pas tenus de surveiller le thermostat pour voir si sa défaillance ne risque pas de mettre hors fonction d’autres moniteurs du système OBD − défaut complet de fonctionnement.

Les constructeurs ne sont pas tenus de surveiller la température du liquide de refroidissement ni le capteur censé la mesurer si cette température ou le capteur en question ne sert pas à activer la commande de la mise en boucle fermée des systèmes antipollution et/ou ne met hors fonction aucun moniteur.

Les constructeurs ont le droit de retarder le temps que met le moniteur pour atteindre la température d’activation de la régulation en boucle fermée si le moteur se trouve dans des conditions susceptibles de fausser les résultats du diagnostic (par exemple si le moteur du véhicule tourne au ralenti pendant plus de 50 à 75 % du temps fixé pour la mise en température).

Appendice 3 − Point 13

SURVEILLANCE DE LA SONDE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT

Le système OBD surveille, sur les moteurs qui en sont équipés, la bonne marche des composants électriques de la sonde des gaz d’échappement conformément au point 1 du présent appendice.

Appendice 3 − Point 14

SURVEILLANCE DU SYSTÈME DE COMMANDE DU RALENTI

Le système OBD surveille, sur les moteurs qui en sont équipés, la bonne marche des composants électriques du système de commande du ralenti conformément au point 1 du présent appendice.

Annexe 9B − Appendice 4

RAPPORT DE CONFORMITÉ TECHNIQUE

Le présent rapport est délivré par les services d’homologation, conformément aux paragraphes 6.3.3 et 7.3, à l’issue d’un examen du système OBD ou d’une famille de systèmes OBD, lorsque le système ou la famille en question est conforme aux prescriptions du présent appendice.

La référence exacte (y compris le numéro de la version) du présent appendice doit figurer dans le présent rapport. La référence exacte (y compris le numéro de la version) du présent Règlement doit aussi apparaître dans le présent rapport.

Le présent rapport contient une page de couverture indiquant la conformité finale du système OBD ou de la famille de systèmes OBD ainsi que les cinq points suivants:

Appendice 1	INFORMATION CONCERNANT LE SYSTÈME OBD

Appendice 2	INFORMATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ DU SYSTÈME OBD

Appendice 3	INFORMATION CONCERNANT LES DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT

Appendice 4	INFORMATION CONCERNANT LES ESSAIS DE JUSTIFICATION DU SYSTÈME OBD

Appendice 5	PROTOCOLE D’ESSAI

Le rapport technique, y compris ses appendices, doit au minimum englober les éléments indiqués dans les exemples ci-après.

Il doit être précisé dans le rapport que la reproduction ou la publication d’extraits de celui-ci ne peut se faire sans l’autorisation écrite des services d’homologation qui l’ont signée.

RAPPORT DE CONFORMITÉ FINAL (EXEMPLE)

Le dossier d’information et le système OBD ou la famille de systèmes OBD décrits ci-après sont conformes aux prescriptions du Règlement suivant:

Numéro du Règlement… / numéro de la version… / date d’entrée en vigueur…

RTM… / A + B / version… / date…

Le rapport de conformité technique comprend [n] pages….

Lieu et date: …

Auteur (nom et signature)

Services d’homologation (nom et cachet)

Point 1 du rapport de conformité technique (exemple)

INFORMATION CONCERNANT LE SYSTÈME OBD

1.	Type d’homologation demandée

| Homologation demandée |  |
| --- | --- |
| - Homologation d’un seul système OBD | OUI/NON |
| - Homologation d’une famille de systèmes OBD | OUI/NON |
| - Homologation d’un système OBD faisant partie d’une famille de systèmes OBD homologuée | OUI/NON |
| - Inclusion d’un nouveau système de gestion moteur dans une famille de systèmes OBD | OUI/NON |
| - Extension d’homologation pour une modification de conception du système OBD | OUI/NON |
| - Modification d’une homologation en cas de reclassement d’un défaut de fonctionnement | OUI/NON |

2.	Information concernant le système OBD

| Homologation d’un seul système OBD |  |
| --- | --- |

| - Type(s) / de la famille de systèmes de gestion moteur (le cas échéant, voir par. 6.1 de la présente annexe) ou type(s) 1/ du système de gestion moteur | … |
| --- | --- |
| - Description du système OBD (fournie par le constructeur): référence et date | … |
| Homologation d’une famille de systèmes OBD |  |
| - Liste des familles de moteurs englobées dans la famille de systèmes OBD (le cas échéant, voir par. 6.1) | … |
| - Type 1/ du système de gestion moteur de base représentant la famille de systèmes OBD | … |
| - Liste des types de moteurs 1/ englobés dans la famille de systèmes OBD | … |
| - Description du système OBD (fournie par le constructeur): référence et date | … |
| Homologation d’un système OBD faisant partie d’une famille de systèmes OBD homologuée |  |
| - Liste des familles de moteurs englobées dans la famille de systèmes OBD (le cas échéant, voir par. 6.1) | … |
| - Type 1/ du système de gestion moteur de base représentant la famille de systèmes OBD | … |
| - Liste des types de moteurs 1/ englobés dans la famille de systèmes OBD | … |
| - Nom de la famille de systèmes de gestion moteur concernée par le nouveau système OBD (le cas échéant) | … |
| - Type 1/ du système de gestion moteur concerné par le nouveau système OBD | … |
| - Description du système OBD élargi (fournie par le constructeur): référence et date | … |
| Inclusion d’un nouveau système de gestion moteur dans une famille de systèmes OBD |  |
| - Liste (élargie le cas échéant) des familles de systèmes de gestion moteur concernées par la famille de systèmes OBD (le cas échéant, voir par. 6.1) | … |
| - Liste (élargie le cas échéant) des types de systèmes de gestion moteur 1/ à l’intérieur de la famille de systèmes OBD | … |
| - Type mis à jour (nouveau ou inchangé) 1/ du système de gestion moteur de base à l’intérieur de la famille de systèmes OBD | … |
| - Description du système OBD élargi (fournie par le constructeur): référence et date | … |
| Extension d’homologation pour une modification de conception du système OBD |  |
| - Liste des familles de systèmes de gestion moteur (le cas échéant) concernées par la modification de conception | … |
| - Liste des types de systèmes de gestion moteur 1/ concernés par la modification de conception | … |
| - Type actualisé (le cas échéant, nouveau ou inchangé) 1/ du système de gestion moteur de base à l’intérieur de la famille de systèmes OBD | … |
| - Description du système OBD modifié (fournie par le constructeur): référence et date | … |
| Modification de l’homologation en cas de reclassement d’un défaut de fonctionnement |  |
| - Liste des familles de systèmes de gestion moteur (le cas échéant) concernées par le reclassement | … |
| - Liste des types de systèmes de gestion moteur 1/ concernés par le reclassement | … |
| - Description du système OBD modifié (fournie par le constructeur): référence et date | … |

Point 2 du rapport de conformité technique (exemple)

INFORMATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ DU SYSTÈME OBD

1.	Dossier d’information

| Les éléments communiqués par le constructeur dans le dossier d’information concernant la famille de systèmes OBD sont complets et conformes aux prescriptions du paragraphe 8 de la présente annexe, sur les points suivants: |  |
| --- | --- |
| - Documents relatifs à chaque composant ou système soumis à une surveillance | OUI/NON |
| - Documents relatifs à chaque code défaut | OUI/NON |
| - Documents relatifs au classement des défauts de fonctionnement | OUI/NON |
| - Documents relatifs à la famille de systèmes OBD | OUI/NON |
| Les documents prescrits au paragraphe 8.2 de la présente annexe relatifs au montage sur un véhicule d’un système OBD fournis par le constructeur dans le dossier d’information sont complets et conformes aux prescriptions de la présente annexe: | OUI/NON |
| Le montage du système de gestion moteur équipé du système OBD est conforme à l’appendice 1 de la présente annexe: | OUI/NON |

2.	Contenu de la documentation

| Surveillance |  |
| --- | --- |
| Les moniteurs sont conformes aux prescriptions du paragraphe 4.2 de la présence annexe: | OUI/NON |
| Classement |  |
| Le classement des défauts de fonctionnement est conforme aux prescriptions du paragraphe 4.5 de la présente annexe: | OUI/NON |
| Allumage de l’indicateur de défaut |  |
| Conformément au paragraphe 4.6.3 de la présente annexe, l’allumage de l’indicateur de défaut est: | Sélectif/ Non sélectif |
| L’allumage et l’extinction de l’indicateur de défaut sont conformes aux prescriptions du paragraphe 4.6 de la présente annexe: | OUI/NON |
| Enregistrement et effacement des codes défaut |  |
| L’enregistrement et l’effacement des codes défaut sont conformes aux prescriptions des paragraphes 4.3 et 4.4 de la présente annexe: | OUI/NON |
| Mise hors fonction du système OBD |  |
| Les stratégies décrites dans le dossier d’information en cas de débranchement ou de mise hors fonction momentanée du système OBD sont conformes aux prescriptions du paragraphe 5.2 de la présente annexe: | OUI/NON |
| Sécurité du système électronique |  |
| Les mesures décrites par le constructeur pour la sécurité électronique sont conformes aux prescriptions du paragraphe 4.8 de la présente annexe: | OUI/NON |

Point 3 du rapport de conformité technique (exemple)

INFORMATION CONCERNANT LES DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT

| Nombre de défauts de fonctionnement du système OBD | (par exemple: 4 défauts) |
| --- | --- |
| Ils sont conformes aux prescriptions du paragraphe 6.4 de la présente annexe: | OUI/NON |
| Défaut no 1 |  |
| - Nature du défaut | par exemple: mesure de la concentration en urée (SCR) en fonction des tolérances prescrites |
| - Période pendant laquelle le défaut est admis | par exemple: pendant un an ou six mois après la date d’homologation |
| (Description des défauts nos 2 à n-1) |  |
| Défaut no n |  |
| - Nature du défaut | par exemple: mesure de la concentration en NH3 en aval du système SCR |
| - Période pendant laquelle le défaut est admis | par exemple: pendant un an ou six mois après la date d’homologation |

Point 4 du rapport de conformité technique (exemple)

ESSAIS DE JUSTIFICATION DU SYSTÈME OBD

1.	Résultat des essais de justification du système OBD

| Résultat des essais |  |
| --- | --- |
| Le système OBD décrit dans le dossier d’information ci-dessus a subi avec succès les essais prescrits au paragraphe 6 de la présente annexe, essais visant à justifier le choix des moniteurs et le classement des défauts conformément au point 5: | OUI/NON |

Les essais de justification sont présentés en détail au point 5.

1.1	Système OBD soumis à l’essai au banc

| Moteur |  |
| --- | --- |
| - Nom du moteur (constructeur et nom commercial): | … |
| - Type de moteur (tel qu’il figure sur le document d’homologation): | … |
| - Numéro du moteur (numéro de série): | … |
| Modules de commande visés par la présente annexe (y compris les modules de gestion électronique du moteur) |  |
| - Principale fonction: | … |
| - Numéro d’identification (logiciel et étalonnage): | … |
| Instrument de diagnostic (analyseur utilisé pour les essais) |  |
| - Fabricant: | … |
| - Type: | … |
| - Logiciel/version: | … |
| Renseignements concernant les essais |  |
| - Conditions ambiantes (température, humidité, pression): | … |
| - Lieu de l’essai (indication de l’altitude): | … |
| - Carburant utilisé: | … |
| - Huile moteur utilisée: | … |
| - Date de l’essai: | … |

2.	Essais de justification du montage du système OBD

| Outre l’essai de justification, le système OBD et/ou la famille de systèmes OBD a été soumis à un essai de montage sur un véhicule conformément aux dispositions de l’appendice 1 de la présente annexe: | OUI/NON |
| --- | --- |

2.1	Résultat des essais de montage du système OBD

| Résultat des essais |  |
| --- | --- |
| Si le montage du système OBD a été soumis à des essais sur un véhicule, le montage en question a subi avec succès les essais prescrits à l’appendice 1 de la présente annexe: | OUI/NON |

2.2	Montage soumis aux essais

Si le montage du système OBD a été soumis à des essais sur un véhicule:

| Véhicule soumis aux essais |  |
| --- | --- |
| - Nom du véhicule (constructeur et nom commercial): | … |
| - Type de véhicule: | … |
| - Numéro d’identification du véhicule: | … |
| Instrument de diagnostic (analyseur utilisé pour l’essai) |  |
| - Fabricant: | … |
| - Type: | … |
| - Logiciel/version: | … |
| Information concernant les essais |  |
| - Lieu et date: | … |

Point 5 du rapport de conformité technique (exemple)

PROTOCOLE D’ESSAI

| Essai de justification du système OBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Généralité |  | Justification du classement des défauts de fonctionnement |  |  |  |  |  |  | Justification de l’efficacité du système OBD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Essai |  | Niveau d’émission |  |  | Classement |  | Composant volontairement détérioré |  |  | Activation de l’indicateur de défaut |  |  |  |  |
| Mode dégradé | Code défaut | Essai conformé-ment au paragraphe | Cycle d’essais | Supérieur aux OTL | Inférieur aux OTL | Inférieur à EL + X | Classement proposé par le constructeur | Classement retenu (1) | Essai conformé-ment au paragraphe | Cycle d’essais | Remplit les conditions requises | Essai conformé-ment au paragraphe | Cycle d’essais | État permanent après … cycle | État provisoire après … cycle | État demandé après … cycle |
| Soupape de dosage SCR | P2… | pas d’essai |  | - | - | - | A | A | 6.3.2.1 | WHTC | oui | 6.3.1 | WHTC | 2 |  |  |
| Soupape EGR, électrique | P1… | pas d’essai |  |  |  |  | A | B1 | 6.3.2.1 | WHTC | oui | 6.3.1 | WHTC |  | 1 |  |
| Soupape EGR, mécanique | P1… | pas d’essai |  |  |  |  | B1 | B1 | 6.3.2.1 | WHTC | oui | 6.3.1 | WHTC |  | 2 |  |
| Soupape EGR, mécanique | P1… | 6.2.2 | WHTC |  |  |  | B1 | B1 | pas d’essai |  | oui |  |  |  |  |  |
| Soupape EGR, mécanique | P1… | 6.2.2 | WHTC |  |  |  | B1 | B1 | 6.3.2.1 | WHTC | oui | 6.3.1 | WHTC |  | 2 |  |
| Sonde électrique de la température de l’air | P1… | pas d’essai |  |  |  |  | B2 | B2 | 6.3.2.2 | WHTC | oui | 6.3.1 | WHTC |  | 1 |  |
| Sonde électrique de température de l’huile | P1… | 6.2.6 | ETC |  |  |  | C | C | pas d’essai |  | oui |  |  |  |  |  |

Remarques: 1) À la demande des services d’homologation, un défaut de fonctionnement peut être affecté à une autre classe que celle proposée par le constructeur.

Seuls figurent dans le présent tableau les défauts de fonctionnement qui ont été soumis à des essais aux fins de classement ou d’évaluation de l’efficacité et ceux qui ont été reclassés à la demande des services d’homologation.

Un défaut de fonctionnement peut être soumis à des essais aux fins de classement ou de vérification de son efficacité, ou pour les deux. Trois sortes de soupapes EGR de type mécanique sont présentées dans le tableau.

Annexe 9B − Appendice 5

TRAME FIXE ET INFORMATIONS CONCERNANT LE FLUX DES DONNÉES

Les tableaux ci-dessous dressent la liste des renseignements examinés aux paragraphes 4.7.1.4 et 4.7.2 de la présente annexe.

Tableau 1

PRESCRIPTIONS OBLIGATOIRES

|  | Trame fixe | Flux de données |
| --- | --- | --- |
| Charge calculée (couple du moteur exprimé en pourcentage du couple maximum disponible, au régime moteur considéré) | X | X |
| Régime moteur | X | X |
| Température du liquide de refroidissement (ou équivalent) | X | X |
| Pression barométrique (mesurée directement ou estimée) | X | X |

Tableau 2

INFORMATIONS FACULTATIVES CONCERNANT LE RÉGIME
ET LA CHARGE DU MOTEUR

|  | Trame fixe | Flux de données |
| --- | --- | --- |
| Couple moteur demandé par le conducteur (exprimé en pourcentage du couple maximum) | X | X |
| Couple réel du moteur (calculé en pourcentage du couple maximum, par exemple d’après la quantité de carburant injectée) | X | X |
| Couple de référence maximum du moteur | X | X |
| Couple de référence maximum du moteur exprimé en fonction du régime moteur | X | X |
| Temps écoulé depuis le démarrage du moteur | X | X |

Tableau 3

INFORMATIONS FACULTATIVES
(si elles sont utilisées par les dispositifs antipollution ou le système OBD
pour activer ou désactiver une information OBD)

|  | Trame fixe | Flux de données |
| --- | --- | --- |
| Niveau du carburant | X | X |
| Température de l’huile moteur | X | X |
| Vitesse du véhicule | X | X |
| Tension du système informatique de gestion du moteur (microprocesseur principal) | X | X |

Tableau 4

INFORMATIONS FACULTATIVES
(à condition que le moteur possède les équipements nécessaires
pour les recueillir ou les mesurer)

|  | Trame fixe | Flux de données |
| --- | --- | --- |
| Valeur absolue de la position du papillon des gaz et/ou du clapet de l’air d’admission (position du clapet servant à réguler l’admission d’air) | X | X |
| État du système de commande de l’alimentation en gazole dans un système fonctionnant en boucle fermée (par exemple en cas de régulation en boucle fermée) | X | X |
| Pression dans la rampe commune d’injection | X | X |
| Pression de commande de l’injection | X | X |
| Point d’injection représentatif (début de la première injection principale) | X | X |
| Pression prescrite dans la rampe commune d’injection | X | X |
| Pression prescrite d’ouverture des injecteurs (pression du fluide commandant l’injection) | X | X |
| Température de l’air d’admission | X | X |
| Température de l’air ambiant | X | X |
| Température de l’air d’entrée et de sortie du turbocompresseur (compresseur et turbine) | X | X |
| Pression d’entrée et de sortie du turbocompresseur (compresseur et turbine) | X | X |
| Température de l’air d’admission (en aval du refroidisseur intermédiaire s’il en existe un) | X | X |
| Pression réelle de suralimentation | X | X |
| Débit d’air mesuré par la sonde de débit-masse | X | X |
| Position ou cycle de fonctionnement prescrit de la soupape EGR (à condition qu’elle soit ainsi pilotée) | X | X |
| Position ou cycle de fonctionnement réel de la soupape EGR | X | X |
| État de la prise de force (activée ou désactivée) | X | X |
| Position de la pédale d’accélérateur | X | X |
| Valeur absolue de la position de la pédale d’accélérateur | X | Si mesurée |
| Consommation de carburant instantanée | X | X |
| Pression de suralimentation prescrite ou recherchée (si elle sert à commander le turbocompresseur) | X | X |
| Pression d’entrée du filtre à particules | X | X |
| Pression de sortie du filtre à particules | X | X |
| Pression différentielle du filtre à particules | X | X |
| Pression d’échappement en sortie de moteur | X | X |
| Température d’entrée du filtre à particules | X | X |
| Température en sortie du filtre à particules | X | X |
| Température des gaz d’échappement en sortie de moteur | X | X |
| Vitesse du turbocompresseur et/ou de la turbine | X | X |
| Position du turbocompresseur à géométrie variable | X | X |
| Position prescrite du turbocompresseur à géométrie variable | X | X |
| Position de la soupape de décharge | X | X |
| Signal de la sonde servant à mesurer le rapport air/carburant |  | X |
| Signal de la sonde à oxygène |  | X |
| Signal de la sonde à NOx |  | X |

Annexe 9B − Appendice 6

NORMES DE RÉFÉRENCE

Le présent appendice renvoie aux normes qui doivent être appliquées conformément aux dispositions de la présente annexe afin d’assurer l’interface de communication entre les véhicules et les moteurs. Elles sont au nombre de trois: la norme ISO 15765-4 ou SAE J1939-73 ou encore la norme ISO/PAS 27145. En outre, d’autres normes ISO ou SAE peuvent être applicables conformément aux dispositions de la présente annexe.

Norme ISO 15765-4 et spécifications qu’elle contient pour satisfaire aux prescriptions WWH-OBD;

Norme ISO 15765-4 "Véhicules routiers − diagnostic sur réseau local de commande (CAN) − Partie 4: Exigences applicables aux systèmes associés aux émissions", 2006;

Norme SAE J1939-73 et spécifications qu’elle contient pour satisfaire aux prescriptions WWH-OBD;

Norme SAE J1939-73 "APPLICATION LAYER − DIAGNOSTICS", 2006;

Norme ISO/PAS 27145 et spécifications qu’elle contient pour satisfaire aux prescriptions WWH-OBD:

a)	ISO/PAS 27145-1:2006 − Mise en place des exigences de communication WWH-OBD – Partie 1: Informations générales et définition de cas d’usage;

b)	ISO/PAS 27145-1:2006 − Mise en place des exigences de communication WWH-OBD – Partie 2: Dictionnaire de données liées aux émissions communes;

c)	ISO/PAS 27145-1:2006 − Mise en place des exigences de communication WWH-OBD – Partie 3: Dictionnaire de messages communs;

d)	ISO/PAS 27145-1:2006 − Mise en place des exigences de communication WWH-OBD – Partie 4: Connexion entre véhicules et équipement d’essai.

Les documents ci-dessous de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) sont cités en référence dans le présent document:

ISO 15031-3:2004 "Véhicules routiers − Communication entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions − Partie 3: Connecteur de diagnostic et circuits électriques associés: spécifications et utilisation", juillet 2003;

Les documents ci-dessous de la Society of Automotive Engineers (SAE) (ISO) sont cités en référence dans le présent Règlement:

SAE J2403 "Medium/Heavy-Duty E/E/ Systems Diagnosis Nomenclature", août 2004;

SAE J1939-13 "Off-Board Diagnostic Connector", mars 2004.

Annexe 9B − Appendice 7

DOCUMENTATION CONCERNANT LES INFORMATIONS
RELATIVES AUX SYSTÈMES OBD

Les informations relatives aux systèmes OBD prescrites par le présent appendice sont fournies par le constructeur du véhicule afin de permettre la fabrication de pièces détachées, d’outils de diagnostic et d’appareillage d’essai compatibles avec les systèmes OBD, selon les modalités définies dans le corps du présent Règlement.

PIÈCES DÉTACHÉES, OUTILS DE DIAGNOSTIC ET APPAREILLAGE D’ESSAI

Ces informations permettent aux fabricants de pièces détachées d’adapter celles-ci aux systèmes OBD, mettant l’usager à l’abri de tout défaut de fonctionnement. De la même façon, ces informations permettent aux fabricants d’outils de diagnostic et d’appareillage d’essai de fabriquer du matériel permettant un contrôle effectif et précis des systèmes antipollution.

Dans le cas des pièces détachées, ces informations ne peuvent être demandées que pour les composants soumis à une homologation de type, ou pour les composants faisant partie d’un système soumis à cette obligation.

La demande d’informations doit indiquer les caractéristiques exactes du modèle de moteur, qu’il fasse ou non partie d’une famille de moteurs, pour lequel les informations sont prescrites. Elle doit confirmer que les informations sont requises pour la mise au point de pièces détachées, d’outils de diagnostic ou d’appareillage d’essai.

INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARATION

Au plus tard trois mois après avoir communiqué les informations concernant la réparation à tous les distributeurs ou réparateurs agréés, le constructeur rend ces informations (y compris tous changements ou ajouts ultérieurs) disponibles en échange d’un paiement raisonnable et non discriminatoire.

Le constructeur doit aussi rendre accessibles les informations techniques nécessaires à la réparation ou à l’entretien des véhicules, le cas échéant à titre onéreux, à moins que ces informations ne soient couvertes par un droit de propriété intellectuelle ou ne constituent un savoir-faire secret et essentiel, reconnu comme tel; en pareil cas, les informations techniques nécessaires ne doivent pas être indûment tenues secrètes.

Ont accès à ces informations toutes les personnes dont la profession est d’entretenir, de réparer, de dépanner, d’inspecter ou de faire subir des essais à des véhicules ou encore de fabriquer ou de vendre des pièces détachées, des outils de diagnostic ou de l’appareillage d’essai.

En cas de non-respect des présentes prescriptions, les services d’homologation prennent les mesures nécessaires, conformément aux procédures fixées pour l’homologation de type et le contrôle des véhicules en circulation, pour assurer la disponibilité de ces informations.

- - - - -

1/	Marquer "N/A" pour "non applicable".

1/	Les données doivent être spécifiées pour chaque moteur d’une même famille.

/	Ancien titre de l'Accord

Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.

/	Selon les définitions de l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amendement 4).

/	Le paragraphe 5.4.1 du présent Règlement prévoit la surveillance des défauts de fonctionnement majeurs au lieu de celle de la dégradation ou de la perte d’efficacité catalytique/filtrante d’un système de traitement aval des gaz d’échappement. Des exemples de défauts de fonctionnement majeurs sont indiqués aux paragraphes 3.2.3.2 et 3.2.3.3 de l’annexe 9A du présent Règlement.

/	1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les Etats membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour la Chypre, 50 pour la Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres), 56 pour le Monténégro, 57 (libre) et 58 pour la Tunisie.  Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord.

/	Jusqu’au 1er octobre 2008, le texte suivant s’applique: "Une température ambiante comprise entre 279 et 303 K (6 et 30 °C) ".

/	Cette plage de température sera réexaminée dans le cadre de la révision du présent Règlement, l’accent étant mis en particulier sur le bien-fondé de la valeur limite de température inférieure.

/	Selon les définitions de l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amendement 4).

/	Biffer la mention inutile.

1/	Dans le cas des moteurs et systèmes non classiques, des informations équivalentes à celles demandées ici doivent être fournies par le constructeur.

2/	Biffer la mention inutile.

3/	Spécifier les tolérances.

4/	Dans le cas de systèmes de conception différente, fournir des informations équivalentes (aux fins du paragraphe 3.2).

5/	Indiquer les tolérances, celles-ci doivent être au maximum de ± 3% des valeurs déclarées par le constructeur.

1/	Les points d’essai doivent être choisis par des méthodes statistiques approuvées de randomisation.

/	Les points d’essai doivent être choisis conformément à des méthodes statistiques approuvées de randomisation.

/	Les points d’essai doivent être choisis conformément à des méthodes statistiques approuvées de randomisation.

/	La valeur n’est valable que pour le carburant de référence indiqué à l’annexe IV.

1/	La numérotation de cette annexe est conforme à la numérotation du RTM sur la procédure WHDC. Certaines sections de ce RTM toutefois n’ont pas de raison d’être dans la présente annexe.

1/	Stoichiometric Air/Fuel ratios of automotive fuels:  SAE J1829, June 1987. John B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, 1988, Chap. 3.4. "Combustion stoichiometry" (pp. 68-72).

1/	Symboles Nos F01 ou F22.

2/	Symbole No F24.

3/	L’utilisation du protocole unique normalisé de l’ISO (ISO/PAS 27145) élaboré en vue d’un règlement technique mondial relatif aux systèmes OBD pour les poids lourds sera considérée comme satisfaisant aux prescriptions applicables du paragraphe 6.

1/	La numérotation des paragraphes de la présente annexe correspond à celle du projet de RTM sur les WWH-OBD, sauf que certains paragraphes du RTM n’ont pas été repris dans la présente annexe.

2/	Cela ne signifie pas qu’une sonde de température soit nécessaire pour mesurer la température du liquide de refroidissement.

3/	La valeur mesurée doit être considérée compte tenu de la précision du banc dynamométrique et du surcroît de variabilité des résultats des essais dû au défaut de fonctionnement.

4/	Ces données servent habituellement à définir l’aptitude à la circulation du système de gestion moteur compte tenu de ses émissions.

5/	Ces renseignements devraient normalement servir à définir dans le détail l’aptitude du système de gestion moteur à la circulation.

6/	Il n’est pas obligatoire d’équiper le moteur à la seule fin de fournir les informations mentionnées aux tableaux 2 et 3 de l’appendice 5.

7/	Le constructeur est autorisé à utiliser un écran d’affichage d’autodiagnostic supplémentaire, par exemple un écran vidéo monté sur le tableau de bord, pour avoir accès aux informations d’autodiagnostic. Ce dispositif supplémentaire n’est pas soumis aux prescriptions de la présente annexe.

8/	À la valeur définie dans la section pertinente de la présente annexe.

9/	Comme cause d’un dépassement des OTL, on peut citer l’âge du système de gestion moteur ou d’un composant.

10/	Le présent paragraphe sera ultérieurement étendu à d’autres moniteurs que ceux censés mesurer les valeurs limites.

/	Tel qu’il figure dans le certificat d’homologation.