Extraits d’examen : le transformateur

Session 1999 - Métropole

us

is

up

ip

Ce transformateur est alimenté par la tension sinusoïdale

du réseau 230 V ; 50 Hz.

La section de son circuit magnétique est de 30 cm2.

Le champ magnétique maximal est Bmax = 1,10 T.

Le nombre de spires au secondaire est de 110.

1.1) En utilisant la formule de Boucherot donnée en annexe, calculer la valeur efficace de la tension aux bornes du secondaire à vide.

1.2) Calculer le rapport de transformation.

1.3) Calculer le nombre de spires au primaire.

1.4) La valeur efficace de l’intensité du courant débité par le secondaire est de 7,00 A. Calculer la valeur efficace de l'intensité du courant au primaire si l'on peut considérer le transformateur comme parfait pour les courants quand il est en charge.

Session 1996 - Nouméa

I - On alimente le primaire du transformateur monophasé par une tension continue U1c = 3,0 V.

L'enroulement primaire est parcouru par un courant continu d'intensité l1c= 15 A

1-1) Calculer la résistance R1 de l'enroulement primaire.

1-2) Expliquer pourquoi on observe une tension nulle au secondaire du transformateur.

Il - La plaque signalétique du transformateur indique les valeurs nominales suivantes :

S = 6 k VA et U1N = 240 V

Calculer l'intensité I1N du courant nominal au primaire du transformateur.

III - On effectue un essai à vide de ce transformateur.

3-1) On a relevé les valeurs suivantes :

- tension primaire à sa valeur nominale U10 = U1N = 240 V et f = 50 Hz

- tension secondaire  U20 = 24 V      P10 = 110 W      I10 = 1,6 A .

3-1-1) Calculer le rapport de transformation  m  du transformateur.

3-1-2) Calculer les pertes par effet Joule à vide.  En déduire la valeur des pertes dans le fer du circuit magnétique,

3-2) Etude du courant primaire à vide.

3-2-1) Indiquer un dispositif ou un appareil permettant d'observer à l'oscilloscope l'image d'un courant.

3-2-2) L'oscillogramme de la variation de l'intensité du courant primaire à vide en fonction du temps  i10 = f(t) est représenté ci-dessous.

Pour quelle raison le courant primaire à vide n’est-il pas sinusoïdal ?

2/4

3-2-3) Pour mesurer la valeur efficace I10 de l'intensité du courant primaire à vide, lequel des ampèremètres suivants doit-on choisir ?

- magnétoélectrique

- numérique non RMS

- numérique RMS

IV - On effectue un essai en court-circuit de ce transformateur.

On a relevé les valeurs suivantes .

UIcc = 30 V , P1cc = 200 W  et I1cc = 25 A ( courant nominal primaire )

On admet que les pertes dans le fer sont négligeables au cours de cet essai.

4-1) Montrer que la puissance P1cc  correspond aux pertes nominales par effet Joule.

4-2) Donner le schéma équivalent vu du secondaire du transformateur en court-circuit (ESCC , RS , XS)

4-3) Calculer le courant I2cc et la résistance RS du modèle équivalent.

4-4) Déterminer les éléments ESCC (f.e.m.) et ZS (impédance) de ce modèle du transformateur en court-circuit, vu du secondaire, puis la valeur XS (réactance de l'impédance) du modèle équivalent.

V - On étudie le transformateur en charge.  La charge est inductive et impose un facteur de puissance tel que .

cos 2 = 0,75.

On donne RS = 3,2 m et XS = 12 m.

La tension primaire et le courant secondaire ont leurs valeurs nominales U1 = 240 V et

I2N = 250 A.

5-1) On donne l'expression de la chute de tension en charge nominale :

 U2 = (RS cos 2 + XS sin 2) I2N

Calculer la tension U2 aux bornes du secondaire.

5-2) En déduire la puissance P2, consommée par la charge du transformateur.

5-3) Calculer la puissance P1 absorbée par le transformateur , le rendement du transformateur en charge et le facteur de puissance primaire.

Session 1993 - Métropole

Un courant triphasé équilibré alimente un transformateur triphasé dont le primaire est couplé en étoile. On veut mesurer le courant à vide et les pertes à vide par la méthode des deux wattmètres.

L'essai à vide donne :

-tension primaire U10 = 380 V

-indications des wattmètres : P1 = 93 W,  P2 = - 53 W

1) Représenter un schéma du montage permettant la mesure de la puissance par la méthode des deux wattmètres.

- Déterminer :

-la puissance active absorbée

-la puissance réactive consommée

-le facteur de puissance

-le courant dans un  fil de ligne et dans un enroulement.

- La résistance entre phases au primaire est : R = 0,8 ; Calculer :

-la résistance d'un enroulement

-la puissance perdue par effet Joule lors de l'essai à vide pour le système triphasé.

- Déduire des questions précédentes les pertes dans le fer.