TD5	CA/ECGC/EOGT	RESULTANTE FORCES

PARALLELES

# Exercice 1

Une remorque bagagère (1) de poids P (220 daN) est à l’arrêt sur une route horizontale (0), relié à une voiture par une attache caravane (2).

On suppose que le contact en A entre la roue de la remorque (1) et le sol (0) est une liaison ponctuelle parfaite. L’A.M. transmissible est une FORCE verticale. On la nommera A01.

On suppose que le contact en B entre la remorque (1) et l’attache caravane (2) est une liaison rotule parfaite. On la nommera B21. Son action est verticale.

- Dans le repère (O, x, z) proposé, écrire A01 , B21 , P.

- Calculer MB(A01).

- Calculer MB(B21).

- Calculer MB(P).

- Déterminer A01 et B21 sachant que :

  - la somme des forces est nulle : A01 + B21 + P = 0.

  - la somme des moments est nulle en tout point B : MB(A01) + MB (B21) + MB (P) = 0.

# Exercice 2

P1(150kN) schématise le poids de la partie camion, P2(90kN) schématise le poids du corps de grue et P3(70kN) schématise le poids de la flèche télescopique.

Déterminer par la calcul (G,P), la résultante des trois effort de pesanteur.

Méthode :

- Poser (O, x, y)

- Ecrire P1, P2, P3 et P dans le repère (O, x, y).

- Choisir un point de calcul des moments (éviter G3, préférer G1)

- Calculer les moments en ce point :

MI(P1), MI(P2), MI(P3), MI(P)

- Calculer P

- Résoudre

MI(P1) + MI(P2) + MI(P3) = MI(P)

ou	MG1(P1) + MG1 (P2) + MG1 (P3) = MG1 (P)

# Exercice 3

Reprendre l’exercice précédent. La flèche à tourné.

G1G2(6 m) et G2G3 (4 m)

Déterminer par la calcul (G,P), la résultante des trois effort de pesanteur.

# Exercice 4

Pour le chargeur sur pneus proposé, P2 (6 000 daN) schématise le poids du godet et des matériaux, P3 le poids de la flèche et P1 le poids du véhicule. Le chargeur est à l'arrêt.

a) Déterminer la résultante (G,R) de (G1,P1), (G2,P2) (G3,P3).

b) Déterminer les résultantes A et B tel que A+B+R=0 et la somme des moment de A, B et R soit nul.

# Exercice 5

Le convoi exceptionnel ci dessus est au repos.

P1 (14 000 daN) schématise le poids du tracteur.

P2 (3 000 daN) schématise le poids de la tête de la fusée.

P3(8 000 daN) schématise le poids de la remorque.

P4(12 000 daN) schématise le poids des deux premiers étages de la fusée

Déterminer le poids total, ainsi que la position du centre de gravité du convoi.