LES SYSTEMES DE NUMERATION

1) Base d’un système de numération

La base d’un système de numération est le nombre de chiffres différents qu’utilise ce système de numération. En électronique numérique, les systèmes les plus couramment utilisés sont : le système binaire, le système octal, le système décimal et le système hexadécimal.

Se rappeler que :  a0  = 1.

a) Système décimal

C’est le système de numération décimal que nous utilisons tous les jours. C’est le  système de base 10 qui utilise donc 10 symboles différents : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

Un nombre N (entier positif) exprimé dans le système de numération décimale est défini par la relation ci-dessous :

N = an * 10n  +  an-1 * 10n-1   .............. +  a0 * 100	(où an  est un chiffre de rang n)

Exemple :	N = (1975)10

N = 1 * 103  +  9 * 102 + 7 * 101 + 5 *100

Les puissances de 10 sont appelés les poids ou les valeurs de position. Le poids est

égal à la base élevée à la puissance de son rang.

|  | Unité | Dizaine | Centaine | Milliers | 10*Milliers | 100*Milliers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 |
| Rang | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Poids | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |

Exercice :

* N = (6281)10  =

* N = (1967)10  =

* N = 2 * 104 + 8 * 103  + 4 * 102 + 2 * 101 + 9 *100  =

# b) système binaire

# Le système binaire est le système de base 2, c’est à dire qui utilise deux symboles différents : le 0 et le 1. Chacun d’eux est appelé bit (contraction de binary digit) ou élément binaire.

Dans ce système, le poids est une puissance de 2.

Exemple :	N = (10110)2

N =  1 * 24 + 0 * 23 + 1 * 22 + 1 * 21 + 0 * 20

N = (22)10

# * Puissance de 2 :

| N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2n | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768 |

* Définitions :

Triplet : nombre binaire formé de 3 éléments binaires.

Quartet : nombre binaire formé de 4 éléments binaires.

Octet (byte) : nombre binaire formé de 8 éléments binaires.

Mot (word) : nombre binaire formé de 16, 32 ou 64 éléments binaires.

L.S.B. : bit le moins significatif ou bit de poids faible (élément le plus à droite d’un nombre binaire).

M.S.B. : bit le plus significatif ou bit de poids fort (élément binaire le plus à gauche d’un nombre binaire)

* Notations des valeurs binaires :

Un nombre binaire peut être précédé du signe % ou suivi de l’indice de base (2) ou d’un B.

Exemple :	% 01000110

(1000110)2

01000110 B.

* Cadrage d’un nombre :

C’est le nombre d’éléments binaires pris pour représenter un intervalle de valeurs.

Les éléments binaires les plus significatifs sont situés à droite, les valeurs les moins significatives sont situées à gauche et sont toutes à 0.

Exemple :	% 00011011		nombre représenté sur un octet (8 bits)

% 0000000000011011	nombre représenté sur 16 bits.

* Valeurs maximum et minimum représentées sur n bits :

En utilisant n bits, on peut former 2n nombres différents et le plus grand d’entre eux est égal à  (2n-1).

Exemple :	si n = 8 alors :	on peut former 256 nombres différents et Nmax = (28 -1) = 255.

La valeur minimum d’un entier représenté sur n bits est 0 quelque soit le nombre d’éléments binaires.

c) système octal

Le système de numération octal est de base 8, ainsi il utilise 8 symboles différents : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

Dans ce système, le poids est un puissance de 8.

Exemple :	N = (6543)8

N = 6 * 83 + 5 * 82 + 4 * 81 + 3 * 80

N = (3427)10

La succession des nombres par ordre croissant est le suivant :

- 1 chiffre :	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, …..

- 2 chiffres :	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21......, 27, 30, 31....etc.

* puissance de 8 :

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8n | 1 | 8 | 64 | 512 | 4096 | 32768 |

* notation d’un nombre octal :

Un nombre octal peut être précédé du signe @ ou suivi de l’indice de base (8) ou d’un Q.

Exemple :	@ 1672

(1672)8

1672 Q

d) système hexadécimal

Le système hexadécimal est de base 16 et utilise 16 symboles différents : les dix premiers chiffres décimaux : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les 6 premières lettres de l’alphabet : A, B, C, D, E, F.

La succession des nombres hexadécimaux par ordre croissant est la suivante :

- 1 chiffre : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 0, 1, 2, 3.....etc.

- 2 chiffres : 00, 01, 02 ....., 09, 0A, 0B,....., 0F, 10, 11, 12,....., 19, 1A, 1B.....etc.

Les lettres A à F correspondent respectivement aux nombres décimaux 10 à 15.

Dans ce système, le poids est une puissance de 16.

Exemple :	N = (AC53)16

N = A * 163 + C * 162 + 5 * 161 + 3 * 160

N = 10 * 163 + 12 * 162 + 5 * 161 + 3 * 160

N = (44115)10

* puissance de 16 :

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16n | 1 | 16 | 256 | 4096 | 65536 | 1048576 |

* Notations des valeurs hexadécimales :

Un nombre hexadécimal peut être précédé du signe $ ou suivi de l’indice de base (16) ou de la lettre H.

Exemple :	$F6B1

(F6B1)16

F6B1 H

Exercice :	N = (F5D3)16 =

N = (1F0B)16  =

N = F * 163 + 0 * 162 + 8 * 161 + A * 160  =

* cadrage d’un nombre hexadécimal :

C’est le nombre de quartets d’éléments binaires ou le nombre maximum de chiffres hexadécimaux pris pour représenter un intervalle de valeurs.

Les quartets les plus significatifs du nombre sont situés à droite, les moins significatifs sont situés à gauche et sont tous à 0.

* valeurs maximum et minimum d’un nombre hexadécimal :

| nombre de chiffres | valeur minimum | valeur maximum base 16 base 10 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | $F 15 |
| 2 | 00 | $FF 255 |
| 3 | 000 | $FFF 4095 |
| 4 | 0000 | $FFFF 65535 |
| 5 | 000000 | $FFFFF 1048575 |
| 6 | 000000 | $FFFFFF 16777215 |
| 7 | 0000000 | $FFFFFFF 268435455 |
| 8 | 00000000 | $FFFFFFFF 4294967295 |

2) Changement de base

- tableau de correspondance entre nombre de différentes bases

| Décimal (base 10) | Binaire (base 2) | Octal (base 8) | Hexadécimal (base 16) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 25 24 23 22 21 0000 | 0 | 0 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 |
| 2 | 0010 | 2 | 2 |
| 3 | 0011 | 3 | 3 |
| 4 | 0100 | 4 | 4 |
| 5 | 0101 | 5 | 5 |
| 6 | 0110 | 6 | 6 |
| 7 | 0111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
| 16 | 10000 | 20 | 10 |
| 17 | 10001 | 21 | 11 |

b) Conversion d’un nombre décimal en un nombre d’un système d’une autre base

Problème :  un nombre N étant donné en base 10, cherchons à l’écrire dans un système de base b.

Première méthode :  Nous cherchons le plus grand multiple de la plus grande puissance entière de b contenu dans N puis nous la retranchons de N ; il faut recommencer le processus avec le reste obtenu et ainsi de suite.

Exemple :	conversion de N=( 3786 )10  en nombre hexadécimal (b=16).

  nous recherchons d’abord la plus grande puissance de 16 contenue dans N :

3786 > 256 (162)		et	3786 < 4096 (163	)

  nous retenons donc : 162

  recherchons ensuite le plus grand multiple de 16 contenu dans N :

N : 162  = 14.789

N = 14 * 162  + 202

  recommençons avec le reste et ainsi de suite jusqu’à l’obtention d’un reste inférieur à 16 :

202 : 161 =  12.625

202 = 12 * 161 + 10

  ce qui donne :

N = 14 * 162  +  12 * 161  + 10 * 160

  ou encore :	N = E * 162  +  C * 161  + A * 160

Donc  :      (3786)10  = (ECA)16

Deuxième méthode :  Nous divisons le nombre décimal à convertir par la base b et nous conservons le reste. Le quotient obtenu est divisé par b et nous conservons le reste. S’il y a un reste, le résultat est égal à 1 sinon il est égal à 0. Il faut répéter l’opération sur chaque quotient obtenu. Les restes successifs sont écrits, en commençant par le dernier, de la gauche vers la droite pour former l’expression de N dans le système de base b.

Exemple :	conversion de N = (3786)10  en un nombre du système binaire (b=2).

3786	2						1893	2

0        1893						    1	946

946	2						 473	2

0	 473						    1        236

236	2						  118	2

0         118						     0	59

59	2						   29	2

1	 29						    1	14

14	2						   7	2

0	 7						    1	3

3	2						   1	2

1	 1						    1	 1

Le nombre binaire ainsi obtenu est :    	N = % 010100110111

c) autres conversions

* conversion d’un nombre octal en un nombre binaire :

Chaque symbole du nombre écrit dans le système octal est remplacé par son équivalent écrit dans le système binaire à trois bits (voir tableau de correspondance ch.a) ).

Exemple :	N = (257)8  =    %  010   101   111

2       5      7

* conversion d’un nombre binaire en un nombre octal :

C’est l’opération inverse de la précédente. Il faut regrouper les 1 et 0 du nombre trois par trois en commençant par la droite, puis chaque groupe est remplacé par le chiffre octal correspondant.

Exemple :	N = % 11001101111 =  11   001   101   111

3      1        5       7

N = @ 3157

* conversion d’un nombre hexadécimal en un nombre binaire :

Chaque symbole du nombre hexadécimal est remplacé par son équivalent écrit dans le système binaire.

Exemple :	N = $ B F 8

N = % 1011   1111   1000

B        F         8

* conversion d’un nombre binaire en un nombre hexadécimal :

C’est l’inverse de la précédente. Il faut donc regrouper les 1 et 0 du nombre par quartet en commençant par la droite, puis chaque groupe est remplacé par le symbole hexadécimal correspondant.

Exemple :	N = % 100001101111

N = % 1000     0110    1111

8           6          F

N = $ 86F