Home Page

TP 1

R�seaux 1�re Ann�e

IUT Info Aix-en-Provence

(c) Cyril Pain-Barre

Sommaire

I. Mise en place de l'arborescence

II. Vitesse de transmission

III. Transmission de bits

III.1. Modulation

III.2. Les bauds par l'exemple

III.2.A. Transmission num�rique

III.2.B. Transmission analogique : premi�re combinaison

III.2.C. Transmission ananogique : autre combinaison

III.3. Codages Manchester

IV. Synth�ses de la rapidit� de modulation, d�bits, bande passante, codage et temps de transmission

IV.1. Calcul du d�bit en fonction du codage

IV.2. Calcul de la rapidit� de modulation, de la bande passante et de la qualit� exig�es

IV.3. D�bits offerts par les normes V21, V22 et V29

IV.4. Comparaisons des commutations de messages et de paquets

V. Transmission de trames et synchronisation

V.1. D�limiteurs et caract�res de transparence

V.1.A. �mission

V.1.B. R�ception

V.2. Fanions et bits de transparence

V.2.A. �mission

V.2.B. R�ception

I. Mise en place de l'arborescence

Au cours de ces TP, vous aurez � �crire plusieurs programmes C++, et les tester.

* Cr�ez tous les r�pertoires en gras sur la figure ci-dessous (vous devriez d�j� avoir cr�� les r�pertoires tp et tpC++) :

* Placez-vous dans tp1. Vous n'avez pas � programmer avant l'exercice IV, mais vous pouvez saisir les r�ponses aux exercices pr�c�dents dans des fichiers de ce r�pertoire.

II. Vitesse de transmission

Cet exercice n�glige bien des aspects de la communication entre ordinateurs mais, outre son c�t� fun, il explique pourquoi nombre d'entreprises font convoyer leurs sauvegardes par des coursiers plut�t que par le r�seau. Il est propos� dans le livre "R�seaux. Cours et Exercices" d'Andrew Tanenbaum :

Supposons qu'un Saint-Bernard, �quip� d'une bo�te de 3 cartouches magn�tiques de 7 Go chacune � la place d'un tonnelet de rhum (sacril�ge !), soit entra�n� � effectuer l'aller-retour entre deux points quelconques. Celui-ci va � la vitesse de 18 km/h. Jusqu'� quelle distance le chien poss�de-t-il une plus grande vitesse de transmission qu'une liaison (d'un r�seau) ATM � 155 Mbit/s ? On n�glige ici le temps d'acheminement des bits sur le r�seau ATM (quelques microsecondes).

Corrig�

III. Transmission de bits

III.1. Modulation

On va �tudier ici la transmission analogique de bits par modulation. Vous serez amen�s � analyser des signaux pour indiquer ce qu'ils transportent. Pour cela, on utilisera les conventions suivantes :

* Transmission par modulation d'amplitude : une faible amplitude repr�sente un bit � 1 et une forte amplitude repr�sente un bit � 0. L'amplitude de la porteuse est moyenne.

* Transmission par modulation de fr�quence : une faible fr�quence repr�sente un bit � 0 et une forte fr�quence repr�sente un bit � 1. La fr�quence de la porteuse est moyenne.

* Transmission par modulation de phase : la phase montante (0�) en d�but de temps bauds repr�sente un 1, celle descendante (180�) repr�sente un 0. La phase de la porteuse doit �tre diff�rente (par exemple, 90�).

Sur toutes les figures de ce TP, la fin d'un bit (ou d'un bauds) est marqu�e par une barre verticale pointill�e.

1) Soit le signal suivant :

a) Quel type de modulation a produit ce signal ?

b) Quelle est la s�quence de bits qu'il repr�sente ?

2) Soit le signal suivant :

a) Quel type de modulation a produit ce signal ?

b) Quelle est la s�quence de bits qu'il repr�sente ?

Corrig�

III.2. Les bauds par l'exemple

III.2.A. Transmission num�rique

Supposons qu'on dispose d'un m�dia de transmission num�rique disposant de 4 niveaux significatifs et permettant de transmettre un signal de la forme :

1) Quel est le nombre de bits par bauds pouvant �tre �mis sur un tel canal ?

2) En supposant que le protocole de transmission sp�cifie que les niveaux du plus bas au plus �lev� correspondent aux valeurs binaires de 0 � 3, quelle est la s�quence de bits repr�sent�e par ce signal ?

3) Dessinez le signal repr�sentant la s�quence de bits : 111001001101101101

Corrig�

III.2.B. Transmission analogique : premi�re combinaison

En combinant plusieurs modulations, on peut �mettre plusieurs bits par bauds. Par exemple, les modems combinent g�n�ralement la modulation d'amplitude et de phase. Dans ce cas, lors d'un changement de bauds, le modem peut modifier � la fois la phase et l'amplitude du signal. Le nombre de bits par bauds est alors log2 du nombre de variations diff�rentes, soit log2 du produit du nombre de niveaux d'amplitude utilis�s par le nombre de phases utilis�es.

1) Quelle combinaison a �t� utilis�e pour l'�mission du signal suivant : amplitude-phase, amplitude-fr�quence ou fr�quence-phase ?

2) Combien de bits par bauds sont transmis si toutes les possibilit�s des combinaisons utilis�es sont pr�sentes dans ce signal ?

3) Supposons que les quatre combinaisons amplitude-fr�quence : faible-faible, faible-fort, fort-faible et fort-fort, codent respectivement 00, 11, 01 et 10. Quelle est la s�quence de bits repr�sent�e par le signal ?

4) Proposez une variante de cette modulation permettant de transmettre exactement 3 bits par bauds sans faire intervenir un type de modulation suppl�mentaire.

Corrig�

III.2.C. Transmission analogique : autre combinaison

Soit le signal suivant transmis par combinaison des modulations de 4 phases (0, ?/2, ?, et 3?/2) et des 2 fr�quences (2000 Hz et 4000 Hz).

1) Combien de bits par baud sont transmis par un tel signal ?

2) Proposez une valeur binaire pour chaque combinaison possible.

3) En d�duire l'information transport�e par le signal observ� ci-dessus.

Corrig�

III.3. Codages Manchester

On va �tudier ici les deux formes de codage Manchester. On rappelle que pour le Manchester simple, un signal partant de V1 au d�but du temps bit et finissant en V0 correspond � un bit � 1, s'il part de V0 pour terminer en V1, il correspond � un bit � 0. Pour le codage Manchester diff�rentiel, la signification du signal d�pend du bit pr�c�dent : si le signal ne change pas en d�but de temps bit, il repr�sente 1, sinon il repr�sente 0.

Soit le signal suivant :

1) En supposant qu'il s'agit d'un codage Manchester simple, quelle est la s�quence de bits qu'il repr�sente ?

2) Et si c'est un codage Manchester Diff�rentiel ?

3) Dessinez le signal repr�sentant la s�quence de bits 10111011001 en codage Manchester.

4) Idem, en codage Manchester Diff�rentiel (avec signal au niveau haut avant l'axe des ordonn�es).

Corrig�

IV. Synth�ses de la rapidit� de modulation, d�bits, bande passante, codage et temps de transmission

Les 4 exercices suivants ont �t� donn�s en examens en 2005.

IV.1. Calcul du d�bit en fonction du codage

Soit une ligne de transmission de rapidit� de modulation maximale 8000 bauds selon son constructeur. Quel est le d�bit binaire maximal autoris� par cette ligne dans les cas de codage suivants :

1) codage unipolaire ;

2) codage non retour � z�ro ;

3) codage Manchester diff�rentiel.

Corrig�

IV.2. Calcul de la rapidit� de modulation, de la bande passante et de la qualit� exig�es

Sachant que la rapidit� de modulation maximale d'une ligne de transmission est le double de sa bande passante :

1) Si l'on veut mettre en place une ligne de transmission de 20 kbit/s, quelle doit �tre la rapidit� de modulation si on utilise le codage Manchester ?

2) Supposons que l'on dispose d'un c�ble en paire torsad�e poss�dant une plage de fr�quences utilisables de [10 kHz, 25 kHz ]. Est-il adapt� pour fournir un d�bit de 20 kbit/s si on utilise le codage Manchester ?

3) On dispose d'un c�ble poss�dant une plage de fr�quences utilisable de [ 10 kHz, 20 kHz ] et l'on souhaite transmettre l'information par une modulation quelconque. Quel doit �tre le rapport signal/bruit minimal de l'environnement (c.-�-d. sa qualit�) afin d'atteindre le d�bit de 20 kbit/s ?

Corrig�

IV.3. D�bits offerts par les normes V21, V22 et V29

Quels sont les d�bits binaires propos�s par des modems utilisant une rapidit� de modulation de 9600 bauds et r�pondant aux normes :

1) V21, qui utilise une modulation de 2 fr�quences ?

2) V22, qui utilise une modultation de 4 phases ?

3) V29, qui utilise une modulation de 16 combinaisons amplitude/phase ?

Corrig�

IV.4. Comparaisons des commutations de messages et de paquets

Supposons que deux h�tes A et B sont plac�s en r�seau et sont s�par�s par 3 lignes de transmission et 2 commutateurs C1 et C2 ainsi que le montre le sch�ma ci-dessous :

1) En supposant que les 3 lignes de transmission proposent un d�bit de 10000 bit/s chacune, et que le temps de commutation (temps pass� par un message ou un paquet sur un commutateur avant retransmission) est de 100 ms sur chaque commutateur, calculer le temps de total d'envoi d'un message de 20000 bits de A � B, dans le cas de la commutation par message et dans le cas de la commutation par paquets de 1000 bits.

2) M�me question mais en supposant que la liaison A " C1 a un d�bit de 5000 bit/s ; celle C1 " C2 a un d�bit de 10000 bit/s ; et celle C2 " B a un d�bit de 20000 bit/s.

Corrig�

V. Transmission de trames et synchronisation

Dans ces exercices, on va transmettre des messages en les encadrant par des d�limiteurs, le tout �tant appel� une trame. On rappelle que l'int�r�t des d�limiteurs est de permettre au r�cepteur de se synchroniser s'il a perdu la synchronisation � cause d'une erreur de transmission ou de son propre fait.

V.1. D�limiteurs et caract�res de transparence

Dans cet exercice, une trame est compos�e de caract�res. Une trame doit obligatoirement commencer par les caract�res d�limiteurs de d�but DLE et STX, et se terminer par la s�quence DLE ETX (d�limiteurs de fin).

V.1.A. �mission

Avant d'encapsuler le message en l'encadrant par les d�limiteurs puis d'�mette la trame, le message doit �tre trait� pour enlever toute ambigu�t� entre le contenu du message et les caract�res d�limiteurs : devant tout caract�re DLE du message, il faut ins�rer un DLE suppl�mentaire (caract�re de transparence).

Important : on utilisera '&' pour DLE, '<' pour STX et '>' pour ETX.

Quelles sont les trames �mises pour transmettre les messages suivants (entre guillemets) ?

a) "SALUT"

b) "UN & ET<&>VOILA&"

c) "&<A & TCHAO&<&!&>!&&&>"

Corrig�

2) Dans le r�pertoire include, cr�er le fichier nsRes.h et y d�clarer un namespace nsRes contenant les d�clarations suivantes :

const char DLE = '&';

const char STX = '<';

const char ETX = '>';

std::string MsgToTrameCars (const std::string & Message);

Dans le r�pertoire include, cr�er le fichier INCLUDE_H contenant les lignes suivantes (en rempla�ant les zones en italiques) :

#/**

#*

#* @File : INCLUDE_H

#*

#* @Authors :

#*

#* @Date :

#*

#* @Synopsis : D�finition des macros des chemins et des d�pendances

#*

#**/

#

# Macros des chemins

#

INCLUDERES = r�f�rence de tpres/include

UTILRES = r�f�rence de tpres/util

#

# Macros des d�pendances

#

NSRES_H = $(INCLUDERES)/nsRes.h

D�finir la fonction nsRes::MsgToTrameCars() dans le fichier nsRes.cxx du r�pertoire util. Celle-ci prend un Message, et renvoie une trame qui l'encapsule, en prenant soin d'ins�rer des caract�res de transparence si besoin.

Dans le r�pertoire util, cr�er le fichier MakeUtil contenant les lignes suivantes (en rempla�ant les zones en italiques) :

#/**

#*

#* @File : MakeUtil

#*

#* @Authors :

#*

#* @Date :

#*

#* @Synopsis : Makefile de compilation des utilitaires

#* r�seau 1�re Ann�e

#*

#**/

#

# Macro de compilation des utilitaires

#

COMPILER = g++ -Wall -c -I$(INCLUDERES) $*.cxx

#

# Inclusion des macros des d�pendances

#

include r�f�rence de INCLUDE_H

#

# D�finition des cibles

#

general : nsRes.o

nsRes.o : nsRes.cxx $(NSRES_H)

$(COMPILER)

#

# Nettoyage des .o des utilitaires

#

clean :

rm -f -v *.o

Dans le r�pertoire tp1, �crire le programme sendcars.cxx qui, dans une boucle :

* lit au clavier un message (suite de caract�res termin�e par un retour � la ligne)

* sort de la boucle si le message est vide

* sinon �crit la trame renvoy�e par la fonction MsgToTrameCars() appliqu�e � ce Message.

Toujours dans tp1, cr�er le fichier Makefile contenant les lignes suivantes (en rempla�ant les zones en italiques) :

#/**

#*

#* @File : Makefile

#*

#* @Authors :

#*

#* @Date :

#*

#* @Synopsis : Makefile de compilation des programmes du tp1

#*

#**/

#

# Macro de compilation des exercices

#

COMPILER = g++ -Wall -c -I$(INCLUDERES) $*.cxx

#

# Inclusion des macros des d�pendances

#

include r�f�rence de INCLUDE_H

#

# Compilation de l'exercice

#

$(nom) : utils $(nom).o

g++ $(nom).o $(UTILRES)/nsRes.o -o $(nom); rm -f -v $(nom).o

$(nom).o : $(nom).cxx $(NSRES_H)

$(COMPILER)

#

# Compilation des utilitaires

#

utils :

cd $(UTILRES); make -f MakeUtil general

#

# Nettoyage des fichiers .o, des ex�cutables du tp1

# et des .o des utilitaires

#

clean :

rm -f -v *.o send???? recv????; \

cd $(UTILRES); make -f MakeUtil clean

Enfin, dans tp1, lancer la compilation de sendcars (par make nom=sendcars) et tester.

Corrig�s (accessibles dans ~cpb/public/tpres/tp1/corrigesIV.1.A) :

nsRes.h INCLUDE_H nsRes.cxx MakeUtil sendcars.cxx Makefile

V.1.B. R�ception

L'extraction de trames (et de messages) � partir d'un flot de caract�res re�us est une op�ration relativement simple lorsqu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission et que le r�cepteur reste synchronis� : il lui suffit de rechercher les d�limiteurs marquant le d�but de la trame en ignorant les caract�res situ�s avant. Les caract�res qui suivent sont trait�s pour extraire le message. Il faut supprimer les caract�res de transparence et rechercher les d�limiteurs de fin : si un DLE est suivi d'un autre DLE alors ce dernier est �limin� sinon ce doit �tre ETX (ou alors, une erreur est survenue).

1) Quel(s) message(s) une station peut-elle extraire des s�quences de caract�res suivantes, re�ues pendant un laps de temps ?

a) "AB&<OLLEH&>&<EASY&>XY"

b) "&<&&OLA&&&>YEP&>&<HOP&&&&<&>"

Corrig�

2) L'extraction s'av�re plus complexe lorsque des erreurs de transmission ont eu lieu ou lorsque la station r�ceptrice a perdu la synchronisation. Dans ce cas, certaines trames seront perdues mais cela n'est pas grave si ces trames sont retransmises plus tard. En revanche, il est primordial de retrouver la synchronisation. Par exemple, dans le b), les caract�res "YEP&>" n'ont aucune justification � cet endroit : une erreur a d� survenir ou la station r�ceptrice a "loup�" certains caract�res. Cependant, elle doit se resynchroniser � partir du "&<" qui suit.

Dans le fichier nsRes.h, d�clarer la fonction MsgFromFlotCars() de profil (namespace nsRes) :

bool MsgFromFlotCars (std::string & Flot, std::string & Message);

Cette fonction renvoie vrai si elle trouve un message (donc une trame) dans la s�quence de caract�res Flot. Dans ce cas, Message contiendra le message extrait et Flot sera amput� des caract�res jusqu'aux d�limiteurs de fin compris. Elle renvoie faux si aucun message (trame) ne peut �tre extrait. Dans ce cas, Message sera vide et Flot sera amput� des caract�res jusqu'au dernier d�limiteur de d�but de trame rencontr�, non compris.

Pour garantir la synchronisation, un certain nombre de cas doivent �tre envisag�s, selon que la fonction a d�j� rencontr� le d�limiteur de d�but ou pas. De plus, le caract�re DLE joue des r�les diff�rents selon le contexte : il peut servir � prot�ger un autre DLE, � commencer un d�limiteur ou �tre un caract�re comme les autres. C'est pourquoi, il faut utiliser deux bool�ens, DansTrame et VerifApresDLE, ainsi que Debut, une variable enti�re destin�e � indiquer la position du DLE du dernier d�limiteur de d�but rencontr�. DansTrame indiquera que la s�quence DLE STX a �t� rencontr�e et VerifApresDLE indiquera :

* si DansTrame est vrai, qu'on vient de lire un DLE qui n'�tait pas un caract�re de transparence

* sinon, qu'on vient de lire un DLE.

En effet, hors d'une trame, on consid�rera que les deux derniers caract�res de la s�quence DLE DLE STX marquent le d�but d'une trame, alors qu'� l'int�rieur d'une trame il faut consid�rer le deuxi�me DLE comme un caract�re de transparence et STX comme un caract�re normal. En revanche, m�me � l'int�rieur d'une trame, si on rencontre DLE STX non pr�c�d� de DLE, il faut consid�rer cette s�quence comme un d�but de trame (une erreur est survenue quelque part ou la station r�ceptrice a "loup�" quelques caract�res).

Bref, l'algorithme que doit suivre la fonction MsgFromFlotCars() est le suivant (vous n'�tes pas oblig�s de le regarder si vous pensez trouver le v�tre) :

* initialiser DansTrame et VerifApresDLE � false

* initialiser Debut � la taille de Flot

* pour chaque caract�re de Flot :

* si c'est DLE :

* si on est dans la trame :

* si VerifApresDLE est vrai alors rajouter DLE au message (le pr�c�dent DLE �tait un caract�re de transparence)

* VerifApresDLE devient son inverse

* sinon mettre VerifApresDLE � vrai

* si c'est STX :

* si VerifApresDLE est vrai, on a trouv� le d�but d'une trame : mettre Message � vide, et mettre � jour DansTrame et Debut.

* sinon si on est dans la trame, rajouter STX au message

* VerifApresDLE devient faux

* si c'est ETX :

* si VerifApresDLE est vrai et qu'on est dans la trame, on a trouv� la fin de trame : renvoyer true et supprimer de Flot les caract�res trait�s

* si VerifApresDLE est faux, et qu'on est dans la trame, rajouter ETX au message

* mettre VerifApresDLE � faux

* dans les autres cas :

* VerifApresDLE devient faux

* si on est dans la trame, rajouter le caract�re lu au message

* en sortie de boucle, on n'a pas trouv� de trame :

* mettre Message � vide

* supprimer les caract�res de Flot jusqu'� Debut

* retourner false

Dans le fichier nsRes.cxx du r�pertoire util, d�finir MsgFromFlotCars().

Dans le r�pertoire tp1, �crire le programme recvcars.cxx qui, dans une boucle :

* lit au clavier une cha�ne de caract�res re�us (suite de caract�res termin�e par un retour � la ligne)

* sort de la boucle si cette cha�ne est vide

* sinon :

* ajoute cette cha�ne au Flot de caract�res d�j� re�us

* appelle MsgFromFlotCars()

* si celle-ci renvoie un message, l'�crire, et rappeler MsgFromFlotCars().

Compiler et tester recvcars.

Corrig�s (accessibles dans ~cpb/public/tpres/tp1/corrigesIV.1.B) :

nsRes.h nsRes.cxx recvcars.cxx

V.2. Fanions et bits de transparence

Dans cet exercice, une trame est compos�e de bits. Elle doit obligatoirement commencer et se terminer par le fanion 01111110.

Important : pour les besoins de la programmation, on utilisera les caract�res '0' et '1' � la place de bits. Tout les traitements se feront donc sur des cha�nes de caract�res.

V.2.A. �mission

Avant d'encapsuler le message en l'encadrant par les fanions puis d'�mette la trame, le message doit �tre trait� pour enlever toute ambigu�t� entre le contenu du message et les fanions : � la suite d'une s�rie de 5 bits � 1 dans le message, il faut ins�rer un bit � 0 (bit de transparence).

1) Quelles sont les trames �mises pour transmettre les messages suivants (entre guillemets) ?

a) "100111111000"

b) "101111111111101"

Corrig�

2) Dans le namespace nsRes de nsRes.h, rajouter les d�clarations suivantes :

const std::string FANION = "01111110";

std::string MsgToTrameBits (const std::string & Message);

D�finir la fonction MsgToTrameBits() dans le fichier nsRes.cxx du r�pertoire util. Celle-ci prend un Message, et renvoie une trame qui l'encapsule, en prenant soin d'ins�rer des bits de transparence si besoin.

Dans le r�pertoire tp1, �crire le programme sendbits.cxx qui, dans une boucle :

* lit au clavier un message (suite de caract�res '0' ou '1' termin�e par un retour � la ligne)

* sort de la boucle si le message est vide

* sinon �crit la trame renvoy�e par la fonction MsgToTrameBits() appliqu�e � ce Message.

Compiler sendbits.cxx et tester.

Corrig�s (accessibles dans ~cpb/public/tpres/tp1/corrigesIV.2.A) :

nsRes.h nsRes.cxx sendbits.cxx

V.2.B. R�ception

L'extraction de trames (et de messages) � partir d'un flot de bits re�us est elle aussi une op�ration relativement simple lorsqu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission et que le r�cepteur reste synchronis� : il lui suffit de rechercher le fanion marquant le d�but de la trame en ignorant les bits situ�s avant. Les bits qui suivent sont trait�s pour extraire le message. Il faut supprimer les bits de transparence et rechercher le fanion de fin : si un '0' est suivi de cinq '1' cons�cutifs suivis d'un '0', celui-ci est un bit de transparence (� �liminer). Si les '1' sont suivis d'un autre '1', le bit qui suit devrait �tre un '0' (ou alors, une erreur est survenue).

1) Quel(s) message(s) une station peut-elle extraire de la s�quence de caract�res suivante, re�ue pendant un laps de temps ?

a) "011111100110111110011111011101111110"

b) "0111011111101101111100111111000111111110111111011011111101111110"

Corrig�

2) Plusieurs choses viennent compliquer l'algorithme d'extraction :

* d'abord, les bits doivent �tre trait�s � la vol�e pour que le traitement soit rapide : il n'est pas question de rechercher la cha�ne fanion � partir d'une position pour ensuite � nouveau chercher le fanion, etc. Il faut donc mettre en place des indicateurs :

* le bool�en ZeroTrouve (faux au d�but) qui indique si un '0' qui n'est pas de transparence pr�c�de une suite de '1' (peut �tre vide) que l'on vient de lire

* la variable enti�re NbDeUns qui indique le nombre de '1' lus depuis le dernier '0' lu.

* Ensuite, si la station r�ceptrice perd la synchronisation ou qu'une erreur est survenue alt�rant un fanion (ou en en produisant un artificiel), il n'est plus possible de distinguer le fanion de d�but et celui de la fin de trame, en particulier si on suppose que des bits peuvent �tre re�us � l'ext�rieur d'une trame (bruits tr�s perturbateurs). C'est pourquoi, on suppose qu'aucun bruit ne peut produire des bits entre le fanion de fin d'une trame et le fanion de d�but de la trame qui suit. De plus, aucune trame vide ne devrait �tre �mise (contenant seulement un fanion de d�but et un fanion de fin). On reconna�t alors ais�ment le fanion de d�but d'une trame car :

* soit il appara�t au tout d�but du flot

* soit il appara�t juste apr�s un fanion

* Il faut donc maintenir un indicateur suppl�mentaire pour savoir si l'on vient de lire un fanion ou pas : ApresFanion, initialis� � vrai.

* Bien entendu, il faudra g�rer un indicateur DansTrame et une variable enti�re Debut afin de r�aliser une op�ration similaire � celle de MsgFromFlotCars().

Ainsi, on ne devrait reconna�tre aucune trame dans le flot de bits propos� en b). Notons aussi que les hypoth�ses faites n'emp�chent pas que les bruits peuvent toujours perturber le signal et modifier les bits d'un fanion, ou modifier les bits des donn�es, ce qui peut produire un fanion artificiel.

Dans le fichier nsRes.h, d�clarer la fonction MsgFromFlotBits() de profil (namespace nsRes) :

bool MsgFromFlotBits (std::string & Flot, std::string & Message);

Cette fonction est analogue � MsgFromFlotCars() : elle renvoie vrai si elle trouve un message (donc une trame) dans la s�quence de bits (caract�res) Flot. Dans ce cas, Message contiendra le message extrait et Flot sera amput� des bits jusqu'au fanion de fin compris. Elle renvoie faux si aucun message (trame) ne peut �tre extrait. Dans ce cas, Message sera vide et Flot sera amput� des bits jusqu'au dernier fanion rencontr� qui marque le d�but d'une trame, non compris.

La m�thode propos�e ci-dessous traite les bits diff�remment selon qu'on se trouve dans une trame ou pas. En particulier, � l'ext�rieur d'un trame, tout bit � 0 est retenu alors que dans une trame, cela d�pend s'il est un bit de transparence ou pas. De plus, ZeroTrouve sera mis � faux lorsqu'un bit de transparence est trouv�.

L'algorithme est alors le suivant :

* initialiser DansTrame et Zerotrouve � false et ApresFanion � true

* initialiser Debut � la taille de Flot

* pour chaque caract�re (bit) de Flot :

* si c'est '0' :

* si un '0' avait �tait trouv�, suivi de 6 bits � '1', alors on a trouv� un fanion et ZeroTrouve devient faux :

* si on �tait dans une trame, alors renvoyer true et supprimer de Flot les bits trait�s

* sinon, si on �tait apr�s un fanion, on a trouv� un d�but de trame. ApresFanion devient faux et Debut et DansTrame sont mis � jour

* sinon, ce '0' ne marque pas la fin d'un fanion :

* si un '0' avait �t� trouv� pr�c�demment, ApresFanion devient faux et

* si on n'�tait pas dans une trame alors ZeroTrouve devient vrai

* sinon, �crire '0' si on en avait trouv� un, puis les '1' que l'on a trouv� (comptabilis�s dans NbDeUns). ZeroTrouve sera vrai si ce '0' n'est pas � la suite de cinq '1' cons�cutifs

* dans tous les cas, NbDeUns est remis � 0

* sinon, c'est un '1' qu'il faut comptabiliser et ApresFanion devient faux si on n'avait pas trouv� de '0'.

* en sortie de boucle, on n'a pas trouv� de trame :

* mettre Message � vide

* supprimer les caract�res de Flot jusqu'� Debut

* retourner false

Dans le fichier nsRes.cxx du r�pertoire util, d�finir MsgFromFlotBits().

Dans le r�pertoire tp1, �crire le programme recvbits.cxx qui, dans une boucle :

* lit au clavier une cha�ne de caract�res (bits) re�us (suite de caract�res termin�e par un retour � la ligne)

* sort de la boucle si cette cha�ne est vide

* sinon :

* ajoute cette cha�ne au Flot de caract�res (bits) d�j� re�us

* appelle MsgFromFlotBits()

* si celle-ci renvoie un message, l'�crire, et rappeler MsgFromFlotBits().

Compiler et tester recvbits.

Corrig�s (accessibles dans ~cpb/public/tpres/tp1/corrigesIV.2.B) :

nsRes.h nsRes.cxx recvbits.cxx

Derni�re mise � jour : le mardi 07 f�vrier 2006

Home Page

Corrig� du TP 1

R�seaux 1�re Ann�e

IUT Info Aix-en-Provence

(c) Cyril Pain-Barre

Sommaire

II. Vitesse de transmission

III. Transmission de bits

III.1. Modulation

III.2. Les bauds par l'exemple

III.2.A. Transmission num�rique

III.2.B. Transmission analogique : premi�re combinaison

III.2.C. Transmission ananogique : autre combinaison

III.3. Codages Manchester

IV. Synth�ses de la rapidit� de modulation, d�bits, bande passante, codage et temps de transmission

IV.1. Calcul du d�bit en fonction du codage

IV.2. Calcul de la rapidit� de modulation, de la bande passante et de la qualit� exig�es

IV.3. D�bits offerts par les normes V21, V22 et V29

IV.4. Comparaisons des commutations de messages et de paquets

V. Transmission de trames et synchronisation

V.1. D�limiteurs et caract�res de transparence

V.1.A. �mission

V.1.B. R�ception

V.2. Fanions et bits de transparence

V.2.A. �mission

V.2.B. R�ception

II. Vitesse de transmission

�nonc� :

Corrig� :

Il faut que le chien arrive � destination en moins de temps qu'il en faut pour �mettre la totalit� des bits sur le r�seau ATM.

Temps d'�mission de 3 * 7 Go sur un r�seau � 155 Mbit/s :

21 * 8 589 934 592

--------------------- = 1 163,8 donc 1 163,8 secondes

155 000 000

Le chien va � 18 km/h soit 5 m/s. La distance qu'il parcourt doit �tre inf�rieure � 5 * 1 163,8 m soit 5 819 m.

Ainsi, si le lieu de stockage des cartouches se trouve � moins de 5 819 m, il est plus �conomique de se servir d'un sac � puces plut�t que de puces qui mettent � sac (c'est plut�t cher, la technologie ATM).

III. Transmission de bits

III.1. Modulation

�nonc� :

Corrig� :

1)

a) modulation d'amplitude (c'est le seul param�tre qui change).

b) Selon les hypoth�ses, c'est : 010110001

2)

a) Le param�tre qui change dans le signal est la phase. C'est donc une modulation de phase.

b) Selon les hypoth�ses, c'est : 110010100110

III.2. Les bauds par l'exemple

III.2.A. Transmission num�rique

�nonc� :

Corrig� :

1) Il faut chercher le plus grand n tel que 2n est inf�rieur ou �gal � 4. Donc 2 bits.

2) C'est : 011000111010011100

3)

III.2.B. Transmission analogique : premi�re combinaison

�nonc� :

Corrig� :

1) Visiblement, il s'agit d'une combinaison amplitude-fr�quence, car ces deux param�tres peuvent changer au temps bauds.

2) Il y a 2 amplitudes et 2 fr�quences, soit 4 signaux distincts et donc 2 bits par baud (22 = 4).

3) C'est : 010011100010011100

4) pour �mettre 3 bits par bauds, il faut arriver � 23 variations. Sans rajouter de type de modulation suppl�mentaire, il faut augmenter le nombre de variations des param�tres des modulations utilis�es. En clair, il faut augmenter le nombre d'amplitudes du signal (NA) et/ou son nombre de fr�quences (NF). Il faut que NA � NF = 8.

On a d�j� NA � NF = 2 � 2 = 4. On ne peut pas rajouter 1 � NA et NF car cela donnerait 9 signaux diff�rents et donc une perte d'efficacit�. On peut alors choisir de rajouter 2 � NA ou 2 � NF, donc soit 2 amplitudes suppl�mentaires soit 2 fr�quences suppl�mentaires.

III.2.B. Transmission analogique : autre combinaison

�nonc� :

Corrig� :

1) Il y a 8 variations posibles du signal donc 3 bits / baud ;

2)

(2000 Hz, 0) --> 000 ; (2000 Hz, ?/2) --> 001 (2000 Hz, ?) --> 010

(2000 Hz, 3?/2) --> 011 (4000 Hz, 0) --> 100 ; (4000 Hz, ?/2) --> 101

(4000 Hz, ?) --> 110 (4000 Hz, 3?/2) --> 111 ;

3) 011101000010111110

III.3. Codages Manchester

�nonc� :

Corrig� :

1) Manchester (simple) : 100101100

2) Manchester diff�rentiel : 110111010

3)

4)

IV. Synth�ses de la rapidit� de modulation, d�bits, bande passante, codage et temps de transmission

IV.1. Calcul du d�bit en fonction du codage

�nonc� :

Corrig� :

Le d�bit est donn� par la formule D = R/N * log2 (V). Dans les 3 cas on a R = 8000 et V = 2 :

1) Un seul baud est n�cessaire pour d�terminer une valeur logique, donc N = 1.

Ainsi, D = 8000 bit/s

2) Un seul baud est n�cessaire pour d�terminer une valeur logique, donc N = 1.

Ainsi, D = 8000 bit/s

3) Deux bauds pour une valeur logique, donc N = 2 et D = 4000 bit/s.

IV.2. Calcul de la rapidit� de modulation, de la bande passante et de la qualit� exig�es

�nonc� :

Corrig� :

1) on veut D = 20 kbit/s = R/2 log2(2) = R/2. Donc R = 40000 bauds = 40 kbaud.

2) Non car la bande passante du c�ble est 15 kHz ce qui donne au maximum 30 kbaud

3) D'apr�s Shannon, le d�bit maximum en pr�sence de bruit est D = H log2 (1 + S/N).

Ainsi, 20 000 = 10 000 log2 (1 + S/N) ssi 220 000 / 10 000 = 2log2 (1+ S/N) ssi 22 = 1 + S/N ssi 3 = S/N.

IV.3. D�bits offerts par les normes V21, V22 et V29

�nonc� :

Corrig� :

Les d�bits sont obtenus par la formule D = R/N * log2 (V). Dans les 3 cas on a R = 9 600 et N = 1 :

1) V21 : 2 fr�quences donc V = 2. Ainsi D = 9 600 bit/s

2) V22 : 4 phases donc V = 4. Ainsi D = 19 200 bit/s

3) V29 : 16 combinaisons donc V = 16. Ainsi, D = 38 400 bit/s

IV.4. Comparaisons des commutations de messages et de paquets

�nonc� :

Corrig� :

1)

On n�glige le temps de propagation du signal : un bit �mis est imm�diatement re�u. Il faut donc d�terminer � quel moment C2 exp�die le dernier des 20000 bits.

Commutation par message : (0,5 pt) le message est envoy� d'un seul coup. Les commutateurs ne le r�exp�dient que lorsqu'il est enti�rement re�u.

A envoie le message en 20000 / 10000 = 2 secondes.

C1 termine la r�exp�dition � 2 + 0,1 + 2 = 4,1 secondes.

C2 termine la r�exp�dition � 4,1 + 0,1 + 2 = 6,2 secondes.

� B re�oit le message en 6,2 secondes.

Commutation par paquet : (0,5 pt) le message est d�coup� en 20 paquets. D�s qu'un paquet est re�u il peut �tre r�exp�di� (apr�s le temps de commutation). On s'occupe donc uniquement du dernier bit du dernier paquet.

A envoie le dernier bit en 20000 / 10000 = 2 secondes.

� la r�ception du dernier bit, C1 avait d�j� r�exp�di� les 19 paquets pr�c�dents. I l n'a qu'un paquet � r�exp�dier.

C1 termine la r�exp�dition � 2 + 0,1 + 1000 / 10000 = 2,2 secondes.

C2 termine la r�exp�dition � 2,2 + 0,1 + 1000 / 10000 = 2,4 secondes.

� B re�oit le message en 2,4 secondes.

2)

La seule diff�rence est que le temps d'�mission des messages/paquets diff�re selon la ligne :

Commutation par message : (0,5 pt)

20000 / 5000 + 0,1 + 20000 / 10000 + 0,1 + 20000 / 20000 = 7,2 secondes.

Commutation par paquet : (0,5 pt)

20000 / 5000 + 0,1 + 1000 / 10000 + 0,1 + 1000 / 20000 = 4,35 secondes.

V. Transmission de trames et synchronisation

V.1. D�limiteurs et caract�res de transparence

V.1.A. �mission

�nonc� :

Corrig� :

1)

a) &<SALUT&>

b) &<UN && ET <&&>VOILA&&&>

c) &<&&<A && TCHAO&&<&&!&&>!&&&&&&>&>

V.1.B. R�ception

�nonc� :

Corrig� :

1)

a) "OLLEH" et "EASY"

b) "&OLA&" et "HOP&&<"

V.2. Fanions et bits de transparence

V.2.A. �mission

�nonc� :

Corrig� :

1)

a) 01111110100111110100001111110

b) 011111101011111011111010101111110

V.2.B. R�ception

�nonc� :

Corrig� :

1)

a) "011011111011111111"

b) "11011111" et "11"

Derni�re mise � jour : le mardi 07 f�vrier 2006