La calorimétrie

1. Rappel

Loi de Joule :

W = RI² t             W en J R en , I en A et t en s

2. Quantité de chaleur

2.1.  Définition

Lors d'un transfert d'énergie thermique entre 2 corps, la quantité de chaleur représente la quantité d'énergie thermique transférée. Elle s'exprime en Joules(J) . A la température d'équilibre, la quantité de chaleur cédée par le corps chaud est égale à la quantité de chaleur reçue par le corps froid.

2.2. Expériences

Expérience n°1 : Influence de la variation de température.

Introduire 200 g d'eau dans le calorimètre, relever la température initiale 0.

Fermer l'interrupteur et tout en agitant, relever le temps mis pour que la température s'élève  de 5, de 10,de 15 et de 20 °C

Compléter la tableau suivant.

| ( - 0) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps (s) |  |  |  |  |

Conclusion : _______________________________________________________________________________

# Expérience n°2 : Influence de la masse du corps

Introduire 400 g d'eau dans le calorimètre, à la température initiale 0.

Fermer l'interrupteur et tout en agitant, relever le temps mis pour que la température s'élève  de 5, de 10,de 15 et de 20 °C

Compléter la tableau suivant.

| ( - 0) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps (s) |  |  |  |  |

Conclusion : _______________________________________________________________________________

# Expérience n°3 : Influence de la nature du corps

Introduire 100 g d'eau dans le calorimètre, à la température initiale 0.

Fermer l'interrupteur et tout en agitant, relever le temps mis pour que la température s'élève de 10 °C

Introduire 100 g d'huile dans le calorimètre, à la température initiale 0.

Fermer l'interrupteur et tout en agitant, relever le temps mis pour que la température s'élève de 10 °C

Compléter la tableau suivant.

|  - 0 = 10° | eau | huile |
| --- | --- | --- |
| Temps (s) |  |  |

Conclusion : _______________________________________________________________________________

Conclusion  : La quantité de chaleur Q reçue par un corps

- ______________________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________________

On établit la relation :

Quelques capacités thermiques massiques :

|  | Matériaux | c en J.kg-1.°C-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Solides | Aluminium |  | 903 |
|  | fer |  | 460 |
|  | cuivre |  | 387 |
|  | plomb |  | 130 |
| Liquides | eau |  | 4180 |
|  | éthanol |  | 2400 |
|  | pétrole |  | 2100 |

Exemple

Un récipient contient 500 ml d'eau à la température de 21°C

Quelle quantité de chaleur faut-il fournir à l'eau pour amener sa température à 85°C

#### 3. Détermination de la capacité thermique massique d'une substance

### Méthode des mélanges

On chauffe un morceau de fer de 150g dans de l'eau portée à ébullition.

On le place dans 400 g d'eau à 20°C contenue dans un calorimètre.

A l'équilibre thermique, la température du fer est égale à celle de l'eau 23°C

| Calculer la quantité de chaleur Q1 reçue par l'eau | En négligeant la quantité de chaleur absorbée par le calorimètre, cette quantité de chaleur est égale à celle cédée par le fer Q2. |
| --- | --- |

## 4. Chaleur latente de fusion d'un solide

Au cours d'un changement d'état physique tel que la fusion d'un solide, celui-ci absorbe la chaleur sans que sa température varie. Nous avons admis que cette quantité de chaleur est proportionnelle à la masse du corps.

Ce résultat est général pour tout changement d'état. Cette quantité de chaleur dépend aussi de nature du corps.

La quantité de chaleur absorbée par un corps de masse M au cours de sa fusion est donnée par la relation :

Q = M.Lf  	 Q en J, M en g et Lf en J/kg

Le coefficient de proportionnalité Lf  s'appelle la chaleur latente de fusion du corps.

Il s'exprime en joules par kilogramme (J/kg ).

Exemple .Pour l'eau pure, sous la pression atmosphérique normale : Lf = 330 kJ/kg

Exercice :

Calculer la quantité de chaleur nécessaire à la fusion de 250 g de glace

5. Exercices

Exercice n°1

Calculer la quantité de chaleur absorbée par 200 g d'eau passant de 15 °C à 70 °C.

Exercice n°2

Pour obtenir des glaçons, on place 200 g d'eau à 20 °C dans un congélateur dont la température est constante et égale à –18°C. Déterminer la quantité de chaleur cédée par ces 200 g d'eau au cours de cette transformation.

Exercice n°3

Dans un calorimètre on mélange 500 g d'eau à 25 °C et 300 g d'eau à 80 °C.

En supposant négligeable la capacité thermique du calorimètre, déterminer la température finale du mélange.

Exercice n°4

Une cafetière de capacité 1,5L a une puissance de 850 W, son rendement est de 93%.

Calculer le temps nécessaire à élever le volume maximum d'eau de 20° à 65°.

Exercice n°5

Un chauffe-eau a une capacité de 200 litres. L'eau est à une température initiale de 10 °C et on veut l'élever

à 82 °C.

1. Calculer l'énergie nécessaire au chauffage en supposant que les pertes sont négligeables (on rappelle que pour

élever la température de 1 kg d'eau de 1 °C, il faut une énergie de 4 185 joules). Évaluer cette énergie en

joules  puis en kilowattheures.

2. Calculer la durée du temps de chauffe sachant que la puissance absorbée est 2 200 watts.

(D'après sujet BEP 9 1)

### Exercice n°6

La chaudière d'une installation domestique consomme 8 500 L de fuel par an.

1. Calculer la masse de fuel utilisée sachant que sa masse volumique est 770 kg/m3.

2. Déterminer l'énergie W consommée sachant que un kilogramme de fuel libère une énergie de 4 x 107 J lors de

sa combustion (on dit aussi que le pouvoir calorifique du fuel est 4 x 107 J/kg).

3. En déduire la puissance moyenne P de la chaudière.