I – EXERCICE N°1 : ( 5points )

V

t

v3

v2

v1

t1

t2

t0

On donne le graphe des vitesses suivant.

Compléter le tableau. (3pts)

|  | Mvt | Vinitiale | Vfinale | Calcul de a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | MRUV | V 3 | V1 | (V1-V3) / (t1-t0) |
| Phase 2 | MRUV | V1 | V2 | (V2-V1) / (t2-t1) |
| Phase 3 | MRU | V2 | V2 | 0 |

Donner les équations de mouvement d’un solide animé d’un mouvement rectiligne uniformément varié

a = constante					(1pt)

v = a.t + v0

x = ½.a.t2 + v0.t + x0

Donner les deux formules permettant de calculer une accélération en mouvement rectiligne

a = (v - v0 ) / t  		a = (v2 - v02) / 2(xx0)  		(1pt)

II – EXERCICE N°2 : (18 points)

Un ascenseur doit desservir le 8ème étage en moins de 7 s. (un étage = 3 m )

Sa vitesse de fonctionnement de 8 m/s est atteinte en 1,2 s

Son freinage s’effectue sur 3,2 m.

Donner les équations de mouvement de l’ascenseur.

- PHASE 1 : Nature du mouvement :…MRUV…..       - Résolution :(5,5pts)

- Conditions limites :

- Equations du mouvement : 0<t<1,2s

y (t) = 3,335 t2   m

v (t) = 6,67 t   m/s

a (t) = 6,67 m/s2

C.I.C.F.t0 = 0st = 1,2sy0 = 0my = v0 = 0m/sv = 8m/sa =

v = a.t + v0

8 = ax1,2

a = 8 / 1,2 = 6,67 m/s2

y = ½.a.t2 + v0.t + y0

y = ½x6,67x1,22 = 4,8 m

- PHASE 2 : Nature du mouvement :…MRU……..       - Résolution :(5,5pts)

- Conditions limites :

- Equations du mouvement : 0<t<2s

y (t) = 8 t   m

v (t) = 8   m/s

a (t) = 0 m/s2

C.I.C.F.t0 = 0st =y0 = 0my =v0 = 8m/sv = 8m/sa =  0m/s2

Ytotal  = y1 + y2 + y3

Y2 = ytotal – y1 – y3

Y2 = (3mx8étages) – 4,8m – 3,2m = 16m

y = v0.t + y0

16 = 8xt

t = 2s

- PHASE 3 : Nature du mouvement : …MRUV..       - Résolution :(5,5pts)

- Conditions limites :

- Equations du mouvement : 0<t<0,8s

y (t) = - 5 t2 + 8 tm

v (t) = - 10 t + 8 m/s

a (t) = - 10 m/s2

C.I.C.F.t0 = 0st =y0 = 0my = 3,2mv0 = 8m/sv = 0m/sa =

a = (v2 - v02) / 2(yy0)

a = (- 82) / 2(3,2)

a = - 10 m/s2

0 = -10 x t + 8

t = -8 / -10

t = 0,8 s

Le système répond-il au cahier des charges ?	(1,5 pt)

Temps total = t1 + t2 + t3 = 1,2 + 2 + 0,8 = 4s temps inférieur au 7s du cdcf

III – EXERCICE N°3 : (17 points)

La figure 1 représente schématiquement l’arbre de la chaîne cinématique d’une transmission de puissance. Le rôle du volant d’inertie est de régulariser la vitesse de rotation de cet ensemble.

Phase 3

Phase 2

Phase 1

0

1

2

t (s)

 (rd/s)

150

120

Courbe de démarrage

B

C

A

Courbe de démarrage

On se propose d’étudier le démarrage à vide de l’arbre moteur. Pour cela, on a relevé expérimentalement la courbe donnant la variation de vitesse angulaire de l’arbre moteur en fonction du temps (figure 2) En première approximation, cette courbe peut être assimilée à trois segments de droite : OA, AB et BC.

#### Figure 2

moteur

volant

pignon

I

Figure 1

Pour chaque phase, déterminer les équations des abscisses angulaires (t), des vitesses angulaires (t) et des accélérations angulaires ’(t) : 	(9pts)

Phase 1 : 	0<t1<1s		on sait que ’ = ( – 0) / t = 120 (rd/s) / 1(s)	’1 (t1) = 120 		rd/s2

1 (t1)	= 120 t1 	rd/s

à t1 = 1s	1 (1s)	= 60 rd							1 (t1)	= 60 t12	rd

Phase 2 :	0<t2<1s		on sait que ’ = ( – 0) / t = (150-120)/1		’2 (t2) = 30 		rd/s2

on sait que ’ t + 0				2 (t2)	= 30 t2 + 120 	rd/s

à t2 = 1s	2 (1s)	= 15 rd + 120 rd = 135rd				2 (t2)	= 15 t22 + 120 t2rd

Phase 3 :	0<t3<?								’3 (t3) = 0 		rd/s2

3 (t3)	= 150		rd/s

3 (t3)	= 150 t3 	rd

En déduire le nombre de tours effectués pendant le démarrage : (2pts)

- Formule littérale          :	n = [1 (1s) + 2 (1s)] / 2

- Application numérique  :	n = [60 rd + 135 rd ] / 2= 195 rd / 2= 31 tours

Le point I est le point de contact entre les deux dentures pignon / roue de la transmission (voir figure 1)

Le rayon du pignon est de 10 mm

Périmétre  x nbre de tours

Calculer la longueur parcourue par le point I pendant le démarrage : (2pts)

- Formule littérale          :	s = R . 					ou 	s = 2R . n

- Application numérique  :	s = 10 mm x 195 rd = 1950 mm = 1,95 m	ou	s = 2x0,01m x 31

Calculer la vitesse du point I lorsque le pignon tourne à vitesse constante : (2pts)

- Formule littérale          :	VI = R . w

- Application numérique  :	VI = 10 mm x 150 rd/s = 1500 mm/s = 1,5 m/s

Calculer l’accélération du point I lorsque le pignon tourne à vitesse constante : (2pts)

- Formule littérale          :	aI = (at2 + an2)1/2 = an = VI2 / R		ou	an = R . w2

- Application numérique  :	aI = 1,52 (m/s)2/ 0,010m = 225 m/s2	ou	an = 0,01m x 1502 (rd/s)2