1 CAP PROElec

EXERCICES :

LOIS DES CIRCUITS

NOM :

DATE :

Exercice 1

Soit le schéma électrique d’un montage simple allumage :

S1

G

L1

1-/ Placer en rouge la flèche représentant le courant iG délivré par le générateur.

2-/ Placer en vert les flèches représentant les tensions aux bornes des différents dipôles :

- uG : tension aux bornes du générateur,

- uS1 : tension aux bornes de l’interrupteur,

- uL1 : tension aux bornes de la lampe.

3-/ Enoncer la loi des mailles.

Dans un circuit fermé (maille), la somme algébrique des tensions lues dans un même sens est toujours nulle.

4-/ Donner la loi des mailles du schéma ci-dessus.

uG – uL1 – uS1 = 0.

5-/ Exprimer uG en fonction de uS1 et uS2.

uG = uL1 + uS1 .

1 / 6

6-/ La tension efficace mesurée aux bornes du générateur est UG = 230 V. Compléter le tableau ci-dessous :

|  | UG | US1 | UL1 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 = 0 (interrupteur ouvert) | 230 V | 230 V | 0 V |
| S1 = 1 (interrupteur fermé) | 230 V | 0 V | 230 V |

7-/ Un élève affirme : « lorsque la lampe est éteinte, on peut toucher sans danger les bornes de l’interrupteur. »

Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier votre réponse.

Cette affirmation est fausse car une tension de 230 V est présente aux bornes de l’interrupteur quand la lampe est éteinte.

Exercice 2

Soit le schéma électrique représenté ci-dessous :

G

-     +

IG

UG

L1

L2

IL2

IL4

N1

N2

UL2

UL1

L3

IL3

UL3

On donne UG = 12 V, UL1 = 5 V et IL3 = 5 A, IL2 = 10 A.

1-/ Calcul de UL3 :

a-/ Surligner en bleu la maille permettant de calculer UL3.

b-/ Pour cette maille, donner la loi des mailles.

UG – UL3 = 0

2 / 6

c-/ Calculer UL3.

UG – UL3 = 0

UG = UL3 = 12 V.

2-/ Calcul de UL2 :

a-/ Surligner en vert la maille permettant de calculer UL2.

b-/ Pour cette maille, donner la loi des mailles.

UL2 + UL1 – UL3 = 0

c-/ Calculer UL2.

UL2 + UL1 – UL3 = 0

UL2 = UL3 - UL1 = 12 – 5 = 7 V

3-/ Calcul de UL2   (2ème possibilité) :

a-/ Surligner en gris une autre maille permettant de calculer UL2.

b-/ Pour cette maille, donner la loi des mailles.

UL2 + UL1 – UG = 0

c-/ Calculer UL2.

UL2 + UL1 – UL3 = 0

UL2 = UG - UL1 = 12 – 5 = 7 V

4-/ Calcul de IG :

a-/ Enoncer la loi des nœuds.

A chaque instant, la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en partent.

b-/ Donner la loi des nœuds en N1.

IG = IL2 + IL3

3 / 6

c-/ Calculer IG.

IG = IL2 + IL3 = 10 + 5 = 15 A.

d-/ Que pouvez-vous dire de la valeur de IL4 ? Justifier votre réponse.

IL4 = IL2 = 10 A car c’est un montage série.

Exercice 3

Soit le schéma électrique représenté ci-dessous :

G

-     +

L1

L2

L3

N2

N1

N3

L4

N4

L5

On donne UG = 24 V, UL1 = 5 V, UL3 = 3,5 V.

1-/ Placer en rouge sur le schéma la flèche représentant le courant :

- IG fournit par le générateur,

- IL1 traversant la lampe L1,

- IL2 traversant la lampe L2,

- IL3 traversant la lampe L3,

- IL4 traversant la lampe L4,

- IL5 traversant la lampe L5.

4 / 6

2-/ Placer en vert sur le schéma la flèche représentant la tension :

- UG aux bornes du générateur,

- UL1 aux bornes de la lampe L1,

- UL2 aux bornes de la lampe L2,

- UL3 aux bornes de la lampe L3,

- UL4 aux bornes de la lampe L4,

- UL5 aux bornes de la lampe L5.

3-/ Calcul de UL4 :

a-/ Surligner en bleu la maille permettant de calculer UL4.

b-/ Pour cette maille, donner la loi des mailles.

UL3 – UL4 = 0

c-/ Calculer UL4.

UL3 – UL4 = 0

UL3 = UL4 = 3,5 V.

4-/ Calcul de UL5 :

a-/ Surligner en vert la maille permettant de calculer UL5.

b-/ Pour cette maille, donner la loi des mailles.

UL5 – UG = 0

c-/ Calculer UL5.

UL5 – UG = 0

UL5 = UG = 24 V.

5-/ Calcul de UL2:

a-/ Surligner en gris la maille permettant de calculer UL2.

5 / 6

b-/ Pour cette maille, donner la loi des mailles.

UL3 + UL2  + UL1 – UG = 0

c-/ Calculer UL2.

UL3 + UL2  + UL1 – UG = 0

UL2  = UG - UL3 - UL1

UL2  = 24 – 3,5 – 5 = 15,5 V.

6 / 6