Représentation d’état des Systèmes Discrets  et Echantillonnés

C’est une représentation temporelle, alternative à la représentation fréquencielle de la fonction de transfert en z.

Il s’agit une équation aux différences d’ordre un et matricielle.

# La représentation

###### Définition

Soient u(k)=u1(k)...um(k) le vecteur de commande

y(k)=y1(k)...yp(k) le vecteur des observations

X(k)=x1(k)...xn(k) le vecteur d’état,

La représentation d’état d’un système discret prend la forme :

X(k+1)=AX(k)+Bu(k)y(k)=CX(k)+Du(k)

- n est l’ordre du système

- en général, D = 0,  on a un système « propre »

- si B = 0, système homogène, sans second membre

- A, matrice d’état, C matrice d’observation, B de commande

L’asservissement du système s’exprimera sous la forme suivante du retour d’état où K est une  matrice de gains :

u(k)=−KX(k)ou encore u(k)=c(k)−Ku(k)

###### Passage de l’EaD à la représentation d’état :

1/ Forme de commande :

Premier exemple : le second membre est «simple»

un→yn: yn+2+3yn+1+2yn=un ou Y(z)U(z)=1z2+3z+2

On pose :                      Xk=x1(k)x2(k)=ykyk+1

On a :               x1(k+1)=x2(k)x2(k+1)=−3x2(k)−2x1(k)+uk

Soit,               Xk+1=01−2−3Xk+01uk

Second exemple : le second membre est « complexe »

yn+2+3yn+1+2yn=4un−3un+1

soit Y(z)U(z)=4−3zz2+3z+2=Y(z)X(z)X(z)U(z) avec

X(z)U(z)=1z2+3z+2etY(z)X(z)=4−3z, d’où l’on tire la représentation suivante (avec un vecteur d’étatXdifférent) :

Xk+1=01−2−3Xk+01uk

Exercice 1 : Etablir la forme de commande

du processus de fonction de transfert :Y(z)U(z)=3z(z+1)(z+2)

2/	Forme découplée  (ou modale):

Pour obtenir une  matrice d’état diagonale, on peut procéder en décomposant en éléments simples (si les pôles sont réels).

Exemple :yn+2+3yn+1+2yn=3un+1

D(z)=Y(z)U(z)=3zz2+3z+2=azz+1+bzz+2=(a+b)z2+(2a+b)z(z+1)(z+2)3zz+1−3zz+2=H1(z)U(z)+H2(z)U(z)

En identifiant, il vient :      H1(z)U(z)=3zz+1et H2(z)U(z)=−3zz+2 ou les équations aux différences :  h1(k+1)=−h1(k)+3uk+1

Représentation matricielle : Hk+1=−100−2Hk+3−3uk+1

###### Passage à la fonction de transfert en z

Xk+1=AXk+Bukyk=CXk Z z(X(z)−X0)=AX(z)+BU(z)

soit X(z)=(zI−A)−1BU(z)(avec I matrice identité) et Y(z)=CX(z)=C(zI−A)−1BU(z), d’où l’on tire:

T=C(zI−A)−1B, matrice de transfert en z en général, et fonction de transfert en z si scalaire.

Régime statique : limz→1C(zI−A)−1B, matrice gain statique .

Exercice 2 : Retrouver la fonction de transfert du

processus de l’exercice précédent :

###### « Discrétisation » d’un processus continu :

On a vu cette opération avec la fonction de transfert  en z.  Soit un processus continu donné par la représentation d’état

dXdt=AX(t)+Bu(t),(Equ. Etat), y(t)=CX(t)(Equ. observation)

et commandé par un BOZ, c’est à dire u(t)=constante=u(kT) entre les instants kT et (k+1)T avec la condition initiale X(kT). On intègre cette équation pour t∈[kT, (k+1)T[.

En utilisant la solution générale de l’équation d’état, il vient :

X(t)=eA(t−kT)X(kT)+eA(t−θ)Bu(kT)dθ,

d’où en t=(k+1)T: X((k+1)T)=eATX(kT)+eA(t−θ)Bdθu(kT)=FX(kT)+Gu(kT)On aboutit donc à une représentation d’état discrète, avec les matrices d’étatF=eATet de commande: G=eA(t−θ)Bdθ.

Remarque : si A est inversible, c’est G=A−1(I−F).

Exercice 3 :  pour Discrétiser le processus suivant

H(p)=200p(p+10), avec Téchantillonnage=20ms.

On commencera par donner une représentation d’état, sous forme de commande, d’où la réalisation A,B,C associée. On calculera ensuite eAtpar exemple en faisant L−1[(pI−A)−1], d’où eATet égalementG (voir solution en annexe du TD).

# Analyse des équations d’état

On considérera le processus discret suivant comme exemple :

Xk+1=01−0.15−0.8Xk+02uk

- Polynôme caractéristique :

Pn(z)=zI−A=zn+an−1zn−1+⋯+a1z+a0,

Pour l’exemple, z2+0.8z+0.15. Les aksont donc liés aux valeurs propres du processus discret, solutions dePn(z)=0.

- Equation caractéristique :

Pn(z)=0 Les solutions sont les n valeurs propres zi, pôles de la fonction de transfert (exemple 2 racines : −0.3et−0.5)

Stabilité EBSB : valeurs propres de module strictement inférieur à 1 (dans le cercle trigonométrique).

- Représentation modale (découplée), dans le cas plus simple de nvaleurs propres réelles distinctes :

Pour l’obtenir par changement de base dans l’espace d’état, il faut calculer une base de vecteurs propres :

- Comme pour le cas continu, vivecteur propre associé à la valeur propre zis’obtient à partir de la matrice adjointe :    adj(ziI−A).

- Matrice modale (changement de base): M=v1|v2|⋯vn. 
On a X(k)→X '(k)=M−1X(k) et doncX(k)=M X '(k). 
La représentation d’état dans la nouvelle base devient :

X'(k+1)=M−1AMX'(k)+M−1Bu(k)y(k)=CMX'(k), avec

- M−1AM, est une matrice diagonale constituée des valeurs propres de A

- M−1B ne doit pas avoir de ligne nulle pour que le système soit entièrement gouvernable (**)

- CMne doit pas avoir de colonne nulle pour que le système soit entièrement observable (**)

** cf. plus loin pour les définitions de la gouvernabilité (ou commandabilité) et de l’observabilité.

Exercice 4 : appliquer à l’exemple

- Théorème de Cayley Hamilton :

La matrice d’état vérifie elle-même l’équation caractéristique, soit Pn(A)=0ou encore Anest une combinaison linéaire des Ak, 0≤k<n

Ce théorème permet de calculer les fonctions de A telles que Ak ou eAT à l’aide des valeurs propres de A selon la technique dûe à Silvester . Pourf(A)=α0I+α1A+⋯+αn−1An−1, on sait que les n valeurs propres de A soient z1,z2,...zn vérifient :

f(zi)=α0+α1zi+...+αn−1zin−1, i=1...n

On peut alors calculer les αjà l’aide de ce système d’équations, puis en tirer f(A) à l’aide des αj,j=0...n−1.

Exercice 5 : Appliquer la technique de  Silvester

- A=01−10−11   calcul de eAT, T=0.1seconde

- ou A=01−0.15−0.8, calcul de Ak

- Solution de l’équation d’état discrète :

Xk+1=AXk+Bukyk=CXk  avec X0conditions initiales

La solution de l’équation d’état s’obtient par récurrence :

X1=AX0+Bu0X2=AX1+Bu1=A2X0+ABu0+Bu1⋯Xk=AkX0+Ak−1Bu0+⋯ABuk−2+Buk−1

soit :                 Xk=AkX0+GU.

Le premier terme donne l’effet de la condition initiale X0, le second celui de la commande ; le vecteur U regroupe toutes les valeurs de la commande. Dans le cas où k=n,  G devient la matrice de commandabilité ou de gouvernabilité:

U=u0u1⋯un−1 et G=An−1B⋯ABB

On justifie ainsi «facilement» pour les systèmes discrets le critère direct de commandabilité  (valable aussi en continu):

Si  G est de rang n, ∃une suite u0u1⋯un−1 de n commandes amenant le système de X0 quelconque à Xn quelconque en n périodes d’échantillonnage. Par définition, le système est alors « entièrement commandable ».

Si de plus G est inversible (donc carrée), on trouve même :

U=u0u1⋯un−1=G−1(Xn−AnX0)

Remarque : de manière similaire, il existe un critère direct d'observabilité :

Soit la matrice d’observabilité O=CCA⋯CAn−1

Si  O est de rang n, il est possible de retrouver la valeur du vecteur d’état X0à partir des n observations y1,y2,⋯yn en n périodes d’échantillonnage. Par définition, le système est alors « entièrement observable ».

Exercice 6 :

Déterminer la séquence de commandes u0,u1 qui permet d’amener le système exemple en 2TdeX0=00à X2=100.

- Placement des valeurs propres par retour d’état :

Les valeurs propres d’un système fixent entièrement son comportement dynamique (ou les pôles de la fonction de transfert selon la représentation). La technique ci-après est applicable au retour d’état des systèmes continus, en appliquant la relation de passage z=eTp.

- On fait uk=−KXk (retour d’état)

- Il en résulte A→A−BK une nouvelle matrice d’état,

- etP'n(z)=zn+a rSub { size 8{n - 1} } z rSup { size 8{n - 1} } + dotsaxis +a' rSub { size 8{1} } z+a' rSub { size 8{0} } } { un nouveau polynôme caractéristique.

Question : comment choisir les a'ide façon à fixer les valeurs propres de A−KB ? 
Réponse : selon le cas, on pourra écrire le polynôme désiré et rechercher les composantes satisfaisantes de la matrice de gains K, ou utiliser une méthode telle que celle d’Ackermann .

Exercice 7 : sn+2+2sn+1+3sn=en

est l’EaD d’un processus discret à mettre sous la forme de commande. Quelles sont les valeurs propres ? Le processus est-il entièrement commandable ?   En utilisant la relation zi=eTpi déterminer les valeurs propres ziet ziqui assurent un amortis-sement réduit 22 et une pulsation propre 1rds (prendre T=1s ).  Calculer le retour d’état qui impose ces valeurs pro-pres au système bouclé.

# Utilisation de Matlab pour la représen-tation d’état des systèmes discrets

- Définition (exemple de l’exercice 3)

A=[0,1 ;0,-10] ;

B=[0,200]’ ;

C=[1 0] ;

D=0 ;

syscont=ss(A,B,C,D,’InputName’,’u’)

% syscont est un objet doté de propriétés comme la propriété : InputName.

>> get(syscont)

A= …

B= …

C= …

D= …

StateName= …

Ts= …

Td= …

InputName= …

OutputName= …

Lire une propriété :

>> etat = get(syscont,’a’)

Ecrire :

>> set(syscont,’Td’,1.0)

- Passage à la fonction de transfert

hdep=tf(syscont) ou inversement ss(hdep)

- Discrétisation

Ts=0.02 % 20 ms, 50 Hz

sysdis=c2d(syscont,Ts)

donne la solution de l’exercice 3

ad=10.01800.818, bd=0.0373.625, cd=10, d=0.

Sampling time : 0.02

Discrete time system.

On retrouvera

>> ad=get(sysdis,’a’), >> bd=get(sysdis,’b’), >> cd=...

- Valeurs propres, pôles

>> eig(sysdis), ou pzmap(sysdis), ou encore >> damp(sysdis)

- Réponses caractéristiques (tests)

>> step(sysdis/(1+sysdis)) % si fonction de transfert

>> bode(sysdis,hdep) % compare les réponses harmoniques de sysdis et hdep

- Observabilité, Commandabilité

>> G=ctrb(ad,bd)

>> rank(G)

>> det(G)

>> O=obsv(ad,cd)

>> det(O)

- Stabilité du système bouclé

>> rlocus(sysdis)%étudie le système bouclé à retour unitaire k*sysdis/(1+k*sysdis)

>> zgrid

>> axis([0 1 0 1])

>> k=rlocfind(sysdis)

- Placement de pôles par retour d’état

>> p= [0.5 0.3] % vecteur des pôles

>>K = acker(ad,bd,p)

K=[4.8271 0.2311]

>> set (sysdis,’a’,ad-bd*K)

>> damp(sysdis)  0.5 et 0.3

>> step(sysdis) ...

Exemple 3 : Discrétisation avec la représentation d’état

H(p)=200p(p+10)=s(p)e(p)=L[s(t)]L[e(t)]⇔s(t)+10 {s(t)=200e(t)

Avec le vecteur d’état S(t)=s(t)s(t), on obtient la forme de commande suivante pour le processus continu :

S(t)=010−10 S(t)+0200 e(t)=AS(t)+Be(t),     équ. d’état

s(t)=10 S(t)=C(t)                        équation d’observation

Solution s(t)entre 0et t utilisant la transformée de Laplace

pS(p)−S(0)=AS(p)+Be(p), soit S(p)=(pI−A)−1S(0)+(pI−A)−1Be(p)

On note eAtla transformée inverse L−1[(pI−A)−1] (cf **):

S(t)=eAtS(0)+eA(t−θ)Be(θ)dθ=eAtS(0)+eAtBe(t−θ)dθ

= effet de S(0)+ effet de la commande e(t)entre 0 et t

D’où, par identification

eAt=L−1[(pI−A)−1] et eA(t−θ)Be(θ)dθ=L−1[(pI−A)−1Be(p)]

** vérifier que l’exponentielle de matrice S(t)=eAtS(0)est la solution de l’équation d’état homogène :       S(t)=AS(t). Comme on a également S(p)=(pI−A)−1S(0),  on déduit par identification que L−1[(pI−A)−1]=eAt.

Application à la discrétisation entre 0 et T : e(θ)=e(0) reste constant (blocage), l’état initial S(0) devient

S(T)=eATS(0)+(eAθBdθ)e(0)=FS(0)+Ge(0) (état)

s(T)=10 S(T)             (observation)

Généralisation : entre nTet (n+1)T, l’état initial est S(nT) et on a e(θ)=e(nT), la représentation d’état discrétisée est:

S((n+1)T)=F S(nT)+G e(nT)s(kT)=C S(kT)   avec S(nT)=s(nT)s(nT)  et

F=L−1[(pI−A)−1]t=T et G=L−1[(pI−A)−1Bp]t=T (en t=T)

Application au cas particulier :

Ici pI−A=p−10p+10et (pI−A)−1=1p(p+10)p+1010p.

Egalement, (pI−A)−1Bp=1p(p+10)200200p. On en tire :

F=eAT=10.1(1−e−10T)0e−10Tet G=20T−2(1−e−10T)20(1−e−10T)

Application numérique :

avec T=20ms, on trouve e−10T=e−0.2≈0.818, soit le résultat

S((k+1)T)=10.01800.818 S(kT)+0.0373.625 e(kT)s(kT)=10 S(kT), S(kT)=s(kT)s(kT)