Chapitre 5 : Filtrage Partie 2.1 du programme officiel

Cours

I- Quadripôle

1/ Tansmittance d’un quadripôle linéaire

Fonction de transfert appelée aussi transmittance T=S/E

On la nomme aussi amplification en tension, notée Av= Us/Ue lorsque les grandeurs d’entrée et de sortie sont des tensions.

exemple : filtre CR Déterminer la transmittance complexe (R=10k, C=10nF, 100Hz, 1kHz, 10kHz)

2/ Gain et déphasage du quadripôle

La phase est l’argument de la transmittance : =argT=argUsargUe

On note T le module de la transmittance.

On compare les deux puissances entrée et sortie : Ps/Pe, ou logPs/Pe en bel ou 10logPs/Pe en décibel, donc si Re=Rs, comme Ps=Us²/Rs et Pe=Ue²/Re, 10logPs/Pe= 20logUs/Ue

Gain en tension : Gv=20logAv avec Av=|Av| dans le cas du sinusoïdal.

II- Gabarit d’un filtre

Intérêt du filtre : permet de sélectionner certaines fréquences, d’amplifier ou d’atténuer.

Applications : suppression du 50Hz, égaliseur (equalizer), extracteur de valeur moyenne, CPL, etc.

1/ Filtres idéaux

Pour un filtre idéal la transmittance T=1 sur tout le domaine de fréquence que l’on souhaite transmettre et zéro en dehors.

fc

f

T

1

0

a) Passe-bas	     		b) Passe-haut	    		c) Passe-bande			d) Réjecteur

Tracer les gabarits des filtres b) c) et d). et les gains.

La fréquence de coupure est la fréquence en deçà ou au-delà de laquelle le signal de sortie est considéré comme inexistant.

La bande passante est l’intervalle de fréquences pour lesquelles le signal d’entrée est transmis en sortie dans des proportions acceptables.

La fréquence centrale définie pour un passe-bande et un coupe-bande est la fréquence qui se trouve au milieu de la bande passante (en échelle logarithmique).

2/ Filtres réels : La fréquence de coupure est obtenue à T=Tmax1/ ce qui correspond à Gmax–3dB

La bande passante à 3dB est l'intervalle de fréquences pour lesquelles le transfert en puissance est supérieur à 50%. (10logTp/2=10logTp3dB)

L’ordre d’un filtre est donné par la pente hors bande-passante du gain en dB/décade : 20dB/déc correspond à l’ordre 1, 40dB/déc ordre 2, passe-bande avec 20dB/déc d’un côté et 20dB/déc de l’autre est d’ordre 2.

exemple : filtre CR identifier la fréquence de coupure et donner la bande passante, quels sont la nature et l’ordre du filtre ?

3/ Facteur de qualité Q0: il caractérise la sélectivité du filtre passe-bande   Q0 = f0/f

III- Exemples usuels Filtres

ve

vs

1/ Passe-bas du premier ordre

R=10k ;C=10nF ; vemax=1V sinus ; f de 10Hz à 100kHz

a) Passif (constitués de dipôles R, L, C , ne nécessite pas d’alimentation supplémentaire et ne présente que rarement une saturation)

Exemple du circuit RC : montage hacheur et déclenchement voyant au dessus d’une certaine vitesse

voir TP

Déterminer la transmittance complexe, en déduire le module puis le comportement aux limites.

Retrouver ce comportement aux limites avec les schémas équivalents. En déduire que le filtre est un passe-bas.

Déterminer la valeur maximale de la transmittance, en déduire la valeur maximale du gain.

Déteminer la fréquence de coupure.

Mettre la transmittance sous forme canonique  T=1/(1+j/c)

b) Actif (incluant, en plus, des transistors ou des ADI, permettent une adaptation d’impédance et une amplification)

R1

R2

C

–

+

Déterminer le comportement par les schémas équivalents puis par la transmittance et son module.

Mettre sous forme canonique et déterminer la fréquence de coupure.

T=T0/(1+j/0) Gmax=20

R1=1k ;C=10nF ; R2=10k.

T0=–R2/R1 ; 0=1/R2C ; L’impédance de sortie est nulle

2/ Passe-haut du premier ordre

a) Passif

filtre CR

montage (voir TP) : on réalise le montage avec 10k et 10nF (1600Hz), sortie sur suiveur+HP, on constate qu’à 500Hz le son est amorti (un fil court-circuitant le condensateur permet de comparer avec ou sans), 5000Hz le son n’est pas modifié

R1

R2

C

–

+

Mettre sous forme canonique et vérifier que c=1/RC.

b) actif

T= Tmax/(1+c/j)

Tmax=R2/R1 ; c=1/R1C

3/ Filtre passe-bas passif du second ordre

Déterminer la transmittance complexe, vérifier le comportement aux limites avec schéma puis module de transmittance.

Vs

Ve

R

L

C

T=

Exemple :  m= et 0=

–

+

R1

R2

L

C

VE

VS

4/ Passe-bande actif du deuxième ordre (un passe-bande est au moins du deuxième ordre)

T= 0=1/ ; Q0=R2C0 ;	T0= –R2/R1

Q0 est le facteur de qualité , |T0| est la transmittance maximale et f0 est la fréquence centrale.

exemple : courant porteur sur réseau reconstitué (voir TP thème 2009 en physique)

condensateurs les plus grands possibles non polarisés et supportant 35V avec le réseau 24alt.

GBF

oscillo

filtre passe-bande sur fréquence superposée : si c’est la fréquence voulue , l’amplitude est supérieure à un niveau alors NL1 sinon NL0 : possibilité d’allumer un voyant à distance ou faire tourner un moteur

TP Filtre ADSL

Boîtier gigogne d’un filtre ADSL

1/ Identifier rapidement la nature du filtre

On met une tension sinusoïdale en entrée (signal le plus simple n’ayant qu’une fréquence).

On effectue un balayage de fréquences de 10Hz à 60kHz (10Vpp)

On mesure de Us (évolution en fonction de la fréquence).

En basses fréquences, la tension de sortie est stable, elle diminue lorsque la fréquence augmente.

Ce filtre est donc un passe-bas passif.

2/ Détermination de la fréquence de coupure

Le balayage donne Useffmax (valeur la plus grande possible efficace mesurée par le voltmètre)

à f=fc, Us=Useffmax/  car T=Us/Ue et on suppose Ue constant (pas tout à fait vrai)

On mesure fc=12kHz environ.

Conclusion : le filtre supprime les fréquences ADSL audibles (entre 12kHz et 20kHz) à destination du téléphone.

3/ Courbe de gain et ordre du filtre

G=20log(Us/Ue)

| f (Hz) | Ue(V) AC(+DC) | Us(V) AC(+DC) | T=Us/Ue | G (dB)=20logT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2,66 | 2,42 | 0,909774 | -0,821325413 |
| 100 | 3,34 | 2,98 | 0,892216 | -0,990604055 |
| 2000 | 2,36 | 2,62 | 1,110169 | 0,907785767 |
| 5000 | 3,24 | 2,88 | 0,888889 | -1,023050449 |
| 10000 | 3,26 | 2,8 | 0,858896 | -1,321191375 |
| 10500 | 3,28 | 2,64 | 0,804878 | -1,885398337 |
| 11000 | 3,3 | 2,42 | 0,733333 | -2,693971478 |
| 11400 | 3,34 | 2,28 | 0,682635 | -3,316232396 |
| 11600 | 3,32 | 2,22 | 0,668675 | -3,495702185 |
| 12000 | 3,38 | 2,06 | 0,609467 | -4,300989598 |
| 12400 | 3,4 | 1,95 | 0,573529 | -4,828886114 |
| 12800 | 3,38 | 1,82 | 0,538462 | -5,376906246 |
| 13500 | 3,4 | 1,64 | 0,482353 | -6,33270138 |
| 15000 | 3,46 | 1,31 | 0,378613 | -8,436096063 |
| 25000 | 3,54 | 0,41 | 0,115819 | -18,72438811 |
| 1E+05 | 3,7 | 0,046 | 0,012432 | -38,10887785 |

ce filtre est passif du 2è ordre (40dB/déc)

TP Filtre CR

1/ Présentation

schéma

nature du filtre

confirmer avec une correspondance des schémas équivalents aux limites

2/ Fréquence de coupure

à f=fc : Ps=1/2 Pe donc Us=1/ Useffmax (P=U²/Z)

mesures au voltmètre en AC

3/ Etude complète

Rappel sur la qualité des mesures

Mesures (exemple : valeur efficace)

Curseurs de temps (exemple : mesure de  avec le delta de l’oscilloscope)

DELTA

gain et déphasage

| On effectue un balayage de fréquences avec des sinusoïdes. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f (Hz) | Ue (V) | Us (V) | T=Us/Ue | G=20*log(T) (dB) | (s):Delta | **f(°) |
| 10 | 3,54 | 0,02 | 0,006283 | -44,03657408 | 2,49E-02 | 89,64 |
| 100 | 3,54 | 0,22 | 0,062708 | -24,05351414 | 2,40E-03 | 86,40 |
| 500 | 3,54 | 1,06 | 0,299717 | -10,46577815 | 4,03E-04 | 72,56 |
| 1000 | 3,54 | 1,88 | 0,532018 | -5,481472749 | 1,61E-04 | 57,86 |
| 1600 | 3,54 | 2,51 | 0,708977 | -2,987362342 | 7,79E-05 | 44,85 |
| 2000 | 3,54 | 2,77 | 0,782479 | -2,13054634 | 5,35E-05 | 38,51 |
| 5000 | 3,54 | 3,37 | 0,952891 | -0,419139929 | 9,81E-06 | 17,66 |
| 10000 | 3,54 | 3,49 | 0,98757 | -0,108637899 | 2,51E-06 | 9,04 |
| 100000 | 3,54 | 3,54 | 0,999873 | -0,001099941 | 2,53E-08 | 0,91 |
| Remarque: si us est avant ue alors le déphasage est positif sinon il est négatif. |  |  |  |  |  |  |

4/ Etude théorique

confirmer les résultats par une étude théorique avec transmittance et fréquence de coupure

(vu en cours)

5/ Conclusion

Ce filtre CR atténue les fréquences en dessous de 1600Hz : avec l’exemple du son, une partie des médiums et la totalité des basses sont atténuées, les autres fréquences sont conservées à l’identique.

Ce filtre est un filtre du premier ordre (on gagne 20dB entre 10 et 100Hz ainsi qu’entre 100 et 1000Hz).

TP filtre de Wien

ue

us

R

R

C

C

Etude du filtre: nature, fréquence(s) de coupure, courbes de gain (et déphasage), bande passante, si elle existe la fréquence centrale et facteur de qualité, calculs théoriques de la transmittance et de(s) fréquence(s) de coupure, vérification de la nature par les schémas équivalents

Manipulations :

- la nature est obtenue très rapidement avec le « range +» du GBF, on augmentant de décade en décade, on constate que Us (voltmètre en mode AC) augmente puis diminue donc c’est un passe-bande.

- on détermine la fréquence centrale pour laquelle la valeur efficace Us est la plus grande (notée Useffmax), on multiplie cette tension par 1/. On règle alors la fréquence afin d’obtenir cette nouvelle valeur de Us : la fréquence obtenue est une des deux fréquences de coupure (trouver l’autre en continuant le balayage).

| f(Hz) | Ue(t) | Us(t) | to(s) | signe fi | T | G (dB) | fi (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3,3 | 0,03 | 2,40E-02 | 1,00E+00 | 0,00909091 | -40,8278537 | 8,64E+01 |
| 100 | 3,4 | 0,2 | 2,00E-03 | 1,00E+00 | 0,05882353 | -24,6089784 | 7,20E+01 |
| 400 | 3,4 | 0,7 | 3,50E-04 | 1,00E+00 | 0,20588235 | -13,7276175 | 5,04E+01 |
| 500 | 3,4 | 0,805 | 2,30E-04 | 1,00E+00 | 0,23676471 | -12,5136607 | 4,14E+01 |
| 1000 | 3,4 | 1,072 | 5,00E-05 | 1,00E+00 | 0,31529412 | -10,0256826 | 1,80E+01 |
| 1400 | 3,4 | 1,121 | 1,00E-05 | 1,00E+00 | 0,32970588 | -9,63746609 | 5,04E+00 |
| 1600 | 3,4 | 1,125 | 0,00E+00 | 1,00E+00 | 0,33088235 | -9,60652789 | 0,00E+00 |
| 2500 | 3,4 | 1,082 | 1,90E-05 | -1,00E+00 | 0,31823529 | -9,94503313 | -1,71E+01 |
| 4000 | 3,4 | 0,927 | 2,30E-05 | -1,00E+00 | 0,27264706 | -11,2879837 | -3,31E+01 |
| 5000 | 3,4 | 0,821 | 2,30E-05 | -1,00E+00 | 0,24147059 | -12,3427152 | -4,14E+01 |
| 10000 | 3,4 | 0,5 | 1,70E-05 | -1,00E+00 | 0,14705882 | -16,6501783 | -6,12E+01 |
| 100000 | 3,6 | 0,024 | 2,40E-06 | -1,00E+00 | 0,00666667 | -43,5218252 | -8,64E+01 |

–

+



+

C

R2

R1

UE

US

R1=1k

C=10nF

R2=10k

TP filtre actif RC

TP filtre actif RLC

–

+



+

C

R2

R1

UE

US

L

R1=1k

C=10nF

R2=10k

L=150mH

| f(Hz) | Ve(V) | Vs(V) | T | G | Delta | Phi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,089 | 0,173 | 0,15886134 | -15,9796355 | -4,40E-02 | -1,58E+02 |
| 100 | 1,114 | 0,203 | 0,18222621 | -14,7877831 | -4,50E-03 | -1,62E+02 |
| 1000 | 1,115 | 1,071 | 0,96053812 | -0,34970793 | -3,10E-04 | -1,12E+02 |
| 3318 | 1,115 | 6,793 | 6,09237668 | 15,6957349 | -1,24E-04 | -1,48E+02 |
| 4145 | 1,115 | 9,608 | 8,61704036 | 18,7071625 | 1,20E-04 | 1,79E+02 |
| 5180 | 1,115 | 6,781 | 6,08161435 | 15,6803775 | 7,40E-05 | 1,38E+02 |
| 10000 | 1,116 | 2,063 | 1,84856631 | 5,33670067 | 2,50E-05 | 9,00E+01 |
| 100000 | 1,116 | 0,128 | 0,11469534 | -18,8090845 | 2,30E-06 | 8,28E+01 |

TP Filtre RC, mesure de la vitesse d’un moteur

1/ Réglage de la vitesse d’un moteur à courant continu

La tension est « hachée » grâce à l’interrupteur électronique (transistor).

La vitesse du moteur est proportionnelle à la tension moyenne du créneau qui commande l’interrupteur.

Cette tension moyenne dépend du rapport cyclique.

M

créneau

12V

2/ Extraction de la valeur moyenne

créneau

us

La tension d’entrée est le créneau qui est filtré.

Ce filtre passe-bas permet de conserver la valeur moyenne : voir les spectres ci-dessous.

spectre de ue

spectre de us avec un rapport cyclique (duty) de 80%

spectre de us avec un rapport cyclique (duty) de 20%

spectre de us avec un rapport cyclique (duty) de 80% mais avec une fréquence de coupure plus basse (on augmente le valeur de la résistance)

Exercices sur le filtrage

Exercice 1

1/ Etablir l’expression de la transmittance T=Vs/Ve en fonction de R, L et .

ve

vs

L

R

Montrer que T peut se mettre sous la forme T= ; Exprimer 0 en fonction de R et L.

2/ Quel type de filtrage est réalisé par ce quadripôle ?

3/ AN : L=25mH ; R=10k. Calculer la fréquence de coupure fc.

L

C

Us

Ue

Exercice 2

1/ Exprimer la transmittance T.

2/ En déduire le module T.

3/ Quelle est la nature du filtre ?

4/ Quelle est la fréquence centrale du filtre ?

5/ Comment déterminer les fréquences de coupure du filtre ?

ue

us

R

R

C

C

Exercice 3

Le filtre ci-dessous est appelé filtre de Wien.

1/ Etablir l’expression de sa transmittance en fonction de R, C et .

2/ Mettre T sous la forme : T=. Préciser les valeurs de T0 et Q0 et exprimer 0 en fonction de R et C.

AN : R=8k ; C=10nF. Ecrire l’expression du module T en fonction de la fréquence f.

3/ Tracer T(f) de 0 à 10kHz avec une échelle linéaire. Quelle est la nature de ce filtre ?

Préciser les fréquences de coupure et la bande passante.

Exercice 4 : extrait de sujet de bac

1.a Exprimer la transmittance complexe A = U5  /U4  en régime harmonique de pulsation  sous la forme : A=A01+jQω−ω02ω

1.b En déduire que : A=A01+jQ0ff0−f0f

Donner les expressions de A0 et de f0 .Montrer que Q0 peut s’écrire Q0 = R9C20

1.c Que représentent f0 , A0  et Q0 ?

1.d On veut obtenir une fréquence f0 =2 kHz ,calculer  L ,A0  et Q0 sachant que :

R8 = R9 = 100 k  et C2 = 47 nF.

2 Déterminer les limites du module de A pour f = 0 et f   .En déduire la nature du filtre .

3 .Calculer la largeur de la bande passante à -3dB et les fréquences de coupure .

4 Représenter l’allure du module de la transmittance A en fonction de la fréquence .

5 La tension u4 obtenue en présence de fumée, qui est appliquée à l’entrée du filtre sélectif, est une tension rectangulaire comprise entre 0 et =5 V et de fréquence f0 Elle peut être considérée comme la somme de sa valeur moyenne et de tensions sinusoïdales de fréquences f0 ,3f0 ,5f0 ....

u4 = u4moy +  2Ûp sin (2 f0 t  )+  2Û3p  sin (2.3f0 t ) + ......

5.a En justifiant votre réponse , déterminer la tension u5 .

5.b Dessiner l’allure de la tension u5 en fonction du temps t.

Exercice 5 : extrait du sujet de bac de septembre 2002

questions complémentaires sur l’exercice 2 :

6/ Vérification pratique

R=10k, C=10nF, L=150mH

f0=4,2kHz au lieu de 4,1kHz

fcb=1,4kHz

fch=13kHz au lieu de 12kHz

7/ Comment obtenir une sinusoïde à partir d’un signal « numérique » (créneau) ?

a) Action du filtre sur un créneau

Visualiser à 1,4kHz l’entrée et la sortie et les spectres correspondants.

Comparer ces spectres.

à 1,4kHz, 2,8kHz, 4,2kHz, 15,4kHz

Les fréquences proches de la fréquence centrale sont conservées mais le filtre est peu sélectif.

b) Faire coïncider la fréquence du signal avec la fréquence centrale

La courbe se rapproche d’une sinusoïde

Correction exercices Filtrage

ve

vs

L

R

Exercice 1

1/ Etablir l’expression de la transmittance T=Vs/Ve en fonction de R, L et .

D’après le diviseur de tension : Vs= Ve

 T=  =  (on passe Ve de l’autre côté et on divise le numérateur et le dénominateur par R)

 T=

Montrer que T peut se mettre sous la forme T=

Exprimer 0 en fonction de R et L.

T=  =

Ces deux expressions sont totalement identiques si =   0=

2/ Quel type de filtrage est réalisé par ce quadripôle ?

ve

vs=ve

R

T=

  0  T  1

ve

vs=0 car il n’y a pas de courant dans R

R

(le dénominateur tend vers =1)

    T  0

(le dénominateur tend )

Ce filtre laisse donc passer uniquement les basses fréquences : il s’agit d’un passe-bas.

3/ AN : L=25mH ; R=10k. Calculer la fréquence de coupure fc.

A la fréquence de coupure : T=Tmax/ or, ici Tmax=1 d’après l’expression de T (la valeur la plus petite du dénominateur de T est 1 donc la valeur la plus grande possible de T est 1/1=1)

T= =    =   1+()²=2 par identification   = 0 ceci est donc la pulsation de coupure.

Fréquence de coupure : fc= = =63,7kHz

L

C

Us

Ue

Exercice 2

1/ Exprimer la transmittance T.

Z= jL+ = jL–j = j(L – )

Diviseur de tension : T====

2/ En déduire le module T.

T=|T|= =  =

3/ Quelle est la nature du filtre ?

On très basse fréquence la bobine se comporte comme un fil et le condensateur comme un circuit ouvert.

Et inversement en très haute fréquence.

Us

Ue

Donc dans les deux cas, on obtient le circuit équivalent ci-contre

Le circuit étant ouvert, il n’y a pas d’intensité dans la résistance donc, d’après la loi d’Ohm, Us=0.

Conclusion : comme T=0 en très basse et en très haute fréquence, ce filtre est un passe-bande.

Une de T aux limites donne le même résultat.

4/ Quelle est la fréquence centrale du filtre ?

La fréquence centrale d’un passe-bande est la fréquence pour laquelle la transmittance est maximale : T=Tmax.

Ici, pour que T soit maximale, il faut que le dénominateur soit minimal donc que le carré sous la racine soit nul :

L0 – =0  L0=  LC0²=1  0=1/  f0=

5/ Comment déterminer les fréquences de coupure du filtre ?

Aux fréquences de coupure T= , or ici Tmax=1   =

 | (L– ) |=1  | L–  | =R  (on divise par L et on multiplie par ) ² –  = 

ue

R

R

C

C

Z2

Z1

 ²   –  = 0  2 solutions positives cb et ch

Exercice 3

Le filtre ci-dessous est appelé filtre de Wien.

us

1/ Etablir l’expression de sa transmittance en fonction de R, C et .

Z1= R+ et  Y2=+ jC         Diviseur de tension : Us= Ue  T==

 T=

2/ Mettre T sous la forme : T=. Préciser les valeurs de T0 et Q0 et exprimer 0 en fonction de R et C. T=  =

=   si T0=, Q0= et 0= (par identification)

AN : R=8k ; C=10nF. Ecrire l’expression du module T en fonction de la fréquence f.

T=|T|= =  , on remplace R et C par leurs valeurs et on obtient : T=

3/ Tracer T(f) de 0 à 10kHz avec une échelle linéaire. Quelle est la nature de ce filtre ?

Préciser les fréquences de coupure et la bande passante.

Ce filtre est un passe-bande de fréquence centrale 1990Hz.

Fréquences de coupure : fcb=600Hz et fch=6600Hz, la largeur de la bande passante est donc de 6000Hz.

Exercice 4

1.a Exprimer la transmittance complexe A = U5  /U4  en régime harmonique de pulsation  sous la forme : A=A01+jQω−ω02ω

Z

On reconnaît la forme d’un amplificateur inverseur : A= – = –

avec Y=++jC2  A= –  = –

A= –  donc A0= –R9/R8, Q=R9C2 et 0=1/

1.b En déduire que : A=A01+jQ0ff0−f0f

Donner les expressions de A0 et de f0 .Montrer que Q0 peut s’écrire Q0 = R9C20

On met 0 en facteur, on remplace  par 2f et 0 par 2f0, les 2 se simplifient, il reste les f et f0.

1.c Que représentent f0 , A0  et Q0 ?

f0 est la fréquence centrale, A0=l’amplification lorsque f=f0  et Q0 est le facteur de qualité.

1.d On veut obtenir une fréquence f0 =2 kHz ,calculer  L ,A0  et Q0 sachant que :

R8 = R9 = 100 k  et C2 = 47 nF.

0²= L= ==135mH

A0=–1

Q0= R9C22f0=59,1

2 Déterminer les limites du module de A pour f = 0 et f   .En déduire la nature du filtre .

f = 0  |A|  0 car le dénominateur tend vers 

f    |A|  0 car le dénominateur tend vers 

Ce filtre est un passe-bande.

3 .Calculer la largeur de la bande passante à -3dB et les fréquences de coupure .

Q0=f0/f  f= f0/Q0=33,9Hz

Les fréquences de coupure sont autours de 2000Hz et espacées de 33,9Hz.

4 Représenter l’allure du module de la transmittance A en fonction de la fréquence .

5 La tension u4 obtenue en présence de fumée, qui est appliquée à l’entrée du filtre sélectif, est une tension rectangulaire comprise entre 0 et =5 V et de fréquence f0 Elle peut être considérée comme la somme de sa valeur moyenne et de tensions sinusoïdales de fréquences f0 ,3f0 ,5f0 ....

u4 = u4moy +  2Ûp sin (2 f0 t)+  2Û3p  sin (2.3f0 t) + ......

5.a En justifiant votre réponse , déterminer la tension u5 .

Le filtre est très sélectif donc il ne conserve que les composantes de fréquences proches de 2000Hz=f0, donc ici seul le fondamental passe : u5=A0  sin (2 f0 t)=   sin (2 f0 t) =   sin (2 f0 t)

5.b Dessiner l’allure de la tension u5 en fonction du temps t.

Ue

US

V–

R4

Z2

Exercice 5 : extrait du sujet de bac de septembre 2002

5.1 L’ADI fonctionne en linéaire car seule l’entrée inverseuse est reliée à la sortie.

5.2.1 L’AO est parfait donc i– =0, on peut alors dessiner le schéma équivalent ci-contre :

Ue

V–

R1

Z2

ue seule :

V– =  d’après le pont diviseur de tension

| US V– R1 Z2 uS seule : V– = | Théorème de superposition : V– = + = |
| --- | --- |

L’amplificateur opérationnel fonctionne en linéaire car l’entrée inverseuse est reliée à la sortie, donc V+=V–.

Or V+=0, donc  = 0  UeZ2+USR4 = 0  T =   =   =   =

5.2.2 T= avec Tmax=   et c=  par identification.

5.2.3 et 5.2.4 On remplace  par zéro et on obtient T=Tmax donc T0=|Tmax|=  =1,04 et G0=20logT0=20log =0,355.

5.2.5 En très haute fréquence un condensateur est équivalent à un fil donc US= 0 d’après la loi des mailles sachant que v+=v.

5.2.6 Ce filtre est un passe-bas : les basses fréquences sont légèrement amplifiées et les hautes fréquences sont atténuées.

5.2.7 La fréquence de coupure est la fréquence pour laquelle le gain est égal à Gmax3dB= 0,3553= 2,65dB : on lit pour ce gain, fc=0,11Hz.

5.3.1 Le premier terme est la valeur moyenne de u4 et le suivant est le fondamental.

Pour mesurer Um, on utilise u voltmètre en mode DC (continu).

5.3.2 On considère que le filtre laisse bien passer les fréquences en dessous de fc donc les harmoniques dont les fréquences sont très au-dessus sont négligeables : c’est le cas , ici , du fondamental et, à fortiori, des harmoniques de rang supérieur à 1.

Il ne reste donc que la composante continue : u5=TmaxUm= 1,04Um.

Evaluation Filtrage

Exercice 1 : extrait du sujet de bac juin 1999

AO parfaits en 15V. R2 = 250 k et C = 220 nF.

## 1) L'étude est envisagée en régime sinusoïdal.

## Exprimer la transmittance complexe T =   et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme T= ; préciser ce que représentent respectivement A0 et f0. Calculer f0.

### 2) On veut que, à une tension continue de 4,4.10–3 V en entrée corresponde une tension de valeur absolue 1,00V en sortie. Calculer T (module de |T|) pour le continu.

## Que deviennent les parasites de 50Hz ?

Exercice 2

Etudier les filtres ci-dessous avec R=R1=10k , R2=33k, C=22nF, L=60mH.

R

R

L

C

Ue

Us

L’étude doit comporter les schémas aux limites, la nature du filtre, l’expression de la transmittance complexe ainsi que son module, la valeur maximale de la transmittance, la ou les fréquence(s) de coupure.

a)

R1

R2

C

–

+

Ue

Us

Z1

b)

Exercice 3 : extrait du sujet de bac juin 2006

Le module T de la fonction de transfert T du filtre est représenté ci-dessous en fonction de la fréquence f.

zoom

1/ Indiquer la nature du filtre.

2/ Déterminer la valeur maximale Tmax du module de la fonction de transfert. Déterminer la fréquence f0 correspondante.

3/ Définir ce qu’est une fréquence de coupure à –3dB pour un filtre. Déterminer la (ou les) fréquence(s) de coupure du filtre étudié.

4/ Déterminer la largeur de la bande passante f(–3dB) du filtre à –3dB. En déduire le facteur de qualité.

5/ Ci-dessous le spectre de l’entrée du filtre.

Spectre d’amplitude de l’entrée

Représenter le spectre d’amplitude du signal à la sortie du filtre (justifier les fréquences et amplitudes) :

Spectre d’amplitude de la sortie (à compléter)

Correction Evaluation Filtrage

Exercice 1 : extrait du sujet de bac juin 1999

AO parfaits en 15V. R2 = 250 k et C = 220 nF.

## 1) L'étude est envisagée en régime sinusoïdal.

## Exprimer la transmittance complexe T =   et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme T= ; préciser ce que représentent respectivement A0 et f0. Calculer f0.

## On reconnaît la forme d’un amplificateur inverseur avec R1 et Z2 en prenant Z2=1/Y2 et Y2=1/R2+jC :

## T= Z2/R1= 1/(R1Y2)=   =  =

## Par identification A0= R2/R1 et f0=1/(2R2C)=2,89Hz.

### 2) On veut que, à une tension continue de 4,4.10–3 V en entrée corresponde une tension de valeur absolue 1,00V en sortie. Calculer T (module de |T|) pour le continu.

## Que deviennent les parasites de 50Hz ?

T0=A0=Us0/U10= 1/4,4.103 = 227 (très forte amplification en continu).

Les parasites sont filtrés car la fréquence de coupure est très basse par rapport à 50Hz.

Exercice 2

Etudier les filtres ci-dessous avec R=R1=10k , R2=33k, C=22nF, L=60mH.

R

R

L

C

Ue

Us

L’étude doit comporter les schémas aux limites, la nature du filtre, l’expression de la transmittance complexe ainsi que son module, la valeur maximale de la transmittance, la ou les fréquence(s) de coupure.

a)

En très basses fréquences on remplace la bobine par un fil donc Us=0

En très hautes fréquences on remplace le condensateur par un fil donc Us=0

Il s’agit donc d’un passe-bande.

D’après le pont diviseur, en prenant Z=1/Y et Y=1/R+1/(jL)+jC :

T=  =  =  =   =  =

T=

Tmax= 1/2 en prenant le dénominateur minimum donc avec C1/(L)=0  LC²=1  f0=

Aux fréquences de coupure, T=Tmax/   = Tmax/ donc |(C  )| = 1

Les solutions positives de cette équation sont les pulsations de coupure, on divise par 2 pour en déduire les fréquences :

fcb=3720Hz

fch=5160Hz

R1

R2

C

–

+

Ue

Us

Z1

b)

En très basses fréquences on remplace le condensateur par un circuit ouvert donc Us=0 (loi des mailles avec =0 et sachant que l’intensité dans R2 est nulle, l’ADI étant parfait i=0)

En très hautes fréquences on remplace le condensateur par un fil : on obtient ainsi un amplificateur inverseur Us=   Ue

Il d’agit donc d’un passe-haut.

## On reconnaît la forme d’un amplificateur inverseur avec Z1 et R2 en prenant Z1= R1+  :

T= R2/Z1 =

T=

Tmax=R2/R1 (en très hautes fréquences)

On retrouve la forme canonique avec c=  fc=  = 723Hz

Exercice 3 : extrait du sujet de bac juin 2006

Le module T de la fonction de transfert T du filtre est représenté ci-dessous en fonction de la fréquence f.

zoom

126

136

146

1/ Indiquer la nature du filtre.

Ce filtre ne laisse passer qu’une bande de fréquences d’après le graphique, il s’agit donc d’un passe-bande.

2/ Déterminer la valeur maximale Tmax du module de la fonction de transfert. Déterminer la fréquence f0 correspondante.

Par lecture graphique, Tmax=1,2 pour f0=136Hz

3/ Définir ce qu’est une fréquence de coupure à –3dB pour un filtre. Déterminer la (ou les) fréquence(s) de coupure du filtre étudié.

La fréquence de coupure est la fréquence limite correspondant à un transfert entre l’entrée et sortie de 50% de la puissance par rapport à la valeur maximale.

A ces fréquences : T=Tmax/= 0,85

Par lecture graphique : fcb=126Hz et fch=146Hz

4/ Déterminer la largeur de la bande passante f(–3dB) du filtre à –3dB. En déduire le facteur de qualité.

f(–3dB)= fchfcb=20Hz

Q0=f0/f(–3dB)= 6,8

5/ Ci-dessous le spectre de l’entrée du filtre.

Spectre d’amplitude de l’entrée

Représenter le spectre d’amplitude du signal à la sortie du filtre (justifier les fréquences et amplitudes) :

Spectre d’amplitude de la sortie (à compléter)

La sinusoïde à 15kHz est filtrée, seule celle à 136Hz est conservée et son amplitude est multipliée par T à cette fréquence, c’est-à-dire 1,2 : l’amplitude de la sinusoïde à 136Hz, en sortie, est donc de 51,2=6V