La logique séquentielle


Systèmes et Techniques Industriels              GENIE ELECTROTECHNIQUE

FONCTION :  REPRESENTATION DE L’INFORMATION .

COMPETENCES ATTENDUES :     78



-Reconnaître la nature de de la priorité pour cette fonction mémoire

CAPACITES DEVELOPPEES :

	Analyser


	Caractériser
	Choisir
	Définir
	Identifier
	Justifier
	Mettre

en

oeuvre


	Montrer
	Produire
	Valider
	Vérifier

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  OBSERVATIONS ET EVALUATION :

NOTE PROVISOIRE :           /20

	
	
	
	
	
	
	
	

	CONDUITE DU TP
	
	
	COMPTE RENDU
	
	

	
	NOTE
	,,,, / 5
	
	
	
	
	

	attitude
	
	,,,, / 1
	
	Axe temps
	
	
	

	autonomie
	
	,,,, / 1
	
	TP terminé en fin de séquence
	
	, / 2

	mise en oeuvre, analyse
	,,,, / 1
	
	TP légèrement incomplet
	
	, / 1

	Utilisation du matériel
	,,,, / 1
	
	TP trop incomplet
	
	, / 0

	Methodologie de travail
	,,,, / 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Axe soins
	
	
	

	
	
	
	
	Compte rendu trés soigné
	
	, / 2

	
	
	
	
	Soins insuffisants
	
	, / 1

	
	
	
	
	Soins inaccceptable
	
	, / 0

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Axe contenu et résultats
	
	,,, / 11

	
	
	
	
	
	
	
	


NOTE DEFINITIVE /




/20     
	TP / TD / M.O
	Support d'activité
	Nom 

	       N°18
	CI8 : traitement de données 

La logique séquentielle
	

	Classe et Groupe
	
	Date

	1ère G.E.L
	A.I.I.

LE COMPTAGE
	            /          /   




PRESENTATION 

	DOSSIER PEDAGOGIQUE

	 TRAVAIL A REALISER :
- Concept d’état,

- Table de vérité et équations,

- Priorité d’une entrée,

- Principe d’obtention d’une fonction mémoire,

- Intégration de la fonction mémoire dans divers constituants,

- Prérequis :   

- Connaissance des opérateurs logiques et fonctions élémentaires NON-OU et NON ET,

- Durée et lieu de travail : trois heures             atelier des prototypes AII
 MATERIEL A UTILISER :

- Platine de test ou simulateur pour circuit intégré

- circuits intégrés série 74XX

ELEMENTS DE CORRECTION : L'évaluation portera sur :
-  L'exactitude des réponses 

-  La pertinence des résultats

-  Le fonctionnement correct



	DOSSIER RESSOURCE

	DOCUMENTATION :
 - Catalogues constructeurs .

COURS :    Système logiques combinatoires et séquentiels



	


	DOSSIER TECHNIQUE

	DOSSIER
- Fiches pour les brochages des circuits intégrés de la série TTL 74XX.

[image: image2.wmf] 

FICHES :

AUTRES :




TRAVAIL DEMANDE



LA LOGIQUE TTL : LE COMPTAGE

1- COMPTEURS ASYNCHRONES :

Soit le schéma ci-dessous d'un compteur asynchrone Modulo 8 :

                  [image: image1.wmf]+

V

c

c

J

0

K

0

Q

0

Q

0

R

a

z

+

V

c

c

J

1

K

1

Q

1

Q

1

R

a

z

+

V

c

c

J

2

K

2

Q

2

Q

2

R

a

z

Q

0

Q

1

Q

2

H

+

V

c

c


1.1- Réaliser le montage après avoir établi le repérage des entrées et des sorties des bascules sachant qu'on utilise des bascules de type JK (SN 7473).

1.2- Compléter la table de vérité ci-dessous:

	
	Q2 (22)
	Q1 (21)
	Q0 (20)

	0
	
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


1.3- Prendre ensuite pour les leds les sorties complémentées Q à la plaçe des sorties Q. Conclure.

	
	Q2 (22)
	Q1 (21)
	Q0 (20)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.4- Remplacer les LED de sorties par l’afficheur 7 segments de la platine de test ( Il faut relier D2 à GND pour que l’afficheur puisse fonctionner avec A bit de poids faible).

2- COMPTEURS SYNCHRONES :

2.1- Réaliser le montage d’un compteur synchrone Modulo 4 (0,1,2,3) à l'aide de bascules JK (SN 7473) dont on repérera les entrées/sorties.

- Etablir la table de vérité

- Réaliser les tableaux de Karnaugh

- Vérifier le fonctionnement en plaçant des LED en sortie.
Remarque : Raccorder les RAZ à un interrupteur.
· Remplacer les LED de sorties par l’afficheur 7 segments

2.2- Réalisation d'un décompteur Modulo 4 :

Compléter la table de vérité ci-dessous:                            

	
	Q1 (21)
	Q0

 (20)
	X1
	X0

	3
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	0
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


- Etablir les équations des bascules d’aprés, les tableaux de karnaugh.

- En déduire le schéma de cablage de ce décompteur en utilisant des circuits de type SN 7473.

- Vérifier le fonctionnement du montage et la table de vérité ci-dessus. Que peut-on en conclure.

- Remplacer les LED de sorties par l’afficheur 7 segments.

3- UTILISATION DES COMPTEURS INTEGRES :

3.1- Circuit intégré : SN 7490 

- Réaliser le montage ci-après en reliant en plus les sorties 12 (QA) ; 9 (QB) ; 8 (QC) et 11 (QD) à des LED et  la broche 14 à un bouton poussoir de la platine de test. Conclure. 

- Envoyer sur la broche 14 un signal rectangulaire compatible TTL de fréquence 0,5 HZ. Que peut on dire de la fréquence du signal obtenu en sortie broche 12. Conclusion.





- Supprimer ensuite la liaison 1/12, raccorder l’entrée 1 par l’intermédiare d’un BP. Puis remplacer les LED de sorties par l’afficheur 7 segments. Que peut on en conclure pour la constitution interne du SN 7490.

3.2- Circuit intégré : SN 7493 

Réaliser le montage ci-dessous:





Même travail que pour le SN 7490.

-Supprimer ensuite la liaison entre 1 et 12, rentrer le signal directement sur la broche 1. Conclure sur le type de comptage et le modulo du compteur.

- Comparer ces deux compteurs. 

�





C.I 7490





C.I 7493








PAGE  
classe de 1ére GELTP18 COMPTEUR_V2k7
                     page - 3/4 -                      Ney O.

_946929895

