| Université de Bourgogne | # TD CARTE DE CONTROLE | M1 STIC ESI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Innovation - Qualité | TD |

Phase 30 : tournage sur Tour CN Ramo RTn30

 32 f8

32 f8 = 32

-0,025

-0,064

Z+

X+

Extrait du contrat de phase « Phase30 »

Production : par lot de 1000 pièces, série renouvelable.

Pendant l’usinage, l’opérateur mesure par échantillonnage (5 pièces toutes les 60 minutes), la dimension réalisée  32 f8 afin d’établir les limites provisoires de la carte de contrôle de la moyenne et de l’étendue.

0

Tableau des relevés :

20 échantillons de support d’axe ont été prélevé. L’origine de la mesure a été prise à 31,900.

Les valeurs sont exprimées en micron.

Les valeurs reportées ( Xi ) dans le tableau sont égales à :

Etalon

31,900

X = valeur lue - 31,900 et sont exprimées en micron.

Travail demandé :

- Calculer les limites provisoires de la carte de contrôle de la moyenne et de l’étendue.

- Tracer la carte provisoire de contrôle de la moyenne et de l’étendue.

- A partir du logigramme de prise de décision (page 3), analyser et interpréter les résultats de cette carte.

- Calculer les paramètres de capabilité du procédé.

Les moyennes des échantillons 4, 6 et 16 sont en dehors des limites de contrôles, ceci est du à des causes assignables que nous avons pu identifier.

Apres avoir pris les mesures nécessaires pour ne plus retrouver ces causes, il faut éliminer ces 3 échantillons anormaux et recalculer les nouvelles limites.

- Recalculer les nouvelles limites en éliminant les points aberrants à partir de la carte provisoire de contrôle de la moyenne et de l’étendue.

- Tracer la nouvelle carte provisoire de contrôle de la moyenne et de l’étendue à partir du tableau de relevés.

Paramètres a déterminer :

Moyenne générale : X = ΣX/ r

Moyenne des étendues : R= Σ Ri / r

Remarque : l’étendue R peut aussi être notée W dans le système anglo-saxon.

Calcul des limites de décision : (NF X 06-031 et FORD)

|  |  |  | Valeurs des | limites |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Graphique | Limites de décision | Notation | NF 06-031 | FORD |
|  | Limite de contrôle supérieure | LCS X | X+ A’c.R | X+A’c.R |
| X | Limite de contrôle inférieure | LCI X | X- A’c.R | X-A’c.R |
| moyenne | Limite de surveillance supérieure | LSS X | X+ A’s.R | --------- |
|  | Limite de surveillance inférieure | LSI X | X- A’s.R | --------- |
|  | Limite de contrôle supérieure | LCS R | D’c2 .R | D4.R |
| R | Limite de contrôle inférieure | LCI R | D’c1 .R | D3.R |
| étendue | Limite de surveillance supérieure | LSS R | D’s2 .R | --------- |
|  | Limite de surveillance inférieure | LSI R | D’s1 .R | --------- |

Tableau des valeurs des constantes : A’c; A’s; D’c2; D’s2; dn; A2; D3; D4; D’c1; D’s1

| Effectif de chaque | Moyennes |  | Etendues |  |  |  | Coefficient pour |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| échantillon | Contrôle | Surveillance | Contrôle |  | Surveillance |  | l’estimation de  | Moyennes | Etendues |  |
| n | A’c | A’s | D’c1 | D’c2 | D’s1 | D’s2 | dn | A2 | D3 | D4 |
| 2 | 1,937 | 1,229 | 0,00 | 4,12 | 0,04 | 2,81 | 1,128 | 1,180 | - | 3,267 |
| 3 | 1,054 | 0,668 | 0,04 | 2,99 | 0,18 | 2,17 | 1,693 | 1,023 | - | 2,574 |
| 4 | 0,750 | 0,476 | 0,10 | 2,58 | 0,29 | 1,93 | 2,059 | 0,729 | - | 2,282 |
| 5 | 0,594 | 0,377 | 0,16 | 2,36 | 0,37 | 1,81 | 2,326 | 0,577 | - | 2,114 |
| 6 | 0,498 | 0,316 | 0,21 | 2,22 | 0,42 | 1,72 | 2,534 | 0,483 | - | 2,004 |
| 7 | 0,432 | 0,274 | 0,26 | 2,12 | 0,46 | 1,66 | 2,704 | 0,419 | 0,076 | 1,924 |
| 8 | 0,384 | 0,244 | 0,29 | 2,04 | 0,50 | 1,62 | 2,847 | 0,373 | 0,136 | 1,864 |
| 9 | 0,347 | 0,220 | 0,32 | 1,99 | 0,52 | 1,58 | 2,970 | 0,337 | 0,184 | 1,816 |
| 10 | 0,317 | 0,202 | 0,35 | 1,94 | 0,54 | 1,56 | 3,078 | 0,308 | 0,223 | 1,777 |

Nota : dans une fabrication sous contrôle (fabrication parfaitement stable), le risque de dépassement de la limite de contrôle supérieure est de 1%, il est le même pour la limite de contrôle inférieure. Il est de 2,5% pour chaque limite de surveillance. Cela correspond aux probabilités de 99,73% et 95% dans lesquelles la variabilité de fabrication à une probabilité de se trouver.

Note sur la dispersion du procédé :

- Le film de la production

- chute de capabilité

Cp < > Cm

Logigramme de prise de décision pour la carte de contrôle X / R

METHODE AFNOR NF X 06-031 ; ISO 8258

##  Carte de contrôle de la moyenne

LCS

LSS

LSI

LCI

Interprétation :

(1) :

(2) :

(3) :

(4) :

(5) :

Prélever un échantillon de taille n toutes les h heures

Calculer /x

Porter /x sur la carte

###  Logigramme de prise de décision

/x

se trouve entre 
LSI et LSS

oui

non

/x

se trouve entre 
LSI et LSS ou
 LSS et LCS

oui

non

Procéder à une nouveau prélèvement.

Calculer /x

Porter /x sur la carte

/x se trouve au delà de LCI ou de LCS

La
nouvelle
moyenne
confirme

oui

non

REGLAGE - ESSAIS

Logigramme de prise de décision pour la carte de contrôle X / R

METHODE AFNOR NF X 06-031 ; ISO 8258

##  Carte de contrôle de la moyenne

LCS

LSS

LSI

LCI

Interprétation :

(5)

Refus

Surveillance

Acceptation

Surveillance

Refus

+

(1) : Séquence descendante

=> Surveillance

(2) : Séquence entre LC

+

+

(3)

et LS => Réglage

+

+

+

+

(1)

+

(3) :Séquence ascendante

+

+

+

+

=> Surveillance

+

+

(4)

(4) :Séquence aléatoire
d’un seul coté de la

+

+

(2)

médiane

=> Réglage

(5) :Un seul point au delà de LC

=> Réglage

Prélever un échantillon de taille n toutes les h heures

Calculer /x

Porter /x sur la carte

###  Logigramme de prise de décision

/x

se trouve entre 
LSI et LSS

oui

non

/x

se trouve entre 
LSI et LSS ou
 LSS et LCS

oui

non

Procéder à une nouveau prélèvement.

Calculer /x

Porter /x sur la carte

/x se trouve au delà de LCI ou de LCS

La
nouvelle
moyenne
confirme

oui

non

REGLAGE - ESSAIS

| Etude de la Capabilité Machine (loi normale) |  |  |  | Etude effectuée par : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date : |  |  | Imprimé inspiré d’un document de la société Ford |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Caractéristique : |  |  |  |  |  |  | Dimension : 7 |  |  |  | Opération : |  |  |  | Machine : |  |
|  |  |  |  | Numéro de pièce : |  |  |  | Désignation de la pièce DROITE DE HENRY – CAPABILITE - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Histogramme Droite de Henry Tableau de relevé Résultats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estimation des défectueux : Maxi = % Mini = % |  |  | Spécification : Capabilité estimé : 8S = |  | Moyenne estimée x= Ecart type (s) : |  | Observations : |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indices de « capabilité machine » : Cm = Cmki = Cmks = Cmk = |  |  |  |  |  |  |  |