INF1433 – Exercices – Séance 2

TCP/IP

Exercice 1

a) Décrire la différence entre service orienté connexion et service orienté sans connexion.

b) Est-ce que IP est un protocole orienté connexion ou orienté sans connexion ?

c) Quelles sont les trois parties hiérarchiques d’une adresse IP?

d) Décrire ce que révèle chaque partie.

e) Quelle partie les routeurs considèrent-ils ?

f) Si vous appliquez le masque réseau 255.0.0.0 sur l’adresse IP 123.12.203.6, qu’est ce qu’on apprend ?

g) Si vous appliquez le masque réseau 255.255.255.0 sur l’adresse IP 123.12.203.6, qu’est ce qu’on apprend ?

Exercice 2

a)  Qu’est ce que c’est l’usurpation d’adresse IP (IP address spoofing) ?

b)  Pour quelles deux raisons les pirates pratiquent-ils l’usurpation d’adresse IP ?

c)  Dans une attaque LAND, l’attaquant a l’adresse IP 3.34.150.37 et la victime visé a l’adresse IP 80.168.47.47. Quand l’attaquant envoie une attaque ‘paquets’, quelle sera la valeur du champ ‘adresse IP source’ ? Quelle sera la valeur du champ ‘adresse IP destination’ ?

d)  Dans cette attaque ‘LAND’, si le numéro de port du destinataire était 80, quelle serait la valeur du champ ‘numéro de port source’ ?

.

Exercice 3

- Sur quoi vous renseigne le champ ‘Protocole IP’ ?

b)  Pourquoi les pare-feu ont-ils besoin de cette information ?

c)  Quel est l’objectif du champ TTL ?

d)  Comment les pirates exploitent-ils le champ TTL ?

e)  Quelle est la vulnérabilité exploitée par l’attaque ‘Ping-of-Death’ ?

f)  Que signifie la fragmentation de paquets ?

g)  Pourquoi est-elle dangereuse du point de vue sécurité ?

Exercice 4

a) Comment TCP implémente-t-il la fiabilité ?

b) Quels sont les messages échangés lors de la phase d’ouverture de connexion (three-way opening) ?

c) Quels sont les messages échangés lors de la phase de fermeture de connexion (foor-way closing) ?

d) Que signifie un segment de fermeture RST ?

e) Qu’est ce que c’est que le SYN/ACK probing attack, et pourquoi les pirates procèdent-ils à de telle attaque ?

f) Comment un processus receveur de paquets TCP pourra-t-il les mettre en ordre ?

g) Est ce que le processus de correction d’erreurs pourra parfois causer une réception du même message TCP deux fois ? Expliquez.

h) Si oui, pourquoi ceci ne causera-t-il pas de problèmes ?

Exercice 5

- Quels numéros de ports les services connus, tells que le service de messagerie électronique utilisent-ils  en général ?

b) Qu’est ce que c’est qu’un  socket?

c) Que désigne un socket ?

d) Qu’est ce que c’est le port spoofing?

e) Pourquoi les pirates utilisent-ils le port spoofing sur le port 80 ?

Exercice 6

a) De combien de champ est constitué UDP ?

b) Est-ce que UDP est susceptible pour le port spoofing?

c) Est-ce que l’insertion de messages est plus facile avec TCP ou avec UDP ? Expliquez.

d) Autrement, pourquoi UDP est dit généralement plus secure que TCP ?

Exercice 7

a) Pourquoi aura-t-on besoin du protocole ICMP ?

b) Dans quel message est encapsulé  un message ICMP ?

c) Quels sont les trios catégories majeures d’un message ICMP ?

Exercice 8

a)  Un routeur agit au niveau 4 du modèle OSI. Vrai ou faux ?

b) Dans la pile de protocoles TCP/IP, il y-a-t il un protocole de niveau 4 ?

c) Est-ce que le protocole IP permet une transmission des données par messages, datagrammes ou paquets ?

d) Que désigne précisément l'adresse IP 255.255.255.255 ? A quoi sert l'adresse IP 0.0.0.0 ? Et l'adresse 127.0.0.1 ?

e) Certains équipements actifs sont décrits comme des "switch de niveau 3". Quelles notions recouvre ce terme ?

### EXERCICE 9

Écrivez en binaire les adresses IP 156.78.90.87 et 192.168.23.60

### EXERCICE 10

Écrivez sous la forme a.b.c.d les adresses IP 1100 1101 1010 1010 0110 0110 1100 0111 et 0110 1001 1001 1110 0101 0101 0111 1110

### EXERCICE 11

Pour chacune des adresses IP suivantes 200.67.80.45 , 50.98.78.67, 130.89.67.45 :
- indiquez la classe de l’adresse.
- donnez l’adresse du réseau de classe A, B ou C dans lequel se trouve cette adresse.
- donnez l’adresse de broadcast de ce réseau.
- indiquez les adresses IP attribuables à une machine de ce réseau.

### EXERCICE 12

a) Découpez en 16 sous-réseaux le réseau 150.27.0.0 de masque 255.255.0.0 Indiquez pour chaque sous-réseau la liste des adresses attribuables à une machine ainsi que l’adresse de diffusion.

b) Redécoupez en 8 sous-réseaux le troisième sous-réseau utilisable parmi ces 16. Combien de machines au maximum peuvent contenir chacun de ces sous-réseaux ?

EXERCICE 13

- L'adresse 180.30.17.20 est une adresse de classe :

- A
b)   B
c)   C
d)   D

EXERCICE 14

- Si l'administrateur donne deux fois la même adresse IP à 2 machines différentes du réseau, que se passe-t-il ?

a) Les deux machines marchent très bien.
b) La première machine à obtenir l'adresse IP du réseau marche mais pas la deuxième.
c) Aucune machine ne marche.
d) Le débit est partagé entre les 2 machines.

EXERCICE 15

- Un réseau de classe B est découpé en plusieurs sous-réseaux et on obtient un masque final valant 255.255.252.0. En combien de sous-réseaux le réseau de départ a-t-il été découpé ?

a) 32
b) 64
c) 128
d) 256

EXERCICE 16

- Un réseau a comme adresse 180.35.128.0 de masque 255.255.240.0. Quelle est l'adresse de broadcast ?

a) 180.35.255.255
b) 180.35.143.255
c) 180.35.159.25
d) 180.35.192.255

EXERCICE 17

- Un réseau a comme masque 255.255.255.224. Combien de machines peut-il y avoir sur un tel réseau ?

a) 254
b) 128
c) 224
d) 30

EXERCICE 18

- Sur un réseau TCP/IP qui fixe l'adresse IP d'une machine ?

a) Le constructeur de la carte Ethernet.
b) elle est fixée au hasard lors du boot.
c) L'administrateur du réseau.
d) Le chef du département.

EXERCICE 19

- Une machine a comme adresse IP 150.56.188.80 et se trouve dans un réseau dont le masque est 255.255.240.0. Quelle est l'adresse du réseau ?

a) 150.56.0.0
b) 150.56.128.0
c) 150.56.176.0
d) 150.56.192.0

EXERCICE 20

- On découpe un réseau dont le masque est 255.255.224.0 en 16 sous-réseaux. Quel est le nouveau masque ?

a) 255.255.254.0
b) 255.255.255.0
c) 255.255.252.0
d) 255.255.248.0

EXERCICE 21

- Lorsque le protocole IP est utilisé au dessus du protocole Ethernet, l'adresse IP à la même valeur que l'adresse Ethernet ?

a) VRAI
b) FAUX
c) cela dépend

EXERCICE 22

- Le protocole IP permet d'interconnecter un réseau de classe A avec un réseau de classe C.

a) VRAI
b) FAUX