| ### EXercices de physique appliquée SUR LES MONTAGES A AOp en régime linéaire |  | ## tge |
| --- | --- | --- |

##### EXERCICE 1

| 1. Comment fonctionne l'AOp . Conséquence . Que vaut ie , justifier 2. Exprimer vs en fonction de ve puis vs en fonction de e . 3. Que peut on dire du modèle équivalent du montage (modèle de Thévenin) vu de la sortie . Conclusion . |  |
| --- | --- |

| #### EXERCICE 2 R1=1k R2=12k 1. Déterminer V1 , V2 et l'amplification du montage A=vs/ve . Comment appelle t on ce montage ? 2. L'Amplificateur Opérationnel fonctionne en régime linéaire . Pourquoi ? Que peut on dire de vd ? 3. Que dire des courants iR1 et iR2 . Justifier . 4. Ecrire les lois des mailles d'entrée et de sortie . En déduire A = vs/ve en fonction de R1 et R2 . Comparer à la mesure . 5. vsat =  12V . Calculer v1max pour éviter la saturation . Tracer v2(t) ci contre (v1Max = 1,5V ) . | Calibres :v1: 0,2V/div ; v2: 2V/div Balayage :0,5ms/div Calibre :v1: 0,5V/div ; v2: 5V/div Balayage :0,5ms/div |
| --- | --- |

EXERCICE 3 : Soit le montage à amplificateur opérationnel ci dessous ( fig1) dans lequel l'AO est parfait de tension de saturation 10V. R1=3.33 ket R2= 10k 1. Comment fonctionne l'AOp . 2. Montrer que vs = -ve.R2/ R1 . En déduire l'amplification du montage . 3. Tracer vs =f( ve ) pour ve variant de -5 à +5 ( fig 2). 4. Tracer vs(t) pour le 2 tension sinusoïdales ci dessous (fig3 et 4) .

| fig1 | fig2 |
| --- | --- |

|  | Fig 3 ms |
| --- | --- |

|  | Fig4 ms |
| --- | --- |

| ###### EXERCICE 4 R1=1k R2=7k 1. On relève la caractéristique vs(ve) fig 1 . Comment l'appelle t on ? Comment l'observe t on avec l'oscilloscope ? 2. En déduire la tension de saturation de l'AOp ,la tension maximale d'entrée pour éviter la saturation et l'amplification A. 3. Que dire des courants iR1 et iR2 . Justifier . L'amplificateur Opérationnel fonctionne en régime linéaire . Pourquoi ? Que peut on dire de vd ? 4. Ecrire les lois des mailles d'entrée et de sortie . En déduire A = vs/ve en fonction de R1 et R2 . Comparer à la mesure . 5. Tracer les tensions de sortie ci-contre correspondant aux tensions d'entrée des figures 2 et 3 . | ## Fig 1 vs: 5V/div ve: 0.5V/div ## Fig 2 vs: 2V/div ve: 0.2V/div ## Fig 3 vs: 5V/div ve: 0.5V/div |  |
| --- | --- | --- |

| EXERCICE 5 1. Déterminer les valeurs efficaces des tensions , leur fréquence et l’amplification du montage. 2.Analyser le fonctionnement du montage et déterminer l’amplification en fonction de R1 et R2. Calculer R1 si R2=100k 3. Calculer la valeur maximale de ve pour ne pas saturer(Vsat=10V). Tracer la caractéristique de transfert vs(ve) | vs: 2V/div ve: 50mV/div 50µs/div. |  |
| --- | --- | --- |

| EXERCICE 6 1. Préciser le fonctionnement de l'ampli-op . Justifier . Conséquence 2. Ecrire une relation entre les différents courants . 3. Ecrire les lois des mailles d'entrées et de sortie et en déduire vs en fonction de R1 ,R'1, R2 ,v1 et v2 . 4. R1=R'1=1k et R2=2k . Exprimer vs en fonction de v1 et v2 et conclure . |  |
| --- | --- |

| EXERCICE 7 1. Comment fonctionne l'AOp .Conséquence . 2. calculer v' en fonction de v1 et v2 . 3. Calculer vs en fonction de v' , R2 et R1 . En déduire vs en fonction de R2,R1, v1 et v2. Conclure . |  |
| --- | --- |

| EXERCICE 8 L' amplificateur opérationnel est supposé parfait, il est alimenté en 12V et Vsat=10V . 1. Comment fonctionne l’Aop (justifier) .Conséquence . 2. Exprimer v+ en fonction de v0 , R1 , R2. 3. Exprimer v- (tension entre l'entrée moins de l'Aop et la masse ) en fonction de v1 , vs , R1 et R2 4. En déduire vs en fonction de v1 , v0 , R1 et R2 . Comment appelle-t-on ce montage ? 5. R1 = 20k . Pour quelle valeur de R2 vs=10(v0-v1) . |  |
| --- | --- |

| EXERCICE 9 L' amplificateur opérationnel est supposé parfait, il est alimenté en 12V et Vsat=10V . La tension v0 constante est fournie par un circuit annexe v0=0,7V. La tension v1 est fournie par un capteur non représenté .Cette tension est fonction de la température : v1=v0-a avec v0=0,7V et a=2mV/°C ( est exprimé en °C). 1. Comment fonctionne l’Aop (justifier) .Conséquence . 2. Exprimer v+ en fonction de v0 , R1 , R2. |  |
| --- | --- |

3. Exprimer v- (tension entre l'entrée moins de l'Aop et la masse ) en fonction de v1 , vs , R1 et R2 .

4. Montrer que  vs = R2R1(v0 - v1) . Comment appelle-t-on ce montage ?

5. Exprimer  vs en fonction de  , a , R2 et R1. Pour r2=200k et R1=2k , exprimer vs().  Déterminer la température maximale mesurable .

| EXERCICE 10 Afin de mesurer la variation de résistance r d'une résistance R , on utilise le montage ci-contre . 1. Comment fonctionne l'AOp . Conséquence . 2. Déterminer v+ en fonction de ve , R et r . 3. Calculer v- en fonction de ve et vs . 4. En déduire vs en fonction de ve , R et r . 5. En supposant r <<R , montrer que vs=ve.r/2R 6. Que peut on dire de r et ve ? |  |
| --- | --- |

| EXERCICE 11 : Soit le montage à amplificateur opérationnel ci-contre. L'amplificateur est parfait. 1. Déterminer le potentiel du point A (ou tension VAM) en fonction de vs. En déduire VBM. 2. Calculer l'intensité i1 en fonction de E et vs. 3. Calculer l'intensité i2 en fonction de vs. 4. En déduire le valeur de i en fonction de E. Cette intensité dépend elle de Rc ? Quel est l'intérêt du montage . |  |
| --- | --- |

EXERCICE 12 : Un montage électronique est constitué de 2 étages à amplificateurs opérationnels supposés parfaits de tension de saturation de sortie Vsat =10V.

1. Comment fonctionnent les amplificateurs opérationnels . Justifier et conclure .

2. Etage 1: Exprimer vs1 en fonction de v2, R1 et R2 . Quel est le nom de ce  montage ?

R1=R2 =10 k : Exprimer vs1 en fonction de v2 .

3. Etage 2 : Exprimer vs en fonction de vs1, v1, R3, R4 . Quel est le nom de ce montage .

R3=10 k , R4=100k. Exprimer vs en fonction de vs1 et v1 .

4. Exprimer vs en fonction de v1 et v2 . Vérifier que vs=A (v2-v1). Préciser A en déduire le nom du montage .

5. Applications numériques :v1=0,5V, v2 =1V, calculer les courants d'entrée du montage et la tension de sortie .

EXERCICE 13 : Soit le montage à amplificateurs opérationnel (supposés parfaits) ci-dessous.

1. Comment fonctionne les amplificateurs opérationnels ?(Justifier votre réponse).Que peut-on en déduire?

2. Etude du 1er étage :

2.1.Exprimer vs1 en fonction de v1, R et R'. Quelle est la fonction réalisée?

2.2. R'=R/2 : Exprimer vs1 fonction de v1.

3. Etude du 2ème étage :

3.1. Exprimer la tension entre l'entrée inverseuse et la masse v- en fonction de vs1 ,vs2 ,R et R".

3.2. R"= 2R : Exprimer vs2 en fonction  de vs1,v2.

4. Etude de l'ensemble.

4.1. Exprimer vs2 en fonction de v1 et v2

4.2. Quelle est la fonction réalisée par ce montage .

EXERCICE 14 : Un amplificateur différentiel est réalisé avec 2 amplificateurs opérationnels  .

| 1. Comment fonctionne les AOp .Conséquence . 2. Déterminer v' en fonction de v1 et a. Quelle est la fonction réalisée ? 3. Calculer vs en fonction de v' et v2 .(On calculera v- en fonction de v' ,vs, R et a en utilisant le théorème de superposition ) 4. Montrer que vs=Ad(v2-v1). Quelle valeur doit on donner à a pour que Ad=10. |  |
| --- | --- |

EXERCICE 15 : REALISATION D’UN THERMOMETRE  ELECTRONIQUE A RESISTANCE DE PLATINE

Soit le montage complet ci-dessous dans lequel R est la résistance d’une sonde de platine variable avec la température telle que R= Ro(1+a) = Ro+r  avec Ro =100 (résistance à 0°C ) , r = a.Ro.  (variation de résistance )  et  a=4.10-3 °C-1(coefficient de température). E est une tension continue constante de 1V et R’=1k.

| # 1. Comment fonctionne les AOp . Conclusion 2. Etage 1 : Exprimer v’ en fonction de E , Ro et R .Quel est ce montage 3. Etage 2 : Exprimer vs en fonction de v’, E ,R’ et Ro . Quelle est ce montage ? 4. Exprimer vs en fonction de R’, E, , Ro et a . En déduire vs en fonction de Conclusion . |  |
| --- | --- |

EXERCICE 16 : Mesure de tempèrature .

La chaîne électronique ci-dessous utilise des amplificateurs opérationnels (AO) supposés parfaits dont la tension de saturation est Vsat=12V . La tension vo constante est fournie par un circuit annexe vo =0,7V. La tension v est fournie par un capteur de température non représenté qui ne peut délivrer de courant . Cette tension est fonction de la température : v = vo - a avec vo =0,7V et a=2mV/°C ( est exprimé en °C). R1= 10 k, R2 =22k et R4=47 k

| 1. Comment fonctionnent les AO? Pourquoi? Conclusion . 2. Etude du premier étage . 2.1. Ecrire la loi de la maille v,E+,E-,u1 et en déduire la relation entre u1 et v. 2.2. Que vaut i de l’AO1? Exprimer i' en fonction de u1 , R1 et R2 .Que peut-on dire de i’. En déduire le rôle du montage . |  |
| --- | --- |
| 3 : Etude du deuxième étage. 3.1. Exprimer v+ en fonction de u1,R1,R2. 3.2. Exprimer v- (tension entre l'entrée moins de l'Ao2 et la masse ) en fonction de v0 , u2 , R1 et R2 . 3.3. Montrer que u2=R2R1(u1-v0). Que représente le rapport R2R1. 3.4. Exprimer u2 en fonction de  ,a , R2 et R1. 4. Etude du troisième étage. 4.1. Ecrire la loi de la maille d’entrée et de la maille de sortie. 4.2. En déduire l’expression de u3 en fonction de R4 , R3 et u2. Quel est ce montage? |  |

5. Etude de l'ensemble .

Exprimer  u3 en fonction de  , a , R2 ,R1 , R4  et R3  . vs = 0,1. Calculer R3 .

Déterminer la température maximale mesurable .