Philippe Martinez

Huyen Trang Le Vo

Wyss Thomas

Pruvost Thomas

# Equivalent de sable

But :

L’équivalent de sable mesure la propreté (Ps) de la fraction d’un sable inférieure à 2 mm.Tout comme l’essai de propreté pour les gravillons, l’équivalent de sable permet d’apprécier la qualité et la quantité des fines.

Mode opératoire :

Cet essai s’effectue sur un échantillon de 120g de la fraction de sol sec inférieure à 2mm. On a tout d’abord introduit de la solution lavante dans l’éprouvette jusqu’au trait puis on a ajouté 120g de sol sec inférieur à 2mm. Après avoir attendu 10 minutes, nous avons à l’aide de l’appareil agité l’éprouvette horizontalement pendant 30 secondes, soit 90 allé/retour. Enfin après avoir lavé avec le tube plongeur et attendu 20minutes, nous avons mesuré les différentes données nécessaire au calcul de l’équivalent de sable Ps, soit H1 et H2.

Mesures et exploitation des mesures :

Masse du récipient = 1701g =m1

Masse du récipient + sable sec = 3755g =m2

Soit masse du sable prélevé = m2-m1=2054g

-Après tamisage à 2 mm, on a prélevé une masse de tamisat 0/2 égale à 120g :

Masse de la coupelle = 40,6g =m3

Masse de la coupelle + tamisat de sable inférieure à 2mm = 160,6 = m4

Masse de l’échantillon de sable de granularité inférieure à 2mm = m4-m3 = 120g

-Détermination de H1 et H2 :

Soit H1 la hauteur mesurée avec un réglet entre le fond de l’éprouvette et la limite des              floculats.

Soit H2 la hauteur qui est mesurée en introduisant le piston et en mesurant la distance entre le dessus du manchon et la face inférieure de la tête de piston.

Visuellement on lit :

H1 = 10,5cm

H2 = 8,7cm

D’après la relation Ps = H2 / H1 *100 avec Ps l’équivalent de sable on obtient :

A-N : Ps =8,7/10,5*100 = 82,87.

Conclusion :

On peut tout d’abord noté que l’on a choisi de ne pas calculer la teneur en eau de l’échantillon comme il est mentionné dans la préparation de l’essai (cf cours) car le sable était déjà sec d’où W=0. De même on a admis que le pourcentage de tamisat à 0,8mm est inférieur à 11% ; on a pu donc effectué directement l’essai.

Enfin, la valeur trouvée pour Ps qui est de 82,87 caractérise un sable de très bonne qualité qui convient parfaitement pour les bétons hydrauliques par exemple.